STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Výstavba a obnova polních cest VPC 9 a VPC 13 v k.ú. Měrunice

Vedlejší polní cesta VPC 9 v k.ú. Měrunice

Polní cesta VPC 9 Stávající vedlejší polní cesta kategorie 3,0/20, navržená k rekonstrukci. Její délka je 300 m. Odbočuje z již zrealizované polní cesty VPC 8. a napojuje se na místní komunikaci v intravilánu obce. Doporučený povrch je z asfaltobetonu. Navržená šířka koruny je 3,0 m. Rozšíření vozovky v počátečním úseku umožní lepší podmínky pro sjezd na navrhovanou polní cestu. Sklonové poměry: 3%. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem vozovky.

Číslo parcely: 1673

Výměra:  1 239 m2

Druh – využití pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace

Vlastnické právo: Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Měrunice

| označení cesty |  | VPC 9 |
| --- | --- | --- |
| kategorie dle ČSN 73 6109 (73 6108) |  | P 3,0/20 |
| délka |  | 300 m |
| zábor |  | 1 239 m2 |
| povrch | zpevněný | 950 m2 asfaltobeton |
|  | štěrkový |  |
|  | travnatý / zemní |  |
|  | panelový |  |
| propustky / brody |  |  |
| odvodnění zemní pláně a vozovky |  | příčný sklon 3%; vsakováním do terénu |
| výhybny |  | výhybna |
| hospodářské sjezdy / obratiště |  | Sjezd na VPC 8 a místní komunikaci v intravilánu |
| výsadby |  |  |
| dotčená zařízení |  |  |
| doplňující informace |  |  |

Vedlejší polní cesta VPC13 v k.ú. Měrunice

Polní cesta VPC 13 Stávající vedlejší polní cesta kategorie 3,0/20, navržená k rekonstrukci. Její celková délka je 210 m.  Odbočuje z již zrealizované polní cesty VPC 14 a je propojkou na nově navrhovanou HPC 2. Doporučený povrch je z asfaltobetonu. Navržená šířka koruny je 3,0 m. Rozšíření vozovky v počátečním úseku umožní lepší podmínky pro sjezd na navrhovanou polní cestu. Sklonové poměry: 3%. Odvodnění bude provedeno příčným sklonem vozovky.

Číslo parcely: 1214/1

Výměra:  1 042 m2

Druh – využití pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace

Vlastnické právo: Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Měrunice

| označení cesty |  | VPC 13 |
| --- | --- | --- |
| kategorie dle ČSN 73 6109 (73 6108) |  | P 3,5/20 |
| délka |  | 230 m |
| zábor |  | 1042 m2 |
| povrch | zpevněný | 730 m2 asfaltobeton |
|  | štěrkový |  |
|  | travnatý / zemní |  |
|  | panelový |  |
| propustky / brody |  |  |
| odvodnění zemní pláně a vozovky |  | příčný sklon 3%; vsakováním do terénu |
| výhybny |  |  |
| hospodářské sjezdy / obratiště |  | Sjezd na HPV 2 a VPC 14 |
| výsadby |  |  |
| dotčená zařízení |  |  |
| doplňující informace |  |  |