Navržený rozsah IG průzkumu pro VN2 k.ú. Rudoltice

| Hráz a výpustní objekt | 3 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy případně eluvia/ a výpustného objektu /únosnost podloží pro založení objektu/ | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS rozbor podzemní vody – agresivita /pro založení výpustného objektu/ |
| --- | --- | --- |
| Zátopa | 2 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zemník – zemina na násyp hráze | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS |
| Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond |  | Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy |

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN3 k.ú. Rudoltice

| Hráz a výpustní objekt | 4 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,2m/ pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy případně eluvia/ a výpustného objektu /únosnost podloží pro založení objektu/ | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS rozbor podzemní vody – agresivita /pro založení výpustného objektu/ |
| --- | --- | --- |
| Zátopa | 2 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,2m/ pro zemník – zemina na násyp hráze | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS |
| Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond |  | Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy |

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN4 k.ú. Rudoltice

| Prostor VN4 | 1 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro založení výpustného objektu /únosnost podloží pro založení objektu/ | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS rozbor podzemní vody – agresivita /pro založení výpustného objektu/ |
| --- | --- | --- |
| Prostor VN4 | 2 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zátopu nádrže – | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS |
| Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond |  | Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy |

Navržený rozsah IG průzkumu pro VN5 k.ú. Rudoltice

| Prostor VN5 | 1 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro založení výpustného objektu /únosnost podloží pro založení objektu/ | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS rozbor podzemní vody – agresivita /pro založení výpustného objektu/ |
| --- | --- | --- |
| Prostor VN5 | 2 ks bagrovaných sond /hl. min. 3,0m/ pro zátopu nádrže – | rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS |
| Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond |  | Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy |

Seznam souřadnic jednotlivých sond

Sondy YX CM 0 0

1  844850.01 1105162.01    VN2_hrazH1

2  844844.93 1105173.06    VN2_vypustniobjektZ1

3  844832.92 1105183.49    VN2_hrazH2

4  844868.17 1105177.31    VN2_zatopaZ3

5  844852.96 1105188.11    VN2_zatopaZ2

6  844802.57 1105145.88    VN3_hrazH1

7  844776.18 1105140.15    VN3_hrazH2

8  844768.03 1105152.90    VN3_vypustniobjektZ1

9  844758.26 1105162.98    VN3_hrazH3

10  844783.86 1105168.06    VN3_zatopaZ2

11  844810.17 1105163.39    VN3_zatopaZ3

12  844712.06 1105119.20    VN4_vypustniobjektZ1

13  844716.53 1105130.39    VN4_zatopaZ2

14  844731.59 1105131.57    VN4_zatopaZ3

15  844638.77 1105014.35    VN5_vypustniobjektZ1

16  844653.36 1105023.44    VN5_zatopaZ2

17  844657.75 1105011.42    VN5_zatopaZ3