# Obecné náležitosti dokumentace plánu společných zařízení

## Technická zpráva - úvodní část

Technická zpráva k plánu společných zařízení odpovídá svým obsahem Technickému standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách.

Plán společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit plnění hlavních cílů komplexních pozemkových úprav. Jde zejména o opatření sloužící                     ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména plán územního systému ekologické stability, dále ÚSES). Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují              a prolínají. Prvky ÚSES mohou současně plnit funkci protierozní a estetickou podobně jako dopravní síť, prvky protierozní mohou plnit mimo jiné funkci krajinotvornou.

Návrh plánu společných zařízení byl schválen sborem zástupců vlastníků pro KPÚ, obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání a dotčenými orgány a organizacemi. Vycházel ze zaměření skutečného stavu, výškopisného měření, z  plánu ÚSES a požadavků obce. Navazuje na výsledky průzkumu terénu, především analýzu současného stavu, která poskytuje základní údaje o území a jeho přírodních podmínkách. Dále vychází z rozboru současného stavu tj. poměrů ekologických, dopravních, erozních, vodohospodářských.

Plán společných zařízení sestává z části textové a grafické a řeší mimo obecné části zejména problematiku dopravního systému, protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, opatření vodohospodářská (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a též opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména ÚSES).

### Výchozí podklady

Zpracovatel vyhodnotil plán společných zařízení na základě podrobného terénního průzkumu a celé řady dalších podkladů:

- soubor popisných informací (SPI) ve formátu *.vfk pro k. ú. Bratčice, Mělčany, Ořechov, Sobotovice, Syrovice a soubor geodetických informací z Katastru nemovitostí Brno – venkov (mapy katastru nemovitostí, mapy přídělů, mapy pozemkového katastru, rastry PK a KN pro k.ú. Bratčice, Mělčany, Ořechov, Sobotovice, Syrovice, fotokopie geometrických plánů v k.ú. Bratčice, Mělčany, Ořechov, Sobotovice, Syrovice, registr souřadnic všech dotčených území, DKM Mělčany, DKM Ořechov, DKM Sobotovice, DKM Syrovice)

- dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení katastrálního operátu

- geometrické plány

- letecké snímky

- záznamy podrobného měření změn a měřičské náčrty

- Generel místního územního systému ekologické stability k. ú .Bratčice (ing. Janíková, ing. Vydržalová, Zahradní a krajinářská tvorba, s. r. o., 1995)

- Územní plán obce Bratčice (ing. arch. Habr, ing. arch. Kodýtková, ing. arch. Ondráčková, A + D tvorba s. r. o., 1998)

- požadavky sboru zástupců

- podmínky správních úřadů, dotčených podniků, právnických a fyzických osob

Jako hlavní podklad byl proveden podrobný průzkum terénu v celém obvodu komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Při provádění průzkumu byl zjišťován způsob současného užívání pozemků s označením jejich hranic, nesoulad mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v KN. Současně byla posuzována možnost změny druhů pozemků s návrhem nového optimálního uspořádání pozemků a využití území.

Terénní průzkum se dále zaměřil na rozbor současného stavu z hlediska optimalizace druhů pozemků, hlediska dopravního systému, ochrany zemědělského půdního fondu, vodohospodářského systému, ochrany a tvorby životního prostředí.

Účelem průzkumu bylo současně doplnění informací o území potřebných k vymezení zájmů ochrany přírody a limitů využití území, ověření výsledků průzkumů prováděných v rámci zpracování generelu ÚSES, urbanistické studie a mapování krajiny.

#### Identifikační údaje pozemkové úpravy

Název akce: Komplexní pozemková úprava

Ucelená část: Plán společných zařízení

Katastrální území: Bratčice

Číslo katastrálního území: 609561

Obec: Bratčice

Kód obce: 582883

Kraj: Brno - venkov

Objednatel: Mze ČR, Pozemkový úřad Brno - venkov

Zakázkové číslo: 1608

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zodpovědný projektant: Ing. Martina Bambulová

Projektant: Ing. Eva Máchalová

Zodpovědný geodet: Ing. Libor Sedláček

#### Popis území

Bratčice je obec 8 km SZ ve směru od Židlochovic, v údolí soutoku potoka Lejtny a Šatavy. Obec vznikla na močále, který je dnes částečně vysušen, odvodněn a jehož důkazem je rybník a mokřina na dolní návsi.

Obec Bratčice je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí. Ve struktuře osídlení se nachází v brněnské sídelní regionální aglomeraci, v okrese Brno - venkov.

Bratčický katastr se rozkládá v mírně zvlněné agrární krajině Dyjskosvrateckého úvalu. Hlavními krajinnými dominantami jsou údolí řeky Šatavy a Lejtny s převážně regulovanými nebo zatrubněnými toky, místy lemovanými břehovými porosty různé kvality. Uprostřed zemědělsky obhospodařovaných ploch se ve svazích ojediněle dochovaly zbytky stepních lad s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Podle výpisu údajů stavu z katastru nemovitostí ke dni 11. 6. 2010 bylo v katastrálním území Bratčice:

| Zemědělská půda |  | Nezemědělská půda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 509,3660 ha | lesní pozemky | 6,6995 ha |
| chmelnice | - | vodní plochy | 8,0964 ha |
| vinice | 1,2539 ha | zastavěná plocha | 11,9414 ha |
| zahrady | 10,4769 ha | ostatní plochy | 66,8032 ha |
| ovocné sady | 1,1274 ha |  |  |
| louky | - |  |  |
| pastviny | 0,3802 ha |  |  |
| Celkem | 522,6044 ha | celkem | 93,5405 ha |
| Celková výměra katastru |  |  | 616,1449 ha |

Přibírané části katastrálních území do KPÚ

Syrovice		27,6229 ha

Ořechov		11,6514 ha

Sobotovice		5,5774 ha

Mělčany		16,4776 ha

Vyloučená část z KPÚ – pískovna – 74,3840 ha

Pozemkové úpravy v k.ú. Bratčice se budou provádět formou komplexních pozemkových úprav a bude jimi dotčeno celé katastrální území vyjma území zastavěné části obce, lesních parcel a plochy pískovny. Vnitřní obvod KPÚ je tvořen hranicí zastavěného území obce, vnější obvod je tvořen hranicemi lesních parcel, hranicí výhradního ložiska štěrkopísků a živcové suroviny „Bratčice“, případně katastrální hranicí.

Podle § 5 odst. 7 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech se dne 25.5.2009 konalo úvodní jednání, kde proběhla volba sboru zástupců, který zastupuje vlastníky pozemků v rozsahu činností souvisejících s prováděním pozemkových úprav (spolupracuje při zpracování návrhu KPÚ, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu KPÚ, k návrhu KPÚ a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav).

Kandidáty do sboru zástupců navrhl pozemkový úřad ve spolupráci s Obecním úřadem Bratčice, a to podle výměry jejich pozemků a s ohledem na jejich znalost místa. Výsledky volby zástupců:

Předseda sboru zástupců:

Ing. Jana Jersenská

Členové sboru zástupců:

Alfons Buršík

Jiří Buršík

Ing. František Drahonský

Oldřich Jakš st.

Karel Šmíd

Jiří Zittner

Za Pozemkový úřad Brno – venkov

Bc. Ladislava Kunčarová

Za obec Bratčice

Petr Haramach

#### Vymezení zájmového území

Stanovení a zjišťování průběhu obvodů a tím stanovení rozsahu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy, (dále jen KPÚ) vychází z platné legislativy, zákona 139/2002 Sb., zejména § 2 a § 3 a z vyhlášky 545/2002, § 4 a § 5.

Stanovení obvodu KPÚ bylo provedeno dle zadávacích podmínek smlouvy a zápisu z projednání podmínek zpracování na PÚ Brno - venkov. Obvod upravovaného území (dále jen OUÚ) byl stanoven ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – pozemkovým úřadem Brno – venkov  (dále jen PÚ) a Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno - venkov.

Pro zjišťování průběhu hranic, Ministerstvo zemědělství – PÚ Brno – venkov ve smyslu ustanovení  § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů jmenoval dne 9.6.2009 komisi ve složení:

Předseda komise:  	Ing. Libor Sedláček	            (EKOS T, spol. s r.o.)

Členové komise:   	Ing. Jiří Škopek		(KP, pracoviště Brno – venkov)

Ing. Jiří Kraus	      		(PÚ, pracoviště  Brno venkov)

Jan Dvořák 	        		(obec Bratčice)

Ing. Martina Bambulová   	(EKOS T, spol. s r.o.)

Ing. Eva Máchalová 	        	(EKOS T, spol. s r.o.)

Zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu KPÚ proběhlo dne 8. 7. 2009.

K zjišťování průběhu hranic byli přizváni vlastníci/spoluvlastníci všech pozemků z obou stran hranice a šetřící komise. Vlastníci/spoluvlastníci byli k zjišťování průběhu hranice vnitřního obvodu písemně pozváni (viz doručenky na PÚ).

Vnitřní obvod tvoří ploty, zdi, měřické hřeby a hraniční znaky z plastu (8 x 8 cm), případně původní kameny. Při šetření bylo provedeno pouze upřesnění hranic pozemků mezi jednotlivými vlastníky. Všechny hranice byly vyšetřeny bez sporného místa.

V místech, kde byl průběh hranic, na základě provedeného místního šetření, stanoven jinak než byl předvytyčen, došlo k přesunu stabilizace lomových bodů na nově určenou hranici, novému zaměření lomových bodů a provedení opravy ve výsledné dokumentaci k zjišťování průběhu hranic.

Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených podle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. a částí území vyloučených z KPÚ proběhlo dne 9. 7. 2009.

Z KPÚ byla vyloučena plocha výhradního ložiska štěrkopísků a živcové suroviny „Bratčice“ – ev. č. ložiska 3 011000. Jehož evidencí a ochranou je pověřena organizace DRUMAPO Němčičky.

K zjišťování průběhu hranic byli přizváni vlastníci/spoluvlastníci všech pozemků z obou stran hranice a šetřící komise. Vlastníci/spoluvlastníci byli k zjišťování průběhu hranice pozemků neřešených podle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. a částí území vyloučených z KPÚ písemně pozváni (viz doručenky na PÚ).

Obvod tvoří ploty, hřeby a hraniční znaky z plastu (8 x 8 cm). Při šetření bylo provedeno pouze upřesnění hranic pozemků mezi jednotlivými vlastníky. Všechny hranice byly vyšetřeny bez sporného místa.

Vnější obvod je tvořen DKM sousedních katastrálních území, proto byl převzat a nebylo nutné ho šetřit.

### Účel a přehled navrhovaných opatření

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají  vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených především v § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy, vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití celé krajiny.

Hlavním cílem je:

- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tj. návrh cest a na nich navržené objekty (propustky, sjezdy, brody apod.)

- zpomalení nebo potlačení degradačních projevů na zemědělské půdě, tj. zachování a podpora přirozené produkční schopnosti půd eliminací erozních projevů na orné půdě, nadměrného utužování podorničí, kontaminace půd

- zlepšení vodního režimu území a kvality povrchových a podzemních vod, především zadržení vody v území převodem povrchové vody do podzemní, zpomalení rychlosti odtoku, ochrana vody před znečištěním, ochrana území před záplavami, posouzení povodňových rizik

- opatření k ochraně a tvorbě ŽP, zvelebení krajiny a zvýšení ekologické stability (návrh plánu ÚSES, podpora biodiverzity krajiny)

- zachování a tvorbě krajinného rázu (podpora strukturálních prvků krajiny a estetických hodnot, jedinečnosti a mnohotvárnosti krajiny).

Navržená opatření

Zpřístupnění pozemků:

- hlavní polní cesty: C1, C5, C6, C7, C8, C9, C22

- vedlejší polní cesty: C2, C3, C4, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25.

Opatření k ochraně ZPF:

- organizační opatření: protierozní osevní postupy – vyloučení plodin s malým protierozním účinkem (brambory, kukuřice, …), pěstování obilovin, zařazení meziplodin do osevních postupů, množitelské porosty travin, vhodná aplikace organických hnojiv ke zlepšení struktury půdy, zelené hnojení

- zatravnění orné půdy: pozemky přiléhající k vodním tokům, dráhy soustředného odtoku povrchové vody, pozemky s vysokou mírou erozního ohrožení na základě analýzy současného stavu.

Vodohospodářská opatření:

- příkopy: jedná se o příkop, který bude svádět povrchovou vodu ze svažitých pozemků v oblasti

- zatravnění: viz. organizační opatření k ochraně ZPF

- brody: převedení povrchového odtoku přes komunikace

- propustky: sloužící k odvedení povrchové vody z pozemků a svedení do dráhy soustředěného povrchového odtoku

- zatravněný průleh: protierozní opatření na orné půdě odvádějící povrchový odtok a umožňující jeho vsak. Průlehy jsou mělké široké příkopy s mírným sklonem zatravněných svahů umožňující neškodný odtok zachycené vody z pozemku (průlehy odváděcí). Průleh má co nejméně překážet mechanizovanému obdělávání pozemku a co nejméně zabírat produkční plochu.

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP:

Územní systém ekologické stability

Tab: Prvky ÚSES

| BC | Výměra (ha) | Funkční typ |
| --- | --- | --- |
| V obvodu KPÚ |  |  |
| BC 1 - Ořechovská | 3,8 | reprezentativní, funkční |
| BC 3 - Lejtna, Staré hory | 5,5 | reprezentativní, částečně funkční |
| BC 4 - Šatava, pod obcí Bratčice | 7,2 | reprezentativní, nefunkční |
| BC 5 - Nad Šatavou | 5,1 | reprezentativní, částečně funkční |
| Mimo obvod KPÚ |  |  |
| BC 2 - Padělky | 3,4 | reprezentativní, nefunkční |
| BK | Délka v obvodu PÚ (m) | Funkční typ |
| V obvodu KPÚ |  |  |
| BK 1 | 1900 | reprezentativní, částečně funkční |
| BK 2 | 1500 | reprezentativní, nefunkční |
| BK 3 | 1800 | reprezentativní, částečně funkční |
| BK 4 | 1200 | reprezentativní, funkční |
| BK 5 | 1400 | reprezentativní, částečně funkční |
| BK 6 | 1100 | reprezentativní, částečně funkční |
| BK 7 | 200 | reprezentativní, funkční |

### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh optimálního, funkčního a prostorového vymezení společných zařízení v zájmovém území byl vypracován v úzké spolupráci s Pozemkovým úřadem Brno - venkov, Obecním úřadem Bratčice a sborem zástupců vlastníků dotčených pozemků.

Na základě analýzy skutečného stavu, společně s dostupnou dokumentací daného území a metodickými pokyny byla navržena koncepce plánu společných zařízení, která byla předložena k posouzení dotčeným správním orgánům a právnickým a fyzickým osobám.

Byl brán zřetel na současný odvodňovací systém, stávající příp. nově navrhované inženýrské sítě, aby návrh jednotlivých prvků plánu společných zařízení (cest, příkopů, průlehů, výsadeb apod.) v co nejmenší míře narušoval dotčené stavby.

Připomínky a podmínky byly následně zpracovány do elaborátu Plán společných zařízení.

Součástí jednotlivých druhů opatření navrhovaných v plánu společných zařízení jsou i změny druhů pozemků, jimiž sleduje zajištění ekologické rovnováhy zájmového území, zpomalení nebo zastavení degradačních procesů na zemědělské půdě, úprava vodohospodářských poměrů a zpřístupnění pozemků a mimo jiné i odstranění nesouladu s druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí, zjištěným na základě zaměření skutečného stavu území.

### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Podmínky stanovené Centrem dopravního výzkumu

Řešeným územím obce procházejí silnice III. třídy, které jsou v kompetenci příslušného odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Výhledové zájmy námi sledované sítě silniční, železniční, letecké a vodní dopravy nejsou dotčeny.

Podmínky stanovené společností ČEPRO, a. s.

V zájmové oblasti nedochází k zásahu do bezpečnostního pásma podzemního dálkového zařízením ve správě firmy ČEPRO, a. s.

Podmínky stanovené společností ČEPS, a. s.

Danou oblastí v k. ú. Bratčice zasahujete do ochranného pásma el. vedení o napětí 400 kV. Jedná se o el. vedení s provozním označením V435/6 Slavětice – Sokolnice. Ochranné pásmo el. vedení 400 kV je 25 m od svislice z krajních vodičů po obou stranách kolmo na osu     vedení.

Pro stavby a činnosti v ochranném pásmu el. vedení platí stanovení zákona č. 458/2000 Sb.

- Při projekci budou respektovány a při práci v ochranném pásmu vedení dodržovány platné zákony a bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky obsažené v EN 50 110 1,2, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19. Je zvláště nutné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech. Nesmí se zde např. hromadit zemina, pěstovat porost vyšší jak 3m, skladovat materiál, budovat i provizorní objekty, manipulovat s dlouhými předměty, provádět práce s jeřábem a jinými podobnými zařízeními. Nesmí se zde provádět činnosti, které by mohli ohrozit bezpečnost a plynulost provozu venkovního vedení, nebo by provozem vedení mohlo dojít k ohrožení osob a majetku (parkoviště, odstavné plochy).

- Použité mechanismy se nesmí svojí svou nejvyšší částí přiblížit k vodičům vedení 400kV na vzdálenost menší jak 5m.

- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.

- Vodivé ploty, drátěné vinice v ochranném pásmu el. vedení je nutno uzemnit s odporem uzemnění do 500 .

- Práce, i skončená, v ochranném pásmu el. vedení nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.

- Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a. s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených  zákonů a předpisů.

- Dozor při provádění prací v ochranném pásmu el. vedení ČEPS, a. s., Vám může zajistit na objednávku náš smluvní provozovatel E.ON ČR, spol. s r. o., ing. Tomáš Láska, tel.: 545 141 253, Rozvodna 110 kV Brno – teplárna, Špitálka  6, 602 00 Brno.

- Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a. s. PsPS – Východ.

Oznamujeme Vám, že povolení (výjimku z ochranného pásma) ke zřízení trvalé stavby a pracím v ochranném pásmu vedení VVN udělíme na základě Vaší žádosti a projektové dokumentace zaslané na adresu ČEPS, a. s. – Správa energetického majetku (Dvořáček Přemysl – 602 796 929), Komárovská 12, 617 00 Brno.

Podmínky stanovené Českou geologickou službou - Geofond

Po prostudování zaslaných podkladů a map uložených v ČGS – Geofond Vám sdělujeme:

- Zájmové území se nachází na mapě 1 : 50 000, list 24 – 34 Ivančice.

- V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků B3 011 000 Bratčice, dobývací prostor 70158 Bratčice, chráněné ložiskové území 01100000 Bratčice           a prognózní zdroj cihlářské suroviny R9 362700 Bratčice. Ochranou a evidencí ložiska je pověřena organizace Družstvo DRUMAPO, Němčičky, prognózního zdroje Ministerstvo životního prostředí, Praha 10, Vršovická 65, ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí – RNDr. Marin Holý. S oběma organizacemi je nutné KPÚ projednat.

- Poddolovaná území ani území náchylná k sesuvům zde nejsou evidována.

Výhradní ložisko štěrkopísků B3 011 000 Bratčice je z komplexní pozemkové úpravy vyloučeno. Prognózní zdroj cihlářské suroviny je v rámci KPÚ řešen, ale zásahy trvalého charakteru v této části území nejsou povoleny.

Podmínky stanovené společností České dráhy, a. s. – Regionální správa majetku Brno

Zájmový prostor se nachází mimo ochranné pásmo dráhy. Stavební povolení vydá příslušný stavební úřad.

Regionální správa majetku Brno souhlasí s realizací uvedené akce.

Podmínky stanovené společností České radiokomunikace

Na katastrálním území Bratčice se v současné době nenalézá žádné provozované podzemní vedení/zařízení sítě elektronických komunikací v naší správě.

Nad řešeným územím v současné době neprocházejí žádné paprsky radioreléových (rr.) tras veřejné komunikační sítě v naší správě.

K provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratčice nemáme z hlediska ochrany našich zájmů žádné námitky nebo připomínky.

Podmínky stanovené dopravním inspektorátem Policie ČR OŘ Brno – venkov

Dopravní inspektorát Policie ČR nemá námitek ke komplexní pozemkové úpravě                    v katastrálním území Bratčice. Pouze v případě vyústění polních cest na silnici je třeba požádat o úpravu připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu (zákon č. 13/1997 Sb.,          § 10).

Podmínky stanovené společností E.ON Česká republika, s. r. o.

V zájmovém území se nachází:

Podzemní vedení NN (trasa nezasahuje do KPÚ)

Nadzemní vedení NN

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání  a o výkon u státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupků tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení .

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. číslo 800 225 577.

Podmínky stanovené Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje

V katastrálním území obce Bratčice (okr. Brno – venkov) nemá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Brno žádnou nemovitost, či jiný zájem.

Podmínky stanovené Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem       v Brně

Z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje KHS JmK se sídlem v Brně,        že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.    Z tohoto důvodu není KHS JmK dle platných legislativních předpisů v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko proto nevydává.

Podmínky stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje – Odbor dopravy

Odbor dopravy nestanovuje podmínky k ochraně zájmů podle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění jako zvláštního právního předpisu.

Upozorňujeme ovšem na nutnost projednat stanovení podmínek s příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. tř. tj. MěÚ Židlochovice. Veškeré návaznosti na silnice III. tř. v k. ú. je nutné projednávat se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.

Podmínky stanovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje – Odbor životního prostředí

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu :

- věcně a  místně příslušným úřadem, je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – pro KPÚ Bratčice se jedná o Městský úřad Židlochovice.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu:

- vzhledem k tomu, že podle ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů nahrazuje současné stanovisko dotčených orgánů státní správy ke zpracovanému plánu společných zařízení mimo jiné souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF  podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , bude zpracovaný plán společných zařízení předložen orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností k vyjádření.¨

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

- posuzovaným záměrem nebudou pravděpodobně dotčeny žádné zájmy ochrany přírody, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny bude vydáno k plánu společných zařízení.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb,, o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bez připomínek.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonů: bez připomínek.

Podmínky stanovené Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje

Lesy ČR s. p., STOP Dyje, nemají žádné zařízení ve své správě v daném k. ú. Bratčice.

Podmínky stanovené Lesy České republiky, s. p. – Lesní závod Židlochovice

Státní podnik Lesy České republiky má podle ustanovení § 4 odst. 1 lesního zákona               (č. 289/1995 Sb.) práva a povinnosti vlastníka lesa pokud jde o lesy ve vlastnictví státu.       Proto požadujeme, aby záležitosti týkající se pozemků evidovaných v KN jako lesní půda          ve vlastnictví státu  ČR  (bez ohledu na stav zápisu v KN) byly projednány s Lesy ČR, s. p., zástupci lesního závodu Židlochovice.

Státní podnik Lesy České republiky dále žádají, aby se v rámci pozemkové úpravy vyřešily vlastnické vztahy u pozemků evidovaných na LV pro LČR, s. p. a vedených ve zjednodušené evidenci, dále pozemky v duplicitním spoluvlastnictví a lesní pozemky (bez ohledu na stav zápisu v KN) evidované na LV pro bývalé MNV, MěNV, pokud se takové v dané lokalitě nachází.

Podmínky stanovené společností MERO ČR, a. s.

V uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Podmínky stanovené Městským úřadem Židlochovice – Odbor životního prostředí

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny:

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a je nutné aby byly splněny následující podmínky:

- navržená opatření musí být v souladu s navrženým ÚSES

- jakákoliv opatření nesmí být takového charakteru, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Stanovisko orgánu ochrany ZPF:

Plánovanou akcí budou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. V tomto případě požadujeme, aby při realizaci akce byly akceptovány obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu.

Jedná se zejména o následující opatření:

- co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací

-  odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu

- pro umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Stanovisko vodohospodářského orgánu: bez připomínek

Stanovisko orgánu státní správy lesů: bez připomínek.

Podmínky stanovené Městským úřadem Židlochovice – Odbor územního plánování a stavební úřad

Obec Bratčice má platný územní plán obce. Do současnosti nebyla schválena žádná změna ÚPO. Obec ale rozhodla o pořízení změny na 5 lokalitách. Z toho jsou 2 mimo obvod KPÚ, protože probíhají v zastavěném území obce, 2 lokality do KPÚ možná spadají, protože navazují na zastavěné území. Jedna je na JV obce při komunikaci  III/39520 a druhá leží SV od soutoku Šatavy a Lejtny. Samostatnou lokalitou je pak plocha pro rozšíření skládky PDO na severním cípu katastrálního území.

Podmínky pro zpracování do plánu společných zařízení a návrh KPÚ:

- nezasahovat významně do pozemků v plochách, na kterých je pořizována změna ÚPO

- respektovat návrh pěší trasy rekreačního a odpočinkového rázu od sportoviště v severní části obce dolů přes náves kolem potoka až na horní náves

- vytvořit návrhem možnosti pro realizaci návrhových účelových komunikací a polních cest dle schváleného ÚP

- návrhem vytvořit podmínky pro zachování a zvětšení prostupnosti krajiny

- vytvořit návrhem možnosti pro realizaci navrženého ÚSES

- v rámci interakčních prvků ÚSES vytvořit podmínky pro vybudování sítě protierozních mezí, větrolamů a stromořadí podél cest

- vytvořit podmínky pro revitalizaci Šatavy a Lejtny

Podmínky stanovené Městským úřadem Dolní Kounice – Stavební úřad I. stupně

Stavební úřad Městského úřadu Dolní Kounice nemá v území vyznačeném pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Bratčice žádné povinnosti, zájmy ani záměry.

K předložené úpravě nemáme připomínky.

Podmínky stanovené Ministerstvem životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  a stavebním řádu (stavební zákon) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu se svojí působností následující stanovisko:

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona       č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb. úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 34 Ivančice, zasahují do řešeného území k. ú. Bratčice následující výhradní ložiska nerostů:

- Prognózní zdroj cihlářské suroviny „Bratčice“ ev. č. R9 362700 – dosud netěženo. Evidencí a ochranou je pověřeno MŽP Praha.

- Výhradní ložisko štěrkopísků a živcové suroviny „Bratčice“ - ev. č. ložiska 3 011 000. Stanoveno CHLÚ Bratčice a Medlov I. Ložisko je v evidenci a ochraně organizace Drumapo Němčičky.

Pokud komplexními pozemkovými úpravami nebudou dotčeny zájmy výše uvedených výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek        k obsahu a rozsahu podání připomínek nebo námitek a s jeho realizací souhlasí.

Dodatek: v předmětném území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb        ani sesuvná území.

Podmínky stanovené Povodím Moravy, s. p.

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách. S realizací záměru souhlasíme.

Jako správce významného vodního toku Šatava s předloženým návrhem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- pracovníci provozního střediska Brno – Svratka budou přítomni v terénu při vytýčení a označení hranic parcel koryta vodního toku a parcel sousedících

- budou zváni na výrobní výbory a seznamováni s projektovými pracemi, které se vztahují k vodnímu toku nebo mohou ovlivňovat jeho ochranu a údržbu

- požadujeme, aby KPÚ respektovala manipulační pruh toku v šířce 8m od břehové hrany

- požadujeme, aby do společných zařízení byly zařazeny opatření, které sníží povrchový odtok a erozní činnost vodního toku, zlepší retenční schopnosti krajiny, dále konzultovat opatření, které se bezprostředně dotýkají ochrany vodního toku .

Sdělujeme, že prostorové a funkční uspořádání pozemků se může dotknout zájmů Povodí Moravy, s.p., některé pozemky pod tokem Šatava jsou vedeny v naší správě.

Veškeré požadavky vyplývající z přípravy a realizace KPÚ od pozemkového úřadu nebo zpracovatele KPÚ, návrhy řešení vlastnických vztahů, odsouhlasení nárokových listů apod., zajišťuje v celém rozsahu Povodí Moravy, s. p. Brno, závod Dyje, ing. Foltánková (541637369).

Podmínky stanovené Pozemkovým fondem České republiky

PF ČR žádá v rámci KPÚ o provedení vyznačení blokace pozemků podle ust. § 29 zákona     č. 229/1991 Sb., tj. majetku církve.

Pro společná zařízení požadujeme přednostně použít pozemky nezemědělského charakteru            a pozemky vedené v seznamech veřejných statků.

Pokud existují LV s podílovým spoluvlastnictvím PF ČR máme zájem o uzavření dohody       o zrušení a vzájemném vypořádání těchto podílových spoluvlastnictví v souladu s ust. § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a připsání těchto nároků na LV 10002.

Jestliže existují LV státních subjektů (např. ÚZSVM) vstupující se zem. půdou do KPÚ, požadujeme připsání těchto nároků na LV PF ČR.

Pokud pozemky zasahují částí do dobývacího prostoru žádáme o rozdělení pozemků  podle hranice dobývacího prostoru.

Dále vyžadujeme, aby vystupující pozemky z KPÚ byly zemědělského charakteru.

Pokud se v obvodu pozemkových úprav nacházejí pozemky zatížené předkupními nebo zástavnými právy, která vznikla podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodeji půdy“), žádáme, aby navržené pozemky pro vlastníky odpovídaly původním zatíženým pozemkům cenou, výměrou, vzdáleností a podle možnosti i druhem pozemku ve smyslu § 10 zákona o pozemkových úpravách.. Překročení stanovených kritérií přiměřenosti není možné bez souhlasu Pozemkového fondu ČR jako oprávněného z věcného předkupního práva nebo zástavního věřitele.

Předkupní právo a zástavní právo, které vzniklo k pozemkům podle zákona o prodeji půdy, přechází podle § 10 odst. 5 tohoto zákona na pozemek, který přešel podle schváleného návrhu pozemkových úprav do vlastnictví povinného z předkupního práva, případně zástavce.

Podmínky stanovené společností RadioMobil

V zájmovém území, dle předložené situace, nemá společnost T-Mobile Czech Republic a. s. žádné podzemní ani nadzemní datové spoje.

K realizaci nemá firma námitek.

Podmínky stanovené RWE Transgas Net, s. r. o.

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Bratčice nezasahuje do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu v naší správě.

Podmínky stanovené RWE Transgas Net, s. r. o.

Společnost RWE Transgas Net, s. r. o. vydává souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s. r. o. a to za splnění daných podmínek.

Podmínky stanovené společností SITEL, spol. s r. o.

Společnost SITEL, spol. s r. o. sděluje, že v současné době nemá v uvedené lokalitě  žádné podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve svém vlastnictví či správě.

V zájmovém území má společnost SITEL projekt výstavby podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě. Na základě vydaného Rozhodnutí o umístění stavby společnost SITEL požaduje zachování ochranného pásma podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.

Z výše uvedeného žádáme po realizaci stavby o poskytnutí dokumentace skutečného provedení včetně  geodetické dokumentace.

Společnost SITEL souhlasí s vydáním Rozhodnutí o umístění stavby, Stavebního povolení.

Podmínky stanovené Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje

Do komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratčice jsou zahrnuty silnice III/39513, III/39517, III/39520 a III/39528. Je proto nutné dodržení těchto podmínek: dodržet pozemek pod silničním tělesem, včetně pomocného pozemku (pata svahu + 60 cm, nebo příkop + 60 cm). K místnímu šetření pro označení hranic uvedených silnic, prosím, kontaktujte p. Zerzáňovou (tel. 547 120 421).

K řešení komplexní pozemkové úpravě v k. ú . Bratčice nemáme námitky, za dodržení těchto podmínek.

Podmínky stanovené Správou železniční dopravní cesty, státní organizace

Uvedené katastrální území se nachází mimo naše zájmy a k uvedené problematice nemáme připomínek.

Podmínky stanovené Státní energetickou inspekcí ČR – územní inspektorát pro Jihomoravský kraj

ČR – SEI upozorňujeme účastníky řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění  účinků případných havárií.

Podmínky stanovené T-Mobile Czech Republic a.s.

V zájmovém území, dle předložené situace, nemá společnost T-Mobile Czech Republic a. s. žádné podzemní spoje.

K realizaci nemá firma námitek.

Podmínky stanovené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Oddělení registru vinic, upozorňuje, že se jedná o vinařskou obec, na jejímž katastrálním území se nacházejí viniční tratě. Obecní úřad má tyto viniční tratě vedené v registru vinic v mapové podobě a ve výčtu pozemků. P. č. těchto pozemků budou v KPÚ upřesňována a bylo by dobré zpracovatelem KPÚ a obcí dohodnout nové nákresy a parcelní popisy vedené v registru vinic. Tyto změny je pak nutné zaslat ÚKZÚZ k zaevidování v Registru vinic.

Dle vyhlášky č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení je v § 2, odst. 2 „Hranice pozemků a částí pozemků tvořící jednotlivé viniční tratě jsou zakreslené ve Státní mapě 1:5000 – odvozené, uložené u příslušného obecního úřadu a u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“.

ÚKZÚZ zpracovává digitální verze viničních tratí. Tyto polynomy ÚKZÚZ spolu s vyjádřením zaslal.

Podmínky stanovené Ústavem archeologické památkové péče Brno

V rámci komplexních pozemkových úprav by mohlo dojít k poškození archeologických objektů. Z hlediska archeologické památkové péče proto požadujeme, aby v rámci řízení byla uplatněna povinnost stavebníků, již od přípravy stavebního či jiného záměru, při jehož realizaci má dojít k zemním pracím, oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo jiné oprávněné instituci provedení záchranného archeologického výzkumu v podmínkách zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Podmínky stanovené Vodafone Czech Republic a. s.

Vodafone Czech Republic a. s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za následující podmínky -  Na zájmovém území se na bývalém k. ú. Bratčice , parcele č. 1607 nachází základová stanice BOBRC naší společnosti. Dle současného uspořádání se jedná o   k. ú. Sobotovice, parcelu č. 541/66. Poloha základové stanice a trasa přípojky NN je zakreslená v přiložené projektové dokumentaci. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k porušení trasy přípojky NN a funkčnosti naší základové stanice.

Podmínky stanovené Vodárenskou akciovou společností, a. s.

V dotčené oblasti se nevyskytují žádná vodovodní ani kanalizační zařízení provozovaná VAS a. s. – divize Brno.

Podmínky stanovené Zemědělskou vodohospodářskou správou (Oblast povodí Moravy a Dyje)

- ZVHS pracoviště Brno spravuje na k.ú. Bratčice drobný vodní tok Lejtna

- ZVHS požaduje, aby hospodaření na přilehlých pozemcích respektovalo zásady správné agrotechniky. Nesmí docházet ke splachu orniční vrstvy včetně přípravků na ochranu rostlin do koryta vodoteče. Pro zamezení vzniku splachů navrhujeme jako nejvhodnější řešení zřízení zatravněných pásů o šířce 5-10 m podél vodoteče.

- Požaduje se respektování Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. stanoveného manipulačního pruhu v š. 6 m od břehové hrany na obou březích toku, který je správci toku vyhrazen k provádění údržby. Veškeré stavební činnosti a výsadby zasahující do tohoto prostoru budou se správcem toku předem konzultovány a odsouhlaseny v rámci projekční přípravy jednotlivých akcí.

## Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

### Zásady návrhu dopravního systému

Návrh dopravního systému je zpracován v návaznosti na stávající dopravní systém v řešeném území. Vychází ze stávající dopravní sítě, místních komunikací a stávajících polních cest. Podklady pro zpracování tvoří územně plánovací dokumentace obce, polohopisné a výškopisné podklady, analýza současného stavu a požadavky příslušných správních orgánů, právnických a fyzických osob a obce.

Nový systém cest musí splňovat všechny požadavky na návrh KPÚ – začlenění cest do systému protierozní ochrany, do vodohospodářských opatření na ochranu vodního režimu v území, odvedení vod z příkopů do recipientu, začlenění cest do krajiny s cílem nenarušit její ráz a v neposlední řadě pomocí sítě cest zpřístupnit pozemky jednotlivých vlastníků.

V případě, že se podaří scelit vhodně pozemky, může se stát, že přístupová cesta nebude potřeba. Pokud bude roztříštěnost větší, bude takto řešena přístupnost pro jednotlivé vlastnictví daných konkrétních parcel.

Odbočení (křížení polních cest) respektuje požadavek poloměru 12,5 m (v ojedinělých případech 9 m) v ose jízdního pruhu tak, aby v místě odbočení nebyly využívány plochy sousedních parcel a umožnily odbočení všech dopravních prostředků.

Inženýrské sítě, které prochází zájmovým územím a které jejich správci poskytli v digitální podobě, jsou zakresleny v mapě. Podrobný popis křížení inženýrských sítí s polními cestami je uveden v detailním popisu jednotlivých cest uvedeném v tabulce v kapitole 1.2.5. Zařízení dotčená návrhem cestní sítě.

Obec Bratčice se svými dopravními vazbami výrazně spáduje k Brnu, částečně k Židlochovicím a Hrušovanům u Brna, které svou blízkostí a podstatně kvalitnější vybaveností nahrazují chybějící zázemí přímo v obci.

Katastrální území Bratčice se nachází jižně od Brna v okrese Brno – venkov. Obec je s Brnem spojena silnicí I. třídy R 52 a v návaznosti na ni několika silnicemi III. třídy.

Katastrálním územím obce procházejí následující silnice:

III/39513 Rajhrad – Bratčice – Dolní Kounice

III/39517 Bratčice – Sobotovice

III/39520 Pravlov – Němčičky – Bratčice

III/39528 Ledce – Bratčice

Místní komunikace účelová – MK1 – intravilán obce Bratčice – skládka odpadu.

Páteří širšího řešeného území se stává dokončený úsek radikály R 52 v úseku Brno Modřice – Pohořelice jako součást významného dopravního směru Hradec Králové – Brno – Wien. Komunikace probíhá východně od katastrálního území  obce ve směru S-J, prochází sousedním katastr. územím Sobotovice, kde není v přímém kontaktu se zástavbou. Řešené území je severně připojeno k této komunikaci v mimoúrovňové křižovatce u Rajhradu, jižně v mimoúrovňové křižovatce Ledce, event. Pohořelice. Komunikace je vybudována v kat. R 26,5/120.

Silnice III/39513

Silnice přichází do obce Bratčice z Mělčan, ze směru SZ, je nasměrována do středu obce a kolmo směrem SV vychází k obci Syrovice. Konstrukce vozovky je střední živičná. Povrch vozovky v intravilánu je v některých úsecích ve velmi špatném technickém stavu. Šířka silnice v obci i mimo ni je cca 6 m s nezpevněnou krajnicí, pouze ve středu obce v některých úsecích sousedí s chodníkem, v tom případě je ohraničena obrubníkem. Odvodnění povrchové do rigolů. Směrové řešení je přizpůsobeno zástavbě, v podstatě se jedná o dva přímé úseky, napojené kolmo v centrální křižovatce, kde se stýkají další dvě státní silnice: III/39520 a III/39517. Tato křižovatka je nevyhovující z hlediska rozhledových trojúhelníků.

Silnice III/39520, III/39528

Silnice III/39520 přechází z k.ú. Němčičky ze směru JZ. V jižní části k. ú . Bratčice na ni navazuje silnice III/39528, pokračuje do středu obce na centrální křižovatku.

Současný stav těchto komunikací – šířka 6 – 7 m, povrch vozovky vyhovující, odvodnění povrchové do rigolů.

Povrch vozovky živičný, směrové vedení v současnosti vyhovující. Část silnice III/39528, která kříží R 52 je vybudována nově.

Na silnici III/39520 se nachází propustek.

Silnice III/39517

Silnice začíná na křižovatce se silnicí III/39513 a vede JV směrem, při výjezdu z obce západně k Sobotovicím. Vozovka je střední živičná o šířce 5 až 6 m. Směrové vedení je vyhovující, pouze kruhový oblouk u rybníka je vhodné upravit na větší poloměr.

Místní komunikace účelová MK1

Místní účelová komunikace navazuje ve středu obce na silnici III/39513 a pokračuje severním směrem ke skládce odpadu. Konstrukce vozovky je střední živičná s nezpevněnou krajnicí, část vozovky dlážděná.

Odvodnění povrchové se vsakem do terénu. Směrové řešení kopíruje zástavbu.

Silnice vede přes potok, proto se zde nachází mostek.

### Kategorizace cestní sítě

Pro návrh sítě polních cest byly použity návrhové kategorie polních cest dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

Podle návrhové rychlosti a podle uspořádání v příčném profilu v závislosti na terénních podmínkách, zabezpečení plynulosti a bezpečnosti jízdy se navržené cesty rozlišují podle návrhové kategorie. Označují se zlomkem obsahujícím v čitateli písemný znak polní cesty (P) a volnou šířku polní cesty v m a ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h.

Přehled jednotlivých kategorií navrhovaných cest, které byly použity v k. ú. Bratčice:

- P6/40

- P5/30

- P4/30

- P3,5/30

Vzorové příčné profily jsou součástí tohoto elaborátu.

### Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

Popis cest navržených v plánu společných zařízení

Hlavní polní cesty:

C1 – cesta hlavní navržená, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová, se dvěma propustky a jednou výhybnou. Cesta je navržena na zpevnění. Napojuje se na silnici III/39513, která vede do k. ú. Syrovice a dále pokračuje na sever, téměř až ke katastrální hranici. Cesta slouží ke zpřístupnění severovýchodních lokalit. V úseku 0 – 400 m je cesta nově navržena. Od 400 m je cesta v celé své trase stávající. Parcela cesty je 1919,37 m dlouhá a 7-8 m široká. Kolem cesty je v celé délce navržen pás doprovodné zeleně. Část doprovodné zeleně je součástí ÚSES jako biokoridor BK 1 a interakční prvek IP 4. Část cesty, v úseku 1145 – 1515 m,  bude odvodněna příkopem. Voda bude svedena do zatravněného průlehu, odkud bude bezpečně převedena do recipientu vodního toku Lejtna.

C5 – cesta hlavní stávající, zpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena k rekonstrukci. Cesta vychází v jižní části z intravilánu, odtud dále pokračuje jižním směrem a napojuje se na silnici III/39528. Na tuto cestu se napojuje polní travnatá cesta C14. Cesta vede přes vodní tok Šatava, proto se zde nachází mostek. Parcela cesty je 6-8 m široká a 145,01 m dlouhá.

C6 – cesta hlavní stávající, zpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena k rekonstrukci. Prochází lokalitou U kravína. Napojuje se na silnici III/39520, odtud pokračuje podél hranice intravilánu a navazuje na areál zemědělského družstva. Parcela cesty je 7-8 m široká a 179,27 m dlouhá.

C7 – cesta hlavní stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena ke zpevnění. Cesta vede po hranici intravilánu, tvoří spojnici mezi silnicí III/39513 a cestou C8, která zpřístupňuje sportoviště. Parcela cesty je 6,5 m široká a 292,07 m dlouhá. V novém návrhu cesty dojde k rozšíření, do něhož bude zasahovat sloup elektrického vedení, který bude nutno při realizaci přeložit.

C8 –  cesta hlavní stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena ke zpevnění. V úseku 0 – 50 m je cesta nově navržena. Od 50 m je cesta v celé své trase stávající. Cesta je napojena na místní účelovou komunikaci MK 1, vede po severozápadní hranici intravilánu, kolem lokality Zahrádky a dále vstupuje do intravilánu. Cesta slouží ke zpřístupnění sportoviště a okolních pozemků. Na cestu je napojena cesta C7. Parcela cesty je 557,72 m dlouhá a 6,5 – 8 m široká.

C9 – cesta hlavní stávající, zpevněná, návrhová kategorie P6/40. Cesta spojuje silnice III/39513 a místní účelovou komunikaci MK1. Parcela cesty je 723,07 m dlouhá a 9 – 12 široká. Cesta vede přes lokalitu Mělčanské přední u skály, je napojena na silnici vedoucí ke skládce odpadu. Touto cestou je snaha odvést dopravu směřující ke skládce odpadů mimo střed obce. Cesta je obklopena doprovodnou zelení, která je součástí ÚSES jako IP 17.

C22 – cesta hlavní nově navržená, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová, s výhybnou. Cesta je navržena ke zpevnění. Prochází přes lokalitu U Sobotovic a propojuje silnice III/39513 a III/39517. Na cestu se napojují cesty C12, C23 a C24. Zpevnění cesty bude realizováno pomocí panelových bloků, z důvodu umístění části cesty do prognózního zdroje cihlářské suroviny R9 362700, v němž nejsou zásahy trvalého charakteru povoleny. Parcela cesty je 1011,31 m dlouhá a 6 m široká.

Vedlejší polní cesty:

C2 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P3,5/30, jednopruhová, s výhybnou. Cesta se napojuje na cestu C12, odtud pokračuje severozápadním směrem k silnici III/39513 vedoucí do k. ú. Syrovice. Z důvodu špatných rozhledových poměrů, posouzených Policií ČR, Dopravním inspektorátem Brno – venkov, cesta není napojena na silnici III/39513. Kolem cesty je navržen pás doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako BK 2. Parcela cesty je 565 m dlouhá a 3,5 m široká.

C3 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena na zpevnění. Napojuje se na cestu C4 a odtud pokračuje po hranici intravilánu jihovýchodním směrem přes lokalitu Padělky. Cesta slouží ke zpřístupnění pozemků v zástavbové části a okolních pozemků. Parcela cesty je 8 m široká a 315 m dlouhá.

Na základě zjistěných budoucích záměrů obce se uvažuje o rozšíření zástavbové části. S tím souvisí i zpřístupnění této lokality. Parcela cesty je navržena v dostatečné šíři na zřízení komunikace a chodníku.

V Územním plánu obce Bratčice je u této cesty navržen příkop, který by zachytil dešťovou vodu. S tímto příkopem se v novém návrhu nepočítá, protože současně s rozšířením zástavbové části dojde k realizaci cesty a s tím k potřebnému návrhu kanalizace, vodohospodářských opatření, pokrytí inženýrskými sítěmi, apod.

C4 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P5/30, jednopruhová. Cesta je navržena na zpevnění. Napojuje se na silnici III/39513, pokračuje podél hranice intravilánu a napojuje se na zpevněnou cestu uvnitř intravilánu.

Na cestu se napojuje cesta C3. Cesta propojuje území a slouží ke zpřístupnění pozemků v zástavbové části. Odvodnění cesty je realizováno dešťovými vpustěmi, kterými je voda svedena pod úroveň vozovky do dešťové kanalizace. Pod parcelou cesty je umístěn i plynovod, což je nutno při realizaci zpevnění zohlednit. Parcela cesty je 6 - 8 m široká a      190 m dlouhá.

C10 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová, s výhybnou a ozeleněním. Cesta prochází přes lokalitu Střední hájek. Napojuje se na cestu C1 a pokračuje severovýchodním směrem k hranici katastrálního území a odtud vede po rozhraní sousedních katastrálních území obcí Ořechov a Syrovice. Po pravé straně cesty je jednostranně navržen 3 m široký interakční prvek IP 1, který je součástí Územního systému ekologické stability (dále ÚSES). Šířka parcely cesty je 4 m, délka 495 m.

C11 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová, s výhybnou a ozeleněním. Napojuje se na cestu C1 a pokračuje severovýchodním směrem, přes lokalitu Dlouhé padělky, do katastrálního území Sobotovic. Po levé straně cesty je navržen 3 m široký pás doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako interakční prvek IP 2. Parcela cesty je 4 m široká a 580 m dlouhá.

C12 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Cesta se nachází východně od obce, v blízkosti intravilánu vede od silnice III/39517 a odtud dále severovýchodním směrem úvozem a napojuje se na cestu C22. Cesta je obklopena pásem doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako BK 2 a IP 11. Kolem zbylé části cesty je po levé straně cesty navržen pás doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako IP 16. Na cestu se napojuje cesta C2. Z důvodu špatných rozhledových poměrů, posouzených Policií ČR, Dopravním inspektorátem Brno – venkov, cesta není napojena na silnici III/39517. Parcela cesty  je 525 m dlouhá a 4 m široká.

C14 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Cesta vychází z cesty C5, je obklopena pásem doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako biokoridor BKS 6. Cesta je v délce 200 m ukončena zarostlou mezí. V návrhu bude cesta podle potřeby na zpřístupnění pozemků prodloužena. Šířka parcely cesty je  4 m.

C15 – cesta vedlejší stávající, zpevněná pomocí panelových bloků, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Cesta vede po jižní hranici intravilánu, prochází přes lokalitu Za humny a slouží ke zpřístupnění hospodářských budov na okraji intravilánu a okolních pozemků. Parcela cesty je 4 m široká a 185 m dlouhá.

C16 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová, s výhybnou. Cesta vede souběžně se silnicí III/39516, podél vodního toku Lejtna, prochází přes lokalitu Zahrady a u hranice intravilánu se na tuto silnici napojuje. Kolem cesty je vyskytuje pás doprovodné zeleně, která je součástí ÚSES jako BK 3. Parcela cesty je 4 m široká a 775 m dlouhá. Slouží k zpřístupnění okolních pozemků. V parcele cesty se vyskytuje betonová skruž, která šířku cesty v daném místě zužuje na 3m.

C17 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P3,5/30, jednopruhová, se dvěma výhybnami. Cesta se na hranici intravilánu napojuje na místní účelovou komunikaci MK 1, odtud vede přes lokalitu Zahrady a za touto lokalitou se napojuje zpět na místní komunikaci MK1. Cesta je obklopena doprovodnou zelení, která je součástí ÚSES jako biocentrum BC 3, biokoridor BK 1 a interakční prvek IP 6. Parcela cesty je široká 3,5 – 5 m, je 1020 m dlouhá. Na hranici parcely cesty se vyskytuje meliorační skruž, částí zasahuje do cesty a zužuje ji na 3m. V úseku 905 – 915 je v cestě navržen kamenný brod, kterým je svedena voda ze zatravněného průlehu a bezpečně převedena přes cestu do recipientu vodního toku Lejtna.

C18 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. V úseku 0 – 486 m je cesta nově navržena. Od 486 m je cesta v celé své trase stávající. Cesta vede souběžně s částí cesty C17, vychází z lokality Zahrady, vede přes lokalitu Široké, kde je pomocí sjezdku možnost napojení na silnici III/39516, do intravilánu. Cesta slouží k propojení území a ke zpřístupnění okolních pozemků. Parcela cesty je 3,5 – 6 m široká a 770 m dlouhá.

C19 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Cesta slouží ke zpřístupnění pozemků v okolí skládky odpadu. V novém návrhu uspořádání pozemků bude cesta podle potřeby na zpřístupnění pozemků buď zkrácena nebo zrušena. Napojuje se na cestu C17. Parcela cesty je 4 m široká a 220 m dlouhá.

C20 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P3,5/30, jednopruhová. Napojuje se na cestu C1, odtud vede jižním směrem ke hranici intavilánu k silnici III/39513, kde je ukončena. Z důvodu špatných rozhledových poměrů, posouzených Policií ČR, Dopravním inspektorátem Brno – venkov,  cesta není napojena na silnici III/39513. U cesty je navržen příkop, který bezpečně zachytí a odvede vodu, slouží k ochraně níže situovaných lokalit a tělesa cesty. Parcela cesty je 3,5 m široká a 460 m dlouhá.

C21 – cesta vedlejší nově navržená, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Napojuje se na silnici III/39517, vede jižním směrem přes lokalitu Paloučky, v blízkosti potoka se stáčí a pokračuje po rozhraní pozemků do k. ú. Sobotovice. Parcela cesty je 1040 m dlouhá a 4 m široká.

C23 – cesta vedlejší nově navržená, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Napojuje se na cestu C22, odkud pokračuje východním směrem, přes lokalitu U Sobotovic, do k. ú. Sobotovice, kde je zachována návaznost na cestu. Parcela cesty je 345 m dlouhá a 4 m široká.

C24 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Napojuje se na cestu C22, odtud pokračuje severovýchodním směrem do k.ú. Syrovice, kde je zachována návaznost na cestu. Kolem cesty je navržen pás doprovodné zeleně, který je součástí ÚSES jako IP 16. Parcela cesty je 235 m dlouhá a 4 m široká.

C25 – cesta vedlejší stávající, nezpevněná, návrhová kategorie P4/30, jednopruhová. Napojuje se na silnici III/39513, odtud vede jižním směrem podél společné katastrální hranice mezi k. ú. Bratčice a k. ú. Mělčany u Ivančic. Parcela cesty je 620 m dlouhá a 4 m široká.

### Objekty na cestní síti

Ozelenění cest

V návrhu plánu společných zařízení plní doprovodná zeleň především funkci krajinotvornou a protierozní. Z hlediska územního systému ekologické stability může být zeleň použita jako důležitý interakční prvek.

V návrhu bylo použito jednořadé jednostranné ozelenění, kopírující komunikaci v pásu 3 m. Volba druhové skladby stromů musí odpovídat STG.

Výhybny

Výhybny se zřizují u jednopruhových polních cest na základě budoucí provozní potřeby. Navrhují se v místech s delším rozhledem na další průběh polní cesty (zpravidla po 400 m) a umisťují se obvykle vpravo ve směru jízdy na pole, popř. podle místních podmínek (např. z hlediska minimalizace zemních prací, využití zemědělsky méně hodnotných pozemků apod.). V případě, že je cesta ozeleněna, je umístění výhyben řešeno jejich včleněním do ozeleňovacích pásů.

Parametry výhybny rozšiřují vozovku o 2 m v délce 20 metrů. Přechod ze šířky vozovky na šířku výhybny se provede náběhy 1 : 3, což odpovídá přibližně délce 6 m. Rozestupy mezi jednotlivými výhybnami se stanovují na vzdálenost 400 m, tato vzdálenost je však pouze orientační, vždy je nutné přihlédnout k místním potřebám, rozhledovým podmínkám a členitosti krajiny. Jako výhyben bude využito také křižovatek polních cest, sjezdů na pole a jiných rozšířených míst v trase polní cesty.

Sjezdy

Slouží k vjezdu a výjezdu zemědělských strojů z pozemní komunikace na polní cestu   a naopak nebo z polní cesty na přilehlé pozemky a naopak. Musí zabezpečit nájezd všech používaných vozidel a strojů. Podle odvodnění komunikace se sjezdy navrhují s propustkem nebo bez, někdy je možné jej navrhnout jako suchý brod. Nejmenší šířka sjezdu je 4 m, obvykle však 6 m až 8 m. Umisťují se ve vzdálenostech podle potřeby.

Umístění stávajících sjezdů a návrh nových byl posouzen Policií ČR, Dopravním inspektorátem Brno – venkov. Vyjádření a přehledná grafická situace je uložena samostatně v části Doklady o projednání plánu společných zařízení.

##### Propustky a brody

Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem polní cesty s libovolným tvarem průřezu a kolmou světlostí otvoru do 2 m, sloužící k převedení průtoku povrchových vod.

Brody se navrhují na polních cestách k překonání malých vodních toků (obvykle periodických) nebo soustředěného odtoku svodných příkopů atd. Při navrhování brodu musí být zajištěna bezpečnost vozidel.

Tab: Objekty na cestní síti

| označení cest | zařízení (ks) |  |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ozelenění | výhybna | sjezd | propustky, mostky, brody, žlaby |  |
| hlavní polní cesty |  |  |  |  |  |
| C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | jednostranné ozelenění |
| C5 | - | - | 1 | 1 |  |
| C6 | - | - | - | - |  |
| C7 | - | - | - | - |  |
| C8 | - | - | - | - |  |
| C9 | 2 | - | - | - | oboustranné ozelenění |
| C22 | - | 1 | - | - |  |
| vedlejší polní cesty |  |  |  |  |  |
| C2 | - | 1 | - | - | jednostranné ozelenění |
| C3 | - | - | - | - |  |
| C4 | - | - | - | - |  |
| C10 | 1 | 1 | - | - | jednostranné ozelenění |
| C11 | 1 | 1 | - | - | jednostranné ozelenění |
| C12 | 1 | - | 2 | - | částečné jednostranné ozelenění |
| C14 | - | - | - | - |  |
| C15 | - | - | - | - |  |
| C16 | - | 1 | - | - |  |
| C17 | - | 2 | 3 | 1 |  |
| C18 | - | - | 5 | - |  |
| C19 | - | - | - | - |  |
| C20 | 1 | - | 1 | 1 | jednostranné ozelenění |
| C21 | - | - | - | - |  |
| C23 | - | - | - | - |  |
| C24 | 1 | - | - | - | jednostranné ozelenění |
| C25 | - | - | - | - |  |

### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Tab.: Výčet dotčených zařízení

| označení cest | staničení (m) | zařízení |
| --- | --- | --- |
|  | křížení (k)/souběh (s) |  |
| hlavní polní cesty |  |  |
| C1 | m 20 k | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 20 k | telekomunikační trasy O2 |
| C5 | m 0-65 s, m 65-85 k | nadzemní elektrické vedení VN |
|  | m 105 k | nadzemní elektrické vedení VVN |
|  | m 35 k | navržené nadzemní el. vedení VN |
|  | m 115 k | telekomunikační kabel SITEL |
| C6 | m 0-180 s | nadzemní elektrické vedení VN |
|  | m 0-180 s | vodovod |
|  | m 165 k | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 0-180 s | plynové vedení |
|  | m 0-150 s, m 150 k, m 160 k | telekomunikační trasy O2 |
| C7 | m 225 k | nadzemní elektrické vedení VN |
|  | m 0-290 s | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 5 k | plynové vedení |
|  | m 0-290 s | telekomunikační trasy O2 |
| C8 | m 270 k | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 280 k, m 280-380 s | telekomunikační trasy O2 |
| C9 | m 0 k, m 65 k, m 725 k | nadzemní elektrické vedení VN |
|  | m 5 k | plynové vedení |
|  | m 15 k | telekomunikační trasy O2 |
| C22 | m 5 k | vodovod |
| vedlejší polní cesty |  |  |
| C2 | m 25 k | telekomunikační trasy O2 |
| C4 | m 110-190 s | kanalizace |
|  | m 60-190 s | plynové vedení |
|  | m 0-65 s | vodovod |
|  | m 5 k | telekomunikační trasy O2 |
| C12 | m 30 k | navržené nadzemní el. vedení VN |
|  | m 0 k | vodovod |
| C14 | m 110 k | nadzemní elektrické vedení VVN |
|  | m 5-10 k | nadzemní elektrické vedení VN |
|  | m 15 k | telekomunikační kabel SITEL |
| C16 | m 0-225 s, m 775 k | nadzemní elektrické vedení VN |
| C17 | m 1020 k | nadzemní elektrické vedení VN |
| C18 | m 600-770 s | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 600-770 s | telekomunikační trasy O2 |
| C20 | m 100 k | telekomunikační kabel RWE |
|  | m 100 k | telekomunikační trasy O2 |
| C21 | m 245 k | nadzemní elektrické vedení VVN |
|  | m 5 k | kanalizace |
| C25 | m 10 k | telekomunikační kabel SITEL |
|  | m 20 k | nadzemní telekomunikační vedení VN |

### Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Kalkulace je provedena na cesty hlavní. V ceně cesty jsou započteny náklady na výhybny, sjezdy, zatravněný příkop a doprovodnou zeleň.

Tab: Předpokládané náklady na realizaci cest hlavních

| Označení cesty | Kategorie | Délka cesty (m) | Náklady na realizaci |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | P5/30 | 1903 | 10 466 500 |
| C5 | P5/30 | 145 | 652 500 |
| C6 | P5/30 | 179 | 805 500 |
| C7 | P5/30 | 292 | 1 460 000 |
| C8 | P5/30 | 557 | 2 785 000 |
| C22 | P4/30 | 1011 | 5 055 000 |

### Přehled cestní sítě

| cesta ozn. | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru | povrchová úprava | propustky, mostky, žlaby | odvodnění | výhybny | sjezdy | výsadby | dotčená zařízení | doplňující informace | cena Kč celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |  | ks |  | ks | ks |  |  |  | předpoklad |
| C1 | hlavní P5/30 | 1903 | 14913 | asfaltová | 2 | svodný příkop | 1 | 1 | ano | telekomunikační kabel RWE, telekomunikační trasy O2, nadzemní elektrické vedení VN | stávající (12051 m2), navržená (2862 m2), cesta navržena na zpevnění | 10 466 500 |
| C2 | vedlejší P3,5/30 | 565 | 2127 | nezpevněná |  |  | 1 |  |  | telekomunikační trasy O2 | stávající cesta |  |
| C3 | vedlejší P5/30 | 315 | 2555 | asfaltová |  | dešťová kanalizace |  |  |  |  | stávající cesta,navržena na zpevnění |  |
| C4 | vedlejší P5/30 | 192 | 1485 | asfaltová |  | dešťová kanalizace |  |  |  | vodovod, kanalizace, plynové vedení, telekomunikační trasy O2 | stávající cesta,navržena na zpevnění |  |
| C5 | hlavní P5/30 | 145 | 1067 | asfaltová | 1 |  |  | 1 |  | nadzemní elektrické vedení VN, nadzemní elektrické vedení VVN, telekomunikační kabel SITEL | stávající cesta, navržena k rekonstrukci | 652 500 |
| C6 | hlavní P5/30 | 179 | 1098 | asfaltová |  |  |  |  |  | nadzemní elektrické vedení VN, vodovod, telekomunikační kabel RWE, plynové vedení, telekomunikační trasy O2 | stávající cesta, navržena k rekonstrukci | 805 500 |
| C7 | hlavní P5/30 | 292 | 2061 | asfaltová |  |  |  |  |  | nadzemní elektrické vedení VN, telekomunikační kabel RWE, plynové vedení, telekomunikační trasy O2 | stávající cesta,navržena na zpevnění | 1 460 000 |
| C8 | hlavní P5/30 | 557 | 3996 | asfaltová |  |  | 1 |  |  | telekomunikační kabel RWE, telekomunikační trasy O2 | část cesty stávající (3603 m2) , část cesty nově navržená (393 m2), cesta je navržena na zpevnění | 2 785 000 |
| C9 | hlavní P6/40 | 723 | 7582 | asfaltová |  | svodný příkop |  |  |  | nadzemní elektrické vedení VN, plynové vedení, telekomunikační trasy O2 | stávající cesta |  |
| C10 | vedlejší P4/30 | 505 | 2093 | nezpevněná |  |  | 1 |  | ano |  | stávající cesta |  |
| C11 | vedlejší P4/30 | 585 | 2471 | nezpevněná |  |  | 1 |  | ano |  | stávající cesta |  |
| C12 | vedlejší P4/30 | 526 | 2187 | nezpevněná |  |  |  | 2 | ano | vodovod | stávající cesta |  |
| C14 | vedlejší P4/30 | 200 | 799 | nezpevněná |  |  |  |  |  | nadzemní elektrické vedení VVN, nadzemní elektrické vedení VN, telekomunikační kabel SITEL | stávající cesta |  |
| C15 | vedlejší P4/30 | 215 | 761 | panelová |  |  |  |  |  |  | stávající cesta, navržena k rekonstrukci |  |
| C16 | vedlejší P4/30 | 775 | 3189 | nezpevněná |  |  | 1 |  |  | nadzemní elektrické vedení VN | stávající cesta |  |
| C17 | vedlejší P3,5/30 | 1135 | 4469 | nezpevněná | 1 |  | 2 | 4 |  | nadzemní elektrické vedení VN | část cesty stávající (4374 m2) , část cesty nově navržená (95 m2) |  |
| C18 | vedlejší P4/30 | 770 | 3471 | nezpevněná |  |  | 1 | 5 |  | telekomunikační kabel RWE, telekomuniakční trasy O2 | část cesty stávající (2985 m2) , část cesty nově navržená (486 m2) |  |
| C19 | vedlejší P4/30 | 220 | 1024 | nezpevněná |  |  |  |  |  |  | stávající cesta |  |
| C20 | vedlejší P3,5/30 | 460 | 1841 | nezpevněná | 1 | svodný příkop |  |  |  | telekomunikační kabel RWE, telekomunikační trasy O2 | stávající cesta |  |
| C21 | vedlejší P4/30 | 1050 | 4289 | nezpevněná |  |  |  |  |  | nadzemní elektrické vedení VVN,kanalizace, telekomunikační kabel SITEL | nově navržená cesta |  |
| C22 | hlavní P4/30 | 1011 | 6261 | panelová |  |  |  |  |  | vodovod | nově navržená cesta, ke zpevnění | 5 055 000 |
| C23 | vedlejší P4/30 | 346 | 1449 | nezpevněná |  |  |  |  |  |  | nově navržená cesta |  |
| C24 | vedlejší P4/30 | 237 | 1018 | nezpevněná |  |  |  |  |  |  | stávající cesta |  |
| C25 | vedlejší P4/30 | 621 | 2563 | nezpevněná |  |  |  |  |  |  | stávající cesta |  |
| Celkem |  | 13527 | 74769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Technická zpráva – Protierozní opatření pro ochranu ZPF

### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Návrh protierozních opatření má nejen za úkol z dlouhodobého hlediska chránit produkční schopnosti půdy, tj. zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti, ale napomáhá i ke zlepšení vodohospodářských poměrů (ochrana vodních zdrojů, toků, rybníků) a k ochraně hospodářských objektů, komunikací a intravilánu. Správný návrh protierozní ochrany přispívá značnou mírou k ochraně krajiny a ochraně životního prostředí.

Jako podklady pro řešení byly využity mapové podklady katastru nemovitostí, vrstevnicové mapy, mapy BPEJ a ortofoto mapy. Neodmyslitelnou součástí pro řešení byl i podrobný průzkum terénu a využití svědectví místních obyvatel. Dále byly určeny sklonitostní poměry, plochy lesů, orné půdy a trvalých travních porostů.

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení co největšího množství srážek infiltrací do půdy a snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích chrání půdu před účinky dopadajících kapek deště, zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy, omezení povrchových odtoků, brání soustřeďování odtoku v údolnicích a omezuje tak unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu svézt do recipientu.

Organizační opatření

K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru. Vycházejí především ze znalostí příčin způsobující vodní erozi půdy, kde nejdůležitější roli hraje vegetační kryt (druh, hustota, doba výsevu a sklizně). Vegetační kryt chrání půdu před přímým dopadem dešťových kapek, podporuje vsak dešťové vody do půdy a kořenový systém rostlin zvyšuje soudržnost půdy, která je odolnější vůči účinkům stékající vody.

Znalostí těchto základních vlastností lze využít při výběru organizačních opatření s protierozním účinkem a to především účelné přerozdělení a uspořádání pozemků, jejich tvar a velikost. Eliminace kultur, vyčlenění území k trvalému zatravnění nebo zalesnění. Dále protierozní rozmísťování plodin, které lze chápat jako využití přirozené ochrany plodin proti vodní erozi, při klasickém způsobu obdělávání, například vyřazení širokořádkových plodin (kukuřice, okopaniny) nebo pásové střídání kultur, aj..

Agrotechnická opatření

Agrotechnická opatření navazují na opatření organizační, v protierozní ochraně mají vliv při využití speciálních technologií. Jedná se například o výsev do ochranné plodiny, strniště posklizňových zbytků nebo zatravnění meziřadí v sadech aj..

Nezanedbatelnou část má směr a způsob obdělávání. Je-li půda obdělávána po vrstevnicích stékající povrchová voda je zachycena v brázdách a řádcích, dochází k její akumulaci a tím zvýšení infiltrace vody do půdy.

Agrotechnické opatření, výsev do ochranné plodiny nebo ponechání posklizňových zbytků, lze doporučit v celé oblasti nejen jako ochrana proti vodní erozi, ale i jako ochrana proti větrné erozi.

Biotechnická opatření

Protierozní biotechnická opatření se využívají tehdy, kdy nelze zamezit dlouhodobé ztrátě půdy vodní erozí pomocí organizačních a agrotechnických opatření.

Mezi technická protierozní opatření patří terénní urovnávky, vrstevnicové meze, terasy, příkopy, průlehy, zatravněné údolnice, ochranné hrázky a protierozní nádrže.

Jedná se především o liniové protierozní prvky a stávající polní cesty, které jsou trvalou překážkou přerušující zpravidla příliš velké délky svahů a omezují škodlivé působení povrchového odtoku v daném území.

Jednotlivá opatření navržená ke zpomalení povrchového odtoku, a zároveň plnící protierozní ochranu budou taktéž popsány v kapitole 1.4. Vodohospodářská opatření.

Vedle základní protierozní funkce mají spolu s doprovodnou zelení význam i z hlediska krajinně estetického a ekologického. Technické prvky v kombinaci s doprovodnou zelení tvoří základ územních systémů ekologické stability.

Obecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody.

Zatravňování vybraných ploch

Zatravnění spočívá ve výsevu travního osiva buď do podsevu nebo bez podsevu. Tomuto opatření musí předcházet zpracování půdy resp. odplevelení půdy. Vlastní založení travního porostu je provedeno běžným agrotechnickým postupem. Použitá travní směs musí odpovídat stanovišťním podmínkám.

Zatravnění brání účinku přímého dopadu deště na půdu, zpomaluje povrchový odtok. Rozvojem kořenové hmoty se zvyšuje retence vody v oblasti kořenů, dochází ke zlepšení jakosti vody, změně vodního režimu stanoviště. Zvyšuje se evapotranspirační schopnost území. Rozvoj nadzemní a podzemní biomasy přináší snížení možné eroze a využití živin půdním profilem.

V zájmové oblasti k. ú. Bratčice byly zjištěny lokality, kde intenzita eroze přesahuje povolený limit přípustné hodnoty smyvu (viz. Souhrnný protokol ohroženosti území vodní erozí). Z tohoto důvodu bylo v postižené oblasti navrženo protierozní zatravnění. Jedná se o zasakovací zatravnění části ohroženého území.

Zákres protierozních zatravnění je patrný z mapy Plán společných zařízení.

Přehled lokalit s nově navrženým zatravněním

- Z1 – zatravnění v lokalitě Letna. Jedná se o protierozní zatravnění spodní části svahu, umístěného severně od cesty C19. Zatravnění sloužící k ochraně cesty a níže situovaných pozemků. Plocha navrženého zatravnění činí 1,1 ha.

- Z2 – zatravnění v lokalitě Staré hory. Plocha je situována pod cestou C1 v místě, kde se na ni napojuje cesta C10. Jedná se o protierozní zatravnění horní části svahu. Zatravněné plochy byly navrženy z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. Plocha navrženého zatravnění činí 2,97 ha.

- Z3 – zatravnění nad lokalitou Padělky. Plocha je situována nad cestou C20. Zatravnění slouží k zachycení a vsaku vody nad ohroženou oblastí intravilánu. Dojde k ochraně zemědělského půdního fondu a části zastavěného území obce. Plocha navrženého zatravnění činí 1 ha.

Výpočet míry erozního ohrožení

V řešeném území  bylo stanoveno 17 odtokových linií. Na těchto odtokových liniích byl vypočten ukazatel erozní ohroženosti půdy G, který je dán hodnotou průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí v t.ha-1.rok-1. Výpočet byl proveden pomocí programu ERCN 2.0, jehož autorem je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno, garantem je Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. Výpočet vychází z tzv. universální rovnice W. H. Wischmeiera a D. P. Smitha :

G=R⋅K⋅L⋅S⋅C⋅Pt⋅ha−1rok−1,

kde:	G je průměrná dlouhodobá roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1],

R je faktor erozní účinnosti deště [ - ]

K je faktor náchylnosti půdy k erozi [ - ]

L faktor délky svahu [ - ]

S faktor sklonu svahu [ - ]

C faktor ochranného vlivu vegetace [ - ]

P faktor vlivu protierozních opatření [ - ]

Faktor R byl stanoven v programu ERCN 2.0 pro oblast Brno-Tuřany. Faktor K byl odečten z tabulky (tab.III,str.15) uvedené v metodice: „Ochrana zemědělské půdy před erozí 1992“ v závislosti na BPEJ. Faktory L, S byly vypočteny programem ERCN 2.0. Faktor P byl určen hodnotou 1,0 bez protierozních opatření. Faktor C pro ornou půdy byl rovněž stanoven pomocí programu ERCN 2.0, vypočtená hodnota C = 0,312. Byl stanoven jako průměrná hodnota s určením poměrného zastoupení plodin.

Jestliže vypočtená průměrná dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí přesáhne přípustnou hodnotu, je nutno zavést ochranu pozemků a objektů protierozními opatřeními. Z hlediska úrodnosti půdy byla limitní, dlouhodobá, průměrná, přípustná ztráta půdy vodní erozí stanovena podle hloubky půdy hlavní půdní jednotky, která byla určena dle kódu BPEJ v příručce Ministerstva zemědělství z roku 1984 Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití.

Přípustná dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí:

půdy mělké do 30 cm				 1	t.ha.-1.rok-1

půdy středně hluboké od 30 do 60 cm	 4         t.ha.-1.rok-1

půdy hluboké nad 60 cm			10	t.ha.-1.rok-1

V řešeném katastrálním území Bratčice převažují půdy hluboké, které jsou vodní erozí v několika částech sledovaného území ohroženy. Přípustné hodnoty erozního smyvu pro hluboké půdy 10 t.ha-1rok-1 jsou překročeny u 2 ze 17 sledovaných odtokových linií (odtoková linie č. 12,13).

Souhrnný protokol ohroženosti území vodní erozí

Vypočtené hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí

- Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 6,23  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

160	9	0,55	5,63

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

160 	9 	5,63	0,55 	2,69 	0,53 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 4,74  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

286	5,5	0,55	1,92

96	6	0,65	6,25

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

382 	11,5 	3,01	0,58 	3,12 	0,33 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 1,96  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

115	1,5	0,55	1,30

206	7,5	0,52	3,64

302	5,5	0,55	1,82

464	4,5	0,41	0,97

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

1087 	19 	1,75	0,48 	3,22 	0,16 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 2,34  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

65	1	0,55	1,54

184	3	0,52	1,63

663	18	0,41	2,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

912 	22 	2,41	0,44 	3,05 	0,22 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 1,93  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

827	19	0,41	2,30

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

827 	19 	2,30	0,41 	2,96 	0,20 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 1,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

838	11	0,41	1,31

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

838 	11 	1,31	0,41 	2,97 	0,14 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 7,00  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

289	7	0,41	2,42

485	23	0,65	4,74

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

774 	30 	3,88	0,56 	4,14 	0,38 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 8

Celkový erozní smyv G = 2,61  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

305	10	0,41	3,28

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

305 	10 	3,28	0,41 	2,86 	0,28 	0,312 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 9

Celkový erozní smyv G = 8,77  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

203	11	0,41	5,42

182	11	0,65	6,04

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

385 	22 	5,71	0,52 	4,17 	0,55 	0,289 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 10

Celkový erozní smyv G = 2,64  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

174	2	0,41	1,15

276	9	0,65	3,26

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

450 	11 	2,44	0,56 	2,47 	0,24 	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 5,87  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

42	0,5	0,41	1,19

195	10,5	0,65	5,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

237  	11  	4,64	0,61  	2,58  	0,47  	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 22,02  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

209	23,5	0,65	11,24

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

209  	23,5  	11,24	0,65  	3,07  	1,39  	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 38,58  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

189	31	0,65	16,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

189 	31 	16,40	0,65 	2,92 	2,56 	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 14

Celkový erozní smyv G = 3,85  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

407	9	0,65	2,21

479	13	0,41	2,71

194	9,5	0,65	4,90

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

1080 	31,5 	2,92	0,54 	3,21 	0,28 	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 15

Celkový erozní smyv G = 2,25  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

656	19	0,41	2,90

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

656 	19 	2,90	0,41 	2,76 	0,25 	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 16

Celkový erozní smyv G = 3,87  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

508	20	0,41	3,94

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

508 	20 	3,94	0,41 	3,50 	0,34 	0,312 	1  	25,45

- Odtoková linie č.: 17

Celkový erozní smyv G = 5,28  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

404	12	0,41	2,97

207	11	0,65	5,31

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

611 	23 	3,76	0,49 	3,77 	0,36 	0,312 	1  	25,45

Legenda :

G  : celkový erozní smyv [t/ha.rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li : délka linie [m]

hi : převýšení linie [m]

s  : sklon linie [%]

Výsledky byly porovnány s přípustnými hodnotami. Z porovnaných 17 odtokových linií došlo ve dvou případech k překročení přípustného limitu ztráty půdy v důsledku vodní eroze.

U odtokových linií číslo 12 a 13 bylo navrženo protierozní zatravnění (viz. grafická příloha mapa Plánu společných zařízení).  Následně byly odtokové linie přepočítány.

V ostatních případech byly doporučeny organizační a agrotechnická opatření.

Přepočtené hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí

- Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 8,64  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

208	11,53	0,65	5,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

208 	11,53 	5,54	0,65 	3,07 	0,52 	0,327 	1 	25,45

- Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 7,98  t/ha.rok.

Přípustný smyv 10  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

179	17,32	0,65	9,68

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

179 	17,32 	9,68	0,65 	2,84 	1,11 	0,153 	1 	25,45

Z přepočtených výsledků je patrné, že zatravnění bylo navrženo v dostatečné šíři. Protierozní zatravnění sníží přípustný limit ztráty půdy v důsledku eroze na přípustné hodnoty.

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti

Větrná eroze působí škody rozrušováním půdního povrchu mechanickou silou větru, odnášením těchto částic a ukládáním na jiná místa. Procesem větrné eroze dochází k odnosu ornice, hnojiv, osiv a ničení plodin. Dále též dochází k zanášení komunikací, vodních toků a znečišťování ovzduší.

Návrh protierozních opatření proti větrné erozi má za úkol z dlouhodobého hlediska chránit produkční schopnosti půdy, tj. zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti. Správný návrh protierozní ochrany přispívá značnou mírou k ochraně krajiny a ochraně životního prostředí.

Organizační opatření

Základem organizačních opatření je uspořádání pozemků, výběr kultur podle náchylnosti k větrné erozi a jejich delimitace. Na velkých půdních blocích lze ke zmírnění eroze využít pásové střídání plodin.

Mezi nejúčinnější opatření chránící půdu před větrnou erozí jsou trvalé porosty. Do osevních postupů je vhodné zařadit víceleté pícniny a ozimé obiloviny. Ve speciálních kulturách se doporučuje zatravnění meziřadí.

K dalším zásadním způsobům ochrany patří pásové střídání, kdy se střídají trvale zatravněné pásy s pásy orné půdy.

V rámci pozemkové úpravy je snaha situovat pozemky delší stranou kolmo k převládajícím směrům větrů a jejich šířku volit tak, aby umožňovala založení dostatečného počtu a šířky pásů při pásovém střídání plodin.

Agrotechnická opatření

Mezi agrotechnická opatření patří především ochranné obdělávání, které zvyšuje nedostatečnou půdoochrannou funkci pěstovaných plodin a dále úprava struktury půdy a zlepšení vlhkostního režimu lehkých půd.

Omezení větrné eroze úpravou struktury spočívá ve zvýšení soudržnosti půdy a vytváření půdních agregátů. Také zvýšením vlhkosti půdy se dosáhne zvýšení soudržnosti a tím snížení erodovatelnosti.

Ochranné obdělávání zahrnuje také technologické postupy, k nimž patří přímý výsev do ochranné plodiny nebo strniště, mulčování, využívání meziplodin a minimalizace pracovních  postupů.

Je důležité zvolit technologie, které zkracují bezporostní období a využívají rostlinné zbytky  předplodin a meziplodin.

Technická opatření

K nejúčinnějším technickým opatřením proti větrné erozi patří trvalé lesní porosty, tzv. ochranné lesní pásy – větrolamy. Účinek větrolamu spočívá ve snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti před a za větrolamem.

Větrolamy se dělí na 3 základní typy:

- prodouvavý-  větrolam složený z 1 či 2 řad stromů, bez keřového pásma.

- neprodouvavý – porost je tvořen z více řad, keřové patro je vytvořeno, na návětrné i závětrné straně dochází k vytvoření uzavřené stěny.

- poloprodouvavý – porost je tvořen z 1 nebo 2 řad stromů a keřového patra. Tento typ větrolamu je nejvhodnější – část vzdušných mas obtéká větrolam a část prostupuje porostem.

Výskyt větrné eroze byl hodnocen podle mapových podkladů zpracovaných Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&), který dané území vyhodnotil jako erozně ohrožené.

V řešeném území dochází k odnosu půdy a znečišťování ovzduší  především v období jara. Ohrožení je nejvyšší, kde nezvlněný terén bez přirozených překážek větru umožňuje dosažení vysoké rychlosti a působení větrné eroze.

V dané lokalitě, podél cesty C10 vedoucí na rozhraní sousedních území obcí Ořechov a Syrovice, byl navržen větrolam IP1. Větrolam navazuje na větrolam ležící v katastrálním území Syrovice.

Větrolam je navržen o šířce 7m, celkové ploše 3478 m2, s osázením typu poloprodouvavého větrolamu. Je tvořen jednou až třemi řadami stromů a keřovým patrem. Korunová vrstva má menší zapojení a keřové patro není příliš husté, vítr tedy větrolam částečně obtéká a částečně prostupuje porostem . Tento druh větrolamu má propustnost 40-50%. Z hlediska ochrany proti větrné erozi je tento typ výhodný, neboť má:

- vysokou účinnost, uvádí se na návětrné straně 10 H, na závětrné straně 20-25 H (H je výška zalesnění)

- poměrně malý zábor zemědělské půdy

Druhová skladba použitých dřevin musí odpovídat přírodnímu stanovišti. Jako základní dřeviny lze použít ty, které se vyznačují dlouhověkostí, odolností a dobrým zakotvením v půdě jako dub, lípa, javor, jasan, buk. Všechny tyto dřeviny se však vyznačují velmi pomalým růstem, a proto je možno základní dřeviny doplnit dřevinami dočasnými rychlým růstem a tak dosáhnout rychlejšího zapojení ochranného zalesnění. Jako dočasné dřeviny jsou vhodné topol, bříza, jeřáb, které se mohou po dosažení účinnosti základních dřevin odstraňovat.

Při rozmísťování dřevin v řádcích zalesnění je třeba topol, břízu a javor umísťovat do vnitřních řad, neboť javor je charakteristický svým odnožováním, topol a bříza mají kořeny sahající plošně do větších vzdáleností a tak odebírají vláhu a živiny plodinám ze sousedních zemědělských pozemků.

Důležitou funkci mají keře. Vytvářejí souvislou živou stěnu do výše 0,6 – 1,5 m a zabraňují přízemnímu proudění. Doporučeny jsou: líska, hloh, ptačí zob, dřín, kalina, brslen.   V prvních 3 – 5 letech je nutná ochrana hlavně proti buření a okusu zvěří. V případě většího úhynu je nutné provést vylepšení odpovídajícím sadebním materiálem. Dále je třeba zabezpečit, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům při hnojení a chemické ochraně zemědělských kultur. Z těchto důvodů je nejvýhodnější oplocení celého vysázeného vegetačního pásu.

Větrné erozi je též v rámci možností zabráněno mnohem jednodušším způsobem už při volbě uspořádání nových pozemků tak, že pozemky jsou situovány delší stranou kolmou na směr převládajícího směru větru.

Dle informací místních obyvatel však reálná erozní ohroženost není vysoká, odnos půdy a rozrušování půdního povrchu mechanickou silou větru nepůsobí žádné větší škody. Z těchto důvodů, po projednání se sborem zástupců (jednání se uskutečnilo 7.10.2010 na OÚ Bratčice), bylo navrženo neprovádět žádná technická opatření a případnou erozi eliminovat pouze správně zvolenými organizačními a agrotechnickými opatřeními.

Navržený větrolam se zruší a místo něj bude navržena pouze doprovodná liniová zeleň v šířce 3m. Bude umístěna v místech původně plánovaného větrolamu. Návaznost liniové zeleně na větrolam v k. ú. Syrovice bude zachována, proto v blízkosti katastrální hranice dojde k plynulému rozšíření liniové zeleně na šířku 7 m.

### Přehled dalších opatření k ochraně půdy

V k. ú. Bratčice nebyla zjištěna žádná sesuvná území a strže, proto se zde další opatření k ochraně půdy (sanace, asanace, rekultivace, …) nenavrhují.

### Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

Náklady na navržená protierozní opatření k ochraně ZPF jsou vyčísleny v tabulce. Jedná se o plochy protierozního zatravnění. V k. ú. Bratčice nejsou navržena žádná opatření stavebního charakteru.

| prvek | označení | účel | zábor (ha) | cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protierozní zatravnění | Z1 | ochrana půdy | 1,1 | 275 000 |
| protierozní zatravnění | Z2 | ochrana půdy | 2,97 | 742 500 |
| protierozní zatravnění | Z3 | ochrana půdy | 1 | 250 000 |

## Technická zpráva – vodohospodářská opatření

### Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Obec Bratčice přísluší do povodí říčky Šatavy, do které vtéká pod obcí potok Lejtna. Tento tok odvodňuje převážnou část katastru, protéká středem obce.

Řeka Šatava je ve správě Povodí Moravy Brno. Potok Lejtna je spravován Státní meliorační správou Brno.

Šatava je před soutokem s Lejtnou většinou bez vody. Obdobný stav má i potok Lejtna nad obcí.

Režim průtoků je v potoce Lejtna přirozeně nevyrovnaný, tj. největší průtoky jsou na jaře a nejmenší na podzim. Oba toky mají necitlivě upravené napřímené koryto. Tyto zásadní úpravy se projevují snížením samočisticích schopností toků.

Zregulované úseky toků je vhodné revitalizovat a založit na jejich březích porosty z autochtonních dřevin.

Část území katastru při Šatavě zvané Za Humny a Tálky je opatřena odvodňovacími drenážkami – melioracemi.

Pro zlepšení vodních poměrů bylo na některých pozemcích v území navržena úprava osevního postupu se zaměřením na plodiny zlepšující strukturu půdy, doporučeno hnojení organickými hnojivy k podpoře přirozené schopnosti půdy zadržet vodu. Na erozně ohrožených pozemcích byly navrženy plochy vhodné k zatravnění.

Do Plánu společných zařízení byl zapracován Návrh revitalizačních opatření v povodí Šatavy, zpracovaný Českým svazem ochránců přírody (leden 2005), ZO Brněnsko, Kárnikova 16, 621 Brno.

### Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry

Řešená lokalita KPÚ je ohrožena odtékající povrchovou vodou při vydatných dlouhodobých srážkách a přívalových deštích. Vodohospodářská opatření všeobecně slouží k zachycení, převedení a zpomalení odtoku povrchových vod. Zatravnění je navrženo s cílem zajistit přirozenou schopnost půdy zadržet vodu. Další navržená opatření mají za cíl zachytit a bezpečně odvést povrchovou vodu, aniž by způsobovala škody na pozemcích, tělesech polních cest a podobně, nebo rozprostřít soustředěný odtok rovnoměrně do terénu či ho svést do podélného odvodnění.

Technická opatření:

zatravnění - viz. kapitola 1.3.2. Biotechnická opatření. Protierozní zasakovací zatravnění je navrženo na dvou místech. Zatravnění Z1 je navrženo v lokalitě Lejtna. Jedná se o plochu  severovýchodně od cesty C19 umístěnou tak, aby zadržela a zpomalila odtok vody tekoucí ze severní části území. Zatravnění Z2 je navrženo v lokalitě Staré hory. Jedná se o zatravnění horní části svahu, které je navrženo z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. Zatravnění Z3 je navrženo nad lokalitou Padělky. Jedná se o zatravnění nad cestou C20. Zatravnění slouží k zachycení a vsaku vody nad ohroženou oblastí intravilánu. Dojde k ochraně zemědělského půdního fondu a části zastavěného území obce.

zatravněný příkop – jedná se o menší otevřená koryta, která slouží dočasně k zadržení a odvedení povrchové vody a splavenin. Většinou součástí cestní sítě.

Příkopy slouží k ochraně níže ležících pozemků před povrchově a často již soustředěně odtékající vodou z výše ležících, někdy i nezemědělských pozemků, nebo k přerušení příliš velké délky pozemku po spádnici. Slouží také k odvádění erodované půdy a přebytečné vody z přilehlých pozemků. Příkop je navržen ve sklonu 1:2. Zatravněný příkop je navržen kolem cesty C1, v délce 1145 – 1515 m. Voda je odtud svedena do zatravněného průlehu a dále do recipientu vodního toku Lejtna. Další zatravněný příkop je navržen kolem cesty C20, slouží k zachycení a zabránění stoku přívalových dešťů do intravilánu. Soustředěná voda je svedena do úvozu, kde dojde k zachycení a následnému vsaku vody.

propustky – jsou navrženy pro bezpečné převedení vody přes cestu (viz. mapa plánu společných zařízení a kapitola 1.2.4 objekty na cestní síti).

brody - zpevněný brod na cestě C17 slouží k převodu periodické povrchové vody dráhou soustředěného odtoku z navrženého travnatého průlehu. Zpevněný kamenný brod na cestě C17 je navržen pro bezpečné převedení vody přes komunikaci do recipientu vodního toku Lejtna.

### Náklady na vodohospodářská opatření

Náklady na vodohospodářská opatření se v tomto případě nevyčíslily. Jednotlivá opatření jsou součástí polních cest a byly započítány v kapitole 1.2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.

## Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou definovány v již zpracovaném plánu územního systému ekologické stability (ÚSES). Ten vycházel z definice zákona č. 114/92 Sb. v § 3 odst. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i změněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální  systém ekologické stability.  V k. ú. Bratčice se vyskytují pouze prvky místního systému ekologické stability.

Návrhu ÚSES předchází určení kostry ekologické stability, tj. určení stávajících ekologicky významných segmentů krajiny (zejména fragmentů přírodě blízkých společenstev). Z této kostry jsou části, vyhovující výše uvedeným kriteriím, zařazeny mezi skladebné prvky ÚSES. Takto vybrané prvky jsou doplněny o nové návrhy v těch částech krajiny, kde kostra ekologické stability buď úplně chybí, nebo je nedostatečná. V takto omezených prvcích by mělo být hospodaření usměrněno tak, aby bylo zabráněno dalšímu narušování ekologické stability.

### Základní parametry plánu Územního systému ekologické stability

Místní (lokální) ÚSES na území bratčického katastru zpracovala firma Zahradní                a krajinářská tvorba v roce 1995.

Prvky regionálního ÚSES se katastrálního území Bratčic nedotýkají. Nejbližším prvkem regionálního ÚSES je regionální biokoridor procházející údolím Bobravy.

Podle funkce členíme ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK)  do biocenter, biokoridorů nebo interakčních prvků.

Biocentrum – BC (centrum biotické diverzity) je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor - BK (biotický koridor) neumožňuje rozhodující části organismů trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť (Löw, 1995).

Interakční prvek - IP doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem ekologické niky těch druhů organismů, které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, méně stabilních společenstev. Umožňuje tak jejich trvalou existenci i v méně stabilní krajině. Funkci interakčních prvků plní i biocentra a biokoridory (Löw, 1995) .

Ekologicky významný segment krajiny – EVSK je součást krajiny s podstatným podílem společenstev blízkých původním.

### Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Opatření k zajištění plné funkce ÚSES se pro jednotlivé prvky ÚSES liší v závislosti na původní stav bioty, podílu dřevinných a bylinných společenstev, podílu a stavu vodních ploch, mokřadů, ploch bez trvalých porostů a polí.

Ekologickou stabilitu je možné zvýšit pomocí realizace menších zásahů v krajině jako je například likvidace černých skládek, obnova a dosadba stromů v alejích u cest, ošetření porostů apod.

Mezi další možnosti vedoucí ke zlepšení ekologické stability patří změna velikosti a uspořádání honů, zvýšení druhové pestrosti porostů, změna agrotechnických opatření.

Interakční prvky jako jsou doprovodné porosty kolem polních cest, porosty mezí přispívají také k ochraně  půdy před účinky vodní a větrné eroze.

Respektovaná budou pásma inženýrských sítí a dalších zařízení v území podle požadavků správců objektů.

#### Biokoridory

V řešeném území jsou navrženy tři lokální biokoridory reprezentující společenstva vlhkých až zamokřených hydrických řad, vázané na vodní toky. Jedná se o biokoridory BK 3, BK 4 a BK 5.

Biokoridor Lejtny BK 3 začíná v biocentru BC 3 situovaném v severní části katastru v nivě Lejtny, polní trati Zahrady a pokračuje po jejím toku. Délka stávajícího funkčního koridoru je 1 km. Dále je biokoridor podle návrhu ÚSES pouze navržen. Tato část  biokoridoru prochází kolem sportoviště a zastavěným územím obce, kde je součástí veřejné zeleně v obci a je zaústěn do biocentra BC 4 na Šatavě. Jeho délka je cca 800 m.

Biokoridor BK 4 je veden po toku Šatavy. Vychází z BC 4 a pokračuje východním směrem do katastrálního území obce Sobotovice. Biokoridor je funkční a jeho délka je         1,2 km.

Biokoridor BK 5 je částečně funkční. Do katastrálního území Bratčice biokoridor vstupuje z katastrálního území Mělčany. Biokoridor je vázaný na tok řeky Šatavy a vede po hranici s obcí Němčičky. Na začátku, v délce 350 m, je biokoridor pouze navržen. Další část cca 1 km dlouhá, směřující podél toku k biocentru BC 4, je stávající a funkční.

Další dva biokoridory reprezentující teplomilná společenstva kyselých bukových doubrav a lipových bukových doubrav jsou navrženy ve svahu na pravém břehu Šatavy. Jedná se o biokoridory BK 6 a BK 7.

Biokoridor BK 6 je částečně funkční. Je situován na jihozápadním okraji k. ú. Bratčice do stávajícího akátového porostu. Vychází z katastrálního území Němčičky. Podle územního plánu je biokoridor v délce 900 m stávající funkční a zbylých cca 300 m je pouze navrženo. V Generelu místního územního systému ekologické stability k. ú. Bratčice je ovšem ve stávajícím biokoridoru ještě část o délce 150 m, která je znázorněna jako navržená. Biokoridor BK 6 zasahuje do EVSK č. 10 – Na Kopcích a EVSK č. 19 – Pískovna.

Biokoridor BK 7 je funkční a je situován na trase po pravém břehu Šatavy. Vychází z BC 5 a pokračuje východním směrem do katastrálního území Sobotovice. Biokoridor BK 7 zasahuje do EVSK č. 1 – Skřípy. Délka biokoridoru je 200 m.

Zbylé dva biokoridory jsou navrženy ve svahu terasy na levém břehu Lejtny a reprezentují teplomilná společenstva a společenstva lipových doubrav. Jedná se o biokoridory BK 1 a BK 2.

Biokoridor BK 1 začíná v biocentru BC 1 na severní hranici katastru. Jeho trasa je pozměněna změnou č. 1 částí 2 Územního plánu obce Bratčice. Je odkloněn kvůli plochám pro výrobu el. energie fotovoltaickými články. Nově je jeho trasa navržena přes stávající zarostlý úvoz a odtud pokračuje přes BC 3 k jihovýchodu. Zprvu prochází po spodní hraně terasy v kontaktu s nivou Lejtny, pak přechází na horní hranu terasy. Biokoridor je stávající funkční, pouze v blízkosti biocentra BC 3 se vyskytuje navržená část biokoridoru o délce 200 m. Biokoridor BK 1 ústí do biocentra BC 2, které je na severním okraji obce v polní trati Padělky. Odtud pokračuje biokoridor BK 2 jihovýchodním směrem zprvu podél polní cesty do polní trati Nivky a dále tímtéž směrem až na katastr Sobotovic. Délka biokoridoru BK 2 je 1,5 km. Biokoridor BK 2 je navržený, pouze část u k. ú. Sobotovice tvoří biokoridor stávající a to v délce 250 m.

#### Biocentra

BC 1 – Ořechovská – reprezentativní funkční biocentrum, leží v EVSK č. 18 Ořechovská. Jedná se o lesní porost s převahou akátu. Cílové společenstvo je navrženo jako společenstvo lesní – doubravy s ptačím zobem, lipové bukové doubravy.

Plocha biocentra byla dotčena změnou č. 1 částí 2 Územního plánu obce Bratčice a byla kvůli plochám pro využití odpadů, skládkování a výrobu el. energie fotovoltaickými články uzpůsobena a posunuta.

BC 2 – Padělky – reprezentativní, nefunkční, navržené biocentrum. Jedná se o pole a o liniové porosty cest. Navržené společenstvo je lesní – doubravy s ptačím zobem, lipové bukové doubravy.

BC 3 – Lejtna, Staré Hory – reprezentativní, částečně funkční biocentrum. Nachází se v EVSK č. 14 – Staré hory. Jedná se o údolní nivu Lejtny, zbytek lužního lesa ležícího ve VKP Na Lejtně. Cílové společenstvo je navrženo jako společenstvo lesní – jasanové olšiny.

BC 4 – Šatava pod obcí Bratčice - reprezentativní, nefunkční, navržené biocentrum. Jedná se o pole a částečně břehový porost vodního toku Šatava. Navržené cílové společenstvo je lesní – jasanové olšiny.

BC 5 – Nad Šatavou – reprezentativní, částečně funkční biocentrum, leží v EVSK č. 2 Pod Paloučkem I a EVSK č. 3 Pod Paloučkem II. Jedná se o remízy v polích s převahou akátu. Cílové společenstvo je navrženo jako společenstvo lesní – lipové dubové bučiny.

#### Interakční prvky

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, které by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků, proto mohou mít rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných alejí, polokulturních a ladních bylinných společenstev apod.) a často plní v krajině vedle funkcí ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou,estetickou).

V katastrálním území Bratčice se nachází 17 interakčních prvků. Stávající interakční prvky jsou označeny IP 3, IP 5, IP 6, IP 8, IP 11, IP 14, IP 15, IP 17 a navržené interakční prvky jsou IP 1, IP 2, IP 4, IP 7, IP 9, IP 10, IP 12, IP 13, IP 16. V generelu místního územního systému ekologické stability k. ú. Bratčice jsou interakční prvky navrženy i jako aleje podél nezpevněných komunikací v krajině. Interakční prvky nemusejí být po provedení pozemkové úpravy zachovány a naopak mohou být nové interakční prvky zřízeny.

#### Ekologicky významné segmenty krajiny

Ekologicky významné segmenty krajiny (dále jen EVSK) jsou ty části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou nebo v nichž tyto ekosystémy převažují. Vyznačují se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami, umožňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny.

Jednotlivé EVSK:

- Skřípy – Porosty na severních svazích nad Šatavou, ve spodní části tvořeny akátem a běžnými doprovodnými druhy, v horní části bývalý písník s vegetací rozvolněnější, obsahující některé méně náročné xerotermofyty. Spodní část s akátem je z botanického hlediska bezvýznamná. Významné hnízdiště ptactva, refugium bezobratlých stepních lokalit. Navržená cílová výměra cca 2 ha. Návrhovými opatřeními je snaha zvýšit podíl kvalitních druhů dřevin.

- Pod paloučkem I – Hustý akátový lesík na svazích nad Šatavou s běžnými doprovodnými druhy, téměř bez bylinného porostu. Z botanického hlediska bez významu. Významné hnízdiště ptáků, refugium drobných savců a lovné zvěře. Navržená cílová výměra je 0,8 ha. Snaha zlepšit druhovou skladbu dřevin ve prospěch kvalitních druhů.

- Pod paloučkem II – Porosty na severovýchodních svazích nad Šatavou tvořené z větší části akátem a běžnými druhy akátových lesů. Menší část porostu, asi ve střední části lokality, je tvořena břízou. Zde se v porostu nacházejí některé běžné xerotermofytní druhy. Příměs zplanělých ovocných dřevin. Významné hnízdiště ptactva, refugium zvěře a drobných savců. Navržená cílová výměra je 1,02 ha. Návrhovým opatřením je snaha zlepšit druhovou skladbu dřevin ve prospěch kvalitních druhů.

- Pod paloučkem III – Porost podél regulovaného toku Šatavy. Běžné vlhkomilné druhy, bezprostředně navazuje na lokalitu EVKS č. 1/ k. ú. Sobotovice a rozšiřuje tak poměrně z botanického hlediska hodnotnou lokalitu. Významné refugium drobných savců, početné populace vodních bezobratlých. Navržená cílová délka je 730 m.

- Zahrádka – Úvoz v poli, ve vegetaci převažuje akát, v podrostu běžné druhy doprovázející akátiny. Z botanického hlediska bez významu. Refugium drobných zemních savců a ještěrky obecné, hnízdiště zpěvného ptactva. Navržená cílová výměra je 1,24 ha. Snaha zlepšit druhovou skladbu dřevin snížením podílu akátu ve prospěch kvalitních druhů.

- Bratčice – vodní nádrž – Doprovodný porost umělé betonové vodní nádrže a potoka v obci, běžné vlhkomilné a ruderální druhy. Významné místo pro rozmnožování obojživelníků, hnízdiště ptactva. Navržená cílová výměra je 1,5 ha. Snaha zabránit ruderalizaci a znečištění v důsledku blízkosti sídel.

- Zahrady – Vegetace doprovázející vodoteč podél silnic v severozápadní části obce, v létě vysychající. V některých místech hustá, jinde značně prořídlá, vlhkomilné, ruderální a vysázené druhy. Hnízdiště ptactva, refugium řady bezobratlých. Navržená cílová délka 790 m. Snaha zabránit ruderalizaci a znečištění vodoteče, postupné doplňování porostů autochtonními dřevinami.

- U hájku – Vegetace v okolí bývalého lomu, dnes skládky odpadu, běžné ruderální druhy, z botanického hlediska bez zvláštního významu. Významné hnízdiště ptactva, úkryt lovné zvěře a drobných savců. Navržená cílová výměra je 6,34 ha. Snaha nerozšiřovat skládku, zabránit poškození stávajících porostů v důsledku skládkování.

- Pod paloučkem IV – Porost pod polní cestou na pravém břehu vodního toku Šatava, z botanického hlediska bez zvláštního významu, významné pro vývoj vodních bezobratlých živočichů. Navržená cílová výměra je 0,48 ha. Snaha zabránit ruderalizaci porostu.

- Na kopcích I – Skupinové porosty zářezového svahu komunikace, převážně travinná vegetace přerušovaná ostrůvky keřů a stromů, z botanického hlediska bez zvláštního významu. Část s lesním porostem – věk porostu 21 až 65 let, refugium bezobratlých lesních společenstev, ještěrky obecné, místo sběru potravy pro ptáky. Navržená cílová výměra je 4,25 ha.

- Na kopcích II – Vegetace písčin, křovin a břehů jezírka v okolí vytěžené plochy, dnes naplněné vodou v nadmořské výšce 209 m, pestrá vegetační skladba. Významná lokalita z hlediska výskytu vodních živočichů. Navržená cílová výměra je 7,1 ha. Snaha ponechat přirozenému vývoji, regulace rekreačního využití , zachování čistoty vody, ochrana vzácných živočichů.

- Šatava – Lem polní cesty a vodního toku tvořený převážně akátem a běžnou akátiny doprovázející vegetací. Z botanického hlediska bez zvláštního významu. Významné hnízdiště zpěvného ptactva, útočiště zvěře a drobných savců. Navržená  cílová délka je 901 m.

- U komunikace Bratčice – Ledce – Vrbina s podrostem rákosu při komunikaci, původně mokrá louka až močál s významnými rostlinnými společenstvy pro dané území. Refugium pro drobné savce, hnízdiště zpěvného ptactva, možnost rozmnožování obojživelníků. Navržená cílová výměra je 0,24 ha. Snaha zabránit nežádoucí sukcesi a ruderalizaci.

- Staré hory – Porost statných stromů s hustým keřovým patrem převážně bezu černého prakticky bez bylinného podrostu, v údolní nivě Lejtny pod bratčickým lomem, zbytek lužního lesa, významné útočiště lovné zvěře, hnízdiště ptáků, refugium lesních druhů drobných zemních savců. Navržená cílová výměra je 0,95 ha.

- Lejtna – Zbytek starého břehového porostu vodního toku Lejtna – stromy s keřovým podrostem, významné hnízdiště ptactva, refugium drobných zemních savců. Navržená cílová délka je 500 m. Návrhovým opatřením je snaha o likvidaci nežádoucích druhů, údržba břehového porostu.

- Bratčický lom – Stráně v okolí bývalého lomu, dnes skládky odpadků. Převážně travinná xerotermofytní vegetace, občas přerušovaná křovinami, ojedinělé skalní výchozy. Výskyt řady méně náročných xerotermofytů . Významné hnízdiště vlhy pestré v hliněné stěně, výskyt teplomilných druhů bezobratlých. Navržená cílová výměra je 0,5 ha.

- Padělky – Stará mez na hraně bratčické terasy, oddělující intenzivně obhospodařované agrocenózy od vlastní terasy. Mez je porostlá ovocnými stromy s podrostem keřů a bylinným patrem. Významné hnízdiště zpěvného ptactva, refungium drobných savců a bezobratlých. Navržená cílová délka je 700 m.

- Ořechovská – lesní porost na svazích východní expozice na hranici katastru. Navržená cílová výměra je 3,27 ha. Snahou je zlepšení druhové skladby porostu ve prospěch kvalitních autochtonních dřevin.

- Pískovna – Stěna v části pískovny slouží jako skládka pneumatik, nad stěnou stepní lokalita sousedící s akátovým lesíkem, pod stěnou jezírko s rákosinou a vrbami. Významné hnízdiště vlhy pestré, refugium teplomilných druhů bezobratlých, místo rozmnožování obojživelníků. Navržená cílová výměra je 0,9 ha. Snaha zachovat jako hnízdnou  lokalitu významného ptačího druhu.

- Bratčice u lomu – Pás křovin, vybíhající z obce Bratčice do polí s hliněnou stěnou, která je významným hnízdištěm vzácné vlhy pestré. Navržená cílová výměra je 1 ha.  Snahou je ochrana hliněné stěny – hnízdiště vlhy pestré, ponechat přirozenému vývoji.

#### Významné krajinné prvky

Součástí kostry ekologické stability mohou být i ekologicky cenná území, která dosud nejsou zákonem zvláště chráněná. Tato území může orgán ochrany přírody zaregistrovat jako další významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona 114/92 Sb. a § 7 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Ekologicky významné krajinné prvky na území Bratčického katastru:

1. Bratčické jezero (Pískovna) – 7,8 ha

Jezero vzniklé v pískovně při těžbě štěrkopísků porušením zvodnělých vrstev. Příbřežní vegetace poskytuje hnízdní možnosti pro vodní ptactvo. Rozmnožiště obojživelníků.

2. Šatava (Pod kopcama) – 0,8 km

Tok Šatavy s bohatým břehovým porostem.

3. U Šatavy (Tálky) – 0,45 ha

Mokrá louka s vysokými ostřicemi, omanem mečolistým a dalšími.

4. Na Lejtně (Olše) – 0,97 ha

Lužní lesík na Lejtně severně od obce. Důležité hnízdiště ptactva a rozmnožiště obojživelníků.

5. Břehový porost Lejtny (Zahrádky) – 0,5 km

Zbytek starého břehového porostu s vrbami, topoly a lípami.

6. Bratčický lom Nad skalou – 0,4 ha

Lada na lomové hraně se sucho a teplomilným travobylinným společenstvem. Bohatá entomofauna.

7. Padělky za humny (V Širokých, Frédy) – 0,7 km

Stará mez na hraně bratčické terasy, oddělující intenzivně obhospodařované agrocenózy od vlastní terasy. Mez je porostlá ovocnými stromy. Častý je nálet keřů. Bohatá entomofauna.

#### Zastoupené skupiny typů geobiocénů

Skupiny typů geobiocénů (STG) jsou základní rekonstrukční jednotky původní dřevinné vegetace podle Zlatníka. Označení je kombinací lesního vegetačního stupně (podle převládajících klimaxových dřevin), trofické řady (živnosti stanoviště) a hydrické řady (míry ovlivnění vodou).

V řešeném území se nachází tyto STG:

1 BD 3 :	Querci – fageta (kyselé dubové bučiny): vegetační stupeň dubový. Rozšíření na   teplých svazích jižní a jihozápadní expozice, prochází ve směru SZ – JV celým územím katastru nad obcí Bratčice. V současnosti se jedná o maloplošně obdělávané zahrady, sady a vinice se zbytky zapojených liniových dřevinných společenstev s bohatým bylinným patrem na hranách obdělávaných parcel.       V druhové skladbě jsou zastoupeny převážně ovocné stromy s keřovým podrostem kustovnice, růže šípkové a hlohu. Ve zbytcích lesních porostů dominuje akát.

2 AB 3: 	2 AB 3a – Fagi - querceta (kyselé bukové doubravy)

2 AB 3b – Carpini – querceta (dubohabřiny)

Vegetační stupeň bukodubový. Rozšířen pouze na severně orientovaném svahu na jihu katastru při silnici Bratčice – Ledce. V současnosti travinobylinná společenstva s nezapojenými dřevinami, na části lesní společenstvo s převahou akátu.

2 B 3:	 Fagi – querceta typica (typické bukové doubravy): vegetační stupeň bukodubový. Rozšířen na odvápněných plošinách v tratích Ořechovská, Dlouhé padělky, Na příčných v severní a severovýchodní části katastru. Jde      o zemědělsky intenzivně obdělávanou půdu.

2 BD 3 : 	Fagi – querceta tiliae (lipové bukové doubravy): vegetační stupeň bukodubový.

Plošně nejvíce zastoupená skupina typů geobiocénů. Rozšířen na mírně zvlněném terénu mírně teplých expozic s převahou agrocenóz, zčásti zastavěné území s ojedinělými remízky a zarostlými úvozy. V druhové skladbě druhotných společenstev převažuje akát, částečně ovocné stromy, v podrostu bez černý, svída krvavá, hloh, ostružiník, brslen, šípek. Jde o společenstva vzniklá v blízkosti sídel, tudíž poznamenaná ruderalizací, mechanickým poškozením a skládkováním.

2 BC-C 4: Fraxini – alneta inf. (jasanové olšiny nižšího stupně): vegetační stupeň bukodubový. Niva vodních toků Lejtna a Šatava s občasně vysychajícími koryty, téměř celá maloplošně nebo velkoplošně obdělávaná. Zbytky břehových společenstev jsou zachovány jen místně. Kvalitnější společenstva jsou zachována v severní části toku Lejtna a východní části Šatavy. V druhové skladbě se objevuje akát, ovocné stromy (hlavně v blízkosti sídel a agrocenóz), dále topoly, olše, vrby, javor, jasan, v podrostu keřové formy vrb, ptačí zob, meruzalka, šípek, bez černý a hloh.

3 BD 3: 	Querci – fageta tiliae (lipovédubové bučiny): vegetační stupeň dubobukový.   V současnosti zbytky remízků uprostřed agrocenóz na svazích severní expozice. V druhové skladbě převládá trnovník akát. Dále se zde vyskytuje bříza, topol, slivoně, hrušeň, dub, javor, v podrostu bez černý, šípek, vrby, brslen, ostružiník, kustovnice, ptačí zob, řešetlák a meruzalka. Jde o fragmenty druhotných společenstev, ohrožovaných zemědělskou výrobou.

#### Kostra ekologické stability

Katastrální území Bratčice můžeme označit z hlediska ekologické stability za území zcela nestabilní. Hodnota koeficientu ekologické stability je 0,031 – velmi nízký.  80 % území tvoří orná půda – pole. Polní cesty mezi lány jsou bez pevných povrchů, pouze hliněné a tudíž bez doprovodné vegetace. Vznikají tak souvislé plochy agrocenóz o velmi nízkém stupni ekologické stability (ES1).

Zhruba 16 % území tvoří zastavěné území a ostatní plochy (stupeň ES 1 – 2). Podél zpevněných komunikací existují neúplné aleje většinou starých ovocných stromů.

Ekologicky stabilnější (stupeň ES 3 - 4) jsou pouze území zemědělskou výrobou hůře využívané. Jde o lokality v silně svažitém terénu, doprovody vodních toků a okrajové části bratčické pískovny. I tyto lokality jsou však v prvé řadě maloplošně zemědělsky využívány (zahrady 2%, ovocné sady 0,2%, vinice 0,2% plochy katastru). Louky a pastviny se v řešeném území nevyskytují. Cenné porosty se zachovaly podél vodních toků Lejtna             a Šatava, v okrajových částech zahradních pozemků, kde na hranách obdělávaných parcel vznikly souvislé zapojené porosty dřevin s bohatým bylinným patrem.

Na území katastru se zachovaly pouze fragmenty lesních porostů (celková plocha lesu činí 1% z plošné výměry katastru). Jejich druhová skladba je nekvalitní – převažuje akát.

Ekologickou stabilitu katastru silně narušuje existence velké pískovny při jižní hranici katastru a současně probíhající stavba komunikace v tělese bývalé „říšské dálnice“. V severní části katastru je v prostoru bratčického lomu umístěna velká skládka. V okrajových částech pískovny a lomu vznikly z hlediska botanického i zoologického cenné lokality.

### Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Náklady na realizaci biocenter a biokoridorů nejsou ve všech případech kalkulovány. Některé prvky ÚSES nebo některé části jsou charakterizovány svým přirozeným vývojem pouze s občasným doplněním původních dřevin, proto se na tyto plochy náklady na realizaci nevyčíslují.

| prvek | označení | zábor (ha) | cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biocentrum | BC1 | 1,40 | 1 540 000 |
|  | BC3 | 4,13 | 4 543 000 |
|  | BC4 | 6,85 | 7 535 000 |
|  | BC5 | 2,40 | 2 640 000 |
| Biokoridory | BK2 | 2,30 | 2 530 000 |
|  | BK6 | 0,58 | 638 000 |
| Celkem |  |  | 19 426 000 |

Náklady uvedené v tabulce jsou vyčísleny pouze na založení a zajištění kultury, následná péče, která je prováděna po dobu 3-5 let se do nákladů nezapočítává.

| ### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOKORIDORY LOKÁLNÍ |  |  |  |  |  |
| Označení prvku | Mapový list základní mapy 1:0000 | Trasa | Charakteristika prvku | Délka (km) | Poznámka |
| BK 1 | 24-34-18 | BCS 1 - BCN 3 - BCN 2 | Částečně funkční lokální biokoridor vychází z lokálního biocentra BCS 1, prochází přes BCN 3 a odtud pokračuje jižním směrem do BCN 2. Biokoridor BKS 1 zasahuje do EVSK č. 16 - Bratčický lom a EVSK č. 17 - Padělky. | cca 1,9 km | Jedná se o xerotermní lada, mez se zapojeným dřeviným porostem a bohatým bylinným patrem. |
| BK 2 | 24-34-18 24-34-19 | BCN 2 - hranice k. ú. | Nefunkční, směrově navržený lokální biokoridor navazuje na BKS 1. Vychází z lokálního biocentra BCN 2, vede jihovýchodním směrem a přechází do k. ú. Sobotovic. | cca 1,5 km | Jedná se o pole a doprovodný porost komunikace. |
| BK 3 | 24-34-18 | BCN 3 - BCN 4 | Částečně funkční lokální biokoridor vychází z lokálního biocentra BCN 3 a pokračuje jižním směrem a ústí do lokálního biocentra BCN 4. Biokoridor BKS 3 zasahuje do EVSK č. 6 - Bratčice, vodní nádrž, EVSK č. 7 - Zahrady, EVSK č. 15 - Lejtna. | cca 1,8 km | Jedná se o břehový porost vodoteče a doprovodný porost umělé vodní nádrže v obci. |
| BK 4 | 24-34-18 24-34-19 | BCN 4 - hranice k. ú. | Funkční lokální biokoridor vychází z BCN 4 a pokračuje východním směrem do katastrálního území Sobotovic. Zasahuje do EVSK č. 4 - Pod Paloučkem III. | cca 1,2 km | Jedná se o břehový porost řeky Šatavy; vlhkomilná společenstva. |
| BK 5 | 24-34-18 | hranice k. ú . - BCN 4 | Částečně funkční biokoridor vychází z k. ú. Mělčany, vede podél hranice s k. ú. Němčičky a ústí do BCN 4. Biokoridor BKS 5 zasahuje do EVSK č. 12 - Šatava. | cca 1,4 km | Jedná se o břehový porost vodního toku Šatavy. |
| BK 6 | 24-34-18 24-34-19 24-34-23 | hranice k. ú . - BCN 5 | Částečně funkční biokoridor vychází z k. ú . Němčičky a ústí do biocentra BCN 5. Zasahuje do EVSK č. 10 - Na Kopcích a EVSK č. 19 - Pískovna. | cca 1,1 km | Jedná se o stepní lada, akátový remíz, travobylinná a nezapojená dřevinná společenstva na svazích. |
| BK 7 | 24-34-24 | BCN 5 - hranice k. ú. | Funkční biokoridor vychází z BCN 5 a pokračuje východním směrem do katastrálního území Sobotovic. Biokoridor BKN 7 zasahuje do EVSK č. 1 - Skřípy. | cca 0,2 km | Jedná se o remíz s převahou akátu a méně náročnými xerotermofyty. |

| BIOCENTRA LOKÁLNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prvku | Název | Mapový list |  | Výměra (m2) | Poznámka |
|  |  | základní mapy | Charakteristika prvku |  |  |
|  |  | 1:10000 |  |  |  |
| BCS 1 | Ořechovská | 24-34-18 | Lokální biocentrum BCS 1 je funkční a nachází se v severní části katastrálního území Bratčice. Dále zasahuje do katastru Ořechova a Mělčan. Jedná se o lesní porost s převahou akátu. Do BCS 1 zasahuje EVSK č. 18 - Ořechovská. | cca 3,8 ha (výměra pouze v k. ú. Bratčice) | Cílem je zlepšit druhovou skladbu porostu ve prospěch kvalitních autochtoních dřevin (cílová společenstva - doubravy s ptačím zobem, lipové bukové doubravy, lesní společenstvo) |
| BCN 2 | Padělky | 24-34-18 | Lokální biocentrum BC 2 je nefunkční, navržené a nachází se na severním okraji obce v dolní trati Padělky. Jedná se o pole a o liniové porosty cest. | cca 3,4 ha | Cílová společenstva - doubravy s ptačím zobem, lipové bukové doubravy; lesní společenstvo. |
| BCN 3 | Lejtna Staré hory | 24-34-18 | Lokální biocentrum BC 3 je situované v severní části katastru v polní trati Zahrady. Jedná se o částečně funkční biocentrum ležící v údolní nivě řeky Lejtny a zbytku lužního lesa - VKP Na Lejtně. Do BC 3 zasahuje EVSK č. 14 - Staré hory. | cca 5,5 ha | Cílová společenstva - jasanové olšiny; lesní společenstvo |
| BCN 4 | Šatava pod obcí Bratčice | 24-34-18 | Lokální biocentrum BC 4 je nefunkční, navržené a nachází se na jižním okraji obce Bratčice podél toku řeky Šatava. Jedná se o pole a částečně o břehový porost. | cca 7,2 ha | Cílová společenstva - jasanové olšiny; lesní společenstvo |
| BCN 5 | Nad Šatavou | 24-34-19 24-34-24 | Lokální biocentrum BC 5 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území. Toto biocentrum je částečně funkční . Jedná se o remízy v polích s převahou akátu. Do BC 5 zasahuje EVSK č. 2 - Pod Paloučkem I a EVKS č. 3 - Pod Paloučkem II. | cca 5,1 ha | Cílové společenstva- lipové dubové bučiny; lesní společenstvo |

## Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení je vyčíslen pro pozemky zařazené v obvodu pozemkové úpravy.

- 51,4431 ha – výměra pozemků pro společná zařízení (SZ) celkem,

- 14,0023 ha – výměra, která přejde spolu se SZ do vlastnictví obce,

- 37,4408 ha – výměra, která přejde spolu se SZ do vlastnictví jiných osob,

- 0,5173 ha – výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí stát,

- 14,4658 ha – výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí obec,

- 36,4600 ha – výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí ostatní vlastníci půdy.

Výše uvedené výměry společných zařízení navržených do vlastnictví obce nemusí být konečné, z důvodů možných nově vzniklých požadavků při dalším zpracování komplexní pozemkové úpravy. K této výměře přibude plocha cest doplňkových nezahrnutých a  neuvedených v návrhu plánu společných zařízení, nutných ke zpřístupnění pozemků při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků. Tento nový stav vyplyne až z projednání návrhu nového uspořádání pozemků.

## Předpokládané náklady na prvky pro společná zařízení

| prvek | označení | zábor (ha) | cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biocentrum | BC1 | 1,40 | 1 540 000 |
|  | BC3 | 4,13 | 4 543 000 |
|  | BC4 | 6,85 | 7 535 000 |
|  | BC5 | 2,40 | 2 640 000 |
| Biokoridory | BK2 | 2,30 | 2 530 000 |
|  | BK6 | 0,58 | 638 000 |
| Celkem |  |  | 19 426 000 |

## Soupis změn druhů pozemků

Změny druhů pozemků byly vypracovány na základě porovnání zaměření skutečného stavu a mapy katastru nemovitostí. Změny byly projednány a odsouhlaseny zástupcem odboru životního prostředí MěÚ v Židlochovicích (viz. zápis z 29.5.2009).

V rámci vypracování plánu společných zařízení dochází k dalším změnám. Jedná se především o rozšíření polní cestní sítě, ozelenění a návrh protierozního zatravnění na úkor orné půdy.

Upřesněná bilance změn druhů pozemků bude vyhotovena až po projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

## Doklady o projednání plánu společných zařízení

Doklady o projednání plánu společných zařízení jsou uloženy samostatně a jsou součástí tohoto elaborátu.

## Grafické přílohy

Grafické přílohy plánu společných zařízení jsou uloženy samostatně a jsou součástí tohoto elaborátu. Obsahem je:

- Přehledná mapa plánu společných zařízení

- Mapa průzkumu s výškopisným obsahem

- Plán společných zařízení včetně ÚSES

- Mapa ohroženosti vodní erozí

Vypracovala dne: 15.11.2010					ing. Eva Máchalová

projektant

Ověřila dne: 16.11.2010 						ing. Martina Bambulová

zodpovědný projektant

## Použitá literatura

- Dumbrovský, M.: ERCN 2.0, Brno: firma DD-comp, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno

- Janeček, M., et al.: Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika 5/1992, Praha, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992

- Klečka, M., et al.: Bonitace ČS. zemědělských půd a směry jejich využití1. díl, Praha – Bratislava, Federální ministerstvo zemědělství a výživy, 1984

- Dumbrovský, M., et al.: Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Brno, Českomoravská komora pozemkových úprav, 2004

- Hošek, P., et al.: Česká technická norma pro projektování polních cest ČSN 73 6109, Praha, Český normalizační institut, 2004

- Český svaz ochránců přírody: Návrh revitalizačních opatření v povodí Šatavy, Brno, 2005

- Janíková, J., et al.: Generel místního územního systému ekologické stability k. ú. Bratčice, Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o., Brno, 1995

- Střítecký, L., et al.: Technický standart plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno, 2009

- Bažant, M., et al.: Česká technická norma Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6101, Pragoprojekt, a.s., 2004

- Müller, M.: Česká technická norma Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6101 Změna Z1, Pragoprojekt, a.s., 2009

- Bažant, M.: Česká technická norma Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6102, Pragoprojekt, a.s., 2007

1.12.     Fotodokumentace

1.	Obecné náležitosti dokumentace plánu společných zařízení

1.1.	Technická zpráva - úvodní část

1.1.1	Výchozí podklady

1.1.1.1	Identifikační údaje pozemkové úpravy

1.1.1.2	Popis území

1.1.1.3	Vymezení zájmového území

1.1.2	Účel a přehled navrhovaných opatření

1.1.3	Zásady zpracování plánu společných zařízení

1.1.4	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

1.2.	Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

1.2.1	Zásady návrhu dopravního systému

1.2.2	Kategorizace cestní sítě

1.2.3	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

1.2.4	Objekty na cestní síti

1.2.5	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

1.2.6	Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

1.2.7	Přehled cestní sítě

1.3.	Technická zpráva – Protierozní opatření pro ochranu ZPF

1.3.1	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

1.3.2	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

1.3.3	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti

1.3.4	Přehled dalších opatření k ochraně půdy

1.3.5	Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

1.4.	Technická zpráva – vodohospodářská opatření

1.4.1	Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

1.4.2	Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry

1.4.3	Náklady na vodohospodářská opatření

1.5.	Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1.5.1	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1.5.2	Základní parametry plánu Územního systému ekologické stability

1.5.3	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

1.5.3.1	Biokoridory

1.5.3.2	Biocentra

1.5.3.3	Interakční prvky

1.5.3.4	Ekologicky významné segmenty krajiny

1.5.3.5	Významné krajinné prvky

1.5.3.6	Zastoupené skupiny typů geobiocénů

1.5.3.7	Kostra ekologické stability

1.5.4	Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1.5.5	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

1.6.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

1.7.	Předpokládané náklady na prvky pro společná zařízení

1.8.	Soupis změn druhů pozemků

1.9.	Doklady o projednání plánu společných zařízení

1.10.	Grafické přílohy

1.11.	Použitá literatura

1.12.      Fotodokumentace