B    TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Vedlejší cesta VC5-1 (varianta cesty VC5)

Délka úpravy :	734,64 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k rodinným domům a přilehlým zemědělským a lesním pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržená, vedlejší, jednopruhová, kategorie P3,5/20 (km 0,000 - 0,100) - volná šířka koruny 3,5 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,25 m) a P4,0/20 (km 0,100 - KÚ) - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na místní komunikaci, vede severozápadním směrem až na katastrální území Nová Dědina. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 12,5 m do 500 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 150 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,72 % do 14,14 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na místní komunikaci. Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : km 0,000 - 0,100 - navrhována tloušťka vozovky je 47 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-1). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, nosná vrstva - štěrkodrť tl. 15 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 8 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

km 0,100 - KÚ - navrhovaná tloušťka vozovky je 38 cm, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká (katalogový list PN 6-5). Nosná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, krycí vrstva - mechanicky zpevněné kamenivo tl. 18 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %, krajnice 6 %. Úseky s podélným sklonem nad 10 % je třeba zpevnit asfaltem.

Stabilizace zemní pláně bude provedena dle výsledků podrobného IG průzkumu.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje realizovat příčné svodné žlábky.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase je jedna výhybna v km 0,371 - 0,391 vpravo (V1).

Rozšíření v obloucích : Je navrženo jako oboustranné v km 0,603 - 0,627 (2x0,80 m).

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,000 - 0,075	- plynovod souběh

km 0,000 - 0,105	- vodovod souběh

km 0,050	- sdělovací vedení

km 0,610 - KÚ	- plynovod souběh a křížení

km 0,610 - KÚ	- vodovod souběh a křížení

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Vedlejší cesta DC26

Délka úpravy :	231,78 m

Účel úpravy :	Cesta zajišťuje přístup k navržené vodní nádrži VN1 a přilehlým zemědělským pozemkům.

Kategorie :	Cesta částečně stávající, částečně navržená, vedlejší, jednopruhová, kategorie P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 4,0 m).

Popis trasy :	Jedná se částečně o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná na křižovatce s místní komunikaci, vede jižním směrem podél vodní nádrže až na katastrální území Žlutava. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 15 m do 80 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 100 m do 1000 m. Podélný sklon je v rozmezí od 0,35 % do 14,17 %.

Připojení :	Začátek úpravy je na křižovatce s místní komunikaci. Konec úpravy je na ObPÚ.

Konstrukce vozovky : Navrhovaná tloušťka vozovky je 35 cm, třída dopravního zatížení VI - velmi lehké (katalogový list PN 6-6). Podsypná vrstva - štěrkodrť tl. 15 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 15 cm, krycí vrstva - zatravnění tl. 5 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0 %. V úsecích s vyšším podélným sklonem se doporučuje pouze urovnání terénu a osetí travním semenem - přírodní travnatá cesta.

Stabilizace zemní pláně bude provedena dle výsledků podrobného IG průzkumu.

Odvodnění cesty :	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD) a vodního toku. Srážková voda volně odtéká po terénu.

Křižovatky :	Z hlediska DTR není v trase žádná křižovatka.

Výhybny :	V trase není žádná výhybna.

Rozšíření v obloucích : Není navrženo.

Sjezdy na pole :	Nejsou navrženy.

Výsadba :	Není navržena.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení :

km 0,045		- propustek stávající

km 0,110 - 0,130	- plošné odvodnění

Vztahy k chráněným složkám přírody :

Nejsou žádné specifické zájmy a požadavky.

Popis vlivu stavby na životní prostředí :

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru a to především po dobu stavby. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

V Brně, září 2018					Vypracoval: Ing. Daniel Tomana