komplexní pozemkovÉ úpravY

v k. ú. Kvasice

Okres Kroměříž

ETAPA 3.2.1

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktualizace

Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Pokorný, Ing. David Macho

Zpracovali:			Ing. Jan Pokorný

Ing. Libor Bolda

Ing. Františka Kundratová

Listopad 2019

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň

komplexní pozemkovÉ úpravY

v k. ú. Kvasice

Okres Kroměříž

ETAPA 3.2.1. - plán společných zařízení

Aktualizace

Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Pokorný, Ing. David Macho

Zpracovali:			Ing. Jan Pokorný

Ing. Libor Bolda

Ing. Františka Kundratová

Zpracovatel:			GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Objednatel:		Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž,

Riegrovo nám. 3228/22,

767 01 Kroměříž

Obsah:

AKTUALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ	5

Obecné náležitosti	6

1.1 Technická zpráva - úvodní část	6

1.1.1 Výchozí podklady	7

1.1.1.1 Podrobný průzkum terénu a analýza skutečného stavu	7

1.1.1.2 Základní geodetické a majetkoprávní	7

1.1.1.3 Mapové	7

1.1.1.4 Podklady územního plánování	7

1.1.1.5 Dokumentace zpracované v řešeném území	7

1.1.1.6 Další podklady	7

1.1.1.7 Použité právní normy a předpisy	7

1.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření	9

1.1.3 Zásady zpracování psz	10

1.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených psz	12

Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	19

1.1.5 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	19

1.1.6 Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání	19

1.1.7 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	75

1.2 Technická zpráva – protierozní opatření na ochranu ZPF	76

1.2.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	76

1.2.1.1 Vodní eroze	76

1.2.1.2 Větrná eroze	79

1.2.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí	81

1.2.3 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	95

1.2.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy	96

1.2.5 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření	96

1.2.6 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	97

1.3 Technická zpráva – vodohospodářská opatření	98

1.3.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření	98

1.3.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry	103

1.3.2.1 Opatření k odvádění povrchových vod z území	103

1.3.2.2 Opatření k ochraně před povodněmi	105

1.3.2.3 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	106

1.3.2.4 Opatření k ochraně vodních zdrojů	106

1.3.2.5 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	106

1.3.3 Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření	108

1.3.4 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	109

1.4 Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	110

1.4.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	110

1.4.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	112

1.4.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	123

1.4.4 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	124

1.5 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	126

1.6 Přehled nákladů na uskutečnění PSZ	128

1.6.1 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků	129

1.6.2 Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF	130

1.6.3 Náklady na vodohospodářská opatření	130

1.6.4 Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ŽP	130

1.7 Soupis změn druhů pozemků	131

1.8 Soulad PSZ s územním plánem	131

1.9 Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studií posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek	132

1.10 Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ	132

Přehled použitých zkratek	133

# AKTUALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ

Při zpracování a projednávání návrhu nového uspořádání pozemků vyplynula potřeba některých změn v plánu společných zařízení. Zejména se jedná o změny v cestní síti, kdy některé z polních cest uvedených v plánu byly vyhodnoceny jako nadbytečné, nutné upravit délkou, napojením, trasováním apod. a některé naopak musely být do území doplněny.

Změny plánu společných zařízení jsou zpracovány formou přepracování původního plánu společných zařízení. Změněné a doplněné části textu jsou psány se žlutým podbarvením. Vypuštěné části textu jsou z obsahu dokumentu smazané nebo přeškrtnuté.

V grafické části se úpravy týkají výkresů:

- G5 - Hlavní výkres 1 : 5 000

Parcelní čísla pro jednotlivá navržená opatření v Plánu společných zařízení jsou obsahem etapy 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

# Obecné náležitosti

## Technická zpráva - úvodní část

Plán společných zařízení vychází ze znění § 9 zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen zákon) a § 15 vyhlášky č. 13/2014 Sb. (dále jen vyhláška). Z těchto právních norem vyplývá, že je nezbytnou součástí dokumentace komplexní pozemkové úpravy, kterou je nutné vypracovat a odsouhlasit před vlastním návrhem nového uspořádání pozemků.

Tento dokument je vyjádřením veřejných zájmů státu a společných zájmů vlastníků v obvodu pozemkových úprav. Neřeší tedy konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale vytváří podmínky pro ochranu veřejného zájmu v území, podle stanovených podmínek od správních úřadů a výsledků vyhodnocených průzkumů a rozborů.

Předmětem plánu společných zařízení nebo jeho obvodem není celé území, ale pouze stanovený obvod pozemkové úpravy. Širší územní vazby a specifické podmínky místa byly předmětem předchozích průzkumů a rozborů v přípravné činnosti. V této fázi pozemkové úpravy byly také vyhodnoceny veškeré dostupné podklady a podmínky stanovené od správních úřadů, správců či jiných účastníků řízení.

Při zpracování plánu společných zařízení jde o to, aby veškeré veřejné a společné zájmy v obvodu pozemkové úpravy byly vyjádřeny do podoby konkrétních pozemků. Dle technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (ÚPÚ, 2016) je součástí plánu technické řešení společného zařízení, tzn. kompletní nebo zjednodušená projektová dokumentace podle druhu stavby či jiného navrženého opatření. Plán se tak stává kostrou jednoznačně definovaných pozemků pro následné řešení výměn vlastnických pozemků.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy je zahrnuto 892 ha, z toho 18,2 ha pozemků neřešených ve smyslu §2 zákona. Řešené pozemky v komplexní pozemkové úpravě jsou zejména bloky zemědělské půdy.

Pozemkové úpravy v sousedních k.ú.:

- Střížovice u Kvasic – bez úprav,

- Hulín – JPÚ s výměnou vlastnických práv, ukončená 1997; JPÚ s výměnou vlastnických práv, ukončená 1998; KoPÚ ukončená 2013, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář; KoPÚ ukončená 2013, PozGeo, s.r.o.,

- Tlumačov na Moravě – JPÚ s výměnou vlastnických práv, ukončená 2009; JPÚ s výměnou vlastnických práv zahájená 2017, KoPÚ ukončená 2008, O L G E O s.r.o.,

- Otrokovice – KoPÚ ukončená 2012, O L G E O s.r.o.,

- Bělov – KoPÚ zahájená, AGROPROJEKT PSO, s.r.o.,

- Nová Dědina – JPÚ s výměnou vlastnických práv, ukončená 1999,

- Karolín u Sulimova – bez úprav,

- Bařice – JPÚ s výměnou vlastnických práv, ukončená 2002.

### Výchozí podklady

#### Podrobný průzkum terénu a analýza skutečného stavu

- Etapa 1.1 – Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice, GEOREAL spol. s r.o., únor 2018

- Průzkum pro analýzu v termínech: listopad 2017–leden 2018

- Průzkum pro PSZ v termínech: listopad 2017–červen 2018

#### Základní geodetické a majetkoprávní

- Platné mapy katastru nemovitostí (KM-D)

- soubor popisných informací.

#### Mapové

- Základní mapy České republiky 1 : 10 000,

- ortofotomapa (ČÚZK),

- platná mapa s hranicemi BPEJ (VÚMOP),

- digitální model reliéfu území 3. a 4. generace,

- vodohospodářské mapy.

#### Podklady územního plánování

- Územní plán obce Kvasice, číslo: 81832521, Ing. arch. Milan Krouman, AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629, Kroměříž, návrh nabyl účinnosti dne 11.10.2014.

- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

#### Dokumentace zpracované v řešeném území

- Pasport místních komunikací

- Pasport kanalizace

#### Další podklady

- Polohopisné zaměření zájmového území v rámci Komplexní pozemkové úpravy

- Posouzení geologických podmínek, GeoVision,

#### Použité právní normy a předpisy

Z výčtu dotčených právních předpisů vyplývá, že tak multidisciplinární dílo jako jsou komplexní pozemkové úpravy, se týká mnoha desítek právních předpisů, ať již se jedná o zákony či vyhlášky, vládní nařízení nebo metodické předpisy a směrnice. Pro zpracování plánu společných zařízení jsou zásadní především následující:

- zákony a vyhlášky

  - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,

  - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 31/1995 Sb.,

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

  - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,

  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  - Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a vyhláška č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška),

  - Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

- normy

  - ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, 2009,

  - ČSN 73 6109 Projektování polních cest, 2013,

  - ČSN 75 2310 Sypané hráze, 2006,

  - ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, 1997.

- metodiky doporučené Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem

  - Praktické příručky zpracování širších územních vazeb č.j. 40246/03-7170 z 21.10.2003,

  - Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v KPÚ č.j. 13061/05-17170, ISBN 80-239-4845-8,

  - Společná sdělení MZe ČR a MŽP ČR: č.j. OEK/1260/01, č.j. 18750/01, č.j. 18750/01-5050 a č.j. 18750/01-5050,

  - Metodický návod k provádění pozemkových úprav, SPÚ, Ústřední pozemkový úřad, č.j.: 10747/2010-13300 (aktualizace 2016),

  - Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, č.j. 10749/2010-13300, včetně digitální formy, Mze-ÚPÚ, Praha 2010, č. j.: 10749/2010-13300 (aktualizace 2016),

  - Koordinace územních plánů a pozemkových úprav, MMR, Ústav územního rozvoje, VÚMOP, SPÚ, 2015, 2. aktualizované vydání,

  - Katalog vozovek polních cest – technické podmínky (ÚPÚ, č.j. 43385/2011),

  - Soubor vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, prosinec 2002.

- další odborná literatura

  - CULEK, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 244 s. ISBN 978-80-85368-80-3,

  - CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha. 800 s. ISBN 978-80-86064-82-4,

  - MADĚRA, P. & ZÍMOVÁ, E. (eds.) 2005: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, typologie a dendrologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno,

  - LÖW, J. 1995: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability: metodika pro zpracování dokumentace. Doplněk, Brno. 122 s. ISBN 80-85765-55-1,

  - JANEČEK, M. a kol. 2012: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí. Powerprint, Praha. ISBN 978-80-87415-42-9,

  - SKLENIČKA, P. 2003: Základy krajinného plánování, 321 s. Skleničková Naděžda, Praha. ISBN 978-80-903206-1-9,

  - KVÍTEK, T. (ed.) 2008: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění – standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika VÚMOP, v.v.i., Powerprint Praha,

  - MAZÍN, V., VÁCHAL, J., KVÍTEK, T. 2007: Postupy a činnosti při projektování pozemkových úprav. Českomoravská komora pozemkových úprav, Středočeská pobočka Praha a JČU v Českých Budějovicích, 192 s. ISBN: 978-80-7394-003-4,

  - UHLÍŘOVÁ, J., MAZÍN, V. (eds.), 2005: Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách. VÚMOP, v.v.i., Praha. ISBN 978-80-239-4845-8,

  - PODHRÁZSKÁ, J. (ed.), 2008: Metodický návod – Návrh a hodnocení účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro snížení škodlivých účinků povrchového odtoku. VÚMOP, v.v.i., Brno. ISBN 978-80-904027-7-5,

  - DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J., 2000: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, v.v.i., Brno, 207 s.,

  - Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2006,

  - Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, VÚMOP, v.v.i., 2012.

### Účel a přehled navrhovaných opatření

Aby byl soupis společných zařízení přehledný a použitelný pro následné zadání projektové dokumentace a realizaci, bylo každé společné zařízení kategorizováno a popsáno. Základní čtyři kategorie společných zařízení tvoří opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Tyto kategorie lze dále rozdělit na existující zařízení, která jsou v dobrém stavu a jsou plně funkční, společná zařízení, u kterých je potřeba provést rekonstrukci a neexistující společná zařízení, navrhovaná k vybudování.

Již v této fázi návrhu bylo také potřebné identifikovat kolizní místa křížení společného zařízení s nadzemními nebo podzemními vedeními včetně odvodnění či závlah.

V plánu je rovněž navržen budoucí vlastník společného zařízení, což má návaznost na bilancování půdy pro jejich potřebu.

Každé společné zařízení bylo na základě návrhu zpracovatele a shody sboru zástupců a příslušných orgánů státní správy podrobně popsáno a v rámci bloku zemědělské půdy byla navržena jeho lokalizace. Závěrečný návrh společných zařízení je výsledek opakovaných jednání, konzultací a odborných posudků, které jsou v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Bylo řešeno či navrženo celkem 97 cest, z toho je 12 cest hlavních, 11 cest vedlejších a 74 doplňkových.

Zařízení ke zpřístupnění pozemků

- Hlavní polní cesty HC1, HC4, HC9, HC11, HC12a, HC12b, HC13, HC15, HC16, HC29, HC95 a HC96,

- Vedlejší polní cesty VC2, VC5, VC6a, VC6b, VC8, VC14, VC17, VC20, VC28, VC34 a VC94,

- Doplňkové polní cesty DC3, DC7, DC10, DC18, DC19, DC21, DC22a, DC22b, DC23, DC24, DC25, DC26, DC27, DC30, DC31, DC32, DC35, DC36, DC37, DC38, DC39, DC40, DC41, DC42, DC43 (zrušena), DC44, DC45, DC46, DC47, DC48, DC49, DC50 (zrušena), DC51, DC52, DC53, DC54, DC55, DC56, DC57, DC58, DC59, DC60, DC61, DC62, DC63, DC64, DC65, DC66, DC67, DC68, DC69, DC70, DC71, DC72 (zrušena), DC73, DC74, DC75, DC76, DC77, DC78, DC79, DC80, DC81, DC82, DC83, DC84, DC85, DC86, DC87, DC88, DC89, DC90, DC91, DC92, DC93 (zrušena), DC97, DC98, DC99, DC100, DC101, DC102a, DC102b, DC103, DC104, DC105 a DC106.

Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy

- Opatření proti vodní erozi půdy: ochranné zatravnění ORG-zatravnění 1-8, protierozní osevní postup AGT1 na 13i lokalitách, Mez TEO1,

- Opatření proti větrné erozi: viz. ORG-zatravnění a AGT1

- Další opatření navrhovaná k ochraně půdy: nenavrhována

- Vodohospodářská opatření

- Opatření k odvádění povrchových vod z území: záchytné a svodné příkopy PRI1, PRI2, PRI3, PRI17c, PRI29, PRI74, cestní příkopy CP9, CP16, CP17, CP29

- Opatření k ochraně před povodněmi: kromě výše zmíněných příkopů se navrhuje suchá retenční nádrž VN1

- Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod: viz. protierozní opatření

- Opatření k ochraně vodních zdrojů: nenavrhována

- Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků: nenavrhována

- Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

- Biocentra: RBC 344 Filena, RBC 117 Tlumačovský les, RBC 118 Bělovský les, LBC Vinohrádek, LBC Vrážiska, LBC Amerika,

- Biokoridory: NRBK K 142, RBK 1584, RBK 1583, LBK 400086, LBK 200084,

- Interakční prvky: IP1 – IP45

- Další opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny:

### Zásady zpracování psz

Při zpracování tohoto plánu společných zařízení byly využity následující zásady 
a projekční přístupy:

- zachování a respektování širších územních vazeb mimo obvod pozemkové úpravy,

- využití multifunkčního efektu u každého společného zařízení,

- zachování hlavní funkce společného zařízení při snaze o zmírnění degradace krajiny,

- dodržení komplexnosti návrhu bez upřednostnění jednotlivého oborového pohledu,

- citlivá aplikace principu přiměřenosti a měřítka krajiny a minimalizování plošných nároků na společná zařízení,

- sestavení priorit a variantních řešení, která by respektovala průzkumy a rozbory,

- dodržení principu maximální publicity plánu a získání místní komunity.

Při zpracování části plánu týkající se vodohospodářských a půdoochranných záležitostí je třeba respektovat ustanovení § 16 vyhlášky č. 13/2014 Sb. Zároveň jsou upřednostněna opatření agrotechnická a organizační před technickými při řešení vodní eroze a je nutné vlastníky se zájmy ochrany půdy, vody a krajiny seznámit.

Při zpracování návrhu (konceptu) plánu společných zařízení bylo postupováno následovně:

- prostorová a funkční optimalizace všech návrhů při respektování priorit a strategických cílů včetně nutných variantních řešení,

- koordinace průniků a kolizních míst včetně křížení s inženýrskými sítěmi, identifikace kritických bodů,

- kategorizace společných zařízení z hlediska současného stavu, funkce a naléhavosti či významnosti,

- koordinace konceptu plánu s jinými programy a projekty, zvláště se zpracovatelem územního plánu,

- konzultace s příslušnými správními úřady, sborem zástupců vlastníků a zastupitelstvem obce.

Dle smlouvy o dílo bylo požadováno Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce, popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení byla vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území byl funkčně provázán na jednotlivá sousední k.ú. Součástí díla je i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území.

Připomínky místní samosprávy, sboru zástupců vlastníků pozemků, uživatelů pozemků a dotčených orgánů státní správy:

- zpřístupnění zemědělských pozemků, rekonstrukce a novostavba polních cest,

- protipovodňová ochrana obce a bezpečné odvedení extravilánových vod,

- ochrana zemědělské půdy před vodní erozí,

- návrh doprovodné zeleně podél vybraných cest a návrh a doplnění interakčních prvků do krajiny,

- Zajištění zpřístupnění zemědělských pozemků, vč. propojení sousedních katastrálních území,

- Zápisy z jednání jsou uloženy v dokladové části.

### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízení dotčených psz

- Při zpracování plánu byly zohledněny podmínky správních úřadů. Zástupcům dotčených orgánů statní správy byl PSZ představen na jednání konaném den 27.3.2018 na pozemkové úřadě v Kroměříži. PSZ byl rozeslán na konci června 2018 k vyjádření DOSS a správcům sítí technické a dopravní infrastruktury.

- Plán společných zařízení byl opakovaně projednáván se sborem zástupců vlastníků na jednáních 8.1., 16.1., 27.3.2018, jehož připomínky byly postupně zapracovávány. Na posledním jednání sboru zástupců dne 20.6.2018 byl členům sboru představen konečný návrh PSZ, kteří toto seznámení a souhlas stvrdili svým podpisem do mapy PSZ. Zápisy z jednání a ostatní doklady jsou přiloženy v dokladové části.

- Pro plán společných zařízení byla využita zejména aktualizovaná vyjádření k etapě 3.1.4 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Všechny další doklady jsou k dispozici v dokladové části předcházející etapy.

- Vyjádření k etapě 3.2.1. (plánu společných zařízení):

- Všechny dotčené orgány státní správy i dotčené správce sítí technické a dopravní infrastruktury obeslal zpracovatel s žádosti o vyjádření ke zpracovanému PSZ.

Vyjádření dotčených orgánů státní správy

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 9.7.2018,

- Dne 02.07.2018 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu žádost o vyjádření k akci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice“, etapě „Plán společných zařízení“. Žádost je doplněna o dokumentaci „G5 Hlavní výkres pracovní verze k 30.6.2018“, Technická zpráva (červen 2018).

- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „ZÚR ZK“) byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 23.10.2008. Aktualizace ZÚR ZK byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 05.10.2012.

- Dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou ZÚR ZK závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

- Pro katastrální území Kvasice vyplývá ze ZÚR ZK: veřejně prospěšné opatření (dále jen „VPO“):

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – nadregionální biokoridor 142-Chropyňský luh - Soutok, vymezeno jako VPO PU14,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biocentrum 117-Tlumačovský les, vymezeno jako VPO PU68,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biocentrum 118-Bělovský les, vymezeno jako VPO PU69,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biocentrum 344-Filena, vymezeno jako VPO PU95,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biokoridor 1583-Bělovský les – Pod Kulou, vymezeno jako VPO PU161,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biokoridor 1584-Tlumačovský les – Bělovský les, vymezeno jako VPO PU162,

  - plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální biokoridor 1585-Tlumačovský les - Hrabůvka, vymezeno jako VPO PU163.

- Pro katastrální území Kvasice vyplývá ze ZÚR ZK dále také územní speciálních zájmů, koridor územní rezervy pro záměr průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe a koridor pro splavnění řeky Moravy v úseku Otrokovice – Kroměříž.

- Výše uvedené záměry ze ZÚR ZK, které jsou vymezeny jako VPO a zasahují do řešeného obvodu pozemkových úprav, jsou zapracovány.

- Územní speciálních zájmů, koridor územní rezervy pro záměr průplavního spojení Dunaj - Odra – Labe doporučujeme v rámci předloženého plánu společných zařízení v Komplexních pozemkových úpravách na k.ú. Kvasice vyznačit také v grafické části.

- Do opatření obecné povahy ZÚR ZK je možno nahlédnout na internetových stránkách Zlínského kraje na adrese: http://www.kr-zlinsky.cz/vyhotoveni-zur-zk-zahrnujici-pravni-stav-ke-dni-05-10-2012-cl-1998.html.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, 22.8.2018,

- Městský úřad Kroměříž obdržel žádost o vyjádření k návrhu: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice, etapa 3.2.1 - Plán společných zařízení“.

- Návrh řeší hlavní cesty, vedlejší cesty, doplňkové cesty, protierozní opatření na ochranu ZPF, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v daném území.

- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí dává vyjádření k výše uvedenému návrhu z hlediska:

- Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.

- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“): Bez připomínek. Upozorňují, že na pozemcích p.č. 265/1 (pouze okrajová část parcely) a 266/1 je evidovaná stará skládka odpadů, místní název Vražisko. Tělesa starých zátěží by neměla být narušována a pozemky by neměly být využívány jako zemědělská půda.

- Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Vodoprávní úřad souhlasí s KPÚ v k.ú. Kvasice, požadují do technické zprávy i do mapového podkladu doplnit ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Kvasice, které se v dané lokalitě nachází. Doplnění požadují předložit k odsouhlasení.

- Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. n): Souhlasí s předloženým návrhem plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkových úprav v k. ú. Kvasice.

- Zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“): Orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje na následující skutečnosti:

  - u HPC 1 se nachází alej památných stromů "Jasanová alej za statkem" registrovaná v ÚSOP pod kódem 838, u této cesty je navrženo místo stávajících betonových panelů její vyasfaltování, což považují za velmi problematické vzhledem k vysokému riziku poškození kořenového systému dřevin a zhoršení podmínek na stanovišti,

  - u DC 48 je alej památných stromů "Lipová alej u hřiště" registrovaná v ÚSOP pod kódem 836, zde není navržen žádný zásah,

  - DC 30, DC 82 a DC 89 - navazují na silnici z Kvasic k Novému Dvoru lemovanou alejí památných stromů "Lipo-jírovcová alej k Novému Dvoru" zapsanou pod kódem 837 a není u nich navržen žádný zásah.

- V souladu s ochranou zájmů ochrany přírody a krajiny by měly být upřednostněny polní cesty s nezpevněných povrchem s možností zasakování srážkových vod před komunikacemi s tmavým nepropustným povrchem (asfalt).

- Apelují na to, aby kolem všech polních cest byla doplněna stávající či navržena nová výsadba liniové zeleně v co nejvyšší možné míře pro podporu biodiverzity, omezení eroze zemědělské půdy atd.

- Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice, etapa 3.2.1 bez připomínek. Navržené polní cesty jsou v souladu s ČSN 73 6109.

- Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

- V katastrálním území Kvasíce jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP ČR) evidovány tyto nemovité kulturní památky:

  - kostel Nanebevzetí P. Marie,

  - kostel Nanebevzetí P Marie, Horní,

  - kaple P. Marie Bolestné,

  - kaple P. Marie Pomocné, Mariánov,

  - socha sv. Jana Nepomuckého,

  - fara č. p. 17,

  - měšťanský dům č.p. 18,

  - zámek se zámeckým parkem,

- Další údaje týkající se kulturních památek v ÚSKP ČR sděluje Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Kroměříži, Riegrovo nám. č. 3228/22, Kroměříž.

- Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“): Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče sděluje následující:

- Obec Kvasice má vydaný Územní plán Kvasice s účinností 11.10.2014. V současné době se projednává Změna č. 1 Územního plánu Kvasice. Městský úřad Kroměříž, oddělení územního plánování a státní památkové péče z územně plánovacího hlediska požaduje, aby komplexní pozemková úprava byla zpracována v souladu s výše uvedenými územně plánovacími dokumentacemi. Pokud to nebude možné, je nutné zdůvodnit navržené řešení a zakreslit ho v samostatném koordinačním výkrese. V koordinačním výkrese bude znázorněno, v jakých plochách s rozdílným způsobem využití dochází při zpracování komplexní pozemkové úpravy ke změnám oproti platné územně plánovací dokumentaci. Jedná se zejména o komunikace, protierozní opatření prvky ÚSES, případně o umístění dalších společných zařízení.

- Dále upozorňují, že je nutno respektovat Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, 3.7.2018

- Na základě žádosti, týkající se vyjádření k plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kvasice (návrh dopravního systému hlavních polních cest, vedlejších polních cest a doplňkových polních cest pro zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků v rámci řešené lokality), Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel, dále § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, v předmětné věci vydává následující stanovisko.

- K návrhu dopravního systému polních cest v rozsahu dle předložené dokumentace (hlavní polní cesty HC1, HC4, HC9, HC11, HC12a, HC12b, HC13, HC15, HC16, HC29, HC95 a HC96 o celkové délce 6,318 km, vedlejší polní cesty VC2, VC5, VC6a, VC6b, VC8, VC14, VC17, VC20, VC28, VC34 a VC94 o celkové délce 8,647  km, doplňkové polní cesty DC3, DC7, DC10, DC18, DC19, DC21, DC22a, DC22b, DC23 - DC27, DC30 - DC32, DC35 - DC93 a DC 97 o celkové délce 36,602 km) tvořícího součást společných zařízení pro zajištění dopravní dostupnosti výše uvedených pozemků dopravní inspektorát nemá námitek.

- Hlavní polní cesty jsou navrženy v kategorii P4,5/30, vedlejší polní cesty jsou navrženy v kategorii P4,5/20, doplňkové polní cesty jsou navrženy v kategorii P3,0/20. Zpevnění povrchu řešených polních cest je navrženo asfaltobetonem, štěrkem nebo hutněným kamenivem, případně travnatým krytem.

- V místech napojení hlavních, vedlejších a doplňkových cest na silnice č. II/367, III/36740, III/36741, III/36742, III/36744 a na místní komunikace obce budou dodrženy rozhledové poměry pro rozhodnutí najetí na komunikaci a pro zastavení vozidla uživatelem komunikace dle ČSN 73 6110, 73 6101 a 73 6102 v platném znění pro příslušnou návrhovou rychlost na komunikaci. Stavebně technické uspořádání hospodářských sjezdů bude provedeno dle podmínek stanovených uvedených v ust. § 12 VMDS ČR č. 104/1997 Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona č. 13/1997 Sb. s odkazem na zmíněnou ČSN 73 6110, 73 6101 a 73 6102. V místech napojení řešených polních cest na dotčen komunikace dále doporučují osazení směrových sloupů Z11g červené barvy dle podmínek stanovených technickými podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

- Projektová dokumentace, zpracovaná odborným pracovištěm ke konkrétní stavbě nebo stavebnímu objektu, bude předložena zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření v rámci příslušného stavebního řízení.

Povodí Moravy, s. p., 27.8.2018,

- V předmětné lokalitě se nachází vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p., které jsou dotčeny opatřeními v rámci PSZ:

- Významné vodní toky: Morava (IDVT 10100003), Panenský potok (IDVT 101194590).

- Drobné vodní toky: Novodvorský potok (IDVT 10187996), Mojena (IDVT 10205863), Kamenecký potok (IDVT 10193861), bezejmenné vodní toky (IDVT 10191084, IDVT 10202041, IDVT 10441418, IDVT 10202342).

- V území se nachází i hráze (DHM 230442, DHM 230426). Přímým správcem vodních toků a vodního díla je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín. Stavba se nachází v záplavovém území.

- Útvary povrchových vod: Panenský potok od pramene po ústí do toku Morava (ID VÚ: MOV_1150) a Morava od toku Haná po tok Dřevnice (ID VÚ: MOV_1170).

- Vyjádření správce povodí, správce vodních toků a vodního díla

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodních toků následující stanovisko:

- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládají že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasí s uvedeným záměrem za podmínek:

  - Nesouhlasí s umístěním polních cest DC93 a DC50 a požadují jejich vyjmutí z plánu společných zařízení z důvodu umístění na protipovodňové hrázi VVT Morava.

  - Polní cesta DC43 bude ukončena před začátkem protipovodňové hráze.

  - Polní cestu DC31 je nutno umístit min. 3,0 m od břehové hrany VVT Morava.

  - Požadují, aby PSZ respektovaly koryta vodních toků a pásma od břehové hrany (6 m u DVT, 8 m u VVT) k umožnění přístupu a výkonu správy vodního toku (dle § 49 vodního zákona). V této vzdálenosti od břehové hrany nebudou bez projednání se správcem toku prováděny výsadby porostů a nebudou zde umísťovány žádné stavby včetně liniových podzemních i nadzemních vedení. Polní cesty podél drobných vodních toků je nutno umístit min. 1,0 m od břehové hrany dotčených vodních toků.

  - Ve vzdálenosti min. 5 m (ideálně 10 m) od vzdušní paty hrází nesmí být vysázeny dřeviny ani lokalizována biocentra z důvodu spolehlivosti ochranných hrází. Pozemky podél ochranných hrází v pásmu podél vzdušní i návodní paty hráze (široký min. 5 m, ideálně 10 m), které jsou v lesním půdním fondu, z něj budou vyňaty.

  - Propustky a mosty pod navrženými cestami a odvodňovací zařízení je třeba navrhnout na základě objektivních podkladů, tzn. dle hydrologických dat ČHMÚ na příslušném vodním toku v uvažované lokalitě a odpovídajícího výpočtu kapacity a dimenzí objektů. Tyto objekty budou navrženy odborně způsobilou osobou dle normy ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.

  - Požadují odvádění dešťových vod v maximální možné míře do vsaku a ne přímé odvádění do vodních toků.

  - Projektovou dokumentaci jednotlivých objektů PSZ, kterými dojde k dotčení našich zájmů, požadují předložit k vyjádření.

  - Schválený návrh KoPÚ požadují vložit do LPIS.

  - Přímý správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín, Ing. Jaroslav Foukal, tel.: 577105973, foukal@pmo.cz) bude i nadále přítomen při dalším projednávání KoPÚ.

  - Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

  - Požadují, aby pozemky pod celým tělesem ochranných hrází byly ve vlastnictví státu ČR, ke kterým má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. (zejména vypořádat vlastnictví pozemků pod pravobřežní ochrannou hrází Panenského potoka).

Doporučují:

- Upravit celkový návrh plánu společných zařízení na základě svolaného pracovního jednání.

- Zpevněnou polní cestu vedenou podél vzdušní paty hrází v polní a lesní trati.

- Zvážit možnost zvýšení ochrany zastavěných ploch na Q100.

- Provést přeložku zemní hráze v linii mezi biocentrem a poli v případě, že je zájem mít biocentrum v blízkosti levého břehu Moravy v polní trati. Alternativou, avšak s nejistým výsledkem, je zrušení ochranné hráze bez její náhrady.

Upozorňují:

- V kapitole 1.4.1. je chybně uveden správce DVT Dolní Kotojedka. Tok je ve správě Lesů ČR, s.p.

- Přirozený vodní tok se může vyvíjet, tzn. může měnit směr, podélný sklon a příčný profil (viz § 44, odst. 2 Vodního zákona).

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

- Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

- Pokud budou objekty PSZ realizovány na pozemcích státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., je pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572 552 716).

- Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

  - popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,

  - stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),

  - rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),

  - co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,

  - předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),

  - snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,

  - investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,

  - doložení tohoto vyjádření.

- Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

DI PČR Kroměříž., 20.9.2018,

- Souhlasí s napojením řešeních polních cest na dotčené komunikace v rozsahu dle projektové dokumentace.

- V místech napojení sjezdů na komunikace budou zajištěny navržené rozhledové poměry pro najetí na komunikaci a pro zastavení vozidla uživatelem komunikace

- U silnice č. III/36741 v místě napojení polní cesty HC15 a VC20a je navrženo osazení trvalé místní úpravy dopravního značení v rozsahu DZA22+E13 text „Výjezd zemědělské techniky“ +IP5 – 70 km/h. Toto značení bude osazeno v souladu s technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

- Z důvodu omezení rozhledu vlevo v místě napojení polní cesty DC25 na silnici č. III/36744 v obci Nová Dědina stávající zástavbou bude nutno umístit označení obce na okraj zástavby z důvodu úpravy návrhové rychlosti na komunikaci na 50 km/h a zlepšení podmínek při najíždění vozidel na komunikaci.

- V místech napojení řešených polních cest na dotčené komunikace budou osazeny směrové sloupky Z11g červené barvy dle technických podmínek uvedených výše.

Vyjádření správců sítí, technické  dopravní infrastruktury

České Radiokomunikace a.s., 9.7.2018,

- sdělují, že v řešeném území prochází paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě v jejich správě (viz přehledná situace).

- Obecně platí, že koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen.

- řešeným územím neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých radiokomunikací, a.s.

- dále uvádí podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s. (viz dokladová část).

MERO ČR, a.s., 3.7.2018,

- sdělují, že v řešeném území se nenachází žádné zařízení v jejich vlastnictví a správě.

Českomoravský štěrk, a.s., 15.7.2018,

- sdělují, že v obvodu KoPÚ se nachází chráněné ložiskové území Kvasice II (ev. č. 011800), které bylo stanoveno pro výhradní ložisko štěrkopísků a písků na základě Rozhodnutí Obvodního Báňského úřadu v Brně dne 28.3.1991, č.j.: 129/90-III.vyř. Kopii tohoto rozhodnutí, kde je uveden i plošný rozsah a souřadnice chráněného ložiskového území (CHLÚ) posílají v příloze.

- Využívání pozemků v CHLÚ je omezeno, a to zejména pokud jde o způsob zřizování staveb nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska, při provádění KoPÚ je žádoucí k omezením přihlédnout.

- Současně sdělují, že jejich společnost vlastní či spoluvlastní cca 10 ha zemědělských pozemků v k.ú. Kvasice, které jsou situovány v rámci CHLÚ.

- Tímto žádají i s ohledem na některá ustanovení horního zákona týkající se hospodárného využití výhradních ložisek nerostů, pokud to bude možné, o sloučení námi vlastněných pozemků do jednoho celku a to tak, aby se pozemky nacházely v JV části stanoveného CHLÚ Kvasice II.

## Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

### Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

V komplexních pozemkových úpravách se ke zpřístupnění pozemků používají zejména stávající nebo navržené polní cesty, příp. stávající sjezdy ze silnic, které se ale zpravidla využívají k napojení stávajících nebo navržených polních cest. Ke zpřístupnění pozemků je možno využít i místní komunikace.

Kategorie cest vymezuje ČSN 73 6109 – Projektování polních cest. O zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční úřad, ale určení kategorie cest je věcí pozemkové úpravy. Rozhodujícími kritérii pro určení hierarchie polních cest v rámci sítě je jejich svozná plocha a spojovací funkce mezi sídly v území. Tomuto významu by pak měly odpovídat i parametry vozovky.

Navržená síť doplňkových cest bude upravena dle potřeby ve fázi návrhu nového uspořádání pozemků dle skutečné potřeby zpřístupnění. Doplňkové cesty jsou navrhovány jako nezpevněné, zatravněné.

Pro všechny hlavní a vedlejší polní cesty v Plánu společných zařízení je navrhovaným budoucím vlastníkem obec nebo stát. V této etapě je obec navržena i jako vlastník všech doplňkových cest, změna může nastat ve fázi návrhu nového uspořádání pozemků při upřesnění potřeby státní a obecní půdy.

Při návrhu cestní sítě byly respektovány požadavky obce, sboru zástupců i dotčených orgánů státní správy.

### Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání

Ve smyslu ČSN 73 6109 jsou cesty kategorizovány:

Hlavní polní cesty

Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny na místní komunikace nebo na silnice II. a III. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Plní i funkci protierozního a interakčního prvku. Hlavní polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové s výhybnami P 4,5/30 (pokud není uvedeno jinak).

Vedlejší polní cesty

Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků a jsou napojeny na hlavní polní cesty, mohou být napojeny i na místní komunikace nebo silnice III. třídy. Plní i funkci protierozního a interakčního prvku. Vedlejší polní cesty jsou vždy jednopruhové, zpravidla P 4,5/20, zpevněné, v odůvodněných případech nezpevněné, výhybny jsou doporučené. U vedlejších polních cest je možná i kolejová úprava.

Doplňkové („letní/sezónní“) polní cesty

Doplňkové polní cesty zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci půdních bloků nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky, ale mohou být i hranicemi druhu pozemku. Jsou vždy jednopruhové, zpravidla š. 3,5 m, s výhybnami, obratiště se neuvažují, navrhují se zatravněné bez podélného a příčného odvodnění.

V prostoru sportovního areálu u soutoku Moravy a Kotojedky, jsou cesty, které neslouží zemědělské výrobě a mají živičný povrch v celé trase nebo jen na části. Tyto cesty jsou vedeny jako cesty doplňkové (DC44 až DC49) z důvodu jejich oparcelování a zanesení reálně do map.

Síť doplňkových cest bude dále upravena, případně i doplněna v návrhu nového uspořádání pozemků tak, aby byly zpřístupněny všechny vlastnické pozemky. Cestní síť doplňkových polních cest bude navržena na základě scelení pozemků, míru scelení nelze v současné době nijak předvídat. Pokud je blok orné půdy užíván jedním uživatelem, tak se tyto cesty zpravidla nevytyčují ani nerealizují, ale užívají se v rámci okolních pozemků. V případě, že vlastník některého z pozemků, jež zpřístupňují, se rozhodne svůj pozemek užívat samostatně, je možné pozemek cesty vytyčit, a tím se zajistí přístup na jeho pozemky.

Odvodnění cest

Pokud to konfigurace terénu umožňuje, jsou cesty navrhovány v rovině s terénem bez příkopu a s takovým příčným spádem, aby případná přitékající voda volně přetekla přes vozovku. Tím nedochází k nežádoucímu soustřeďování vody podél cesty a odpadá problém s její likvidací. Také se snižují náklady na její realizaci, odpadá realizace dalších navazujících opatření (propustky, příkopy) a zlepšuje se vodní režim krajiny, protože nedochází ke zbytečně zrychlenému odtoku dešťových srážek. Komunikace se navrhují zpravidla s příčným sklonem 2,5-3 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je také příčným sklonem min. 3 % směrem do okolních pozemků. Krajnice se navrhují se sklonem v rozmezí 6-8 %.

Z hlediska odvodnění se vždy řeší odvodnění pláně a odvodnění povrchu vozovky.

Vegetační doprovod

Zpravidla se navrhuje po jižní nebo západní straně cesty, aby tato cesta byla budoucí alejí stíněna a aby bylo minimalizováno zastínění zemědělské půdy. Z hlediska druhové skladby jsou navrhovány zejména domácí listnaté dřeviny.

Základní parametry prostorového uspořádání hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest

Hlavní cesty:

HC1

Návrh opatření: stávající panelová cesta navržená k rekonstrukci.

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Hlavní polní cesta vede se napojuje na silnici II/367 (v tomto místě se z ní nevjíždí zpět na silnici, k tomu slouží cesta HC4). Cesta vede rovinatým územím k řece Moravě a je lemovaná alejí památných stromů. Cesta je panelová, v relativně dobrém stavu, ale do budoucna je nutno uvažovat s rekonstrukcí. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30 (ale kategorii mohou ovlivňovat památné stromy), jednopruhová, obousměrná, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu.

Na připojení polní cesty HC1 na silnici II/367 nebyly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,865 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: panelová – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: stávající oboustranná alej památných stromů; charakter zeleně umožňuje místně přístup na sousední pozemky či napojení dalších cest

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/367 (jen sjíždění ze silnice)

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN – souběh v km 0,800-0,830, plynovod VTL v km 0,280

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty

DTR: nebyla vyhotovena

HC4

Návrh opatření: stávající proštěrkovaná cesta navržená na zpevnění a asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Hlinska

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici II/367 a vede podél sadu a napojuje se na HC1. Cesta vede rovinatým územím, částečně proštěrkovaná, v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, s jednou výhybnou, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu.

Na připojení polní cesty HC4 na silnici II/367 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,224 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: proštěrkovaná – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: cesta vede kolem stávající zeleně a sadu, nove ozelenění není uvažováno

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/367

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: plynovod VTL v km 0,220

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce cesty

DTR: byla vyhotovena

HC9

Návrh opatření: stávající proštěrkovaná cesta navržená na zpevnění a asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Malé Vražisko

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici II/367 a vede kolem zahrádek až k přítoku Panenského potoka, stáčí se podél něj a vede až na katastrální hranici, kde končí na propustku P6.

Cesta vede rovinatým územím pod kopcem Vražisko, je částečně proštěrkovaná, v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, s jednou výhybnou, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Cesta je navržena s příkopem, který odvádí neškodně vodu z lokality nad cestou do recipientu. Na připojení polní cesty HC9 na silnici II/367 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,572 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,60 %.

Popis konstrukce: proštěrkovaná – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon do příkopu, pláň – příkop

Popis vegetačního doprovodu: cesta vede kolem stávajících zahrádek, nove ozelenění není uvažováno

Doplňková funkce: cestní příkop zajišťuje funkci protierozní i vodohospodářskou

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici II/367

Popis objektů: jsou navrženy: hospodářský sjezd HS1 v km 0,036, který umožňuje přístup na velký pozemek, propustek P32 v km 0,235, který umožňuje napojení cesty DC55, propustek P15 v km 0,505, který provádí vodu pod cestou HC9 do recipientu

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,520, plynovod VTL v km 0,290

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

HC11

Návrh opatření: stávající proštěrkovaná cesta navržená na zpevnění a asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: U hrnčířských dolů

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na asfaltovou MK, vede souběžně s Panenským potokem a napojuje se na křižovatku panelové cesty a asfaltové MK. Cesta vede rovinatým územím, je částečně proštěrkovaná, v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, s jednou výhybnou, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu.

Délka cesty: 0,637 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,80 %.

Popis konstrukce: proštěrkovaná – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: podél cesty je stávající oboustranná alej ovocných stromů, s ohledem na výstavbu cesty a stav aleje je vhodné počítat s jejím případným doplněním

Doplňková funkce: cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na MK

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,130 a 0,205, plynovod VTL v km 0,630, sdělovací kabel podzemní – souběh v km 0,000-0,637

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

HC12a

Návrh opatření: stávající panelová cesta navržená na zpevnění s asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Pod Cihelnou

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici III/36741 vede k Panenskému potoku, který překonává pomocí mostku M6 (navrženého na rekonstrukci) a pokračuje dále cca 255 m jako cesta HC12b až na katastrální hranici a pak vede až k silnici II/367 (už v jiném k.ú.). Cesta vede rovinatým územím, a je v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty HC4 na silnici II/367 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,901 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,80 %.

Popis konstrukce: panelová – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: podél cesty je doplněna jednostranná alej ovocných stromů

Doplňková funkce: cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36741

Popis objektů: most M6 v km 0,901 – rekonstrukce

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,050 a 0,260 a VVN v km 0,880, sdělovací kabel podzemní v km 0,010

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: nebyla vyhotovena

HC12b

Návrh opatření: stávající panelová cesta navržená na zpevnění s asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Sádek nad vinohradem

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici II/367 mimo katastrální území obce Kvasice, vede k Panenskému potoku, který překonává pomocí mostku M6 (navrženého na rekonstrukci) a pokračuje až po napojení na silnici III/36741 s označením HC12a. Cesta vede rovinatým územím, a je v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu.

Délka cesty: 0,255 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,70 %.

Popis konstrukce: panelová – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: podél cesty je doplněna jednostranná alej ovocných stromů

Doplňková funkce: cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: most M6 v km  0,000 – rekonstrukce

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,030, sdělovací kabel podzemní v km 0,140

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: nebyla vyhotovena

HC13

Návrh opatření: stávající asfaltová cesta, bez návrhu

Umístění cesty: Sádek nad vinohradem

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na křižovatku cest HC11 a HC12b a vede k zastavěnému území Chlum. Cesta vede rovinatým územím, je v dobrém stavu.

Délka cesty: 0,383 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,80 %.

Popis konstrukce: asfaltová– stávající

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu

Popis vegetačního doprovodu: podél cesty je stávající oboustranná alej ovocných stromů

Doplňková funkce: cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní - souběh v km 0,000-0,383

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

HC15

Návrh opatření: stávající panelová cesta navržená na zpevnění s asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Díly

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje za zastavěnou částí obce na silnici III/36741 vede k areálu zemědělského podniku. Cesta vede rovinatým územím, a je v relativně dobrém stavu. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová s jednou výhybnou, obousměrná, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty HC15 na silnici III/36741 nebyly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín. Stávající poměry jsou vyhovující.

Délka cesty: 0,404 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,15 %.

Popis konstrukce: panelová – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: cesta vede kolem zahrádek, doprovodná zeleň nebyla navržena

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36741

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN 0,260, plynovod VVTL v km 0,070 a 0,200, vodovod v km 0,010

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: nebyla vyhotovena

HC16

Návrh opatření: stávající vyježděná cesta navržená na zpevnění asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Díly

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici III/36741 a vede vedle vzdušného vedení VN přes lokalitu Díly a napojuje se na místní komunikaci v zastavěné části na ulici Krajina.

Cesta vede kopcovitým územím. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, s jednou výhybnou, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Cesta je navržena s příkopem, který odvádí neškodně vodu z lokality nad cestou dvěma směry. Na připojení polní cesty HC16 na silnici III/36741 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,648 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 7,75 %.

Popis konstrukce: vyježděná – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon do příkopu, pláň – příkop

Popis vegetačního doprovodu: nove ozelenění není uvažováno

Doplňková funkce: cestní příkop zajišťuje funkci protierozní i vodohospodářskou, cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici III/36741

Popis objektů: před napojením na silnici je navržen žlab Z3 v km 0,000 a před napojením na MK je navržen žlab Z4 v km 0,648, pro převedení vod pod silnicí je navržen propustek P16 (mimo cestu), při křížení cestního příkopu s cestou je navržen propustek P17 v km 0,042, pro napojení cesty DC69 je navržen propustek P18 v km 0,075, pro křížení cesty s příkopem PRI1 je navržen propustek P19 v km 0,587.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN – souběh v km 0,000-0,526, křížení v km 0,526, plynovod VVTL v km 0,040, vodovod v km 0,015

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

HC29

Návrh opatření: stávající vyježděná cesta navržená na zpevnění asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Kalvárie, Čtvrtky

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici III/36744 a vede kopcovitým terénem kolem vysílače mobilního operátora, provází přes stávající mez a využívá trasy stávající cesty (v RSS označená jak C33), zatáčí kolem silnice III/36740 a napojuje se na ni kvůli rozhledovým poměrům až naproti ČOV. Cesta je navržena jako zpevněná P 4,5/30, jednopruhová, obousměrná, s třemi výhybnami, asfaltová, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Cesta je cca od km 0,300 navržena s příkopem, který odvádí neškodně vodu z lokality nad cestou do stávajícího silničního příkopu a dále pak do řeky Moravy. Na připojení polní cesty HC29 na silnici III/36744 a III/36740 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,911 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 7,65 %.

Popis konstrukce: vyježděná – stávající, asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon, částečně do příkopu, pláň – drenáž, příkop

Popis vegetačního doprovodu: částečně stávající zeleň, nove ozelenění není uvažováno

Doplňková funkce: cestní příkop zajišťuje funkci protierozní i vodohospodářskou, cesta by do budoucna měla mít i funkci obchvatu obce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: napojení na silnici III/36740 a III/36744

Popis objektů: před napojením na silnici III/36744 je navržen žlab Z1 v km 0,007 a před napojením na silnici III/36740 je navržen žlab Z11 v km 0,896, dál jsou navrženy dva hospodářské sjezdy HS3 v km 0,517 a HS4 v km 0,595, které umožňují sjíždění na doplňkové cesty souběžné s HC29 přes cestní příkop CP29 v km 0,315-0,765, s cestou HC29 funkčně souvisí i navržený propustek P24 v km 0,755, který umožňuje napojení DC91 přes příkop PRI29a.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,385, 2x sdělovací kabel podzemní v km 0,000 a v km 0,895

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

HC95

Návrh opatření: nově navržená cesta na zpevnění asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Díly

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje cestu HC16 a vede po okraji zóny budoucí zástavby, kde se na ni napojí plánovaná cesta v této zóně.

Délka cesty: 0,114 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 5,35 %.

Popis konstrukce: asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon, částečně do příkopu, pláň – drenáž, příkop

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

HC96

Návrh opatření: nově navržená cesta na zpevnění asfaltovým povrchem.

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Hlavní polní cesta se napojuje na silnici III/36744 a vede po okraji příkopu PRI2b a napojuje se na plánovanou MK v zóně budoucí zástavby. Na připojení polní cesty HC96 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,121 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,50 %.

Popis konstrukce: asfaltová – navržená.

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon, do příkopu, pláň – příkop

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: před napojením na silnici je v km  0,001 navržen žlab Z15

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,040

Předpokládané stavební práce: novostavba cesty

DTR: byla vyhotovena

Vedlejší cesty:

VC2

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na HC1 a jako její pokračování vede k lesnímu komplexu kde se napojuje na lesní cestu. Jedná se o stávající vyježděnou cestu navrženou na zpevnění, s prašným povrchem. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná se třemi výhybnami, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků, k odvodnění bude využita drenáž. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně, je zde stávající zeleň IP14.

Délka cesty: 1,3 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: není

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: nebyla vyhotovena

VC5

Návrh opatření: stávající polní cesta, částečně asfaltová, částečně travnatá, bez návrhu

Umístění cesty: Hlinska

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje stávajícím sjezdem na silnici II/367 vede podél toku řeky Moravy a končí na katastrální hranici s k.ú. Hulín, kde pokračuje dále. Jedná se o stávající cestu, která má od napojení na silnici cca 230 m asfaltový povrch a dále je vyježděná se zatravněním. Stávají stav je doplněn o tři výhybny.

Délka cesty: 1,223 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,00 %.

Popis konstrukce: stávající, bez návrhu

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: stávající na silnici II/367

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,060, vzdušné vedení VVN v km 0,950 a v km 1,000

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

VC6a

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Rubanice

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na přes most M5 na stávající cestu VC6b, vede kolem Panenského Potoka a jeho přítoku až na katastrální hranici, kde se za obvodem KoPÚ napojuje na cesty ve vedlejším k.ú. napojuje na stávající cesty a také za propustkem P6 na cestu HC9. Jedná se o stávající vyježděnou cestu navrženou na zpevnění, s prašným povrchem. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná se jednou výhybnou, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem k potoku, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do potoka, k odvodnění bude využita drenáž. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně.

Délka cesty: 0,585 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu (do potoka), pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: stávající most M5 v km 0,000, stávající propustek P6 (mimo obvod KoPÚ) v km 0,585

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,540, vodovod v km 0,035

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: byla vyhotovena

VC6b

Návrh opatření: stávající polní asfaltová cesta

Umístění cesty: Rubanice

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici II/367 a zpřístupňuje areál sportovního hřiště s restaurací. Za mostem M5 se napojuje na další polní cesty. Jedná se o stávající asfaltovou cestu v dobrém stavu. Na připojení polní cesty VC6b na silnici II/367 nebyly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín. Stávající poměry jsou vyhovující.

Délka cesty: 0,063 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: - - -

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu (do potoka), pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice II/367

Popis objektů: stávající most M5 v km 0,063

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,063, vodovod v km 0,040, plynovod STL a VTL, podzemní sdělovací kabel v km 0,020

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

VC8

Návrh opatření: stávající polní asfaltová cesta

Umístění cesty: Za zádvoří

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici II/367 vede mezi RS plny a zástavbou na jejímž konci se na ni napojuje doplňková cesta DC54. Jedná se o stávající asfaltovou cestu v dobrém stavu. Na připojení polní cesty HC1 na silnici II/367 nebyly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín. Stávající poměry jsou vyhovující.

Délka cesty: 0,100 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: - - -

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice II/367

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,095, vodovod v km 0,015, plynovod STL a VTL v km 0,015

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

VC14

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Pod Chlumem

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici III/36742 a vede podél katastrální hranice do zastavěné části Chlum, kde sa napojuje na stávající cestu HC13. Jedná se o stávající vyježděnou cestu navrženou na zpevnění, s prašným povrchem, při napojení na silnici bude 20 m zpevněno asfaltem a také při napojení na HC13 bude 46 m zpevněno asfaltem. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná se třemi výhybnami, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 %, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 %, k odvodnění bude využita drenáž. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Trasa cesty respektuje stávající vyježděnou cestu a tím se částečně dostává mimo řešené území, za katastrální hranici. S ohledem na stav terénu, bylo dohodnuto se sborem i s pozemkovým úřadem, že se při návrhu bude respektovat logický stav terénu a cesta tedy bude navržena částečně do vedlejšího k.ú., s tím, že její realizace bude podléhat dořešení ve vedlejším k.ú. !!

Na připojení polní cesty VC14 na silnici III/36742 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 1,031 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,65 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: podél cesty je stávající zeleň

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36742

Popis objektů: před napojením na silnici III/36742 je navržen žlab Z2 v km 0,332 a dva stávající propustky P7 v km 0,440 a P13 v km 0,779. Za každým propustkem je uvažováno s objektem pro utlumení energie vytékající vody z propustku.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,346 a 0,438, vodovod v km 0,031

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty

DTR: byla vyhotovena

VC17

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Jabloní

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici III/36741 vede v trase stávající cesty stáčí se k zastavěné části obce a napojuje se na místní komunikaci v na konci ulice Krajina. Jedná se o stávající vyježděnou cestu, v části trasy proštěrkovanou, navrženou na zpevnění. Část trasy, od silnice III/36741 až těsně za propustek P9 bude s asfaltovým povrchem, zbytek trasy bude s prašným povrchem. Při napojení na MK bude cca 100 m zpevněno asfaltem, cesta v tomto úseku bude díky terénu a stanovenému obvodu zúžena a opatřena obrubníky, bez krajnic. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná se čtyřmi výhybnami, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. cesta je navržena s příkopem, který odvádí neškodně vodu z lokality nad cestou dvěma směry. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 % směrem do příkopu, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do příkopu. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty VC17 na silnici III/36741 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 1,115 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4,40 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK, část trasy asfalt s obrubníky

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon do příkopu, pláň – do příkopu

Popis vegetačního doprovodu: na části trasy je stávající jednostranná alej, která se navrhuje doplnit po celé délce cesty

Doplňková funkce: cestní příkop zajišťuje funkci protierozní i vodohospodářskou

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36741, MK

Popis objektů: před napojením na silnici je v km 0,005 navržen žlab Z5 a před napojením na MK je navržen žlab Z6 v km 1,118, pro převedení vod pod silnicí jsou zde stávající propustky P1 v km 0,000 a P2 v km 0,000, které jsou v dobrém stavu, pro převedení příkopu na druhou stranu cesty je v km 0,288 navržen propustek P8, pro napojení cesty DC97 je v km 0,560 navržen propustek P9, pro křížení cesty s příkopem PRI1 je v km 0,970 navržen propustek P20.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: plynovod VVTL v km 0,062, vodovod v km 0,022

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: byla vyhotovena

VC20

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Březí, Zákopčí, Zadní Nivy, Zátihelnice

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici III/36744 vede v trase stávající cesty až k zastavěné lokalitě Cihelna, kde se napojuje na silnici III/36741. Jedná se o stávající vyježděnou cestu, v části trasy proštěrkovanou, navrženou na zpevnění, s prašným povrchem.

Při napojení na silnici III/36744 bude cca 150m zpevněno asfaltem (po polní hnojiště) a také při napojení na III/36741 bude zpevněno asfaltem 20m. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná se sedmi výhybnami, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 %, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % do drenáže. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty VC20 na silnici III/36741 a III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 2,440 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,10 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: je navržena jednostranná alej podél celé cesty

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36741, silnice III/36744

Popis objektů: před napojením silnice III/36741 je v km 0,008 navržen žlab Z8 a před napojením silnice III/36744 v km 2,444 je navržen žlab Z9.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: plynovod VVTL v km 2,065

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: byla vyhotovena

VC28

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Na Panské, Skřatovy

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici III/36744 vede v trase stávající cesty až k lesnímu komplexu Bělovský les, který tvoří katastrální hranici. Cesta se napojuje na lesní cestu. Jedná se o stávající vyježděnou cestu, v části trasy proštěrkovanou, navrženou na zpevnění, s prašným povrchem. Při napojení na silnici III/36744 bude 20 m zpevněno asfaltem. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná s jednou výhybnou, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 %, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % do drenáže. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty VC28 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,426 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 3,00 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: stávající jednostranná zeleň – porostlá mez

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: byla vyhotovena

VC34

Návrh opatření: stávající polní cesta navržená na zpevnění

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Vedlejší polní cesta se napojuje na silnici III/36740 hned za zastavěnou částí obce, vede k řece Moravě a končí u místní pálenice. Jedná se o stávající proštěrkovanou cestu, navrženou na zpevnění, s prašným povrchem. Při napojení na silnici III/36740 bude 20 m zpevněno asfaltem. Cesta je navržena jako zpevněná, kategorie P 4,5/20, jednopruhová, obousměrná, bez výhybny, štěrková či MZK, o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,5 m. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 2,5 %, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % do drenáže. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Na připojení polní cesty VC28 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,124 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,50 %.

Popis konstrukce: zpevnění štěrkem či MZK

Popis odvodnění: povrch – příčný sklon bez příkopu, pláň – drenáž

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36740

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,057, kanalizace v km 0,044

Předpokládané stavební práce: novostavba štěrkové cesty.

DTR: nebyla vyhotovena

VC94

Návrh opatření: stávající asfaltová cesta

Umístění cesty: Mlýnská zahrada

Popis cesty: stávající asfaltová cesta mezi zastavěnou částí a řekou Morava. Požadavek je pouze na její oparcelování, podle zaměření.

Délka cesty: 0,235 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,30 %.

Popis konstrukce: - - -

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: MK

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,040, kanalizace v km 0,010, STL plynovod v km 0,040, vzdušné vedení VN v km 0,040

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

Doplňkové cesty:

DC3

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků, kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami

Délka cesty: 1,144 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: polní, vyježděná, zatravněná

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: není

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: není

Předpokládané stavební práce: - - -.

DTR: nebyla vyhotovena

DC7

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Rubanice

Popis cesty: Doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků, kategorie P 3/20, s jednou výhybnou

Délka cesty: 0,588 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: polní, vyježděná, zatravněná

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: není navržen

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: není

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,545, vodovod v km 0,017

Předpokládané stavební práce: - - -.

DTR: nebyla vyhotovena

DC10

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Vražisko

Popis cesty: Doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků v LBC Vražiska, kategorie P 3/20. polní cesta se napojuje nevhodně na silnici II/367, proto tento nájezd není v PSZ řešen a cesta se zde uvažuje jako slepá. Cesta vede podél katastrální hranice ve stávajícím LBC a končí na katastrální hranici, kde pokračuje až po napojení na stávající panelovou cestu.

Délka cesty: 1,978 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 7,50 %.

Popis konstrukce: polní, vyježděná, zatravněná

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: není

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní v km 0,510

Předpokládané stavební práce: - - -.

DTR: nebyla vyhotovena

DC18

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Jamy

Popis cesty: Doplňková polní cesta stávající, pro zpřístupnění pozemků a zahrádek, kategorie P 3/20. Polní cesta se napojuje na silnici III/36744 a vede do zastavěné časti, kde se napojuje na cestu VC17.

Délka cesty: 0,496 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 13,15%.

Popis konstrukce: polní, vyježděná, zatravněná

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň, zahrádky

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,007

Předpokládané stavební práce: zpevnění bezprašně 20 m při napojení na silnici III/36744

DTR: byla vyhotovena na přípojné místo

DC19

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Jamy

Popis cesty: Doplňková polní cesta stávající, pro zpřístupnění pozemků a zahrádek, kategorie P 3/20. Polní cesta se napojuje na MK na ulici Krajina. Cesta je doplněna o žlab Z7, který odvádí vodu z komunikace do příkopu PRI2.

Délka cesty: 0,414 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 16,10 %.

Popis konstrukce: polní, vyježděná, částečně proštěrkovaná, částečně zatravněná

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň, zahrádky

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: MK

Popis objektů: žlab Z7 je navržen pro odvádění povrchových vod z cesty do příkopu PRI2

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,079

Předpokládané stavební práce: zabudování žlabu Z7 v km 0,127

DTR: nebyla vyhotovena

DC21

Návrh opatření: polní cesta částečně stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Zákopčí, Zadní Nivy

Popis cesty: Doplňková polní cesta navržená pro zpřístupnění pozemků, kategorie P 3/20, se třemi výhybnami.

Délka cesty: 1,443 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 18,85 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň na části trasy

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN - souběh v km 1,045-1,257

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC22a

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Přední Nivy

Popis cesty: Doplňková polní cesta navržená pro zpřístupnění pozemků, kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 1,443 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 14,90 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň na části trasy

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: cesta překonává pravostranný přítok Panenského potoka pomocí propustku P10, který je navržen na rekonstrukci

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce propustku P10 v km 0,000 na vodním toku

DTR: nebyla vyhotovena

DC22b

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Přední Nivy

Popis cesty: Doplňková polní cesta je pokračováním cesty DC22a za vodním tokem, vede na katastrální hranici, kde dále pokračuje mimo řešené území, kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,103 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: cesta překonává pravostranný přítok Panenského potoka pomocí propustku P10, který je navržen na rekonstrukci

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: rekonstrukce propustku P10 v km 0,306 na vodním toku

DTR: nebyla vyhotovena

DC23

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Přední Nivy, Zadní Nivy

Popis cesty: Doplňková polní cesta je situována mezi pravostranným přítokem Panenského potoka a katastrální hranicí, kterou místě překračuje do sousedního k.ú. Za katastrální hranicí pokračuje. Kategorie cesty je P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,663 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,8 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC24

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Za Novým Dvorem

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36744 a po cca 50 m pokračuje již v jiném k.ú. a vede do lesního komplexu Bělovský les. kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,054 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 13,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem.

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: před napojením na silnici je v km 0,000 navržen žlab Z10

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,010, podzemní sdělovací kabel v km 0,015

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa se žlabem

DTR: nebyla vyhotovena

DC25

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Za Novým Dvorem, Na Panské

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36744, vede kolem zastavěné části Nový Dvůr na katastrální hranici, za kterou pokračuje do lesního komplexu Bělovský les. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben. Na připojení polní cesty DC25 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,537 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,05 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem.

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa

DTR: byla vyhotovena na přípojné místo

DC26

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, proštěrkovaná, bez návrhu

Umístění cesty: Za Novým Dvorem, Na Panské

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36744, vede kolem zastavěné části Nový Dvůr a napojuje se na DC25. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,181 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4,80 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: Sdělovací kabel v km 0,000 až 0,100.

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC27

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, travnatá, bez návrhu

Umístění cesty: Za Novým Dvorem, Na Panské

Popis cesty: Doplňková polní cesta sloužící ke zpřístupnění zahrádek. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,147 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 3,30 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: není.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC30

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Šenkýřka

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36744, vede směrem k zahrádkám nad ulicí Krajina. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben. Na připojení polní cesty DC30 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,401 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,75 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem.

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň – porostlá mez

Doplňková funkce: není

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: před napojením na silnici je v km 0,000 navržen žlab Z12, při křížení s příkopem PRI2a je v km 0,027 navržen propustek P21

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,298

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa

DTR: nebyla vyhotovena

DC31

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Padělky

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36740 cca 50 m od kat. hranice (od propustku P5), a je situována mezi silnici a řeku Moravu. Cesta je kategorie P 3/20. Napojení na silnici je v místech současného sjíždění do prostoru mezi silnici a řeku, rozhledové poměry jsou vyhovující, nebyly posuzovány Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,139 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,40 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem.

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce: v budoucnu by měla sloužit jako cyklotrasa napojená na k.ú. Bělov.

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36740

Popis objektů: při křížení s Novodvorským potokem je v km 0,000 navržen propustek P22

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa

DTR: nebyla vyhotovena

DC32

Návrh opatření: polní cesta částečně stávající, vyježděná, zatravněná, bez návrhu

Umístění cesty: Padělky, Nad cisternou

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na silnici III/36740 a vede kopcovitým terénem směrem k Novodvorskému potoku. Cesta je kategorie P 3/20, s dvěma výhybnami. Na připojení polní cesty DC32 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,666 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 12,85 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem.

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň na části trasy

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36740

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: podzemní sdělovací kabel v km 0,169

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa

DTR: byla vyhotovena na přípojné místo

DC35

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Doplňková polní cesta se napojuje na cestu HC1 a zpřístupňuje prostor LBC Amerika NRBK. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,251 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,50 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC36

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami.

Délka cesty: 1,122 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC37

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami.

Délka cesty: 1,082 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,037

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC38

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami.

Délka cesty: 1,265 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění: - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,270

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC39

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,615 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,40 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC40

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,536 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro přejezd přes vodní tok Mojena je v km 0,536 stávající propustek P12

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC41

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků, od propustku P12 pokračuje až na katastrální hranici, dále pokračuje ve vedlejším k.ú.  Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,080 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro přejezd přes vodní tok Mojena je v km 0,000 stávající propustek P12

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC42

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce vozovky

Umístění cesty: Ameriky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,649 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,50 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,302

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC43 – Cesta je zrušena v souvislosti s požadavky Povodí Moravy, s.p.

DC44 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících asfaltových cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,033 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 5,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice II/367, rozhledové poměry jsou vyhovující

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní, vzdušné vedení VN, vodovod, STL plynovod – vše v km 0,000-0,033

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC45 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, vyježděná, částečně asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,365 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,60 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,052, STL plynovod v km 0,048

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC46 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících asfaltových cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,158 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní v km 0,110-0,158, vzdušné vedení VN v km 0,000, vodovod v km 0,042

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC47 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících asfaltových cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,091 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní v km 0,000-0,091, vzdušné vedení VN v km 0,000-0,091

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC48 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících asfaltových cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,291 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,07 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  cesta slouží i jako cyklotrasa

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice II/367

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní, vzdušné vedení VN, vodovod, STL plynovod – vše v km 0,022-0,037

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC49 – jen označení cesty ve sportovním areálu – nevyužívá se pro zem. výrobu, bude jen oparcelována

Návrh opatření: cesta stávající, asfaltová, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících asfaltových cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,121 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 7,40 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:  cesta slouží i jako cyklotrasa

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice II/367

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: sdělovací kabel podzemní v km 0,121, vzdušné vedení VN v km 0,121, vodovod v km 0,031, STL plynovod v km 0,077

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC50 – jen označení cesty ve sportovním areálu, jedná se o cyklostezku na koruně ochranné hráze řeky Moravy, nepoužívá se pro zem. výrobu. Tato cesta nebude ani oparcelována a přebere se stav evidovaný v KN. Cesta je zrušena podle požadavku Povodí Moravy, s.p.

DC51

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících vyježděných cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,279 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC52

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících vyježděných cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,319 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň ve sportovním areálu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC53

Návrh opatření: polní cesta stávající, vyježděná, bez návrhu

Umístění cesty: Prostřední zahrada, Štěpnice

Popis cesty: Jedna ze stávajících vyježděných cest ve sportovním areálu. Je v dobrém stavu, bez návrhu. Cesta bude pouze oparcelována dle zaměření.

Délka cesty: 0,070 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,070

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC54

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Na zádvoří

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,281 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,281, vodovod v km 0,013

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC55

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Malé Vražisko

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,257 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,45 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: v km 0,000 se napojuje na cestu HC9 pomocí propustku P32

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,000-0,257

Předpokládané stavební práce: vybudování propustku P32, při realizaci cesty HC9

DTR: nebyla vyhotovena

DC56

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: U hrnčířských dolů

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,291 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 7,70 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,137 a 0,196

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC57

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: U hrnčířských dolů

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,502 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,95 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,100

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC58

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: U hrnčířských dolů

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,267 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,77 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC59

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Sádek nad Vinohrádkem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění lesního komplexu. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,047 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC60

Návrh opatření: polní cesta navržená -  částečně stávají, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Sádek nad Vinohrádkem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,286 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,33 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: napojuje se na stávající mostek M8 v km 0,286

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,196 a VVN v km 0,180

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC61

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Rybníky, Pod cihelnou

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,374 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2,50 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: napojuje se na stávající mostek M8 v km 0,000

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC62

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Pod Chlumem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se třemi výhybnami.

Délka cesty: 1,024 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 5,33 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VVN v km 0,782 a 1,020

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC63

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Bažantnice, Pod Cihelnou

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou. Při napojení na silnici bude 20m zpevněno asfaltem. Na připojení polní cesty DC63 na silnici III/36741 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,743 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4,70 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  silnice III/36741

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,195, 0,372 a 0,713, podzemní sdělovací kabel v km 0,012, vodovod v km 0,012

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC64

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Nivky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben. Při napojení na silnici bude 20m zpevněno asfaltem. Na připojení polní cesty DC64 na silnici III/36741 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,229 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 3,37 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  silnice III/36741

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: podzemní sdělovací kabel v km 0,012

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC65

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Rybníky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro napojení HC12a přes přítok Panenského potoka s DC66. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,033 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,01 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: pro překonání přítoku Panenského potoka je navržena rekonstrukce propustku P11 v km 0,033

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod – souběh v celé délce

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC66

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Nivky, Mesla

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,653 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,03 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: pro překonání přítoku Panenského potoka je navržena rekonstrukce propustku P11 v km 0,000

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod 2x v km 0,005 a 0,653, VT plynovod v km 0,549

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC67

Návrh opatření: polní cesta (pěšina) navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Mesla

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta (pěšina) pro přístupu k stávajícím rybníčkům z MK v obci. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,202 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  MK

Popis objektů:  - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,202, vzdušné vedení VN v km 0,184

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC68

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Díly

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami. Trasa cesty kopíruje trasu svodného příkopu PRI1c.

Délka cesty: 0,817 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 0,09 %

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: navržena jednostranná alej mezi cestou a příkopem

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,596 a 0,731, VTL plynovod v km 0,525

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC69

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Díly

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,486 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 3,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: pro napojení na cestu HC16 je navržen propustek P18 v km 0,000

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC70

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Zátihelnice, Lůčky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,765 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,23 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající porostlá mez na části trasy cesty

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: VTL plynovod v km 0,292

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC71

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Zátihelnice, Lůčky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben. Cesta je navržena tak, aby zabezpečila přístupnost malé lokality z jiného k.ú., která je odříznutá vodním tokem a dále směřuje k stávajícímu mostu M7 (leží ve vedlejším k.ú.)

Délka cesty: 0,440 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 12,90 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC72

Cesta byla v rámci návrhu nového uspořádání pozemků zrušena.

DC73

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Zátihelnice

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,583 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 9,80 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC74

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Jablonní

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, se dvěma výhybnami. Cesta lemuje spodní okraj zatravněné lokality.

Délka cesty: 1,002 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 12,32 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC75

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Březí

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jedno výhybnou.

Délka cesty: 0,769 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 13,63 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC76

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Březí

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,415 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 10,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC77

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Za Novým Dvorem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,285 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 5,90 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC78

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Za Novým Dvorem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,525 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 9,50 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zarostlá mez

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu:  - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou:  - - -

Předpokládané stavební práce:  - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC79

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Za Novým Dvorem

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou. Na připojení polní cesty DC79 na silnici III/36744 byly posuzovány rozhledové poměry Policií ČR, DI Zlín.

Délka cesty: 0,545 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 9,90 %.

Popis konstrukce: bez návrhu, od napojení na silnici je 20 m zpevněno asfaltem

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zarostlá mez

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: silnice III/36744

Popis objektů: před napojením na silnici je v km 0,002 navržen žlab Z14

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,008, podzemní sdělovací kabel v km 0,014

Předpokládané stavební práce: vybudování přípojného místa

DTR: nebyla vyhotovena

DC80

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Na panské

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,221 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,65 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zarostlá mez na části trasy

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC81

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Na panské

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,137 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 1,00 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vodovod v km 0,006

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC82

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Pod okny, Šenkýřka

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,767 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,55 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň na části trasy

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: podzemní sdělovací kabel v km 0,000-0,113, vzdušné vedené VN v km 0,366

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC83

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Pod okny, Šenkýřka

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,132 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 12,80 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň na části trasy

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: při křížení s příkopem PŘI2a je v km 0,048 navržen propustek P23

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC84

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Trojhran

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,351 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,20 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro přístup na cestu ze silnice III/36744 je v km 0,224 navržen hospodářský sjezd HS5 (v místech stávajícího hospodářského sjezdu), rozhledové poměry jsou vyhovující.

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: podzemní sdělovací kabel v km 0,000-0,225, vzdušné vedené VN v km 0,293-0,351

Předpokládané stavební práce: vybudování hospodářského sjezdu HS5 (v rámci budování příkopu PRI2a)

DTR: nebyla vyhotovena

DC85

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Skřatovy

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,338 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,45 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC86

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Skřatovy, Kalvárie, Nad cisternou

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez  výhyben.

Délka cesty: 0,552 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 10,60 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC87

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Nad cisternou, Padělky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,448 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4,75 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC88

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Padělky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou.

Délka cesty: 0,467 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,80 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro překování Novodvorského potoka je v km 0,467 navržen propustek P24

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: vybudování propustku P24

DTR: nebyla vyhotovena

DC89

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,205 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6,80 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající zeleň

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: - - -

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC90

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků za cestním příkopem CP29. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,244 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 13,60 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro napojení na cestu HC29 je v km 0,240 navržen hospodářský sjezd HS3

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,109

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC91

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků za cestním příkopem PC29. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben. Cesta využívá trasy stávající vyježděné cesty.

Délka cesty: 0,195 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,60 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro napojení na cestu HC29 je v km 0,040 navržen hospodářský sjezd HS4 a při křížení s cestním příkopem CP29 je v km 0,240 navržen propustek P24

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,000-0,240

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC92

Návrh opatření: polní cesta navržená, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta pro zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,292 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4,50  %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: stávající jednostranná alej, navržena na doplnění

Doplňková funkce:   - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro napojení na cestu HC96 je přes příkop PRI2b v km 0,343 navržen propustek P25

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: vzdušné vedení VN v km 0,000-0,343

Předpokládané stavební práce: - - -

DTR: nebyla vyhotovena

DC93 – Cesta je zrušena podle požadavku Povodí Moravy, s.p.

DC97

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Jabloní

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta využívá trasy vyježděné travnaté cesty. Cesta je kategorie P 3/20, s jednou výhybnou. Cesta vede v údolnici a je v ní navrženo příčné odvodnění do souběžného zatravněného pásu, ve kterém budou vloženy příčné přehrážky a tůňky, pro zpomalení odtoku.

Délka cesty: 0,441 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8,95 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: protierozní funkce

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: pro překonání stávajícího příkopu PRI74 je v km 0,441 navržen propustek P30, pro napojení na cestu VC17 přes příkop CP17b je v km 0,000 navržen propustek P9 (rekonstrukce stávajícího)

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty, vybudování příčný odvodňovacích žlábků, vybudování propustků P9 a P30, související práce v zatravněném pásu.

DTR: nebyla vyhotovena

DC98

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Jámy

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,155 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC99

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Šenkýřka

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,397 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC100

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Kalvárie

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,077 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 4 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC101

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,267 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 8 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC102a

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Hlinska

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,323 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je do 1 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC102b

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Hlinska

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,225 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je do 1 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: plynovod

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC103

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Padělky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,062 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 5 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů: P24

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC104

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Vrchní zahrada

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,579 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je do 1 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC105

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Čtvrtky

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,242 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 6 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC106

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty:

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,156 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 9 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

DC107

Návrh opatření: polní cesta navržená, zatravněná, bez návrhu konstrukce

Umístění cesty: Vrchní zahrada

Popis cesty: Navržená doplňková polní cesta ke zpřístupnění pozemků. Cesta je kategorie P 3/20, bez výhyben.

Délka cesty: 0,331 km.

Stávající sklonové a směrové poměry: Maximální podélný sklon cesty je 2 %.

Popis konstrukce: bez návrhu

Popis odvodnění:  - - -

Popis vegetačního doprovodu: bez návrhu

Doplňková funkce: - - -

Napojení cesty s komunikací vyššího řádu: - - -

Popis objektů:

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: - - -

Předpokládané stavební práce: zatravnění cesty,

DTR: nebyla vyhotovena

| cesta | kat. dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru | doporučený povrch |  |  | odvodnění zem. Pláně a vozovky | propustky | mostky | žlaby | brody | výhybny | hosp. sjezdy | nové výsadby | dotčená zařízení | doplňující informace – napojení na ostatní cesty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | živičný | štěrkový | travnatý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. | - | [m] | [m2] | [bm] | [bm] | [bm] | - | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | - | - | - |
| HC1 | P 4,5/30 | 865 | 12501 | 65 | 800 panely |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, plynovod VTL | silnice II/367 (jen sjíždění na polní cestu !), HC4, VC2, DC3, DC35, DC36, DC37, DC38 |
| VC2 | P 4,5/20 | 1300 | 6911 |  | 1300 |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ne | --- | HC1, DC3, lesní komplex |
| DC3 | P 3/20 | 1144 | 4274 |  |  | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | --- | HC1, VC2, DC37 |
| HC4 | P 4,5/30 | 224 | 1789 | 224 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | plynovod VTL | silnice II/367, HC1 |
| VC5 | P 4,5/20 | 1223 | 8942 | 230 |  | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ne | vzdušné vedení VN a VVN, vodovod, podzemní sdělovací kabel | silnice II/367, stávající cesta ve vedlejším k.ú. |
| VC6a | P 4,5/30 | 585 | 5299 |  | 585 |  | drenáž-potok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN, vodovod | VC6b, stávající cesta vedlejším k.ú. |
| VC6b | P 4,5/30 | 63 | 486 | 63 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, vodovod, plynovod STL a VTL, podzemní sdělovací kabel | silnice II/367, VC6a |
| DC7 | P 3/20 | 588 | 7145 |  |  | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN, vodovod | VC6b, stávající cesta ve vedlejším k.ú. |
| VC8 | P 4,5/30 | 100 | 673 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, STL a VTL plynovod, RSP, podzemní sdělovací kabel | silnice II/367 |
| HC9 | P 4,5/30 | 572 | 5471 | 572 |  |  | příkop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ne | vzdušné vedení VVN, VTL plynovod | silnice II/367, cesta ve vedlejším k.ú. |
| DC10 | P 3/20 | 565 | 2788 |  |  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | podzemní sdělovací kabel | na vyježděnou cestu ve vedlejším k.ů. |
| HC11 | P 4,5/30 | 637 | 8310 | 637 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | doplnění | vzdušné vedení VVN, VTL plynovod, podzemní sdělovací kabel | místní komunikaci, HC12b |
| HC12a | P 4,5/30 | 901 | 8372 | 901 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | vzdušné vedení VN a VVN, vodovod, podzemní sdělovací kabel | silnice III/36741, cesta HC12b, DC61, DC65 |
| HC12b | P 4,5/30 | 255 | 2034 | 255 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN, vodovod, podzemní sdělovací kabel | HC12a, HC11, HC13, DC57 |
| HC13 | P 4,5/30 | 383 | 3802 | 383 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LBK | podzemní sdělovací kabel | HC12b, VC14, DC58, DC59 |
| VC14 | P 4,5/30 | 1031 | 8464 | 46 + 20 | 965 |  | drenáž-přetékaná | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | doplnění | vzdušné vedení VVN, vodovod | silnice III/36742, cesta HC13, sjezdy na pole v jiném k.ú. |
| HC15 | P 4,5/30 | 404 | 2090 | 404 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, plynovod VVTL, vodovod | silnice III/36741, areál ZD |
| HC16 | P 4,5/30 | 648 | 9273 | 648 |  |  | příkop | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | ano | vzdušné vedení VN, plynovod VVTL, vodovod | silnice III/36741, místní komunikace, DC68, DC69 |
| VC17 | P 4,5/30 | 1115 | 14903 | 565 + 90 | 460 |  | příkop | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ano, doplnění | vzdušné vedení VN, plynovod VVTL, vodovod | silnice III/36741, místní komunikace |
| DC18 | P 3/20 | 496 | 3025 | 20 |  | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod | silnice III/36744, VC17, DC74 |
| DC19 | P 3/20 | 414 | 3030 |  |  | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod | na místní komunikaci, DC81 |
| VC20 | P 4,5/30 | 2440 | 23151 | 150 + 20 |  |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | doplnění | plynovod VVTL | silnice III/36741 a silnici III/36744 |
| DC21 | P 3/20 | 1443 | 7091 |  |  | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | VC20, DC22a |
| DC22a | P 3/20 | 306 | 1071 |  |  | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | VC20, DC21, DC22b |
| DC22b | P 3/20 | 103 | 896 |  |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC22a, DC23 |
| DC23 | P 3/20 | 663 | 2748 |  |  | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC22b, stávající cesta vedlejším k.ú. |
| DC24 | P 3/20 | 54 | 220 | 20 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod, podzemní sdělovací kabel | silnici III/36744, lesní komplex (mimo k.ú.) |
| DC25 | P 3/20 | 537 | 4549 | 20 |  | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | silnici III/36744, lesní komplex (mimo k.ú.) |
| DC26 | P 3/20 | 181 | 1321 |  |  | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | silnici III/36744 , DC25 |
| DC27 | P 3/20 | 147 | 746 |  |  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC25 |
| VC28 | P 4,5/30 | 426 | 4178 | 20 | 406 |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | silnici III/36744, lesní komplex (mimo k.ú.) |
| HC29 | P 4,5/30 | 911 | 8680 | 911 |  |  | drenáž-přetékaná, příkop | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ne | vzdušné vedení VN, 2x sdělovací kabel podzemní | silnice III/36744, silnici III/36740, DC89, DC90, DC91 |
| DC30 | P 3/20 | 401 | 2138 | 20 |  | 381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | ano, doplnění | vzdušné vedení VN, podzemní sdělovací kabel | silnice III/36744 |
| DC31 | P 3/20 | 139 | 2345 | 20 |  | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | silnici III/36740, na cyklostezku v jiném k.ú. |
| DC32 | P 3/20 | 666 | 3479 | 20 |  | 646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ne | podzemní sdělovací kabel | silnici III/36740, DC, DC87, DC88 |
| VC34 | P 4,5/30 | 124 | 988 | 20 | 104 |  | drenáž-přetékaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod, kanalizace | silnici III/36740, DC93 |
| DC35 | P 3/20 | 147 | 1063 |  |  | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | HC1 |
| DC36 | P 3/20 | 1122 | 4255 |  |  | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | - - - | HC1, VC2 |
| DC37 | P 3/20 | 1082 | 4269 |  |  | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | VTL plynovod | HC1, DC3 |
| DC38 | P 3/20 | 1265 | 4712 |  |  | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | VTL plynovod | DC37 |
| DC39 | P 3/20 | 615 | 2466 |  |  | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC38 |
| DC40 | P 3/20 | 563 | 2417 |  |  | 563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | DC39, DC41 |
| DC41 | P 3/20 | 80 | 341 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC40, na stávající cestu v jiném k.ú. |
| DC42 | P 3/20 | 649 | 2680 |  |  | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | VTL plynovod | DC39, DC40 |
| DC43* | P 3/20 | 582 | 2037 |  |  | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | VC5 |
| DC44 | P 3/20 | 33 | 139 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | silnice II/367, DC46 |
| DC45 | P 3/20 | 365 | 4218 | 110 |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | VC6a, DC7, DC46, DC51, DC52 |
| DC46 | P 3/20 | 158 | 821 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC44, DC45, DC47 |
| DC47 | P 3/20 | 91 | 382 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC46, DC48 |
| DC48 | P 3/20 | 291 | 2466 | 291 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | silnice II/367, DC47, DC49, DC50, DC51 |
| DC49 | P 3/20 | 121 | 909 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | silnice II/367, DC48 |
| DC50* | P 3/20 | 516 | 1806 | 516 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC48, DC51, na stávající cestu v jiném k.ú. |
| DC51 | P 3/20 | 279 | 3133 |  |  | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC48, DC50, DC45, DC52 |
| DC52 | P 3/20 | 319 | 3723 |  |  | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC45, DC51 |
| DC53 | P 3/20 | 70 | 647 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |  | DC7, DC52, na stávající cestu v jiném k.ú. |
| DC54 | P 3/20 | 281 | 1058 |  |  | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, VTL plynovod, vodovod | VC8 |
| DC55 | P 3/20 | 257 | 1152 |  |  | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN, VTL plynovod | HC9 |
| DC56 | P 3/20 | 291 | 1047 |  |  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN | HC11 |
| DC57 | P 3/20 | 502 | 2655 |  |  | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vzdušné vedení VVN | HC12b |
| DC58 | P 3/20 | 267 | 1053 |  |  | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | HC13 |
| DC59 | P 3/20 | 47 | 177 |  |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | HC13, lesní komplex |
| DC60 | P 3/20 | 286 | 1728 |  | 23 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN a VVN | VC14, DC61, DC62 |
| DC61 | P 3/20 | 374 | 1422 |  |  | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | HC12a, DC60 |
| DC62 | P 3/20 | 1024 | 6388 |  |  | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ne | vzdušné vedení VN a VVN | VC14, DC60 |
| DC63 | P 3/20 | 743 | 4628 | 20 |  | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, podzemní sdělovací kabel, vodovod | silnice III/36741, DC61 |
| DC64 | P 3/20 | 229 | 1136 | 20 |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | podzemní sdělovací kabel | silnice III/36741 |
| DC65 | P 3/20 | 33 | 216 |  |  | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod | HC12a, DC66 |
| DC66 | P 3/20 | 654 | 2289 |  |  | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vodovod 2x, vzdušné vedení VN | DC65, DC67, místní komunikaci |
| DC67 | P 3/20 | 202 | 834 |  |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod, vzdušné vedení VN | na místní komunikaci, DC66 |
| DC68 | P 3/20 | 817 | 5882 |  |  | 817 | příkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | vodovod, VTL plynovod | HC15, HC95 |
| DC69 | P 3/20 | 486 | 1943 |  |  | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | HC16, VC17 |
| DC70 | P 3/20 | 765 | 5485 |  |  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | VTL plynovod, vzdušné vedení VN | VC20, DC22a |
| DC71 | P 3/20 | 440 | 1783 |  |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | VTL plynovod | DC70, v jiném k.ú. navazuje na stávající most |
| DC72** | P 3/20 | 109 | 382 |  |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | DC21, DC22a |
| DC73 | P 3/20 | 583 | 2551 |  |  | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | VC20 |
| DC74 | P 3/20 | 1002 | 4213 |  |  | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | - - - | VC20, DC18 |
| DC75 | P 3/20 | 769 | 3013 |  |  | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | VC20, DC76 |
| DC76 | P 3/20 | 415 | 1595 |  |  | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | VC20, DC75 |
| DC77 | P 3/20 | 285 | 1227 |  |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC24 |
| DC78 | P 3/20 | 525 | 2123 |  |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | DC79, DC25 |
| DC79 | P 3/20 | 545 | 2369 | 20 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ne | vodovod, podzemní sdělovací kabel | silnici III/36744, DC25 |
| DC80 | P 3/20 | 221 | 897 |  |  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | VC28, DC25 |
| DC81 | P 3/20 | 137 | 619 |  |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod | DC19, DC83 |
| DC82 | P 3/20 | 767 | 5060 |  |  | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | vodovod, podzemní sdělovací kabel, vzdušné vedené VN | DC30, DC83 |
| DC83 | P 3/20 | 132 | 895 |  |  | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | DC30, DC81, DC82 |
| DC84 | P 3/20 | 380 | 1253 |  |  | 380 | příkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ne | vodovod, podzemní sdělovací kabel, vzdušné vedené VN | DC30 |
| DC85 | P 3/20 | 338 | 1358 |  |  | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | VC28 |
| DC86 | P 3/20 | 552 | 4127 |  |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | VC28, DC87 |
| DC87 | P 3/20 | 448 | 2044 |  |  | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | DC32, DC86, DC88 |
| DC88 | P 3/20 | 467 | 2032 |  |  | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | DC32, DC87 |
| DC89 | P 3/20 | 207 | 875 |  |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | HC29 |
| DC90 | P 3/20 | 244 | 1350 |  |  | 1350 | příkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | HC29 |
| DC91 | P 3/20 | 195 | 1420 |  |  | 195 | příkop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN, podzemní sdělovací kabel | HC29 |
| DC92 | P 3/20 | 292 | 1197 |  |  | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | HC29, HC96 |
| DC93* | P 3/20 | 458 | 1603 ?? – povodí |  |  | 458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | kanalizace | VC34 |
| VC94 | P 4,5/30 | 235 | 2737 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vodovod, kanalizace, STL plynovod, vzdušné vedení VN | místní komunikace |
| HC95 | P 4,5/30 | 114 | 1038 | 114 |  |  | příkop | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | HC16, DC68 |
| HC96 | P 4,5/30 | 121 | 1427 | 121 |  |  | příkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | vzdušné vedení VN | silnice III/36744, DC92 |
| DC97 | P 3/20 | 441 | 2328 |  |  | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | VC17, DC74 |
| DC98 | P 3/20 | 155 | 661 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC99 | P 3/20 | 397 | 1573 |  |  | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC100 | P 3/20 | 77 | 378 |  |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC101 | P 3/20 | 267 | 1711 |  |  | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC102a | P 3/20 | 323 | 1212 |  |  | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC102b | P 3/20 | 225 | 871 |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | plynovod | - - - |
| DC103 | P 3/20 | 62 | 259 |  |  | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC104 | P 3/20 | 579 | 2667 |  |  | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC105 | P 3/20 | 242 | 900 |  |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC106 | P 3/20 | 156 | 555 |  |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | - - - | - - - |
| DC107 | P3/20 | 331 | 1720 |  |  | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | - - - | - - - |

* Polní cesty DC43, DC50 a DC93 jsou zrušeny, podle požadavků Povodí Moravy, s.p.

** Polní cesta DC72 byla zrušena v rámci návrhu nového uspořádání pozemků.

Objekty na cestní síti

Mosty

| označení objektu |  | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené /rek. |  |  |  |
| M1 |  | II/367 | vyhovující |  |
| M2 |  | II/367 | vyhovující |  |
| M3 |  | II/367 | vyhovující |  |
| M4 |  | III/36741 | vyhovující |  |
| M5 |  | VC6a/VC6b | vyhovující |  |
| M5a |  | DC45/DC47 | vyhovující |  |
|  | M6 | HC12a/HC12b | podmíněně vyhovující | v případě rekonstrukce cesty HC12 bude nutná rekonstrukce |
| M7 |  | Panenský potok | vyhovující | v jiném k.ú. |
| M8 |  | DC60/DC61 | nebylo možno zjistit, jeví se v dobrém stavu | dlouho nepoužívaný, zarostlý náletovým křovím |

Lávky

| označení objektu |  | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené /rek. |  |  |  |
| L1 |  | VC6a/levostranný přítok Panenského potoka | podmíněně vyhovující | stavidlo na přítoku, které lze přecházet |
| L2 |  | DC48/DC50 | vyhovující | nová lávka na cyklotrase |

Propustky

| označení objektu |  | typ | komunikace / polní cesta | DN | aktuální technický stav | Qvyp [m3s-1] | QD [m3s-1] | QN [m3s-1] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené /rek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  | trubní | III/36741 | DN800 | dobrý, údržba | 4,477 | 2,293 | Q20 | zabezpečit rozdělení průtoku do obou propustků |
| P2 |  | trubní | III/36741 | DN800 | dobrý, údržba |  | 2,293 | Q20 |  |
| P3 |  | trubní | III/36740 | DN600 | dobrý, údržba | neposuzováno | neposuzováno |  |  |
|  | P4 | trubní | III/36740 | DN600 | dobrý, údržba | 1,806 | 1,065 | Q20 | DN600 nevyhovuje, nutno rekonstruovat na DN800 nebo 2x DN600 |
| P5 |  | trubní | III/36740 | DN600 | dobrý, údržba | neposuzováno | neposuzováno |  |  |
| P6 |  |  | HC9/VC6a |  | nezjištěno, zatopen | neposuzováno | neposuzováno |  |  |
|  | P7 | trubní | VC14 | DN1000 | dobrý, údržba |  |  |  |  |
|  | P8 |  |  | DN1000 | dobrý, údržba | 1,502 | 2,40 | Q20 |  |
|  | P9 |  |  | DN800 | dobrý, údržba | 1,502 | 1,872 | Q20 |  |
| P10 |  | trubní | VC22a/VC22b | DN800 | dobrý, údržba | neposuzováno | neposuzováno |  |  |
| P11 |  | trubní | DC65/DC66 | DN1000 | dobrý, údržba |  |  |  |  |
| P12 |  | trubní | DC40/DC41 | DN1000 | dobrý, údržba | neposuzováno | neposuzováno |  |  |
|  | P13 | trubní | VC14 | DN1000 | dobrý, údržba |  |  |  |  |
|  | P14 | trubní | VT | DN800 | navržený | 1,642 | 1,872 | Q20 | šikmá čela |
|  | P15 | trubní | HC9 | DN600 | navržený | 1,098 | 1,150 | Q20 | šikmá čela |
|  | P16 | trubní | III/36741 | DN800 | navržený | 1,346 | 1,872 | Q20 | šikmá čela |
|  | P17 | trubní | HC16 | DN800 | navržený | 1,346 | 1,872 | Q20 | šikmá čela |
|  | P18 | trubní | HC16/DC69 | DN800 | navržený | 1,346 | 1,872 | Q20 | šikmá čela |
|  | P19 | trubní | HC16 | DN800 | navržený | 1,746 | 1,872 | Q50 | šikmá čela |
|  | P20 | trubní | VC17 | DN800 | navržený | 0,729 | 0,869 | Q50 | šikmá čela |
|  | P21 | trubní | DC30 | DN1000 | navržený | 2,341 | 2,939 | Q50 | šikmá čela |
|  | P22 | trubní | DC31 | DN800 | navržený | neposuzováno | neposuzováno |  | šikmá čela |
|  | P23 | trubní | DC83 | DN600 | navržený | 0,986 | 1,065 | Q50 | šikmá čela |
|  | P24 | trubní | DC91 | DN500 | navržený | 1,012 | 1,069 | Q20 | šikmá čela |
|  | P25 | trubní | DC92 | DN1000 | navržený | 2,882 | 2,939 | Q50 | šikmá čela |
|  | P26 | trubní | DC93 | DN800 | navržený | 1,806 | 1,872 | Q20 | šikmá čela |
|  | P27 | trubní | III/36741 | DN1200 | navržený | 4,018 | 4,780 | Q50 | šikmá čela |
|  | P28 | trubní | DC66 | DN1200 | navržený | 4,254 | 4,780 | Q50 | šikmá čela |
|  | P29 | trubní | III/36744 | DN1000 | navržený | 2,494 | 2,939 | Q50 | šikmá čela |
|  | P30 | trubní | DC97/PRI74 | DN600 | navržený | neposuzováno | neposuzováno |  | šikmá čela |
|  | P31 | trubní | DC74 | DN600 | navržený | neposuzováno | neposuzováno |  | šikmá čela |
|  | P32 | trubní | HC9/DC55 | DN600 | navržený | 1,098 | 1,150 | Q20 | šikmá čela |

Žlaby

| označení objektu |  | parametry | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené /rek. |  |  |  |  |
|  | Z1 | dle šíře cesty | HC29 | rekonstrukce | ocelový rošt |
|  | Z2 | dle šíře cesty | VC14 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z3 | dle šíře cesty | HC16 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z4 | dle šíře cesty | HC16 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z5 | dle šíře cesty | VC17 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z6 | dle šíře cesty | VC17 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z7 | dle šíře cesty | DC19 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z8 | dle šíře cesty | VC20 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z9 | dle šíře cesty | VC20 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z10 | dle šíře cesty | DC24 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z11 | dle šíře cesty | HC29 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z12 | dle šíře cesty | DC30 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z13 | dle šíře cesty | DC32 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z14 | dle šíře cesty | DC79 | navržený | ocelový rošt |
|  | Z15 | dle šíře cesty | HC96 | navržený | ocelový rošt |

Brody

- V řešeném území se brody nenachází a ani nebyly navrhovány

Hospodářské sjezdy

| označení objektu |  | šířka | komunikace / polní cesta | aktuální technický stav | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené |  |  |  |  |
| HS1 |  | 8 m, DN600 | HC9 | navržený | šikmá čela |
| HS3 |  | 8 m, DN500 | DC90 | navržený | šikmá čela |
| HS4 |  | 8 m, DN500 | DC91 | navržený | šikmá čela |
| HS5 |  | 8 m, DN1000 | DC84 | navržený | šikmá čela |

Výhybny

| označení objektu |  | komunikace / polní cesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| stávající | navržené |  |  |
|  | V1 | VC2 |  |
|  | V2 | VC2 |  |
|  | V3 | VC2 |  |
|  | V4 | DC3 |  |
|  | V5 | DC3 |  |
|  | V6 | HC4 |  |
|  | V7 | VC5 |  |
|  | V8 | VC5 |  |
|  | V9 | VC5 |  |
|  | V10 | VC6a |  |
|  | V11 | DC7 |  |
|  | V12 | HC9 |  |
|  | V13 | HC11 |  |
|  | V14 | HC12a |  |
|  | V15 | HC12a |  |
| V16 |  | HC13 |  |
|  | V17 | VC14 |  |
|  | V18 | VC14 |  |
|  | V19 | HC15 |  |
|  | V20 | HC16 |  |
|  | V21 | VC17 |  |
|  | V22 | VC17 |  |
|  | V23 | VC20 |  |
|  | V24 | VC20 |  |
|  | V25 | DC21 |  |
|  | V26 | DC21 |  |
|  | V27 | DC21 |  |
|  | V28 | HC29 |  |
|  | V29 | HC29 |  |
|  | V30 | DC31 |  |
|  | V31 | DC32 |  |
|  | V32 | DC32 |  |
|  | V33 | DC37 |  |
|  | V34 | DC37 |  |
|  | V35 | DC38 |  |
|  | V36 | DC38 |  |
|  | V37 | DC42 |  |
|  | V38 | DC40 |  |
|  | V39 | DC57 |  |
|  | V40 | DC62 |  |
|  | V41 | DC62 |  |
|  | V42 | DC63 |  |
|  | V43 | DC66 |  |
|  | V44 | DC68 |  |
|  | V45 | DC68 |  |
|  | V46 | DC69 |  |
|  | V47 | DC70 |  |
|  | V48 | DC73 |  |
|  | V49 | DC74 |  |
|  | V50 | DC75 |  |
|  | V51 | DC78 |  |
|  | V52 | DC79 |  |
|  | V53 | DC82 |  |
|  | V54 | DC86 |  |
|  | V55 | DC87 |  |
|  | V56 | DC88 |  |
|  | V57 | DC97 |  |
|  | V58 | VC14 |  |
|  | V59 | VC17 |  |
|  | V60 | VC17 |  |
|  | V61 | VC20 |  |
|  | V62 | VC20 |  |
|  | V63 | VC20 |  |
|  | V64 | VC20 |  |
|  | V65 | VC20 |  |
|  | V66 | VC28 |  |
|  | V67 | HC29 |  |
|  | V68 | DC36 |  |
|  | V69 | DC36 |  |
|  | V70 | DC62 |  |
|  | V71 | DC74 |  |

DTŘ byla vyhotovena u hlavních a vedlejších cest, kde projektant potřeboval odpovědně stanovit zábor na následnou parcelu pro tyto opatření. DTŘ byla zpracována pro následující cesty: HC4, HC9, HC11, HC16, HC29, HC95, HC96, VC2, VC6a, VC17, VC17, VC20, VC28. DTŘ byla vyhotovena na všechna přípojná místa.

V DTŘ polních cest jsou blíže specifikovány sklonové, směrové poměry, popis konstrukce vzorového příčného profilu cest, zpevnění povrchu a výhybny (viz etapa 2.3.)

### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Zařízení dotčená návrhem cestní sítě jsou vyjmenována v kapitole 1.2.2.

## Technická zpráva – protierozní opatření na ochranu ZPF

### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Škody na zemědělském půdním fondu jsou obecně způsobovány převážně vodní a větrnou erozí. V zájmovém území k.ú. Kvasice byla shledána potřeba ochrany zejména před vodní erozí.

#### Vodní eroze

Výchozí poznatky

Největší problémy se jeví v jižní kopcovité části k.ú., kde byly při terénních průzkumech, konaných v rozmezí listopadu 2017 až červan 2018, zjištěny stávající příkopy (i když zanesené a neudržované) či zemní valy, sloužící k ochraně intravilánu před povrchovou vodou z polí. Některé lokality jsou i stabilně zatravněny. Na polích byly známky eroze a vodní toky byly naopak zahloubené. To svědčí o rychlém odtoku vody z krajiny a její erozní činnosti.

Proto byla jižní části katastru věnována zvýšená pozornost s ohledem na řešení opatření PEO a VHO.

Použité metody

Vodní eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením vody. Eroze vzniká jednak působením vlastními dešťovými kapkami dopadajícími na zem a jednak soustředěným odtokem vody po povrchu půdy. Míra vodní eroze je závislá na intenzitě deště, sklonu a délce svahu, vegetačním krytu, propustnosti půdy apod.

Vodní eroze působí škody na jedné straně zejména odnosem ornice, osiva, poškozováním plodin a na druhé straně pak zanášením vodních ploch a toků, komunikací a jejich příkopů nebo dokonce lidských sídel. Specifická forma vodní eroze – rýhová pak působí škody vymíláním podkladu a při dlouhodobém působení tvorbou strží. Dlouhodobým působením vodní eroze dochází ke změnám struktury půdy a tím ke snižování výnosů a zvyšování nákladů na doplňování živin do půdy.

Cílem opatření proti vodní erozi je omezení (nebo zamezení) plošné a rýhové eroze. Toho lze dosáhnout zejména omezením nebo zpomalením povrchového odtoku srážkové vody, ochranou půdního povrchu před přímým erozním působením dešťových srážek apod.

Erozní ohroženost je posuzována metodou vycházející z tzv. „univerzální rovnice“ ztráty půdy erozí za přívalových dešťů Wischmeier/Schmidt upravené podle výsledků výzkumu VÚMOP Praha (M. Janeček):

R · K · L · S · C · P = G (t · ha-1 · rok-1)

R - faktor erozní účinnosti deště, pro výpočet byl použit faktor R = 40 (dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol., 2012),

K - faktor náchylnosti půdy k erozi, pro výpočet byl použit faktor dle bonitovaných půdně ekologických jednotek,

L - je faktor délky svahu a zohledňuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost [bezrozměrný]

S - je faktor sklonu svahu [bezrozměrný],

Součin faktorů L a S bývá často určován pomocí kombinovaného vzorce nebo společného postupu. Dohromady je potom nazýván „topografický faktor“- LS. Tak je tomu i v případě modelu Atlas EROZE, délka svahu je přitom ve 2D řešení nahrazena normalizovanou zdrojovou plochou povrchového odtoku (redukovaným dílčím povodím) v rámci EUC. Výsledný vztah pro LS-faktor je dán kombinací rovnic dle Mitášové (1996), Desmeta a Goverse (1996) a Nearinga (1997) a je uplatněn ve tvaru:

C = faktor ochranného krytu vegetace; pro výpočet hodnoty G bylo v etapě 1.1 počítáno s C faktorem dle klimatických regionů (Kadlec a Toman, 2002). V rámci PSZ pak byly jednotlivé hospodářské bloky posouzeny sestávajícími osevními postupy a pokud tyto nevyhověly, byly navrženy nové protierozní osevní postupy, které erozi eliminují nebo alespoň do značné míry omezují.

P = faktor účinnosti protierozních opatření, pro výpočet byl použit faktor P = 1 (bez pro-tierozních opatření).

G = je smyv, neboli průměrná dlouhodobá ztráta půdy vlivem vodní eroze v t/ha/rok,

Za vyhovující metodika považuje stav, kdy vypočtená ztráta půdy nepřekročí u:

- mělkých půd					1 t/ha/rok,

- středně hlubokých a hlubokých půd		4 t/ha/rok

Pro potřeby automatizovaného zpracování je rovnice aplikována do prostředí GIS, v tomto případě do programu Atlas DMT v16. Metoda GIS pracuje na principu průniku několika datových vrstev (BPEJ, mapa C faktoru, vymezení EHP a případné další) s digitálním modelem terénu vytvořeným z DMR. Výstupem z GIS je plošné znázornění erozní ohroženosti.

Na erozně ohrožených pozemcích, tj. tam kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Nejvíce je vodní erozí ohrožená orná půda bez porostu. V praxi se pro její ochranu používají zejména následující typy opatření:

- organizační opatření spočívající zejména v úpravě osevních postupů tak, aby se minimalizovalo (nebo úplně eliminovalo) období, kdy je orná půda bez vegetace, úprava velikostí a tvarů pozemků, travní pásy nebo např. plošné zatravnění či zalesnění,

- agrotechnická opatření spočívající zejména úpravě směru orby po vrstevnici, výsev do ochranné plodiny apod.,

- technická opatření jako terasování, průlehy, příkopy a poldry.

Souhrnné výsledky vyhodnocení erozního ohrožení půd

Pro plošné posouzení eroze bylo území rozděleno na 24 erozně hodnocených ploch (zákres EHP viz výkres G3, resp. G4), které byly posouzeny v etapě 1.1 – Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, 11/2015. Dle posouzení byla u následujících EHP: č. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 a 22 překročena maximální přípustná průměrná hodnota ročního smyvu půdy. Smyv dosahuje až 22 t/ha/rok.

Jelikož pro posouzení erozní ohroženosti v etapě rozboru současného stavu byla uvažována hodnota C faktoru dle klimatického regionu (C=0,254), nebyla posuzována dlouhodobá průměrná struktura plodin, která bude řešena současně s návrhem protierozní struktury plodin. Na základě toho bude stanoven i C faktor pro konkrétní lokality.

Mapa erozně hodnocených ploch pro metodu GIS s vyznačením erozní ohroženosti – výpočet dle klimatického regionu

Zdroj: http://mapy.vumop.cz/

#### Větrná eroze

Výchozí poznatky

Při terénních průzkumech konaných v rozmezí listopadu 2017 až červan 2018 nebyly zjištěny projevy větrné eroze.

Použité metody

Větrná eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením větru a jejich ukládání na jiném místě. Eroze je závislá zejména na síle a době trvání větrů, které do značné míry souvisí s konfigurací terénu.

Větrná eroze působí obdobné škody jako plošná vodní eroze, tedy odnos ornice, osiva, poškození plodin a pak i zanášení komunikací a cestních příkopů. Navíc zde dochází ke znečištění ovzduší.

Stanovení potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Byly využity údaje o klimatických regionech charakterizované prvním číslem kódu BPEJ a údaje o hlavních půdních jednotkách (druhé a třetí místo kódu BPEJ), tedy faktory, které přímo ovlivňují větrnou erozi. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10 °C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Vyhodnocením těchto dvou faktorů, charakterizovanými kódy BPEJ, byla vyjádřena potenciální ohroženost půd větrnou erozí. Z tohoto vychází informace na mapovém serveru SOWAC GIS.

Větrná eroze v území byla posouzena dle mapových listů VÚMOP Praha (mapový server SOWAC GIS, vodní a větrná eroze půd ČR s rozdělením do 6 kategorií):

1 – půdy bez ohrožení, 
2 – půdy náchylné, 
3 – půdy mírně ohrožené, 
4 – půdy ohrožené, 
5 – půdy silně ohrožené, 
6 – půdy nejohroženější.

Dle zákresu mapového serveru se v zájmovém území nachází zejména půdy bez ohrožení (1), případně půdy náchylné (2). V severozápadní a jižní části se vyskytují půdy ohrožené (4) a ve východní části také půdy silně ohrožené (5).

Zdroj: mapy.vumop.cz

Výše uvedená mapa byla vyhotovena na základě vyhodnocení klimatických a půdních faktorů podle informací z bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Nezohledňuje však další lokální faktory, jako je rychlost a směr erozně účinných větrů, velikost pozemků, půdní pokryv a existující trvalé vegetační větrné bariéry (větrolamy, biokoridory).

Na erozně ohrožených pozemcích je nutno realizovat protierozní opatření. Nejvíce je větrnou erozí ohrožená orná půda bez porostu. V praxi se pro její ochranu používají zejména následující typy opatření:

- organizační opatření spočívající zejména v úpravě osevních postupů tak, aby se minimalizovalo (nebo úplně eliminovalo) období, kdy je orná půda bez vegetace, úprava velikostí a tvarů pozemků, travní pásy nebo např. plošné zatravnění či zalesnění,

- agrotechnická opatření spočívající např. ponechávání posklizňových zbytků apod.,

- technická opatření, zejména větrolamy.

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí

Před návrhem protierozních opatření byla posouzena erozní ohroženost na základě stávající struktury plodin (dle sdělení uživatelů) a porovnána s výpočtem pro stanovení C-faktoru dle klimatického regionu.

V k.ú. Kvasice se používají v zásadě dva typy osevních postupů pro něž byl stanoven C-faktor a aplikován do výpočtu erozní ohroženosti na původní EHP. Velikost C-faktoru byla stanovena pro první typ osevního postupu jako C=0,354 (s kukuřicí v osevním postupu) a pro druhý typ osevního postupu jako C=0,270 (s vynecháním kukuřice v osevním postupu). V této fázi byly brány do výpočtu druhy pozemků tak jak jsou evidovány v KN.

Výpočet byl proveden podle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol., 2012.

| 2013/2014 | pšenice oz. | po kukuřici | setí do zorané půdy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014/2015 | ječmen oz. | po obilnině | setí do zorané půdy |
| 2015/2016 | řepka oz. | po obilnině | setí do zorané půdy |
| 2016/2017 | kukuřice | po obilnině | setí do zorané půdy |

Osevní postup C = 0,354

| 2013/2014 | pšenice oz. | po obilnině | setí do zorané půdy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014/2015 | ječmen oz. | po obilnině | setí do zorané půdy |
| 2015/2016 | řepka oz. | po obilnině | setí do zorané půdy |

Osevní postup C = 0,270

Rozdělení na jednotlivé EHP – stávající osevní postupy.

EHP 13 a 14 jsou vedeny v KN jako orná půda, a proto byly v této fázi i tak počítány, i když jsou v současnosti zatravněny. V návrhu PSZ se počítá se změnou druhu pozemku na TTP. Dle posouzení byla tentokráte u 18-ti EHP překročena maximální přípustná průměrná hodnota ročního smyvu půdy. Smyv dosahuje až 40 t/ha/rok.

Už z výše C-faktoru podle reálných osevních postupů je zřejmé že erozní ohroženost vzroste a je potřeba navrhnout komplex opatření pro její snížení na přípustnou mez.

Na základě tohoto posouzení bylo přikročeno k návrhu komplexního systému protierozních opatření v jednotlivých lokalitách (EHP). Tyto opatření se vhodně kombinují a doplňují s návrhem cestní sítě a návrhem vodohospodářských opatření.

Mapka erozní ohroženosti podle stávajících osevních postupů

Organizační opatření

Organizačním opatřením použitým v komplexních pozemkových úpravách je zejména ochranné zatravnění a protierozní osevní postupy. Trvalými travními porosty jsou chráněny v řešeném území svažité bloky zemědělské půdy, chránit je vhodné také údolnice (dráhy soustředěného povrchového odtoku), silnice a cesty, meze, ad.

V katastrálním území jsou navržena nová zatravnění orné půdy zejména v místech se soustředěným odtokem vody – údolnicích, v místech s velkou erozí (zejména hodně svažité pozemky), kde významné snížení eroze nelze docílit ani protierozním osevním postupem a také tam, kde v současné době je TTP, ale v KN je evidována orná půdy.

Celkově se navrhuje na zatravnění cca 37,82 ha. Z toho již dnes je 27 ha zatravněno ve dvou lokalitách (Jabloní a Zadní Nivy) a nově se navrhuje zatravnění čtyř nejvíce ohrožených míst o výměře 10,83 ha. Rozmístění zatravněných ploch je zřejmé z mapy G5, kde jsou označena ORG-zatravnění.

Přehled zatravněných lokalit

| Označení lokality | popis | plocha [ha] | stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Jabloní | PEO zatravnění | 18,78 | stávající |
| Jabloní | PEO zatravnění | 0,4 | stávající |
| Zadní Nivy | PEO zatravnění | 7,82 | stávající |
| Zadní Nivy | PEO zatravnění | 5,18 | nové |
| Březí | PEO zatravnění | 1,32 | nové |
| Za Novým Dvorem | PEO zatravnění | 1,84 | nové |
| Padělky | PEO zatravnění | 2,51 | nové |

Agrotechnická opatření

Návrh osevních postupů a stanovení C faktoru

Na erozně ohrožených pozemcích byla navržena protierozní opatření. Jedním ze základních opatření je úprava osevních postupů tak, aby došlo zejména k vyloučení erozně rizikových plodin (širokořádkové plodiny apod.) nebo jejich doplnění o vhodné meziplodiny. Je snaha o zvýšení podílu takových plodin, které mají půdoochranný účinek, se současným záměrem co nejméně narušit zemědělskou výrobu. Pro tyto osevní postupy pak byl podle metodiky (Janeček, 2012) spočítán C faktor. V případě, že bylo navrženo pásové střídání plodin, travní pásy apod. byla hodnota C faktoru dále upravena jako vážený průměr mezi plošným podílem jednotlivých plodin.

V k.ú. Kvasice byl zvoleny osevní postupy se setím do ochranné plodiny (zejména u kukuřice) tak aby mohly být zachovány původní bloky zemědělské půdy. Ty byly již v některých místech změněny návrhem ochranného zatravnění a návrhem technických opatření protierozního a vodohospodářského charakteru.

Problémy s erozí byly potvrzeny i zástupci obce a sborem zástupců vlastníků na jednáních k PSZ. Navržené protierozní osevní postupy byly konzultovány se současnými velkoplošnými uživateli půdy.

Pro snížení C-faktoru byly zvoleny dva osevní postupy (viz. níže), které i při zachování pěstování kukuřice, ale se setím do ochranné plodiny (svazenka) dosahují hodnoty C=0,116. Při aplikování těchto osevních postupů na upravených EHP (o technická opatření), dochází k výraznému snížení erozní ohroženosti, a to více jak o 2/3. Pokud bychom chtěli striktně dodržet požadovaný maximální erozní smyv 4 t/ha/rok, museli bychom sáhnout k razantnějším opatřením. S těmito opatřeními bychom ovšem nedospěli ke shodě s majoritním uživatelem pozemků, tak jak to bylo prezentováno na jednáních mezi zpracovatelem a uživatelem.

V mapě G5 jsou plochy s těmito navrženými osevním postupy označeny AGT1, a jsou téměř na celé jižní části, ale i na západním a severním okraji (včetně EHP 5, 6, 7, 11a, 11b, 12a, 12b a 12c) katastrálního území Kvasice. U EHP 11a výpočtem byla snížena eroze pod přípustnou mez, ale při hodnocení lokality je cca polovina ohrožena a polovina bez eroze. Proto byl i zde na část lokality aplikován protierozní osevní postup reprezentovaný AGT1.

Protierozní osevní postup – C = 0,116 – první varianta

Průměrná roční hodnota faktoru C osevního postupu je 0,116. Výpočet erozní ohroženosti s C = 0,116 je uveden v tabulce „Posouzení protierozní účinnost navrhovaných protierozních opatření“.

| Plodina | Pěstební období | trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| kukuřice po obilnině, do strniště, sláma ponechána | 2 | 21.9.-25.5. | 0,04 | 0,145 | 0,006 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,04 | 0,205 | 0,008 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,05 | 0,637 | 0,032 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,15 | 0,013 | 0,002 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 31.8. | 0,04 | 0,260 | 0,010 |
| Řepka ozimá po obilnině do strniště, sláma sklizena | 2 | 1.9. - 31.10. | 0,25 | 0,100 | 0,025 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 20.7. | 0,08 | 0,524 | 0,042 |
|  | 5s | 21.7. - 20.9. | 0,25 | 0,420 | 0,105 |
| Pšenice ozimá po řepce do zorané půdy, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,65 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 31.8. | 0,04 | 0,260 | 0,010 |
| Řepka ozimá po obilnině do strniště, sláma sklizena | 2 | 1.9. - 31.10. | 0,25 | 0,100 | 0,025 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,20 | 0,010 | 0,002 |
|  | 4 | 1.5. - 20.7. | 0,08 | 0,524 | 0,042 |
|  | 5s | 21.7. - 20.9. | 0,25 | 0,420 | 0,105 |
| Pšenice ozimá po řepce do zorané půdy, sláma ponechána | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,65 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 31.7. | 0,08 | 0,630 | 0,050 |
|  | 5p | 1.8. - 20.9. | 0,04 | 0,313 | 0,013 |

C = 0,116

Protierozní osevní postup – C = 0,116 – druhá varianta

Průměrná roční hodnota faktoru C osevního postupu je 0,116.

| Plodina | Pěstební období | Trvání období | Ci x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ci | Ri | Ci x Ri |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina – svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-30.9. | 0,05 | 0,677 | 0,034 |
|  | 5p | 1.10.-31.10. | 0,10 | 0,020 | 0,002 |
| kukuřice do strniště po kukuřici, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,25 | 0,099 | 0,025 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,20 | 0,205 | 0,041 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,20 | 0,637 | 0,127 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,30 | 0,013 | 0,004 |
| Pšenice ozimá po kukuřici do strniště, meziplodina – svazenka | 1 | 21.9. - 25.9. | 0,70 | 0,013 | 0,009 |
|  | 2 | 26.9. - 31.10. | 0,70 | 0,033 | 0,023 |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,010 | 0,005 |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,08 | 0,714 | 0,057 |
|  | 5-mezipl. | 11.8. - 31.10. | 0,02 | 0,276 | 0,006 |
| kukuřice do mrazem umrtveného drnu meziplodiny, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,05 | 0,099 | 0,005 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,05 | 0,205 | 0,010 |
|  | 4 | 26.6.-30.9. | 0,05 | 0,677 | 0,034 |
|  | 5p | 1.10.-31.10. | 0,10 | 0,020 | 0,002 |
| kukuřice do strniště po kukuřici, sláma ponechána | 2 | 1.11.-25.5. | 0,25 | 0,099 | 0,025 |
|  | 3 | 26.5.-25.6. | 0,20 | 0,205 | 0,041 |
|  | 4 | 26.6.-15.9. | 0,20 | 0,637 | 0,127 |
|  | 5p | 16.9.-20.9. | 0,30 | 0,013 | 0,004 |

C = 0,116

Technická opatření

V návrhu protierozních opatření byla preferována zejména opatření organizační a agrotechnická, ale v některých případech bylo nutné aplikovat i opatření technická. V řešeném území byly navrženy protierozní meze, svodné a cestní příkopy, interakční prvky, které plní kromě funkce protierozní též funkci vodohospodářskou a krajinotvornou.

Mez TEO1

Tato protierozní mez s příkopem je navržena v lokalitě Padělky, k ochraně silnice III/36740. V současné době je hrana pole nad silničním příkopem při přívalových deštích strhávána do silničního příkopu, ten zanesen, neplní tak řádně svojí funkci a dochází k zaplavování silnice, což značně zhoršuje bezpečnost silničního provozu, zejména v zimním období.

Mez je navržena v po celé délce lokality, to je cca 550 m. Mez díky reliéfu terénu odvádí vodu do dvou směrů. Z délky cca 300 m odvádí vodu do Novodvorského potoka. Koryto Novodvorského Potoka bude opevněno v místě zaústění meze kamenným záhozem.

Na druhou stranu odvádí mez vodu do údolnice, která je navržena na zatravnění. Přehrazením této údolnice vznikne malý zádržný prostor, kde voda může vsakovat. Do tohoto prostoru bude svedena voda ze žlabu Z13 na cestě DC32. Při větším množství bude voda řízeně odtékat opevněným přelivem (snížení hrázky o cca 15 cm) a dále poteče do cestního příkopu a propustkem pod silnicí a dále do řeky Moravy. Celá trasa toku vody od přelivu až po propustek bude opevněna kamenný záhozem. Za propustkem bude objekt na utlumení vodní energie. Propustek nebyl při terénních průzkumech objeven, ale v ZM 1:10 000 je zakreslen. Předpokládáme tedy, že je zanesen a bude potřeba vyčistit. Pokud tento propustek neexistuje bude potřeba s ním uvažovat jako s novým propustkem a zahrnout ho do realizace.

Protierozní meze

| označení | popis | délka [m] | zábor [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| TEO1, mez | protierozní mez | 550 | 6600 |
| celkem |  |  | 6600 |

Podrobný popis meze, technického řešení, včetně hydrotechnických výpočtů je obsahem dokumentace technického řešení.

Využití protierozních opatření – P-faktor

Při terénních průzkumech bylo zjištěno, že způsob hospodaření na některých lokalitách vykazuje známky protierozního chování uživatele. Jedná se o orbu po vrstevnicích. Proto byl v těchto lokalitách (7 lokalit – EHP) zaveden do výpočtů erozní ohroženosti P-faktor.

Po návrhu opatření (záchytné a svodné příkopy, cestní příkopy) v rámci PSZ došlo k rozdělení některých EHP. V mapce i v tabulkách jsou označeny písmeny a, b, c …

Rozdělení na jednotlivé EHP – po návrhu PSZ.

Mapka erozní ohroženosti po návrhu PSZ

V rámci plánu společných zařízení jsou navrhována i další opatření, která mají příznivý vliv na snížení erozní ohroženosti, ale do výpočtu erozní ohroženosti nejsou zahrnuté. Jedná se např. o interakční prvky v podobě liniové doprovodné zeleně navržené k výsadbě podél cest. Opatření (IP) jsou pro svou převažující krajinotvornou funkci zařazena do kategorie opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Větrnou erozi ovlivňují zejména meteorologické a půdní poměry, které jsou dále zesilovány či zeslabovány dalšími faktory a přímými zásahy člověka. Jsou to zejména drsnost půdního povrchu, půdní krusta, vegetační kryt půdy, způsob a termín obdělávání půdy a délka nechráněného pozemku. Kromě uvedených meteorologických a půdních faktorů je významná také délka území vystaveného působení větru, půdní pokryv a způsob a období (resp. stav půdy a počasí) při provádění agrotechnických prací. Čím je delší území ve směru působení větru, tím se uvolňuje větší počet částic. Přerušení délky území zmenšuje intenzitu odnosu půdy a také má vliv na mikroklima a další produkční i mimoprodukční charakteristiky. Přerušení délky území ve směru převládajícího větru je vhodné pomocí biotechnických opatření – ochranných lesních pásů, nebo jiných typů větrolamů.

Mapa území s větrnou erozí byla vyhotovena (zpracoval VÚMOP) na základě vyhodnocení klimatických a půdních faktorů podle informací z bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a pokrývá celé území ČR. Tyto mapy však nezohledňují další lokální faktory, jako je rychlost a směr erozně účinných větrů, velikost pozemků, půdní pokryv a existující trvalé vegetační větrné bariéry (větrolamy, biokoridory).

Organizační a agrotechnická opatření

Bylo dohodnuto řešení ve spolupráci s obcí a sborem zástupců vlastníků, a to takové, aby synergicky působilo i proti vodní erozi. Nejsou navrhovány větrolamy klasického typu, ale výsadba liniových prvků – např. lokálních biokoridorů, interakčních prvků tak, aby se minimalizovaly nároky na půdu. Zároveň je proti vodní a větrné erozi navrženo organizační a agrotechnické opatření takové, které minimalizuje dobu, kdy není půda dostatečně krytá (plodinou, meziplodinou) a jsou navržená ochranná zatravnění. Bližší popis těchto opatření je v kapitole o vodní erozi.

Technická opatření

Technická opatření typu větrolamů se nenavrhovala.

### Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Nebyla navržena další opatření k ochraně půdy.

### Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

Vodní eroze

Míra erozní ohroženosti byla spočítána na základě návrhu všech opatření v rámci PSZ a porovnána s dnešním stavem.

Při aplikování navržených osevních postupů na upravených EHP (o technická opatření), a zapracováním hodnot při používání protierozních technologií (snížení eroze o 20 %), dochází k výraznému snížení erozní ohroženosti, a to více jak o 2/3. Pokud bychom chtěli striktně dodržet požadovaný maximální erozní smyv 4 t/ha/rok, museli bychom sáhnout k razantnějším opatřením. S těmito opatřeními bychom ovšem nedospěli ke shodě s majoritním uživatelem pozemků.

U EHP 1 se doporučuje řešit lokální erozní plochu, která se nachází těsně nad zátopou navržené retenční nádrže VN1 výsadbou zeleně a zatravněním v rámci ozelenění nádrže. V případě EHP 10 se jedná o velmi malou rovinatou plochu, kde nebylo navrženo žádné opatření. V případě použití jiného osevního postupu než pro C=0,354 bude dosaženo omezení eroze pod přípustný limit.

Početní a grafické znázornění snížení MEO je zřejmé z výše doložených výpočtů a mapek.

Větrná eroze

Míra větrné eroze v tomto případě úzce souvisí s navrženými organizačními a agrotechnickými opatřeními proti vodní erozi. V případě jejich dodržování bude ohrožení větrnou erozí minimalizováno.

### Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

| název opatření | typ opatření | objekty křížení | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| TEO1 | Protierozní mez | není |  |

## Technická zpráva – vodohospodářská opatření

### Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Síť vodních toků je poměrně hustá. Hlavní hydrologickou osu řešeného území tvoří významný vodní tok Morava IDVT 10100003, která protéká přibližně středem katastrálním územím Kvasice ze severu na jih. Dalšími vodními toky v řešeném území jsou Mojena IDVT 10205863, Dolní Kotojedka IDVT 10195840, Panenský potok IDVT 10194590 se svými bezejmennými přítoky IDVT 10198211 (pravostranný přítok), IDVT 10189086 (pravostranný přítok), IDVT 10195062 (pravostranný přítok), IDTV 10191084 (levostranný přítok), IDVT 10192257 (pravostranný přítok), IDVT 10202041 (pravostranný přítok), IDTV 10202342 (levostranný přítok) a Novodvorský potok IDVT 10187996

Do toků jsou zaústěny meliorace z přilehlých pozemků. V zájmovém území se nenachází hlavní odvodňovací zařízení (HOZ).

V zájmovém území se nachází záplavové území Q100 významného vodního toku Morava. Podle Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (data z Centrálního datového skladu MŽP) se v zájmovém území nachází oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem (PM-2), na vodním toku Morava.

Zdroj: http://cds.chmi.cz/?lang=cs&presenter=CDSMap

Popis jednotlivých toků, rybníků, vodních nádrží

Morava

Tok Moravy IDVT 10100003 je hlavním recipientem v dané oblasti. Do ní se vlévají všechny ostatní toky, které svádí vodu z zemědělských pozemků v řešeném území.

Koryto toku je upravené s oboustrannými hrázemi, zhruba 65 m široké, tvoří volné meandry. Doprovodnou vegetací v řešeném území jsou hlavně lesní komplexi. Tok je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Novodvorský potok

Tok Novodvorského potoka IDVT10187996 tvoří část hranice s obcí Bělov. Teče částečně na kraji lesního komplexu, kde tvoří přirozené koryto, dále pokračuje jako napřímený tok bez doprovodné zeleně, s neudržovaným korytem, v zemědělské lokalitě. Křižuje silnici pomocí propustku P5 a vlévá se do Moravy. Tok je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Mojena

Tok Mojeny IDVT 10205863 tvoří v řešeném území část hranice s obcí Tlumačov, poté protéká lesním komplexem Dolní les a vlévá se do Moravy. Koryto vodního toku je napřímené místy s doprovodnou zelení. Tok je ve správě Podvodí Moravy, s. p.

Panenský potok a jeho přítoky

Tok Panenského potoka IDVT 10194590 se svými přítoky je hlavní recipient pro zemědělské pozemky v řešeném území. Odvádí do Moravy vody z větší části území. Jeho tok (i přítoky) jsou napřímené, bez meandrů a s občasným břehovým porostem. Koryto není udržované, místy je zahloubené. Situování Panenského potoka a jeho přítoků je patrné z mapy G5. Pravostranné přítoky jsou IDVT 10195062 a IDVT 10192257 (ten má svůj levostranný přítok IDVT10202041). Levostranné přítoky jsou IDVT 10191084 a IDVT10202342. Tok je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Dolní Kotojedka

Tok Dolní Kotojedky IDVT 10195840 zasahuje do řešeného území pouze malou částí na jeho severním okraji, kde protéká lesním komplexem a vlévá se do Moravy.

Tok je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrže a rybníky

V řešeném území se nenachází žádné vodohospodářsky významné vodní nádrže. Čtyři menší nádrž se nachází na severním okraji zastavěné části obce. Jsou to boční rybníčky a nádrže na Panenském potoce. Jedná se o Horní a Dolní Panenský rybník a Horní a Dolní cukrovar. V remízku pod lokalitou Chlum jsou zbudovány dvě vodní plochy charakteru mokřadu. Za tímto remízem (proti toku Panenského potoka) je územním plánem plánovaná výstavba retenční nádrže.

Odvodňovací a závlahové stavby

V zájmovém území nejsou zavlažované pozemky. V zájmovém území se nenachází žádné hlavní odvodňovací zařízení. V zájmovém území se nacházejí plošně odvodněné pozemky. Plošné odvodnění bylo provedeno v letech 1913, 1969, 1971, 1975 a 1983. Celková meliorovaná plocha zemědělské půdy je 189,3 ha.

Odvodňované pozemky se nacházejí v lokalitách:

- „Rybníky“, rok výstavby 1969, (13,92 ha),

- „Pod Cihelnou“, rok výstavby 1969, ( 3,36 ha),

- „Pod Chlumem“, rok výstavby 1983, (5,76 ha),

- „Nivky“, rok výstavby 1913, (14,21 ha),

- „Nivky“, rok výstavby 1969, (1,68 ha),

- „Díly“, rok výstavby 1913, (8,27 ha),

- „Díly“, rok výstavby 1971, (16,1 ha),

- „Díly“, rok výstavby 1913, (4,47 ha),

- „Cihelna“, rok výstavby 1913, (1,38 ha),

- „Jablonní“, rok výstavby 1913, (9,09 ha),

- „Bažantnice, Lůčky, Zátihelnice, Přední a Zadní nivy“, rok výstavby 1975, (16,15 ha),

- „Na panské“, rok výstavby 1971, (9,09 ha),

- „Skřatovy“, rok výstavby 1988, (15,39 ha),

- „Nad cisternou“, rok výstavby 1975, (7,79 ha),

- „Padělky“, rok výstavby 1913, (27,08 ha),

- Mezi lokalitami „Nad cisternou“ a „Strážný“, rok výstavby 1913, (1,28 ha),

- „Strážný“ a „Čtvrtky“, rok výstavby 1975, (19,1 ha),

- „Skalka“, rok výstavby 1913, (3,01 ha),

- JZ část zástavby, rok výstavby 1913, (2,55 ha, částečně mimo obvod),

- „Lůčky“, rok výstavby 1975, (9,62 ha - situován většinově mimo obvod, v obvodu 0,63 ha).

Zdroj: http://meliorace.vumop.cz/?core=app.

Identifikace kritických bodů a jejich sběrných ploch

V místech, kde vygenerované linie drah soustředěného odtoku z DMT vnikají do zastavěné části obcí, se stanoví tzv. kritické body (KB). Metodika vymezení je popsána v návodu: http://www.povis.cz/mzp/KB_metodicky_navod_identifikace.pdf.

Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2.

Podle POVIS (Povodňový informační systém) a mapy Riziková území při přívalových srážkách v ČR se v centrální části zájmového území k.ú. Kvasice nachází kritický bod a jeho povodí (KB 41208078). Dále do severozápadní části zájmového území zasahuje malou částí povodí kritického bodu z k.ú. Střížovice.

Zdroj: http://dpp.hydrosoft.cz/servis.dll?MAP=4850&TMPL=AJAX_MAIN.

Po provedený terénních průzkumech, vyhodnocení mapových podkladů, projednání se zástupci obce a sborem zástupců vlastníků v rámci plánu společných zařízení byly stanoveno dalších pět kritických profilů, pro které budou řešeny návrhem opatření v rámci PSZ a posouzena účinnost navržených opatření.

Mapka povodí k uzávěrovým profilům kritického bodu a kritických profilů

### Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

#### Opatření k odvádění povrchových vod z území

V rámci řešení ochrany zastavěné části obce či silnice, byl navržen systém příkopů, cestních příkopů, meze a suché retenční nádrže (popsána v následující kapitole).  K těmto technickým opatřením nedílně patří opatření navržená v rámci PEO, jako je ochranné zatravnění a protierozní osevní postupy. Protierozní mez TEO1 byla popsána v předešlých kapitolách.

Hlavním opatřením jsou dva příkopy PRI1 a PRI2, které zachycují a odvádí vodu z lokalit nad obcí (jižní část k.ú.) do dvou směrů. PRI1 odvádí vodu do Panenského Potoka a PRI2 odvádí vodu do řeky Moravy. Další příkopy a cestní příkopy, doplňují systém a umožnují menší dimenze dvou hlavních příkopů.

Příkop PRI1

Příkop PRI1 je rozdělen do čtyř částí. PRI1a začíná pod zatravněním v lokalitě Jabloní a vede podél cesty a zahrádek až do propustku P20 pod cestou VC17. Za propustkem pokračuje příkop PRI1b, který vede podél zahrad do propustku P19 pod cestou HC16. Odtud je trasován PRI1c napříč lokalitou Díly tak, aby si zachoval mimimální spád a vede do navrženého propustku P27 pod silnicí III/36741. Dále pokračuje příkop PRI1d podél stávajícího sadu za ním se kříží s cestou DC66 pomocí propustku P28 a vede souběžně s ní. Před prvním rybníčkem se odchyluje od cesty a kolem rybníčku se zaúsťuje do Panenského potoka.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto s hloubkou od 0,4m do 1m. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců. Před propustkem P27 bude vybudováno spadiště do propustku s ohledem na výškové řešení. Při zaústění do toku bude koryto opevněno kamenným záhozem.

Pro příkop PRI1 byla zpracována DTŘ.

Příkop PRI2

Příkop PRI2 je rozdělen do dvou částí. PRI2a začíná u cesty DC19, vede rozhraním pozemků, kříží se s cestou DC83 pomocí propustku P23 a přimyká se ke stávající mezi, podél které vede k silnici III/36744. před tím, než zatočí podél silnice, tak se kříží s cestou DC13 pomocí propustku P21. dále vede podél silnice cca 250m, kde se zaúsťuje do nově navrženého propustku P29 pod silnicí III/36744. Za propustkem pokračuje PRI2b, který byl trasován tak, aby minimalizoval výkopové práce (s ohledem na zvýšený břeh na této straně silnice a zároveň minimalizoval zásah do budoucí zóny zástavby a zůstal celý v obvodu pozemkové úpravy. To při zachování minimálního spádu. Dále pak příkop vede za zónou zástavby, využívá stávající příkop a zaúsťuje se do horské vpusťi. Odtud je voda odváděna potrubím do řeky Moravy.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto s hloubkou od 0,6m do 0,8m. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců.

Pro příkop PRI2 byla zpracována DTŘ.

Příkop PRI3

Je navržen v lokalitě Nivky jako pokračování cestního příkopu CP16. Začíná za nově navrženým propustkem P16 (pod silnicí III/36741), vede podél oplocení areálu a zaúsťuje se do pravostranného přítoku Panenského potoka,

Pro dimenzování koryta byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto s hloubkou 0,7m. Za propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců. Při zaústění do toku bude koryto opevněno kamenným záhozem.

Pro příkop PRI3 byla zpracována DTŘ.

Příkop PRI17c

Jedná se o stávající příkop v lokalitě Nad pecemi. Je to evidovaný vodní tok IDVT10202041. Příkop je zarostlí a tvoří stávající IP. Místy je zanesený, místy přejížděný. V rámci výpočtů s ním nebylo uvažováno, doporučuje se jen udržovat.

Příkop PRI29

Příkop PRI29 je rozdělen do dvou částí. PRI29a je navržený jako pokračování cestního příkopu CP29 začíná za propustkem P24 a cca po 50m se zausťuje do stávajícího silničního příkopu u silnice III/36740.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto s hloubkou od 0,5m. Za propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců.

PRI29b je stávající silniční příkop u silnice III/36740. Má trojúhelníkovitý tvar, hloubku 0,5m. Odvádí vodu do stávajícího propustku P4, tím pod silnicí III/36740 do stávajícího příkopu a dále do řeky Moravy. Kapacita silničního příkopu byla ověřena hydrotechnickým výpočtem. Zaústění do silničního příkopu bude projednáno se správcem komunikace.

Pro příkop PRI29a byla zpracována DTŘ.

Příkop PRI74

Jedná se o stávající příkop pod zatravněním v lokalitě Jabloní a Jámy. Příkop je zarostlí a tvoří stávající IP. Místy je zanesený, místy protržený a v místech přejezdu cesty DC97 chybí úplně. V rámci výpočtů s ním nebylo uvažováno, doporučuje jen udržovat a pro umožnění vjezdu přes příkop do zatravněné lokality jsou navržen propustek P30. Další propustek umožňuje odtoku vody do zatravněné údolnice.

Cestní příkop CP9

Je navržen u cesty HC9. Kromě odvodnění povrchu vozovky a pláně odvádí vodu z přilehlých polností nad cestou pomocí propustku P15, do Panenského potoka.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců. Při zaústění do toku bude koryto opevněno kamenným záhozem.

Pro příkop CP9 byla zpracována DTŘ, v rámci opatření pro zpřístupnění pozemků.

Cestní příkop CP16

Je navržen u cesty HC16. Kromě odvodnění povrchu vozovky a pláně odvádí vodu z přilehlých polností nad cestou a to dvěma směry. CP16a odvádí vodu směrem k zastavěné části obce a do příkopu PRI1c. Druhá část příkopu, CP16b, odvádí vodu směrem k silnici III/36741, do navrženého propustku P16.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců.

Pro příkop CP16 byla zpracována DTŘ, v rámci opatření pro zpřístupnění pozemků.

Cestní příkop CP17

Je navržen u cesty VC17. Kromě odvodnění povrchu vozovky a pláně odvádí vodu z přilehlých polností nad cestou, a to dvěma směry. CP17a odvádí vodu směrem k zastavěné části obce a do příkopu PRI1b. Druhá část příkopu, CP17b a CP17d odvádí vodu směrem k silnici III/36741, do stávajících propustků P1 a P2.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců.

Pro příkop CP17 byla zpracována DTŘ, v rámci opatření pro zpřístupnění pozemků.

Cestní příkop CP29

Je navržen u cesty HC29. Kromě odvodnění povrchu vozovky a pláně odvádí vodu z přilehlých polností nad cestou do příkopu PRI29a. odlehčuje tak částečně příkopu PRI2.

Pro dimenzování koryta i propustků byly spočteny odtoky z jednotlivých povodíček metou CN křivek. Bylo navrženo lichoběžníkové koryto. Za každým propustkem bude koryto opevněno, aby docházelo k utlumení energie vytékající vody. Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky správců.

Pro příkop CP29 byla zpracována DTŘ, v rámci opatření pro zpřístupnění pozemků.

#### Opatření k ochraně před povodněmi

V předchozí kapitole byly popsány příkopy jako prvky navržené k odvádění povrchových vod. Všechny příkopy a také navržené organizační a agrotechnická PEO, fungují do jisté míry také jako opatření k ochraně před povodněmi. V k.ú. Kvasice do tohoto systému opatření je navrženo další specifické opatření – suchá retenční nádrž na Panenském potoce. Návrh nádrže vycházel z územního plánu a z potřeby transformovat povodňovou vlnu na Panenském Potoce a tím pomoci řešit odtok povodňových průtoků z celého území.

Poloha a výška hráze byla navržena tak, aby se v co největší míře využil retenční potenciál dané lokality. Maximální hladina je limitována silnicí III/36741 a sloupy vzdušného vedení VN. Hráz je navržena zemní, homogenní, s přímou osou. Podle zpracovaného IG průzkumu jsou zeminy v zátopě na hráz podmíněně vhodné, je ovšem potřeba dalším stupněm IG průzkumu prověřit podloží hráze, které se nyní jeví jako méně únosné. Retenční nádrž je navržena jako průtočná, bez stálého nadržení. S ohledem na zajištění migrační prostupnosti nádrže byl navržen jako funkční objekt sdružený objekt s kašnovým bezpečnostním přelivem, který bude přecházet napříč hrází. Není tedy uvažováno s potrubím pod hrází. Stálý průtok vody bude zajišťovat otvor ve stěně bezpečnostního přelivu o průmětu DN 800, před kterým bude předsazena česlová stěna. Rozteč mezi česlicemi bude min 10 cm (lépe 15 cm) kvůli možnosti migrace ryb. Do plochého obdélníkového dna za bezpečnostním přelivem bude provedena malá kyneta s vloženými překážkami (např. zabetonované kameny), která bude plnit funkci rybího přechodu. Kyneta s překážkami zajistí hloubku vody min 20 cm i při minimálních průtocích v toku. Trasa kynety nebude přímá. Při přechodu do objektu pro utlumení vodní energie (vývar, balvanitý skluz …) nesmí být navržen výškový stupeň, který by znesnadnil migraci živočichů. Detailní řešení bude součástí dokumentace pro stavební povolení a bude potřeba projednat a odsouhlasit s AOPK.

Bezpečnostní přeliv je dimenzován na stoletý průtok (posouzení délky přelivné hrany a délky dopadu paprsku do prostoru přelivu), který bude bezpečně převeden při výšce přepadajícího paprsku 0,6 m.

Pro dimenzování byly použity data získané od ČHMU (plocha povodí 8,63 km2, Q100 = 17 m3/s, W100 = 330 000 m3)

Hlavní parametry retenční nádrže VN1

Kóta koruny hráze							207,50 m n. m.

Kóta max. hladiny							207,00 m n. m.

Kóta koruny bezpečnostního přelivu					206,40 m n. m.

Max. výška hráze nad stávajícím terénem				3,45 m

Délka hráze v ose							204,24 m

Šířka hráze v koruně							3,0 m

Sklon návodního svahu						1 : 3,7

Sklon vzdušného svahu						1 : 2,2

Objem tělesa	 hráze							3 812 m3

Objem zadržené vody při max. hladině				37 745 m3

Objem zadržené vody při max. hladině (s výkopem)		46 581 m3

Zatopená plocha při max. hladině				39 239 m2

#### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Viz kapitola 1.4.2.2.

#### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Opatření nebyla navržena.

#### Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Opatření nebyla navržena.

Přehled vodohospodářských opatření

| Prvek | Označení | Popis | Zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRI1 | Svodný příkop | Navržený záchytný a svodný příkop složený z úseků PRI1a, PRI1b, PRI1c, PRI1d | 12108 |
| PRI2 | Svodný příkop | Navržený záchytný a svodný příkop složený z úseků PRI2a, PRI2b | 9478 |
| PRI3 | Svodný příkop | Navržený svodný příkop | 1253 |
| PRI17c | Svodný příkop | Stávající záchytný a svodný příkop, evidovaný vodní tok IDVT 10202041 | 2350 |
| PRI29 | Svodný příkop | Záchytný a svodný příkop, část PRI29a je navržená, část PRI29b je stávající – silniční příkop | 310 |
| PRI74 | Svodný příkop | Stávající záchytný a svodný příkop | Výměra započtena do parcely IP |
| CP9 | Cestní příkop | Navržen u cesty HC9 | Výměra započtena do parcely cesty |
| CP16 | Cestní příkop | Navržen u cesty HC16 | Výměra započtena do parcely cesty |
| CP17 | Cestní příkop | Navržen u cesty VC17 | Výměra započtena do parcely cesty |
| CP29 | Cestní příkop | Navržen u cesty HC29 | Výměra započtena do parcely cesty |
| VN1 | Retenční vodí nádrž | Navržená suchá retenční vodní nádrž na Panenském potoce | 61829 |
| Vodohospodářská opatření v řešeném k. ú. - celkem |  |  | 87328 |

### Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření

Vyhodnocení účinnosti navržených vodohospodářských opatření

| Kritický profil | Plocha povodí | Průměrná hodnota CN |  | Objem přímého odtoku (Q100) v tis. m3 |  | Kulminační průtok (Q100) v m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | Před PSZ | Po PSZ | Před PSZ | Po PSZ | Před PSZ | Po PSZ |
| KB1 | 0,817022 | 85 | 82 | 43,700 | 38,754 | 12,365 | 7,752 |
| KP1 | 0,205906 | 85 | 84 | 11,013 | 7,193 | 2,768 | 2,228 |
| KP2 | 0,062045 | 85 | 84 | 3,319 | 1,000 | 1,106 | 0,349 |
| KP3 | 0,232881 | 85 | 84 | 12,456 | 16,529 | 2,836 | 4,704 |
| KP4 | 0,220221 | 85 | 74 | 11,779 | 0,704 | 2,327 | 0,167 |

- U KB1 nedošlo k žádným změnám v povodí, ale byl posouzen stav kdy stávající zatravnění o výměře         10 0804 m2 zasahující do povodí KB1, bylo počítáno jako orná půda dle evidence KN.

- U KP1 došlo ke snížení kulminačního průtoku díky návrhu příkopu PRI1 a tím zmenšení plochy povodí.

- U KP2 došlo ke snížení kulminačního průtoku díky návrhu příkopu PRI2 a tím zmenšení plochy povodí.

- U KP3 došlo ke zvýšení kulminačního průtoku díky návrhu příkopu PRI2 a tím zvětšení plochy povodí. Původní povodí se zmenšilo o část, kterou odvodňuje příkop PRI29, ale k uzávěrovému profilu přivádí příkop PRI2 vodu z jiných povodí.

- U KP4 došlo ke snížení kulminačního průtoku díky návrhu příkopu PRI1 a tím zmenšení plochy povodí.

- KP5 vzhledem k žádné změně před a po návrhu PSZ nebyl posuzován. Stav v uzávěrovém profilu bude mírně zlepšen vybudováním žlabu Z7 na cestě DC19.

Mapka povodí k uzávěrovým profilům kritického bodu a kritických profilů před a po návrhu PSZ

### Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

| název | prvek | objekty křížení či souběhu – IS |
| --- | --- | --- |
| PRI1 | Příkop – navržený | VC17, HC16 – vzdušné vedení VN, plynovod VTL, vodovod, podzemní sdělovací kabel |
| PRI2 | Příkop – navržený | DC83, DC30, DC92 – vzdušné vedení VN, podzemní sdělovací kabel |
| PRI3 | Příkop – navržený | vzdušné vedení VN, vodovod, podzemní sdělovací kabel |
| PRI17c | Příkop – stávající |  |
| PRI29a | Příkop – navržený | podzemní sdělovací kabel |
| PRI74 | Příkop – stávající |  |
| VN1 | Retenční nádrž – navržená | vzdušné vedení VN, vodovod, podzemní sdělovací kabel |

Pozn. Cestní příkopy byly řešeny v rámci opatření pro zpřístupnění pozemků

## Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Zájmové území patří do:

- provincie – středoevropských listnatých lesů,

- podprovincie – západokarpatská podprovincie,

- bioregionu – převážná část spadá do 3.1 Ždánicko-Litenčického bioregionu, menší část spadá do 3.11 Kojetínského bioregionu,

- biochory – 2BE – Rozřezané plošiny na spraších v suché oblasti (největší, centrální část), 3PK – Pahorkatiny na pískovcovém flyši (část jižně od obce), 3BC – Rozřezamé plošiny na vápnitém flyši (malá část v jižním cípu), 2Lh – Širší hlinité nivy (východní část), 2PK – Pahorkatiny na převážně kyselém pískovcovém flyši (severozápadní část),

- vegetační stupeň – 2. bukodubový a 3. dubobukový,

- potenciální přirozená vegetace – dubohabřiny a Karpatské ostřicové dubohabřiny,

- STG – 2BD3, 2BC3, 2AB3, 2BC5a, 2AB2, 2B3, 3AB3, 3B3, 2BC-C4, 2BC-C5a, 2BC5b, 2C8a, 2C8b, 3BD3, 3BC3, 4B3, 3BC5a,

- biota – bioregion se nachází ve fytogeografické oblasti České termofytikum ve fytogeografickém okrese 21 – Haná, konkrétně 21a – Hornomoravský úval.

V zájmovém území se vyskytuje převážně zemědělská půda. Pole jsou středně velká, jsou lemována úzkými pásy travních porostů a křovin. V k.ú. Kvasice převažuje orná půda, lesní porosty se nachází pouze v severozápadním výběžku zájmového území, v menší míře také severně od obce. Větší komplex se nachází také jihovýchodně od obce mimo obvod. Travní porosty se nachází vtroušeně mezi ornou půdou, souvislejší travní porosty se nachází v západní části a severozápadní části zájmového území, v porovnání s rozlohou orné půdy se jedná o malé bloky. V druhové skladbě se vyskytují původní listnaté dřeviny, zejména duby, buky, vtroušeně s borovicemi. Podél řeky Moravy převažují lužní porosty (olše, habry, vrby).

Trvalá vegetace se vyskytuje v lesních porostech, trvalých travních porostech, doprovodných porostech podél toků, v mezích a doprovodných porostech podél cest a  v remízcích. Druhové složení mimolesních dřevin tvoří duby, buky, javory, jasany, lípy, habry a břízy, podél toků pak také olše a vrby.

Do zájmového území zasahují prvky nadregionálního, regionálního a lokálního územního systému ekologické stability. Do zájmového území malou částí zasahuje území Natura 2000 – evropsky významná lokalita CZ0724091 Chřiby.

Řešené území náleží z hlediska biogeografického členění ČR do oblasti 3.1 Ždánicko-Litenčický biegion.

Charakteristika bioregionu 3.1 – Ždánicko-Litenčický

Bioregion leží ve středu jižní Moravy, zabírá severní část geomorfologického celku Ždánický les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek Litenčická pahorkatina. Bioregion obepíná téměř ze všech stran bioregion Chřibský (3.2) a má plochu 917 km2.

Bioregion je tvořen nízkou teplou pahorkatinou až vrchovinou na měkkých vápnitých sedimentech, má charakter přechodu mezi typickými částmi západokarpatské a severopanonské podprovincie. Vyskytuje se zde řada mezních karpatských a panonských prvků, zvláště flóra nelesní je bohatá, s řadou různých migroelementů a floroelementů, převážně kontinentálních. Dominuje zde 3. dubovo-bukový vegetační stupeň, reprezentovaný v nejvyšších částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. Na jižních svazích a v nižších polohách se vyskytuje 2. bukovo-dubový stupeň, odpovídající dubohabřinám. Nereprezentativní je severní část, tvořená jednotvárnějším územím bez větší účasti teplomilné bioty. V současnosti jsou zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových lesů, v bezlesí převažuje orná půda, časté jsou sady a trávníky na strmých svazích.

Upřesněním se plocha bioregionu snížila o 11 km2. Jde o důsledek množství malých nepodstatných změn. Jedinou větší změnou je posun východní hranice Hustopečského bioregionu (4.3) až k silnici Nesovice–Bohdalice na úkor Ždánicko-litenčického bioregionu. Jde však o polní krajinu.

ÚSES

Lokální ÚSES je tvořen soustavou vymezených biocenter a biokoridorů lesního, lučního, mokřadního a kombinovaného typu. Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, územním plánem a skutečným stavem krajiny.

Chybějící segmenty je z důvodu funkčnosti ÚSES nutné doplnit přirozenými společenstvy charakteru rozptýlené krajinné zeleně pro biokoridory. Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena. Do vlastního obvodu komplexních pozemkových úprav zasahuje systém ekologické stability několika prvky.

V řešeném území se nachází prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Na tuto kostru je navázán systém lokálních biocenter a biokoridorů.

Páteřní větev ÚSES tvoří NRBK K142, který je tvořen tokem řeky Moravy a prochází od severu k jihu. Do tohoto biokoridoru jsou vložena regionální biocentra RBC 344 Filena a RBC 117 Tlumačovský les a lokální biocentrum LBC Amerika. Na severozápadní hranici zájmového území prochází větev lokálního ÚSES, jedná se o biokoridor LBK400086 a biocentra LBC Vrážiska a LBC Vinohrádek. V jižní části navazuje na NRBK K142 větev tvořená regionálním a lokálním ÚSES, která vede po hranici zájmového území. Jedná se o nefunkční části RBK 1583 a RBK 1584, do kterých jsou vložena biocentra RBC 118 Bělovský les a LBC Skřatov. A ve východní části navazuje na regionální biocentrum RBC 117 Tlumačovský les lokální biokoridor LBK 200084, který dále pokračuje do k.ú. Tlumačov na Moravě.

Interakční prvky

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tato síť je dále doplněna navrženým systémem interakčních prvků (včetně stávajících).

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, které by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít tudíž velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných alejí, ladních a polokulturních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou).

Vedle stávajících 40-ti IP, bylo navrženo 6 nových IP, v podobě liniové zeleně rozdělující pozemky a plnící též protierozní funkci.

V případě křížení liniového interakčního prvku s inženýrskými sítěmi nebude tento prvek v daném úseku realizován.

Soustava Natura 2000

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nachází území soustavy Natura 2000 – Evropsky významná lokalita Chřiby (CZ0724091). EVL Chřiby je situována na rozhraní k.ú. Kvasice a k.ú. Nová Dědina. Je navržena pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky významných druhů.

Ptačí oblast se v obvodu komplexních pozemkových úprav nenachází.

Velkoplošné chráněné území

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nenachází žádná velkoplošná chráněná území (NP, CHKO).

Přírodní rezervace

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nenachází žádná přírodní rezervace.

Přírodní památka

V obvodu komplexních pozemkových úprav se nenachází žádná přírodní památka.

Významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Přírodní park

Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

V obvodu komplexních pozemkových úprav je vymezen přírodní park Chřiby, který je situován v jižní části zájmového území. Jeho hranice jsou vymezeny lesním porostem na hranici s k.ú. Nová Dědina, dále silnicí III/36744, navrhovanou polní cestou DC86 a lesním porostem při katastrální hranici s k.ú. Bělov.

### Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Územní systém ekologické stability

RBC 344 Filena

Označení: RBC 344 Filena.

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biocentrum.

Umístění opatření: Vrchní zahrada.

Popis opatření: Vloženo do biokoridoru NRBK K142. jedná se o koryto řeky Moravy a Dolní Kotojedky, vodní plocha, krajinná zeleň a lesní a travní porosty. Cílem je v chybějící části doplnění porostů dle příslušného STG, v existující části regulace javoru jasanolistého. Pod vedením VVN travní společenstva. ÚP vymezuje pro nefunkční část plochu P23.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): nivní potoční jaseniny: L2.2; nivní potoční olšiny olše lepkavé: L2.2; (pobřežní (úvalové) tvrdé luhy: L2.3), mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0); smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) (91F0), extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130); středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) (9150); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 3BC5a, 2BC5a, 2BC5b, 2B3, 3B3.

Charakteristika současného stavu: částečně funkční.

Cílová navrhovaná výměra: funkční část: 59,77 ha v obvodu KoPÚ (včetně koryta řeky Moravy), nefunkční část: 3,33 ha v obvodu KoPÚ.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

RBC 117 Tlumačovský les

Označení: RBC 117 Tlumačovský les.

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biocentrum.

Umístění opatření: Dolní les.

Popis opatření: Vloženo do biokoridoru NRBK K142 v jihovýchodní části zájmového území. Lesní smíšené porosty, řeka Morava s odstavenými rameny a travní porosty, cílem je zachování současného stavu, v severní části management travních porostů spočívající ve vhodném sečení. Při obnově porostů vhodné ponechat přirozené obnově. Do zájmového území zasahuje pouze malou částí v JV výběžku zájmového území.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): nivní potoční jaseniny: L2.2; nivní potoční olšiny olše lepkavé: L2.2; (pobřežní (úvalové) tvrdé luhy: L2.3), mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0); smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) (91F0), extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130); středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) (9150); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 3BC5a, 2BC5a, 2BC5b, 2B3, 3B3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: funkční část: 10, 23 ha v obvodu KoPÚ (včetně koryta řeky Moravy).

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

RBC 118 Bělovský les

Označení: RBC 118 Bělovský les.

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biocentrum.

Umístění opatření: Bělovský les.

Popis opatření: Do zájmového území částečně zasahuje v jižní části, jedná se o lesní porosty, krajinnou zeleň a břehové porosty Novodvorského potoka. Cílem zachovat stávající stav, ponechat porosty přirozené obnově.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170)

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2AB3, 3AB3, 2A3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 2,3 ha v obvodu.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

LBC Vinohrádek

Označení: LBC Vinohrádek.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum.

Umístění opatření: Vinohrádek.

Popis opatření: Situováno v SZ cípu zájmového území, jedná se o lesní porosty. Cílem je zachovat stávající stav, porosty ponechat přirozené obnově a vývoji.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170)

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2AB3, 3AB3, 2A3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 4,8 ha v obvodu.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

LBC Vrážiska

Označení: LBC Vrážiska.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum.

Umístění opatření: Vrážiska.

Popis opatření: Situováno v SZ části zájmového území, jedná se o lesní porosty a krajinnou zeleň. Cílem je zachovat stávající stav, porosty ponechat přirozené obnově a vývoji.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2AB2, 2AB3, 3AB3, 2A3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 3,0 ha v obvodu.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

LBC Amerika

Označení: LBC Amerika.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum.

Umístění opatření: Ameriky.

Popis opatření: vloženo do NRBK K142, jedná se o doprovodnou zeleň řeky Moravy, krajinnou zeleň a agrocenózu v nefunkční části. Pro tuto část ÚP vymezuje plochu P25. Cílem je doplnit chybějící část biocentra dosadbou vegetace dle příslušného STG.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2B3, 3B3, 4B3, 2BD3, 3BD3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 7,21 ha v obvodu (včetně koryta řeky Moravy), z toho je zábor půdy 2,95 ha a malá část 0,33 ha (IP2) je funkční.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

LBC Skřatov

Označení: LBC Skřatov.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum.

Umístění opatření: k.ú. Bělov

Popis opatření: Situováno v jižní části území, jedná se o lesní porosty, zejména v k.ú. Bělov. Cílem je zachovat stávající stav, porosty ponechat přirozené obnově a vývoji.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část).

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130); středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) (9150); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 3B3.

Charakteristika současného stavu: funkční.

Cílová navrhovaná výměra: funkční část 0,2 ha v obvodu KoPÚ.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

NRBK K 142

Označení: NRBK K142 Chropyňský luh – Soutok.

Funkční typ a biogeografický význam: nadregionální biokoridor.

Umístění opatření: Vrchní, Prostřední, Dolní zahrada, Malé Benátky, Inzula, Marianov

Popis opatření: Dlouhý biokoridor spojující údolní nivou řeky Moravy přes území okresů Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav dvě nadregionální biocentra NRBC 104 Chropyňský luh a NRBC 109 Soutok. V celém průběhu má dvě osy – jednu s cílovými nivními a druhou s cílovými vodními ekosystémy. Do NRBK K142 jsou v zájmovém území vložena biocentra RBC 117 Tlumačovský les, RBC 344 Filena a LBC Amerika. Tato biocentra také dělí NRBK K142 v zájmovém území na dva úseky – úsek od RBC 344 Filena k LBC Amerika a úsek od LBC Amerika k RBC 117 Tlumačovský les. Cílem je zachování stávajícího stavu, likvidace invazivních druhů rostlin a založit nivní osu výsadbou dle příslušného STG (pro nefunkční části ÚP vyhrazuje tyto plochy: K24 a K26).

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2, T1.3, T4.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; subxerotermní doubravy: L6.4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); lipové doubravy: L3.1 (část), L3.2 (část); květnaté a kalcifilní bučiny s dubem: L5.1(část), L5.3(větší část) (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1; habrové doubravy: L3.1, L3.3, L3.4; habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2); nivní potoční jaseniny: L2.2; (nivní potoční olšiny olše lepkavé: L2.2); pobřežní (úvalové) tvrdé luhy: L2.3

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) (91F0).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2B3, 3B3, 4B3, 2BD3, 3BD3, 3BC5a, 2BC5a, 2BC5b.

Charakteristika současného stavu: částečně funkční.

Cílová navrhovaná výměra: 13,62 ha v obvodu (z toho je zábor půdy 3,71 ha).

Parametry biokoridoru: Celková délka funkční části NRBK K142 je 1380 m v obvodu KoPÚ (část řeky v RBC 344 Filena, LBC Amerika a RBC 117 Tlumačovský les není započítána do rozměrů biokoridoru, neboť je započítána do parametrů daného RBC / LBC), z toho je NRBK K142 tvořen dvěma částmi, a to úsekem od RBC 344 Filena k LBC Amerika v délce 720 m, a úsekem od LBC Amerika k RBC 117 Tlumačovský les v délce 660 m. Průměrná šíře funkční části je 65 m (koryto vodního toku Morava). Délka navržené (nefunkční části) NRBK K142 je 940 m o průměrné šíři 40 m (nivní část podél toku).

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

RBK 1584

Označení: RBK 1584 Tlumačovský les – Bělovský les.

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor.

Umístění opatření: Padělky, Dolní les

Popis opatření: trasa biokoridoru vedena vodním tokem Novodvorský potok, do zájmového území zasahuje v jihovýchodní části při soutoku Novodvorského potoka s řekou Moravou. V Z části navazuje na RBC 118 Bělovský les. Cílem je dosadba vegetace dle příslušného STG (pro nefunkční části ÚP vyhrazuje tyto plochy: K27 až K29.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); habrové doubravy: L3.1 (část), L3.3, L3.4, (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1), (habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2); lipové doubravy: L3.1, L3.2.

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2AB3, 3AB3, 2A3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 0,63 ha v obvodu (z toho je zábor půdy 0,63 ha, dále je RBK situován v sousedním k.ú. Bělov a to výměrou 0,66 ha).

Parametry biokoridoru: Celková délka nefunkční části je 400 m v obvodu KoPÚ, částečně se nachází v k.ú. Bělov (při kat. hranici s k.ú. Bělov vymezit biokoridor o šíři 25 m v k.ú. Kvasice a 25 m v k.ú. Bělov, jinak min. 50 m).

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: lesní společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocénů.

RBK 1583

Označení: RBK 1583 Skřatov - Čajetín.

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor.

Umístění opatření: Březí.

Popis opatření: agrocenóza nad bývalou skládkou odpadů, cílem je založit RBK výsadbou dle příslušného STG, pro tuto část ÚP vymezuje plochu K30 a K31. Do zájmového území zasahuje v jižní části.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); habrové doubravy: L3.1 (část), L3.3, L3.4, (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1), (habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2); lipové doubravy: L3.1, L3.2.

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2B3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,27 ha v obvodu (z toho je zábor půdy 1,27 ha).

Parametry biokoridoru: Celková délka nefunkční části v obvodu KoPÚ je 340 m, navržená o min. šíři 50 m.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocenů.

LBK 400086

Označení: LBK 400086 Vinohrádek – Vrážiska.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor.

Umístění opatření: Sádek nad Vinohrádkem, U hrnčířských dolů.

Popis opatření: směřuje z LBC Vinohrádek severovýchodně do LBC Vrážiska, jedná se o lesní a travní porosty, krajinnou zeleň. Pro nefunkční část ÚP vymezuje plochy K32 a K33, cílem je dosadba vegetace dle příslušného STG.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): mezofilní trávníky: T1.1, T1.2; přirozené a přírodě blízké křoviny: K3, K4; (acidofilní xerotermní doubravy: L6.5); habrové doubravy: L3.1 (část), L3.3, L3.4, (xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy: T3.3, T3.4, T4.1), (habrovolipové jedlové doubravy: L3.1, L3.2); lipové doubravy: L3.1, L3.2.

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis) (6510); horské sečené louky (6520); kontinentální opadavé křoviny (40A0); (eurosibiřské stepní doubravy (91I0)); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170); panonské dubohabřiny (91G0); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (6210); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); subpanonské stepní trávníky (6240); panonské sprašové stepní trávníky (6250); polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště (6210); dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 2AB2, 2AB3, 3AB3, 2A3, 3B3, 4B3.

Charakteristika současného stavu: částečně funkční, nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,7 ha v obvodu (z toho je zábor půdy 0,75 ha, část LBK o výměře 0,23 ha je situována do vedlejšího k.ú. Střížovice).

Parametry biokoridoru: Celková délka biokoridoru je 990 m (z toho funkční část je 590 m v obvodě KoPÚ, a nefunkční část je 400 m v obvodě KoPÚ), navržená min. šíře je 20 m.

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocenů.

LBK 200084

Označení: LBK 200084 Tlumačovský les – Zástruží.

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor.

Umístění opatření: Ameriky.

Popis opatření: prochází na hranici obvodu KoPÚ ve východním výběžku podél toku Mojeny. Jedná se o břehové porosty a agrocenózu v nefunční části. Pro tuto část ÚP vymezuje plochy K34 a K35, cílem je dosadba břehových porostů dle příslušného STG.

Typy přírodních biotopů (v obvodu): hygrofilní trávníky: T1.4 - T1.10; nivní potoční jaseniny: L2.2; (nivní potoční olšiny olše lepkavé: L2.2); pobřežní (úvalové) tvrdé luhy: L2.3.

Typy přírodních stanovišť (v obvodu): vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430); nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii (6440); bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (6410); smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) (91F0).

Geobiocenologická charakteristika: STG (v obvodu): 3BC5a, 2BC5a, 2BC5b.

Charakteristika současného stavu: částečně funkční, nefunkční.

Cílová navrhovaná výměra: 1,96 ha v obvodu (z toho je zábor půdy 0,56 ha).

Parametry biokoridoru: Celková délka biokoridoru je 1000 m (z toho funkční část je 605 m v obvodě KoPÚ, a nefunkční část je 395 m v obvodě KoPÚ), navržená min. šíře je 20 m (při kat. hranici s k.ú. Tlumačov na Moravě vymezit biokoridor o šíři 10 m v k.ú. Kvasice a 10 m v k.ú. Tlumačov na Moravě).

Statut ochrany z jiných zájmů: -

Způsob územní ochrany: není.

Typ cílového společenstva: společenstvo odpovídající přírodním biotopům a zajištění obnovy druhové skladby v souladu se skupinou typů geobiocenů.

Interakční prvky

| Název | Biologický stav | Charakteristika současného stavu | Navržená opatření | Navržený vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 | interakční prvek | stávající | oboustranná jasanová alej (památné stromy) lemující stávající panelovou cestu – HC1 | obec |
| IP2 | interakční prvek | stávající - plošný | stávající porosty, které jsou součástí navrženého LBC Amerika | obec / vlastníci |
| IP3 | interakční prvek | stávající | oboustranná alej ovocných stromů lemující stávající cestu – HC11 | obec |
| IP4 | interakční prvek | stávající | oboustranná alej stromů lemující stávající asfaltovou komunikaci - HC13 | obec |
| IP5 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez, kolem níž odtéká voda od propustku P13 do prostoru stávajících mokřadů | obec |
| IP6 | interakční prvek | stávající | stromový a keřový porost lemující silnici III/36741 u mostu M4 | obec / vlastníci |
| IP7 | interakční prvek | stávající – plošný | stromový a keřový porost lemující silnici III/36741 u mostu M4 | obec / vlastníci |
| IP8 | interakční prvek | stávající | stávající zatravněná mez s občasným výskytem stromů či keřů | obec |
| IP9 | interakční prvek | stávající – plošný | plocha u soutoku Panenského potoka a jeho pravostranného přítoku IDVT 10195062 – porosty stromové, křovinné, travní | obec / vlastníci |
| IP10 | interakční prvek | stávající – plošný | stávající soustava zarostlých mezí a plošného zatravnění v lokalitě Zadní nivy | obec / vlastníci |
| IP11 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez napojující na IP10 v lokalitě Zadní nivy | obec / vlastníci |
| IP12 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez napojující na IP10 v lokalitě Zadní nivy | obec / vlastníci |
| IP13 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v rámci ochranného zatravnění v lokalitě Jabloní | obec / vlastníci |
| IP14 | interakční prvek | stávající | stávající alej podél části cesty VC20 | obec |
| IP15 | interakční prvek | stávající – plošný | stávající plošný porost v rámci ochranného zatravnění v lokalitě Jabloní | obec / vlastníci |
| IP16 | interakční prvek | stávající | stávající stromový a keřový porost příkopu PRI74 | obec |
| IP17 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Jabloní | obec / vlastníci |
| IP18 | interakční prvek | stávající | zarostlá bývalá úvozová cesta, dnes nepoužívaná | obec |
| IP19 | interakční prvek | stávající | stávající stromový a keřový porost kolem trasy cestního příkopu CP17d, a části trasy příkopu CP17b | obec |
| IP20 | interakční prvek | stávající | stávající topolová alej, ve tvaru L, v lokalitě Díly | obec |
| IP21 | interakční prvek | stávající | řídce porostlá mezka ovocnými stromky, slouží zřejmě pro oddělení vlastnických parcel | vlastník |
| IP22 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Šenkýřka | obec |
| IP23 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Šenkýřka | obec |
| IP24 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Šenkýřka | obec |
| IP25 | interakční prvek | stávající – plošný | stávající zarostlá plocha (stromy, keře) v lokalitě Pod okny | obec / vlastníci |
| IP26 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Pod Novým Dvorem | obec |
| IP27 | interakční prvek | stávající | alej stromů lemující stávající cestu DC25 | obec |
| IP28 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez podél cesty VC28 | obec |
| IP29 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez podél cesty DC86 | obec |
| IP30 | interakční prvek | stávající – plošný | zarostlý plošný prvek ve kterém vede a končí křížová cesta, je zde vysílač mobilního operátora, část je zatravněna | obec / vlastníci |
| IP31 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Strážný, kolmá na HC29 | obec |
| IP32 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Strážný, kolmá na HC29 | obec |
| IP33 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Strážný | obec |
| IP34 | interakční prvek | stávající – plošný | stávající soustava porostlých mezí, travních porostů, remízku, sadu, přiléhající k silnici III/36740 a obklopující sportovní střelnici | vlastníci |
| IP34a | interakční prvek | stávající | stávající porost mezi silnicí III/36740 a řekou Moravou | obec |
| IP35 | interakční prvek | stávající | stávající zarostlá mez v lokalitě Padělky, lemující část trasy cesty DC32 | obec |
| IP36 | interakční prvek | stávající | stávající porost mezi silnicí III/36740 a řekou Moravou | obec |
| IP37 | interakční prvek | stávající | alej stromků v lokalitě Strážný, kolmá na HC29 | obec |
| IP38 | interakční prvek | stávající | alej stromů v lokalitě Strážný, kolmá na HC29 | obec |
| IP39 | interakční prvek | stávající | stromový a keřový porost lemující silnici III/36741 u křížení s navrženým příkopem PRI1 | obec / vlastníci |
| IP40 | interakční prvek | stávající | navržená výsadba podél části trasy cesty VC17, doplnění stávajícího IP19 | obec |
| IP41 | interakční prvek | navržený | alej, lemující cestu HC16 | obec |
| IP42 | interakční prvek | navržený - plošný | návrh výsadby stromů a keřů v prostoru mezi navrženým příkopem PRI1b, stávajícím příkopem za zahradami a cestou HC16 | obec |
| IP43 | interakční prvek | navržený | alej, lemující příkop PRI1c | obec |
| IP44 | interakční prvek | navržený | alej, lemující navržený příkop PRI2b | obec |
| IP45 | interakční prvek | navržený - plošný | návrh výsadby stromů a keřů v prostoru mezi navrženým příkopem PRI29, stávající vyježděnou cestou a silnicí III/36740 | obec |

### Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| název | objekty křížení | poznámka |
| --- | --- | --- |
| RBC 344 Filena | VC5, vzdušné vedení VVN a VN, vodovod, sdělovací kabel podzemní |  |
| RBC 117 Tlumačovský les | DC38 |  |
| RBC 118 Bělovský les | - - - |  |
| LBC Vinohrádek | - - - |  |
| LBC Vrážiska | - - - |  |
| LBC Amerika | - - - |  |
| NRBK K 142 | Silnice II/367, vzdušné vedení VVN a VN, vodovod, sdělovací kabel podzemní |  |
| RBK 1584 | Silnice III/36740, DC31, DC88, sdělovací kabel podzemní, kanalizace |  |
| RBK 1583 | Silnice III/36744, DC77, sdělovací kabel podzemní, vodovod |  |
| LBK 400086 | HC12, DC58, sdělovací kabel podzemní, vodovod |  |
| LBK 200084 | DC40, DC41, VTL plynovod |  |
| IP1 | HC1, DC36, DC3, DC37, DC38, VTL plynovod |  |
| IP2 | - - - |  |
| IP3 | HC11, DC56, vzdušné vedení VVN, sdělovací kabel podzemní, VTL plynovod, vodovod |  |
| IP4 | HC13, DC56, sdělovací kabel podzemní, vodovod |  |
| IP5 | vzdušné vedení VVN |  |
| IP6 | vzdušné vedení VN, sdělovací kabel podzemní, vodovod |  |
| IP7 | - - - |  |
| IP8 | VTL plynovod |  |
| IP9 | DC72, DC22a, DC22b, DC23, vzdušné vedení VN |  |
| IP10 | vzdušné vedení VN |  |
| IP11 | - - - |  |
| IP12 | - - - |  |
| IP13 | - - - |  |
| IP14 | DC21, DC75, DC76 |  |
| IP15 | - - - |  |
| IP16 | - - - |  |
| IP17 | - - - |  |
| IP18 | - - - |  |
| IP19 | VC17, DC69, VTL plynovod, vodovod |  |
| IP20 | - - - |  |
| IP21 | DC30, DC83, DC84, vzdušné vedení VN, sdělovací kabel podzemní |  |
| IP22 | DC30, DC83, DC84, vzdušné vedení VN, sdělovací kabel podzemní |  |
| IP23 | DC30, DC83, DC84, vzdušné vedení VN, sdělovací kabel podzemní |  |
| IP24 | DC82, DC83, vzdušné vedení VN, sdělovací kabel podzemní |  |
| IP25 | DC82, vodovod |  |
| IP26 | - - - |  |
| IP27 | DC80 |  |
| IP28 | - - - |  |
| IP29 | - - - |  |
| IP30 | Křížová cesta, vysílač mobilního operátora |  |
| IP31 | HC29 |  |
| IP32 | - - - |  |
| IP33 | - - - |  |
| IP34 | sdělovací kabel podzemní |  |
| IP34a | kanalizace |  |
| IP35 | sdělovací kabel podzemní |  |
| IP36 | kanalizace |  |
| IP37 | - - - |  |
| IP38 | - - - |  |
| IP39 | Vodovod, příkop PRI1 |  |
| IP40 | VC17, vzdušné vedení VN | navržený |
| IP41 | DC69, vzdušné vedení VN, VTL plynovod, vodovod | navržený |
| IP42 | vzdušné vedení VN | navržený |
| IP43 | VTL plynovod, vodovod | navržený |
| IP44 | DC92 | navržený |
| IP45 | sdělovací kabel podzemní | navržený |

### Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Prvek | Označení | Název | Délka (m) v obvodu KoPÚ | Výměra (m2) v obvodu KoPÚ | Zábor na ZPF (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocentra |  |  |  |  |  |
|  | RBC 344 Filena |  | - - - | 631000 |  |
|  | RBC 117 Tlumačovský les |  | - - - | 102300 |  |
|  | RBC 118 Bělovský les |  | - - - | 23700 |  |
|  | LBC Vinohrádek |  | - - - | 48000 |  |
|  | LBC Vrážiska |  | - - - | 30000 |  |
|  | LBC Amerika |  | - - - | 72100 | 29500 |
|  | LBC Skřatov |  | - - - | 2000 |  |
| Celkem |  |  |  | 909 100 | 29 500 |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |
|  | NRBK K 142 |  | 1380 | 136200 | 37100 |
|  | RBK 1584 |  | 385 | 6300 | 6300 |
|  | RBK 1583 |  | 340 | 12700 | 12700 |
|  | LBK 400086 |  | 990 | 17000 | 7500 |
|  | LBK 200084 |  | 1000 | 19600 | 5600 |
| Celkem |  |  | 5610 | 176 500 | 69 200 |
| Interakční prvky |  |  |  |  |  |
|  | IP1 |  | 480 | 2000 | 0 |
|  | IP2 |  | - - - | 3345 | 3345 |
|  | IP3 |  | 486 | 1460 | 0 |
|  | IP4 |  | 200 | 900 | 900 |
|  | IP5 |  | 177 | 1416 | 1416 |
|  | IP6 |  | 47 | 235 | 235 |
|  | IP7 |  | - - - | 4360 | 4360 |
|  | IP8 |  | 380 | 1520 | 0 |
|  | IP9 |  | - - - | 13530 | 13530 |
|  | IP10 |  | - - - | 64513 | 64513 |
|  | IP11 |  | 210 | 2100 | 2100 |
|  | IP12 |  | 250 | 3000 | 3000 |
|  | IP13 |  | 225 | 2700 | 2700 |
|  | IP14 |  | 678 | 2712 | 2712 |
|  | IP15 |  | - - - | 4695 | 4695 |
|  | IP16 |  | 827 | 3308 | 3308 |
|  | IP17 |  | 90 | 360 | 360 |
|  | IP18 |  | 630 | 6300 | 6300 |
|  | IP19 |  | 420 | 1680 | 1680 |
|  | IP20 |  | 235 | 1880 | 1880 |
|  | IP21 |  | 322 | 1288 | 1288 |
|  | IP22 |  | 350 | 2100 | 2100 |
|  | IP23 |  | 470 | 2250 | 2250 |
|  | IP24 |  | 400 | 4000 | 4000 |
|  | IP25 |  | - - - | 7770 | 7770 |
|  | IP26 |  | 520 | 7800 | 7800 |
|  | IP27 |  | 520 | 2080 | 0 |
|  | IP28 |  | 370 | 2590 | 0 |
|  | IP29 |  | 385 | 2310 | 0 |
|  | IP30 |  | - - - | 11108 | 11108 |
|  | IP31 |  | 640 | 6400 | 6400 |
|  | IP32 |  | 470 | 4700 | 4700 |
|  | IP33 |  | 280 | 2800 | 2800 |
|  | IP34 |  | - - - | 56180 | 56180 |
|  | IP34a |  | - - - | 8568 | 8568 |
|  | IP35 |  | 250 | 2500 | 2500 |
|  | IP36 |  | - - - | 25452 | 25452 |
|  | IP37 |  | 300 | 900 | 900 |
|  | IP38 |  | 210 | 1050 | 1050 |
|  | IP39 |  | 105 | 1050 | 1050 |
|  | IP40 |  | 565 | 2260 | 0 |
|  | IP41 |  | 535 | 2140 | 0 |
|  | IP42 |  | - - - | 2618 | 2618 |
|  | IP43 |  | 590 | 2360 | 2360 |
|  | IP44 |  | 455 | 1820 | 1820 |
|  | IP45 |  | - - - | 600 | 600 |
| Celkem |  |  |  | 286 708 | 270 348 |
| Opatření k ochraně a tvorbě ŽP celkem |  |  |  | 1 372 308 | 385 408 |

* zábor započítán v záboru cesty

## Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Výměra společných zařízení je u stávajících prvků zjištěna podle zaměření skutečného stavu a u zařízení navržených k rekonstrukci nebo nově navržených kvalifikovaným odhadem. Je velmi pravděpodobné, že při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků dojde k drobným úpravám hranic jednotlivých společných zařízení, které se projeví na jejich celkové výměře. Zejména se jedná o prvky ÚSES a doplňkové cesty pro zpřístupnění, jejichž rozsah bude stanoven až na základě míry scelení.

| Technický stav opatření | plošné nároky [m2] | výměra SZ, kde je žádoucí převod do vlastnictví obce/státu [m2] |
| --- | --- | --- |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků celkem | 323114 | 323114 |
| Opatření pro ochranu ZPF celkem | 6600 | 6600 |
| Vodohospodářská opatření celkem | 87328 | 64117 |
| Opatření na ochranu ŽP celkem | 1372308 | 369048 |
| Společná zařízení celkem | 1789350 | 762879 |

- výměra pozemků pro společná zařízení je celkem 1 789 350 m2,

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví obce, je 762 879 m2,

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví státu, je 762 879 m2,

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví jiných osob, je 0 m2,

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát, je 364 713 m2,

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí obec, je 396 465 m2,

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí ostatní vlastníci prostřednictvím opravného koeficientu, je 0 m2.

| Vlastník (správce) | LV | Podíl | Výměra [ha] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | Využitelná |
| Obec Kvasice | 10001 | 1/1 | 77,2340 | 68,1761 |
| Česká republika, Státní pozemkový úřad | 10002 | 1/1 | 35,0956 | 30,0355 |
| Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 60000 | 1/1 | 1,2571 | 0,9091 |
| Celkem |  |  | 113,5867 | 99,1207 |

Jako nevyužitelná výměra pro PSZ byla počítána výměra s druhem pozemku vinice, zahrada, ovocný sad, lesní pozemek, zastavěná plocha a část ostatních ploch.

## Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

Náklady na společná zařízení byly předběžně stanoveny dle aktualizovaného  Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002, dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a dle Katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012 je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení. Cenová úroveň je k roku 2018.

Aktualizace Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky – Ústřední pozemkový úřad, 12/2002, Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a Katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012 je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení.

### Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

| cesta ozn. | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka / počet | plocha záboru | povrch |  |  |  | Návrh opatření | cena Kč/m2 | cena Kč celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | asfalt | panel | štěrk | trav. |  |  |  |
|  |  | [m / ks] | [m2] | [bm] | [bm] | [bm] | [bm] |  | rok kalkulace 2018 |  |
| HC1 | P 4,5/30 | 865 | 11245 | 65 | 800 |  |  | rekonstrukce | 1550 | 17 429 750 |
| VC2 | P 4,5/20 | 1300 | 6500 |  |  | 1300 |  | novostavba | 1550 | 10 075 000 |
| HC4 | P 4,5/30 | 224 | 1344 | 224 |  |  |  | novostavba | 1550 | 2 083 200 |
| VC6a | P 4,5/30 | 585 | 3218 |  |  | 585 |  | novostavba | 1550 | 4 987 900 |
| HC9 | P 4,5/30 | 572 | 3146 | 572 |  |  |  | novostavba | 1550 | 4 876 300 |
| HC11 | P 4,5/30 | 637 | 8281 | 637 |  |  |  | novostavba | 1550 | 12 835 550 |
| HC12a | P 4,5/30 | 901 | 5406 | 901 |  |  |  | rekonstrukce | 1550 | 8 379 300 |
| HC12b | P 4,5/30 | 255 | 1530 | 255 |  |  |  | rekonstrukce | 1550 | 2 371 500 |
| VC14 | P 4,5/30 | 1031 | 6186 | 46 + 20 |  | 965 |  | novostavba | 1550 | 9 588 300 |
| HC15 | P 4,5/30 | 404 | 2424 | 404 |  |  |  | rekonstrukce | 1550 | 3 757 200 |
| HC16 | P 4,5/30 | 648 | 5832 | 648 |  |  |  | novostavba | 1550 | 9 039 600 |
| VC17 | P 4,5/30 | 1120 | 6160 | 565 + 90 |  | 465 |  | novostavba | 1550 | 9 548 000 |
| DC18 | P 3/20 | 496 | 1637 | 20 |  |  | 476 |  |  | 139 500 |
| VC20 | P 4,5/30 | 2440 | 13420 | 150 + 20 |  |  |  | novostavba | 1550 | 20 801 000 |
| DC24 | P 3/20 | 54 | 243 | 20 |  |  | 34 |  |  | 139 500 |
| DC25 | P 3/20 | 537 | 517 | 20 |  |  | 517 |  |  | 139 500 |
| VC28 | P 4,5/30 | 426 | 2343 | 20 |  | 406 |  | novostavba | 1550 | 3 631 650 |
| HC29 | P 4,5/30 | 911 | 5011 | 911 |  |  |  | novostavba | 1550 | 7 767 050 |
| DC30 | P 3/20 | 384 | 1344 | 20 |  |  | 364 |  |  | 139 500 |
| DC31 | P 3/20 | 670 | 2345 | 20 |  |  | 650 |  |  | 139 500 |
| DC32 | P 3/20 | 666 | 2331 | 20 |  |  | 646 |  |  | 139 500 |
| VC34 | P 4,5/30 | 124 | 682 | 20 |  | 104 |  |  |  | 139 500 |
| DC63 | P 3/20 | 743 | 2601 | 20 |  |  | 723 |  |  | 139 500 |
| DC64 | P 3/20 | 229 | 802 | 20 |  |  | 209 |  |  | 139 500 |
| DC79 | P 3/20 | 545 | 1908 | 20 |  |  | 525 |  |  | 139 500 |
| HC95 | P 4,5/30 | 114 | 1140 | 114 |  |  |  | novostavba | 1550 | 1 767 000 |
| HC96 | P 4,5/30 | 104 | 1040 | 104 |  |  |  | novostavba | 1550 | 1 612 000 |
| celkem |  | 47160 | 214827 |  |  |  |  |  |  | 131 945 300 |
| propustky |  | 24x |  |  |  |  |  |  | 37 500 | 900 000 |
| žlaby |  | 15x |  |  |  |  |  |  | 37 500 | 562 500 |
| brody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hosp. sjezdy |  | 4x |  |  |  |  |  |  | 37 500 | 150 000 |
| Objekty celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612 500 |

### Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

| Název | akce | navržený vlastník | zábor [ha] | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEO1 - mez | protierozní mez | obec | 0,6600 | 891 000 |
| celkem |  |  |  | 891 000 |

### Náklady na vodohospodářská opatření

| Název | akce | navržený vlastník | délka [m], zábor [m2], | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRI1 | Svodný příkop | obec | 9800 | 4 410 000 |
| PRI2 | Svodný příkop | obec | 6365 | 2 864 250 |
| PRI3 | Svodný příkop | obec | 1265 | 569 250 |
| PRI17c | Svodný příkop | obec | 2350 | 1 057 500 |
| PRI29 | Svodný příkop | obec | 250 | 112 500 |
| PRI74 | Svodný příkop | obec | stávající | 0 |
| CP9 | Cestní příkop | obec | v rámci cesty | 0 |
| CP16 | Cestní příkop | obec | v rámci cesty | 0 |
| CP17 | Cestní příkop | obec | v rámci cesty | 0 |
| CP29 | Cestní příkop | obec | v rámci cesty | 0 |
| VN1 | Retenční vodí nádrž | obec | 73600 | 35 328 000 |
| Celkem |  |  |  | 44 341 500 |

### Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ŽP

| název | popis | navržený vlastník | výměra / zábor [m2] | náklady [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC Amerika |  | obec | 29500 | 2 360 000 |
| NRBK K 142 |  | obec | 37100 | 2 968 000 |
| RBK 1584 |  | obec | 6300 | 504 000 |
| RBK 1583 |  | obec | 12700 | 1 016 000 |
| LBK 400086 |  | obec | 7500 | 600 000 |
| LBK 200084 |  | obec | 5600 | 448 000 |
| IP40 | navržený IP | obec | 2260 | 180 800 |
| IP41 | navržený IP | obec | 2140 | 171 200 |
| IP42 | navržený IP | obec | 2618 | 209 440 |
| IP43 | navržený IP | obec | 2360 | 188 800 |
| IP44 | navržený IP | obec | 1820 | 145 600 |
| IP45 | navržený IP | obec | 600 | 48 000 |
| Celkem |  |  |  | 8 839 840 |

| Souhrnné údaje pro jednotlivé kategorie společných zařízení |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Náklady [Kč] |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků | 133 557 800 |
| Opatření pro ochranu ZPF | 891 000 |
| Vodohospodářská opatření | 78 933 500 |
| Opatření na ochranu životního prostřední | 8 839 840 |
| Celkem | 222 222 140 |

## Soupis změn druhů pozemků

Změny druhu pozemku související s návrhem PSZ nelze v této fázi zpracování odpovědně vyčíslit. Důvodem je skutečnost, že není hotov návrh nového uspořádání pozemků (nová parcelace), který ovlivňuje výsledné výměry jednotlivých druhů pozemků. V následující tabulce je uveden pouze velmi hrubý odhad.

| Druh pozemku | výměra [ha] podle |  |  | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | KN | dle nesouladů (skutečnost) | návrh | návrh – KN |
| Orná půda | 670,14 | 670,14 | 606,31 | -63,83 |
| Zahrada | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 0,00 |
| Sad | 10,40 | 10,40 | 10,12 | -0,28 |
| Trvalý travní porost | 49,96 | 49,96 | 104,64 | 54,68 |
| Lesní pozemek | 129,25 | 129,25 | 128,42 | -0,83 |
| Vodní plocha | 76,70 | 76,70 | 78,88 | 2,18 |
| Zastavěná plocha | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 0,00 |
| Ostatní plocha | 99,66 | 99,66 | 107,72 | 8,06 |
| Celkem | 1106,16 | 1106,16 | 1106,16 | 0 |

## Soulad PSZ s územním plánem

Návrh PSZ vycházel z platného územního plánu obce Kvasice. Pokud to bylo možné tak jej respektoval a přebral potřebné prvky. S ohledem na přesnost zpracování PSZ by ovšem některé prvky upřesněny, mírně pozměněny či vypuštěny. Naopak byly některé doplněny. PSZ reflektuje i současně probíhající změnu územního plánu.

Po schválení PSZ dotčenými orgány státní správy a zastupitelstvem obce Kvasice, a po schválení celé komplexní pozemkové úpravy se aktualizovaný PSZ stane podkladem pro územní plánování a měl by být součástí další změny či nového územního plánu obce.

## Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studií posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek

## Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ

- Plán společných zařízení – přehledná mapa 1 : 5 000

- Plán společných zařízení – mapa průzkumu 1 : 5 000

- Plán společných zařízení – mapa erozního ohrožení – stav 1 : 5 000

- Plán společných zařízení – mapa erozního ohrožení – návrh 1 : 5 000

- Plán společných zařízení – hlavní výkres 1 : 5 000

# Přehled použitých zkratek

| AOPK | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |  |
| --- | --- | --- |
| AZV | Agentura pro zemědělství a venkov |  |
| BC | biocentrum |  |
| BK | biokoridor |  |
| BPEJ | bonitované půdně ekologické jednotky |  |
| ČR | Česká republika |  |
| ČSN | česká technická norma |  |
| DO | doplňková cesta |  |
| DI PČR | Dopravní inspektorát Policie ČR |  |
| DMR | Digitální model reliéfu |  |
| DN | Diamètre Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí |  |
| DP | dobývací prostor |  |
| DSP | dokumentace pro stavební povolení |  |
| DTŘ | dokumentace technického řešení |  |
| DUR | dokumentace pro územní řízení |  |
| EEC | European Economic Community – Evropské hospodářské společenství |  |
| EVL | Evropsky významná lokalita |  |
| EU | Evropská Unie |  |
| GIS | geografický informační systém |  |
| HMZ, HOZ | hlavní meliorační zařízení, hlavní odvodňovací zařízení |  |
| HPC | hlavní polní cesta |  |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |  |
| HS | hospodářský sjezd |  |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |  |
| CHLÚ | chráněné ložiskové území |  |
| CHOPAV | chráněná oblast přirozené akumulace vod |  |
| IP | interakční prvek |  |
| JPÚ | jednoduché pozemkové úpravy |  |
| KES | koeficient ekologické stability |  |
| KN | katastr nemovitostí |  |
| KPÚ, KoPÚ | komplexní pozemková úprava |  |
| KR | kaplička, kříž, křížek, boží muka |  |
| LC, LBC | lokální biocentrum |  |
| LK, LBK | lokální biokoridor |  |
| LC | lesní cesta |  |
| LPIS | systém evidence půdy založený na uživatelských vztazích |  |
| MEO | míra erozního ohrožení |  |
| MJ | měrná jednotka |  |
| MK | místní komunikace |  |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky |  |
| MZe | Ministerstvo zemědělství České republiky |  |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí České republiky |  |
| NP | Národní park |  |
| NRBC | nadregionální biocentrum |  |
| NRBK | nadregionální biokoridor |  |
| ODV | plošné odvodnění, meliorace |  |
| OLP | ochranný lesní pás |  |
| OP | ochranné pásmo |  |
| OPVZ | ochranné pásmo vodního zdroje |  |
| OPŽP | operační program Životní prostředí |  |
| PEO | protierozní opatření |  |
| PF ČR | Pozemkový fond České republiky |  |
| POP | protierozní osevní postup |  |
| PP | Přírodní památka |  |
| PřP | Přírodní park |  |
| PSZ | plán společných zařízení |  |
| PTO | Ptačí oblast |  |
| PÚ | pozemková úprava |  |
| Q100 | záplavové území stoleté vody |  |
| QAZ | aktivní zóna záplavového území |  |
| RC, RBC | regionální biocentrum |  |
| RK, RBK | regionální biokoridor |  |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic ČR |  |
| SGI | soubor geodetických informací |  |
| SLT | soubor lesních typů |  |
| SPI | soubor popisných informací |  |
| SPÚ | Státní pozemkový úřad |  |
| SOWAC | Soil and Water Conservation |  |
| STG | skupina typů geobiocénů |  |
| SV | soukromý vlastník |  |
| SZ | společné zařízení |  |
| TTP | trvalý travní porost |  |
| ÚP, ÚPSÚ | územní plán, územní plán sídelního útvaru |  |
| ÚPÚ | Ústřední pozemkový úřad |  |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |  |
| VENP | Vyloučení erozně náchylných plodin |  |
| VKP | významný krajinný prvek |  |
| VN | vysoké napětí |  |
| VPC | vedlejší polní cesta |  |
| VTL, VVTL | vysokotlaké vedení plynovodu |  |
| VÚC | velký územní celek |  |
| VÚMOP | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy |  |
| ZPF | zemědělský půdní fond |  |
| ZÚR JMK | zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje |  |

KPÚ je starší zkratka komplexní pozemkové úpravy, dnes KoPÚ.

Normy ČSN nejsou právně závazné, ale pouze doporučené, proto jsou jako doporučené uváděny i parametry polních cest. Přesnou specifikaci polních cest (zejména krytu vozovky) je nutné řešit při prováděcím projektu v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Označení cest zachovává číslování z dokumentace Rozbor současného stavu. V rámci PSZ byla určena kategorie a cesty jsou řazeny podle kategorií a dále podle pořadového čísla. Cestám nově vymezeným v rámci PSZ bylo přiřazeno číslo na konci číselné řady a jsou řazeny na konci dané kategorie cest.

U cest je výměra stanovena odhadem podle délky a kategorie cesty, přesná výměra bude známa až po parcelaci cesty, případně po zpracování DTR.

Qvyp – průtok vypočtený z přispívajícího povodí

Stávající propustky, které nejsou navržené k rekonstrukci a nejsou měněny odtokové poměry, není nutné posuzovat

QD – průtok, který je propustek schopen provést

Místo erozně uzavřeného celku (EUC) používáme erozně hodnocenou plochu (EHP).

V katastrálním území Kvasice se vyskytují středně hluboké až hluboké půdy.

Metodika (Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol., 2012) nyní neuvádí žádný limit pro mělké půdy a rovnou doporučuje jejich zatravnění. Aby bylo možné erozi posoudit i na mělkých půdách, vycházíme také ze starší metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, M. Janeček a kol., 2002, kde byl pro mělké půdy stanoven limit 1 t/ha/rok.

Aktualizace Souboru vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách, Ministerstvo zemědělství České republiky - Ústřední pozemkový úřad, 12/2002, dle Nákladů obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP a dle Katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, 2012 je provedena empiricky podle ukazatelů meziroční inflace dle Českého statistického přehledu a přehledu realizačních cen společných zařízení.

Dle TS jsou celkové náklady bez nákladů na ochranné zatravnění.