Charakteristika objektů v k. ú. Paseka u Šternberka – III. etapa

Polní cesta C6 – část podél potoka a záchytného příkopu– stávající cesta vede ze silnice III/4451 východně podél Rybného potoka v délce cca 850 m k propustku na polní cestu C 60 a další část vede od polní cesty C 57 podél záchytného příkopu ZP 4 v délce cca 370 m, kategorie P4, 5/30, povrch – asfaltový koberec.

Parcely KN 3558, KN 3568 a KN 3396

Polní cesta C7 – část podél potoka – stávající cesta vede ze silnice III/4451 západně podél Rybného potoka v délce cca 1020 m k propustku na polní cestu C 47, kategorie P4, 5/30, povrch – asfaltový koberec.

Parcela KN 3545

Polní cesta C56 – stávající polní cesta navazující na místní komunikaci v západní části řešeného území, kategorie P4/30, délka je 63 m, povrch – mechanicky zpevněné kamenivo

Parcely KN3333 a KN3395

Polní cesta C57 – nově navržená cesta v západní části zájmového území, propojující stávající polní cestu C6 s C56 a C58, kategorie P4/30, délka je 56 m, povrch – mechanicky zpevněné kamenivo

Parcely KN 3395 a KN 3444

Polní cesta C58 – stávající polní cesta v západní části řešeného území, navazující na lesní cestní síť, kategorie P4/30, délka je 442 m, povrch – mechanicky zpevněné kamenivo

Parcela KN 3448

Polní cesta C60 – nově navržená cesta v lokalitě Pálená, navazuje na řešenou polní cestu C6, kategorie P4/30, délka je 533 m, povrch – mechanicky zpevněné kamenivo

Parcela KN 3479

Propustky přes Rybný potok, meliorační příkop MP7 a záchytný příkop ZP4 jsou řešeny v PD Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka – II. etapa, v této PD přes ně bude pouze navržena skladba vozovky.

Výkopový materiál z tělesa polních cest bude použit na modelaci hrázek záchytných mezí v PD Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka – II. etapa

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je

Plán společných zařízení zpracovaného Návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Paseka u Šternberka včetně DTR, vypracovaný v roce 2010 firmou OLGEO s. r.o., Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc

Projektová dokumentace Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka – II. Etapa, vypracovaný firmou Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty:

SO101 	Polní cesta C6 – část podél potoka a záchytného příkopu

SO102 	Polní cesta C7 – část podél potoka

SO103 	Polní cesta C56

SO104 	Polní cesta C57

SO105            Polní cesta C58

SO106 	Polní cesta C60

Ke každému objektu bude vypracován samostatný rozpočet dle ceníku URS. U každého objektu budou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady.