Charakteristika objektů v k. ú. Nová Dědina u Uničova

Polní cesta VC6 – Cesta kategorie P 4,0/20, délky 536 m s povrchem z hrubého penetračního makadamu se napojuje na silnici II/446 podél toku Oskava, kopíruje břehové porosty a končí u jezu. Odvodnění bude navrženo příčným sklonem a podélným pravostranným vsakovacím trativodem. Zpracováno DTR.

Parcely KN 309

Polní cesta DC3 - Cesta kategorie P 3,5/20, délky 767 m se zatravněným povrchem se odpojuje ze silnice II/446, směřuje na východ k náhonu, stáčí se na jih, podél náhonu a napojuje se na MK 3. Bez odvodnění.

Parcela KN 301

Polní cesta DC4 - nájezd – v úseku 20 m (km 0,000 – 0,020) od napojení na komunikaci II. třídy je navržen zpevněný povrch z mechanicky zpevněného kameniva.

Parcely KN311

Polní cesta HC1 – Cesta kategorie P 5,0/30, délky 534 m s povrchem z asfaltobetonu ve tvaru L se napojuje na místní komunikaci MK 1, směruje na sever mezi polem a záhumenky, stáčí se v pravém úhlu doprava, podél zahrady a domu se napojuje na MK2. Odvodnění bude navrženo příčným sklonem a podélným levostranným vsakovacím trativodem. Zpracováno DTR

Parcely KN 305

Interakční prvek IP8 s tůní T1 – Založit na orné půdě tůň. Tůň bude budována tak, aby se hloubka pohybovala v rozmezí 0,0 až 2,0 m a sklony břehů byly v rozmezí přibližně 1:6 až 1:10. Tůň může postupně přecházet v mokřad. Tůň leží na pravém břehu toku Lukavice v rovině. Komunikace s vodním tokem bude pouze spodní vodou. Zaplavování tůně tokem po povrchu je nepravděpodobné. Litorální pásma budou sloužit pro vznik společenstev vodních a bahenních rostlin, zároveň poskytnou velké množství úkrytů obojživelníkům a stanou se místem hnízdění ptactva. Plocha kolem tůní bude osázena výsadbou doprovodné zeleně.

Parcela KN 296

Interakční prvek IP6 – Založit na orné půdě pás šíře 15 m křovin a dřevin, který bude sloužit jako optické a hlukové oddělní areálu Tektra od obce. Výsadbu volit z rychle i pomalu rostoucích dřevin, pro rychlé zapojení a podporu vývoje a dále pro pouze lokální obnovu. Tu směřovat později více ve prospěch dlouhověkých druhů. V část IP podél parkoviště dochází ke kolizi s STL plynovodem. V této části a ponechat IP pouze zalučněný.

Parcela KN 211

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je

Plán společných zařízení zpracovaného Návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova včetně DTR, vypracovaný v roce 2020 firmou GEOCART a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty:

SO101 	Polní cesta VC6

SO102 	Polní cesta DC3

SO103 	Polní cesta DC4 - nájezd

SO104 	Polní cesta HC1

SO805            Interakční prvek IP8 s tůní T1

SO806 	Interakční prvek IP6

Ke každému objektu bude vypracován samostatný rozpočet dle ceníku URS. Rozpočet zeleně bude obsahovat následnou 3-letou pěstební péči rozepsanou po jednotlivých letech. U každého objektu budou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady.

Pro část polní cesty HC1, která bude mimo obvod KoPÚ na parcele KN 156, bude zpracován samostatný rozpočet.