Technická dokumentace

Zapůjčená technická dokumentace (nejlépe projekt – DSP, DÚR nebo pasport, příp. manipulační řád s výkresovou částí) musí obsahovat:

- údaje o umístění VD

Název vodního díla: VODNÍ PLOCHA A MOKŘAD V P.T. KOPCE - k.ú. Ořechov

Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Vodoprávní úřad: Uherské Hradiště

Obec (OÚ): Ořechov

Katastrální území: Ořechov u Uherského Hradiště

Číslo parcely/pozemku: 4964, 4965

Tok: Ořechovský potok (ID: 10191678)

Číslo vodohospodářské mapy: 34-22

Hydrologické číslo povodí: 4-13-02-0300-0-00

- vlastnické vztahy

Investor: ČR SPUCR Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov 130 00

Vlastník: ČR SPUCR Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov 130 00

Správce: Obec Ořechov, č. p. 105, 68737 Ořechov

Provozovatel / Uživatel: Obec Ořechov, č. p. 105, 68737 Ořechov

Projektant: Ing. Tomáš Horký – Terra projekt, Modrá 154, 687 06 Velehrad

V současné době je dílo ve fázi: projekt

- technické údaje o VD

Využití, účely VD: Retence a akumulace vody v krajině, krajinotvorná

Jedná se o boční nádrž (neprůtočná) . Hráz vodní nádrže bude zhotovena ze zeminy vytěžené v místě zátopy. Návodní svah je navržen ve sklonu 1 : 4 a bude opevněn kamenným pohozem .Na zbytku tělesa hráze bude rozprostřena ornice a oseta travní směsí. Šířka koruny hráze je min.4 m. Vysvahování vzdušného je rozsahu 1:2 a více. Sklon vzdušného líce bude proměnlivý – tzn. že nebude proveden v jednotném sklonu, ale tak aby svah navazoval přirozené na okolní terén a působil co nejvíce přirozeně.

Parametry nádrže: Druh vodní nádrže .........................................................................boční Umístění na toku ...........................................................................Ořechovský potok Hydrologické pořadí toku …......................................................... 4-13-02-0300-0-00 Vodní plocha.................................................................................. 2,1102 ha Délka hráze...........................................................................................600 m Maximální výška hráze........................................................................2,1 m Hladina – normální Hn ...................................................................223,50 m.n.m. Objem vody......................................................................................23 646 m3 Účel nádrže : -zvýšení retence krajiny,zvýšení stupně ekologické stability,krajinotvorná

Zatrubněný náhon: plastové potrubí DN 400

Hydrologické podklady:ČHMÚ – m denní vody - jsou přílohou žádosti