Specifikace díla

Hlavní polní cesta HPC3

Stavba polní cesty HPC3 je stavbou II. etapy realizace plánu společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané. Bude sloužit k obsluze zemědělských pozemků.

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory:

SO 101- Polní cesta HPC3

SO 102 Polní cesta HPC3_krajnice_obec Loučany

Současný stav:

Stávající komunikace, která je určena k rekonstrukci. Povrch komunikace je z asfaltobetonu a jeho současný stav je ve nevyhovujícím stavu. Stavební úpravy této cesty začínají od km 0,000 na hranici katastrálního území Loučany na Hané, dále pak vede severním směrem k intravilánu obce a končí (vyježděná nezpevněná zemní cesta) před pozemkem vodního toku Šumice. Vpravo podél cesty je stávající příkop.

Návrh řešení:

Je navržena jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P5.0/30, s volnou šířkou cesty 4,0 m, pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Z toho vyplývá šířka jízdního pruhu v přímé 4,0 m, zpevněné krajnice o šířce 2 x 0,5 m. V km 0,210 - 0,720 vpravo bude stávající příkop pročištěn. Je navržena jedna výhybna – z důvodu stísněných majetkových poměrů je výhybna navržena vpravo v místě příkopu (km 0,560 - 0,580), v tomto úseku bude příkop zatrubněn v délce 28 m, potrubí bude PVC DN 600, podélný spád 2 %, čela na vtoku a výtoku jsou navržena z betonu, min. šířka čela 600 mm a délka 3500 mm. Výhybnový pruh má šířku 2,00 m a délku 20 m s lineárními náběhy v délce 2x10 m. Celková délka úpravy 977 m, povrch je navržen z asfaltobetonu.

Směrové poměry:

Trasa začíná v km 0.000 napojením na stávající polní cestu a končí v km 0.97705 (před potokem Šumice). Trasa zahrnuje 13 směrových oblouků. Jsou použity prosté kruhové oblouky o poloměrech v rozmezí R min. 17 m – R max. 500 m.

Sklonové poměry:

Sklony trasy budou respektovat průběh terénu a dosáhnou hodnot od max. cca – 3 % do min. - cca 0,3 %. Lomy trasy budou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky s maximálním poloměrem 4000 m a min. 600 m. Je navržen jednostranný příčný sklon v hodnotě 3 %.

Zemní práce:

Je počítáno se sanací některých problematických míst pláně, s využitím dostupných nenamrzavých materiálů. Ve výkazu výměr je uvažována rezerva ve výměře 50% výměry pláně vrstvou v tl. 300 mm (kamenivo fr. 63-125 mm), jakož i odstranění případného nevhodného podloží. Tato rezerva bude využita pouze se souhlasem investora nebo TDI. Poté budou provedeny zkoušky únosnosti pláně. Na upravenou a únosnou pláň (min. 30MPa) budou následně položeny konstrukční vrstvy cesty. Nevhodné zeminy budou odvezeny na skládku v Drahanovicích (INVEST-SLOUPSKÝ, s.r.o.) – uvažovaná odvozní vzdálenost 4 km. Předpokládá se následující zatřídění zemin do tříd rozpojitelnosti. odkopávky a hloubené vykopávky tř. 3 80 % a tř.4 20%

Výhybny:

Výhybna č.1: km 0,560 – 0,580: výhybna vpravo, šířka 2,0 m, délky náběhů 10 m

Sjezdy:

Sjezdy budou umístěny a přizpůsobeny dle výkresu Situace a místních podmínek. Specifikace je uvedena v tabulce sjezdů.

V intravilánu obce vlevo budou stávající vjezdy zachovány, niveleta cesty je navržena tak, aby vody z cesty neztékaly do vjezdů a bylo zachováno plynulé výškové napojení vjezdů na tuto cestu. V tomto úseku budou stávající silniční obrubníky vybourány a nahrazeny novými. V km 0.495 je navržen hospodářský přejezd se zatrubněním PVC DN400, dl. 10 m, čela z betonu. V tomto místě dojde ke křížení s optickým kabelem firmy CETIN. Dle vyjádření správce, pokud dojde ke výškové kolizi kabelu a trouby, bude nutno kabelovou trasu odkopat cca 30 metrů a uložit hlouběji. Kabely jsou zde v chráničce. Případná úprava hloubky je zahrnuta v rozpočtu.

Stanovení konstrukce vozovky, výhyben a sjezdů:                 míra zhutnění

Obrusná vrstva z ACO 11 50/70; ČSN EN 13108 …...….	tl. 40 mm 100MPa

Podkladní vrstva z ACP 16+ 50/70; ČSN EN 13108 ……	tl. 70 mm

Spojovací postřik z asfaltu 0.7kg/m2

Podklad z ŠDA 0/63.GE (ČSN 73 6126-1..........................	tl. 150 mm 80MPa

Podsyp z ŠDB 0/63.GN (ČSN 73 6126-1)..........................	tl. 150 mm 50MPa

Konstrukce celkem: .........................................................	tl. 410 mm 30MPa (Pláň)

Odvodnění:

Povrchové vody z koruny komunikace budou odvedeny příčným sklonem na terén. Podél cesty v km 0,210-0,720 vpravo bude stávající příkop pročištěn. Tento příkop je v km 0,720 vyústěn do stávajícího lapače splavenin a stávajícím zatrubněním sveden do potoka Šumice. Lapač splavenin bude vyčištěn a sanován beton. Vtok a výtok zatrubnění výhybny a hospodářského přejezdu bude zpevněn rovnaninou na sucho min.tl. 400 mm v délce 2 m.

Kácení:

Kácení již bylo provedeno obcí Loučany, zbývá pouze odstranit pařezy po těžbě – je součástí rozpočtu.