Charakteristika objektů v k. ú. Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9

Specifikace stavby:

SO 01 – Rekonstrukce nádrže R5 Kačák

Rekonstrukce tělesa hráze a souvisejících objektů, odtěžení sedimentů ze zátopy vč. rozboru sedimentu, určení způsobu jeho uložení a návrh opatření k jejich omezení (usazovací prostor), IGP zátopy a podkladních vrstev tělesa hráze, návrh lokality pro těžbu vhodné zeminy pro opravu hráze. Plocha hráze a zátopy cca 7500 m2.

- Jedná se o bývalý rybník, který je napájen z „Mlýnského potoka“ do kterého je rovněž vypouštěn. V místě nátokového objektu je protržená hráz a tudíž rybník je vypuštěn a neplní svou funkci. Bude vybudován nový odběrný břehový objekt na „Mlýnském potoku“ s napouštěcím potrubím DN 500 a vyčištěno nátokové koryto, hráz bude dosypána a vysvahována. Dále bude provedeno odbahnění rybníka a následné vysvahování břehů. V místě odtoku bude vybudován nový požerák. Vyústění do „Mlýnského potoka“ bude provedeno otevřeným příkopem. Vlastní vyústění do potoka bude opevněno kamennou rovnaninou.

- Koruna hráze je zpevněná šířky 3,5 m se sklonem 3 % směrem k akumulačnímu prostoru. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem.

- Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava svahu nad maximální ovladatelnou hladinou je navržena ohumusováním a osetím travním semenem. Povrchová úprava svahu pod maximální ovladatelnou hladinou je navržena pohozem z těženého kameniva frakce 32/63 v tloušťce 150 mm. Místě budou v úrovni hladiny vloženy větší balvany, sloužící jako útočiště a úkryt pro vodní živočichy. Pata svahu je opevněna skládanou patkou z lomového kamene. Účelem patky je stabilizovat opevnění návodního líce. Patka bude provedena jako zapuštěná do hloubky 0,60 m pod dno nádrže.

- Vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 3. Povrchová úprava je navržena ohumusováním tl. 150 mm a osetím travním semenem. V patě svahu je navržená drenáž z lomového kamene s poštěrkováním. Pro snadnější odtok vody je navrženo perforované drenážní potrubí            DN 150 mm, zaústěné do odpadního potrubí požerákové výpustě.

- Pro ozelenění a stabilizaci svahů bude použita běžná travní směs. V dalších cca 3 - 5ti letech po osetí budou svahy a koruna hráze pravidelně sečen (2 - 3x/rok), čímž bude podpořen vznik luční vegetace. Po zformování luční  vegetace (cca po 5ti letech)  se přejde na extenzívní         seč 1 - 2x/rok

- Násypový materiál pro ochrannou hráz je jílovitopísčitá zemina dosahující po zhutnění           na 95 % PS koeficient filtrace nižší než 1x10-8 m/s.

- Navážení tělesa homogenní hráze bude probíhat po vrstvách mocnosti 0,20 m. Materiál          bude hutněn vibračním válcem na 95% PC. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Před prováděním násypů je nutno snížit vlhkost zeminy o  10 - 15 %. Zemina bude rozprostřena na mezideponii. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 68 50 - Sypané přehradní hráze.

- Manipulace z vodou bude prováděna v betonovém polouzavřeném požeráku s dřevěnou dlužovou stěnou. Hrázová propust je navržena profilu DN 500, což odpovídá průtoku Q100,

- Bude provedeno kácení dřevin v trase polní cesty, na hrázi a v zátopě.

SO 02 – Polní cesta C113

Kategorie P3/30, povrch štěrk či kamenivo, realizace v dl. cca 373 m, odvodnění drenáží, v trase nutno vybudovat dva nové trubní propustky DN 600 mm, IGP.