Realizace PSZ Tvrdín, Mirošovice

Tůňky a výsadby v k.ú.  Mirošovice – IP 2 a IP 3

IP 2 a IP 3 v k.ú. Mirošovice – jedná se o výstavbu dvou menších tůňěk v prostru k.ú. Mirošovice, který je silně zvodnělý a nevyužitelný. Prostor jse sice nazvaný jako interakční prvky IP 2 a IP 3, ale jsou současně i vodohodpodářsou částí PSZ v k.ú. Mirošovice. Na parcele vyčleněné pro IP 3 se nachází menší studánka, která bude využita, jako zdroj dody pro budovanou tůňku. Celý prostor kolem nově vybudovaných tůněk bude upraven a osázen vhodnými stromy. Na plochu IP 3 navazuje i parcela č. 58/3 v k.ú. Tvrdín, která by mohla být částečně použita i na výstavbu tůněk. Na této parcele je plánovaná výsadba doprovodné aleje polem cesty C1 v k.ú. Tvrdín. Na základě vyjádření AOPK z 13. 4. 2022 čj. SR/0792/UL/2022-3 bude provedena revize stávajících dřevin, bude navrhnut jejich zdravotní a výchovný řez  a teprve následně pak proběhne dosadba  a doplnění zeleně. Bude následovat 3 letá pěstební péče.

IP 2 v k.ú. Mirošovice

Číslo parcel: 157/1, 133/7

Výměra:  5 136 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha - zamokřená plocha, ostatní plocha

Vlastnické právo: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

IP 3 v k.ú. Mirošovice

Číslo parcel: 133/3, 120

Výměra:  6 189 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha - zamokřená plocha, ostatní plocha

Vlastnické právo: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Založení lučního porostu v k.ú. Tvrdín

Jedná se o částečně zvodnělý prostor pod vysoký napětím, kde je smýcen veškerý porost. Je zde menší zvodnělé místo s již vybudovanou tůňkou.  Na základě vyjádření AOPK z 13. 4. 2022 čj. SR/0792/UL/2022-3 je stávající vybudovaná tůňka postačující (vybudovaná Obcí Hrobčice prostřednictvím dotačního programu) a bude do ní navedena voda, která zamokřuje vjezd a již vybudovanou cestu a vytéká z parcely č. 359/1. Nebude prováděna revitalizace toku.  V korytě potoka bude provedeno odstranění dřevin.  Celý prostor (mimo vlastní tůňku)  bude upraven založením louky (ve vhodné části i vlhké květnaté louky), popřípadě výsadbou soliterních dřevin tak, aby výsadba nezasahovala do ochranného pásma VN. Vše s násednou 3 letou pěstební péčí.

Čísla parcel: 359/5, 334/11, část 350

Výměra: cca 6 773 m2

Druh – využití pozemku: ostatní plocha, vodní plocha (koryto vodního toku)

Vlastnické právo: Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 41757 Hrobčice

Revitalizace Liběšického potoka a plošná výsadba zeleně – IP 1 a IP 10 v k.ú. Tvrdín

Revitalizace Liběšického potoka

Jedná se o horní tok Liběšického potoka. Celkově je stav potoka z ekologického i krajinného hlediska neuspokojivý, jedná se sice o malý tok, ale v krajině je významným prvkem. V dřívějších dobách bylo koryto upraveno, ale v současné době je silně zanesené a zarostlé. V korytě Liběšického potoka, na základě vyjádření AOPK z 13. 4. 2022 čj. SR/0792/UL/2022-3 nebude provedena revitalizace vlastního toku. V korytě potoka bude pouze provedeno odstranění dřevin, zasahující do tělesa koryta.  Dále je potřeba opravit stávající propustek s napojením na již vybudovanou polní cestu C1.

Čísla parcel: 158/26, 158/25

Výměra: cca  5 376 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), ost. plocha

Vlastnické právo: ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha

Interakční prvek IP 1 v k.ú. Tvrdín

Jedná se o pozemek, který navazuje na polní cestu C1 v k.ú. Tvrdín a je přimknut na katastrální hranici s k.ú.- Mirošovice a navazuje na IP 3 v k.ú. Mirošovice. IP 1 v k.ú. Tvrdín je nutné řešit společně s IP 3

v k.ú. Mirošovice. Je zde plánovaná výsadba aleje ovocných stromů. Na základě vyjádření AOPK z 13. 4. 2022 čj. SR/0792/UL/2022-3 bude provedena revize stávajících dřevim, bude navrhnut jejich zdravotní a výchovný řez  a teprve následně pak proběhne dosadba  a doplnění zeleně. Bude následovat 3 letá pěstební péče.

Číslo parcely: 58/3

Výměra: cca 2 593 m2

Druh – využití pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo: Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 41757 Hrobčice

Interakční prvek IP 10 v k.ú. Tvrdín – ozelenění Liběšického potoka

Jedná se o pozemek kolem toku Liběšického potoka. Břehový porost je ve velmi neuspokojivém stavu a je nutné provést rekonstrukci zeleně až na parametry lokálního biokoridoru. Na základě vyjádření AOPK z 13. 4. 2022 čj. SR/0792/UL/2022-3 bude provedena revize stávajících dřevin, budou zachovány veškeré hodnotné a prespektivní jedinci ovocných stromů, vrb a dubů. Bude navrhnut jejich zdravotní a výchovný řez  a teprve pak proběhne dosadba  a doplnění zeleně. Je nutné provést břehovou výsadbu ve vhodném sortimentu, a to v některých místech i v několika řadách. Výsadba bude provedena podél pravého břehu potoka, ve spodní části na úseku cca 50 m může být provedena i na levé straně. Porostní plášť (první dvě okrajové řady) bude tvořen směsí stromů a keřů. V plášti se uplatní také doplňkové dřeviny. Tento okraj bude tvořit zvlněný lem tj. v rámci vymezené parcely nesázet po celé délce až k hranici orné půdy, ale místy zapustit plášť až k hraně potoka. V porostu ponechat menší volné partie bez výsadby k přirozenému vývoji travnatých společenstev. Bude následovat 3 letá pěstební péče. V dolní polovině výsadby respektovat hlavní meliorační svody do potoka

Čísla parcel: 58/16, 58/15, 167

Výměra: 19 439 m2

Druh – využití pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo: Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 41757 Hrobčice

Při zpracování projektové dokumentace je potřeba vycházet ze standardů AOPK ČR.