D.1.1. SO 01 Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1

1. Technická zpráva

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit.

V Prostějově,	prosinec 2021	Příloha:	D.1.1.

Vypracoval:	Ing. Jan Krč	Kopie č.          1

Obsah

1.	Identifikační údaje	4

2.	Požadavky na stavbu	5

3.	Způsob řešení	5

4.	Zemní hrázky	6

5.	Výstavba hrázek a tůní	11

6.	Odpadní průleh	11

7.	Výstavba odpadního průlehu	12

8.	Odpadní příkop	12

9.	Výstavba odpadního příkopu	14

10.	Hydrotechnické výpočty	14

11.	Výsadba krajinné zeleně	17

11.1	Popis dotčených STG:	17

11.2	Způsob výsadby	17

11.3	Rizika a následná opatření	20

Sezman tabulek

Tabulka 1 Směrové řešení hrázky PH1	6

Tabulka 2 Výškové řešení hrázky PH1	7

Tabulka 3 Výškové řešení zámku hrázky PH1	7

Tabulka 4 Směrové řešení tůně T1	7

Tabulka 5 Výškové řešení tůně T1	7

Tabulka 6 Směrové řešení hrázky PH2	7

Tabulka 7 Výškové řešení hrázky PH2	8

Tabulka 8 Výškové řešení zámku hrázky PH2	8

Tabulka 9 Směrové řešení tůně T2	8

Tabulka 10 Výškové řešení tůně T2	8

Tabulka 11 Směrové řešení hrázky PH3	8

Tabulka 12 Výškové řešení hrázky PH3	9

Tabulka 13 Výškové řešení zámku hrázky PH3	9

Tabulka 14 Směrové řešení tůně T3	9

Tabulka 15 Výškové řešení tůně T3	9

Tabulka 16 Směrové řešení hrázky PH4	9

Tabulka 17 Výškové řešení hrázky PH4	10

Tabulka 18 Výškové řešení zámku hrázky PH4	10

Tabulka 19 Směrové řešení tůně T4	10

Tabulka 20 Výškové řešení tůně T4	10

Tabulka 21 Směrové řešení revitalizace RT1	10

Tabulka 22 Výškové řešení revitalizace RT1	11

Tabulka 23 Směrové řešení odpadního průlehu PRU1	12

Tabulka 24 Výškové řešení odpadního průlehu PRU1	12

Tabulka 25 Směrové řešení odpadního příkopu PRI1	12

Tabulka 26 Výškové řešení odpadního příkopu PRI1	13

Tabulka 27 Objekty v trase odpadního příkopu PRI1	13

Tabulka 28 Výpočet minimální kapacity průlehu PRU1	15

Tabulka 29 Posouzení stability průlehu PRU1 v největším spádu dna	15

Tabulka 30 Výpočet minimální kapacity příkopu PRI1	16

Tabulka 31 Posouzení stability příkopu PRI1 v největším spádu dna	16

Tabulka 32 Posouzení přepadu přes hrázky - přepad přes širokou korunu	16

# Identifikační údaje

Stavební objekt:	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1

Název stavby:	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

Místo stavby:	k. ú. Staré Hvězdlice, p. č. 1340, 1341, 1342

Obecní úřad:	Hvězdlice

Městský úřad:	Vyškov

Obec s rozšířenou působností:	Vyškov

Stavební úřad:	Městský úřad Vyškov

Krajský úřad:	Jihomoravský kraj

Objednatel:	ČR – SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Pobočka Vyškov

Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
IČ: 01312774

Projektant:	Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČ: 29186404

Dodavatel:	na základě výběrového řízení

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby

Autorizace 	Ing. František Hanousek

vodohospodářské stavby:	                   č. autorizace: 1200427

Autorizace projektování ÚSES:  	       Ing. Michaela Hanousková

č. autorizace: 03694

Hlavní projektant:		                   Ing. Miroslav Lošťák

Projektant:			                   Ing. Miroslav Lošťák

Ing. Jan Krč

Písařské práce:	Ing. Jan Krč

Datum zpracování:	listopad 2021 – únor 2022

Účastníci řízení:	Městys Hvězdlice

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj,

Pobočka Vyškov

Městský úřad Vyškov

# Požadavky na stavbu

Projektová dokumentace respektuje návrh Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Staré Hvězdlice.

Dotčené pozemky: p.č. 1340, 1341, 1342

Požadavkem pro návrh bylo transformovat povodňové objemy. Původně zamýšlené řešení suché ochranné nádrže vzhledem ke geologickým poměrům v lokalitě nebylo realizovatelné a bylo přistoupeno k návrhu čtyř zemních hrázek a tůní, které mají v omezeném množství transformovat povodňové objemy. Spolu s výsadbou na zbytku údolnice v pozemku předmětné parcely dojde rovněž k částečnému zpomalení odtoků a výrazně napomohou především ukládání splavenina a stabilizaci údolnice.

# Způsob řešení

Základní úlohou je vytvoření tůní, které jsou oproti současnému stavu členitější, s větší kapacitou údolnice. Revitalizací údolnice bude docíleno menší rychlosti proudění vody. Zvolněním trasy proudění při vybudování tůní a zasypáním části údolnice dojde k prodloužení délky a zmírnění podélného sklonu a jeho zdrsnění. Tím se zpomalí proudění a prodlouží doba průtoku vody.

Dalším cílem je zvětšit množství vody zachycené v údolnici za běžných průtokových poměrů a současně s tím zvýšit úroveň navazující hladiny podzemní vody. Zdrsnění a snížení hloubky údolnice zpomalí proudění a podpoří rozliv přívalových vod do údolní nivy

U revitalizace zatrubněných melioračních odpadů je nutno při budování zemních hrázek z části pod zemní přehrážkou trubní kanál odstranit a zbývající část rour, které zůstanou v zemi, zaslepit vhodným materiálem.

V údolnicí bude po vybudování hrázek vytvořena soustava mělkých plochých tůní, které budou zvyšovat retenci v krajině a zpomalovat průtoky z tání sněhu a při extrémních srážkách.

Voda bude převedena odpadním průlehem do odpadního příkopu a zaústěna do stávající kanalizace DN300. Vtok do kanalizace DN300 mm bude rekonstruován a doplněn betonovým čelem. Před vtokem do kanalizace budou umístěny hrubé česle a na betonovém čele jemné česle.

Na zbylé části parcely č. 1341 bude provedena výsadba dřevin. Parcela bude oplocena, aby nedocházelo k okusu vysazených dřevin a rostlin zvěří a aby se porost zapojil.

Drátěná oplocenka bude mít výšku minimálně 160 cm s délkou polí cca 300 cm, pletivo bude upevněno na kůlech zapuštěných do země minimálně 40 cm, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý třetí kůl, rohové kůly zavětrovány dvěma vzpěrami) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Minimální průměr kůlů 8-12 cm, minimální délka kůlů 205 cm. Minimálně 3 ks vstupních branek. Lesnické pletivo 160/19/15/2,5/1,8 – pozinkování 90 g/m2, počet vodorovných drátů 19, průměr okrajových drátů 2,5 mm, průměr vodorovných drátů 1,8 mm, průměr svislých drátů 1,8 mm, zahuštění vodorovných drátů od spodu 12 x 5 cm, +12 cm, + 13 cm, +15 cm, +18 cm, + 20 cm + 23 cm, vzdálenost svislých drátů 15 cm, výška 160 cm.

Kolize s podrobným odvodňovacím zařízením

V případě, že bude v rámci budování tůní a hrázek přerušeno podrobné odvodňovací zařízení (dále jen POZ), je nutné zabezpečit funkci odvodnění přilehlých pozemků. To bude zabezpečeno zřízením záchytných štěrkokamenných drénů, do kterých se POZ zaústí, a voda bude bezpečně svedena do prostoru tůní. Štěrkokamenný drén bude proveden jako rýha o šířce 0,3 m do hloubky 1,0 m vyplněná do výšky 0,5 m hrubým kamenivem frakce 63/125, obalena geotextilií 200 g/m2, zpětně zasypána zeminou, humusována a oseta. Je navrženo 8 záchytných drénů v celkové délce 135 m. Výškové řešení odvodu vod bude řešeno dle skutečných výškových poměrů POZ s odvedením vod do tůní. Pokud nebude POZ výstavbou zasaženo, odpadá potřeba tyto záchytné drény budovat.

# Zemní hrázky

Dle příčného a podélného řezu hrázkou:

- zavazovací zámek bude do hl.1,0 m (nutno odstranit drenáže), šířka základové spáry 2,0 m, svahy 1:1

- hrázka bude mít v ose nejvyšší bod, v podélném řezu se bude výška snižovat v parabolickém tvaru k ose meandrujícího toku 250 – 350 mm mm a protilehlý okraj bude snížen o 50 mm

- koruna přehrážky bude široká 2,0 m s příčným sklonem 4% - po směru údolnice, návodní svah 1:2,5, vzdušní svah 1:4,0 , boční obtok délky 5 m

- těleso hrázky bude ze zeminy F7 a F8 vytěžené ze zemníku v tůní. V případě nedostatku vhodné zeminy bude tato vytěžena na určeném místě parcely č. 1341 a nahrazena v místě těžby ornicí.

- nakonec bude provedeno ohumusování 100 mm a osetí travním semenem

- tůně – mělčiny hloubka 0,3 – 0,4 m, sklony svahů jsou vzhledem k morfologii terénu 1:5 – 1:10, hloubka 0 – 1,2 m, odstupňované dno

Hrázka PH1

- délka 48,23 m

- výška v koruně střed: 		325,44 m n.m.

- výška přelivu: 		325,11 m n.m.

- výška opačného konce: 		325,16 m n.m.

- výška hladiny: 		325,11 m n.m.

- plocha vodní hladiny: 		290 m2

- objem zadržené vody: 		100 m3

- plocha litorálního pásma		230 m2

Tabulka 1 Směrové řešení hrázky PH1

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 26.475 |  |
| Oblouk | 26.475 | 11.247 | 100 |
| Přímá | 37.723 | 24.443 |  |

Tabulka 2 Výškové řešení hrázky PH1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] | R [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 4.7 | -33.33% | 6.076 | -33.33% | 1.376 |  |
| Přímá | 6.076 | 0.00% | 11.076 | 0.00% | 5 |  |
| Přímá | 11.076 | 33.33% | 11.376 | 33.33% | 0.3 |  |
| Přímá | 11.376 | 2.29% | 11.378 | 2.29% | 0.002 |  |
| Parabola | 11.378 | 2.29% | 52.928 | -2.53% | 41.55 | 865 |
| Přímá | 52.928 | -2.53% | 52.93 | -2.53% | 0.002 |  |

Tabulka 3 Výškové řešení zámku hrázky PH1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 11.076 | -100.00% | 12.159 | -100.00% | 1.083 |  |  |
| Přímá | 12.159 | -3.01% | 29.252 | -3.01% | 17.093 |  |  |
| Přímá | 29.252 | -0.29% | 43.38 | -0.29% | 14.128 |  |  |
| Přímá | 43.38 | 3.12% | 51.495 | 3.12% | 8.114 |  |  |
| Přímá | 51.495 | 100.00% | 52.93 | 100.00% | 1.435 |  |  |

Tabulka 4 Směrové řešení tůně T1

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] |  | Poloměr [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 38.637 | 0 |  |  |

Tabulka 5 Výškové řešení tůně T1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 11.425 | -17.88% | 15.972 | -17.88% | 4.547 |
| Přímá | 15.972 | 7.49% | 16.74 | 7.49% | 0.767 |
| Přímá | 16.74 | 68.01% | 17.808 | 68.01% | 1.068 |
| Přímá | 17.808 | 8.27% | 21.215 | 8.27% | 3.407 |
| Přímá | 21.215 | 18.83% | 27.617 | 18.83% | 6.402 |

Hrázka PH2

- délka 35,91 m

- výška v koruně střed: 		328,19 m n.m.

- výška přelivu: 		327,87 m n.m.

- výška opačného konce: 		327,92 m n.m.

- výška hladiny: 		327,87 m n.m.

- plocha vodní hladiny: 		285 m2

- objem zadržené vody: 		96 m3

- plocha litorálního pásma		165 m2

Tabulka 6 Směrové řešení hrázky PH2

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 18.568 |  |
| Oblouk | 18.568 | 12.131 | 75 |
| Přímá | 30.698 | 8.522 |  |

Tabulka 7 Výškové řešení hrázky PH2

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 3.268 | 3.55% | 3.27 | 3.55% | 0.002 |  |
| Parabola | 3.27 | 3.55% | 32.89 | -3.21% | 29.62 | 440 |
| Přímá | 32.89 | -3.21% | 32.892 | -3.21% | 0.002 |  |
| Přímá | 32.892 | -33.33% | 33.192 | -33.33% | 0.3 |  |
| Přímá | 33.192 | 0.00% | 38.192 | 0.00% | 5 |  |
| Přímá | 38.192 | 33.33% | 39.183 | 33.33% | 0.991 |  |

Tabulka 8 Výškové řešení zámku hrázky PH2

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 3.27 | -100.00% | 4.485 | -100.00% | 1.215 |
| Přímá | 4.485 | -4.27% | 13.461 | -4.27% | 8.976 |
| Přímá | 13.461 | -0.91% | 24.468 | -0.91% | 11.007 |
| Přímá | 24.468 | 2.24% | 31.705 | 2.24% | 7.238 |
| Přímá | 31.705 | 100.00% | 33.192 | 100.00% | 1.486 |

Tabulka 9 Směrové řešení tůně T2

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 33.458 | 0 |  |

Tabulka 10 Výškové řešení tůně T2

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon |  | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 14.479 | -15.84% | 19.832 | -15.84% | 5.353 |  |
| Přímá | 19.832 | 5.65% | 21.596 | 5.65% | 1.764 |  |
| Přímá | 21.596 | 30.29% | 23.934 | 30.29% | 2.338 |  |
| Přímá | 23.934 | 4.80% | 26.477 | 4.80% | 2.543 |  |
| Přímá | 26.477 | 23.99% | 29.479 | 23.99% | 3.002 |  |

Hrázka PH3

- délka 32,29 m

- výška v koruně střed: 		330,05 m n.m.

- výška přelivu: 		329,72 m n.m.

- výška opačného konce: 		329,77 m n.m.

- výška hladiny: 		329,72 m n.m.

- plocha vodní hladiny: 		295 m2

- objem zadržené vody: 		98 m3

- plocha litorálního pásma		200 m2

Tabulka 11 Směrové řešení hrázky PH3

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 13.861 |  |
| Oblouk | 13.861 | 13.741 | 100 |
| Přímá | 27.602 | 8.889 |  |

Tabulka 12 Výškové řešení hrázky PH3

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0.317 | -33.33% | 1.405 | -33.33% | 1.088 |  |
| Přímá | 1.405 | 0.00% | 6.405 | 0.00% | 5 |  |
| Přímá | 6.405 | 33.33% | 6.705 | 33.33% | 0.3 |  |
| Přímá | 6.705 | 3.67% | 6.709 | 3.67% | 0.004 |  |
| Parabola | 6.709 | 3.67% | 32.609 | -4.05% | 25.9 | 335 |
| Přímá | 32.609 | -4.05% | 32.613 | -4.05% | 0.004 |  |

Tabulka 13 Výškové řešení zámku hrázky PH3

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 6.405 | -100.00% | 7.648 | -100.00% | 1.243 |
| Přímá | 7.648 | -3.91% | 19.742 | -3.91% | 12.094 |
| Přímá | 19.742 | 2.04% | 31.079 | 2.04% | 11.337 |
| Přímá | 31.079 | 100.00% | 32.613 | 100.00% | 1.534 |

Tabulka 14 Směrové řešení tůně T3

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 31.756 | 0 |

Tabulka 15 Výškové řešení tůně T3

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 11.443 | -15.11% | 17.021 | -15.11% | 5.579 |
| Přímá | 17.021 | 6.61% | 21.879 | 6.61% | 4.858 |
| Přímá | 21.879 | 49.38% | 23.228 | 49.38% | 1.349 |
| Přímá | 23.228 | 5.94% | 27.007 | 5.94% | 3.779 |
| Přímá | 27.007 | 53.08% | 28.346 | 53.08% | 1.339 |

Hrázka PH4

- délka 28,36 m

- výška v koruně střed: 		332,14 m n.m.

- výška přelivu: 		331,81 m n.m.

- výška opačného konce: 		331,86 m n.m.

- výška hladiny: 		331,81 m n.m.

- plocha vodní hladiny: 		245 m2

- objem zadržené vody: 		135 m3

- plocha litorálního pásma		120 m2

Tabulka 16 Směrové řešení hrázky PH4

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 16.101 |  |
| Oblouk | 16.101 | 8.437 | 25 |
| Přímá | 24.538 | 14.007 |  |

Tabulka 17 Výškové řešení hrázky PH4

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 7.186 | 4.84% | 7.191 | 4.84% | 0.005 |  |
| Parabola | 7.191 | 4.84% | 28.871 | -4.38% | 21.68 | 235 |
| Přímá | 28.871 | -4.38% | 28.876 | -4.38% | 0.005 |  |
| Přímá | 28.876 | -33.33% | 29.176 | -33.33% | 0.3 |  |
| Přímá | 29.176 | 0.00% | 34.176 | 0.00% | 5 |  |
| Přímá | 34.176 | 33.33% | 35.555 | 33.33% | 1.379 |  |

Tabulka 18 Výškové řešení zámku hrázky PH4

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 7.186 | -100.00% | 8.467 | -100.00% | 1.28 |
| Přímá | 8.467 | -6.49% | 13.729 | -6.49% | 5.262 |
| Přímá | 13.729 | -0.95% | 21.771 | -0.95% | 8.042 |
| Přímá | 21.771 | 1.39% | 27.609 | 1.39% | 5.837 |
| Přímá | 27.609 | 100.00% | 29.176 | 100.00% | 1.567 |

Tabulka 19 Směrové řešení tůně T4

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 34.036 | 0 |

Tabulka 20 Výškové řešení tůně T4

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 11.357 | -13.88% | 17.204 | -13.88% | 5.847 |
| Přímá | 17.204 | 7.21% | 21.663 | 7.21% | 4.458 |
| Přímá | 21.663 | -946.30% | 21.601 | -946.30% | 0.062 |
| Přímá | 21.601 | 6.06% | 25.725 | 6.06% | 4.124 |
| Přímá | 25.725 | 54.08% | 27.05 | 54.08% | 1.325 |

Tabulka 21 Směrové řešení revitalizace RT1

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 9.832 |  |
| Oblouk | 9.832 | 8.279 | -5 |
| Přímá | 18.11 | 21.352 |  |
| Oblouk | 39.462 | 8.829 | 25 |
| Přímá | 48.291 | 26.794 |  |
| Oblouk | 75.085 | 7.375 | 5 |
| Přímá | 82.46 | 35.779 |  |
| Oblouk | 118.239 | 7.81 | -5 |
| Přímá | 126.049 | 39.116 |  |
| Oblouk | 165.165 | 7.629 | 5 |
| Přímá | 172.794 | 10.255 |  |
| Oblouk | 183.049 | 8.381 | -25 |
| Přímá | 191.431 | 6.575 |  |

Tabulka 22 Výškové řešení revitalizace RT1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 2.81% | 0.78 | 2.81% | 0.78 |
| Přímá | 0.78 | 66.79% | 2.217 | 66.79% | 1.437 |
| Přímá | 2.217 | 3.00% | 9.654 | 3.00% | 7.437 |
| Přímá | 9.654 | 20.00% | 12.888 | 20.00% | 3.234 |
| Přímá | 12.888 | 1.55% | 33.61 | 1.55% | 20.722 |
| Přímá | 33.61 | 3.88% | 63.861 | 3.88% | 30.251 |
| Přímá | 63.861 | 9.30% | 76.654 | 9.30% | 12.793 |
| Přímá | 76.654 | 1.64% | 102.228 | 1.64% | 25.575 |
| Přímá | 102.228 | 8.35% | 125.115 | 8.35% | 22.887 |
| Přímá | 125.115 | 0.77% | 150.701 | 0.77% | 25.585 |
| Přímá | 150.701 | 8.25% | 172.11 | 8.25% | 21.409 |
| Přímá | 172.11 | 2.16% | 190.923 | 2.16% | 18.813 |
| Přímá | 190.923 | 6.70% | 198.006 | 6.70% | 7.083 |

# Výstavba hrázek a tůní

Po vytyčení hranice a osy zemní přehrážky bude provedena vykopávka zavazovacího zámku do hl. 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu. V případě výskytu drenáží musí být odstraněny.  Části drénů, které nebudou odstraněny, musí být zaslepeny. Samotné zaslepení drenáží bude zajištěno technologií výstavby zavazovacího zámku z hutněných nepropustných zemin. Do zavazovacího zámku přehrážek bude navážena zemina po vrstvách tl. max. 200 mm a hutněna. Bude proveden výkop tůní s modelací dna a svahů. Zemina pro navážku bude získána z vykopávky tůní v místě samém případně na určeném místě na parcele č. 1341. Po vysvahování zemní hrázky a urovnání terénu bude rozprostřena ornice o tl. vrstvy 100 mm. Přebytečná ornice bude použita na úpravu okolního terénu parcely č. 1341. Nakonec bude provedeno osetí travním semenem a výsadba dřevin.

Bilance zemin:

Tloušťka sejmutí ornice:		40 – 50 cm

Sejmutí ornice:			2982 m2

Zemina pro ozelenění:		95,2 m3

Vytěženo těsnící zeminy z tůní:	277 m3

Potřeba těsnící zeminy na hrázky:	722,4 m3

Potřeba dotěžit těsnící zeminu:	320 m3

# Odpadní průleh

Odpadní průleh PRU1

- šířka ve dně 5 m

- délka 12,89 m

- sklon svahů 1:5

- začátek na napojením na odpadní příkop PRI1, konec na výtoku z tůně T1 zemní hrázky PH1

- balvanitá rovnanina z upraveného lomového kamene minimálního rozměru

500 mm s vyklínováním na štěrkodrti frakce 32/63 mm tl. 150 mm, geotextilii 300 g/m2 a štěrkodrti frakce 16/32 mm tl. 150 mm, celková tl. cca 800 mm.

Tabulka 23 Směrové řešení odpadního průlehu PRU1

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 12.888 | 0 |

Tabulka 24 Výškové řešení odpadního průlehu PRU1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 2.81% | 0.78 | 2.81% | 0.78 |
| Přímá | 0.78 | 66.79% | 2.217 | 66.79% | 1.437 |
| Přímá | 2.217 | 3.00% | 9.654 | 3.00% | 7.437 |
| Přímá | 9.654 | 20.00% | 12.888 | 20.00% | 3.234 |

# Výstavba odpadního průlehu

Bude provedeno vytyčení osy a hranice odpadního průlehu PRU1, dále sejmutí ornice a odkop na úroveň podkladní štěrkodrtě frakce 16/32 mm. Bude provedena podkladní vrstva štěrkodrtě mocnosti 150 mm frakce 16/32 mm, uložena geotextilie 300 g/m2 a násyp vrstvy štěrkodrtě frakce 32/63 mm v mocnosti 150 mm. Dále bude provedena balvanitá rovnanina z upraveného lomového kamene minimálního rozměru 500 mm s vyklínováním.

Bilance zemin:

Tloušťka sejmutí ornice:		50 cm

Sejmutí ornice:			90 m2

Vytěženo těsnící zeminy:		132,5 m3

Zpětné zásypy:			10 m3

# Odpadní příkop

- šířka ve dně 1,5 m

- délka 80,91 m

- sklon svahů 1 : 1,0 – 2,0

- začátek na napojením na stávající kanalizaci DN300, konec napojení na odpadní průleh PRU1

- balvanitá rovnanina z upraveného lomového kamene minimálního rozměru

500 mm s vyklínováním na štěrkodrti frakce 32/63 mm tl. 150 mm, geotextilii 300 g/m2 a štěrkodrti frakce 16/32 mm tl. 150 mm, celková tl. cca 800 mm.

- svahy příkopu budou nad výškou 0,75 m nade dnem osety travním semenem

Tabulka 25 Směrové řešení odpadního příkopu PRI1

| Typ | Začátek Staničení | Délka [m] | Poloměr [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 1.552 |  |
| Oblouk | 1.552 | 9.328 | 20 |
| Přímá | 10.88 | 4.723 |  |
| Oblouk | 15.603 | 8.178 | -100 |
| Přímá | 23.781 | 15.365 |  |
| Oblouk | 39.146 | 11.746 | 8 |
| Přímá | 50.892 | 21.744 |  |
| Oblouk | 72.636 | 3.674 | 10 |
| Přímá | 76.31 | 4.602 |  |

Tabulka 26 Výškové řešení odpadního příkopu PRI1

| Typ | Začátek Staničení | Začátek Sklon | Konec Staničení | Konec Sklon | Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přímá | 0 | 10.00% | 23.564 | 10.00% | 23.564 |
| Přímá | 23.564 | 15.56% | 31.549 | 15.56% | 7.985 |
| Přímá | 31.549 | 3.00% | 39.53 | 3.00% | 7.981 |
| Přímá | 39.53 | 7.66% | 60.205 | 7.66% | 20.675 |
| Přímá | 60.205 | 3.00% | 69.233 | 3.00% | 9.028 |
| Přímá | 69.233 | 10.00% | 80.912 | 10.00% | 11.679 |

Tabulka 27 Objekty v trase odpadního příkopu PRI1

| Staničení | Název |
| --- | --- |
| 0.000 00 | Zaústění do kanalizace DN300 |
| 0.008 00 | Hrubé česle |
| 0.023 50 | Betonový práh |
| 0.039 50 | Betonový práh |
| 0.046 70 | Vyústění drenáže |
| 0.057 50 | Betonový práh |
| 0.069 50 | Betonový práh |
| 0.076 30 | Zaústění odpadního průlehu PRU1 |

km 0.000 00 Zaústění do kanalizace DN300

Vtok do kanalizace DN300 mm bude rekonstruován - stávající prasklá betonová trouba DN300 mm na vtoku do kanalizace bude obnažena po hrdlo a nahrazena novou betonovou hrdlovou troubou DN300 na podkladním betonu s obetonováním a bude doplněn betonovým čelem rozměru 4200 x 2200 x 600 mm z betonu C30/37 XF4 vyztuženým kari sítí 8 x 100 x 100 mm na podsypu z štěrkodrtě tl. 100 mm. Na betonovém čele jemné česle svařené z ploché oceli

30 x 10 mm s roztečí 50 mm na pantech viz výkres D.1.28. Budou sloužit proti zanášení kanalizace.

Kanalizace DN300 nemá dostatečnou kapacitu pro převedení vyšších průtoků a bude docházet k zahlcení. Pro bezpečné převedení vyšších průtoků až do průtoku stoleté vody by bylo třeba provézt zkapacitnění kanalizace na minimálně DN500. Odtok kanalizací DN300 lze považovat jako dočasné řešení.

km 0.008 00 Hrubé česle

Hrubé česle budou sloužit k zachycování hrubých naplavenin v příkopu. Budou vyrobeny z ploché oceli 30 x 10 mm s roztečí 100 mm viz výkres D.1.27.

km 0.023 50, km 0.039 50, km 0.057 50, km 0.069 50 Betonový práh

Betonové příčné prahy budou umístěny v místech podélného lomu nivelety odpadního příkopu a budou sloužit jako opěra balvanité rovnaniny příkopu. Budou provedeny z betonu C30/37 XF4, průřezu 300 x 800 mm a tvaru dle výkresu D.1.27.

km 0.046 70 vyústění drenáže

Stávající vyústění drenáže z pole bude osazeno výtokovým čelem pozitivním (vnějším)

TBM-Q600/600-110.

# Výstavba odpadního příkopu

Bude provedeno vytyčení osy a hranice odpadního příkopu PRI1, dále odstranění náletových dřevin a keřů, odstraněn stávající dřevěný práh, sejmutí humózní vrstvy a odkop na úroveň podkladní vrstvy štěrkodrtě. Bude provedeno obnažení betonové trouby na vtoku do kanalizace DN300 mm, provedena její výměna za novou hrdlovou betonovou troubu DN300 mm včetně podkladního betonu a obetonování, provedeno nové betonové čelo a jednotlivé betonové příčné prahy. Bude osazeno vnější výtokové čelo na stávající vyústění drenáže z pole. Dále bude provedena podkladní vrstva štěrkodrtě mocnosti 150 mm frakce 16/32 mm, uložena geotextilie 300 g/m2 a násyp vrstvy štěrkodrtě frakce 32/63 mm v mocnosti 150 mm. Dále bude provedena balvanitá rovnanina z upraveného lomového kamene minimálního rozměru 500 mm s vyklínováním.

Bilance zemin:

Odkopávky:				492,5 m3

Zpětné zásypy:			66 m3

Zemina pro ozelenění:		19 m3

Odvezeno na skládku:		416,5 m3

# Hydrotechnické výpočty

Zdroj - Souhrnná technická zpráva komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hvězdlice – Ageris s.r.o.

Tabulka 28 Výpočet minimální kapacity průlehu PRU1

| Výpočet minimální kapacity průlehu PRU1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| b | 5.00 | m |
| h | 0.14 | m |
| m | 5.00 |  |
| i | 3.0% |  |
| A= b.h+h.h.m | 0.80 | m2 |
| O=b+2√(h.h+h.h.m.m) | 6.43 | m |
| n (balvanitá rovnanina) | 0.030 |  |
| R= A/O | 0.12 | m |
| C=R1/6/n | 23.54 |  |
| v=C.√(R.I) | 1.44 | m/s |
| Qkap.=A.v | 1.15 | m3/s |
| Q50max | 0.84 | m3/s |
| Qkap.>Q50 |  |  |

Tabulka 29 Posouzení stability průlehu PRU1 v největším spádu dna

| Posouzení stability průlehu PRU1 v největším spádu dna |  |  |
| --- | --- | --- |
| b | 5.00 | m |
| h (při Q20) | 0.04 | m |
| m | 5.00 |  |
| i | 20.0% |  |
| A= b.h+h.h.m | 0.23 | m2 |
| O=b+2√(h.h+h.h.m.m) | 5.45 | m |
| n (balvanitá rovnanina) | 0.030 |  |
| R= A/O | 0.04 | m |
| C=R1/6/n | 19.64 |  |
| v=C.√(R.I) | 1.80 | m/s |
| Q20 | 0.41 | m3/s |
| Sd | 0.22 | m2 |
| Tečné napětí na svah | 64.3 | Pa |
| Při Q20, v=1.8m/s, hl. vody 4 cm, zpevnění balvanitou rovnaninou je dostačující |  |  |

Tabulka 30 Výpočet minimální kapacity příkopu PRI1

| Výpočet minimální kapacity příkopu PRI1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| b | 1.50 | m |
| h | 1.40 | m |
| m | 1.50 |  |
| i | 3.0% |  |
| A= b.h+h.h.m | 5.04 | m2 |
| O=b+2√(h.h+h.h.m.m) | 6.55 | m |
| n (balvanitá rovnanina) | 0.030 |  |
| R= A/O | 0.77 | m |
| C=R1/6/n | 31.91 |  |
| v=C.√(R.I) | 4.85 | m/s |
| Qkap.=A.v | 24.44 | m3/s |
| Q100max | 1.40 | m3/s |
| Qkap.>Q100 |  |  |

Tabulka 31 Posouzení stability příkopu PRI1 v největším spádu dna

| Posouzení stability příkopu PRI1 v největším spádu dna |  |  |
| --- | --- | --- |
| b | 1.50 | m |
| h (při Q20) | 0.10 | m |
| m | 1.50 |  |
| i | 15.0% |  |
| A= b.h+h.h.m | 0.16 | m2 |
| O=b+2√(h.h+h.h.m.m) | 1.85 | m |
| n (balvanitá rovnanina) | 0.030 |  |
| R= A/O | 0.09 | m |
| C=R1/6/n | 22.20 |  |
| v=C.√(R.I) | 2.54 | m/s |
| Q20 | 0.41 | m3/s |
| Sd | 0.15 | m2 |
| Tečné napětí na svah | 108.2 | Pa |
| Při Q20, v=2.54 m/s, hl. vody 10 cm, zpevnění balvanitou rovnaninou je dostačující |  |  |

Tabulka 32 Posouzení přepadu přes hrázky - přepad přes širokou korunu

| Posouzení přepadu přes hrázky - přepad přes širokou korunu |  |  |
| --- | --- | --- |
| b | 5.00 | m |
| h=h0 | 0.10 | m |
| m | 0.30 |  |
| Q=mb√2g. h3/2 | 0.22 |  |
| Přepad přes hrázky je dostačující pro Q10=0.22m3/s, vyšší průtoky se budou soustřeďovat v bocích hrázky v rostlém terénu |  |  |

# Výsadba krajinné zeleně

##### Popis dotčených STG:

STG  2B3 – Fagi-querceta typica: plošiny v pahorkatinách a nižších vrchovinách, nejčastěji v rozmezí nadmořských výšek 200 až 400 m. Geologické podloží tvoří mírně kyselé až neutrální horniny, velmi často s překryvy svahovin. Půdními typy jsou kambizemě typické a luvizemě. Jedná se o půdy středně zásobené, převážně písčitohlinité, mírně skeletovité, v letním období vysýchavé. Hlavní dřevinou je dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), jeřáb břek (Sorbus torminalis). V keřovém patru svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa).

STG 2BC4- Fraxini-alenta inferiora: údolní nivy středních toků řek, potoční nivy a prameniště v pahorkatinách a vrchovinách do nadmořských výšek 300 až 350 m. Z půdních typů převládá fluvizem typická a glejová. Hlavní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a vrby (Salix). Z keřů vrby (Salix caprea, triandra, purpurea), brslen evropský (Eonymus europaea), krušina olšová (Frangula alnus), kalina obecná (Viburnum opulus).

##### Způsob výsadby

- a)  Dotčená parcela výsadbou dle KN

| Objekt | Parcela číslo | List vlastnictví | Výměra dle KN | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 1341 | 10 001 | 14 862 | TTP |

- b)  Příprava pozemků před výsadbou

Vytyčení: před započetím stavby bude pozemek vytyčen

Chemické odplevelení: na plochy mimo tůně bude aplikováno chemické odplevelení herbicidem. Při tomto odplevelení se musí dbát na to, aby herbicid nepřišel do blízkosti vodní plochy.

Úprava kombinátorem: plochy mimo tůně a hrázky se upraví kombinátorem.

Zatravnění: pozemky pro výsadbu jsou nyní využívány jako orná půda. Předají se nejlépe na podzim. Provede se chemické odplevelení herbicidem při aplikaci cca 1 litr na 1 ha. Poté se území upraví kombinátorem a celoplošně zatravní. Pod výsadbu je vhodná travinná směs: bojínek luční – 20%, jílek vytrvalý – 25%, lipnice luční – 25%, kostřava červená – 15%, kostřava ovčí – 10%, jetel plazivý – 5%. Potřeba osiva je 1 kg na každých 100 m².

Válcování: po zasetí travního semene se plochy upraví válcem.

- c)  Způsob výsadby

Výsadba dřevin: výsadba se provede přibližně dle situace, s ohledem na konfiguraci terénu. Vlastní přesné rozmístění dřevin si upřesní zhotovitel v terénu. Požadujeme zachování počtu sazenic.

Specifikace sazenic:	všechny použité druhy dřevin budou geograficky původní, odpovídají danému STG a budou nejlépe z místních zdrojů nebo alespoň se školek ležících v podobných geografických podmínkách. Sazenice stromů budou velikosti nejméně 150 cm vysoké s kořenovým balem, sazenice keřů budou vzrůstu nejméně 40 cm, s kořenovým balem.

Hloubení jamek a upevnění ke kůlům: doporučujeme hloubit jamky pro výsadbu dřevin strojově. Jamku naplníme vodou a po vsáknutí vody umístíme sazenici, kterou přihrneme zeminou smíchanou s hydrogelem a udusáme. Ke každé sazenici se použije 45 g hydrogelu. Ke každé sazenici stromu zatlučeme mimo kořenový bal kůl o výšce 2 m a průměru 5 cm. Kůl zatlučeme cca 30 cm do země. Sazenici stromu připevníme plastovou páskou ke kůlu.

Mulčování: všechny sazenice dřevin se namulčují štěpkou na ploše 0,25 m², o výšce 10 cm. Mulč bude bránit prorůstání plevelů a bude udržovat větší půdní vlhkost v okolí sazenic. Mulčované plochy bude třeba kontrolovat a případný plevel likvidovat hebicidem alespoň 1 za rok.

- d) Technologie standardní údržby výsadeb

Kosení: důležitou roli při údržbě založených porostů hraje správná péče o trávníky. Vzhledem k tomu, že výsadby bývají zakládány na vyhnojené orné půdě, bývá v prvních letech bujný růst plevelů. Včasné kosení sníží možnost zaplevelení. Travnaté porosty musí být koseny alespoň třikrát do roka. Při zarůstání plevelem i vícekrát.

Zálivka: v suchých letech je důležitá zálivka sazenic v době dlouhotrvajícího sucha v množství 5 l k sazenicím keřů a 10 l k velkým sazenicím stromů. Vodu je nejlépe brát z místních zdrojů.

Mulč: všechny mulčované plochy se musí 1 x ročně odplevelovat herbicidem, aby nedošlo k zarůstání plevelem a ruderálními druhy.

Oplocení: každý rok se musí provádět kontrola oplocení a nedostatky ihned odstranit.

Kůly ke stromům: každý rok se musí provádět kontrola kůlů a nedostatky ihned odstranit.

Odvázání od kůlu: sazenice stromů, které jsou přivázány k podpůrným kůlům, se od kůlů třetí rok po výsadbě odvážou. Kůly se odstraní.

Rekapitulace následné péče:

- Rok: kontrola stavu porostů, náhrada zničených kůlů - 7%, 3 x kosení travnatých porostů,  4 x zalití vodou, 1 x chemické odplevelení mulče,

- Rok: kontrola stavu porostů, náhrada zničených kůlů - 7%, 3 x kosení travnatých porostů, 3 x zalití vodou, 1 x chemické odplevelení mulče,

- Rok: kontrola stavu porostů – dosadba dřevin -7%, 3 x kosení travnatých porostů, výchovný a zdravotní řez stromů, chemické odplevelení mulče, odvázání sazenic stromů od kůlů

- e) Podrobný popis výsadby

- parcelní číslo 1341

- celková plocha 14 862 m²

- plocha pro zatravnění v rovině 12 378 m²

- plocha pro následnou péči v rovině: 12 378 m² + 291 m² koruna hrázek

- plocha pro následnou péči ve svahu: 661 m² hrázky + 380 m² tůňky

Zájmové území se nachází východně od obce Hvězdlice, je nefunkční na orné půdě. Výsadba bude provedena přibližně dle situace.  Dále od tůní bude provedena výsadba dřevin dle STG 2B3 – po skupinkách. Jednotlivé stromy cca 6 m od sebe, jednotlivé keře cca 2 m od sebe. Z obou stran u výtoku z tůní bude provedena výsadba keřů dle STG 2BC4-5. Keře budou cca 2 m od sebe. Jednotlivé sazenice dřevin se budou ošetřovat proti okusu. Všechny sazenice stromů se opatří dřevěným kůlem Všechny sazenice dřevin se namulčují štěpkou. Všechny sazenice dřevin budou při výsadbě zality a přidá se hydrogel.

- f)  Počty sazenic stromů, keřů a bylin pro výsadbu

| STROM ČESKY | LATINSKY | POČET KUSŮ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| DUB ZIMNÍ | Quercus petraea | 10 | 29 |
| LÍPA SRDČITÁ | Tilia cordata | 10 | 29 |
| JAVOR BABYKA | Acer campestre | 5 | 14 |
| JAVOR MLÉČ | Acer platanoides | 5 | 14 |
| JEŘÁB BŘEK | Sorbus torminalis | 5 | 14 |
| Celkem |  | 35 | 100 |

| KEŘ ČESKY | LATINSKY | POČET KUSŮ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| KALINA OBECNÁ | Viburnum opulus | 6 | 7 |
| PTAČÍ ZOB OBECNÝ | Ligustrum vulgare | 12 | 15 |
| BRSLEN BRADAVIČNATÝ | Eonymus verrucosa | 12 | 15 |
| BRSLEN EVROPSKÝ | Eonymus europaea | 5 | 6 |
| ZIMOLEZ PÝŘITÝ | Lonicera xyloseum | 12 | 15 |
| LÍSKA OBECNÁ | Corylus avellana | 24 | 29 |
| KRUŠINA OLŠOVÁ | Franfula alnus | 5 | 6 |
| VRBA JÍVA | Salix caprea | 6 | 7 |
| Celkem |  | 82 | 100 |

- g)  Ostatní sumy a výpočty

| NÁZEV | VÝPOČET | CELKEM |
| --- | --- | --- |
| vytyčení |  | 533 m |
| chemické odplevelení |  | 12 378 m² |
| Herbicid totální | 1 l na 2 000 m² | 6,2 l |
| úprava kombinátorem |  | 12 378 m² |
| založení trávníků |  | 12 378 m² |
| travní semeno | 1 kg na 100 m² | 124 kg |
| válcování |  | 12 378 m² |
| kosení v rovině | 3 x 12 669 | 38 007 m² |
| kosení ve svahu | 3 x 1 041 | 3 123 m² |
| počet stromů |  | 35 ks |
| počet keřů |  | 82 ks |
| jamky pro výsadbu dřevin | 35 + 82 | 117 ks |
| hydrogel |  | 5,2 kg |
| počet kůlů ke stromům |  | 35 ks |
| počet přivázání stromů ke kůlům |  | - ks |
| První rok zalití stromů 4 x 10 l za rok | 0,04 x 35 | 1,4 m³ |
| První rok zalití keřů 4 x 5 l za rok | 0,02 x 82 | 1,64 m³ |
| Druhý a třetí rok zalití stromů 3 x 10 l za rok | 0,03 x 35 | 1 m³ |
| Druhý a třetí rok zalití keřů 3 x 5 l za rok | 0,015 x 82 | 1,2 m³ |
| mulčování dřevin | 0,25 x 117 | 30 m² |
| potřeba štěpky | 30 x 0,1 | 3 m³ |
| chem. odplevelení mulče |  | 30 m² |
| Herbicid na mulčovací plochy | 1 l na 2 000 m² | 0,1 l |

##### Rizika a následná opatření

V případě zakládání krajinné zeleně jde o vytvoření přírodě blízkých prvků na území značně antropicky ovlivněném. Toto území je zemědělsky obděláváno a došlo k velkému nahromadění živin v půdě. Základním dlouhotrvajícím rizikem pro správný vývoj dřevinné i bylinné skladby bude eutrofizace území a s ní spojený rozvoj ruderálních společenstev. Tyto společenstva mají snahu ovládnout živinově příznivá stanoviště a potlačit druhovou rozmanitost území. Jde především o rozvoj dominance kopřivy dvoudomé, chrastice rákosovité, lopuchů na úkor pestřejších fytocenóz.

Na zatravněných plochách bude určitým rizikem i nálet nežádoucích dřevin.

Velkým rizikem bude i období dlouhotrvajícího sucha, které bývá především v jarních měsících. V těchto obdobích je nutná zálivka dřevin.

Dalším rizikovým faktorem je správná funkčnost drátěného oplocení. Při nedostatečném přihrnutí u země nebo při porušení oplocení hrozí proniknutí zvěře do oplocenky a následného poničení velkého počtu dřevin. Proto je potřeba každoroční důkladná kontrola oplocení a napravení chyb.

V některých letech hrozí přemnožení hmyzu nebo hlodavců, kteří ničí vysazené dřeviny. Po poradě s investorem a AOPK se musí přikročit k ničení těchto škůdců.

Uhnití podpůrného kůlu zvyšuje riziko zlomení sazenice stromu, proto po třech letech se sazenice odvážou od kůlů.