# Černý potok Q100

pro prutok:    27.400 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  1.78  1.921  358.56  356.64  360.54  360.64 *10 2.90   27.40

PROF01B    0.0210  1.71  2.091  358.88  356.79  360.89  359.79  50 2.56   27.40

PROF02B    0.0940  1.76  1.946  359.42  357.47  361.07  361.07  50 2.78   27.40

PROF03A    0.2760  1.71 *1.625  361.19  359.57  362.07  361.37  -- 3.84   27.40

KK03B      0.2770  ----  2.183  361.76  359.58  361.78  361.78  --  ---   27.40

PROF03B    0.2770  1.14  2.183  361.76  359.58  363.78  362.68  -- 2.94   27.40

KK03B      0.2770  ----  2.183  361.76  359.58  361.78  361.78  --  ---   27.40

PROF03C    0.2780  1.71  2.180  361.76  359.58  362.08  361.38 *10 2.11   27.40

PROF04A    0.3200  1.71  2.284  361.99  359.71  362.21  361.51  -- 1.93   27.40

KK04B      0.3210  ----  1.861  362.47  360.61  362.51  362.51  --  ---   27.40

PROF04B    0.3210  1.83  1.861  362.47  360.61  363.11  363.41  -- 2.12   27.40

KK04B      0.3210  ----  1.861  362.47  360.61  362.51  362.51  --  ---   27.40

PROF04C    0.3220  1.71  1.851  362.47  360.62  363.12  362.42 *10 2.95   27.40

PROF05A    1.0600  1.71  1.876  369.86  367.98  370.48  369.78  -- 2.86   27.40

KK05B      1.0610  ----  2.157  370.15  367.99  370.19  370.19  --  ---   27.40

PROF05B    1.0610  2.07  2.157  370.15  367.99  370.24  370.44  -- 1.95   27.40

KK05B      1.0610  ----  2.157  370.15  367.99  370.19  370.19  --  ---   27.40

PROF05C    1.0620  1.27  2.147  370.15  368.00  370.80  370.50  -- 0.54   27.40

KK06A      1.8400  ----  1.422  377.39  375.97  378.77  378.77  --  ---   27.40

PROF06A    1.8400  1.27  1.422  377.39  375.97  378.77  378.47  -- 1.58   27.40

KK06B      1.8410  ----  2.122  378.10  375.98  378.18  378.18  --  ---   27.40

PROF06B    1.8410  1.84  2.122  378.10  375.98  381.53  379.98  -- 3.49   27.40

KK06B      1.8410  ----  2.122  378.10  375.98  378.18  378.18  --  ---   27.40

PROF06C    1.8430  1.27  2.096  378.10  376.01  378.81  378.51  -- 0.57   27.40

KK07A      4.1910  ----  1.279  408.25  406.97  409.77  409.77  --  ---   21.10

PROF07A    4.1910  1.20  1.279  408.25  406.97  409.77  409.47  -- 1.76   21.10

KK07B      4.1920  ----  2.321  409.30  406.98  409.48  409.48  --  ---   21.10

PROF07B    4.1920  1.82  2.321  409.30  406.98  409.63  409.23  -- 2.39   21.10

KK07B      4.1920  ----  2.321  409.30  406.98  409.48  409.48  --  ---   21.10

PROF07C    4.1930  1.20  2.344  409.30  406.96  409.76  409.46 *10 0.35   21.10

PROF08A    4.2220  1.20  3.027  409.31  406.28  409.08  408.78  50 0.22   21.10

PROF08B    4.2230  2.16  3.033  409.29  406.26  410.86  408.36  50 0.86   21.10

PROF08C    4.2240  1.84  3.016  409.29  406.27  409.17  408.37  50 0.92   21.10

PROF09A    4.3190  1.84  2.191  409.35  407.16  410.06  409.26  -- 2.09   21.10

KK09B      4.3200  ----  2.411  409.58  407.17  409.67  409.67  --  ---   21.10

PROF09B    4.3200  2.31  2.411  409.58  407.17  411.07  409.37  -- 1.87   21.10

KK09B      4.3200  ----  2.411  409.58  407.17  409.67  409.67  --  ---   21.10

PROF09C    4.3210  1.64  2.394  409.58  407.19  410.39  409.69  -- 1.07   21.10

KK10A      4.4650  ----  1.545  411.26  409.71  412.91  412.91  --  ---   17.40

PROF10A    4.4650  1.55 *1.545  411.26  409.71  412.91  412.21  -- 3.01   17.40

KK10B      4.4670  ----  1.906  411.66  409.75  411.85  411.85  --  ---   17.40

PROF10B    4.4670  2.04 *1.906  411.66  409.75  413.40  411.80  -- 1.89   17.40

KK10B      4.4670  ----  1.906  411.66  409.75  411.85  411.85  --  ---   17.40

PROF10C    4.4680  1.39  1.897  411.66  409.76  411.76  412.76  -- 1.39   17.40

KK11A      4.6280  ----  1.564  412.85  411.29  414.29  414.29  --  ---   17.40

PROF11A    4.6280  1.39  1.564  412.85  411.29  413.29  414.29  -- 2.04   17.40

KK11B      4.6290  ----  2.213  413.51  411.30  413.60  413.60  --  ---   17.40

PROF11B    4.6290  1.30  2.213  413.51  411.30  414.55  413.70  -- 2.33   17.40

KK11B      4.6290  ----  2.213  413.51  411.30  413.60  413.60  --  ---   17.40

PROF11C    4.6300  1.39  2.197  413.51  411.32  413.32  414.32  -- 1.07   17.40

KK12A      4.7350  ----  1.405  414.31  412.90  415.90  415.90  --  ---   17.30

PROF12A    4.7350  1.38  1.405  414.31  412.90  414.90  415.90  -- 2.54   17.30

KK12B      4.7360  ----  1.530  414.45  412.92  414.62  414.62  --  ---   17.30

PROF12B    4.7360  0.99  1.530  414.45  412.92  416.37  417.87  -- 1.98   17.30

KK12B      4.7360  ----  1.530  414.45  412.92  414.62  414.62  --  ---   17.30

PROF12C    4.7370  1.38  1.518  414.45  412.93  414.93  415.93  -- 2.16   17.30

KK13a      4.7970  ----  1.360  414.96  413.60  415.09  415.09  --  ---   12.30

PROF13A    4.7970  1.21  1.360  414.96  413.60  415.60  416.60  -- 1.94   12.30

KK13B      4.7980  ----  1.707  415.32  413.61  415.41  415.41  --  ---   12.30

PROF13B    4.7980  1.75 *1.707  415.32  413.61  416.11  416.31  -- 1.67   12.30

KK13B      4.7980  ----  1.707  415.32  413.61  415.41  415.41  --  ---   12.30

PROF13C    4.7990  1.39  1.688  415.32  413.63  415.13  416.73  -- 1.86   12.30

KK14A      5.0640  ----  1.314  419.92  418.60  421.70  421.70  --  ---   12.30

PROF14A    5.0640  1.39 *1.314  419.92  418.60  420.10  421.70  -- 3.21   12.30

KK14B      5.0660  ----  1.600  420.24  418.64  420.34  420.34  --  ---   12.30

PROF14B    5.0660  1.10  1.600  420.24  418.64  421.71  421.91  -- 2.03   12.30

KK14B      5.0660  ----  1.600  420.24  418.64  420.34  420.34  --  ---   12.30

PROF14C    5.0670  1.65 *1.579  420.24  418.66  422.46  421.46 *10 2.99   12.30

PROF15A    5.2990  1.65  1.857  425.46  423.60  427.40  426.40  -- 2.02   12.30

KK15B      5.3000  ----  2.548  426.17  423.62  426.22  426.22  --  ---   12.30

PROF15B    5.3000  1.95  2.548  426.17  423.62  426.77  427.87  -- 2.46   12.30

KK15B      5.3000  ----  2.548  426.17  423.62  426.22  426.22  --  ---   12.30

KK16B      5.3020  ----  2.368  426.27  423.90  426.40  426.40  --  ---   12.30

PROF16B    5.3020  2.42 *2.368  426.27  423.90  427.65  427.65  -- 1.72   12.30

KK16B      5.3020  ----  2.368  426.27  423.90  426.40  426.40  --  ---   12.30

PROF16C    5.3040  1.65  2.312  426.27  423.96  427.76  426.76  -- 1.21   12.30

KK17A      5.3960  ----  1.629  428.15  426.52  430.32  430.32  --  ---   12.30

PROF17A    5.3960  1.65 *1.629  428.15  426.52  430.32  429.32  -- 2.77   12.30

KK17B      5.3970  ----  2.068  428.62  426.55  428.75  428.75  --  ---   12.30

PROF17B    5.3970  1.13  2.068  428.62  426.55  429.55  428.75  -- 2.40   12.30

KK17B      5.3970  ----  2.068  428.62  426.55  428.75  428.75  --  ---   12.30

PROF17C    5.3990  1.78  2.022  428.62  426.60  428.60  428.60  50 2.83   12.30

PROF18A    5.5920  1.78 *1.676  432.73  431.06  433.06  433.06  -- 3.86   12.30

KK18B      5.5930  ----  1.698  432.78  431.08  432.88  432.88  --  ---   12.30

PROF18B    5.5930  1.34  1.698  432.78  431.08  433.31  433.41  -- 1.63   12.30

KK18B      5.5930  ----  1.698  432.78  431.08  432.88  432.88  --  ---   12.30

PROF18C    5.5940  1.48  1.677  432.78  431.10  432.10  433.70  -- 2.53   12.30

KK19A      5.7260  ----  1.453  435.30  433.85  435.85  435.85  --  ---   12.30

PROF19A    5.7260  1.48 *1.453  435.30  433.85  434.85  436.45  -- 3.13   12.30

KK19B      5.7280  ----  1.734  435.62  433.89  435.79  435.79  --  ---   11.50

PROF19B    5.7280  1.49  1.734  435.62  433.89  436.39  438.51  -- 2.14   11.50

KK19B      5.7280  ----  1.734  435.62  433.89  435.79  435.79  --  ---   11.50

PROF19C    5.7300  1.43  1.687  435.62  433.94  434.94  436.54  -- 2.34   11.50

KK20a      5.9250  ----  1.320  439.80  438.48  439.84  439.84  --  ---   11.50

PROF20A    5.9250  1.43 *1.320  439.80  438.48  439.48  441.08  -- 3.38   11.50

KK20B      5.9270  ----  1.482  440.01  438.53  440.13  440.13  --  ---   11.50

PROF20B    5.9270  1.47  1.482  440.01  438.53  440.33  441.33  -- 1.72   11.50

KK20B      5.9270  ----  1.482  440.01  438.53  440.13  440.13  --  ---   11.50

KK21B      5.9320  ----  1.482  439.97  438.49  440.09  440.09  --  ---   11.50

PROF21B    5.9320  1.20  1.482  439.97  438.49  442.08  441.38  -- 1.23   11.50

KK21B      5.9320  ----  1.482  439.97  438.49  440.09  440.09  --  ---   11.50

PROF21C    5.9330  1.59 *1.468  439.97  438.50  442.00  441.80  -- 3.32   11.50

KK22A      6.0180  ----  1.806  441.48  439.67  441.55  441.55  --  ---   11.50

PROF22A    6.0180  1.59  1.806  441.48  439.67  443.17  442.97  -- 2.40   11.50

KK22B      6.0200  ----  2.242  441.94  439.70  442.10  442.10  --  ---   11.50

PROF22B    6.0200  2.23  2.242  441.94  439.70  443.96  443.86  -- 2.52   11.50

KK22B      6.0200  ----  2.242  441.94  439.70  442.10  442.10  --  ---   11.50

PROF22C    6.0220  1.59  2.199  441.94  439.74  443.24  443.04  -- 1.40   11.50

KK23A      6.1360  ----  1.472  443.68  442.21  445.71  445.71  --  ---   11.50

PROF23A    6.1360  1.59 *1.472  443.68  442.21  445.71  445.51  -- 3.31   11.50

KK23B      6.1380  ----  1.764  444.01  442.25  444.15  444.15  --  ---   11.50

PROF23B    6.1380  1.66  1.764  444.01  442.25  444.47  445.67  -- 1.91   11.50

KK23B      6.1380  ----  1.764  444.01  442.25  444.15  444.15  --  ---   11.50

PROF23C    6.1390  1.59  1.736  444.01  442.28  445.78  445.58  -- 2.60   11.50

KK24A      6.1760  ----  1.375  444.69  443.31  446.31  446.31  --  ---   11.50

PROF24A    6.1760  1.59 *1.375  444.69  443.31  446.81  446.61  -- 3.64   11.50

KK24B      6.1770  ----  2.261  445.60  443.34  445.74  445.74  --  ---   11.50

PROF24B    6.1770  1.22  2.261  445.60  443.34  447.59  447.19  -- 3.34   11.50

KK24B      6.1770  ----  2.261  445.60  443.34  445.74  445.74  --  ---   11.50

PROF24C    6.1790  1.59  2.223  445.60  443.38  446.88  446.68  -- 1.36   11.50

KK25A      6.2950  ----  1.521  447.11  445.59  449.09  449.09  --  ---   11.50

PROF25A    6.2950  1.59 *1.521  447.11  445.59  449.09  448.89  -- 3.15   11.50

KK25B      6.2960  ----  1.517  447.13  445.61  447.31  447.31  --  ---   11.50

PROF25B    6.2960  0.85  1.517  447.13  445.61  450.21  448.11  -- 1.53   11.50

KK25B      6.2960  ----  1.517  447.13  445.61  447.31  447.31  --  ---   11.50

PROF25C    6.2980  1.39  1.465  447.13  445.66  448.96  447.16  -- 2.43   11.50

KK26A      6.4320  ----  1.253  450.45  449.20  452.50  452.50  --  ---   11.50

PROF26A    6.4320  1.39 *1.253  450.45  449.20  452.50  450.70  -- 3.63   11.50

KK26B      6.4340  ----  1.613  450.86  449.25  450.95  450.95  --  ---   11.50

PROF26B    6.4340  1.03  1.613  450.86  449.25  451.13  451.53  -- 1.83   11.50

KK26B      6.4340  ----  1.613  450.86  449.25  450.95  450.95  --  ---   11.50

PROF26C    6.4360  1.30  1.548  450.86  449.31  451.71  451.51  50 1.73   11.50

VLOZENY    6.4394  1.30  1.403  450.83  449.42  451.82  451.62  50 2.14   11.50

VLOZENY    6.4421  1.30 *1.250  450.76  449.51  451.91  451.71  -- 2.76   11.50

KK27A      6.4530  ----  1.086  450.95  449.87  452.27  452.27  --  ---   11.50

PROF27A    6.4530  1.30 *1.086  450.95  449.87  452.27  452.07  -- 3.57   11.50

KK27B      6.4550  ----  1.668  451.60  449.93  451.73  451.73  --  ---   11.50

PROF27B    6.4550  1.02  1.668  451.60  449.93  452.69  452.43  -- 2.19   11.50

KK27B      6.4550  ----  1.668  451.60  449.93  451.73  451.73  --  ---   11.50

PROF28A    6.4820  1.30  1.379  451.60  450.22  452.62  452.42  -- 2.23   11.50

KK28B      6.4840  ----  2.166  452.41  450.24  452.54  452.54  --  ---   11.50

PROF28B    6.4840  1.50  2.166  452.41  450.24  454.31  453.41  -- 2.62   11.50

KK28B      6.4840  ----  2.166  452.41  450.24  452.54  452.54  --  ---   11.50

PROF28C    6.4860  1.30  2.052  452.41  450.35  452.75  452.55  -- 1.00   11.50

KK29A      6.5340  ----  0.961  454.06  453.10  455.50  455.50  --  ---   11.50

PROF29A    6.5340  1.30 *0.961  454.06  453.10  455.50  455.30  -- 4.45   11.50

KK29B      6.5360  ----  1.557  454.77  453.21  454.81  454.81  --  ---   11.50

PROF29B    6.5360  1.56 *1.557  454.77  453.21  455.41  458.11  -- 1.74   11.50

KK29B      6.5360  ----  1.557  454.77  453.21  454.81  454.81  --  ---   11.50

PROF29C    6.5380  1.30  1.508  454.77  453.26  455.66  455.46  -- 1.83   11.50

KK30A      6.7410  ----  1.153  459.38  458.23  460.63  460.63  --  ---   11.50

PROF30A    6.7410  1.30 *1.153  459.38  458.23  460.63  460.43  -- 3.21   11.50

KK30B      6.7430  ----  2.320  460.60  458.28  460.68  460.68  --  ---   11.50

PROF30B    6.7430  2.58 *2.320  460.60  458.28  460.79  461.39  -- 2.21   11.50

KK30B      6.7430  ----  2.320  460.60  458.28  460.68  460.68  --  ---   11.50

PROF30C    6.7440  1.86  2.303  460.60  458.30  460.60  461.50  50 2.18   11.50

PROF31A    6.8380  1.52  1.599  461.54  459.94  463.02  462.22  -- 2.61   11.50

KK31B      6.8390  ----  1.859  461.82  459.96  461.96  461.96  --  ---   11.50

PROF31B    6.8390  1.66  1.859  461.82  459.96  463.04  462.24  -- 2.10   11.50

KK31B      6.8390  ----  1.859  461.82  459.96  461.96  461.96  --  ---   11.50

PROF31C    6.8410  1.52  1.792  461.82  460.03  463.11  462.31  -- 2.17   11.50

KK32A      7.0450  ----  1.223  468.10  466.87  469.95  469.95  --  ---   11.50

PROF32A    7.0450  1.52 *1.223  468.10  466.87  469.95  469.15  -- 3.89   11.50

KK32B      7.0470  ----  2.039  468.98  466.94  469.04  469.04  --  ---   11.50

PROF32B    7.0470  2.04  2.039  468.98  466.94  470.34  470.54  -- 1.96   11.50

KK32B      7.0470  ----  2.039  468.98  466.94  469.04  469.04  --  ---   11.50

KK32Bp     7.0480  ----  1.973  468.91  466.94  469.04  469.04  --  ---   11.50

PROF32Bp   7.0480  1.78  1.953  468.91  466.96  470.16  470.36  -- 1.39   11.50

KK32Bp     7.0480  ----  1.973  468.91  466.94  469.04  469.04  --  ---   11.50

PROF32C    7.0500  1.52  1.890  468.91  467.02  470.10  469.30  -- 1.98   11.50

KK33A      7.1180  ----  1.243  470.40  469.16  472.24  472.24  --  ---   11.50

PROF33A    7.1180  1.52 *1.243  470.40  469.16  472.24  471.44  -- 3.80   11.50

KK33B      7.1190  ----  1.876  471.07  469.19  471.19  471.19  --  ---   11.50

PROF33B    7.1190  1.86  1.876  471.07  469.19  472.79  472.29  -- 1.91   11.50

KK33B      7.1190  ----  1.876  471.07  469.19  471.19  471.19  --  ---   11.50

PROF33C    7.1200  1.52  1.860  471.07  469.21  472.29  471.49  50 2.04   11.50

PROF34A    7.1470  1.52  1.565  471.20  469.64  472.72  471.92  -- 2.70   11.50

KK34B      7.1490  ----  1.946  471.62  469.67  471.77  471.77  --  ---   11.50

PROF34B    7.1490  1.27  1.946  471.62  469.67  473.32  472.97  -- 2.66   11.50

KK34B      7.1490  ----  1.946  471.62  469.67  471.77  471.77  --  ---   11.50

PROF34C    7.1500  1.52  1.912  471.62  469.70  472.78  471.98  -- 1.94   11.50

KK35A      7.2740  ----  1.122  475.02  473.90  478.10  478.10  --  ---   11.50

PROF35A    7.2740  1.43 *1.122  475.02  473.90  478.10  476.20  -- 3.85   11.50

KK35B      7.2750  ----  1.742  475.67  473.93  475.73  475.73  --  ---   11.50

PROF35B    7.2750  1.40  1.742  475.67  473.93  478.13  476.23  -- 2.24   11.50

KK35B      7.2750  ----  1.742  475.67  473.93  475.73  475.73  --  ---   11.50

PROF35C    7.2770  1.43  1.666  475.67  474.01  478.21  476.31  -- 2.11   11.50

KK36A      7.3400  ----  1.090  477.49  476.40  480.60  480.60  --  ---   11.50

PROF36A    7.3400  1.43 *1.090  477.49  476.40  480.60  478.70  -- 4.02   11.50

KK36B      7.3410  ----  1.781  478.22  476.44  478.34  478.34  --  ---   11.50

PROF36B    7.3410  1.19  1.781  478.22  476.44  478.24  478.94  -- 2.67   11.50

KK36B      7.3410  ----  1.781  478.22  476.44  478.34  478.34  --  ---   11.50

KK37B      7.3420  ----  1.858  478.30  476.44  478.34  478.34  --  ---   11.50

PROF37B    7.3420  1.89 *1.838  478.30  476.46  478.26  478.96  -- 1.80   11.50

KK37B      7.3420  ----  1.858  478.30  476.44  478.34  478.34  --  ---   11.50

PROF37C    7.3440  1.43  1.775  478.30  476.52  480.72  478.82  -- 1.91   11.50

KK38A      7.8500  ----  1.116  493.68  492.57  496.77  496.77  --  ---   11.00

PROF38A    7.8500  1.39 *1.116  493.68  492.57  496.77  494.87  -- 3.71   11.00

KK38B      7.8520  ----  1.932  494.56  492.63  494.63  494.63  --  ---   11.00

PROF38B    7.8520  1.85  1.932  494.56  492.63  494.93  495.73  -- 1.92   11.00

KK38B      7.8520  ----  1.932  494.56  492.63  494.63  494.63  --  ---   11.00

PROF38C    7.8540  1.39  1.763  494.56  492.80  497.00  495.10  -- 1.85   11.00

KK39A      7.9120  ----  0.867  498.56  497.70  501.90  501.90  --  ---   11.00

PROF39A    7.9120  1.39 *0.867  498.56  497.70  501.90  500.00  -- 5.34   11.00

KK39B      7.9150  ----  2.284  500.23  497.95  500.35  500.35  --  ---   11.00

PROF39B    7.9150  2.21  2.284  500.23  497.95  499.65  499.75  -- 1.75   11.00

# Černý potok Q50

pro prutok:    21.700 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  1.56  1.697  358.34  356.64  360.54  360.64 *10 2.72   21.70

PROF01B    0.0210  1.50  1.857  358.65  356.79  360.89  359.79  50 2.37   21.70

PROF02B    0.0940  1.59  1.710  359.18  357.47  361.07  361.07  50 2.65   21.70

PROF03A    0.2760  1.55 *1.498  361.07  359.57  362.07  361.37  -- 3.57   21.70

KK03B      0.2770  ----  1.809  361.39  359.58  361.78  361.78  --  ---   21.70

PROF03B    0.2770  1.03  1.809  361.39  359.58  363.78  362.68  -- 2.33   21.70

KK03B      0.2770  ----  1.809  361.39  359.58  361.78  361.78  --  ---   21.70

PROF03C    0.2780  1.55  1.806  361.39  359.58  362.08  361.38 *10 2.46   21.70

PROF04A    0.3200  1.55  2.078  361.79  359.71  362.21  361.51  -- 1.84   21.70

KK04B      0.3210  ----  1.673  362.28  360.61  362.51  362.51  --  ---   21.70

PROF04B    0.3210  1.65  1.673  362.28  360.61  363.11  363.41  -- 2.06   21.70

KK04B      0.3210  ----  1.673  362.28  360.61  362.51  362.51  --  ---   21.70

PROF04C    0.3220  1.55  1.663  362.28  360.62  363.12  362.42 *10 2.90   21.70

PROF05A    1.0600  1.55  1.711  369.69  367.98  370.48  369.78  -- 2.74   21.70

KK05B      1.0610  ----  2.004  369.99  367.99  370.19  370.19  --  ---   21.70

PROF05B    1.0610  1.96  2.004  369.99  367.99  370.24  370.44  -- 1.99   21.70

KK05B      1.0610  ----  2.004  369.99  367.99  370.19  370.19  --  ---   21.70

PROF05C    1.0620  1.21  1.993  369.99  368.00  370.80  370.50  -- 0.50   21.70

KK06A      1.8400  ----  1.333  377.30  375.97  378.77  378.77  --  ---   21.70

PROF06A    1.8400  1.21  1.333  377.30  375.97  378.77  378.47  -- 1.56   21.70

KK06B      1.8410  ----  1.974  377.95  375.98  378.18  378.18  --  ---   21.70

PROF06B    1.8410  1.58  1.974  377.95  375.98  381.53  379.98  -- 2.97   21.70

KK06B      1.8410  ----  1.974  377.95  375.98  378.18  378.18  --  ---   21.70

PROF06C    1.8430  1.21  1.947  377.95  376.01  378.81  378.51  -- 0.53   21.70

KK07A      4.1910  ----  1.206  408.17  406.97  409.77  409.77  --  ---   16.80

PROF07A    4.1910  1.14  1.206  408.17  406.97  409.77  409.47  -- 1.76   16.80

KK07B      4.1920  ----  2.148  409.13  406.98  409.48  409.48  --  ---   16.80

PROF07B    4.1920  1.56  2.148  409.13  406.98  409.63  409.23  -- 2.63   16.80

KK07B      4.1920  ----  2.148  409.13  406.98  409.48  409.48  --  ---   16.80

PROF07C    4.1930  1.14  2.171  409.13  406.96  409.76  409.46 *10 0.33   16.80

PROF08A    4.2220  1.14  2.853  409.14  406.28  409.08  408.78  50 0.20   16.80

PROF08B    4.2230  1.99  2.862  409.12  406.26  410.86  408.36  50 0.79   16.80

PROF08C    4.2240  1.64  2.846  409.12  406.27  409.17  408.37  50 0.85   16.80

PROF09A    4.3190  1.64  2.003  409.16  407.16  410.06  409.26  -- 2.11   16.80

KK09B      4.3200  ----  2.246  409.42  407.17  409.67  409.67  --  ---   16.80

PROF09B    4.3200  2.23  2.246  409.42  407.17  411.07  409.37  -- 2.00   16.80

KK09B      4.3200  ----  2.246  409.42  407.17  409.67  409.67  --  ---   16.80

PROF09C    4.3210  1.53  2.229  409.42  407.19  410.39  409.69  -- 1.01   16.80

KK10A      4.4650  ----  1.422  411.14  409.71  412.91  412.91  --  ---   13.80

PROF10A    4.4650  1.43 *1.422  411.14  409.71  412.91  412.21  -- 2.98   13.80

KK10B      4.4670  ----  1.785  411.53  409.75  411.85  411.85  --  ---   13.80

PROF10B    4.4670  1.94 *1.785  411.53  409.75  413.40  411.80  -- 1.93   13.80

KK10B      4.4670  ----  1.785  411.53  409.75  411.85  411.85  --  ---   13.80

PROF10C    4.4680  1.27  1.775  411.53  409.76  411.76  412.76  -- 1.25   13.80

KK11A      4.6280  ----  1.407  412.70  411.29  414.29  414.29  --  ---   13.80

PROF11A    4.6280  1.27  1.407  412.70  411.29  413.29  414.29  -- 2.02   13.80

KK11B      4.6290  ----  2.006  413.31  411.30  413.60  413.60  --  ---   13.80

PROF11B    4.6290  1.30  2.006  413.31  411.30  414.55  413.70  -- 2.37   13.80

KK11B      4.6290  ----  2.006  413.31  411.30  413.60  413.60  --  ---   13.80

PROF11C    4.6300  1.27  1.991  413.31  411.32  413.32  414.32  -- 1.01   13.80

KK12A      4.7350  ----  1.260  414.16  412.90  415.90  415.90  --  ---   13.70

PROF12A    4.7350  1.26 *1.260  414.16  412.90  414.90  415.90  -- 2.55   13.70

KK12B      4.7360  ----  1.323  414.24  412.92  414.62  414.62  --  ---   13.70

PROF12B    4.7360  0.85  1.323  414.24  412.92  416.37  417.87  -- 1.77   13.70

KK12B      4.7360  ----  1.323  414.24  412.92  414.62  414.62  --  ---   13.70

PROF12C    4.7370  1.26  1.312  414.24  412.93  414.93  415.93  -- 2.33   13.70

KK13a      4.7970  ----  1.274  414.87  413.60  415.09  415.09  --  ---    9.80

PROF13A    4.7970  1.10  1.274  414.87  413.60  415.60  416.60  -- 1.78    9.80

KK13B      4.7980  ----  1.612  415.22  413.61  415.41  415.41  --  ---    9.80

PROF13B    4.7980  1.69 *1.612  415.22  413.61  416.11  416.31  -- 1.63    9.80

KK13B      4.7980  ----  1.612  415.22  413.61  415.41  415.41  --  ---    9.80

PROF13C    4.7990  1.28  1.593  415.22  413.63  415.13  416.73  -- 1.69    9.80

KK14A      5.0640  ----  1.203  419.81  418.60  421.70  421.70  --  ---    9.80

PROF14A    5.0640  1.28 *1.203  419.81  418.60  420.10  421.70  -- 3.05    9.80

KK14B      5.0660  ----  1.458  420.10  418.64  420.34  420.34  --  ---    9.80

PROF14B    5.0660  1.10  1.458  420.10  418.64  421.71  421.91  -- 2.11    9.80

KK14B      5.0660  ----  1.458  420.10  418.64  420.34  420.34  --  ---    9.80

PROF14C    5.0670  1.51 *1.437  420.10  418.66  422.46  421.46 *10 2.95    9.80

PROF15A    5.2990  1.51  1.692  425.29  423.60  427.40  426.40  -- 2.02    9.80

KK15B      5.3000  ----  2.343  425.96  423.62  426.22  426.22  --  ---    9.80

PROF15B    5.3000  1.73  2.343  425.96  423.62  426.77  427.87  -- 2.63    9.80

KK15B      5.3000  ----  2.343  425.96  423.62  426.22  426.22  --  ---    9.80

KK16B      5.3020  ----  2.215  426.12  423.90  426.40  426.40  --  ---    9.80

PROF16B    5.3020  2.01  2.215  426.12  423.90  427.65  427.65  -- 1.93    9.80

KK16B      5.3020  ----  2.215  426.12  423.90  426.40  426.40  --  ---    9.80

PROF16C    5.3040  1.51  2.160  426.12  423.96  427.76  426.76  -- 1.12    9.80

KK17A      5.3960  ----  1.477  428.00  426.52  430.32  430.32  --  ---    9.80

PROF17A    5.3960  1.51 *1.477  428.00  426.52  430.32  429.32  -- 2.77    9.80

KK17B      5.3970  ----  1.908  428.46  426.55  428.75  428.75  --  ---    9.80

PROF17B    5.3970  1.01  1.908  428.46  426.55  429.55  428.75  -- 2.79    9.80

KK17B      5.3970  ----  1.908  428.46  426.55  428.75  428.75  --  ---    9.80

PROF17C    5.3990  1.62  1.862  428.46  426.60  428.60  428.60  50 2.52    9.80

PROF18A    5.5920  1.62 *1.507  432.56  431.06  433.06  433.06  -- 3.71    9.80

KK18B      5.5930  ----  1.523  432.60  431.08  432.88  432.88  --  ---    9.80

PROF18B    5.5930  1.24  1.523  432.60  431.08  433.31  433.41  -- 1.59    9.80

KK18B      5.5930  ----  1.523  432.60  431.08  432.88  432.88  --  ---    9.80

PROF18C    5.5940  1.33  1.502  432.60  431.10  432.10  433.70  -- 2.37    9.80

KK19A      5.7260  ----  1.282  435.13  433.85  435.85  435.85  --  ---    9.80

PROF19A    5.7260  1.33 *1.282  435.13  433.85  434.85  436.45  -- 3.02    9.80

KK19B      5.7280  ----  1.530  435.42  433.89  435.79  435.79  --  ---    9.20

PROF19B    5.7280  1.33  1.530  435.42  433.89  436.39  438.51  -- 2.00    9.20

KK19B      5.7280  ----  1.530  435.42  433.89  435.79  435.79  --  ---    9.20

PROF19C    5.7300  1.30  1.483  435.42  433.94  434.94  436.54  -- 2.27    9.20

KK20a      5.9250  ----  1.211  439.69  438.48  439.84  439.84  --  ---    9.20

PROF20A    5.9250  1.30 *1.211  439.69  438.48  439.48  441.08  -- 3.10    9.20

KK20B      5.9270  ----  1.372  439.90  438.53  440.13  440.13  --  ---    9.20

PROF20B    5.9270  1.40 *1.372  439.90  438.53  440.33  441.33  -- 1.67    9.20

KK20B      5.9270  ----  1.372  439.90  438.53  440.13  440.13  --  ---    9.20

KK21B      5.9320  ----  1.361  439.85  438.49  440.09  440.09  --  ---    9.20

PROF21B    5.9320  1.11  1.361  439.85  438.49  442.08  441.38  -- 1.18    9.20

KK21B      5.9320  ----  1.361  439.85  438.49  440.09  440.09  --  ---    9.20

PROF21C    5.9330  1.41 *1.347  439.85  438.50  442.00  441.80  -- 3.00    9.20

KK22A      6.0180  ----  1.581  441.25  439.67  441.55  441.55  --  ---    9.20

PROF22A    6.0180  1.41  1.581  441.25  439.67  443.17  442.97  -- 2.39    9.20

KK22B      6.0200  ----  2.004  441.70  439.70  442.10  442.10  --  ---    9.20

PROF22B    6.0200  1.33  2.004  441.70  439.70  443.96  443.86  -- 2.75    9.20

KK22B      6.0200  ----  2.004  441.70  439.70  442.10  442.10  --  ---    9.20

PROF22C    6.0220  1.41  1.961  441.70  439.74  443.24  443.04  -- 1.58    9.20

KK23A      6.1360  ----  1.308  443.51  442.21  445.71  445.71  --  ---    9.20

PROF23A    6.1360  1.41 *1.308  443.51  442.21  445.71  445.51  -- 3.12    9.20

KK23B      6.1380  ----  1.630  443.88  442.25  444.15  444.15  --  ---    9.20

PROF23B    6.1380  1.58  1.630  443.88  442.25  444.47  445.67  -- 1.94    9.20

KK23B      6.1380  ----  1.630  443.88  442.25  444.15  444.15  --  ---    9.20

PROF23C    6.1390  1.41  1.602  443.88  442.28  445.78  445.58  -- 2.34    9.20

KK24A      6.1760  ----  1.221  444.53  443.31  446.31  446.31  --  ---    9.20

PROF24A    6.1760  1.41 *1.221  444.53  443.31  446.81  446.61  -- 3.44    9.20

KK24B      6.1770  ----  1.941  445.28  443.34  445.74  445.74  --  ---    9.20

PROF24B    6.1770  1.08  1.941  445.28  443.34  447.59  447.19  -- 2.85    9.20

KK24B      6.1770  ----  1.941  445.28  443.34  445.74  445.74  --  ---    9.20

PROF24C    6.1790  1.41  1.903  445.28  443.38  446.88  446.68  -- 1.71    9.20

KK25A      6.2950  ----  1.352  446.94  445.59  449.09  449.09  --  ---    9.20

PROF25A    6.2950  1.41 *1.352  446.94  445.59  449.09  448.89  -- 2.98    9.20

KK25B      6.2960  ----  1.323  446.93  445.61  447.31  447.31  --  ---    9.20

PROF25B    6.2960  0.74  1.323  446.93  445.61  450.21  448.11  -- 1.40    9.20

KK25B      6.2960  ----  1.323  446.93  445.61  447.31  447.31  --  ---    9.20

PROF25C    6.2980  1.29 *1.270  446.93  445.66  448.96  447.16  -- 2.82    9.20

KK26A      6.4320  ----  1.149  450.35  449.20  452.50  452.50  --  ---    9.20

PROF26A    6.4320  1.29 *1.149  450.35  449.20  452.50  450.70  -- 3.48    9.20

KK26B      6.4340  ----  1.522  450.77  449.25  450.95  450.95  --  ---    9.20

PROF26B    6.4340  1.03  1.522  450.77  449.25  451.13  451.53  -- 1.90    9.20

KK26B      6.4340  ----  1.522  450.77  449.25  450.95  450.95  --  ---    9.20

PROF26C    6.4360  1.20  1.457  450.77  449.31  451.71  451.51  50 1.58    9.20

VLOZENY    6.4394  1.20  1.317  450.74  449.42  451.82  451.62  50 1.97    9.20

VLOZENY    6.4421  1.20  1.200  450.71  449.51  451.91  451.71  -- 2.39    9.20

KK27A      6.4530  ----  0.987  450.85  449.87  452.27  452.27  --  ---    9.20

PROF27A    6.4530  1.20 *0.987  450.85  449.87  452.27  452.07  -- 3.39    9.20

KK27B      6.4550  ----  1.510  451.44  449.93  451.73  451.73  --  ---    9.20

PROF27B    6.4550  1.02  1.510  451.44  449.93  452.69  452.43  -- 2.32    9.20

KK27B      6.4550  ----  1.510  451.44  449.93  451.73  451.73  --  ---    9.20

PROF28A    6.4820  1.20  1.221  451.44  450.22  452.62  452.42  -- 2.31    9.20

KK28B      6.4840  ----  2.043  452.28  450.24  452.54  452.54  --  ---    9.20

PROF28B    6.4840  1.34  2.043  452.28  450.24  454.31  453.41  -- 3.06    9.20

KK28B      6.4840  ----  2.043  452.28  450.24  452.54  452.54  --  ---    9.20

PROF28C    6.4860  1.20  1.929  452.28  450.35  452.75  452.55  -- 0.90    9.20

KK29A      6.5340  ----  0.873  453.97  453.10  455.50  455.50  --  ---    9.20

PROF29A    6.5340  1.20 *0.873  453.97  453.10  455.50  455.30  -- 4.23    9.20

KK29B      6.5360  ----  1.463  454.67  453.21  454.81  454.81  --  ---    9.20

PROF29B    6.5360  1.50 *1.463  454.67  453.21  455.41  458.11  -- 1.75    9.20

KK29B      6.5360  ----  1.463  454.67  453.21  454.81  454.81  --  ---    9.20

PROF29C    6.5380  1.20  1.414  454.67  453.26  455.66  455.46  -- 1.68    9.20

KK30A      6.7410  ----  1.047  459.28  458.23  460.63  460.63  --  ---    9.20

PROF30A    6.7410  1.20 *1.047  459.28  458.23  460.63  460.43  -- 3.05    9.20

KK30B      6.7430  ----  2.210  460.49  458.28  460.68  460.68  --  ---    9.20

PROF30B    6.7430  2.49 *2.210  460.49  458.28  460.79  461.39  -- 2.50    9.20

KK30B      6.7430  ----  2.210  460.49  458.28  460.68  460.68  --  ---    9.20

PROF30C    6.7440  1.65  2.192  460.49  458.30  460.60  461.50  50 2.09    9.20

PROF31A    6.8380  1.36  1.432  461.37  459.94  463.02  462.22  -- 2.46    9.20

KK31B      6.8390  ----  1.681  461.64  459.96  461.96  461.96  --  ---    9.20

PROF31B    6.8390  1.30  1.681  461.64  459.96  463.04  462.24  -- 2.13    9.20

KK31B      6.8390  ----  1.681  461.64  459.96  461.96  461.96  --  ---    9.20

PROF31C    6.8410  1.36  1.613  461.64  460.03  463.11  462.31  -- 2.06    9.20

KK32A      7.0450  ----  1.090  467.96  466.87  469.95  469.95  --  ---    9.20

PROF32A    7.0450  1.36 *1.090  467.96  466.87  469.95  469.15  -- 3.68    9.20

KK32B      7.0470  ----  1.937  468.88  466.94  469.04  469.04  --  ---    9.20

PROF32B    7.0470  1.98 *1.937  468.88  466.94  470.34  470.54  -- 2.08    9.20

KK32B      7.0470  ----  1.937  468.88  466.94  469.04  469.04  --  ---    9.20

KK32Bp     7.0480  ----  1.866  468.81  466.94  469.04  469.04  --  ---    9.20

PROF32Bp   7.0480  1.71  1.846  468.81  466.96  470.16  470.36  -- 1.44    9.20

KK32Bp     7.0480  ----  1.866  468.81  466.94  469.04  469.04  --  ---    9.20

PROF32C    7.0500  1.36  1.783  468.81  467.02  470.10  469.30  -- 1.75    9.20

KK33A      7.1180  ----  1.109  470.27  469.16  472.24  472.24  --  ---    9.20

PROF33A    7.1180  1.36 *1.109  470.27  469.16  472.24  471.44  -- 3.59    9.20

KK33B      7.1190  ----  1.775  470.97  469.19  471.19  471.19  --  ---    9.20

PROF33B    7.1190  0.88  1.775  470.97  469.19  472.79  472.29  -- 1.99    9.20

KK33B      7.1190  ----  1.775  470.97  469.19  471.19  471.19  --  ---    9.20

PROF33C    7.1200  1.36  1.759  470.97  469.21  472.29  471.49  50 1.79    9.20

PROF34A    7.1470  1.36  1.436  471.07  469.64  472.72  471.92  -- 2.46    9.20

KK34B      7.1490  ----  1.613  471.28  469.67  471.77  471.77  --  ---    9.20

PROF34B    7.1490  1.10  1.613  471.28  469.67  473.32  472.97  -- 2.13    9.20

KK34B      7.1490  ----  1.613  471.28  469.67  471.77  471.77  --  ---    9.20

PROF34C    7.1500  1.36  1.579  471.28  469.70  472.78  471.98  -- 2.13    9.20

KK35A      7.2740  ----  1.003  474.90  473.90  478.10  478.10  --  ---    9.20

PROF35A    7.2740  1.27 *1.003  474.90  473.90  478.10  476.20  -- 3.63    9.20

KK35B      7.2750  ----  1.565  475.49  473.93  475.73  475.73  --  ---    9.20

PROF35B    7.2750  1.25  1.565  475.49  473.93  478.13  476.23  -- 2.12    9.20

KK35B      7.2750  ----  1.565  475.49  473.93  475.73  475.73  --  ---    9.20

PROF35C    7.2770  1.27  1.489  475.49  474.01  478.21  476.31  -- 2.01    9.20

KK36A      7.3400  ----  0.972  477.37  476.40  480.60  480.60  --  ---    9.20

PROF36A    7.3400  1.27 *0.972  477.37  476.40  480.60  478.70  -- 3.80    9.20

KK36B      7.3410  ----  1.543  477.98  476.44  478.34  478.34  --  ---    9.20

PROF36B    7.3410  1.02  1.543  477.98  476.44  478.24  478.94  -- 2.45    9.20

KK36B      7.3410  ----  1.543  477.98  476.44  478.34  478.34  --  ---    9.20

KK37B      7.3420  ----  1.717  478.16  476.44  478.34  478.34  --  ---    9.20

PROF37B    7.3420  1.66  1.697  478.16  476.46  478.26  478.96  -- 1.89    9.20

KK37B      7.3420  ----  1.717  478.16  476.44  478.34  478.34  --  ---    9.20

PROF37C    7.3440  1.27  1.634  478.16  476.52  480.72  478.82  -- 1.74    9.20

KK38A      7.8500  ----  1.002  493.57  492.57  496.77  496.77  --  ---    8.90

PROF38A    7.8500  1.25 *1.002  493.57  492.57  496.77  494.87  -- 3.51    8.90

KK38B      7.8520  ----  1.816  494.45  492.63  494.63  494.63  --  ---    8.90

PROF38B    7.8520  1.73  1.816  494.45  492.63  494.93  495.73  -- 1.93    8.90

KK38B      7.8520  ----  1.816  494.45  492.63  494.63  494.63  --  ---    8.90

PROF38C    7.8540  1.25  1.648  494.45  492.80  497.00  495.10  -- 1.66    8.90

KK39A      7.9120  ----  0.776  498.47  497.70  501.90  501.90  --  ---    8.90

PROF39A    7.9120  1.25 *0.776  498.47  497.70  501.90  500.00  -- 5.05    8.90

KK39B      7.9150  ----  2.180  500.13  497.95  500.35  500.35  --  ---    8.90

PROF39B    7.9150  2.15  2.180  500.13  497.95  499.65  499.75  -- 1.70    8.90

# Černý potok Q20

pro prutok:    15.400 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  1.27  1.408  358.05  356.64  360.54  360.64 *10 2.48   15.40

PROF01B    0.0210  1.23  1.547  358.34  356.79  360.89  359.79  50 2.13   15.40

PROF02B    0.0940  1.39  1.421  358.89  357.47  361.07  361.07  50 2.50   15.40

PROF03A    0.2760  1.34 *1.322  360.89  359.57  362.07  361.37  -- 3.17   15.40

KK03B      0.2770  ----  1.468  361.05  359.58  361.78  361.78  --  ---   15.40

PROF03B    0.2770  0.86  1.468  361.05  359.58  363.78  362.68  -- 1.66   15.40

KK03B      0.2770  ----  1.468  361.05  359.58  361.78  361.78  --  ---   15.40

PROF03C    0.2780  1.34  1.465  361.05  359.58  362.08  361.38 *10 2.64   15.40

PROF04A    0.3200  1.34  1.845  361.55  359.71  362.21  361.51  -- 1.67   15.40

KK04B      0.3210  ----  1.422  362.03  360.61  362.51  362.51  --  ---   15.40

PROF04B    0.3210  1.38  1.422  362.03  360.61  363.11  363.41  -- 2.01   15.40

KK04B      0.3210  ----  1.422  362.03  360.61  362.51  362.51  --  ---   15.40

PROF04C    0.3220  1.34  1.412  362.03  360.62  363.12  362.42 *10 2.82   15.40

PROF05A    1.0600  1.34  1.490  369.47  367.98  370.48  369.78  -- 2.56   15.40

KK05B      1.0610  ----  1.781  369.77  367.99  370.19  370.19  --  ---   15.40

PROF05B    1.0610  1.80 *1.781  369.77  367.99  370.24  370.44  -- 2.11   15.40

KK05B      1.0610  ----  1.781  369.77  367.99  370.19  370.19  --  ---   15.40

PROF05C    1.0620  1.12  1.771  369.77  368.00  370.80  370.50  -- 0.47   15.40

KK06A      1.8400  ----  1.218  377.19  375.97  378.77  378.77  --  ---   15.40

PROF06A    1.8400  1.12  1.218  377.19  375.97  378.77  378.47  -- 1.55   15.40

KK06B      1.8410  ----  1.760  377.74  375.98  378.18  378.18  --  ---   15.40

PROF06B    1.8410  1.25  1.760  377.74  375.98  381.53  379.98  -- 2.37   15.40

KK06B      1.8410  ----  1.760  377.74  375.98  378.18  378.18  --  ---   15.40

PROF06C    1.8430  1.12  1.733  377.74  376.01  378.81  378.51  -- 0.50   15.40

KK07A      4.1910  ----  1.110  408.08  406.97  409.77  409.77  --  ---   12.00

PROF07A    4.1910  1.06  1.110  408.08  406.97  409.77  409.47  -- 1.80   12.00

KK07B      4.1920  ----  1.741  408.72  406.98  409.48  409.48  --  ---   12.00

PROF07B    4.1920  1.25  1.741  408.72  406.98  409.63  409.23  -- 2.38   12.00

KK07B      4.1920  ----  1.741  408.72  406.98  409.48  409.48  --  ---   12.00

PROF07C    4.1930  1.06  1.764  408.72  406.96  409.76  409.46 *10 0.37   12.00

PROF08A    4.2220  1.06  2.450  408.73  406.28  409.08  408.78  50 0.18   12.00

PROF08B    4.2230  1.85  2.457  408.72  406.26  410.86  408.36  50 0.84   12.00

PROF08C    4.2240  1.29  2.440  408.71  406.27  409.17  408.37  50 0.89   12.00

PROF09A    4.3190  1.29  1.622  408.78  407.16  410.06  409.26  -- 2.37   12.00

KK09B      4.3200  ----  1.994  409.16  407.17  409.67  409.67  --  ---   12.00

PROF09B    4.3200  2.07 *1.994  409.16  407.17  411.07  409.37  -- 2.52   12.00

KK09B      4.3200  ----  1.994  409.16  407.17  409.67  409.67  --  ---   12.00

PROF09C    4.3210  1.36  1.977  409.16  407.19  410.39  409.69  -- 0.99   12.00

KK10A      4.4650  ----  1.242  410.96  409.71  412.91  412.91  --  ---    9.90

PROF10A    4.4650  1.27 *1.242  410.96  409.71  412.91  412.21  -- 2.96    9.90

KK10B      4.4670  ----  1.631  411.38  409.75  411.85  411.85  --  ---    9.90

PROF10B    4.4670  1.30  1.631  411.38  409.75  413.40  411.80  -- 2.19    9.90

KK10B      4.4670  ----  1.631  411.38  409.75  411.85  411.85  --  ---    9.90

PROF10C    4.4680  1.11  1.622  411.38  409.76  411.76  412.76  -- 1.08    9.90

KK11A      4.6280  ----  1.206  412.50  411.29  414.29  414.29  --  ---    9.90

PROF11A    4.6280  1.11  1.206  412.50  411.29  413.29  414.29  -- 2.02    9.90

KK11B      4.6290  ----  1.700  413.00  411.30  413.60  413.60  --  ---    9.90

PROF11B    4.6290  1.16  1.700  413.00  411.30  414.55  413.70  -- 2.56    9.90

KK11B      4.6290  ----  1.700  413.00  411.30  413.60  413.60  --  ---    9.90

PROF11C    4.6300  1.11  1.685  413.00  411.32  413.32  414.32  -- 1.00    9.90

KK12A      4.7350  ----  1.070  413.97  412.90  415.90  415.90  --  ---    9.80

PROF12A    4.7350  1.10 *1.070  413.97  412.90  414.90  415.90  -- 2.56    9.80

KK12B      4.7360  ----  1.075  414.00  412.92  414.62  414.62  --  ---    9.80

PROF12B    4.7360  0.69  1.075  414.00  412.92  416.37  417.87  -- 1.54    9.80

KK12B      4.7360  ----  1.075  414.00  412.92  414.62  414.62  --  ---    9.80

PROF12C    4.7370  1.10 *1.064  414.00  412.93  414.93  415.93  -- 2.59    9.80

KK13a      4.7970  ----  1.082  414.68  413.60  415.09  415.09  --  ---    7.00

PROF13A    4.7970  0.94  1.082  414.68  413.60  415.60  416.60  -- 1.79    7.00

KK13B      4.7980  ----  1.494  415.10  413.61  415.41  415.41  --  ---    7.00

PROF13B    4.7980  1.61 *1.494  415.10  413.61  416.11  416.31  -- 1.62    7.00

KK13B      4.7980  ----  1.494  415.10  413.61  415.41  415.41  --  ---    7.00

PROF13C    4.7990  1.12  1.475  415.10  413.63  415.13  416.73  -- 1.43    7.00

KK14A      5.0640  ----  1.050  419.65  418.60  421.70  421.70  --  ---    7.00

PROF14A    5.0640  1.12 *1.050  419.65  418.60  420.10  421.70  -- 2.77    7.00

KK14B      5.0660  ----  1.256  419.90  418.64  420.34  420.34  --  ---    7.00

PROF14B    5.0660  0.90  1.256  419.90  418.64  421.71  421.91  -- 2.27    7.00

KK14B      5.0660  ----  1.256  419.90  418.64  420.34  420.34  --  ---    7.00

PROF14C    5.0670  1.31 *1.234  419.90  418.66  422.46  421.46 *10 2.90    7.00

PROF15A    5.2990  1.31  1.457  425.06  423.60  427.40  426.40  -- 2.04    7.00

KK15B      5.3000  ----  1.885  425.50  423.62  426.22  426.22  --  ---    7.00

PROF15B    5.3000  1.43  1.885  425.50  423.62  426.77  427.87  -- 2.36    7.00

KK15B      5.3000  ----  1.885  425.50  423.62  426.22  426.22  --  ---    7.00

KK16B      5.3020  ----  1.919  425.82  423.90  426.40  426.40  --  ---    7.00

PROF16B    5.3020  1.81  1.919  425.82  423.90  427.65  427.65  -- 2.09    7.00

KK16B      5.3020  ----  1.919  425.82  423.90  426.40  426.40  --  ---    7.00

PROF16C    5.3040  1.31  1.863  425.82  423.96  427.76  426.76  -- 1.14    7.00

KK17A      5.3960  ----  1.262  427.78  426.52  430.32  430.32  --  ---    7.00

PROF17A    5.3960  1.31 *1.262  427.78  426.52  430.32  429.32  -- 2.78    7.00

KK17B      5.3970  ----  1.488  428.04  426.55  428.75  428.75  --  ---    7.00

PROF17B    5.3970  0.82  1.488  428.04  426.55  429.55  428.75  -- 2.38    7.00

KK17B      5.3970  ----  1.488  428.04  426.55  428.75  428.75  --  ---    7.00

PROF17C    5.3990  1.39  1.442  428.04  426.60  428.60  428.60  50 2.85    7.00

PROF18A    5.5920  1.39 *1.363  432.42  431.06  433.06  433.06  -- 3.12    7.00

KK18B      5.5930  ----  1.339  432.42  431.08  432.88  432.88  --  ---    7.00

PROF18B    5.5930  1.10  1.339  432.42  431.08  433.31  433.41  -- 1.46    7.00

KK18B      5.5930  ----  1.339  432.42  431.08  432.88  432.88  --  ---    7.00

PROF18C    5.5940  1.15  1.318  432.42  431.10  432.10  433.70  -- 2.06    7.00

KK19A      5.7260  ----  1.075  434.92  433.85  435.85  435.85  --  ---    7.00

PROF19A    5.7260  1.15 *1.075  434.92  433.85  434.85  436.45  -- 2.85    7.00

KK19B      5.7280  ----  1.277  435.17  433.89  435.79  435.79  --  ---    6.60

PROF19B    5.7280  1.12  1.277  435.17  433.89  436.39  438.51  -- 1.92    6.60

KK19B      5.7280  ----  1.277  435.17  433.89  435.79  435.79  --  ---    6.60

PROF19C    5.7300  1.12  1.231  435.17  433.94  434.94  436.54  -- 2.17    6.60

KK20a      5.9250  ----  1.070  439.55  438.48  439.84  439.84  --  ---    6.60

PROF20A    5.9250  1.12 *1.070  439.55  438.48  439.48  441.08  -- 2.70    6.60

KK20B      5.9270  ----  1.232  439.76  438.53  440.13  440.13  --  ---    6.60

PROF20B    5.9270  1.30 *1.232  439.76  438.53  440.33  441.33  -- 1.63    6.60

KK20B      5.9270  ----  1.232  439.76  438.53  440.13  440.13  --  ---    6.60

KK21B      5.9320  ----  1.209  439.70  438.49  440.09  440.09  --  ---    6.60

PROF21B    5.9320  1.01  1.209  439.70  438.49  442.08  441.38  -- 1.10    6.60

KK21B      5.9320  ----  1.209  439.70  438.49  440.09  440.09  --  ---    6.60

PROF21C    5.9330  1.18  1.196  439.70  438.50  442.00  441.80  -- 2.54    6.60

KK22A      6.0180  ----  1.272  440.94  439.67  441.55  441.55  --  ---    6.60

PROF22A    6.0180  1.18  1.272  440.94  439.67  443.17  442.97  -- 2.33    6.60

KK22B      6.0200  ----  1.505  441.21  439.70  442.10  442.10  --  ---    6.60

PROF22B    6.0200  1.07  1.505  441.21  439.70  443.96  443.86  -- 2.17    6.60

KK22B      6.0200  ----  1.505  441.21  439.70  442.10  442.10  --  ---    6.60

PROF22C    6.0220  1.18  1.462  441.21  439.74  443.24  443.04  -- 1.92    6.60

KK23A      6.1360  ----  1.096  443.30  442.21  445.71  445.71  --  ---    6.60

PROF23A    6.1360  1.18 *1.096  443.30  442.21  445.71  445.51  -- 2.87    6.60

KK23B      6.1380  ----  1.455  443.70  442.25  444.15  444.15  --  ---    6.60

PROF23B    6.1380  1.47 *1.455  443.70  442.25  444.47  445.67  -- 2.05    6.60

KK23B      6.1380  ----  1.455  443.70  442.25  444.15  444.15  --  ---    6.60

PROF23C    6.1390  1.18  1.427  443.70  442.28  445.78  445.58  -- 1.98    6.60

KK24A      6.1760  ----  1.022  444.33  443.31  446.31  446.31  --  ---    6.60

PROF24A    6.1760  1.18 *1.022  444.33  443.31  446.81  446.61  -- 3.15    6.60

KK24B      6.1770  ----  1.332  444.67  443.34  445.74  445.74  --  ---    6.60

PROF24B    6.1770  0.90  1.332  444.67  443.34  447.59  447.19  -- 2.19    6.60

KK24B      6.1770  ----  1.332  444.67  443.34  445.74  445.74  --  ---    6.60

PROF24C    6.1790  1.18  1.294  444.67  443.38  446.88  446.68  -- 2.28    6.60

KK25A      6.2950  ----  1.132  446.72  445.59  449.09  449.09  --  ---    6.60

PROF25A    6.2950  1.18 *1.132  446.72  445.59  449.09  448.89  -- 2.74    6.60

KK25B      6.2960  ----  1.076  446.69  445.61  447.31  447.31  --  ---    6.60

PROF25B    6.2960  0.59  1.076  446.69  445.61  450.21  448.11  -- 1.24    6.60

KK25B      6.2960  ----  1.076  446.69  445.61  447.31  447.31  --  ---    6.60

PROF25C    6.2980  1.14 *1.023  446.69  445.66  448.96  447.16  -- 3.03    6.60

KK26A      6.4320  ----  1.003  450.20  449.20  452.50  452.50  --  ---    6.60

PROF26A    6.4320  1.14 *1.003  450.20  449.20  452.50  450.70  -- 3.13    6.60

KK26B      6.4340  ----  1.397  450.65  449.25  450.95  450.95  --  ---    6.60

PROF26B    6.4340  1.03  1.397  450.65  449.25  451.13  451.53  -- 2.10    6.60

KK26B      6.4340  ----  1.397  450.65  449.25  450.95  450.95  --  ---    6.60

PROF26C    6.4360  1.03  1.332  450.65  449.31  451.71  451.51  50 1.38    6.60

VLOZENY    6.4394  1.03  1.207  450.63  449.42  451.82  451.62  50 1.70    6.60

VLOZENY    6.4421  1.03  1.107  450.62  449.51  451.91  451.71  -- 1.98    6.60

KK27A      6.4530  ----  0.854  450.72  449.87  452.27  452.27  --  ---    6.60

PROF27A    6.4530  1.03 *0.854  450.72  449.87  452.27  452.07  -- 3.15    6.60

KK27B      6.4550  ----  1.227  451.16  449.93  451.73  451.73  --  ---    6.60

PROF27B    6.4550  0.86  1.227  451.16  449.93  452.69  452.43  -- 2.18    6.60

KK27B      6.4550  ----  1.227  451.16  449.93  451.73  451.73  --  ---    6.60

PROF28A    6.4820  1.03 *0.938  451.16  450.22  452.62  452.42  -- 2.66    6.60

KK28B      6.4840  ----  1.503  451.74  450.24  452.54  452.54  --  ---    6.60

PROF28B    6.4840  1.08  1.503  451.74  450.24  454.31  453.41  -- 2.20    6.60

KK28B      6.4840  ----  1.503  451.74  450.24  452.54  452.54  --  ---    6.60

PROF28C    6.4860  1.03  1.388  451.74  450.35  452.75  452.55  -- 1.26    6.60

KK29A      6.5340  ----  0.749  453.84  453.10  455.50  455.50  --  ---    6.60

PROF29A    6.5340  1.03 *0.749  453.84  453.10  455.50  455.30  -- 3.88    6.60

KK29B      6.5360  ----  1.341  454.55  453.21  454.81  454.81  --  ---    6.60

PROF29B    6.5360  1.42 *1.341  454.55  453.21  455.41  458.11  -- 1.84    6.60

KK29B      6.5360  ----  1.341  454.55  453.21  454.81  454.81  --  ---    6.60

PROF29C    6.5380  1.03  1.292  454.55  453.26  455.66  455.46  -- 1.48    6.60

KK30A      6.7410  ----  0.909  459.14  458.23  460.63  460.63  --  ---    6.60

PROF30A    6.7410  1.03 *0.909  459.14  458.23  460.63  460.43  -- 2.82    6.60

KK30B      6.7430  ----  2.003  460.28  458.28  460.68  460.68  --  ---    6.60

PROF30B    6.7430  1.43  2.003  460.28  458.28  460.79  461.39  -- 2.63    6.60

KK30B      6.7430  ----  2.003  460.28  458.28  460.68  460.68  --  ---    6.60

PROF30C    6.7440  1.38  1.985  460.28  458.30  460.60  461.50  50 1.78    6.60

PROF31A    6.8380  1.14  1.149  461.09  459.94  463.02  462.22  -- 2.45    6.60

KK31B      6.8390  ----  1.392  461.35  459.96  461.96  461.96  --  ---    6.60

PROF31B    6.8390  1.12  1.392  461.35  459.96  463.04  462.24  -- 1.97    6.60

KK31B      6.8390  ----  1.392  461.35  459.96  461.96  461.96  --  ---    6.60

PROF31C    6.8410  1.14  1.325  461.35  460.03  463.11  462.31  -- 1.99    6.60

KK32A      7.0450  ----  0.915  467.79  466.87  469.95  469.95  --  ---    6.60

PROF32A    7.0450  1.14 *0.915  467.79  466.87  469.95  469.15  -- 3.38    6.60

KK32B      7.0470  ----  1.788  468.73  466.94  469.04  469.04  --  ---    6.60

PROF32B    7.0470  1.88 *1.788  468.73  466.94  470.34  470.54  -- 2.43    6.60

KK32B      7.0470  ----  1.788  468.73  466.94  469.04  469.04  --  ---    6.60

KK32Bp     7.0480  ----  1.719  468.66  466.94  469.04  469.04  --  ---    6.60

PROF32Bp   7.0480  1.62  1.699  468.66  466.96  470.16  470.36  -- 1.57    6.60

KK32Bp     7.0480  ----  1.719  468.66  466.94  469.04  469.04  --  ---    6.60

PROF32C    7.0500  1.14  1.636  468.66  467.02  470.10  469.30  -- 1.45    6.60

KK33A      7.1180  ----  0.931  470.09  469.16  472.24  472.24  --  ---    6.60

PROF33A    7.1180  1.14 *0.931  470.09  469.16  472.24  471.44  -- 3.30    6.60

KK33B      7.1190  ----  1.636  470.83  469.19  471.19  471.19  --  ---    6.60

PROF33B    7.1190  0.83  1.636  470.83  469.19  472.79  472.29  -- 2.39    6.60

KK33B      7.1190  ----  1.636  470.83  469.19  471.19  471.19  --  ---    6.60

PROF33C    7.1200  1.14  1.620  470.83  469.21  472.29  471.49  50 1.47    6.60

PROF34A    7.1470  1.14  1.264  470.90  469.64  472.72  471.92  -- 2.13    6.60

KK34B      7.1490  ----  1.329  471.00  469.67  471.77  471.77  --  ---    6.60

PROF34B    7.1490  0.88  1.329  471.00  469.67  473.32  472.97  -- 1.84    6.60

KK34B      7.1490  ----  1.329  471.00  469.67  471.77  471.77  --  ---    6.60

PROF34C    7.1500  1.14  1.296  471.00  469.70  472.78  471.98  -- 2.05    6.60

KK35A      7.2740  ----  0.843  474.74  473.90  478.10  478.10  --  ---    6.60

PROF35A    7.2740  1.07 *0.843  474.74  473.90  478.10  476.20  -- 3.33    6.60

KK35B      7.2750  ----  1.222  475.15  473.93  475.73  475.73  --  ---    6.60

PROF35B    7.2750  1.05  1.222  475.15  473.93  478.13  476.23  -- 1.88    6.60

KK35B      7.2750  ----  1.222  475.15  473.93  475.73  475.73  --  ---    6.60

PROF35C    7.2770  1.07  1.146  475.15  474.01  478.21  476.31  -- 2.14    6.60

KK36A      7.3400  ----  0.818  477.22  476.40  480.60  480.60  --  ---    6.60

PROF36A    7.3400  1.07 *0.818  477.22  476.40  480.60  478.70  -- 3.48    6.60

KK36B      7.3410  ----  1.103  477.54  476.44  478.34  478.34  --  ---    6.60

PROF36B    7.3410  0.82  1.103  477.54  476.44  478.24  478.94  -- 1.99    6.60

KK36B      7.3410  ----  1.103  477.54  476.44  478.34  478.34  --  ---    6.60

KK37B      7.3420  ----  1.497  477.94  476.44  478.34  478.34  --  ---    6.60

PROF37B    7.3420  1.49 *1.477  477.94  476.46  478.26  478.96  -- 1.89    6.60

KK37B      7.3420  ----  1.497  477.94  476.44  478.34  478.34  --  ---    6.60

PROF37C    7.3440  1.07  1.414  477.94  476.52  480.72  478.82  -- 1.56    6.60

KK38A      7.8500  ----  0.844  493.41  492.57  496.77  496.77  --  ---    6.40

PROF38A    7.8500  1.05 *0.844  493.41  492.57  496.77  494.87  -- 3.23    6.40

KK38B      7.8520  ----  1.646  494.28  492.63  494.63  494.63  --  ---    6.40

PROF38B    7.8520  1.62  1.646  494.28  492.63  494.93  495.73  -- 1.94    6.40

KK38B      7.8520  ----  1.646  494.28  492.63  494.63  494.63  --  ---    6.40

PROF38C    7.8540  1.05  1.477  494.28  492.80  497.00  495.10  -- 1.42    6.40

KK39A      7.9120  ----  0.649  498.35  497.70  501.90  501.90  --  ---    6.40

PROF39A    7.9120  1.05 *0.649  498.35  497.70  501.90  500.00  -- 4.62    6.40

KK39B      7.9150  ----  2.042  499.99  497.95  500.35  500.35  --  ---    6.40

PROF39B    7.9150  2.06 *2.042  499.99  497.95  499.65  499.75  -- 1.65    6.40

# Černý potok Q10

pro prutok:    11.400 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  1.07  1.191  357.83  356.64  360.54  360.64 *10 2.28   11.40

PROF01B    0.0210  1.04  1.313  358.10  356.79  360.89  359.79  50 1.94   11.40

PROF02B    0.0940  1.24 *1.122  358.59  357.47  361.07  361.07 *10 2.80   11.40

PROF03A    0.2760  1.16  1.334  360.90  359.57  362.07  361.37  -- 2.31   11.40

KK03B      0.2770  ----  1.267  360.85  359.58  361.78  361.78  --  ---   11.40

PROF03B    0.2770  0.73  1.267  360.85  359.58  363.78  362.68  -- 1.34   11.40

KK03B      0.2770  ----  1.267  360.85  359.58  361.78  361.78  --  ---   11.40

PROF03C    0.2780  1.16  1.264  360.85  359.58  362.08  361.38 *10 2.53   11.40

PROF04A    0.3200  1.16  1.620  361.33  359.71  362.21  361.51  -- 1.61   11.40

KK04B      0.3210  ----  1.219  361.83  360.61  362.51  362.51  --  ---   11.40

PROF04B    0.3210  1.13  1.219  361.83  360.61  363.11  363.41  -- 1.97   11.40

KK04B      0.3210  ----  1.219  361.83  360.61  362.51  362.51  --  ---   11.40

PROF04C    0.3220  1.16  1.209  361.83  360.62  363.12  362.42 *10 2.71   11.40

PROF05A    1.0600  1.16  1.313  369.29  367.98  370.48  369.78  -- 2.37   11.40

KK05B      1.0610  ----  1.573  369.56  367.99  370.19  370.19  --  ---   11.40

PROF05B    1.0610  1.18  1.573  369.56  367.99  370.24  370.44  -- 2.12   11.40

KK05B      1.0610  ----  1.573  369.56  367.99  370.19  370.19  --  ---   11.40

PROF05C    1.0620  1.05  1.563  369.56  368.00  370.80  370.50  -- 0.49   11.40

KK06A      1.8400  ----  1.129  377.10  375.97  378.77  378.77  --  ---   11.40

PROF06A    1.8400  1.05  1.129  377.10  375.97  378.77  378.47  -- 1.58   11.40

KK06B      1.8410  ----  1.547  377.53  375.98  378.18  378.18  --  ---   11.40

PROF06B    1.8410  1.03  1.547  377.53  375.98  381.53  379.98  -- 1.99   11.40

KK06B      1.8410  ----  1.547  377.53  375.98  378.18  378.18  --  ---   11.40

PROF06C    1.8430  1.05  1.521  377.53  376.01  378.81  378.51  -- 0.53   11.40

KK07A      4.1910  ----  1.028  408.00  406.97  409.77  409.77  --  ---    8.90

PROF07A    4.1910  0.99  1.028  408.00  406.97  409.77  409.47  -- 1.88    8.90

KK07B      4.1920  ----  1.406  408.39  406.98  409.48  409.48  --  ---    8.90

PROF07B    4.1920  1.03  1.406  408.39  406.98  409.63  409.23  -- 2.18    8.90

KK07B      4.1920  ----  1.406  408.39  406.98  409.48  409.48  --  ---    8.90

PROF07C    4.1930  0.99  1.429  408.39  406.96  409.76  409.46 *10 0.51    8.90

PROF08A    4.2220  0.99  2.127  408.41  406.28  409.08  408.78  50 0.18    8.90

PROF08B    4.2230  1.75  2.125  408.38  406.26  410.86  408.36  50 1.03    8.90

PROF08C    4.2240  1.07  2.113  408.38  406.27  409.17  408.37  50 0.98    8.90

PROF09A    4.3190  1.07  1.377  408.54  407.16  410.06  409.26  -- 2.14    8.90

KK09B      4.3200  ----  1.680  408.85  407.17  409.67  409.67  --  ---    8.90

PROF09B    4.3200  1.98 *1.680  408.85  407.17  411.07  409.37  -- 2.44    8.90

KK09B      4.3200  ----  1.680  408.85  407.17  409.67  409.67  --  ---    8.90

PROF09C    4.3210  1.20  1.663  408.85  407.19  410.39  409.69  -- 1.23    8.90

KK10A      4.4650  ----  1.048  410.76  409.71  412.91  412.91  --  ---    7.30

PROF10A    4.4650  1.07 *1.048  410.76  409.71  412.91  412.21  -- 2.73    7.30

KK10B      4.4670  ----  1.503  411.25  409.75  411.85  411.85  --  ---    7.30

PROF10B    4.4670  1.11  1.503  411.25  409.75  413.40  411.80  -- 2.39    7.30

KK10B      4.4670  ----  1.503  411.25  409.75  411.85  411.85  --  ---    7.30

PROF10C    4.4680  0.96  1.494  411.25  409.76  411.76  412.76  -- 0.94    7.30

KK11A      4.6280  ----  1.033  412.32  411.29  414.29  414.29  --  ---    7.30

PROF11A    4.6280  0.96  1.033  412.32  411.29  413.29  414.29  -- 2.03    7.30

KK11B      4.6290  ----  1.300  412.60  411.30  413.60  413.60  --  ---    7.30

PROF11B    4.6290  0.95  1.300  412.60  411.30  414.55  413.70  -- 2.04    7.30

KK11B      4.6290  ----  1.300  412.60  411.30  413.60  413.60  --  ---    7.30

PROF11C    4.6300  0.96  1.284  412.60  411.32  413.32  414.32  -- 1.30    7.30

KK12A      4.7350  ----  0.917  413.82  412.90  415.90  415.90  --  ---    7.30

PROF12A    4.7350  0.96 *0.917  413.82  412.90  414.90  415.90  -- 2.43    7.30

KK12B      4.7360  ----  0.890  413.81  412.92  414.62  414.62  --  ---    7.30

PROF12B    4.7360  0.57  0.890  413.81  412.92  416.37  417.87  -- 1.39    7.30

KK12B      4.7360  ----  0.890  413.81  412.92  414.62  414.62  --  ---    7.30

PROF12C    4.7370  0.96 *0.879  413.81  412.93  414.93  415.93  -- 2.58    7.30

KK13a      4.7970  ----  0.949  414.55  413.60  415.09  415.09  --  ---    5.20

PROF13A    4.7970  0.79  0.949  414.55  413.60  415.60  416.60  -- 1.65    5.20

KK13B      4.7980  ----  1.407  415.02  413.61  415.41  415.41  --  ---    5.20

PROF13B    4.7980  1.54 *1.407  415.02  413.61  416.11  416.31  -- 1.67    5.20

KK13B      4.7980  ----  1.407  415.02  413.61  415.41  415.41  --  ---    5.20

PROF13C    4.7990  0.99  1.388  415.02  413.63  415.13  416.73  -- 1.21    5.20

KK14A      5.0640  ----  0.915  419.52  418.60  421.70  421.70  --  ---    5.20

PROF14A    5.0640  0.99 *0.915  419.52  418.60  420.10  421.70  -- 2.52    5.20

KK14B      5.0660  ----  1.007  419.65  418.64  420.34  420.34  --  ---    5.20

PROF14B    5.0660  0.74  1.007  419.65  418.64  421.71  421.91  -- 1.84    5.20

KK14B      5.0660  ----  1.007  419.65  418.64  420.34  420.34  --  ---    5.20

PROF14C    5.0670  1.14 *0.985  419.65  418.66  422.46  421.46 *10 3.22    5.20

PROF15A    5.2990  1.14  1.319  424.92  423.60  427.40  426.40  -- 1.88    5.20

KK15B      5.3000  ----  1.581  425.20  423.62  426.22  426.22  --  ---    5.20

PROF15B    5.3000  1.22  1.581  425.20  423.62  426.77  427.87  -- 2.14    5.20

KK15B      5.3000  ----  1.581  425.20  423.62  426.22  426.22  --  ---    5.20

KK16B      5.3020  ----  1.654  425.55  423.90  426.40  426.40  --  ---    5.20

PROF16B    5.3020  1.25  1.654  425.55  423.90  427.65  427.65  -- 2.18    5.20

KK16B      5.3020  ----  1.654  425.55  423.90  426.40  426.40  --  ---    5.20

PROF16C    5.3040  1.14  1.598  425.55  423.96  427.76  426.76  -- 1.23    5.20

KK17A      5.3960  ----  1.080  427.60  426.52  430.32  430.32  --  ---    5.20

PROF17A    5.3960  1.14 *1.080  427.60  426.52  430.32  429.32  -- 2.76    5.20

KK17B      5.3970  ----  1.152  427.70  426.55  428.75  428.75  --  ---    5.20

PROF17B    5.3970  0.68  1.152  427.70  426.55  429.55  428.75  -- 1.85    5.20

KK17B      5.3970  ----  1.152  427.70  426.55  428.75  428.75  --  ---    5.20

PROF17C    5.3990  1.21 *1.106  427.70  426.60  428.60  428.60 *10 3.14    5.20

PROF18A    5.5920  1.21  1.262  432.32  431.06  433.06  433.06  -- 2.61    5.20

KK18B      5.5930  ----  1.210  432.29  431.08  432.88  432.88  --  ---    5.20

PROF18B    5.5930  0.99  1.210  432.29  431.08  433.31  433.41  -- 1.34    5.20

KK18B      5.5930  ----  1.210  432.29  431.08  432.88  432.88  --  ---    5.20

PROF18C    5.5940  1.01  1.189  432.29  431.10  432.10  433.70  -- 1.80    5.20

KK19A      5.7260  ----  0.923  434.77  433.85  435.85  435.85  --  ---    5.20

PROF19A    5.7260  1.01 *0.923  434.77  433.85  434.85  436.45  -- 2.65    5.20

KK19B      5.7280  ----  1.083  434.97  433.89  435.79  435.79  --  ---    4.90

PROF19B    5.7280  0.96  1.083  434.97  433.89  436.39  438.51  -- 1.84    4.90

KK19B      5.7280  ----  1.083  434.97  433.89  435.79  435.79  --  ---    4.90

PROF19C    5.7300  0.98  1.037  434.97  433.94  434.94  436.54  -- 2.11    4.90

KK20a      5.9250  ----  0.950  439.43  438.48  439.84  439.84  --  ---    4.90

PROF20A    5.9250  0.98 *0.950  439.43  438.48  439.48  441.08  -- 2.40    4.90

KK20B      5.9270  ----  1.126  439.66  438.53  440.13  440.13  --  ---    4.90

PROF20B    5.9270  1.22 *1.126  439.66  438.53  440.33  441.33  -- 1.64    4.90

KK20B      5.9270  ----  1.126  439.66  438.53  440.13  440.13  --  ---    4.90

KK21B      5.9320  ----  1.095  439.58  438.49  440.09  440.09  --  ---    4.90

PROF21B    5.9320  0.94  1.095  439.58  438.49  442.08  441.38  -- 1.05    4.90

KK21B      5.9320  ----  1.095  439.58  438.49  440.09  440.09  --  ---    4.90

PROF21C    5.9330  1.00  1.081  439.58  438.50  442.00  441.80  -- 2.17    4.90

KK22A      6.0180  ----  1.027  440.70  439.67  441.55  441.55  --  ---    4.90

PROF22A    6.0180  1.00  1.027  440.70  439.67  443.17  442.97  -- 2.33    4.90

KK22B      6.0200  ----  1.206  440.91  439.70  442.10  442.10  --  ---    4.90

PROF22B    6.0200  0.88  1.206  440.91  439.70  443.96  443.86  -- 2.01    4.90

KK22B      6.0200  ----  1.206  440.91  439.70  442.10  442.10  --  ---    4.90

PROF22C    6.0220  1.00  1.162  440.91  439.74  443.24  443.04  -- 1.96    4.90

KK23A      6.1360  ----  0.933  443.14  442.21  445.71  445.71  --  ---    4.90

PROF23A    6.1360  1.00 *0.933  443.14  442.21  445.71  445.51  -- 2.65    4.90

KK23B      6.1380  ----  1.308  443.56  442.25  444.15  444.15  --  ---    4.90

PROF23B    6.1380  1.37 *1.308  443.56  442.25  444.47  445.67  -- 2.25    4.90

KK23B      6.1380  ----  1.308  443.56  442.25  444.15  444.15  --  ---    4.90

PROF23C    6.1390  1.00  1.280  443.56  442.28  445.78  445.58  -- 1.71    4.90

KK24A      6.1760  ----  0.871  444.18  443.31  446.31  446.31  --  ---    4.90

PROF24A    6.1760  1.00 *0.871  444.18  443.31  446.81  446.61  -- 2.91    4.90

KK24B      6.1770  ----  1.043  444.38  443.34  445.74  445.74  --  ---    4.90

PROF24B    6.1770  0.75  1.043  444.38  443.34  447.59  447.19  -- 1.96    4.90

KK24B      6.1770  ----  1.043  444.38  443.34  445.74  445.74  --  ---    4.90

PROF24C    6.1790  1.00  1.004  444.38  443.38  446.88  446.68  -- 2.40    4.90

KK25A      6.2950  ----  0.965  446.56  445.59  449.09  449.09  --  ---    4.90

PROF25A    6.2950  1.00 *0.965  446.56  445.59  449.09  448.89  -- 2.53    4.90

KK25B      6.2960  ----  0.891  446.50  445.61  447.31  447.31  --  ---    4.90

PROF25B    6.2960  0.49  0.891  446.50  445.61  450.21  448.11  -- 1.11    4.90

KK25B      6.2960  ----  0.891  446.50  445.61  447.31  447.31  --  ---    4.90

PROF25C    6.2980  1.00 *0.838  446.50  445.66  448.96  447.16  -- 3.01    4.90

KK26A      6.4320  ----  0.870  450.07  449.20  452.50  452.50  --  ---    4.90

PROF26A    6.4320  1.00 *0.870  450.07  449.20  452.50  450.70  -- 2.86    4.90

KK26B      6.4340  ----  1.280  450.53  449.25  450.95  450.95  --  ---    4.90

PROF26B    6.4340  0.95  1.280  450.53  449.25  451.13  451.53  -- 2.64    4.90

KK26B      6.4340  ----  1.280  450.53  449.25  450.95  450.95  --  ---    4.90

PROF26C    6.4360  0.91  1.215  450.53  449.31  451.71  451.51  50 1.24    4.90

VLOZENY    6.4394  0.91  1.098  450.52  449.42  451.82  451.62  50 1.49    4.90

VLOZENY    6.4421  0.91  0.997  450.51  449.51  451.91  451.71  -- 1.77    4.90

KK27A      6.4530  ----  0.744  450.61  449.87  452.27  452.27  --  ---    4.90

PROF27A    6.4530  0.91 *0.744  450.61  449.87  452.27  452.07  -- 2.91    4.90

KK27B      6.4550  ----  0.931  450.86  449.93  451.73  451.73  --  ---    4.90

PROF27B    6.4550  0.71  0.931  450.86  449.93  452.69  452.43  -- 1.88    4.90

KK27B      6.4550  ----  0.931  450.86  449.93  451.73  451.73  --  ---    4.90

PROF28A    6.4820  0.91 *0.642  450.86  450.22  452.62  452.42  -- 3.63    4.90

KK28B      6.4840  ----  1.194  451.43  450.24  452.54  452.54  --  ---    4.90

PROF28B    6.4840  0.88  1.194  451.43  450.24  454.31  453.41  -- 2.05    4.90

KK28B      6.4840  ----  1.194  451.43  450.24  452.54  452.54  --  ---    4.90

PROF28C    6.4860  0.91  1.080  451.43  450.35  452.75  452.55  -- 1.54    4.90

KK29A      6.5340  ----  0.646  453.74  453.10  455.50  455.50  --  ---    4.90

PROF29A    6.5340  0.91 *0.646  453.74  453.10  455.50  455.30  -- 3.60    4.90

KK29B      6.5360  ----  1.243  454.45  453.21  454.81  454.81  --  ---    4.90

PROF29B    6.5360  1.36 *1.243  454.45  453.21  455.41  458.11  -- 2.00    4.90

KK29B      6.5360  ----  1.243  454.45  453.21  454.81  454.81  --  ---    4.90

PROF29C    6.5380  0.91  1.194  454.45  453.26  455.66  455.46  -- 1.29    4.90

KK30A      6.7410  ----  0.798  459.03  458.23  460.63  460.63  --  ---    4.90

PROF30A    6.7410  0.91 *0.798  459.03  458.23  460.63  460.43  -- 2.62    4.90

KK30B      6.7430  ----  1.547  459.83  458.28  460.68  460.68  --  ---    4.90

PROF30B    6.7430  1.17  1.547  459.83  458.28  460.79  461.39  -- 2.23    4.90

KK30B      6.7430  ----  1.547  459.83  458.28  460.68  460.68  --  ---    4.90

PROF30C    6.7440  1.19  1.529  459.83  458.30  460.60  461.50  50 1.87    4.90

PROF31A    6.8380  0.97 *0.832  460.77  459.94  463.02  462.22  -- 2.86    4.90

KK31B      6.8390  ----  1.114  461.07  459.96  461.96  461.96  --  ---    4.90

PROF31B    6.8390  0.96  1.114  461.07  459.96  463.04  462.24  -- 1.84    4.90

KK31B      6.8390  ----  1.114  461.07  459.96  461.96  461.96  --  ---    4.90

PROF31C    6.8410  0.97  1.047  461.07  460.03  463.11  462.31  -- 2.08    4.90

KK32A      7.0450  ----  0.780  467.65  466.87  469.95  469.95  --  ---    4.90

PROF32A    7.0450  0.97 *0.780  467.65  466.87  469.95  469.15  -- 3.13    4.90

KK32B      7.0470  ----  1.636  468.58  466.94  469.04  469.04  --  ---    4.90

PROF32B    7.0470  1.81 *1.636  468.58  466.94  470.34  470.54  -- 2.78    4.90

KK32B      7.0470  ----  1.636  468.58  466.94  469.04  469.04  --  ---    4.90

KK32Bp     7.0480  ----  1.590  468.53  466.94  469.04  469.04  --  ---    4.90

PROF32Bp   7.0480  1.53  1.570  468.53  466.96  470.16  470.36  -- 1.70    4.90

KK32Bp     7.0480  ----  1.590  468.53  466.94  469.04  469.04  --  ---    4.90

PROF32C    7.0500  0.97  1.507  468.53  467.02  470.10  469.30  -- 1.22    4.90

KK33A      7.1180  ----  0.794  469.95  469.16  472.24  472.24  --  ---    4.90

PROF33A    7.1180  0.97 *0.794  469.95  469.16  472.24  471.44  -- 3.05    4.90

KK33B      7.1190  ----  1.517  470.71  469.19  471.19  471.19  --  ---    4.90

PROF33B    7.1190  0.74  1.517  470.71  469.19  472.79  472.29  -- 2.99    4.90

KK33B      7.1190  ----  1.517  470.71  469.19  471.19  471.19  --  ---    4.90

PROF33C    7.1200  0.97  1.501  470.71  469.21  472.29  471.49  50 1.22    4.90

PROF34A    7.1470  0.97  1.124  470.76  469.64  472.72  471.92  -- 1.88    4.90

KK34B      7.1490  ----  1.087  470.76  469.67  471.77  471.77  --  ---    4.90

PROF34B    7.1490  0.73  1.087  470.76  469.67  473.32  472.97  -- 1.67    4.90

KK34B      7.1490  ----  1.087  470.76  469.67  471.77  471.77  --  ---    4.90

PROF34C    7.1500  0.97  1.053  470.76  469.70  472.78  471.98  -- 2.06    4.90

KK35A      7.2740  ----  0.720  474.62  473.90  478.10  478.10  --  ---    4.90

PROF35A    7.2740  0.91 *0.720  474.62  473.90  478.10  476.20  -- 3.08    4.90

KK35B      7.2750  ----  1.032  474.96  473.93  475.73  475.73  --  ---    4.90

PROF35B    7.2750  0.90  1.032  474.96  473.93  478.13  476.23  -- 1.80    4.90

KK35B      7.2750  ----  1.032  474.96  473.93  475.73  475.73  --  ---    4.90

PROF35C    7.2770  0.91  0.956  474.96  474.01  478.21  476.31  -- 2.07    4.90

KK36A      7.3400  ----  0.699  477.10  476.40  480.60  480.60  --  ---    4.90

PROF36A    7.3400  0.91 *0.699  477.10  476.40  480.60  478.70  -- 3.21    4.90

KK36B      7.3410  ----  0.884  477.32  476.44  478.34  478.34  --  ---    4.90

PROF36B    7.3410  0.68  0.884  477.32  476.44  478.24  478.94  -- 1.85    4.90

KK36B      7.3410  ----  0.884  477.32  476.44  478.34  478.34  --  ---    4.90

KK37B      7.3420  ----  1.336  477.78  476.44  478.34  478.34  --  ---    4.90

PROF37B    7.3420  1.35 *1.316  477.78  476.46  478.26  478.96  -- 1.87    4.90

KK37B      7.3420  ----  1.336  477.78  476.44  478.34  478.34  --  ---    4.90

PROF37C    7.3440  0.91  1.253  477.78  476.52  480.72  478.82  -- 1.39    4.90

KK38A      7.8500  ----  0.701  493.27  492.57  496.77  496.77  --  ---    4.50

PROF38A    7.8500  0.87 *0.701  493.27  492.57  496.77  494.87  -- 2.93    4.50

KK38B      7.8520  ----  1.474  494.10  492.63  494.63  494.63  --  ---    4.50

PROF38B    7.8520  1.00  1.474  494.10  492.63  494.93  495.73  -- 2.08    4.50

KK38B      7.8520  ----  1.474  494.10  492.63  494.63  494.63  --  ---    4.50

PROF38C    7.8540  0.87  1.305  494.10  492.80  497.00  495.10  -- 1.20    4.50

KK39A      7.9120  ----  0.535  498.23  497.70  501.90  501.90  --  ---    4.50

PROF39A    7.9120  0.87 *0.535  498.23  497.70  501.90  500.00  -- 4.20    4.50

KK39B      7.9150  ----  1.923  499.87  497.95  500.35  500.35  --  ---    4.50

PROF39B    7.9150  1.98 *1.923  499.87  497.95  499.65  499.75  -- 1.68    4.50

# Černý potok Q5

pro prutok:     8.100 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  0.87  0.982  357.62  356.64  360.54  360.64 *10 2.07    8.10

PROF01B    0.0210  0.87  1.083  357.87  356.79  360.89  359.79  50 1.76    8.10

PROF02B    0.0940  0.87  1.064  358.53  357.47  361.07  361.07  50 2.21    8.10

PROF03A    0.2760  0.98  1.068  360.64  359.57  362.07  361.37  -- 2.33    8.10

KK03B      0.2770  ----  1.104  360.68  359.58  361.78  361.78  --  ---    8.10

PROF03B    0.2770  0.60  1.104  360.68  359.58  363.78  362.68  -- 1.06    8.10

KK03B      0.2770  ----  1.104  360.68  359.58  361.78  361.78  --  ---    8.10

PROF03C    0.2780  0.98  1.101  360.68  359.58  362.08  361.38 *10 2.23    8.10

PROF04A    0.3200  0.98  1.369  361.08  359.71  362.21  361.51  -- 1.57    8.10

KK04B      0.3210  ----  1.004  361.61  360.61  362.51  362.51  --  ---    8.10

PROF04B    0.3210  0.78  1.004  361.61  360.61  363.11  363.41  -- 1.92    8.10

KK04B      0.3210  ----  1.004  361.61  360.61  362.51  362.51  --  ---    8.10

PROF04C    0.3220  0.98  0.994  361.61  360.62  363.12  362.42 *10 2.57    8.10

PROF05A    1.0600  0.98  1.138  369.12  367.98  370.48  369.78  -- 2.12    8.10

KK05B      1.0610  ----  1.325  369.31  367.99  370.19  370.19  --  ---    8.10

PROF05B    1.0610  0.94  1.325  369.31  367.99  370.24  370.44  -- 2.04    8.10

KK05B      1.0610  ----  1.325  369.31  367.99  370.19  370.19  --  ---    8.10

PROF05C    1.0620  0.97  1.315  369.31  368.00  370.80  370.50  -- 0.61    8.10

KK06A      1.8400  ----  1.036  377.01  375.97  378.77  378.77  --  ---    8.10

PROF06A    1.8400  0.97  1.036  377.01  375.97  378.77  378.47  -- 1.65    8.10

KK06B      1.8410  ----  1.281  377.26  375.98  378.18  378.18  --  ---    8.10

PROF06B    1.8410  0.82  1.281  377.26  375.98  381.53  379.98  -- 1.71    8.10

KK06B      1.8410  ----  1.281  377.26  375.98  378.18  378.18  --  ---    8.10

PROF06C    1.8430  0.97  1.255  377.26  376.01  378.81  378.51  -- 0.73    8.10

KK07A      4.1910  ----  0.940  407.91  406.97  409.77  409.77  --  ---    6.30

PROF07A    4.1910  0.92  0.940  407.91  406.97  409.77  409.47  -- 1.98    6.30

KK07B      4.1920  ----  1.112  408.09  406.98  409.48  409.48  --  ---    6.30

PROF07B    4.1920  0.82  1.112  408.09  406.98  409.63  409.23  -- 1.95    6.30

KK07B      4.1920  ----  1.112  408.09  406.98  409.48  409.48  --  ---    6.30

PROF07C    4.1930  0.92  1.135  408.09  406.96  409.76  409.46 *10 0.85    6.30

PROF08A    4.2220  0.92  1.881  408.16  406.28  409.08  408.78  50 0.17    6.30

PROF08B    4.2230  0.92  1.874  408.13  406.26  410.86  408.36 *10 1.12    6.30

PROF08C    4.2240  0.86  1.875  408.14  406.27  409.17  408.37  50 0.93    6.30

PROF09A    4.3190  0.86  1.157  408.32  407.16  410.06  409.26  -- 1.85    6.30

KK09B      4.3200  ----  1.278  408.45  407.17  409.67  409.67  --  ---    6.30

PROF09B    4.3200  0.88  1.278  408.45  407.17  411.07  409.37  -- 1.90    6.30

KK09B      4.3200  ----  1.278  408.45  407.17  409.67  409.67  --  ---    6.30

PROF09C    4.3210  0.98  1.261  408.45  407.19  410.39  409.69  -- 1.83    6.30

KK10A      4.4650  ----  0.843  410.56  409.71  412.91  412.91  --  ---    5.10

PROF10A    4.4650  0.86 *0.843  410.56  409.71  412.91  412.21  -- 2.48    5.10

KK10B      4.4670  ----  1.186  410.94  409.75  411.85  411.85  --  ---    5.10

PROF10B    4.4670  0.88  1.186  410.94  409.75  413.40  411.80  -- 2.05    5.10

KK10B      4.4670  ----  1.186  410.94  409.75  411.85  411.85  --  ---    5.10

PROF10C    4.4680  0.79  1.176  410.94  409.76  411.76  412.76  -- 1.10    5.10

KK11A      4.6280  ----  0.857  412.15  411.29  414.29  414.29  --  ---    5.10

PROF11A    4.6280  0.79  0.857  412.15  411.29  413.29  414.29  -- 1.87    5.10

KK11B      4.6290  ----  1.003  412.30  411.30  413.60  413.60  --  ---    5.10

PROF11B    4.6290  0.76  1.003  412.30  411.30  414.55  413.70  -- 1.87    5.10

KK11B      4.6290  ----  1.003  412.30  411.30  413.60  413.60  --  ---    5.10

PROF11C    4.6300  0.79  0.988  412.30  411.32  413.32  414.32  -- 1.53    5.10

KK12A      4.7350  ----  0.760  413.67  412.90  415.90  415.90  --  ---    5.10

PROF12A    4.7350  0.79 *0.760  413.67  412.90  414.90  415.90  -- 2.21    5.10

KK12B      4.7360  ----  0.704  413.62  412.92  414.62  414.62  --  ---    5.10

PROF12B    4.7360  0.45  0.704  413.62  412.92  416.37  417.87  -- 1.23    5.10

KK12B      4.7360  ----  0.704  413.62  412.92  414.62  414.62  --  ---    5.10

PROF12C    4.7370  0.79 *0.692  413.62  412.93  414.93  415.93  -- 2.51    5.10

KK13a      4.7970  ----  0.795  414.39  413.60  415.09  415.09  --  ---    3.60

PROF13A    4.7970  0.65  0.795  414.39  413.60  415.60  416.60  -- 1.47    3.60

KK13B      4.7980  ----  1.316  414.93  413.61  415.41  415.41  --  ---    3.60

PROF13B    4.7980  1.48 *1.316  414.93  413.61  416.11  416.31  -- 1.95    3.60

KK13B      4.7980  ----  1.316  414.93  413.61  415.41  415.41  --  ---    3.60

PROF13C    4.7990  0.81  1.298  414.93  413.63  415.13  416.73  -- 0.96    3.60

KK14A      5.0640  ----  0.757  419.36  418.60  421.70  421.70  --  ---    3.60

PROF14A    5.0640  0.81 *0.757  419.36  418.60  420.10  421.70  -- 2.30    3.60

KK14B      5.0660  ----  0.778  419.42  418.64  420.34  420.34  --  ---    3.60

PROF14B    5.0660  0.58  0.778  419.42  418.64  421.71  421.91  -- 1.65    3.60

KK14B      5.0660  ----  0.778  419.42  418.64  420.34  420.34  --  ---    3.60

PROF14C    5.0670  0.95 *0.757  419.42  418.66  422.46  421.46 *10 3.23    3.60

PROF15A    5.2990  0.95  1.113  424.71  423.60  427.40  426.40  -- 1.81    3.60

KK15B      5.3000  ----  1.268  424.89  423.62  426.22  426.22  --  ---    3.60

PROF15B    5.3000  1.01  1.268  424.89  423.62  426.77  427.87  -- 1.93    3.60

KK15B      5.3000  ----  1.268  424.89  423.62  426.22  426.22  --  ---    3.60

KK16B      5.3020  ----  1.366  425.27  423.90  426.40  426.40  --  ---    3.60

PROF16B    5.3020  0.98  1.366  425.27  423.90  427.65  427.65  -- 2.16    3.60

KK16B      5.3020  ----  1.366  425.27  423.90  426.40  426.40  --  ---    3.60

PROF16C    5.3040  0.95  1.311  425.27  423.96  427.76  426.76  -- 1.32    3.60

KK17A      5.3960  ----  0.865  427.39  426.52  430.32  430.32  --  ---    3.60

PROF17A    5.3960  0.95 *0.865  427.39  426.52  430.32  429.32  -- 2.70    3.60

KK17B      5.3970  ----  0.863  427.41  426.55  428.75  428.75  --  ---    3.60

PROF17B    5.3970  0.54  0.863  427.41  426.55  429.55  428.75  -- 1.56    3.60

KK17B      5.3970  ----  0.863  427.41  426.55  428.75  428.75  --  ---    3.60

PROF17C    5.3990  1.00 *0.817  427.41  426.60  428.60  428.60 *10 3.22    3.60

PROF18A    5.5920  1.00  1.127  432.18  431.06  433.06  433.06  -- 2.12    3.60

KK18B      5.5930  ----  1.049  432.13  431.08  432.88  432.88  --  ---    3.60

PROF18B    5.5930  0.87  1.049  432.13  431.08  433.31  433.41  -- 1.27    3.60

KK18B      5.5930  ----  1.049  432.13  431.08  432.88  432.88  --  ---    3.60

PROF18C    5.5940  0.83  1.028  432.13  431.10  432.10  433.70  -- 1.57    3.60

KK19A      5.7260  ----  0.761  434.61  433.85  435.85  435.85  --  ---    3.60

PROF19A    5.7260  0.83 *0.761  434.61  433.85  434.85  436.45  -- 2.41    3.60

KK19B      5.7280  ----  0.893  434.78  433.89  435.79  435.79  --  ---    3.50

PROF19B    5.7280  0.80  0.893  434.78  433.89  436.39  438.51  -- 1.76    3.50

KK19B      5.7280  ----  0.893  434.78  433.89  435.79  435.79  --  ---    3.50

PROF19C    5.7300  0.82  0.846  434.78  433.94  434.94  436.54  -- 2.02    3.50

KK20a      5.9250  ----  0.794  439.28  438.48  439.84  439.84  --  ---    3.50

PROF20A    5.9250  0.82 *0.794  439.28  438.48  439.48  441.08  -- 2.21    3.50

KK20B      5.9270  ----  1.023  439.55  438.53  440.13  440.13  --  ---    3.50

PROF20B    5.9270  1.14 *1.023  439.55  438.53  440.33  441.33  -- 1.67    3.50

KK20B      5.9270  ----  1.023  439.55  438.53  440.13  440.13  --  ---    3.50

KK21B      5.9320  ----  0.982  439.47  438.49  440.09  440.09  --  ---    3.50

PROF21B    5.9320  0.48  0.982  439.47  438.49  442.08  441.38  -- 1.03    3.50

KK21B      5.9320  ----  0.982  439.47  438.49  440.09  440.09  --  ---    3.50

PROF21C    5.9330  0.84  0.969  439.47  438.50  442.00  441.80  -- 1.80    3.50

KK22A      6.0180  ----  0.775  440.45  439.67  441.55  441.55  --  ---    3.50

PROF22A    6.0180  0.84 *0.775  440.45  439.67  443.17  442.97  -- 2.44    3.50

KK22B      6.0200  ----  0.926  440.63  439.70  442.10  442.10  --  ---    3.50

PROF22B    6.0200  0.70  0.926  440.63  439.70  443.96  443.86  -- 1.87    3.50

KK22B      6.0200  ----  0.926  440.63  439.70  442.10  442.10  --  ---    3.50

PROF22C    6.0220  0.84  0.883  440.63  439.74  443.24  443.04  -- 2.04    3.50

KK23A      6.1360  ----  0.780  442.99  442.21  445.71  445.71  --  ---    3.50

PROF23A    6.1360  0.84 *0.780  442.99  442.21  445.71  445.51  -- 2.42    3.50

KK23B      6.1380  ----  1.076  443.33  442.25  444.15  444.15  --  ---    3.50

PROF23B    6.1380  0.77  1.076  443.33  442.25  444.47  445.67  -- 1.99    3.50

KK23B      6.1380  ----  1.076  443.33  442.25  444.15  444.15  --  ---    3.50

PROF23C    6.1390  0.84  1.048  443.33  442.28  445.78  445.58  -- 1.62    3.50

KK24A      6.1760  ----  0.728  444.04  443.31  446.31  446.31  --  ---    3.50

PROF24A    6.1760  0.84 *0.728  444.04  443.31  446.81  446.61  -- 2.65    3.50

KK24B      6.1770  ----  0.809  444.15  443.34  445.74  445.74  --  ---    3.50

PROF24B    6.1770  0.61  0.809  444.15  443.34  447.59  447.19  -- 1.75    3.50

KK24B      6.1770  ----  0.809  444.15  443.34  445.74  445.74  --  ---    3.50

PROF24C    6.1790  0.84 *0.770  444.15  443.38  446.88  446.68  -- 2.46    3.50

KK25A      6.2950  ----  0.807  446.40  445.59  449.09  449.09  --  ---    3.50

PROF25A    6.2950  0.84 *0.807  446.40  445.59  449.09  448.89  -- 2.31    3.50

KK25B      6.2960  ----  0.716  446.33  445.61  447.31  447.31  --  ---    3.50

PROF25B    6.2960  0.39  0.716  446.33  445.61  450.21  448.11  -- 0.99    3.50

KK25B      6.2960  ----  0.716  446.33  445.61  447.31  447.31  --  ---    3.50

PROF25C    6.2980  0.84 *0.663  446.33  445.66  448.96  447.16  -- 2.99    3.50

KK26A      6.4320  ----  0.729  449.93  449.20  452.50  452.50  --  ---    3.50

PROF26A    6.4320  0.84 *0.729  449.93  449.20  452.50  450.70  -- 2.62    3.50

KK26B      6.4340  ----  1.014  450.26  449.25  450.95  450.95  --  ---    3.50

PROF26B    6.4340  0.76  1.014  450.26  449.25  451.13  451.53  -- 1.92    3.50

KK26B      6.4340  ----  1.014  450.26  449.25  450.95  450.95  --  ---    3.50

PROF26C    6.4360  0.77  0.949  450.26  449.31  451.71  451.51  50 1.38    3.50

VLOZENY    6.4394  0.77  0.823  450.25  449.42  451.82  451.62  50 1.78    3.50

VLOZENY    6.4421  0.77 *0.751  450.26  449.51  451.91  451.71  -- 2.05    3.50

KK27A      6.4530  ----  0.629  450.49  449.87  452.27  452.27  --  ---    3.50

PROF27A    6.4530  0.77 *0.629  450.49  449.87  452.27  452.07  -- 2.67    3.50

KK27B      6.4550  ----  0.721  450.65  449.93  451.73  451.73  --  ---    3.50

PROF27B    6.4550  0.57  0.721  450.65  449.93  452.69  452.43  -- 1.73    3.50

KK27B      6.4550  ----  0.721  450.65  449.93  451.73  451.73  --  ---    3.50

PROF28A    6.4820  0.77 *0.432  450.65  450.22  452.62  452.42  -- 4.57    3.50

KK28B      6.4840  ----  0.931  451.17  450.24  452.54  452.54  --  ---    3.50

PROF28B    6.4840  0.71  0.931  451.17  450.24  454.31  453.41  -- 1.88    3.50

KK28B      6.4840  ----  0.931  451.17  450.24  452.54  452.54  --  ---    3.50

PROF28C    6.4860  0.77  0.816  451.17  450.35  452.75  452.55  -- 1.80    3.50

KK29A      6.5340  ----  0.544  453.64  453.10  455.50  455.50  --  ---    3.50

PROF29A    6.5340  0.77 *0.544  453.64  453.10  455.50  455.30  -- 3.30    3.50

KK29B      6.5360  ----  1.130  454.34  453.21  454.81  454.81  --  ---    3.50

PROF29B    6.5360  1.27 *1.130  454.34  453.21  455.41  458.11  -- 2.01    3.50

KK29B      6.5360  ----  1.130  454.34  453.21  454.81  454.81  --  ---    3.50

PROF29C    6.5380  0.77  1.081  454.34  453.26  455.66  455.46  -- 1.10    3.50

KK30A      6.7410  ----  0.675  458.91  458.23  460.63  460.63  --  ---    3.50

PROF30A    6.7410  0.77 *0.675  458.91  458.23  460.63  460.43  -- 2.41    3.50

KK30B      6.7430  ----  1.225  459.50  458.28  460.68  460.68  --  ---    3.50

PROF30B    6.7430  0.94  1.225  459.50  458.28  460.79  461.39  -- 2.05    3.50

KK30B      6.7430  ----  1.225  459.50  458.28  460.68  460.68  --  ---    3.50

PROF30C    6.7440  1.01  1.207  459.50  458.30  460.60  461.50  50 1.83    3.50

PROF31A    6.8380  0.80 *0.717  460.66  459.94  463.02  462.22  -- 2.50    3.50

KK31B      6.8390  ----  0.913  460.87  459.96  461.96  461.96  --  ---    3.50

PROF31B    6.8390  0.80  0.913  460.87  459.96  463.04  462.24  -- 1.75    3.50

KK31B      6.8390  ----  0.913  460.87  459.96  461.96  461.96  --  ---    3.50

PROF31C    6.8410  0.80  0.846  460.87  460.03  463.11  462.31  -- 2.00    3.50

KK32A      7.0450  ----  0.647  467.52  466.87  469.95  469.95  --  ---    3.50

PROF32A    7.0450  0.80 *0.647  467.52  466.87  469.95  469.15  -- 2.86    3.50

KK32B      7.0470  ----  1.115  468.05  466.94  469.04  469.04  --  ---    3.50

PROF32B    7.0470  0.72  1.115  468.05  466.94  470.34  470.54  -- 2.10    3.50

KK32B      7.0470  ----  1.115  468.05  466.94  469.04  469.04  --  ---    3.50

KK32Bp     7.0480  ----  1.394  468.33  466.94  469.04  469.04  --  ---    3.50

PROF32Bp   7.0480  1.44 *1.374  468.33  466.96  470.16  470.36  -- 1.92    3.50

KK32Bp     7.0480  ----  1.394  468.33  466.94  469.04  469.04  --  ---    3.50

PROF32C    7.0500  0.80  1.311  468.33  467.02  470.10  469.30  -- 1.07    3.50

KK33A      7.1180  ----  0.659  469.82  469.16  472.24  472.24  --  ---    3.50

PROF33A    7.1180  0.80 *0.659  469.82  469.16  472.24  471.44  -- 2.79    3.50

KK33B      7.1190  ----  1.081  470.27  469.19  471.19  471.19  --  ---    3.50

PROF33B    7.1190  0.60  1.081  470.27  469.19  472.79  472.29  -- 2.20    3.50

KK33B      7.1190  ----  1.081  470.27  469.19  471.19  471.19  --  ---    3.50

PROF33C    7.1200  0.80  1.065  470.27  469.21  472.29  471.49  50 1.45    3.50

PROF34A    7.1470  0.80 *0.697  470.33  469.64  472.72  471.92  -- 2.60    3.50

KK34B      7.1490  ----  0.763  470.43  469.67  471.77  471.77  --  ---    3.50

PROF34B    7.1490  0.58  0.763  470.43  469.67  473.32  472.97  -- 1.70    3.50

KK34B      7.1490  ----  0.763  470.43  469.67  471.77  471.77  --  ---    3.50

PROF34C    7.1500  0.80 *0.729  470.43  469.70  472.78  471.98  -- 2.44    3.50

KK35A      7.2740  ----  0.602  474.50  473.90  478.10  478.10  --  ---    3.50

PROF35A    7.2740  0.75 *0.602  474.50  473.90  478.10  476.20  -- 2.80    3.50

KK35B      7.2750  ----  0.846  474.78  473.93  475.73  475.73  --  ---    3.50

PROF35B    7.2750  0.75  0.846  474.78  473.93  478.13  476.23  -- 1.71    3.50

KK35B      7.2750  ----  0.846  474.78  473.93  475.73  475.73  --  ---    3.50

PROF35C    7.2770  0.75  0.770  474.78  474.01  478.21  476.31  -- 2.01    3.50

KK36A      7.3400  ----  0.582  476.98  476.40  480.60  480.60  --  ---    3.50

PROF36A    7.3400  0.75 *0.582  476.98  476.40  480.60  478.70  -- 2.93    3.50

KK36B      7.3410  ----  0.683  477.12  476.44  478.34  478.34  --  ---    3.50

PROF36B    7.3410  0.54  0.683  477.12  476.44  478.24  478.94  -- 1.71    3.50

KK36B      7.3410  ----  0.683  477.12  476.44  478.34  478.34  --  ---    3.50

KK37B      7.3420  ----  1.173  477.61  476.44  478.34  478.34  --  ---    3.50

PROF37B    7.3420  1.20 *1.153  477.61  476.46  478.26  478.96  -- 1.85    3.50

KK37B      7.3420  ----  1.173  477.61  476.44  478.34  478.34  --  ---    3.50

PROF37C    7.3440  0.75  1.090  477.61  476.52  480.72  478.82  -- 1.22    3.50

KK38A      7.8500  ----  0.540  493.11  492.57  496.77  496.77  --  ---    2.80

PROF38A    7.8500  0.67 *0.540  493.11  492.57  496.77  494.87  -- 2.58    2.80

KK38B      7.8520  ----  1.237  493.87  492.63  494.63  494.63  --  ---    2.80

PROF38B    7.8520  0.86  1.237  493.87  492.63  494.93  495.73  -- 2.33    2.80

KK38B      7.8520  ----  1.237  493.87  492.63  494.63  494.63  --  ---    2.80

PROF38C    7.8540  0.67  1.068  493.87  492.80  497.00  495.10  -- 1.01    2.80

KK39A      7.9120  ----  0.411  498.11  497.70  501.90  501.90  --  ---    2.80

PROF39A    7.9120  0.67 *0.411  498.11  497.70  501.90  500.00  -- 3.66    2.80

KK39B      7.9150  ----  1.796  499.75  497.95  500.35  500.35  --  ---    2.80

PROF39B    7.9150  1.88 *1.796  499.75  497.95  499.65  499.75  -- 1.96    2.80

# Černý potok Q2

pro prutok:     4.700 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  0.63  0.718  357.36  356.64  360.54  360.64 *10 1.76    4.70

PROF01B    0.0210  0.60  0.792  357.58  356.79  360.89  359.79  50 1.53    4.70

PROF02B    0.0940  0.61  0.708  358.18  357.47  361.07  361.07  50 1.95    4.70

PROF03A    0.2760  0.72  0.731  360.30  359.57  362.07  361.37  -- 2.18    4.70

KK03B      0.2770  ----  0.757  360.34  359.58  361.78  361.78  --  ---    4.70

PROF03B    0.2770  0.45  0.757  360.34  359.58  363.78  362.68  -- 0.92    4.70

KK03B      0.2770  ----  0.757  360.34  359.58  361.78  361.78  --  ---    4.70

PROF03C    0.2780  0.72  0.754  360.34  359.58  362.08  361.38 *10 2.10    4.70

PROF04A    0.3200  0.72  1.056  360.76  359.71  362.21  361.51  -- 1.37    4.70

KK04B      0.3210  ----  0.687  361.30  360.61  362.51  362.51  --  ---    4.70

PROF04B    0.3210  0.55  0.687  361.30  360.61  363.11  363.41  -- 1.71    4.70

KK04B      0.3210  ----  0.687  361.30  360.61  362.51  362.51  --  ---    4.70

PROF04C    0.3220  0.72 *0.677  361.30  360.62  363.12  362.42 *10 2.39    4.70

PROF05A    1.0600  0.72  0.914  368.89  367.98  370.48  369.78  -- 1.66    4.70

KK05B      1.0610  ----  0.949  368.94  367.99  370.19  370.19  --  ---    4.70

PROF05B    1.0610  0.66  0.949  368.94  367.99  370.24  370.44  -- 1.65    4.70

KK05B      1.0610  ----  0.949  368.94  367.99  370.19  370.19  --  ---    4.70

PROF05C    1.0620  0.84  0.938  368.94  368.00  370.80  370.50  -- 1.49    4.70

KK06A      1.8400  ----  0.903  376.87  375.97  378.77  378.77  --  ---    4.70

PROF06A    1.8400  0.84  0.903  376.87  375.97  378.77  378.47  -- 1.75    4.70

KK06B      1.8410  ----  0.856  376.84  375.98  378.18  378.18  --  ---    4.70

PROF06B    1.8410  0.58  0.856  376.84  375.98  381.53  379.98  -- 1.48    4.70

KK06B      1.8410  ----  0.856  376.84  375.98  378.18  378.18  --  ---    4.70

PROF06C    1.8430  0.84 *0.830  376.84  376.01  378.81  378.51  -- 2.38    4.70

KK07A      4.1910  ----  0.794  407.76  406.97  409.77  409.77  --  ---    3.70

PROF07A    4.1910  0.74  0.794  407.76  406.97  409.77  409.47  -- 2.05    3.70

KK07B      4.1920  ----  0.809  407.79  406.98  409.48  409.48  --  ---    3.70

PROF07B    4.1920  0.58  0.809  407.79  406.98  409.63  409.23  -- 1.58    3.70

KK07B      4.1920  ----  0.809  407.79  406.98  409.48  409.48  --  ---    3.70

PROF07C    4.1930  0.74  0.833  407.79  406.96  409.76  409.46 *10 1.85    3.70

PROF08A    4.2220  0.74  1.812  408.10  406.28  409.08  408.78  50 0.11    3.70

PROF08B    4.2230  0.65  1.822  408.08  406.26  410.86  408.36 *10 0.73    3.70

PROF08C    4.2240  0.61  1.819  408.09  406.27  409.17  408.37  50 0.59    3.70

PROF09A    4.3190  0.61  0.998  408.16  407.16  410.06  409.26  -- 1.28    3.70

KK09B      4.3200  ----  0.973  408.14  407.17  409.67  409.67  --  ---    3.70

PROF09B    4.3200  0.62  0.973  408.14  407.17  411.07  409.37  -- 1.46    3.70

KK09B      4.3200  ----  0.973  408.14  407.17  409.67  409.67  --  ---    3.70

PROF09C    4.3210  0.70  0.956  408.14  407.19  410.39  409.69  -- 1.55    3.70

KK10A      4.4650  ----  0.610  410.32  409.71  412.91  412.91  --  ---    3.00

PROF10A    4.4650  0.62 *0.610  410.32  409.71  412.91  412.21  -- 2.12    3.00

KK10B      4.4670  ----  0.799  410.55  409.75  411.85  411.85  --  ---    3.00

PROF10B    4.4670  0.62  0.799  410.55  409.75  413.40  411.80  -- 1.79    3.00

KK10B      4.4670  ----  0.799  410.55  409.75  411.85  411.85  --  ---    3.00

PROF10C    4.4680  0.58  0.789  410.55  409.76  411.76  412.76  -- 1.23    3.00

KK11A      4.6280  ----  0.647  411.94  411.29  414.29  414.29  --  ---    3.00

PROF11A    4.6280  0.58  0.647  411.94  411.29  413.29  414.29  -- 1.62    3.00

KK11B      4.6290  ----  0.691  411.99  411.30  413.60  413.60  --  ---    3.00

PROF11B    4.6290  0.54  0.691  411.99  411.30  414.55  413.70  -- 1.62    3.00

KK11B      4.6290  ----  0.691  411.99  411.30  413.60  413.60  --  ---    3.00

PROF11C    4.6300  0.58  0.676  411.99  411.32  413.32  414.32  -- 1.52    3.00

KK12A      4.7350  ----  0.572  413.48  412.90  415.90  415.90  --  ---    3.00

PROF12A    4.7350  0.58 *0.572  413.48  412.90  414.90  415.90  -- 1.90    3.00

KK12B      4.7360  ----  0.487  413.41  412.92  414.62  414.62  --  ---    3.00

PROF12B    4.7360  0.32  0.487  413.41  412.92  416.37  417.87  -- 1.04    3.00

KK12B      4.7360  ----  0.487  413.41  412.92  414.62  414.62  --  ---    3.00

PROF12C    4.7370  0.58 *0.476  413.41  412.93  414.93  415.93  -- 2.41    3.00

KK13a      4.7970  ----  0.645  414.24  413.60  415.09  415.09  --  ---    2.10

PROF13A    4.7970  0.48  0.645  414.24  413.60  415.60  416.60  -- 1.14    2.10

KK13B      4.7980  ----  1.232  414.84  413.61  415.41  415.41  --  ---    2.10

PROF13B    4.7980  1.39 *1.232  414.84  413.61  416.11  416.31  -- 2.30    2.10

KK13B      4.7980  ----  1.232  414.84  413.61  415.41  415.41  --  ---    2.10

PROF13C    4.7990  0.60  1.213  414.84  413.63  415.13  416.73  -- 0.64    2.10

KK14A      5.0640  ----  0.569  419.17  418.60  421.70  421.70  --  ---    2.10

PROF14A    5.0640  0.60 *0.569  419.17  418.60  420.10  421.70  -- 1.99    2.10

KK14B      5.0660  ----  0.524  419.16  418.64  420.34  420.34  --  ---    2.10

PROF14B    5.0660  0.41  0.524  419.16  418.64  421.71  421.91  -- 1.43    2.10

KK14B      5.0660  ----  0.524  419.16  418.64  420.34  420.34  --  ---    2.10

PROF14C    5.0670  0.71 *0.503  419.16  418.66  422.46  421.46 *10 3.18    2.10

PROF15A    5.2990  0.71  0.848  424.45  423.60  427.40  426.40  -- 1.62    2.10

KK15B      5.3000  ----  0.912  424.53  423.62  426.22  426.22  --  ---    2.10

PROF15B    5.3000  0.71  0.912  424.53  423.62  426.77  427.87  -- 1.72    2.10

KK15B      5.3000  ----  0.912  424.53  423.62  426.22  426.22  --  ---    2.10

KK16B      5.3020  ----  0.919  424.82  423.90  426.40  426.40  --  ---    2.10

PROF16B    5.3020  0.69  0.919  424.82  423.90  427.65  427.65  -- 1.87    2.10

KK16B      5.3020  ----  0.919  424.82  423.90  426.40  426.40  --  ---    2.10

PROF16C    5.3040  0.71  0.863  424.82  423.96  427.76  426.76  -- 1.58    2.10

KK17A      5.3960  ----  0.630  427.15  426.52  430.32  430.32  --  ---    2.10

PROF17A    5.3960  0.71 *0.630  427.15  426.52  430.32  429.32  -- 2.39    2.10

KK17B      5.3970  ----  0.570  427.12  426.55  428.75  428.75  --  ---    2.10

PROF17B    5.3970  0.39  0.570  427.12  426.55  429.55  428.75  -- 1.30    2.10

KK17B      5.3970  ----  0.570  427.12  426.55  428.75  428.75  --  ---    2.10

PROF17C    5.3990  0.73 *0.524  427.12  426.60  428.60  428.60 *10 3.25    2.10

PROF18A    5.5920  0.73  0.898  431.96  431.06  433.06  433.06  -- 1.66    2.10

KK18B      5.5930  ----  0.822  431.90  431.08  432.88  432.88  --  ---    2.10

PROF18B    5.5930  0.50  0.822  431.90  431.08  433.31  433.41  -- 1.28    2.10

KK18B      5.5930  ----  0.822  431.90  431.08  432.88  432.88  --  ---    2.10

PROF18C    5.5940  0.62  0.801  431.90  431.10  432.10  433.70  -- 1.31    2.10

KK19A      5.7260  ----  0.568  434.42  433.85  435.85  435.85  --  ---    2.10

PROF19A    5.7260  0.62 *0.568  434.42  433.85  434.85  436.45  -- 2.09    2.10

KK19B      5.7280  ----  0.649  434.54  433.89  435.79  435.79  --  ---    2.10

PROF19B    5.7280  0.59  0.649  434.54  433.89  436.39  438.51  -- 1.66    2.10

KK19B      5.7280  ----  0.649  434.54  433.89  435.79  435.79  --  ---    2.10

PROF19C    5.7300  0.62 *0.602  434.54  433.94  434.94  436.54  -- 1.94    2.10

KK20a      5.9250  ----  0.500  438.98  438.48  439.84  439.84  --  ---    2.10

PROF20A    5.9250  0.62 *0.500  438.98  438.48  439.48  441.08  -- 2.47    2.10

KK20B      5.9270  ----  0.888  439.42  438.53  440.13  440.13  --  ---    2.10

PROF20B    5.9270  1.03 *0.888  439.42  438.53  440.33  441.33  -- 1.85    2.10

KK20B      5.9270  ----  0.888  439.42  438.53  440.13  440.13  --  ---    2.10

KK21B      5.9320  ----  0.838  439.33  438.49  440.09  440.09  --  ---    2.10

PROF21B    5.9320  0.34  0.838  439.33  438.49  442.08  441.38  -- 0.87    2.10

KK21B      5.9320  ----  0.838  439.33  438.49  440.09  440.09  --  ---    2.10

PROF21C    5.9330  0.64  0.824  439.33  438.50  442.00  441.80  -- 1.34    2.10

KK22A      6.0180  ----  0.559  440.23  439.67  441.55  441.55  --  ---    2.10

PROF22A    6.0180  0.64 *0.559  440.23  439.67  443.17  442.97  -- 2.27    2.10

KK22B      6.0200  ----  0.624  440.32  439.70  442.10  442.10  --  ---    2.10

PROF22B    6.0200  0.51  0.624  440.32  439.70  443.96  443.86  -- 1.67    2.10

KK22B      6.0200  ----  0.624  440.32  439.70  442.10  442.10  --  ---    2.10

PROF22C    6.0220  0.64 *0.581  440.32  439.74  443.24  443.04  -- 2.16    2.10

KK23A      6.1360  ----  0.596  442.80  442.21  445.71  445.71  --  ---    2.10

PROF23A    6.1360  0.64 *0.596  442.80  442.21  445.71  445.51  -- 2.09    2.10

KK23B      6.1380  ----  0.695  442.95  442.25  444.15  444.15  --  ---    2.10

PROF23B    6.1380  0.55  0.695  442.95  442.25  444.47  445.67  -- 1.72    2.10

KK23B      6.1380  ----  0.695  442.95  442.25  444.15  444.15  --  ---    2.10

PROF23C    6.1390  0.64  0.667  442.95  442.28  445.78  445.58  -- 1.79    2.10

KK24A      6.1760  ----  0.553  443.87  443.31  446.31  446.31  --  ---    2.10

PROF24A    6.1760  0.64 *0.553  443.87  443.31  446.81  446.61  -- 2.30    2.10

KK24B      6.1770  ----  0.550  443.89  443.34  445.74  445.74  --  ---    2.10

PROF24B    6.1770  0.44  0.550  443.89  443.34  447.59  447.19  -- 1.53    2.10

KK24B      6.1770  ----  0.550  443.89  443.34  445.74  445.74  --  ---    2.10

PROF24C    6.1790  0.64 *0.512  443.89  443.38  446.88  446.68  -- 2.55    2.10

KK25A      6.2950  ----  0.615  446.21  445.59  449.09  449.09  --  ---    2.10

PROF25A    6.2950  0.64 *0.615  446.21  445.59  449.09  448.89  -- 2.00    2.10

KK25B      6.2960  ----  0.509  446.12  445.61  447.31  447.31  --  ---    2.10

PROF25B    6.2960  0.29  0.509  446.12  445.61  450.21  448.11  -- 0.83    2.10

KK25B      6.2960  ----  0.509  446.12  445.61  447.31  447.31  --  ---    2.10

PROF25C    6.2980  0.64 *0.456  446.12  445.66  448.96  447.16  -- 2.96    2.10

KK26A      6.4320  ----  0.554  449.75  449.20  452.50  452.50  --  ---    2.10

PROF26A    6.4320  0.64 *0.554  449.75  449.20  452.50  450.70  -- 2.29    2.10

KK26B      6.4340  ----  0.683  449.93  449.25  450.95  450.95  --  ---    2.10

PROF26B    6.4340  0.54  0.683  449.93  449.25  451.13  451.53  -- 1.71    2.10

KK26B      6.4340  ----  0.683  449.93  449.25  450.95  450.95  --  ---    2.10

PROF26C    6.4360  0.59  0.618  449.93  449.31  451.71  451.51  50 1.64    2.10

VLOZENY    6.4394  0.59 *0.582  450.01  449.42  451.82  451.62  50 1.80    2.10

VLOZENY    6.4421  0.59 *0.465  449.98  449.51  451.91  451.71  -- 2.44    2.10

KK27A      6.4530  ----  0.485  450.35  449.87  452.27  452.27  --  ---    2.10

PROF27A    6.4530  0.59 *0.485  450.35  449.87  452.27  452.07  -- 2.33    2.10

KK27B      6.4550  ----  0.479  450.41  449.93  451.73  451.73  --  ---    2.10

PROF27B    6.4550  0.41  0.479  450.41  449.93  452.69  452.43  -- 1.57    2.10

KK27B      6.4550  ----  0.479  450.41  449.93  451.73  451.73  --  ---    2.10

PROF28A    6.4820  0.59 *0.190  450.41  450.22  452.62  452.42  -- 7.89    2.10

KK28B      6.4840  ----  0.629  450.87  450.24  452.54  452.54  --  ---    2.10

PROF28B    6.4840  0.51  0.629  450.87  450.24  454.31  453.41  -- 1.67    2.10

KK28B      6.4840  ----  0.629  450.87  450.24  452.54  452.54  --  ---    2.10

PROF28C    6.4860  0.59 *0.514  450.87  450.35  452.75  452.55  -- 2.14    2.10

KK29A      6.5340  ----  0.417  453.51  453.10  455.50  455.50  --  ---    2.10

PROF29A    6.5340  0.59 *0.417  453.51  453.10  455.50  455.30  -- 2.87    2.10

KK29B      6.5360  ----  0.845  454.06  453.21  454.81  454.81  --  ---    2.10

PROF29B    6.5360  0.73  0.845  454.06  453.21  455.41  458.11  -- 1.74    2.10

KK29B      6.5360  ----  0.845  454.06  453.21  454.81  454.81  --  ---    2.10

PROF29C    6.5380  0.59  0.796  454.06  453.26  455.66  455.46  -- 1.13    2.10

KK30A      6.7410  ----  0.521  458.75  458.23  460.63  460.63  --  ---    2.10

PROF30A    6.7410  0.59 *0.521  458.75  458.23  460.63  460.43  -- 2.11    2.10

KK30B      6.7430  ----  0.848  459.13  458.28  460.68  460.68  --  ---    2.10

PROF30B    6.7430  0.67  0.848  459.13  458.28  460.79  461.39  -- 1.81    2.10

KK30B      6.7430  ----  0.848  459.13  458.28  460.68  460.68  --  ---    2.10

PROF30C    6.7440  0.78  0.831  459.13  458.30  460.60  461.50 *10 1.85    2.10

PROF31A    6.8380  0.60  0.635  460.58  459.94  463.02  462.22  -- 1.76    2.10

KK31B      6.8390  ----  0.673  460.63  459.96  461.96  461.96  --  ---    2.10

PROF31B    6.8390  0.60  0.673  460.63  459.96  463.04  462.24  -- 1.60    2.10

KK31B      6.8390  ----  0.673  460.63  459.96  461.96  461.96  --  ---    2.10

PROF31C    6.8410  0.60  0.605  460.63  460.03  463.11  462.31  -- 1.87    2.10

KK32A      7.0450  ----  0.486  467.36  466.87  469.95  469.95  --  ---    2.10

PROF32A    7.0450  0.60 *0.486  467.36  466.87  469.95  469.15  -- 2.48    2.10

KK32B      7.0470  ----  0.682  467.62  466.94  469.04  469.04  --  ---    2.10

PROF32B    7.0470  0.54  0.682  467.62  466.94  470.34  470.54  -- 1.70    2.10

KK32B      7.0470  ----  0.682  467.62  466.94  469.04  469.04  --  ---    2.10

KK32Bp     7.0480  ----  1.190  468.13  466.94  469.04  469.04  --  ---    2.10

PROF32Bp   7.0480  1.29 *1.170  468.13  466.96  470.16  470.36  -- 2.09    2.10

KK32Bp     7.0480  ----  1.190  468.13  466.94  469.04  469.04  --  ---    2.10

PROF32C    7.0500  0.60  1.107  468.13  467.02  470.10  469.30  -- 0.82    2.10

KK33A      7.1180  ----  0.496  469.65  469.16  472.24  472.24  --  ---    2.10

PROF33A    7.1180  0.60 *0.496  469.65  469.16  472.24  471.44  -- 2.42    2.10

KK33B      7.1190  ----  0.605  469.79  469.19  471.19  471.19  --  ---    2.10

PROF33B    7.1190  0.43  0.605  469.79  469.19  472.79  472.29  -- 1.66    2.10

KK33B      7.1190  ----  0.605  469.79  469.19  471.19  471.19  --  ---    2.10

PROF33C    7.1200  0.60 *0.589  469.79  469.21  472.29  471.49 *10 1.94    2.10

PROF34A    7.1470  0.60  0.615  470.25  469.64  472.72  471.92  -- 1.84    2.10

KK34B      7.1490  ----  0.563  470.23  469.67  471.77  471.77  --  ---    2.10

PROF34B    7.1490  0.42  0.563  470.23  469.67  473.32  472.97  -- 1.38    2.10

KK34B      7.1490  ----  0.563  470.23  469.67  471.77  471.77  --  ---    2.10

PROF34C    7.1500  0.60 *0.529  470.23  469.70  472.78  471.98  -- 2.23    2.10

KK35A      7.2740  ----  0.451  474.35  473.90  478.10  478.10  --  ---    2.10

PROF35A    7.2740  0.57 *0.451  474.35  473.90  478.10  476.20  -- 2.44    2.10

KK35B      7.2750  ----  0.615  474.54  473.93  475.73  475.73  --  ---    2.10

PROF35B    7.2750  0.56  0.615  474.54  473.93  478.13  476.23  -- 1.60    2.10

KK35B      7.2750  ----  0.615  474.54  473.93  475.73  475.73  --  ---    2.10

PROF35C    7.2770  0.57 *0.539  474.54  474.01  478.21  476.31  -- 1.94    2.10

KK36A      7.3400  ----  0.437  476.84  476.40  480.60  480.60  --  ---    2.10

PROF36A    7.3400  0.57 *0.437  476.84  476.40  480.60  478.70  -- 2.54    2.10

KK36B      7.3410  ----  0.452  476.89  476.44  478.34  478.34  --  ---    2.10

PROF36B    7.3410  0.39  0.452  476.89  476.44  478.24  478.94  -- 1.55    2.10

KK36B      7.3410  ----  0.452  476.89  476.44  478.34  478.34  --  ---    2.10

KK37B      7.3420  ----  0.955  477.40  476.44  478.34  478.34  --  ---    2.10

PROF37B    7.3420  1.01 *0.935  477.40  476.46  478.26  478.96  -- 1.89    2.10

KK37B      7.3420  ----  0.955  477.40  476.44  478.34  478.34  --  ---    2.10

PROF37C    7.3440  0.57  0.872  477.40  476.52  480.72  478.82  -- 1.01    2.10

KK38A      7.8500  ----  0.283  492.85  492.57  496.77  496.77  --  ---    0.90

PROF38A    7.8500  0.35 *0.283  492.85  492.57  496.77  494.87  -- 1.85    0.90

KK38B      7.8520  ----  0.479  493.11  492.63  494.63  494.63  --  ---    0.90

PROF38B    7.8520  0.41  0.479  493.11  492.63  494.93  495.73  -- 1.57    0.90

KK38B      7.8520  ----  0.479  493.11  492.63  494.63  494.63  --  ---    0.90

PROF38C    7.8540  0.35 *0.310  493.11  492.80  497.00  495.10  -- 1.66    0.90

KK39A      7.9120  ----  0.212  497.91  497.70  501.90  501.90  --  ---    0.90

PROF39A    7.9120  0.35 *0.212  497.91  497.70  501.90  500.00  -- 2.59    0.90

KK39B      7.9150  ----  1.504  499.45  497.95  500.35  500.35  --  ---    0.90

PROF39B    7.9150  0.57  1.504  499.45  497.95  499.65  499.75  -- 3.01    0.90

# Černý potok Q1

pro prutok:     2.800 [m3/s]

Profil     St[km] hkri[m] h[m] Z[mnm] Dno[mnm] LB[mnm] PB[mnm] dz% [m/s] [m3/s]

--------------------------------------------------------------------------------

PROF00     0.0000  0.46  0.530  357.17  356.64  360.54  360.64 *10 1.50    2.80

PROF01B    0.0210  0.44  0.584  357.37  356.79  360.89  359.79  50 1.30    2.80

PROF02B    0.0940  0.44  0.496  357.97  357.47  361.07  361.07  50 1.66    2.80

PROF03A    0.2760  0.52  0.547  360.12  359.57  362.07  361.37  -- 1.82    2.80

KK03B      0.2770  ----  0.543  360.12  359.58  361.78  361.78  --  ---    2.80

PROF03B    0.2770  0.30  0.543  360.12  359.58  363.78  362.68  -- 0.80    2.80

KK03B      0.2770  ----  0.543  360.12  359.58  361.78  361.78  --  ---    2.80

PROF03C    0.2780  0.52  0.540  360.12  359.58  362.08  361.38 *10 1.85    2.80

PROF04A    0.3200  0.52  0.820  360.53  359.71  362.21  361.51  -- 1.13    2.80

KK04B      0.3210  ----  0.452  361.06  360.61  362.51  362.51  --  ---    2.80

PROF04B    0.3210  0.39  0.452  361.06  360.61  363.11  363.41  -- 1.55    2.80

KK04B      0.3210  ----  0.452  361.06  360.61  362.51  362.51  --  ---    2.80

PROF04C    0.3220  0.52 *0.442  361.06  360.62  363.12  362.42 *10 2.32    2.80

PROF05A    1.0600  0.52  0.728  368.71  367.98  370.48  369.78  -- 1.31    2.80

KK05B      1.0610  ----  0.692  368.68  367.99  370.19  370.19  --  ---    2.80

PROF05B    1.0610  0.47  0.692  368.68  367.99  370.24  370.44  -- 1.35    2.80

KK05B      1.0610  ----  0.692  368.68  367.99  370.19  370.19  --  ---    2.80

PROF05C    1.0620  0.62  0.682  368.68  368.00  370.80  370.50  -- 1.87    2.80

KK06A      1.8400  ----  0.724  376.69  375.97  378.77  378.77  --  ---    2.80

PROF06A    1.8400  0.62  0.724  376.69  375.97  378.77  378.47  -- 1.74    2.80

KK06B      1.8410  ----  0.572  376.55  375.98  378.18  378.18  --  ---    2.80

PROF06B    1.8410  0.41  0.572  376.55  375.98  381.53  379.98  -- 1.32    2.80

KK06B      1.8410  ----  0.572  376.55  375.98  378.18  378.18  --  ---    2.80

PROF06C    1.8430  0.62 *0.546  376.55  376.01  378.81  378.51  -- 2.42    2.80

KK07A      4.1910  ----  0.580  407.55  406.97  409.77  409.77  --  ---    2.20

PROF07A    4.1910  0.54  0.580  407.55  406.97  409.77  409.47  -- 1.77    2.20

KK07B      4.1920  ----  0.549  407.53  406.98  409.48  409.48  --  ---    2.20

PROF07B    4.1920  0.41  0.549  407.53  406.98  409.63  409.23  -- 1.38    2.20

KK07B      4.1920  ----  0.549  407.53  406.98  409.48  409.48  --  ---    2.20

PROF07C    4.1930  0.54  0.572  407.53  406.96  409.76  409.46 *10 1.80    2.20

PROF08A    4.2220  0.54  1.473  407.76  406.28  409.08  408.78  50 0.11    2.20

PROF08B    4.2230  0.47  1.482  407.74  406.26  410.86  408.36 *10 0.76    2.20

PROF08C    4.2240  0.44  1.491  407.76  406.27  409.17  408.37  50 0.48    2.20

PROF09A    4.3190  0.44  0.655  407.82  407.16  410.06  409.26  -- 1.20    2.20

KK09B      4.3200  ----  0.584  407.75  407.17  409.67  409.67  --  ---    2.20

PROF09B    4.3200  0.44  0.584  407.75  407.17  411.07  409.37  -- 1.45    2.20

KK09B      4.3200  ----  0.584  407.75  407.17  409.67  409.67  --  ---    2.20

PROF09C    4.3210  0.51  0.566  407.75  407.19  410.39  409.69  -- 1.69    2.20

KK10A      4.4650  ----  0.443  410.16  409.71  412.91  412.91  --  ---    1.80

PROF10A    4.4650  0.45 *0.443  410.16  409.71  412.91  412.21  -- 1.82    1.80

KK10B      4.4670  ----  0.534  410.28  409.75  411.85  411.85  --  ---    1.80

PROF10B    4.4670  0.45  0.534  410.28  409.75  413.40  411.80  -- 1.60    1.80

KK10B      4.4670  ----  0.534  410.28  409.75  411.85  411.85  --  ---    1.80

PROF10C    4.4680  0.44  0.525  410.28  409.76  411.76  412.76  -- 1.28    1.80

KK11A      4.6280  ----  0.490  411.78  411.29  414.29  414.29  --  ---    1.80

PROF11A    4.6280  0.44  0.490  411.78  411.29  413.29  414.29  -- 1.39    1.80

KK11B      4.6290  ----  0.473  411.77  411.30  413.60  413.60  --  ---    1.80

PROF11B    4.6290  0.39  0.473  411.77  411.30  414.55  413.70  -- 1.43    1.80

KK11B      4.6290  ----  0.473  411.77  411.30  413.60  413.60  --  ---    1.80

PROF11C    4.6300  0.44  0.458  411.77  411.32  413.32  414.32  -- 1.52    1.80

KK12A      4.7350  ----  0.430  413.34  412.90  415.90  415.90  --  ---    1.80

PROF12A    4.7350  0.44 *0.430  413.34  412.90  414.90  415.90  -- 1.64    1.80

KK12B      4.7360  ----  0.330  413.25  412.92  414.62  414.62  --  ---    1.80

PROF12B    4.7360  0.23  0.330  413.25  412.92  416.37  417.87  -- 0.93    1.80

KK12B      4.7360  ----  0.330  413.25  412.92  414.62  414.62  --  ---    1.80

PROF12C    4.7370  0.44 *0.319  413.25  412.93  414.93  415.93  -- 2.38    1.80

KK13a      4.7970  ----  0.523  414.12  413.60  415.09  415.09  --  ---    1.20

PROF13A    4.7970  0.34  0.523  414.12  413.60  415.60  416.60  -- 0.85    1.20

KK13B      4.7980  ----  1.004  414.61  413.61  415.41  415.41  --  ---    1.20

PROF13B    4.7980  0.74  1.004  414.61  413.61  416.11  416.31  -- 1.93    1.20

KK13B      4.7980  ----  1.004  414.61  413.61  415.41  415.41  --  ---    1.20

PROF13C    4.7990  0.44  0.985  414.61  413.63  415.13  416.73  -- 0.52    1.20

KK14A      5.0640  ----  0.419  419.02  418.60  421.70  421.70  --  ---    1.20

PROF14A    5.0640  0.44 *0.419  419.02  418.60  420.10  421.70  -- 1.70    1.20

KK14B      5.0660  ----  0.334  418.97  418.64  420.34  420.34  --  ---    1.20

PROF14B    5.0660  0.29  0.334  418.97  418.64  421.71  421.91  -- 1.28    1.20

KK14B      5.0660  ----  0.334  418.97  418.64  420.34  420.34  --  ---    1.20

PROF14C    5.0670  0.51 *0.312  418.97  418.66  422.46  421.46 *10 3.21    1.20

PROF15A    5.2990  0.51  0.648  424.25  423.60  427.40  426.40  -- 1.32    1.20

KK15B      5.3000  ----  0.631  424.25  423.62  426.22  426.22  --  ---    1.20

PROF15B    5.3000  0.52  0.631  424.25  423.62  426.77  427.87  -- 1.53    1.20

KK15B      5.3000  ----  0.631  424.25  423.62  426.22  426.22  --  ---    1.20

KK16B      5.3020  ----  0.598  424.50  423.90  426.40  426.40  --  ---    1.20

PROF16B    5.3020  0.48  0.598  424.50  423.90  427.65  427.65  -- 1.65    1.20

KK16B      5.3020  ----  0.598  424.50  423.90  426.40  426.40  --  ---    1.20

PROF16C    5.3040  0.51  0.542  424.50  423.96  427.76  426.76  -- 1.65    1.20

KK17A      5.3960  ----  0.453  426.98  426.52  430.32  430.32  --  ---    1.20

PROF17A    5.3960  0.51 *0.453  426.98  426.52  430.32  429.32  -- 2.06    1.20

KK17B      5.3970  ----  0.362  426.91  426.55  428.75  428.75  --  ---    1.20

PROF17B    5.3970  0.27  0.362  426.91  426.55  429.55  428.75  -- 1.14    1.20

KK17B      5.3970  ----  0.362  426.91  426.55  428.75  428.75  --  ---    1.20

PROF17C    5.3990  0.52 *0.316  426.91  426.60  428.60  428.60 *10 3.33    1.20

PROF18A    5.5920  0.52  0.687  431.74  431.06  433.06  433.06  -- 1.34    1.20

KK18B      5.5930  ----  0.582  431.66  431.08  432.88  432.88  --  ---    1.20

PROF18B    5.5930  0.35  0.582  431.66  431.08  433.31  433.41  -- 1.00    1.20

KK18B      5.5930  ----  0.582  431.66  431.08  432.88  432.88  --  ---    1.20

PROF18C    5.5940  0.45  0.561  431.66  431.10  432.10  433.70  -- 1.21    1.20

KK19A      5.7260  ----  0.416  434.26  433.85  435.85  435.85  --  ---    1.20

PROF19A    5.7260  0.45 *0.416  434.26  433.85  434.85  436.45  -- 1.79    1.20

KK19B      5.7280  ----  0.438  434.33  433.89  435.79  435.79  --  ---    1.20

PROF19B    5.7280  0.41  0.438  434.33  433.89  436.39  438.51  -- 1.56    1.20

KK19B      5.7280  ----  0.438  434.33  433.89  435.79  435.79  --  ---    1.20

PROF19C    5.7300  0.45 *0.391  434.33  433.94  434.94  436.54  -- 1.93    1.20

KK20a      5.9250  ----  0.417  438.90  438.48  439.84  439.84  --  ---    1.20

PROF20A    5.9250  0.45 *0.417  438.90  438.48  439.48  441.08  -- 1.78    1.20

KK20B      5.9270  ----  0.749  439.28  438.53  440.13  440.13  --  ---    1.20

PROF20B    5.9270  0.63  0.749  439.28  438.53  440.33  441.33  -- 2.00    1.20

KK20B      5.9270  ----  0.749  439.28  438.53  440.13  440.13  --  ---    1.20

KK21B      5.9320  ----  0.685  439.18  438.49  440.09  440.09  --  ---    1.20

PROF21B    5.9320  0.24  0.685  439.18  438.49  442.08  441.38  -- 0.50    1.20

KK21B      5.9320  ----  0.685  439.18  438.49  440.09  440.09  --  ---    1.20

PROF21C    5.9330  0.46  0.671  439.18  438.50  442.00  441.80  -- 1.01    1.20

KK22A      6.0180  ----  0.320  439.99  439.67  441.55  441.55  --  ---    1.20

PROF22A    6.0180  0.46 *0.320  439.99  439.67  443.17  442.97  -- 2.65    1.20

KK22B      6.0200  ----  0.394  440.09  439.70  442.10  442.10  --  ---    1.20

PROF22B    6.0200  0.35  0.394  440.09  439.70  443.96  443.86  -- 1.51    1.20

KK22B      6.0200  ----  0.394  440.09  439.70  442.10  442.10  --  ---    1.20

PROF22C    6.0220  0.46 *0.351  440.09  439.74  443.24  443.04  -- 2.36    1.20

KK23A      6.1360  ----  0.435  442.64  442.21  445.71  445.71  --  ---    1.20

PROF23A    6.1360  0.46 *0.435  442.64  442.21  445.71  445.51  -- 1.80    1.20

KK23B      6.1380  ----  0.442  442.69  442.25  444.15  444.15  --  ---    1.20

PROF23B    6.1380  0.39  0.442  442.69  442.25  444.47  445.67  -- 1.54    1.20

KK23B      6.1380  ----  0.442  442.69  442.25  444.15  444.15  --  ---    1.20

PROF23C    6.1390  0.46 *0.414  442.69  442.28  445.78  445.58  -- 1.92    1.20

KK24A      6.1760  ----  0.406  443.72  443.31  446.31  446.31  --  ---    1.20

PROF24A    6.1760  0.46 *0.406  443.72  443.31  446.81  446.61  -- 1.97    1.20

KK24B      6.1770  ----  0.349  443.69  443.34  445.74  445.74  --  ---    1.20

PROF24B    6.1770  0.31  0.349  443.69  443.34  447.59  447.19  -- 1.38    1.20

KK24B      6.1770  ----  0.349  443.69  443.34  445.74  445.74  --  ---    1.20

PROF24C    6.1790  0.46 *0.310  443.69  443.38  446.88  446.68  -- 2.75    1.20

KK25A      6.2950  ----  0.450  446.04  445.59  449.09  449.09  --  ---    1.20

PROF25A    6.2950  0.46 *0.450  446.04  445.59  449.09  448.89  -- 1.72    1.20

KK25B      6.2960  ----  0.333  445.94  445.61  447.31  447.31  --  ---    1.20

PROF25B    6.2960  0.20  0.333  445.94  445.61  450.21  448.11  -- 0.73    1.20

KK25B      6.2960  ----  0.333  445.94  445.61  447.31  447.31  --  ---    1.20

PROF25C    6.2980  0.47 *0.280  445.94  445.66  448.96  447.16  -- 3.10    1.20

KK26A      6.4320  ----  0.407  449.60  449.20  452.50  452.50  --  ---    1.20

PROF26A    6.4320  0.47 *0.407  449.60  449.20  452.50  450.70  -- 1.96    1.20

KK26B      6.4340  ----  0.434  449.68  449.25  450.95  450.95  --  ---    1.20

PROF26B    6.4340  0.38  0.434  449.68  449.25  451.13  451.53  -- 1.54    1.20

KK26B      6.4340  ----  0.434  449.68  449.25  450.95  450.95  --  ---    1.20

PROF26C    6.4360  0.44 *0.369  449.68  449.31  451.71  451.51 *10 1.94    1.20

VLOZENY    6.4394  0.44 *0.385  449.81  449.42  451.82  451.62  50 1.83    1.20

VLOZENY    6.4421  0.44 *0.328  449.84  449.51  451.91  451.71  -- 2.25    1.20

KK27A      6.4530  ----  0.359  450.22  449.87  452.27  452.27  --  ---    1.20

PROF27A    6.4530  0.44 *0.359  450.22  449.87  452.27  452.07  -- 2.02    1.20

KK27B      6.4550  ----  0.295  450.22  449.93  451.73  451.73  --  ---    1.20

PROF27B    6.4550  0.29  0.295  450.22  449.93  452.69  452.43  -- 1.45    1.20

KK27B      6.4550  ----  0.295  450.22  449.93  451.73  451.73  --  ---    1.20

PROF28A    6.4820  0.44 *0.006  450.22  450.22  452.62  452.42  --  172    1.20

KK28B      6.4840  ----  0.398  450.64  450.24  452.54  452.54  --  ---    1.20

PROF28B    6.4840  0.36  0.398  450.64  450.24  454.31  453.41  -- 1.51    1.20

KK28B      6.4840  ----  0.398  450.64  450.24  452.54  452.54  --  ---    1.20

PROF28C    6.4860  0.44 *0.283  450.64  450.35  452.75  452.55  -- 2.74    1.20

KK29A      6.5340  ----  0.309  453.40  453.10  455.50  455.50  --  ---    1.20

PROF29A    6.5340  0.44 *0.309  453.40  453.10  455.50  455.30  -- 2.45    1.20

KK29B      6.5360  ----  0.581  453.79  453.21  454.81  454.81  --  ---    1.20

PROF29B    6.5360  0.52  0.581  453.79  453.21  455.41  458.11  -- 1.60    1.20

KK29B      6.5360  ----  0.581  453.79  453.21  454.81  454.81  --  ---    1.20

PROF29C    6.5380  0.44  0.532  453.79  453.26  455.66  455.46  -- 1.17    1.20

KK30A      6.7410  ----  0.389  458.62  458.23  460.63  460.63  --  ---    1.20

PROF30A    6.7410  0.44 *0.389  458.62  458.23  460.63  460.43  -- 1.81    1.20

KK30B      6.7430  ----  0.553  458.83  458.28  460.68  460.68  --  ---    1.20

PROF30B    6.7430  0.47  0.553  458.83  458.28  460.79  461.39  -- 1.61    1.20

KK30B      6.7430  ----  0.553  458.83  458.28  460.68  460.68  --  ---    1.20

PROF30C    6.7440  0.51  0.536  458.83  458.30  460.60  461.50 *10 1.83    1.20

PROF31A    6.8380  0.43  0.468  460.41  459.94  463.02  462.22  -- 1.49    1.20

KK31B      6.8390  ----  0.458  460.42  459.96  461.96  461.96  --  ---    1.20

PROF31B    6.8390  0.43  0.458  460.42  459.96  463.04  462.24  -- 1.50    1.20

KK31B      6.8390  ----  0.458  460.42  459.96  461.96  461.96  --  ---    1.20

PROF31C    6.8410  0.43 *0.391  460.42  460.03  463.11  462.31  -- 1.85    1.20

KK32A      7.0450  ----  0.350  467.22  466.87  469.95  469.95  --  ---    1.20

PROF32A    7.0450  0.43 *0.350  467.22  466.87  469.95  469.15  -- 2.12    1.20

KK32B      7.0470  ----  0.430  467.37  466.94  469.04  469.04  --  ---    1.20

PROF32B    7.0470  0.38  0.430  467.37  466.94  470.34  470.54  -- 1.53    1.20

KK32B      7.0470  ----  0.430  467.37  466.94  469.04  469.04  --  ---    1.20

KK32Bp     7.0480  ----  0.957  467.90  466.94  469.04  469.04  --  ---    1.20

PROF32Bp   7.0480  0.71  0.937  467.90  466.96  470.16  470.36  -- 1.94    1.20

KK32Bp     7.0480  ----  0.957  467.90  466.94  469.04  469.04  --  ---    1.20

PROF32C    7.0500  0.43  0.875  467.90  467.02  470.10  469.30  -- 0.65    1.20

KK33A      7.1180  ----  0.357  469.52  469.16  472.24  472.24  --  ---    1.20

PROF33A    7.1180  0.43 *0.357  469.52  469.16  472.24  471.44  -- 2.07    1.20

KK33B      7.1190  ----  0.359  469.55  469.19  471.19  471.19  --  ---    1.20

PROF33B    7.1190  0.31  0.359  469.55  469.19  472.79  472.29  -- 1.48    1.20

KK33B      7.1190  ----  0.359  469.55  469.19  471.19  471.19  --  ---    1.20

PROF33C    7.1200  0.43 *0.343  469.55  469.21  472.29  471.49 *10 2.17    1.20

PROF34A    7.1470  0.43  0.539  470.18  469.64  472.72  471.92  -- 1.24    1.20

KK34B      7.1490  ----  0.414  470.08  469.67  471.77  471.77  --  ---    1.20

PROF34B    7.1490  0.29  0.414  470.08  469.67  473.32  472.97  -- 1.07    1.20

KK34B      7.1490  ----  0.414  470.08  469.67  471.77  471.77  --  ---    1.20

PROF34C    7.1500  0.43 *0.381  470.08  469.70  472.78  471.98  -- 1.91    1.20

KK35A      7.2740  ----  0.328  474.22  473.90  478.10  478.10  --  ---    1.20

PROF35A    7.2740  0.41 *0.328  474.22  473.90  478.10  476.20  -- 2.07    1.20

KK35B      7.2750  ----  0.418  474.35  473.93  475.73  475.73  --  ---    1.20

PROF35B    7.2750  0.41  0.418  474.35  473.93  478.13  476.23  -- 1.51    1.20

KK35B      7.2750  ----  0.418  474.35  473.93  475.73  475.73  --  ---    1.20

PROF35C    7.2770  0.41 *0.342  474.35  474.01  478.21  476.31  -- 1.96    1.20

KK36A      7.3400  ----  0.317  476.72  476.40  480.60  480.60  --  ---    1.20

PROF36A    7.3400  0.41 *0.317  476.72  476.40  480.60  478.70  -- 2.15    1.20

KK36B      7.3410  ----  0.275  476.72  476.44  478.34  478.34  --  ---    1.20

PROF36B    7.3410  0.28 *0.275  476.72  476.44  478.24  478.94  -- 1.45    1.20

KK36B      7.3410  ----  0.275  476.72  476.44  478.34  478.34  --  ---    1.20

KK37B      7.3420  ----  0.746  477.19  476.44  478.34  478.34  --  ---    1.20

PROF37B    7.3420  0.60  0.726  477.19  476.46  478.26  478.96  -- 1.92    1.20

KK37B      7.3420  ----  0.746  477.19  476.44  478.34  478.34  --  ---    1.20

PROF37C    7.3440  0.41  0.663  477.19  476.52  480.72  478.82  -- 0.84    1.20

KK38A      7.8500  ----  0.143  492.71  492.57  496.77  496.77  --  ---    0.30

PROF38A    7.8500  0.18 *0.143  492.71  492.57  496.77  494.87  -- 1.34    0.30

KK38B      7.8520  ----  0.169  492.80  492.63  494.63  494.63  --  ---    0.30

PROF38B    7.8520  0.21 *0.169  492.80  492.63  494.93  495.73  -- 1.48    0.30