Příloha č. 1: Podrobná specifikace plnění

- 1. Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum pro polní cesty (DÚR)

- Množství a rozsah předběžného průzkumu je přiměřené úrovni požadované dokumentace. Uvedené počty a měřítka jsou minimální, resp. doporučené.

| A. Podklady pro zadání průzkumu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mapový podklad | Druh dokumentace | Trasa | Objekty | Zemníky |
|  | DÚR | 1 : 2000 nebo 1 : 1000 | 1 : 100 | 1 : 2000 |
| 2. Podélný profil | Druh dokumentace |  |  |  |
|  | DÚR | 1 : 2000/200, 1 : 1000/100 | 1 : 100 1 : 2000 | 1 : 2000 |

B. Požadavky na technické práce a podklady:

| Požadované počty průzkumných sond pro předběžný GTP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geotechnické poměry | Jednoduché | Složité |
| Trasa – zářez | 1 sonda - 500 m | 1 sonda - 250 m |
| Trasa – násyp | 1 sonda - 500 m | 1 sonda - 250 m |
| Hloubka sond v zářezu | Min. 1 m pod niveletu * | Min. 1 m pod niveletu* |
| Hloubka sond v násypu | Min. 1 m pod bázi násypu ** | Min. 1 m pod bázi násypu ** |
| Počet sond u objektů | Min. 1 sonda na objekt | Min. 2 sondy na objekt |
| Hloubka sond u objektů | Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu | Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu |

Poznámka:		Součástí podkladů musí být informace o střetech zájmů chráněných zvláštními právními předpisy předané prokazatelnou formou.

Poznámka:

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

  - Z terénních zkoušek a měření možné výše uvedené technické práce doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem ověření geotechnických vlastností zemin in-situ nebo pro místa nepřístupná vrtným soupravám.

  - Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí pro stanovení a upřesnění popisných vlastností a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2, ČSN 75 2410).  Na základě provedených rozborů jsou zeminy zařazeny podle použitelnosti:

– zeminy nevhodné pro výstavbu,

– zeminy vhodné do násypů,

– zeminy vhodné do aktivní zóny vozovky,

– materiály vhodné do stabilizovaných podkladů vozovky,

– materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů.

  - V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton dle ČSN EN 206-1.

| D. Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu obsahuje: |  |
| --- | --- |
| 1) | Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase a dotčeném okolí trasy. |
| 2) | Návrh založení objektů a stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1). |
| 3) | Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy. |
| 4) | Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin z trasy jako sypaniny (ČSN 73 6133) nebo jako konstrukčního materiálu, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. |
| 5) | Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací. |
| 6) | Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76. |
| 7) | Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí. |
| 8) | Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací. vzhledem ke geotechnickým poměrům. |
| 9) | Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí – zejména s ohledem na vydatnost stávajících vodních zdrojů a kvalitu jímané podzemní vody. V případě zjištění negativního dopadu stavby posoudit možnost řešení vzniklé situace, případně zřízení náhradních zdrojů. |
| 10) | Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby. |
| 11) | Závěry a doporučení. |

Specifikace požadavků na zpracování GTP v k. ú. Břežany u Žatce

Geotechnický průzkum v k. ú. Břežany u Žatce vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Břežany u Žatce.

Předpokládá se provedení 3 sond v k. ú. Břežany u Žatce pro navrhované polní cesty VC1 a VC6.

V rámci navazujícího stupně – plánu společných zařízení (PSZ) budou ve stručnosti provedeny následující práce a projekční návrhy:

1) Rekonstruovaná cesta VC1

Cesta je vedená z intravilánu obce Břežany a vede k řece Ohři a chatové oblasti. Cesta má asfaltový povrch, který je v částech poškozený. Cesta je plně průjezdná. V rámci PSZ bude navržena nová asfaltová konstrukce cesty v šířce 4 m + krajnice.

2) Rekonstruovaná cesta VC6

Cesta se nachází mezi obcí Břežany a obcí Číňov. Na cestu se sjíždí u hřbitova ze silnice III. třídy 22519. Cesta je v současném stavu vyjetá zemědělskou technikou. Cesta je plně průjezdná. V rámci PSZ je cesta navržená jako vedlejší se zpevněným povrchem v šířce 4 m.

Obsah geotechnického průzkumu pro VC1 a VC6:

  - vyšetření inženýrskogeologických a hydrologických poměrů v trase a dotčeném okolí trasy,

  - návrh založení objektů a stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1),

  - vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení případného doporučení ke změně trasy,

  - zhodnocení použitelnosti zemin a hornin z trasy jako sypaniny (ČSN 73 6133) nebo jako konstrukčního materiálu,

  - stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti,

  - vyšetření režimu hladiny podzemní vody,

  - posouzení klimatických a vodních charakteristik v liniích komunikací.

Předpokládaný počet sond 3 včetně umístění (hloubka min. 1,5 m):

Prostor stávající cesty – 3 sondy:

- sonda 1: souřadnice v S JTSK x= 1 004 168,14; y = 806 101,39

- sonda 2: souřadnice v S JTSK x= 1 003 785,10; y = 806 036,42

- sonda 3: souřadnice v S JTSK x= 1 003 703,60; y = 806 718,02