Plán společných zařízení

pro KoPÚ v k. ú. Orel

Dokumentace technického řešení

Opatření ke zpřístupnění pozemků

- Textová část

ŠINDLAR s.r.o.

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství 				   V Hradci Králové, prosinec 2013

# A. 	Průvodní zpráva

### Identifikační údaje

## Investor

ČR - Státní pozemkový úřad,

- Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

- Pobočka Chrudim

adresa:		Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774

## Zhotovitel

GEOŠRAFO s.r.o.

sídlo:		Zemědělská 1091, 500 06  Hradec Králové

IČO:		64793036

DIČ:		CZ64793036

## Projektant

ŠINDLAR s.r.o.

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

sídlo:		Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO:		26003236

DIČ:		CZ26003236

zástupce:		Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon: 		+ 420 495 402 560

e-mail: 		sindlar@sindlar.cz

www:		www.sindlar.cz

Pracovní tým:

Ing. Miloslav Šindlar – autorizovaný inženýr; číslo autorizace  0700929, obor IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Ing. Jiří Kaplan – vedoucí oddělení projektů a přípravy staveb, kontrola

Ing. Dalimil Hrádek – projektant, zpracovatel

Ing. Eliška Horáková – projektant, zpracovatel

Veronika Kovářová – technický servis

Základní údaje

Obvod řešeného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) je situován do katastrálního území (dále jen k. ú.) Orel.

Obec Orel územně náleží do Pardubického kraje, okres Chrudim. Zájmovým územím je katastrální území Orel mimo soustředěnou zástavbu obce a územní celek západně od silnice III. tř. č. 358 3.

Správně patří pod obec s rozšířenou působností Chrudim a pověřený obecní úřad Chrudim.

Páteřní komunikací, která prochází řešeným územím a zastavěnou částí obce ve směru západ – východ, je silnice II. třídy č. 358 (Slatiňany – Chrast – Skuteč – Litomyšl – Česká Třebová). Tato silnice tvoří spojnici mezi silnicemi I. třídy č. 17 a č. 14. Severně od obce je navržena její přeložka.

Spojení s městem Chrudim zajišťuje silnice III. třídy č. 3589 (Chrudim – Vlčnov – Orel). Dále územím prochází 2 navazující silnice III. třídy č. 3583 (Kočí – Tři Bubny – Orel) + silnice III. třídy č. 35825 (Orel – Kunčí – silnice I/37) a v severním cípu území silnice III. třídy č. 3587 (Chrudim – Řestoky). Silnice III/3583 je vedena ve směru sever – jih, má pouze místní charakter a tvoří spojnici mezi I/17 a I/37.

Na základě analýzy stavu a rozložení cestní sítě a s ohledem na rozvoj řešeného území (zejména po stránce zemědělské výroby) jsou v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Orel navrženy rekonstrukce stávajících polních cest C1, C2, C3, C4, C5 a C9. Požadavky na obnovu byly specifikovány na základě projednání se sborem zástupců. Navrhovaná opatření jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Členění stavby

SO 1 – Hlavní polní cesta „C1“

SO 2 – Vedlejší polní cesta „C2“	SO 2.1 – Polní cesta – P4,0/20

SO 2.2 – Obratiště

SO 3 – Hlavní polní cesta „C3“

SO 4 – Vedlejší polní cesta „C4“

SO 5 – Hlavní polní cesta „C5“

SO 6 – Hlavní polní cesta „C9“

Výchozí podklady

- Geodetické zaměření řešených lokalit

- Zákres stávajících inženýrských sítí od jejich správců

- Digitalizované katastrální mapy

- Výsledky místního šetření

- Dokumentace „Rozbor současného stavu pro KPÚ“ (Geošrafo, Hradec Králové)

Zásady návrhu

Při návrhu řešení opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků byly použity tyto normy ČSN 73 6101, ČSN 73 6101a - TP změna č. 2 katalog polních cest, ČSN 73 6102,  ČSN 73 6109, ČSN 73 6110.

Směrové poměry polních cest

V závislosti na použitém poloměru oblouku (R) a návrhové rychlosti (v) je navrženo rozšíření jízdního pásu (Δ š). Nevyžadují-li to mimořádné okolnosti, je rozšíření vždy navrhováno jako dostředné. Rovněž je dodržena minimální vzdálenost 15 - 20 m mezi kruhovými oblouky na vytvoření dostředného příčného sklonu vozovky. Přechod z normální šířky jízdního pásu na rozšířenou šířku je proveden na délku vzestupnice resp. sestupnice tak, že na začátku vzestupnice resp. sestupnice je rozšíření nulové a na konci se jízdní pás rozšíří na plnou hodnotu. Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je u kruhových oblouků 10 m. Rozšíření je provedeno u oblouků u poloměru do 100 m.

Podélný sklon

Minimální sklon nivelety je z důvodu odvodnění na zpevněných cestách 0,5 %. Na zpevněných polních cestách s návrhovou rychlostí do 30 km/h činí maximální podélný sklon 15 % a sklon větší než 15% je možný pouze v délkou omezeném úseku (<100 m) -  takový úsek musí být označen příslušnými dopravními značkami.

Příčné uspořádání vozovky

Pro odvedení povrchové vody je povrch všech navržených zpevněných polních cest navržen s příčným sklonem 3 % zpravidla jednostranně.

# B. 	Technická zpráva

Popis území (lokalita)

Hlavní polní cesta „C1“ se napojuje na silnici III/3583 v severní části zájmového území a je vedena po vrstevnici jv. směrem až k hranici k.ú., na který následně přechází. Povrch cesty je zemní, převážně zarostlý travním drnem. Nemá příčné ani podélné odvodnění. Šířka je 3,5 m. Vegetační doprovod je velmi sporadický. Tvoří ho převážně staré ovocné stromy (třešeň obecná). Cesta je málo používaná, vyjeté koleje nejsou v travním pokryvu patrné. Na cestě se nachází 2 sjezdy: S8 (na louku) a S12 (na pole).

Vedlejší polní cesta „C2“ navazuje kolmo na cestu C1 a je vedena po spádnici jjz. směrem k východnímu okraji obce, kde se napojuje na silnici II/358. Povrch cesty je zemní, převážně zarostlý travním drnem. Patrná je vyjetá mělká kolej. Cesta nemá příčné ani podélné odvodnění. Její šířka je 3,5 m. Vegetační doprovod se nevyskytuje. Na cestě se nenacházejí žádné mostky nebo propustky.

Vedlejší polní cesta „C3“ Napojuje se na místní komunikaci při jv. okraji intravilánu obce. Bezprostředně na svém počátku přechází železniční trať č.238, pokračuje přibližně jižním směrem. Za křižovatkou s cestou C4 uhýbá ostře doprava a posléze přechází na území sousedního katastru Kunčí. Povrch cesty je zpevněný štěrkovým makadamem zemní. Cesta je opatřena příkopy podélného odvodnění, zpočátku při obou okrajích cesty, později pouze při levém okraji až k rozcestí s cestou C4. Toto odvodnění je v dobrém stavu. Přes toto odvodnění je vedeno 6 sjezdů S1 – S6. Sjezdy jsou osazeny trubní propusti DN 40 pod tělesem sjezdu. Příčné odvodnění se na cestě nevyskytuje. Šířka je 4,0 m. Vegetační doprovod je v úseku od počátku cesty po rozcestí s C4 a je tvořen především listnatými stromy a keři (lípa srdčitá, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, hloh, bez černý). Poté cesta prochází malým remízkem a dále se již vegetační doprovod nevyskytuje. Původní výsadba je doplněna náletem dřevin a výsadbou současnou. Cesta je poměrně v uspokojivém stavu. Mezi poškození lze počítat několik výtluků špatně vyspravených štěrkovým pohozem. Na cestě se nenacházejí žádné mostky nebo propustky.

Vedlejší polní cesta „C4“ Napojuje se na polní cestu C3 a je vedena jižním směrem a na konci se stáčí k východu. Ukončena je na rozcestí polních cest u stožáru vysílače na hranici k.ú. Povrch cesty je zemní, převážně zarostlý travním drnem. Nemá příčné ani podélné odvodnění. Šířka je 3,0 m. Vegetační doprovod je sporadický, pouze ve střední části cesty se při pravém okraji cesty nachází remíz s převažujícím modřínem opadavým a trnovníkem akátem v druhové skladbě. Dále se vyskytují podél cesty především keře (růže šípková). Cesta je málo používaná, vyjeté koleje nejsou v travním pokryvu příliš patrné. Na cestě se nenacházejí žádné mostky nebo propustky. V oblouku cesty je při pravé straně odbočka označená jako sjezd S7.

Hlavní polní cesta „C5“ Napojuje se na silnici III/35814 v jižní části zájmového území a je vedena mírně do svahu severním směrem k rozcestí u stožáru vysílače, kde se napojuje na polní cestu C4. Povrch cesty je zemní, zčásti zarostlý travním drnem se zřetelně vyjetou kolejí. Nemá příčné ani podélné odvodnění. Šířka je 3,0 m. Vegetační doprovod se prakticky nevyskytuje. Na cestě se nenacházejí žádné mostky nebo propustky.

Hlavní polní cesta „C9“ Do řešeného obvodu PSZ zasahují dva nespojité úseky této polní cesty vedené mezi obcí Slatiňany a silnicí III/35825 převážně v sousedních k.ú k.ú. (Slatiňany a k.ú. Kunčí). Ve výhledu tj. po dokončení přeložky I/37 se počítá s napojením cesty C9 hospodářským sjezdem v km 3,540. První úsek protíná zájmové území KPÚ Orel přibližně uprostřed této cesty v délce cca 122 m a druhý úsek protíná okrajově území cca 200 m před napojením na silnici III/35825. Cesta je v současnosti zarostlá, špatně znatelná a málo používaná. Povrch cesty je zemní, zarostlý travním drnem. Nemá příčné ani podélné odvodnění. Šířka je 3,0 m. Vegetační doprovod se nevyskytuje. Na cestě se nenacházejí žádné mostky nebo propustky.

Stavebně - technické řešení stavby

SO 1 – Hlavní polní cesta „C1“

- Jednopruhová

- Zpevněná

- Délka trasy 853,81 m

- Sjezd na silnici III. třídy

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění vozovky je zajištěno po celé délce pravostranným příkopem trativodem pod příkopem. Na dně příkopu bude  propustná zemina, dále štěrková výplň 32/63 s drenážmí trubkou DN 100.

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek, třída zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2, ve složení:

ACO 11, 50/70; ČSN EN 13108- 40 mm

ACP 16+, 50/70; ČSN EN 13108-1 80mm

Postřik živičný spojovací

Štěrkodrť ŠD 150 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

Směrové poměry

V trase polní cesty bylo navrženo 5 směrových oblouků. Z toho 2 levostranné o poloměru (r) 76 m a 1550 m a 3 pravostranné o poloměru (r) 429 m, 561 m a 567 m. Rozšíření (š) vozovky zde nebylo potřeba.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 2,12 % a min. 0,01 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 286,45 m n. m., na konci trasy 286,16 m n. m.; min. nadmořská výška je v km 0,144 – 284,97 m n. m., max. nadmořská výška na začátku trasy – 286,45 m n. m. Na trase byly navrženy 2 puklé výškové oblouky o poloměru (r) 1000 m a 1000 m a 1 vydutý výškový oblouk o poloměru (r) 1000 m

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,5 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 3,0 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

- sjezd S8 - km 0,05, sjezd S12 - km 0,09, výhybna V3 - km 0,47

SO 2 – Vedlejší polní cesta „C 2“

- Jednopruhová

- Délka trasy 666,39 m

- Konstrukce vozovky – doporučený vibrovaný štěrk (VŠ)

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek PN 6-5, ve složení:

VŠ 200; ČSN 73 6126-2 -200 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění vozovky je zajištěno po celé délce levostranným trativodem.

- Obratiště v závěru cesty -  km 0,66639

- Liniová výsadba zeleně (KZ 1) – km 0,02 – 0,268, km 0,31 – 0,66

Směrové poměry

V trase polní cesty byl navržen 1 směrový oblouk a to 1 pravostranný o poloměru (r) 45 m. Rozšíření (š) vozovky zde nebylo potřebné.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 2,31 % a min. 0,58 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 285,91 m n. m., na konci trasy 277,91 m n. m.; min. nadmořská výška na konci trasy – 277,91 m n. m., max. nadmořská výška na začátku trasy – 285,91 m n. m. Na trase nebyly navrženy žádné výškové oblouky z důvodu rozdílu sklonových poměrů do 1 %.

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,0 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 3,0 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

SO 3 – Hlavní polní cesta „C3“

- Jednopruhová

- Zpevněná

- Délka trasy 1595 m

- Sjezd na místní komunikaci

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění bude v úseku 0,00 – 1,14 zajištěno levostranným příkopem ústícím do propustku pod železnicí. Úsek 1,14 – 1,60 bude odvodněn drenáží. Prvních 100 m bude drenáž pravostranná, dále bude převedena pod tělesem vozovky na levostrannou (kde se počítá s dalším napojením na cestu C3 KoPÚ Kunčí).

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek, třída zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2, ve složení:

ACO 11, 50/70; ČSN EN 13108- 40 mm

ACP 16+, 50/70; ČSN EN 13108-1 80mm

Postřik živičný spojovací

Štěrkodrť ŠD150 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

- Výhybna V1 – km 0,39, výhybna V2 – km 0,82

- Sjezd S1 – km 0,05, sjezd S2 – km 0,35, sjezd S3 – km 0,59, sjezd S4 – km 0,68, sjezd S5 – 0,93, sjezd S6 – km 1,43, sjezd na C4 – km 0,93

- Interakční prvek IP 4 – km 1,145 – 1,405 a km 1,440 – 1,590

Směrové poměry

V trase polní cesty bylo navrženo 11 směrových oblouků. Z toho 6 levostranných o poloměrech (r) 177 m, 1030 m, 238 m, 32 m, 28 m, 187 m a 5 pravostranných o poloměru (r) 78 m, 270 m, 610 m, 60 m, 359 m. Rozšíření (š) vozovky zde nebylo potřebné, protože návrhová šířka vozovky činí 4,5 m.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 8,04 % a min. 0,43 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 278,31 m n. m., na konci trasy 275,91 m n. m.; min. nadmořská výška je na konci úseku – 275,91 m n. m., max. nadmořská výška je v km 1,140 – 288,92 m n. m. Na trase byly navrženy 2 vyduté výškové oblouky o poloměru (r) 500 m, (r) 1000 a 4 vypuklé výškové oblouky o poloměru (r) 1000 m, (r) 1000 m, (r) 1000 m, (r) 1000 m.

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,5 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 3,0 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

SO 4 – Vedlejší polní cesta „C4“

- Jednopruhová

- Délka trasy 1013 m

- Konstrukce vozovky – doporučený vibrovaný štěrk (VŠ)

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek PN 6-5, ve složení:

VŠ 200; ČSN 73 6126-2 -200 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění vozovky bude v úseku km 0,00 – 0,31 zajištěno pravostrannou drenáží ústící do příkopu cesty C5. Úsek 0,31 – 0,53 bude odvodněn levostranným trativodem. V dolní části komunikace km 0,96 bude do vozovky nainstalovaná svodnice.

- Výhybna V4 – km 0,25, výhybna V5 – km 0,61

- Sjezd S7 – km 0,28

- Krajinná zeleň KZ 16 – km 0,965 – 0,945

Směrové poměry

V trase polní cesty bylo navrženo 7 směrových oblouků. Z toho jsou 2 pravostranné o poloměru (r) 100 m, 369 m a 5 levostranných o poloměru (r) 29 m, 41 m, 100 m, 307 m, 83 m. Rozšíření (š) vozovky zde nebylo potřebné.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 4,01 % a min. 0,06 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 299,15 m n. m., na konci trasy 288,20 m n. m.; min. nadmořská výška je na konci trasy – 288,20 m n. m. a max. nadmořská výška je na v úseku km 0,280 – 302,70 m n. m. Spádově poměry vyžadovaly navržení 5 výškových oblouků z toho 2 vypuklé o poloměru (r) 1000 m, 1000 m a 3 vyduté výškové oblouky o poloměru (r) 1000 m, 1000 m, 1000 m.

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,0 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 3,0 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové a zářezové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

SO 5 – Hlavní polní cesta „C5“

- Jednopruhová

- Zpevněná

- Délka trasy 472,79 m

- Sjezd na silnici III. třídy

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění vozovky je v celé délce zajištěno pravostranným příkopem, který bude zaústěn do hlavníku HOZ, který je veden přibližně pod střední části navržené vozovky.

- Sjezd 13 – km 0,42

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek, třída zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2, ve složení:

ACO 11, 50/70; ČSN EN 13108 - 40 mm

ACP 16+, 50/70; ČSN EN 13108 -1 80mm

Postřik živičný spojovací

Štěrkodrť ŠD150 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

Směrové poměry

V trase polní cesty bylo navrženo 5 směrových oblouků. Z toho 3 pravostranné o poloměru (r) 43 m, 24 m, 48 m a 2 levostranné o poloměru (r) 32 m, 139 m. Rozšíření (š) vozovky zde není potřeba.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 3,04 % a min. 0,3 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 305,19 m n. m., na konci trasy 299,15 m n. m.; min. nadmořská výška je v km 0,300 – 297,45 m n. m., max. nadmořská výška je na začátku úseku – 305,19 m n. m. Na trase byly navrženy 2 vypuklé výškové oblouky o poloměru (R) 3000 m, (R) 3000 m.

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,5 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 2,5 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

SO 6 – Hlavní polní cesta „C9“

- Jednopruhová

- Zpevněná

- Délka trasy: úsek A 122 m, úsek B 197 m

- Konstrukce vozovky je přizpůsobena na Edef,2 – 30 MPa dle předběžného posouzení inženýrsko-geologických poměrů. Cesta je opatřena vozovkou a je navržena dle katalogu netuhých vozovek, třída zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2, ve složení:

ACO 11, 50/70; ČSN EN 13108 - 40 mm

ACP 16+, 50/70; ČSN EN 13108 -1 80mm

Postřik živičný spojovací

Štěrkodrť ŠD150 mm

Štěrkodrť ŠD 200 mm

- Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3,0 %.

- Podélné odvodnění je pomocí příkopu, který bude po celé délce cesty.

Směrové poměry

V trase polní cesty nebyly navrženy žádné směrové oblouky.

Spádové poměry

- Podélný sklon na trase: max. 0,54 % a min. 0,19 %.

- Nadmořská výška na začátku trasy je 271,52 m n. m., na konci trasy 271,05 m n. m.; min. nadmořská výška je na konci trasy – 271,05 m n. m., max. nadmořská výška je na začátku trasy – 271,52 m n. m. Na trase nebyly navrženy žádné výškové oblouky.

Příčné uspořádání

- Šířka koruny vozovky je navržena na 4,5 m. Příčný sklon vozovky je v celé délce jednostranný se sklonem 2,5 %.

Úprava ploch a prostranství

- Násypové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:5, u příkopu 1:1,5, resp. 1:1.

Bezpečnostní opatření

- Při návrhu byla dodržena max. výška násypů tj. max. 3 m nad okolním terénem.

V Hradci Králové, leden 2014

# C. 	Doklady o projednání

# D. 	Fotodokumentace

# E. 	Zpráva o předběžném posouzení inženýrsko-geologických poměrů, výpočty, rozhledové poměry

- Předběžné posouzení inženýrsko-geologických poměrů bylo provedeno na základě výsledků rešeršní činnosti DATABÁZE GEOFOND.

- Posouzení kapacity navržených propustků je součástí DTR jako samostatná příloha - HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

- Rozhledové poměry polních cest jsou součástí DTR.

# F. 	Výkresy

F.1.1 – SO 1	- Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C1“, M 1 : 1000

F.1.2	- Podélný profil polní cestou „C1“, M 1 : 1000/100

F.1.3	- Příčné profily polní cestou „C1“, M 1 : 100/100

F.2.1 – SO 2	- Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C2“, M 1 : 1000

F.2.2	- Podélný profil polní cestou „C2“, M 1 : 1000/100

F.2.3	- Příčné profily polní cestou „C2“, M 1 : 100/100

F.3.1 – SO 3   - Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C3“, M 1 : 1000

F.3.2	- Podélný profil polní cestou „C3“, M 1 : 1000/100

F.3.3	- Příčné profily polní cestou „C3“, M 1 : 100/100

F.4.1 – SO 4   - Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C4“, M 1 : 1000

F.4.2	- Podélný profil polní cestou „C4“, M 1 : 1000/100

F.4.3	- Příčné profily polní cestou „C4“, M 1 : 100/100

F.5.1 – SO 5	- Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C5“, M 1 : 1000

F.5.2	- Podélný profil polní cestou „C5“, M 1 : 1000/100

F.5.3	- Příčné profily polní cestou „C5“, M 1 : 100/100

F.6.1 – SO 6	- Podrobná situace návrhového stavu polní cesty „C9“, M 1 : 1000

F.6.2	- Podélný profil polní cestou „C9“, M 1 : 1000/100

F.6.3	- Příčné profily polní cestou „C9“, M 1 : 100/100

F.7	   - Vzorový příčný řez cestou „C1, C3, C5, C9“,  hlavní polní cesta

P 4,5/30, M 1 : 50

F.8	   - Vzorový příčný řez cestou „C2, C4“, vedlejší polní cesta

P 4,0/20, M 1 : 50

F.9	   - Vzorový příčný řez cestou „C6“, doplňková polní cesta

š. 2,5 m, M 1 : 50

F.10	   - Vzorový příčný řez cestou „C7“, doplňková polní cesta

š. 2,5 m, M 1 : 50

F.11	Vzorový příčný řez propustkem DN 600 u hlavní polní cesty C1

P 4,5/30, M 1 : 50