AKE, spol. s r.o.

## Ateliér krajinné ekologie

Jablonecká  31, Liberec

tel.: 482 713 311

e-mail : akelbc@volny.cz

| Vypracoval: Ing. Iva Paroulková, Ing. Alena Munziová, Ing. Věra Hromková, aktualizace Alena Truhličková |  |
| --- | --- |
| Katastrální území: Nasavrky Obec: Nasavrky Okres: Chrudim Kraj: Pardubický |  |
| Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim |  |
| Název akce : # KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA # NASAVRKY 7. PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - AKTUALIZACE | Datum : 03/2015 Účel : projekt KoPÚ č.21 |
| # TABULKA ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ | Příloha: 7.7.1.2. |

Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

Jablonecká 8/31,  460 01 Liberec

tel.: 482 713 311 - 2

e – mail: akelbc@volny.cz

Zadavatel :

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Komplexní pozemková úprava

NASAVRKY

Katastrální území:  Nasavrky

Obec:  Nasavrky

Okres:  Chrudim

Kraj:  Pardubický

7. PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - AKTUALIZACE

7.3 PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Liberec, červenec, září 2013

Aktualizace, březen 2015					            Vypracovala :  Ing. Věra Hromková

Ing. Iva Paroulková

Ing.Alena Munziová

Aktualizace – Alena Truhličková

Obsah :

7.3.1 Úvod											str.4

7.3.1.1 Výchozí podklady										str.4

7.3.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření							str.7

7.3.1.2.1 Účel a přehled opatření ke zpřístupnění pozemků							str.7

7.3.1.2.2 Účel a přehled opatření k protierozní ochraně půdy						str.9

7.3.1.2.3 Účel a přehled vodohospodářských opatření							str.9

7.3.1.2.4 Účel a přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí					str.10

7.3.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení							str.11

7.3.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady						str.13

7.3.2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků						str.16

7.3.2.1 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků					str.16

7.3.2.2 Kategorizace cestní sítě									str.16

7.3.2.3 Základní parametry prostorového uspořádání ploch dopravní sítě				str.27

7.3.2.3.1 Dopravní systém vyššího významu								str.27

7.3.2.3.2 Polní cesty										str.28

7.3.2.4 Objekty na cestní síti									str.61

7.3.2.5 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě								str.62

7.3.2.6 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků							str.64

7.3.3 Protierozní opatření na ochranu ZPF							str.65

7.3.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření							str.65

7.3.3.1.1 Zásady návrhu opatření proti vodní erozi							str.65

7.3.3.1.2 Zásady návrhu opatření proti větrné erozi							str.68

7.3.3.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti		str.68

7.3.3.2.1 Organizační protierozní opatření								str.68

7.3.3.2.2 Agrotechnická protierozní opatření								str.69

7.3.3.2.3 Technická protierozní opatření									str.69

7.3.3.2.4 Posouzení účinnosti protierozních opatření							str.69

7.3.3.3 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti		str.69

7.3.3.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy							str.69

7.3.3.5 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření						str.69

7.3.3.6 Náklady na protierozní opatření								str.69

7.3.4 Vodohospodářská opatření								str.70

7.3.4.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření							str.70

7.3.4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry				str.70

7.3.4.2.1 Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů							str.70

7.3.4.2.2 Opatření k odvádění povrchových vod z území							str.70

7.3.4.2.3 Opatření k ochraně před povodněmi								str.70

7.3.4.2.4 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod						str.70

7.3.4.2.5 Opatření k ochraně vodních zdrojů								str.71

7.3.4.2.6 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků	str.71

7.3.4.3 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření					str.71

7.3.4.4 Náklady na vodohospodářská opatření							str.71

7.3.4.5 Přehled vodohospodářských opatření								str.72

7.3.5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí						str.73

7.3.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí					str.73

7.3.5.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	str.74

7.3.5.2.1 Územní systém ekologické stability								str.74

7.3.5.2.2 Chráněná území mimo územní systém ekologické stability						str.74

7.3.5.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí			str.75

7.3.5.4 Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí					str.75

7.3.5.5 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí				            str.75

7.3.6 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení				str.76

7.3.6.1 Výměra ve vlastnictví České republiky, města Nasavrky, obcí a Pardubického kraje		str.76

7.3.6.2 Přehled výměry potřebné pro jednotlivá opatření PSZ						str.77

7.3.6.2.1 Přehled výměry potřebné pro opatření ke zpřístupnění pozemků				str.77

7.3.6.2.2 Přehled výměry potřebné pro opatření proti erozi						str.78

7.3.6.2.3 Přehled výměry potřebné pro vodohospodářská opatření					str.78

7.3.6.2.4 Přehled výměry potřebné pro opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí			str.79

7.3.6.2.5 Celková výměra potřebná pro realizaci společných zařízení KoPÚ Nasavrky			str.80

7.3.6.2.6 Bilance											str.80

7.3.7 Přehled nákladů na realizaci plánu opatření v rámci PSZ KoPÚ Nasavrky			str.81

7.3.7.1 Předběžné náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků					str.81

7.3.7.2 Předběžné náklady na realizaci protierozních opatření						str.81

7.3.7.3 Předběžné náklady na realizaci vodohospodářských opatření					str.82

7.3.7.4 Předběžné náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí			str.82

7.3.7.5 Předběžné celkové náklady na realizaci společných zařízení KoPÚ Nasavrky			str.82

7.3.8 Soupis změn druhů pozemků								str.83

## 7.3.1 Úvod

### 7.3.1.1 Výchozí podklady

Základními geodetickými a majetkoprávními podklady byly zvektorizované mapy katastru nemovitostí a mapy zjednodušené evidence spolu s předaným souborem popisných informací katastru nemovitostí pro k.ú. Nasavrky ve výměnném formátu.

Mapové podklady pro tvorbu PSZ jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Tabulka mapových podkladů pro tvorbu PSZ:

| mapa | označení listu | měřítko |
| --- | --- | --- |
| mapa katastru nemovitostí | VS-XVI-19-3 VS-XVI-19-4 VS-XVI-19-7 VS-XVI-19-8 VS-XVI-19-11 VS-XVI-19-12 VS-XVI-19-16 VS-XVII-19-9 VS-XVII-19-13 | 1: 2 880 |
| mapa pozemkového katastru | Nasavrky Rohozná u Trhové Kamenice | 1: 2 880 |
| základní mapa | 13-44-02 13-44-03 13-44-07 13-44-08 | 1: 10 000 |
| mapa BPEJ | Hlinsko 8-0 Hlinsko 8-1 Hlinsko 8-2 Hlinsko 9-0 Hlinsko 9-1 Hlinsko 9-2 digitálně ve formátu *dgn | 1: 5 000 |

Dále byly pro zpracování PSZ použity podklady územního plánování – Územní plán Nasavrky, zpracovaný firmou A-PROJEKT Pardubice s.r.o., schválený v dubnu 2010.

V řešeném k.ú. Nasavrky byl zpracován Projekt Protipovodňová opatření na Debrném potoce Projekční kanceláří Ing. Josef Mareš z roku 2007, pro zajištění stability části toku mezi obcemi Nasavrky a Českou Lhoticí a zamezení splavenin do níže položených úseků koryta.

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES součástí dokumentace Generel územních systémů ekologické stability Chrudimsko, mapové listy: 13–42-24, 13–42-25, 13–44-03, 13–44-08, 14–33-07, 14–33-12 Pardubice, středisko Vysoké Mýto, ing. Trávníček, říjen 1995). Pro PSZ byl převzat stav ÚSES schválený v rámci Územního plánu Nasavrky roku 2010.

Údaje o poloze technické infrastruktury jsou součástí Dokladů o projednání plánu společných zařízení.

Dalším výchozím podkladem pro zpracování PSZ byl podrobný průzkum terénu, který je součástí dokumentace Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu Komplexní pozemkové úpravy Nasavrky z roku 2012 a Doplnění rozboru současného stavu území v kapitolách 7.1 a 7.2 této dokumentace.

Polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území bylo provedenou firmou Geodetales Chrudim s.r.o. v průběhu roku 2012 a začátkem roku 2013.

Důležitým podkladem pro PSZ byla dokumentace zjišťování průběhu hranic obvodu řešeného území KoPÚ ve které jsou vymezeny lomové body hranic v souřadnicích S-JTSK. Výměra řešeného území je 2 982 256 m2. Na podkladě vymezení řešeného území je dále vypracována analýza struktury ploch řešeného území z hlediska druhů pozemků podle údajů SPI KN, podle skutečnosti dané zaměřením polohopisu a dále v návrhu, přičemž návrh druhů pozemků je vypracován po určení ploch prvků navržených společných zařízení a upřesnění ploch vyššího významu, jako jsou silnice, místní komunikace, vodní plochy a toky. Podrobná dokumentace změn druhů pozemků je vypracována jako samostatná kapitola plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky ( 7.7 Dokumentace změn druhů pozemků ). Dokumentace změn druhů pozemků je vypracována podle „Společného sdělení Ministerstva životního prostředí ČR – odboru ekologie krajiny (č.j. OEK/1260/01), Ministerstva zemědělství – odboru státní správy lesů a myslivosti (č.j. 18750/01-5050), odboru tvorby lesa (č.j. 18750/01-5040) a Ústředního pozemkového úřadu (č.j. 18750/01-5010) ze dne 14. 5. 2001.

Zájmové území komplexní pozemkové úpravy Nasavrky je z hlediska struktury ploch členěno následovně :

A.1 Struktura druhů pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle SPI KN

| Výměra řešeného území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemědělská půda |  | Lesní plochy |  | Vodní plochy |  | Zastavěné plochy |  | Ostatní plochy |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 298,2256 | 260,6644 | 87,40 | 9,0241 | 3,03 | 0,8530 | 0,30 | 0,3387 | 0,11 | 27,3148 | 9,16 |

A.2 Struktura ploch zemědělských pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle SPI KN

| Výměra ZPF v řešeném území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orná půda |  | Zahrada |  | Ovocný sad |  | Speciální plodiny – chmelnice, vinice |  | Trvalé travní porosty |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 260,6644 | 135,0299 | 51,80 | 0,7890 | 0,30 | 1,0340 | 0,40 | 0,0000 | 0,00 | 123,8115 | 47,50 |

B.1 Struktura druhů pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle zaměření polohopisu – skutečnost

| Výměra řešeného území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemědělská půda |  | Lesní plochy |  | Vodní plochy |  | Zastavěné plochy |  | Ostatní plochy |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 298,2256 | 233,8136 | 78,40 | 20,2056 | 6,78 | 0,6888 | 0,23 | 0,2704 | 0,09 | 43,2472 | 14,50 |

B.2 Struktura ploch zemědělských pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle zaměření polohopisu - skutečnost

| Výměra ZPF v řešeném území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orná půda |  | Zahrada |  | Ovocný sad |  | Speciální plodiny – chmelnice, vinice |  | Trvalé travní porosty |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 233,8136 | 127,7756 | 54,65 | 3,6248 | 1,55 | 0,0782 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 | 102,3350 | 43,77 |

C.1 Struktura druhů pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle návrhu PSZ

| Výměra řešeného území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemědělská půda |  | Lesní plochy |  | Vodní plochy |  | Zastavěné plochy |  | Ostatní plochy |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 298,2256 | 233,8177 | 78,40 | 18,6487 | 6,25 | 3,2527 | 1,09 | 0,3083 | 0,11 | 42,1982 | 14,15 |

C.2 Struktura ploch zemědělských pozemků v řešeném území KoPÚ - stav podle návrhu PSZ

| Výměra ZPF v řešeném území celkem | Druhy pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orná půda |  | Zahrada |  | Ovocný sad |  | Speciální plodiny – chmelnice, vinice |  | Trvalé travní porosty |  |
| ha | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry | ha | % výměry |
| 233,8177 | 95,0028 | 40,63 | 3,3484 | 1,43 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 135,4665 | 57,94 |

Výše uvedené údaje o struktuře druhů pozemků a struktuře zemědělského půdního fondu jsou využity pro vyhodnocení KES – koeficientu ekologické stability v kapitole 7.3.5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí této zprávy.

Zákony, vyhlášky, nařízení, normy

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb.

- Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Směrnice, návody, metodiky, doplněné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné:

- TS 06-868 Protierozní ochrana zemědělských půd, 1984

- Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VUMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2.76 s.

- Metodika ÚVTIZ: Protierozní osevní postupy. 16/1986

- Metodika ÚVTIZ: Ochrana zemědělské půdy před erozí

- Metodika VÚMOP: Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav. 19/1995

- Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, 1-5 díl, MZe ČR (1984-1990)

- Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol. Brno, 1995)

- Katalog vozovek polních cest TP (MZe ČR, UPU 2288/98-5010, 1998)

- Postupy a činnost při projektování pozemkových úprav, Mazín, V. A., Váchal J., Kvítek T., 2007

- Zákon 139/2002 Sb. ze dne 21. března a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákonů č. 309/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 124/2008 Sb. S KOMENTÁŘEM K VYBRANÝM USTANOVENÍM a vyznačením návazností na další předpisy, srpen 2009

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

- Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Dumbrovský, M, Mezera J., Střítecký L., 2004

- Postup při kontrole BPEJ v rámci pozemkových úprav, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Brno Lidická 25/27,60200 Brno

### 7.3.1.2  Účel a přehled navrhovaných opatření

Plán společných zařízení v k.ú. Nasavrky řeší potřebu a návrhy společných opatření technického a organizačního charakteru, včetně opatření pro ochranu přírody a krajiny před zahájením projektových prací na návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků vstupujících do pozemkové úpravy. Přednostně je zpracován koncept návrhu plánu společných zařízení, na jehož základě po projednání a schválení navržených opatření je návazně vypracován návrh pozemků (parcel) pro společná zařízení a určení jejich výměry pro stanovení potřeby ploch k pokrytí společných zařízení pozemky z výměry České republiky, města Nasavrky, Pardubického kraje a případně i pozemků ve vlastnictví fyzických osob. Potřebná výměra pozemků pro společná zařízení a využitelná výměra ve vlastnictví ČR, města Nasavrky a Pardubického kraje je porovnána ve zpracované bilanci.

#### 7.3.1.2.1 Účel a přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků v řešeném území KoPÚ Nasavrky tvoří nejvýznamnější část návrhu plánu společných zařízení. Společná zařízení ke zpřístupnění pozemků zahrnuje dopravní trasy stávající a navrhované.

Stávající prvky dopravní sítě vyššího významu sloužící ke zpřístupnění pozemků nejsou v rámci KoPÚ státem investovány. Jedná se o silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace zahrnuté v rámci územního plánu do pasportu komunikací města Nasavrky. Pro tyto dopravní plochy je v rámci PSZ KoPÚ provedeno upřesnění výměry na základě zaměřeného polohopisu, u silnic s určením skutečné hranice pozemku s jejich správci. Přesné výměry pozemků těchto zařízení jsou v bilanci potřeby ploch a následně především v rámci návrhu nových pozemků porovnány s výměrou nároku jejich vlastníka s předpokladem směn vlastnictví u částí pozemků nevykoupených v rámci staveb komunikací. Případná chybějící výměra je v bilanci potřeby ploch v rámci PSZ přednostně doplňována z výměry ČR a města Nasavrky.

Navrhovaná společná zařízení sloužící ke zpřístupnění pozemků v rámci KoPÚ Nasavrky tvoří v kategorii vedlejších polních cest jednak obnovy historických tras cest v jejich přibližném průběhu s respektováním současně využívaných tras, jednak návrhy novostaveb. U doplňkových polních cest jde převážně o novostavby, resp. návrh nových parcel pro přístup. Doplňkové  polní cesty svým návrhem respektují současný stav vlastnictví v katastru nemovitostí a potřebu zpřístupnění pozemků bez předpokládaných výrazných vlastnických směn.

Pro potřeby současného způsobu hospodaření nedochází již ke kompletní obnově historické sítě polních cest, její podíl však není zanedbatelný, a to především u vedlejších polních cest. Významným hlediskem návrhu je také respektování současných převážně pouze vyježděných tras, které jsou pro zpracovatele návrhu jasnou informací o způsobu dopravní obslužnosti pozemků.

Návrhy hranic nových parcel pro společná zařízení jsou pro většinu nově navrhovaných prvků k zpřístupnění pozemků určeny v dokumentaci technického řešení. Do zaměřených výškopisů s upřesněným polohopisem je proveden návrh směrového vedení trasy, v digitálním modelu terénu navržen podélný profil a na základě určení vzorového příčného řezu potom i podrobné příčné řezy. Průsečíky příčných řezů s terénem jsou přeneseny do situace základu návrhu nových pozemků, kde po spojení a případné úpravě na širší polohopis území tvoří obalovou čáru, resp. hranici navrhované parcely společného zařízení – polní cesty. Rozsah měření výškopisů a zpracování podélných a příčných řezů je dán výsledkem projednání konceptu plánu společných zařízení a terénními podmínkami.

Souhrnné informace o opatřeních ke zpřístupnění pozemků:

Vedlejší polní cesty:

| cesta | funkce | důvod návrhu |
| --- | --- | --- |
| C1 | přístup, prostupnost území | převažující obnova historické trasy, na části návrh doprovodné zeleně |
| C2 | přístup, prostupnost území | převažující obnova historické trasy, na části návrh doprovodné zeleně |
| C4 | přístup | částečná obnova historické trasy |
| C8 | přístup na zemědělské pozemky v okraji SZÚ | obnova současné trasy |
| C10 | přístup | obnova současné trasy, návrh doprovodné zeleně |
| C11 | přístup, prodloužení MK, prostupnost území | obnova historické trasy |
| C13 | přístup | obnova historické trasy |
| C14.1 | přístup | částečná přibližná obnova až náhrada historické trasy |
| C14.2 | přístup | částečná přibližná obnova až náhrada historické trasy |
| C19 | přístup, funkce MK | návrh parcely podle skutečného stavu užívání |
| C22 | přístup | návrh parcely podle skutečného stavu užívání |
| C24 | přístup, prostupnost území | historická trasa |
| C25 | přístup, prostupnost území | obsluha ploch bez přístupu |
| C27 | přístup | obnova historické trasy |
| C28 | přístup na zemědělské pozemky | obnova současné trasy |
| C31 | přístup, prostupnost území | částečně obnova historické trasy, na části návrh doprovodné zeleně |
| C37 | přístup, prostupnost území | požadavek sboru zástupců a města Nasavrky na kategorii cesty |
| C38.1 | přístup | návrh parcely podle skutečného stavu užívání |
| C38.2 | přístup | návrh parcely podle skutečného stavu užívání |
| C39 | přístup, prostupnost území | požadavek sboru zástupců a města Nasavrky na kategorii cesty |
| C42 | propojení Nasavrk a Nové Vsi, odklon zemědělské dopravy ze silnice I/37 | požadavek sboru zástupců a města na návrh trasy a její kategorii |
| C49 | přístup, prostupnost území | požadavek sboru zástupců a města Nasavrky na kategorii cesty |
| C53 | propojení Nasavrk a Nové Vsi, odklon zemědělské dopravy ze silnice I/37 | požadavek sboru zástupců a města na návrh trasy a její kategorii |

Doplňkové polní cesty:

| cesta | funkce | důvod návrhu |
| --- | --- | --- |
| C9 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C15 | přístup | zachování přístupu, návaznost na les |
| C17 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C28 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C29 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C30 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C32 | přístup | náhrada historické trasy v kraji bloku |
| C33 | přístup | zpřístupnění pozemků včetně lesních |
| C34 | přístup | zpřístupnění pozemků, náhrada historické trasy |
| C35 | přístup | zpřístupnění pozemků včetně lesa |
| C36 | přístup | zpřístupnění pozemků, přibližná historická trasa |
| C40 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C41 | přístup | zpřístupnění pozemků včetně lesa |
| C43 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C45 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C47 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C48 | přístup | zpřístupnění pozemků |
| C50 | přístup | zpřístupnění pozemků, částečně historická trasa |
| C52 | přístup | zpřístupnění pozemků, návaznost na sousedící k.ú., náhrada části historické trasy |

#### 7.1.2.2 Účel a přehled opatření k protierozní ochraně půdy

Návrh protierozních opatření je proveden na základě výsledků zjištěných v rámci průzkumu a analýzy řešeného území KoPÚ Nasavrky. V území nebyla zjištěna žádná dráha soustředěného odtoku vody. Běžnými metodickými postupy bylo vypočteno erozní ohrožení zemědělské půdy, resp. posouzení plošného erozního smyvu v charakteristických svahových profilech podle vztahu Wischmeier – Smith..

Součástí posouzení všech aspektů erozního ohrožení ploch řešeného území KoPÚ Nasavrky bylo podrobné terénní šetření zpracovatele projektu z hlediska projevů erozního poškození i existence drah soustředěného odtoku povrchové vody.

Dále bylo posouzeno ohrožení řešeného území větrnou erozí. Dle údajů serveru http://ms.vumop.cz patří veškerá zemědělská půda v řešeném k.ú. Nasavrky k půdám bez ohrožení větrnou erozí. Případné větrné erozi nejlépe zabrání agrotechnická opatření, jako je setí plodin do posklizňových zbytků. Samostatná opatření proti větrné erozi nejsou v řešeném území navrhována.

V dále uvedené tabulce jsou uvedena navrhovaná opatření proti vodní erozi v přehledu podle erozně ohrožených lokalit, graficky patrných z přílohy 7.2.3 Mapa erozní ohroženosti pozemků – stav.

Přehled navrhovaných protierozních opatření:

#### Nejsou navrhována žádná opatření

#### 7.3.1.2.3 Účel a přehled vodohospodářských opatření

Vodohospodářská opatření v rámci plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky jsou zaměřena na stávající prvky hydrografické sítě ve smyslu upřesnění jejich průběhu a hranic pozemků. Jedná se o stávající koryta vodních toků přirozených i umělých. U těchto stávajících prvků dochází zaměřením polohopisu a místním šetřením s určenými vodohospodářskými správci jednak k navýšení výměry ploch nad výměru evidovanou v SPI KN, jednak k projednání případných návrhů parcely u toků dosud nekatastrovaných.

Při zpracování plánu společných zařízení jsou respektována stávající ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou zakreslena v grafické příloze.

V rámci plánu společných zařízení  nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření, žádná nebyla ani vyžadována zadávací dokumentací veřejné zakázky této pozemkové úpravy. Vodohospodářskou funkci v krajině plní ale také stávající nebo navrhované příkopy včetně cestních a dále navrhovaná protierozní opatření organizačního charakteru. Z tohoto důvodu lze za vodohospodářská opatření považovat níže uvedená protierozní opatření jako opatření ke zlepšení vodních poměrů řešeného území KoPÚ.

Přehled navrhovaných opatření ke zlepšení vodních poměrů:

Nejsou navrhována žádná opatření

Opatření k odvádění povrchových vod z území:

| prvek | označení | popis |
| --- | --- | --- |
| cestní příkop | C2 | - |
| cestní příkop | C8 | - |

Přehled navrhovaných opatření k ochraně před povodněmi:

V rámci KoPÚ Nasavrky není navrhováno žádné protipovodňové opatření.

Přehled navrhovaných opatření k ochraně vodních zdrojů:

V řešeném území KoPÚ Nasavrky se nachází OPVZ II. stupně, v rámci PSZ není pro toto pásmo ochrany navrhováno žádné opatření. V místě OPVZ dochází ke změnám druhů pozemků pouze na základě zjištěných nesouladů mezi stavem v katastru nemovitostí a skutečným stavem.

Přehled navrhovaných opatření k ochraně povrchových a podzemních vod:

Nejsou navrhována žádná opatření

Přehled navrhovaných opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků:

V rámci plánu společných zařízení  KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány žádné úpravy stávajících vodních děl, nádrží a vodních toků. V území nejsou vybudovány stavby a zařízení pro závlahy pozemků. Odvodnění pozemků systematickou drenáží je v několika případech dotčeno návrhem opatření ke zpřístupnění pozemků.

#### 7.3.1.2.4 Účel a přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V řešeném území komplexní pozemkové úpravy Nasavrky se nacházejí pouze funkční prvky územního systému ekologické stability. U funkčních prvků ÚSES je obecně prováděno pouze zpřesnění vytypovaných ploch na podkladě mapování polohopisu, v rámci návrhu nového uspořádání pozemků poté dojde k projednáním lokalizace ÚSES s vlastníky konkrétních pozemků. Územní systém ekologické stability v obvodu KoPÚ byl zcela převzat ze schváleného územního plánu města Nasavrky, který při zpracování vycházel z dříve vypracovaného generelu ÚSES. V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES pouze na lokální úrovni. Regionální biocentrum Slavická obora leží mimo obvod KoPÚ.

Souhrnné informace o opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:

Lokální biokoridory:

| označení | Stav | Popis |
| --- | --- | --- |
| LBK1 | funkční | Funkční trasa lokálního biokoridoru po Debrném potoce jižně od lokálního biocentra LBC Debrnský les (LBC mimo obvod KoPÚ) Debrný potok prakticky sleduje obvod pozemkové úpravy, je osou vytypovaného LBK 1. V řešeném území pozemkové úpravy leží tedy cca polovina předpokládané šíře biokoridoru ( 10 m ). Biokoridor je tvořen vlastním korytem vodního toku, doprovodným břehovým porostem a do potřebné šíře doplněný trvalými travními porosty nivy. |
| LBK3 | funkční | Funkční trasa lokálního biokoridoru zčásti po Debrném potoce jihovýchodním směrem od lokality PP V Koutech do napojení lokálního biokoridoru č. 5 mimo obvod KoPÚ, zčásti pak ve dvou oddělených úsecích po Libáňském potoce v k.ú. Nasavrky při rozhraní lesních a zemědělských pozemků a po hranici k.ú. Nasavrky a Ochoz u Nasavrk. V řešeném území KoPÚ Nasavrky je opět vytypována cca poloviční šíře úseků lokálního biokoridoru tvořená vlastním korytem vodního toku, doprovodným břehovým porostem a trvalými travními porosty nivy. |

Návrh výsadeb:

| označení | typ | Jiná funkce |
| --- | --- | --- |
| doprovodná výsadba cesty C2 | jednostranné ozelenění | - |
| doprovodná výsadba cesty C10 | jednostranné ozelenění | - |

### 7.3.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení

Plán společných zařízení v k.ú. Nasavrky byl zpracován dle Vyhlášky č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. Vypracování plánu společných zařízení vychází z Územního plánu města Nasavrky a rozboru současného stavu území KoPÚ Nasavrky.

Požadavky a podmínky stanovené Pozemkovým úřadem Chrudim v zadávací dokumentaci:

V zadávací dokumentaci byl Pozemkovým úřadem Chrudim vznesen požadavek na dodržení veškerých souvisejících platných právních předpisů a zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny pomocí návrhu PSZ.

Ve smlouvě o dílo je požadováno především dodržení návaznosti navrhovaných prvků na sousední k.ú. Ochoz u Nasavrk, kde také současně probíhá komplexní pozemková úprava.

Požadavky a podmínky stanovené sborem zástupců a místní samosprávou:

Před započetím prací na PSZ byl svolán sbor zástupců, kde byly vyjádřeny některé konkrétní požadavky a podněty k PSZ. Sbor zástupců vznesl na tomto jednání požadavky, které se týkaly pouze opatření ke zpřístupnění pozemků. Zástupci určili ty historické trasy, které považovali za zásadní pro zajištění prostupnosti krajiny. Ve vybraných lokalitách byl zpracovatel upozorněn na nepřístupnost některých obhospodařovaných ploch. V průběhu projednávání konceptu PSZ ve sboru zástupců byl dodatečně vznesen požadavek na komunikační propojení Nasavrk a Nové Vsi bez nutnosti využití silnice I/37 pro zemědělskou i ostatní místní dopravu. Požadavky na jiná opatření v rámci PSZ nebyly vzneseny.

V průběhu zpracování návrhu došlo k námitkám některých vlastníků k počtu a umístění navržených cest zejména v Nové Vsi. Se Sborem zástupců a zastupitelstvem obce byla projednána průběžná úprava plánu společných zařízení, některé cesty byly zrušeny a některé tvarově upraveny. Po dokončení návrhu byla vypracována aktualizace Plánu společných zařízení, která byla opět odsouhlasena se Sborem zástupců a zastupitelstvem obce.

Jednalo se především o tvarovou úpravu doplňkových cest vyplývající z návrhu nového uspořádání pozemků a potřeby jejich zpřístupnění.

Ze všech jednání byly pořízeny zápisy, které jsou součástí dokladové části Plánu společných zařízení.

Koncepční připomínky a požadavky správců zařízení dotčených PSZ:

- Česká geologická služba – Geofond: sdělují, že se v řešeném území nenachází žádná výhradní ložiska nerostných surovin v jejich evidenci, ani výskyty ložisek s prognózními zdroji. Vymezení a informace o jiných objektech jsou přístupná na www.geofond.cz.

Zohlednění v návrhu PSZ: Dle výše uvedené webové aplikace do řešeného území zasahuje Chráněné ložiskové území Česká Lhotice, které je zakresleno v mapových přílohách.

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení, při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.

Zohlednění v návrhu PSZ: Křížení s polními cestami bude řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých cest a bude předloženo správci zařízení k odsouhlasení. Při realizaci bude postupováno dle požadavků správce a dle platných norem.

- Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové: upozorňuje, že v řešeném území je stanoven dobývací prostor Nasavrky ev. č. 70846.

Zohlednění v návrhu PSZ: Dobývací prostor je součástí mapových příloh dokumentace. V lokalitě dobývacího prostoru není navrhováno žádné opatření v rámci PSZ, pozemky v tomto prostoru budou řešeny v KoPÚ pouze se souhlasem vlastníků dle §3 zákona č. 139/2002 Sb.

- Pozemkový fond České republiky, odloučené pracoviště Chrudim: žádá o vypracování konkrétních bilancí pozemků použitých na společná zařízení, které budou převáděny z nároků Pozemkového fondu ČR LV 10002. Dále žádají o rozdělení spoluvlastnictví a vyřešení duplicitních vlastnictví na LV, na kterých jsou zapsáni jako správci nemovitostí ve vlastnictví ČR.

Zohlednění v návrhu PSZ: Bilance ploch jsou součástí kapitoly Přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení. Vyřešení rozdělení spoluvlastnictví a duplicitních vlastnictví bude provedeno v rámci etapy Soupisů nároků.

- Národní památkový ústav, Ústřední pracoviště: do části řešeného katastrálního území Nasavrky zasahuje krajinná památková zóna Slatiňansko-Slavicko. Z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje, že celé zájmové území k. ú. Nasavrky  je územím s archeologickými nálezy a proto podléhá ustanovení §21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Zasílají podklady pro ÚAN.

Zohlednění v návrhu PSZ: Krajinná památková zóna je vyznačena v grafické příloze. Z hlediska archeologických nálezů platí zohlednění připomínek Muzea Východních Čech.

- Zemědělská vodohospodářská správa: předává přehlednou situaci se zákresem HOZ a vodotečí. Dále upozorňuje na systematickou drenáž, která se v řešeném území nachází.

Zohlednění v návrhu PSZ: HOZ, vodoteče i systematické odvodnění je zakresleno v grafických přílohách PSZ. Tyto prvky jsou samostatně popsány v kapitole Vodohospodářská opatření.

- RWE Distribuční služby, s.r.o.: v zájmovém území se nacházejí STL plynovody a přípojky, VTL plynovody a regulační stanice. Umísťování staveb a provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL, STL plynárenského zařízení, RS a zařízení katodické ochrany lze provádět pouze s jejich písemným souhlasem. Prováděcí projektové dokumentace polních cest, které budou ve střetu s plynárenskými zařízeními požadují předložit k posouzení.

Zohlednění v návrhu PSZ: Křížení s polními cestami bude řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých cest a bude předloženo správci zařízení k odsouhlasení.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice: pro pozemky silnice I/37 požadují narovnání vlastnických vztahů.

Zohlednění v návrhu PSZ: vlastnické vztahy k pozemkům pod silnicí I/37 budou řešeny  v rámci návrhu nového uspořádání pozemků.

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s.: u vodovodního řadu je nutné dodržet min. odstupovou vzdálenost, a to: mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005; mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 2,0 m. V případě, že nebude možné tyto podmínky dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s provozem VS Chrudim. Před zahájením stavebních prací bude požádáno o  vytýčení vodovodního řadu ve správě akciové společnosti; vyslovuje požadavek dodržení ČSN 733050 Zemní práce.

Zohlednění v návrhu PSZ:

Křížení s polními cestami bude řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých cest a bude předloženo správci zařízení k odsouhlasení. Při realizaci bude postupováno dle požadavků správce a dle platných norem.

- Povodí Labe, s.p.: požaduje navržení sedimentačního zatravněného pásu podél vodního toku Chrudimka. Také upozorňují na stanovené záplavové území tohoto toku. Dále požadují vyřešení majetkoprávních vztahů pro všechny dotčené vodoteče s návrhem do vlastnictví příslušných správců. Zároveň požadují přizvání ke zjišťování průběhu hranic vodotečí.

Zohlednění v návrhu PSZ: Chrudimka i její záplavové území leží mimo obvod KoPÚ Nasavrky, proto není možné navrhnout sedimentační pás. Majetkoprávní vztahy budou vyřešeny v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Zjišťování průběhu hranic liniových prvků je součástí geodetické části dokumentace, provedené v rámci zaměření polohopisu území a předané zadavateli KoPÚ Nasavrky.

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích: do k. ú. Nasavrky částečně zasahuje okraj krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko. V KoPÚ navržené a uvažované zásahy a např. ekologická a krajinářská opatření do této historické komponované a památkově chráněné krajiny by měla být konzultována, včetně vydání rozhodnutí o těchto návrzích státní památkovou péčí. Do k. ú. Nasavrky zasahuje rovněž Chráněná krajinná oblast Železné hory. Po stránce ochrany území s archeologickými nálezy, kterým je celé k.ú. Nasavrky, je třeba do budoucna při výstavbě, která bude vyplývat z KoPÚ respektovat ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči     § 22, odst. 1 a 2 o provádění archeologických výzkumů na území s archeologickými nálezy.

Zohlednění v návrhu PSZ: Krajinná památková zóna a hranice CHKO je vyznačena v grafické příloze. Z hlediska archeologických nálezů platí zohlednění připomínek Muzea Východních Čech. Dokumentace PSZ byla předložena a odsouhlasena příslušnými orgány památkové ochrany a ochrany přírody.

- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové: do řešeného území zasahuje území s archeologickými nálezy UAN, zároveň je celé území také územím s potenciálními archeologickými nálezy, bude tedy nutné zajistit pro jednotlivé terénní práce archeologický dohled některou z institucí pověřených archeologickou památkovou péčí v tomto území.

Zohlednění v návrhu PSZ: Při realizaci všech prvků PSZ, při kterých dojde k terénním úpravám, bude nutné provést archeologický průzkum, veškeré terénní úpravy budou prováděny pod archeologickým dohledem.

- Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory, Nasavrky, Vyjádření k území v CHKO: předkládá podklady pro PP V Koutech, PP Kaštanka, PR Strádovské peklo, PR Krkanka i pro EVL Krkanka – Strádovské peklo, která zasahuje do řešeného území. Předává podklady i pro prvky ÚSES v řešeném území KoPÚ Nasavrky. Upozorňuje, že změnu skladby ploch kultur v 1. zónách CHKO lze navrhovat pouze po udělení výjimky ze zákazu v ZCHÚ, které povoluje svým rozhodnutím vláda.

Zohlednění v návrhu PSZ: Všechna zvlášť chráněná území jsou součástí grafických příloh této dokumentace, a jsou dále řešena v kapitole Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Zonace v CHKO Železné hory je také součástí mapových příloh, změny druhů pozemků nejsou v těchto lokalitách navrhovány, pouze je respektován skutečný stav krajiny.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor odloučené pracoviště Pardubice: požaduje převést pozemky plnící funkci SZ na obce, vyřešení  nesouladu mezi skutečností a stavem evidovaným v KN, žádá o vypořádání všech spoluvlastnických vztahů. Dále žádá o převod pozemků ve správě ÚZSVM do správy příslušných státních subjektů.

Zohlednění v návrhu PSZ: Převod pozemků SZ na obce, pozemků ve vlastnictví ČR na LV s příslušnými státními subjekty správy bude proveden v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Nesoulady druhů pozemků jsou řešeny v kapitole Soupis změn druhů pozemků.

- ČEZ Distribuce, a.s.: navržené prvky musí respektovat stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie včetně jejich ochranných pásem dle §46 a §98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zohlednění v návrhu PSZ: Křížení s polními cestami bude řešeno v projektové dokumentaci jednotlivých cest a bude předloženo správci zařízení k odsouhlasení.

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Chrudim: v jejichž správě jsou silnice II/337, III/33765 a III/34436, které jsou řešené v KoPÚ. Napojení na uvedené silnice musí odpovídat podmínkám zákona č. 13/1997 Sb. a  vyhlášky č. 104/1997 Sb. a musí být povolena rozhodnutím silničního správního úřadu; navrhovaná  připojení nesmí narušit stávající systémy odvodnění dotčených silnic a nesmí působit nárůst srážkových vod v příkopech bez jejich předchozích úprav včetně navazujících silničních propustků; napojení navrhovaných komunikací musí mít zpevněnou, bezprašnou úpravu ve vzdálenosti min. 20 m od hrany komunikace; silniční pozemky nesmí být zahrnuty do ÚSES; minimální odstupové vzdálenosti krajinotvorných prvků budou respektovat ochranná pásma dotčených silnic=15 metrů od jejich osy; pro výsadbu zeleně (stromořadí) platí podmínka umístění za vnější hranu silničního tělesa a respektování ustanovení § 33 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

Zohlednění v návrhu PSZ: Požadavky byly dodrženy.

- Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory a krajské středisko Pardubice, Vyjádření k území mimo CHKO: požaduje zapracovat ÚSES do PSZ, doporučuje navrhnout nefunkční prvky ÚSES do vlastnictví Města Nasavrky. Předkládá přehled dotčených pozemků, na kterých se nachází mapované biotopy v rámci NATURA 2000. U těchto pozemků požaduje postupovat diferencovaně při změně druhů pozemků. Zároveň předkládá zákres těch vodotečí, u kterých doporučuje provést revitalizaci v rámci KoPÚ. Dále předkládá výpisy NPL pro lokality: NPL 29 Louky pod Kaštankou, NPL 30 Kvítek, NPL 31 Kukačka, NPL 32 Novoveská louka, NPL 45 Debrný, NPL 66 Pekelská louka.

Zohlednění v návrhu PSZ: ÚSES je součástí PSZ, v případě dostatku státní půdy a souhlasu města Nasavrky budou nefunkční prvky ÚSES navrženy do vlastnictví města. Jednotlivé mapované biotopy jsou popsány v kapitole Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. U těchto pozemků nedojde v rámci KoPÚ k návrhu druhu pozemku na lesní p. ani na ornou půdu, pokud již na těchto pozemcích není evidována v KN, příp. pokud tyto pozemky nemají charakter lesa nebo se na  nich nachází orná p. dle skutečného stavu. Zadavatel pozemkové úpravy nezahrnul návrh na revitalizaci žádné z vodotečí dotčených KoPÚ do zadávací dokumentace. Všechna zvlášť chráněná území jsou součástí grafických příloh této dokumentace, a jsou dále řešena v kapitole Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

### 7.3.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

č.j 41921/2010/03100 ze dne 9.11.2010 (č. 9 – 3. Dokumentace přípravy řízení o pozemkových úpravách)

Obsah dokladu: požaduje respektovat zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, tak, aby KoPÚ neohrozila dříve těžené výhradní ložisko stavebního kamene Nasavrky č. 067800, pokryté dobývacím prostorem stejného názvu, a dříve těžené výhradní ložisko stavebního kamene Česká Lhotice – Nasavrky č.153401 s CHLÚ Česká Lhotice.

Zohlednění v návrhu PSZ: Dobývací prostor i CHLÚ, zasahující do řešeného území, jsou zakresleny v mapových přílohách. V těchto lokalitách není navrhováno žádné opatření v rámci PSZ.

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic,

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

č.j ODSHI-79557/2010-Li ze dne 25.11.2010 (č. 18 – 3. Dokumentace přípravy řízení o PÚ )

Obsah dokladu: Upozorňuje na plánovanou přeložku silnice I/37 v Nové Vsi a plánované rozšíření I/37 o stoupací pruh z Nové Vsi na Ždírec. S přeložkou I/37 je plánovaná i přestavba silnice III/34436, tyto výhledové akce by měly být v KoPÚ respektovány. Nové stavby a terénní úpravy v OP silnic podléhají ustanovení §30, 31, 32 a 33 zákona o pozemních komunikacích a je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o souhlas. V případě návrhu napojení  polních cest na silnici či místní komunikace nebo při změně či rekonstrukci místa napojení cest stávajících je nutné zajistit  rozhodnutí příslušného silničního úřadu. Připojení nesmí narušit stávající systém odvodnění silnice a nesmí působit nárůst srážkových vod v příkopech bez souhlasu vlastníka silnice a bez předchozích úprav příkopů včetně navazujících silničních propustků. V místě napojení polních cest na silnici musí být cesta opatřena zpevněnou vozovkou na vzdálenost min. 20 m od hrany silničního zpevnění. V případě vysazování liniové zeleně požaduje dodržet zásady vyplývající z ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a ČSN 7361 02.

Stanovisko zpracovatele: Předpisy byly dodrženy, celá dokumentace PSZ byla předložena a odsouhlasena příslušnými správními úřady. V místě plánované přeložky I/37 jsou navrženy pouze doplňkové travnaté polní cesty, které slouží pro přístup stávajících vlastníků do doby výstavby přeložky, vyjma stávající cesty C22, která je navrhována jako vedlejší polní cesta zpevněná, která bude v případě realizace zrušena.

- Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

č.j KrÚ 79558/2010/OSRKEF/OUP ze dne 2.11.2010 (č. 2 – 3.Dokumentace přípravy řízení o PÚ)

Obsah dokladu: Při řešení KoPÚ je nutné respektovat Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), především koridor D06 (přeložka I/37 v Nové Vsi) a biokoridor RBK 897.

Stanovisko zpracovatele: Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly respektovány, jsou součástí mapových příloh dokumentace.

- Obecní úřad Svídnice, Svídnice 99, 538 24 Svídnice –

č.j 177/10 ze dne 25.11.2010 (č. 17 – 3. Dokumentace přípravy řízení o pozemkových úpravách)

Obsah dokladu: Obecní úřad souhlasí za podmínek zachování celistvosti katastrální hranice obce Svídnice.

Stanovisko zpracovatele: Katastrální hranice není v rámci KoPÚ Nasavrky měněna.

- Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

č.j ČR 055384/2010 ODP/KL ze dne 2.12.2010 (č. 24 – 3. Dokumentace přípravy řízení o PÚ)

Obsah dokladu: Požaduje dodržení veškerých podmínek vycházejících z platných předpisů (dodržení rozhledových poměrů, dodržení OP silnice I., II. tř., příp. požádat o výjimku z tohoto OP, požádat o povolení rekonstrukce napojení polních cest na II/337, navržení dostatečné kapacity propustků, navržení obratišť, výhyben, dopravního značení, vyjádření Policie ČR., atd.)

Stanovisko zpracovatele: Předpisy byly dodrženy, celá dokumentace PSZ byla předložena a odsouhlasena příslušnými správními úřady.

- Město Nasavrky, Náměstí 77, 538 25 Nasavrky

č.j V-448/2010-2 ze dne 6.12.2010 (č. 26 – 3. Dokumentace přípravy řízení o pozemkových úpravách)

Obsah dokladu: Požaduje, aby při zpracování PSZ byl zohledněn schválený Územní plán města Nasavrky.

Stanovisko zpracovatele: PSZ Nasavrky vychází z Územního plánu města Nasavrky.

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

č.j KrÚ 88007/2010/OŽPZ/KU ze dne 8.12.2010 (č. 27 – 3. Dokumentace přípravy řízení o PÚ)

Obsah dokladu: Orgán ochrany přírody -  požaduje důsledně respektovat prvky ÚSES všech tří úrovní. Orgán státní správy lesů - je třeba uvést údaj o rozsahu plánovaného zalesnění či odnětí PUPFL v členění podle účelu budoucího využití, zdůvodnění navrhovaných řešení z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem, druh a způsob rekultivací apod. Při plánování jiného využití lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je nutno postupovat podle povinností stanovených §13 lesního zákona č. 289/1995 Sb., tj. zejména: musí být přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa; nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a ohrožení stability lesního porostu. Orgán státní správy myslivosti – při návrhu nového uspořádání daného území nesmí docházet ke zbytečnému poškozování životních podmínek zvěře (např. rušení remízů).

Stanovisko zpracovatele: ÚSES byl v PSZ respektován. Změny druhů pozemků včetně lesních jsou uvedeny v kapitole Soupis změn druhů pozemků. V rámci PSZ není krajinná zeleň rušena. PSZ byl schválen příslušnými orgány státní správy.

- Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, Novoměstská 172/II, 537 46 Chrudim

č.j PÚP-2/2011-603-1 ze dne 4.1.2011 (č. 30 – 3. Dokumentace přípravy řízení o pozemkových úpravách)

Obsah dokladu: Při práci na pozemkové úpravě bude postupováno v souladu platnými právními předpisy a metodickými návody. Nové parcely budou označeny novými parcelními čísly počínaje číslem 1500. Pokud budou v rámci pozemkových úprav řešeny také parcely s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, ponechají se v návrhu PÚ čísla původní. Obdobně bude postupováno u parcel neřešených dle §2 zák. č. 139/2002 Sb. Pokud dosavadní průběh katastrální hranice běží mimo nejbližší přirozenou hranici v terénu, jde vždy o důvod k jednání o změně takové hranice. Případné navrhované změny částí katastrálních hranic je třeba řešit podáním žádosti (§22-27 VKN), nejlépe v takovém časovém intervalu, aby byly tyto změny evidovány v katastru nemovitostí před předáním rozhodnutí o schválení PÚ ze strany PÚ.

Dále seznamy parcel pro zapsání poznámek budou předány jak v digitální podobě v souboru *csv, tak v tištěné podobě. Kontrolu souladu mezi SPI a SGI provede zpracovatel také pro pozemky mimo obvod KoPÚ.

Stanovisko zpracovatele: Platné právní předpisy jsou v dokumentaci dodrženy, číselná řada bude využita po projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Návrh na změnu katastrální hranice nebyl podán. Všechny požadavky na geodetickou část dokumentace budou dodrženy.

- Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Pardubická 67, 537 16 Chrudim;

č.j ČR 033880/2011 ÚPR/ZV ze dne 7.7.2011 (č. 31 – 3. Dokumentace přípravy řízení o PÚ)

Obsah dokladu: Dotčená území jsou řešena územním plánem Nasavrky.

Stanovisko zpracovatele: PSZ Nasavrky vychází z Územního plánu jako závazného podkladu.

## 7.3.2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

### 7.3.2.1 Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Návrh opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků vychází ze zákonné povinnosti zabezpečit pozemkovou úpravou zpřístupnění všech pozemků podle návrhu jejich nového uspořádání. Návrh cestní sítě má za cíl umožnit a zefektivnit zemědělské a lesnické hospodaření na půdě. PSZ řeší optimalizaci cestní sítě a její polyfunkční využití mimo zemědělskou dopravu.

Cestní síť v k.ú. Nasavrky byla navržena na základě požadavků sboru zástupců i města Nasavrky, vychází z terénního průzkumu, ze zaměření skutečného stavu území s měřením výšek bodů, z map dřívější pozemkové evidence, map katastru nemovitostí a z Územního plánu Nasavrky. Cesty byly zároveň navrhovány s ohledem na konfiguraci terénu, nutnost návrhu protierozních opatření a ve velmi omezené míře na prvky ÚSES.

Při návrhu cestní sítě byl dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláška 104/1997 Sb. a ČSN 736109 Projektování polních cest.

Dopravní systém řešeného katastrálního území Nasavrky zahrnuje  silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace.

Silnice I. třídy č. I/37 Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Nasavrky – Velká Bíteš  je komunikací, která prochází řešeným územím od severu na jih.

Silnice II. třídy č. II/337 Nasavrky – Seč – Čáslav začíná na křižovatce se silnicí I/37 při jižním okraji zastavěné části obce a pokračuje západním směrem okolo Horního rybníka. Silnice II. třídy č. II/337 Nasavrky – Ochoz – Skuteč začíná odbočením ze silnice I/37 při severním okraji zastavěného území města a pokračuje východním směrem do Ochozi.

Řešeným území prochází silnice III. třídy.

Silnice III. třídy č. III/33765 Nasavrky – České Lhotice začíná odbočením ze silnice I/37 při severním okraji zastavěného území, prochází zastavěným územím nejprve jihozápadním později západním směrem a na severozápadním okraji zastavěného území se stáčí na severozápad a klesá do údolí Debrného potoka.

Silnice III. třídy č. III/33767 Nasavrky – Kameničky začíná odbočením ze silnice II/337 při jihozápadním okraji zastavěného území, prochází okrajem zastavěného území jižním směrem a pokračuje mírným klesáním k údolí Debrného potoka.

Silnice III. třídy č. III/33770 Nová Ves - Ctětín začíná odbočením ze silnice I/37 ve středu obce Nová Ves a prochází řešeným územím východním směrem.

Silnice III. třídy č. III/34436 Nová Ves – křižovatka se silnicí II/344 začíná odbočením ze silnice I/37 ve středu obce Nová Ves a prochází řešeným územím západním směrem. Silnice je označena jako slepá, v úseku lesním porostem je silnice opatřena značkou zákazu vjezdu motorových vozidel.

Podrobný popis objektů jako jsou využívané hospodářské sjezdy a propustky na silničních příkopech je obsahem kapitoly 7.1.1.1.1 Silnice (7.1 Doplnění rozboru současného stavu území – technická zpráva, 7.1.1.1 Průzkum stavu stávající dopravní sítě území). Využitelnost těchto objektů pro přístup na zemědělské pozemky a návrh polních cest v rámci PSZ je popsána v kapitolách 7.3.2.3.2 Polní cesty a 7.3.2.4 Objekty na cestní síti.

Trasy označené jako místní komunikace a pracovně očíslované pro potřeby popisu jejich funkce v území KoPÚ Nasavrky jsou evidované územním plánem v pasportu komunikací, mají ve většině případů zpevněný povrch a plní převážně přístupovou funkci k pozemkům v současně zastavěném území obce, nebo tvoří propojení do sousedních obcí, částí obcí. Jedná se o komunikace, u kterých se předpokládá smíšený provoz všech druhů dopravy bez zřizování chodníků. V hlavním výkresu PSZ KoPÚ Nasavrky jde o komunikace označené MK1 – MK8, jejich podrobný popis včetně popisu objektů – hospodářských sjezdů, příkopů, propustků je obsahem kapitoly 7.1.1.1.2 Místní komunikace ( 7.1 Doplnění rozboru současného stavu území – technická zpráva, 7.1.1.1 Průzkum stavu stávající dopravní sítě území ). Využitelnost těchto objektů pro přístup na zemědělské pozemky a návrh polních cest v rámci PSZ je popsána v kapitolách 7.3.2.3.2 Polní cesty a 7.3.2.4 Objekty na cestní síti.

### 7.3.2.2 Kategorizace cestní sítě

Polní cesty se dle normy ČSN 736109 dělí na polní cesty hlavní, vedlejší a doplňkové.

Hlavní polní cesty soustřeďují dopravu z polních cesta vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace a silnice III. tř., výjimečně na silnice II. tř., nebo přivádějí dopravu z přilehlých zemědělských pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Mohou plnit i funkci protierozního prvku. Hlavní polní cesty se doporučuje navrhovat jako jednopruhové s výhybnami. Jsou navrhovány jako zpevněné s celoroční sjízdností.

Vedlejší polní cesty zajišťují dopravu z přilehlých pozemků, jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace a silnice III., výjimečně II. tř. Mohou plnit i funkci protierozního prvku. Vedlejší polní cesty jsou převážně jednopruhové, zpevněné, výhybny jsou doporučené.

Doplňkové polní cesty zajišťují sezónní komunikační propojení v rámci propojení půdních celků jednoho vlastníka, nebo tvoří hranici mezi vlastnickými pozemky. Navrhují se zpravidla nezpevněné. Nejsou definovány návrhovou kategorií.

Doporučené návrhové kategorie polních cest dle ČSN 736109:

| Hlavní |  | Vedlejší |
| --- | --- | --- |
| dvoupruhové | jednopruhové | jednopruhové |
| P6,0/30 | P4,5/30 | P4,0/20 |
|  | P4,0/30 | P3,5/20 |

V KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány hlavní polní cesty. Vedlejší polní cesty jsou navrhovány v kategorii P4,0/20 jako jednopruhové s krajnicemi 2x 0,50 m započítávanými do volné šířky polní cesty.

Pro navrhované polní cesty byla určena svozová plocha a vypočteno dopravní zatížení trasy (Katalog vozovek polních cest – technické podmínky, změna č. 2, MZE ČR, Ústřední pozemkový úřad, č.j. 44385/2001, březen 2011). Pro účelové komunikace a zejména polní cesty, kde nepřichází v úvahu sčítání dopravy se intenzita těžkých nákladních vozidel stanoví na základě celkového objemu přepravovaných hmot (T). U polních cest je možné tento celkový objem odvodit z velikosti svozné plochy polní cesty S (ha) a přepravovaných hmot z 1 ha Q (t). Intenzitu provozu těžkých nákladních vozidel pro polní cestu (TNVk) lze stanovit podle Typizační směrnice TSm-0-039 AGP (Agroprojekt Praha).

TNVk = ( k x T ) / R

kde:

k = 0,14		koeficient dle TSm-0-039 AGP

T		celkový objem dopravovaných hmot ( T = Q x S )

R		provozní doba polní cesty za rok ( dle TSm-0-039 AGP R = 365 )

TNVk 		počet těžkých nákladních vozidel v jednom směru za den

Množství přepravovaných hmot z 1 ha (Q) lze odvodit z hektarových výnosů jednotlivých druhů plodin, přepravy průmyslových a statkových hnojiv, přepravy strojů a agregátů a chemického ošetření plodin. Podle jednotlivých výrobních oblastí se hmotnost obvykle pohybuje od 70 do 130 t/ha. Dopravní zatížení polních cest určené výše uvedeným způsobem může být zvýšeno o další zatížení v případech polních cest příjezdových nebo spojovacích nebo navazuje – li polní cesta na lesní dopravní síť.

Stávající polní cesty uváděné v PSZ jsou svým charakterem spíše delšími sjezdy na nejbližší pozemky, nejsou zahrnuty do návrhu ani jako rekonstruované, předpokládá se současný způsob využití nebo řešení přístupu na pozemky po vlastnických směnách navrhovanými trasami polních cest. Většina tras stávajících polních cest podle rozboru současného stavu je vzhledem k úpravě směrových poměrů i šířky nahrazena trasami navrhovaných polních cest. Stávající trasy polních cest ponechané bez návrhu opatření nejsou dimenzovány na dopravní zatížení.

Pro návrh polních cest v rámci PSZ KoPÚ Nasavrky je výpočtově použita hodnota množství přepravovaných hmot z 1 ha Q = 70 t/ha.

Výpočty dopravního zatížení navrhovaných polních cest:

## C 1

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP1 = 7,2654 ha

T = SP1 x Q = 7,2654 x 70 = 508,58  t rok-1

TNVk = ( 508,58 x 0,14 ): 365 = 0,195 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na sousední k.ú. |

## C 2

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP2 = 13,1089 ha

T = SP2 x Q = 13,1089 x 70 = 917,62  t rok-1

TNVk = ( 917,62 x 0,14 ): 365 = 0,352 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na sousední k.ú. |

## C 4

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP4 = 24,7727 ha

T = SP4 x Q = 24,7727 x 70 = 1 734,09  t rok-1

TNVk = ( 1 734,09 x 0,14 ): 365 = 0,665 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 8

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP8 = 5,8595 ha

T = SP8 x Q = 5,8595 x 70 = 410,16 t rok-1

TNVk = ( 410,16 x 0,14 ): 365 = 0,157 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 9

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP9 = 3,0223 ha

T = SP9 x Q = 3,0223 x 70 = 211,56 t rok-1

TNVk = ( 211,56 x 0,14 ): 365 = 0,081 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 10

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP10 = 6,3565 ha

T = SP10 x Q = 6,3565 x 70 = 444,96 t rok-1

TNVk = ( 444,96 x 0,14 ): 365 = 0,171 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na sousední k.ú. |

## C 11

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP11 = 18,8179 ha

T = SP11 x Q = 18,8179 x 70 = 1 317,25 t rok-1

TNVk = ( 1 317,25 x 0,14 ): 365 = 0,505 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na sousední k.ú., prodloužení MK |

## C 13

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP13 = 21,8060 ha

T = SP13 x Q = 21,8060 x 70 = 1 526,42 t rok-1

TNVk = ( 1 526,42 x 0,14 ): 365 = 0,585 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 14.1

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP14.1 = 9,4444 ha

T = SP14.1 x Q = 9,4444 x 70 = 661,11 t rok-1

TNVk = ( 661,11 x 0,14 ): 365 = 0,254 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 14.2

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP14.2 = 3,2658 ha

T = SP14.2 x Q = 3,2658 x 70 = 228,61 t rok-1

TNVk = ( 228,61 x 0,14 ): 365 = 0,088 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 15

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP15 = 8,3401 ha

T = SP15 x Q = 8,3401 x 70 = 583,81 t rok-1

TNVk = ( 583,01 x 0,14 ): 365 = 0,224 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na les |

## C17

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP17 = 29,7606 ha

T = SP17 x Q = 29,7606 x 70 = 2 083,24 t rok-1

TNVk = ( 2 083,24 x 0,14 ): 365 = 0,799 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 19

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP19 = 4,0862 ha

T = SP19 x Q = 4,0862 x 70 = 286,03 t rok-1

TNVk = ( 286,03 x 0,14 ): 365 = 0,110 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | charakter místní komunikace – sportovně rekreační areál |

## C 22

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP22 = 10,8384 ha

T = SP22 x Q = 10,8384 x 70 = 758,69 t rok-1

TNVk = ( 758,69 x 0,14 ): 365 = 0,291 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 24

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP24 = 6,9443 ha

T = SP24 x Q = 6,9443 x 70 = 486,10 t rok-1

TNVk = ( 486,10 x 0,14 ): 365 = 0,186 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na les |

## C 25

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP25 = 9,1459 ha

T = SP25 x Q = 9,1459 x 70 = 640,21 t rok-1

TNVk = ( 640,21 x 0,14 ): 365 = 0,246 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na les, přístup k zástavbě, navazující k.ú. |

## C 27

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP27 = 1,3843 ha

T = SP27 x Q = 1,3843 x 70 = 96,90 t rok-1

TNVk = ( 96,90 x 0,14 ): 365 = 0,037 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 28

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP28 = 18,8420 ha

T = SP28 x Q = 18,8420 x 70 = 1 318,94 t rok-1

TNVk = ( 1 318,94 x 0,14 ): 365 = 0,506 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | víceúčelová komunikace, regulační plán v ÚPD |

## C 29

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP29 = 14,0087 ha

T = SP29 x Q = 14,0087 x 70 = 980,61 t rok-1

TNVk = ( 980,61 x 0,14 ): 365 = 0,376 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost polní cesty na komunikace v budoucí zástavbě dle regulačního plánu |

## C 30

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP30 = 4,6886 ha

T = SP30 x Q = 4,6886 x 70 = 328,20 t rok-1

TNVk = ( 328,20 x 0,14 ): 365 = 0,126 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 31

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP31 = 6,9031 ha

T = SP31 x Q = 6,9031 x 70 = 483,22 t rok-1

TNVk = ( 483,22 x 0,14 ): 365 = 0,185 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | obsluha vodní plochy a navazujících pozemků |

## C 32

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP32 = 5,1212 ha

T = SP32 x Q = 5,1212 x 70 = 358,48 t rok-1

TNVk = ( 358,48 x 0,14 ): 365 = 0,137 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost lesní cesty |

## C 33

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP33 = 2,2925 ha

T = SP33 x Q = 2,2925 x 70 = 160,47 t rok-1

TNVk = ( 160,47 x 0,14 ): 365 = 0,062 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 34

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP34 = 9,0244 ha

T = SP34 x Q = 9,0244 x 70 = 631,71 t rok-1

TNVk = ( 631,71 x 0,14 ): 365 = 0,242 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | přístup k lesu |

## C 35

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP35 = 1,9179 ha

T = SP35 x Q = 1,9179 x 70 = 134,25 t rok-1

TNVk = ( 134,25 x 0,14 ): 365 = 0,051 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | přístup k lesu |

## C 36

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP36 = 7,9354 ha

T = SP36 x Q = 7,9354 x 70 = 555,48 t rok-1

TNVk = ( 555,48 x 0,14 ): 365 = 0,213 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 37

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP37= 4,4751 ha

T = SP37 x Q = 4,4751 x 70 = 313,26 t rok-1

TNVk = ( 313,26 x 0,14 ): 365 = 0,120 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 38

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP38= 14,5812 ha

T = SP38 x Q = 14,5812 x 70 = 1 020,68 t rok-1

TNVk = ( 1 020,68 x 0,14 ): 365 = 0,391 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 39

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP39= 7,8130 ha

T = SP39 x Q = 7,8130 x 70 = 546,91 t rok-1

TNVk = ( 546,91 x 0,14 ): 365 = 0,210 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 40

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP40= 2,0388 ha

T = SP40 x Q = 2,0388 x 70 = 142,72 t rok-1

TNVk = ( 142,72 x 0,14 ): 365 = 0,055 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 41

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP41= 4,3988 ha

T = SP41 x Q = 4,3988 x 70 = 307,92 t rok-1

TNVk = ( 307,92 x 0,14 ): 365 = 0,118 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | částečně obsluha lesa |

## C 42

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP42= 13,4240 ha

T = SP42 x Q = 13,4240 x 70 = 939,68 t rok-1

TNVk = ( 939,68 x 0,14 ) : 365 = 0,360 vozidel		  		třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | částečně obsluha lesa, ostatní doprava – pěší, cyklistika |

## C 43

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP43= 4,2925ha

T = SP43 x Q = 4,2925 x 70 = 300,47 t rok-1

TNVk = ( 300,47 x 0,14 ): 365 = 0,115 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 45

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP45= 5,1784 ha

T = SP45 x Q = 5,1784 x 70 = 362,49 t rok-1

TNVk = ( 362,49 x 0,14 ): 365 = 0,139 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 47

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP47= 5,1098 ha

T = SP47 x Q = 5,1098 x 70 = 357,68 t rok-1

TNVk = ( 357,68 x 0,14 ): 365 = 0,137 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | částečná obsluha lesa |

## C 48

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP48= 1,4580 ha

T = SP48 x Q = 1,4580 x 70 = 102,06 t rok-1

TNVk = ( 102,06 x 0,14 ): 365 = 0,039 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | částečná obsluha lesa je možná, údržba toku |

## C 49

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP49= 2,8753 ha

T = SP49 x Q = 2,8753 x 70 = 201,27 t rok-1

TNVk = ( 201,27 x 0,14 ): 365 = 0,077 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | zachovaná návaznost na les, přístup k pozemkům ZPF v bloku lesa |

## C 50

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP50= 0,8627 ha

T = SP50 x Q = 0,8627 x 70 = 60,39 t rok-1

TNVk = ( 60,39 x 0,14 ): 365 = 0,023 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 52

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP52= 1,5885 ha

T = SP52 x Q = 1,5885 x 70 = 111,19 t rok-1

TNVk = ( 111,19 x 0,14 ) : 365 = 0,043 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | doplňková polní cesta, šířka 3,5 m |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | - |

## C 53

Q  = 70 t ha-1 rok-1

SP53= 1,3361 ha

T = SP53 x Q = 1,3361 x 70 = 93,53 t rok-1

TNVk = ( 93,53 x 0,14 ) : 365 = 0,036 vozidel				třída dopravního zatížení VI

| Návrh kategorie | vedlejší polní cesta jednopruhová, P 4,0/20 |
| --- | --- |
| Faktory zvýšení dopravního zatížení | návaznost na C42 |

Maximální hodnota pro zařazení do nejnižší VI. třídy dopravního zatížení je 15 vozidel za 24 hodin. Vypočtené dopravní zatížení všech navrhovaných polních cest v rámci PSZ KoPÚ Nasavrky je výrazně nižší, z tohoto důvodu je u všech určena návrhová třída dopravního zatížení VI.

Kategorizace polních cest v PSZ KoPÚ Nasavrky – stávající polní cesty:

| Označení cesty | Kategorie | Stav | Označení kategorie | Šířka v m | Návrhová rychlost v km hod-1 | Druh povrchu | Třída dopravního zatížení | Délka trasy v km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | doplňková,jednopruhová | stávající | - | 3,00 | 15,00 | zemní koleje | VI | 0,057 |
| C5 | doplňková,jednopruhová | stávající | - | 3,00 | 15,00 | travnatý | VI | 0,086 |
| C18 | doplňková,jednopruhová | stávající | - | 3,00 | 15,00 | zemní koleje | VI | 0,034 |
| C26 | doplňková,jednopruhová | stávající | - | 3,00 | 15,00 | travnatý | VI | 0,026 |
| Celkem stávající doplňkové polní cesty, šířka 3,00 m |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |
| Celkem stávající doplňkové polní cesty |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |
| Celkem stávající polní cesty |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |

Kategorizace polních cest v PSZ KoPÚ Nasavrky – navrhované polní cesty:

| Označení cesty | Kategorie | Stav | Označení kategorie | Šířka v m | Návrhová rychlost v km hod-1 | Navrhovaný druh povrchu | Třída dopravního zatížení | Délka trasy v km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,579 |
| C2 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | asfalt | VI | 0,710 |
| C4 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,563 |
| C8 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,327 |
| C9 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,162 |
| C10 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,234 |
| C11 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,310 |
| C13 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,280 |
| C14.1 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,258 |
| C14.2 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,249 |
| C15 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | štěrk | VI | 0,394 |
| C17 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,886 |
| C19 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,447 |
| C22 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,176 |
| C24 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,318 |
| C25 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,298 |
| C27 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,166 |
| C28 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | asfalt | VI | 0,392 |
| C29 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | štěrk | VI | 0,357 |
| C30 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,303 |
| C31 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,540 |
| C32 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,388 |
| C33 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,211 |
| C34 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,352 |
| C35 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,149 |
| C36 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,201 |
| C37 | vedlejší,jednopruhová | návrh | - | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,174 |
| C38 | vedlejší, jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,503 |
| C39 | vedlejší,jednopruhová | návrh | - | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,393 |
| C40 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,145 |
| C41 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,120 |
| C42 | vedlejší,jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | asfalt | VI | 1,264 |
| C43 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,163 |
| C45 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,166 |
| C47 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 20,00 | štěrk | VI | 0,387 |
| C48 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,246 |
| C49 | vedlejší,jednopruhová | návrh | - | 4,00 | 2,00 | štěrk | VI | 0,147 |
| C50 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,173 |
| C52 | doplňková,jednopruhová | návrh | - | 3,50 | 15,00 | travnatý | VI | 0,144 |
| C53 | vedlejší,jednopruhová | návrh | P 4,0/20 | 4,00 | 20,00 | štěrk | VI | 0,232 |
| Celkem navrhované vedlejší polní cesty P 4,0/20 |  |  |  |  |  |  |  | 8,547 |
| Celkem navrhované vedlejší polní cesty |  |  |  |  |  |  |  | 8,559 |
| Celkem navrhované doplňkové polní cesty, šířka 3,50 m |  |  |  |  |  |  |  | 4,947 |
| Celkem navrhované doplňkové polní cesty |  |  |  |  |  |  |  | 4,947 |
| Celkem navrhované polní cesty |  |  |  |  |  |  |  | 13,506 |

### 7.3.2.3 Základní parametry prostorového uspořádání ploch dopravní sítě

#### 7.3.2.3.1 Dopravní systém vyššího významu

V rámci plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je dopravní síť členěna na dopravní síť vyššího významu a vlastní cestní síť stávajících a nově navrhovaných polních cest.

Do dopravní sítě vyššího významu patří silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace, které jsou uvedeny v pasportu komunikací města Nasavrky.

Pro převažující úsek silnice I/37, část silnice II/337 ve směru na Ochoz a převažující část silnice II/337 ve směru na Hodonín je v návrhu hranice pozemků dána převzatými geometrickými plány pro dělení pozemků při stavbě. Využity jsou GP č. 126 – 181/98, 127-188/98 vypracované firmou Maping v.o.s. v roce 1998 a náčrty ke GP         č. 376-24/2000,  č. 377-45/2000, č. 378-46/2000 a č. 379-47/2000 ověřené ÚOZI Ing. Bohumilem Novákem. Ve zbylých úsecích silnic I. a II. třídy je respektována hranice pozemku z katastrální mapy s přihlédnutím k zaměřenému skutečnému stavu a obecným požadavkům správce na určení hranice silničního pozemku.

Pro silnice III. třídy je při určování hranice silničního pozemku respektován zaměřený polohopis, dohodnuté obecné požadavky na určení hranice silničního pozemku jeho správcem a porovnání se stavem aktuální katastrální mapy.

Podrobný popis silnic včetně objektů na nich, jako jsou hospodářské sjezdy, mosty a propustky je obsahem kapitoly 7.1.1.1.1 Silnice v rámci doplnění rozboru současného stavu území pro potřebu návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky. V rámci návrhu plánu společných zařízení nejsou navrhovány žádné úpravy silnic ani místních komunikací, pro napojení polních cest i sjíždění přímo nezemědělské pozemky jsou využívány výhradně stávající hospodářské sjezdy.

Místní komunikace, které jsou obsahem pasportu komunikací města Nasavrky jsou ve svých hranicích dány zaměřením polohopisu, na který bude upřesněna hranice stávajících parcel v návrhu nových pozemků, případně navržena hranice ostatní plochy – ostatní komunikace tam, kde komunikace aktuálně není katastrována. Popis prostorového uspořádání místních komunikací je přehledně uveden v následující tabulce:

Prostorové uspořádání místních komunikací v PSZ KoPÚ Nasavrky:

| Označení místní komunikace | Šířka v m | Délka v m | Povrch komunikace | Objekty, zeleň | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK 1 | 3,0 | 808 | asfalt | HS50, HS51, HS52, HS53, HS54, HS55, HS56, HS57, HS58, HS59 jednostranná nepravidelná zeleň, bez výhyben, s příkopem | úprava hranice parcely dle zaměření skutečného stavu |
| MK 2 | 3,5 | 168 | asfalt | HS60 jednostranná zeleň, bez výhyben, bez příkopu |  |
| MK 3 | 7,0 | 469 | asfalt | HS61, HS62, HS63 jednostranná zeleň, bez výhyben, s příkopem |  |
| MK 4 | 2,5 | 184 | nezpevněná, kolejová | - bez zeleně, bez výhyben, bez příkopu |  |
| MK 5 | 2,5 | 260 | nezpevněná, kolejová | - bez zeleně, bez výhyben, bez příkopu |  |
| MK 6 | 2,5 | 187 | nezpevněná, kolejová | - bez zeleně, bez výhyben, bez příkopu |  |
| MK 7 | 3,5 | 26 | asfalt | - bez zeleně, bez výhyben, bez příkopu |  |
| Označení místní komunikace | Šířka v m | Délka v m | Povrch komunikace | Objekty, zeleň | Návrh opatření |
| MK 8 | 3,0 | 181 | asfalt | - bez zeleně, bez výhyben, s příkopem |  |
| MK 9 | 3,0 | 106 | asfalt | HS64 jednostranná zeleň, bez výhyben, bez příkopu |  |
| MK 10 | 3,0 | 360 | štěrk | HS65 jednostranná zeleň, bez výhyben, bez příkopu |  |

#### 7.3.2.3.2 Polní cesty

V rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Nasavrky je navrženo celkem 44 polních cest, z toho 23 tras jako jednopruhové vedlejší polní cesty se zpevněným povrchem, 21 tras jako doplňkové jednopruhové polní cesty s travnatým nebo výjimečně štěrkem zpevněným povrchem. Dále je pro přístup na zemědělské pozemky navrženo využívat i celkem 6 tras stávajících doplňkových jednopruhových cest bez návrhu jejich úprav.

Pro navrhované polní cesty je dále uveden návrh zpevnění komunikace, graficky patrný ze vzorových příčných řezů dokumentace technického řešení.

Jednopruhová vedlejší polní cesta -  šířka 4,0 m, štěrkový povrch

Jedná se o vedlejší polní cestu o šíři 4,0 m (3,00 + 2 x 0,5) s návrhovou rychlostí max. 20 km. hod-1. Pro tuto kategorii se navrhuje netuhá vozovka s návrhovou úrovní porušení D2 o celkové tloušťce 350 mm. Na vrstvu ze štěrkodrti tl. 150 mm (v případě uvažovaného vyššího dopravního zatížení je možné změnit sílu podkladní vrstvy ze štěrkodrti až na tl. 200 mm) bude aplikována vrstva štěrku částečně vyplněného cementovou maltou tl. 200 mm. Povrch bude upraven dvouvrstvovým nátěrem. (viz katalogový list PN 610, Katalog vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 2, MZE ČR, Ústřední pozemkový úřad č.j. 43385/2011)

Jednopruhová vedlejší polní cesta - šířka 4,0 m, asfaltový povrch

Jedná se o vedlejší polní cestu o šíři 4,0 m (3,00 + 2 x 0,5) s návrhovou rychlostí max. 20 km. hod-1. Pro tuto kategorii se navrhuje netuhá vozovka s návrhovou úrovní porušení D2 o celkové tloušťce 410 mm. Na vrstvu ze štěrkodrti tl. 150 mm bude aplikována vrstva mechanicky zpevněného kameniva tl. 200 mm. Kryt komunikace bude proveden ze střednězrnného asfaltového betonu tl. 60 mm. (viz katalogový list PN 602, Katalog vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 2, MZE ČR, Ústřední pozemkový úřad č.j. 43385/2011)

Jednopruhová doplňková polní cesta -  šířka 3,5 m, štěrkový povrch

Jedná se o doplňkovou polní cestu o šíři 3,5 m (3,00 + 2 x 0,25) s návrhovou rychlostí max. 20 km. hod-1. Pro tuto výjimečně navrhovanou kategorii se navrhuje netuhá vozovka s návrhovou úrovní porušení D2 o celkové tloušťce 350 mm. Na vrstvu ze štěrkodrti tl. 150 mm (v případě uvažovaného vyššího dopravního zatížení je možné změnit sílu podkladní vrstvy ze štěrkodrti až na tl. 200 mm) bude aplikována vrstva štěrku částečně vyplněného cementovou maltou tl. 200 mm. Povrch bude upraven dvouvrstvovým nátěrem. (viz katalogový list PN 610, Katalog vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 2, MZE ČR, Ústřední pozemkový úřad č.j. 43385/2011).  V rámci návrhu PSZ KoPÚ Nasavrky se zpevněný povrch doplňkových polních cest nepředpokládá, výjimkou je pouze sklonitější úsek C17 a trasa C47 s předpokladem možného narušení stávajícího drenážního systému při stavbě, vyvolané rekonstrukce drenáží spolu s odvodněním pláně i vozovky. Výstavba C47 ale není prioritní, není uvažována bez změny v současném způsobu hospodaření na pozemcích (trvalá pastvina).

Jednopruhová doplňková polní cesta - šířka 3,5 m, travnatý povrch

Jedná se o jednopruhové doplňkové polní cesty s velmi malými svoznými plochami, navrhované převážně z důvodu přístupu na pozemky roztříštěné majetkové držby s minimální možností směny. Z uvedeného důvodu převládají u perspektivních vlastnických tras navržených polních cest. Návrh zpevnění vozovky se řídí druhem pozemku, kterým je trasa vedena. V pozemcích trvalých a stabilizovaných travních porostů s převážně dobrým vodním režimem postačí vymezení parcely pro cestu bez návrhu zpevnění. Návrh zpevnění obecně přichází v úvahu u tras větších sklonů, při jejich založení ve stávající orné půdě nebo v méně příznivých vlhkostních podmínkách.

Při vlastní realizaci polních cest je vhodné znovu uvážit dopravní zatížení u cest, které mají předpokládané dopravní zatížení nejvyšší, zda je možné konstrukční vrstvy změnit a zrealizovat vyšší zpevnění. V případě nutnosti lze vlastní konstrukci vozovky změnit, aby vyhovovala vyššímu zatížení. Změna konstrukčních vrstev vozovky nemá vliv na stanovené hranice nového pozemku pro navrhovanou polní cestu. Třída dopravního zatížení v rámci KoPÚ je uvažována pouze pro zatížení zemědělskou mechanizací a pro zemědělskou dopravu.

V následující části podkapitoly je uveden přehled navrhovaných polních cest s popisem jejich prostorového uspořádání.

C1

Vedlejší polní cesta slouží pro přístup na zemědělské pozemky v severní části řešeného území KoPÚ Nasavrky, je navrhována jako rekonstrukce stávající nezpevněné trasy s mírnou úpravou směrových poměrů. Navazuje v přímém směru na trasu polní cesty C4 v rámci KoPÚ Ochoz u Nasavrk, úprava směrového vedení stávající trasy vymezuje v k.ú. Nasavrky jednoznačný průběh ve vztahu ke katastrální hranicí k.ú. Ochoz u Nasavrk a k.ú. Nasavrky, tzn., že respektuje průběh obvodů KoPÚ Nasavrky i KoPÚ Ochoz u Nasavrk.

Od začátku úpravy C1 do staničení cca 0,4 má niveleta rovinatý průběh, od km 0,400 do konce úpravy niveleta klesá.

Návrh trasy C1 ve svém průběhu prakticky respektuje stávající katastrální mapu, je veden přibližně po parcelách katastru nemovitostí zapsaných ve vlastnictví města Nasavrky.

Stávající cesta nemá vybudován cestní příkop, stávající doprovodná zeleň není vysazovaná, v úsecích mimo souběh s lesem buď zcela chybí nebo má ojedinělý náletový charakter.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům v severním okraji řešeného území přiléhající k Slavické oboře a svažitým pozemkům údolí řeky Chrudimky. Trasa cesty je dále využívána i jako značená turistická trasa, její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

Z hlediska obslužnosti zemědělských pozemků trasa polní cesty nese dopravní zatížení z plochy cca 7,3 ha, důležitá je ale rovněž funkce prostupnosti krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,581 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C1:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 579 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.1.5.1, 7.6.3.1.5.2, 7.6.3.1.5.3 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 100 m, R2 = 80 m, R3 = 180 m, R4 = 276 m, R5 = 106 m, R6 = 191 m, R7 = 101 m, R9 = 166 m R10 = 107 m |
| výškové oblouky: | R1 = 300 m, R2 = 300 m, R3 = 500 m, R4 = 500 m, R5 = 500 m, R6 = 300 m, R7 = 300 m, R8 = 800 m, R9 = 300 m, R10 = 300 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do HOZ, úsek bez návrhu odvodnění |
| zeleň: | není navrhována |
| křížení: | HOZ 1 – hlavní odvodňovací zařízení, RRSP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, ochranné pásmo PR Strádovské peklo, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně |
| objekty: | P1 |
| funkce: | zpřístupnění zemědělských pozemků a lesa, prostupnost krajiny |
| realizace: | částečná rekonstrukce a novostavba, katastrovaná |
| DTR | ano |

C2

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v severní části řešeného území a umožňuje přístup k izolované zástavbě v části území s místním názvem V Limbu.

Trasa začíná na katastrální hranici mezi k.ú. Nasavrky a k.ú. Ochoz u Nasavrk, tzn. na obvodu pozemkové úpravy v přímé návaznosti na trasu cesty C5 v k.ú. Ochoz u Nasavrk. Pokračuje územím severozápadním směrem, za malou vodní nádrží V Limbu je ukončena z hlediska pozemků řešených na hranici obvodu KoPÚ Nasavrky, dále pak stávající cesta pokračuje za obvodem pozemkové úpravy.

Trasa je aktuálně kolejově místy zpevněná štěrkem, využívaná k celoročnímu provozu a obslužnosti.

Cesta má vybudovaný levostranný cestní příkop. Cesta nemá udržovanou doprovodnou zeleň, pouze solitérní stromy a keře náletového původu.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o přístupovou trasu významného charakteru s celoroční dopravní obslužností. Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků a její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 s asfaltovým povrchem podle požadavku města Nasavrky pro možnost zimní údržby, což je v rozporu s požadavkem SCHKO Železné hory na povrch štěrkový, v celkové délce 0,710 km. Při zpracování projektu stavby bude podle možnosti uvážen i jiný pevný povrch, např. minerální beton podle zkušeností zpracovatele. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C2:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 710 m |
| povrch: | asfaltový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.2.5.1, 7.6.3.2.5.2, 7.6.3.2.5.3 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 80 m, R2 = 60 m, R3 = 80 m, R4 = 200 m, R5 = 180 m, R6 = 150 m, R7 = 140 m, R8 = 120 m, R9 = 60 m |
| výškové oblouky: | R1 = 7000 m, R2 = 1000 m, R3 = 2000 m |
| odvodnění: | km 0,000 – 0,541 stávající cestní příkop, km 0,541 – 0,710 podélná drenáž s vyústěním do bezejmenné vodoteče |
| zeleň: | navrhována v úseku km 0,000 – 0,500, jednostranně z jihu, protierozní funkce |
| křížení: | systematická drenáž, RRSP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóny Slatiňansko – Slavicko, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně |
| objekty: | P2, HS67 |
| funkce: | zpřístupnění zemědělských pozemků a izolované zástavby, propustnost krajiny |
| realizace: | částečná rekonstrukce s úpravou směrového vedení a novostavba, katastrovaná |
| DTR | ano |

C3

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky trvalých travních porostů lokalizovaných západně od MVN V Limbu v severní části řešeného území.

Začíná odbočením z trasy C2 pod hrází MVN V Limbu, dále pokračuje územím západním směrem pod hrází MVN, odpad z bezpečnostního přelivu překonává trasa ve staničení 0,005 km zpevněným brodem (B1). Trasa cesty končí na hranici zpřístupňovaného pozemku.

Niveleta cesty má v celém svém průběhu rovinatý charakter.

Trasy cesty nemá evidovanou parcelu ostatní plochy, ostatní komunikace, trasa vedena v částečně v zemědělských pozemcích a v pozemcích ostatních ploch, jiných ploch parcel zapsaných v soukromém vlastnictví.

Trasa je nezpevněná, zemní, využívaná k sezónní obslužnosti. Není vybavena příkopem ani doprovodnou zelení.

Délka trasy v území řešeném KoPÚ Nasavrky je 57m. Šířka cesty je 3,0m.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury, trasa cesty prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko. Trasa cesty zasahuje do pásma ochrany vodního zdroje 2a.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o méně významnou trasu, sloužící k přístupu na pozemky v soukromém vlastnictví v okolí MVN V Limbu, pozemky a přístup ve vlastnictví stejných osob.  Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků.

V rámci návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány žádné úpravy trasy, cesta bude ponechána a využívána v současném stavu podle potřeby návrhu nového uspořádání pozemků.

C4

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky orné půdy v severozápadní části řešeného území. Nemá další návaznost, končí slepě. Rasa je využívána pro přístup ke krmelcům pro zvěř s celoročním využitím.

Trasa začíná odbočením z MK 7 při severozápadním okraji současně zastavěného území a pokračuje severovýchodním směrem mezi dvěma uživatelskými bloky orné půdy. V návrhu je ukončena podle stávajícího stavu u lokality svažitějších pozemků využívaných jako trvalý travní porost částečně porostlý křovinami.

Trasa je v současnosti nezpevněná, s travnatým povrchem, využívaná také v zimním období. Ve svém průběhu není vybavena žádným technickým objektem ani cestním příkopem nebo doprovodnou zelení.

V trase cesty dochází ke křížení s elektrickým vedením VN a s paprskem rádioreléové trasy. Cesta zasahuje do ochranného pásma vedení VN, prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko. Dále zasahuje i do pásma ochrany vodního zdroje 2b.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o přístupovou trasu s celoroční dopravní obslužností. Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků a její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,563 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C4:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 563 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.3.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 60 m, R2 = 800 m, R3 = 300 m |
| výškové oblouky: | R1 = 3000 m, R2 = 1500 m, R3 = 300 m, R4 = 2000 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do bezejmenné vodoteče |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN, ochranné pásmo, RRSP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, prostupnost krajiny |
| realizace: | novostavba a částečná rekonstrukce, využívaná nezpevněná trasa, převážně nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C5

Cesta zpřístupňuje samostatně lokalizovanou stavební parcelu (KN st. 279) v severozápadní části zájmového území mimo obvod KoPÚ Nasavrky. Nemá další návaznost, končí slepě.

Trasa začíná odbočením z trasy C4 při severozápadním okraji současně zastavěného území a pokračuje severozápadním směrem k lokalitě zahrady z hlediska pozemků řešených je ukončena na hranici obvodu KoPÚ Nasavrky.

Niveleta cesty má v celém svém průběhu rovinatý charakter. Trasa cesty vedena v zemědělském pozemku soukromého vlastníka. Aktuálně jde o nezpevněnou cestu s travnatým povrchem.

Cesta nemá ve svém průběhu vybudovaný žádný technický objekt ani cestní příkop, nemá udržovanou doprovodnou zeleň.

V trase cesty dochází ke křížení s elektrickým vedením VN. Cesta zasahuje do ochranného pásma vedení VN, prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko. Dále zasahuje do pásma ochrany vodního zdroje 2b.

Délka trasy v území řešeném KoPÚ je 86m. Šířka cesty je 3,0m.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o pouze přístupovou trasu. Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků.

V rámci návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány žádné úpravy trasy, cesta bude ponechána a využívána v současném stavu podle potřeby návrhu nového uspořádání pozemků.

C8

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v severozápadní části řešeného území a umožňuje propojení mezi silnicí III/33765 a MK7.

Trasa začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33765 (HS35). Dále pokračuje severovýchodním směrem a kopíruje hranici současně zastavěného území města, která je zároveň hranicí obvodu KoPÚ. Trasa je ukončena napojením na místní komunikaci MK7.

Aktuálně je trasa nezpevněná se zemním povrchem ve vyježděných kolejích, místy je svépomocně vyspravená inertním stavebním materiálem. Je využívaná k celoročnímu provozu a obslužnosti.

V souběhu s cestou je veden pravostranný příkop. Trasa  nemá udržovanou doprovodnou zeleň, pouze solitérní stromy a keře náletového původu.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Trasa cesty prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko. Část trasy cesty zasahuje do pásma ochrany vodního zdroje 2b. Trasa zasahuje dále do ochranného pásma silnice III. třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o přístupovou trasu významného charakteru s celoroční dopravní obslužností. Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků a její další funkcí je propojení tras.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,327 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C8:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 327 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.5.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 80 m, R2 = 70 m, R3 = 200 m, R4 = 200 m |
| výškové oblouky: | R1 = 6500 m, R2 = 500 m, R3 = 300 m |
| odvodnění: | stávající cestní příkop |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní veden NN a ochranné pásmo, sdělovací kabel a ochranné pásmo, kanalizace - návrh |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, propojení silnice III. třídy a MK |
| realizace: | rekonstrukce, katastrovaná |
| DTR | ano |

C9

Navržená polní cesta, která  zpřístupňuje zemědělské pozemky v severozápadní části řešeného území a umožňuje přístup k pozemkům zahrad lokalizovaným při severovýchodním okraji zemědělských pozemků trvalých travních porostů. Její původně plánovaná trasa byla změněna na základě nesouhlasu vlastníků s umístěním podél oploceného pozemku zahrady.

Cesta se napojuje na silnici III/33765 v místě stávajícího sjezdu a kopíruje stávající využívanou trasu po hranici užívání zemědělských ploch. Trasa je ukončena slepě vjezdem na pozemky soukromých pozemků zahrad.

Niveleta cesty má v celém svém průběhu rovinatý charakter.

Trasa cesty nemá evidovanou parcelu ostatní plochy, ostatní komunikace, trasa cesty vedena v zemědělských pozemcích soukromých vlastníků.

Trasa nezpevněná, s travnatým povrchem, vyjeté koleje.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt.

Trasa cesty bez příkopu. Cesta nemá udržovanou doprovodnou zeleň.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Trasa cesty prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko. Trasa cesty zasahuje do pásma ochrany vodního zdroje 2b. Trasa zasahuje do ochranného pásma vedení VN.

Délka trasy v území řešeném KoPÚ je 162 m. Šířka cesty je 2,5m.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o přístupovou trasu. Trasa má svoji nejdůležitější funkci ve zpřístupnění pozemků.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová doplňková polní cesta šířky 3,5 m s travnatým povrchem, v celkové délce 0,162 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C9:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 162 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 10 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | stávající, bez návrhu |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko - Slavicko |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C10

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v severozápadní a západní části řešeného území a umožňuje přístup k samostatně lokalizované stavební parcele.

Začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33765 (HS33) a dále pokračuje územím severozápadním směrem, v blízkosti lokality lomu je ukončena z hlediska pozemků řešených na hranici obvodu KoPÚ Nasavrky, stávající trasa dále pokračuje za obvodem pozemkové úpravy a umožňuje přístup ke stavební parcele KN st.199.

Aktuálně se jedná o nezpevněnou trasu s travnatým povrchem, místy s vyježděnými kolejemi.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, nemá vybudován cestní příkop ani udržovanou doprovodnou zeleň.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Trasa cesty prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o přístupovou trasu. Svoji nejdůležitější funkci má ve zpřístupnění pozemků a její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,234 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C10:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 234 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.6.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 40 m, R2 = 140 m, R3 = 120 m, R4 = 300 m |
| výškové oblouky: | R1 = 300 m, R2 = 1800 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do lesních pozemků |
| zeleň: | navrhována v úseku km 0,060 – 0,234, jednostranné stromořadí ze severní strany |
| křížení: | podzemní vedení NN a ochranné pásmo, sdělovací kabel a ochranné pásmo |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, ochranné pásmo silnice III. třídy, CHLÚ České Lhotice |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k izolované zástavbě a k dobývacímu prostoru, prostupnost krajiny |
| realizace: | rekonstrukce, katastrovaná |
| DTR | ano |

C11

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v západní části řešeného území, navazuje na současně zastavěné území za hřbitovem. Aktuálně jde o nezpevněnou trasu polní cesty.

Trasa cesty začíná v přímé návaznosti na trasu komunikace MK5 v lokalitě zastavení Keltské naučné stezky. Dále pokračuje severozápadním směrem a v okraji rozhraní mezi zemědělskými a lesními pozemky se stáčí jihozápadním směrem a pokračuje do údolí Debrného potoka, kde je na katastrální hranici, resp. na obvodu pozemkových úprav ukončena. Stávající cesta dále pokračuje za katastrální hranicí a tvoří propojení do sousedních katastrálních území. Trasa je využívána také jako značená turistická trasa a značená naučná stezka.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, nemá vybudovaný cestní příkop ani udržovanou doprovodnou zeleň.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a Krajinnou památkovou zónou Slatiňansko-Slavicko.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům v západním okraji řešeného území a svažitým pozemkům údolí Debrného potoka. Trasa cesty využívána jako značená turistická trasa, její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,310 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C11:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 310 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.7.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 20 m, R2 = 150 m, R3 = 58,5 m, R4 = 54 m, R5 = 12,5 m |
| výškové oblouky: | R1 = 200 m, R2 = 2000 m, R3 = 500 m, R4 = 500 m, R5 = 500 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do Debrného potoka |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | - |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, EVL Krkanka – Strádovské peklo |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky i k lesu, prostupnost krajiny, značená turistická cesta, vše v návaznosti na MK 5 |
| realizace: | rekonstrukce s částečnou úpravou směrového vedení, katastrovaná |
| DTR | ano |

C13

Stávající nezpevněná trasa cesty zpřístupňuje zemědělské pozemky trvalých travních porostů v jihozápadní části řešeného území. Začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33767 (HS25) v přímé návaznosti na trasu místní komunikace od Horního rybníka, dále pokračuje jihozápadním směrem, prochází lokalitu samostatného remízu a za ním je slepě ukončena přímým sjezdem na zemědělské pozemky.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, nemá vybudován cestní příkop ani nemá udržovanou doprovodnou zeleň, pouze solitérní stromy a keře náletového původu.

V trase cesty dochází ke křížení s vedením VN a jeho ochranným pásmem. Prochází III. zónou CHKO Železné hory. Trasa je vedena v pozemcích odvodněných systematickou drenáží a zasahuje do ochranného pásma silnice III.třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům v jihozápadním okraji řešeného území. Její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,280 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C13:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 280 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.8.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 300 m, R2 = 140 m, R3 = 50 m, R4 = 60 m |
| výškové oblouky: | R1 = 5000 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do bezejmenné vodoteče |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, sdělovací kabel a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, propustnost krajiny |
| realizace: | rekonstrukce s mírnou úpravou směrového vedení, katastrovaná |
| DTR | ano |

C14.1

Cesta zpřístupňující pozemky v jižní části řešeného území, v lokalitě využívané jako keltská osada a zároveň slouží jako přístup k lomu. Aktuálně se jedná o kolejově zpevněnou trasu polní cesty.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33767 (HS26) v blízkosti skládky inertního materiálu správy silnic. Dále pokračuje jihovýchodním a později východním směrem k zatopenému lomu. Je rozdělena na dva úseky, u zatopeného lomu je ukončen první úsek, který je možný projet a využít zemědělskou technikou. Trasa pokračuje druhým užším úsekem v přímé návaznosti na trasu C14.2.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt.

Ve staničení 0,015km je umístěn hospodářský sjezd (HS68) bez propustku, v úrovni terénu, umožňující přístup vpravo na zemědělské pozemky lokalizované severně a severovýchodně od cesty. Sjezd je nezpevněný, zemní. Cesta nemá vybudován cestní příkop a prochází pozemky s porostem charakteru lesa.

V  trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice III.třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům v jižní části řešeného území. Její další funkcí je přístup k pozemkům využívaným pro rekreaci a umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,258 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C14.1:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 258 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.9.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 30 m, R2 = 80 m, R3 = 35 m, R4 = 50 m |
| výškové oblouky: | R1 = 2500 m |
| odvodnění: | podélná drenáž napojená na odvodnění C14.2 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | sdělovací kabel a OP, RRSP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | HS68 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, bývalý lom a plochy rekreačního a naučného významu, prostupnost krajiny |
| realizace: | částečná rekonstrukce využívané trasy a novostavba, částečně katastrovaná |
| DTR | ano |

C14.2

Cesta umožňuje propojení zpřístupňujících tras v jižní části řešeného území z lokality u Horního rybníka k lokalitě zatopeného lomu. Aktuálně se jedná o stávající nezpevněnou trasu účelové cesty místy charakteru pěšiny.

Trasa cesty začíná v přímé návaznosti na trasu C14.1, dále pokračuje východním směrem a od zatopeného lomu se stáčí severním směrem k Hornímu rybníku. Je ukončena na rozhraní pozemků charakteru lesa a pozemků trvalých travních porostů. V tomto úseku nemá trasa vyhovující parametry pro přístup techniky zemědělské popř. lesnické pro údržbu okolních porostů.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, nemá vybudovaný cestní příkop a z hlediska doprovodné zeleně lze konstatovat její průběh pozemky s charakterem lesa.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a  nezasahuje do žádného ochranného pásma.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o nedůležitou trasu, umožňující propojení přístupových tras v plochách smíšené funkce se zemědělským a rekreačním využitím. Její další funkcí je umožnění prostupnosti krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,249 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C14.2:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 249 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.10.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 15 m, R2 = 58 m, R3 = 47 m, R4 = 48 m R4 = 36 m, R5 = 58 m |
| výškové oblouky: | R1 = 2500 m, R2 = 200 m, R3 = 200 m |
| odvodnění: | podélná drenáž napojená na odvodnění C38 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, systematická drenáž, RRSP |
| jiné limity: | 3. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup pro bývalý lom a plochy rekreačního a naučného významu, prostupnost krajiny zpruhováním přístupových tras |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C15

Cesta zpřístupňuje pozemky v jižní části řešeného území za lokalitou využívanou jako keltská osada a zároveň slouží jako přístup k lesním pozemkům. Aktuálně se jedná o stávající nezpevněnou trasu, využívající původní historickou trasu.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33767 (HS31). Dále pokračuje východním směrem k hranici lesních pozemků, kde je z hlediska pozemků řešených v rámci KoPÚ Nasavrky ukončena na hranici obvodu. Trasa stávající cesty dále pokračuje jako lesní.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, není vybavena cestním příkopem. Cesta nemá udržovanou doprovodnou zeleň, pouze solitérní stromy a keře náletového původu.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice III.třídy. Trasa cesty je lokalizována v plochách pozemků odvodněných systematickou drenáží.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským a lesním pozemkům v jižní části řešeného území. Její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová doplňková polní cesta šíře 3,5 m s nezpevněným nebo štěrkovým povrchem vybudovaným v rámci případné rekonstrukce s delším časovým horizontem realizace, v celkové délce 0,394 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C15:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 394 m |
| povrch: | štěrkový |
| směrové vedení: | R1 = 180 m, R2 = 300 m, R3 = 400 m, R4 = 50 m, R5 = 18 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do bezejmenné vodoteče v lesním pozemku |
| zeleň: | stávající, bez návrhu |
| křížení: | systematická drenáž |
| jiné limity: | ochranné pásmo silnice III. třídy, III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | HS31 |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky, prostupnost krajiny |
| realizace: | rekonstrukce, katastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C17

Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky v celé ploše trvalých travních porostů ve východní části řešeného území, východně od silnice I/37. Zároveň propojuje komunikaci MK1 a MK2. Aktuálně se jedná o stávající nezpevněnou trasu polní cesty.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem (HS52) z místní komunikace MK1. Dále pokračuje jihozápadním směrem na kopec Ochoz a pokračuje k oplocené hranici pozemků skládky, v souběhu s oplocením pokračuje až k napojení na trasu komunikace MK2.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, není vybavena cestním příkopem, nemá ani udržovanou doprovodnou zeleň.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází mimo CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma skládky Nasavrky.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům ve východní části řešeného území.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová doplňková polní cesta šíře 3,5 m s travnatým  povrchem v celkové délce 0,886 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C17:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 886 m |
| povrch: | travnatý, alt.štěrk u svažitých úseků |
| směrové vedení: | R1 = 80 m, R2 = 30 m, R3 = 25 m, R4 = 50 m, R5 = 15 m, R6 = 250 m, R7 = 40 m, R8 = 40 m, R9= 45 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se, v případě zpevněných úseků podélná drenáž se vsakovací jímkou |
| zeleň: | stávající ochranná zeleň skládky, souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | RRSP |
| jiné limity: | ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | HS52 |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C18

Stávající nezpevněná cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky ve východní části řešeného území, severně od komunikace MK1. Zároveň tvoří propojení do k.ú. Ochoz u Nasavrk. Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem (HS50) z trasy komunikace MK1. Dále pokračuje severovýchodním směrem a je ukončena na katastrální hranici, tzn. obvodu pozemkové úpravy, kde pokračuje v k.ú. Ochoz u Nasavrk jako trasa C30.

Niveleta trasy v celém svém průběhu klesá.

Cesta nemá evidovanou parcelu ostatní plochy, ostatní komunikace. Stávajícího průběh trasy cesty je veden v pozemcích zemědělské půdy ve vlastnictví fyzických osob.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt, není vybavena cestním příkopem ani udržovanou doprovodnou zelení.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Trasa probíhá mimo CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy.

Délka trasy v území řešeném KoPÚ Nasavrky je 20m. Šířka cesty je 3,0m.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k zemědělským pozemkům ve východním části řešeného území a umožňuje propojení do sousedního katastrálního území.

V rámci návrhu plánu společných zařízení se jedná pouze o delší sjezd na zemědělské pozemky, který není v PSZ řešen jako polní cesta. Nejsou navrhovány žádné stavební úpravy. V tomto smyslu trasa není součástí předloženého plánu společných zařízení, návrh parcely bude součástí návrhu nového uspořádání pozemků pro KoPÚ Nasavrky.

C19

Cesta zpřístupňuje pozemky ve východní části řešeného území navazující na současně zastavěné území jižně od pivovaru. Tyto pozemky mají umožněný přístup pouze prostřednictvím této trasy cesty. V současném stavu se jedná o nezpevněnou trasu cesty víceúčelového charakteru.

Trasa cesty začíná v přímé návaznosti na trasu komunikace okolo areálu pivovaru navazující na ulici Slatiňanskou, z hlediska pozemkové úpravy se jedná o hranici obvodu. Dále pokračuje jihozápadním směrem v souběhu s ulicí Nad Nádrží a je ukončena slepě v blízkosti  zatáčky ulice Nad Nádrží. Slepé ukončení trasy je uvažováno pouze pro techniku,  pro pěší je trasa zcela průchozí.

Trasa cesty není ve svém průběhu vybavena žádným technickým objektem, nemá cestní příkop. Prochází porosty souvislého charakteru náletového a zřejmě i vysazovaného původu v lokalitě využívané i k rekreaci a sportu. Částečně se jedná i o lesní pozemek.

V trase cesty dochází ke křížení s elektrickým vedením VN. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje i do ochranného pásma skládky Nasavrky.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup k pozemkům ve východním části řešeného území.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,447 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C19:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 447 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.11.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 30 m, R2 = 80 m, R3 = 30 m, R4 = 25 m, R5 = 180 m, R6 = 100 m, R7 = 200 m, R8 = 40 m, R9 = 15 m, R10 = 27 m |
| výškové oblouky: | R1 = 600 m, R2 = 500 m, R3 = 500 m, R4 = 700 m, R5 = 500 m, R6 = 500 m, R7 = 400 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup k plochám rekreačního charakteru a k vodní nádrži |
| realizace: | rekonstrukce stávající využívané trasy, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C22

Cesta zpřístupňuje pozemky v jihozápadní části řešeného území v lokalitě Nová Ves v návaznosti na jihozápadní a jižní hranici současně zastavěného území. V současném stavu jde o nezpevněnou vyježděnou cestu od silnice I/37 do pastevního areálu.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem ze silnice I/37 (HS19). Dále pokračuje západním směrem k vodnímu toku IDVT 10174089, který překonává propustkem P19 a za propustkem je slepě ukončena. Propustek je tvořen betonovou rourou DN 400, čela jsou vybudována z tvárnic a doplněna betonovými římsami. Vyježděná cena není vybavena cestním příkopem, v její trase není udržovaná doprovodná zeleň.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury, část trasy ale prochází pozemky s vybudovanou systematickou drenáží. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup a obslužnost zemědělských pozemků v západní části řešeného území Nové Vsi mezi silnicí I/37 a vodním tokem a je jedinou bezproblémově využitelnou trasou pro přístup na pozemky pastevního areálu ze tímto tokem. Její další funkcí je zejména po doplnění dalších návrhových tras polních cest umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,176 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C22:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 176 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.12.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 60 m, R2 = 60 m, R3 = 150 m |
| výškové oblouky: | R1 = 300 m, R2 = 3000 m, R3 = 1000 m, R4 = 500 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do vodního toku IDVT 10174089 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | vodní tok IDVT 10174089, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice I. třídy, zastavitelná plocha dle ÚPD – přeložka silnice I/37 |
| objekty: | P19 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, částečně prostupnost krajiny |
| realizace: | rekonstrukce stávající vyježděné trasy s úpravou směrového vedení, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C24

Polní cesta zpřístupňuje pozemky ve východní části řešeného území v lokalitě Nová Ves lokalizované jižně od silnice od silnice III/33770. V současném stavu se jedná o polní cestu kolejově zpevněnou štěrkem nebo obdobným materiálem.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33770 (HS41). Dále pokračuje jihovýchodním směrem a je z pohledu pozemkové úpravy ukončena na rozhraní zemědělských a lesních pozemků, tzn. na hranici obvodu pozemkové úpravy. Mimo obvod KoPÚ cesta dále pokračuje a umožňuje přístup do prostoru bývalého lomu a k samostatně lokalizované parcele KN st.263.

Ve staničení 0,115km je umístěn hospodářský sjezd (HS69) s propustkem (beton DN 400), čela propustku jsou vyzděna z betonových tvárnic s doplněním betonovými římsami v úrovni terénu. Sjezd vpravo ve směru staničení  umožňuje  přístup na zemědělské pozemky lokalizované jižně od cesty, má nezpevněný travnatý povrch.

Od staničení 0,060km je v souběhu s trasou veden příkop 7. Cesta nemá udržovanou doprovodnou zeleň, pouze solitérní stromy a keře náletového původu.

V trase cesty dochází ke křížení s nadzemním elektrickým vedením VN a NN a jejich ochrannými pásmy. Trasa cesty prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice III. třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup a obslužnost zemědělských pozemků v jihovýchodní části řešeného území Nové Vsi a dalších nemovitostí mimo obvod pozemkové úpravy. Její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,318 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C24:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 318 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.13.5.1, 7.6.3.13.5.2 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 60 m, R2 = 28 m, R3 = 40 m, R4 = 50 m, R5 = 50 m, R6 = 40 m |
| výškové oblouky: | R1 = 1000 m, R2 = 2000 m |
| odvodnění: | bez návrhu odvodnění v km 0,000 – 0,061 a 0,220 – 0,318, v km 0,061 – 0,220 stávající jednostranný cestní příkop |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | křížení a souběh s nadzemním vedení VN a NN a OP, sdělovacím kabelem a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | HS69 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k lesu a lomu, prostupnost krajiny |
| realizace: | rekonstrukce stávající trasy s úpravou směrového vedení, katastrovaná |
| DTR | ano |

C25

Polní cesta zpřístupňuje pozemky v severovýchodní části řešeného území v lokalitě Nová Ves lokalizované severně od silnice III/33770. V současném stavu se jedná o nezpevněnou travnatou trasu polní cesty s trvalým využíváním.

Původně navrhovaná trasa cesty byla pozměněna na základě připomínek vlastníka přilehlých pozemků, který nesouhlasil s rozdělením svých pozemků navazujících na zahradu.

Trasa cesty začíná napojením na silnici III/33770 (HS39) naproti cestě C24.. Pokračuje severovýchodním směrem a je z pohledu pozemkové úpravy ukončena na katastrální hranici, tzn. na hranici obvodu pozemkové úpravy. Za obvodem trasa pokračuje dále do sousedního katastrálního území, kde slouží i jako přístup k izolované zástavbě.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu vybudovaný žádný technický objekt, není vybavena cestním příkopem ani doprovodnou zelení.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Trasa cesty prochází mimo CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice III. třídy.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o důležitou trasu umožňující přístup a obslužnost zemědělských pozemků v severovýchodní části řešeného území Nové Vsi a také propojení do sousedního katastrálního území. Její další funkcí je umožnění prostupnosti zemědělsky využívané krajiny.

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky je trasa řešena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 se štěrkovým povrchem, v celkové délce 0,298 km. Návrhové parametry trasy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení trasy polní cesty je obsahem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C25:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 298 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.14.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 138 m |
| výškové oblouky: | R1 = 2500 m, R2 = 3000 |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do remízu v km 0,325 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení NN a OP, vodovod, OP |
| jiné limity: | ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky a k izolované zástavbě mimo obvod KoPÚ |
| realizace: | částečná rekonstrukce ve využívané trase a novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C26

Cesta, resp. prodloužený sjezd zpřístupňuje lesní pozemky v jižní části území při hranici obvodu pozemkové úpravy. V současném stavu se jedná o nezpevněnou přístupovou trasu.

Trasa cesty začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/33767 (HS32). Dále pokračuje západním směrem k hranici lesních pozemků, kde je z hlediska pozemků řešených v rámci KoPÚ Nasavrky ukončena na hranici obvodu. Mimo obvod KoPÚ navazuje v přímém směru lesní cesta.

Niveleta cesty má v celém svém průběhu rovinatý charakter.

Trasy cesty nemá evidovanou parcelu ostatní plochy, ostatní komunikace, trasa cesty vedena v pozemcích zemědělské půdy ve vlastnictví fyzických osob.

Trasa cesty nemá ve svém průběhu žádný technický objekt. Za hranicí obvodu pozemkové úpravy využívá k překonání vodního toku stávající propustek. Trasa není vybavena cestním příkopem ani vysazenou doprovodnou zelení vzhledem k jejímu průběhu po hranici lesních pozemků.

V trase cesty nedochází ke křížení s žádným zařízením technické infrastruktury. Prochází III. zónou CHKO Železné hory a zasahuje do ochranného pásma silnice III. třídy.

Délka trasy cesty v území řešeném KoPÚ Nasavrky je 15m. Šířka cesty je 2,5m.

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o trasu umožňující přístup k lesním pozemkům v jižní části řešeného území.

V rámci návrhu plánu společných zařízení je trasa C26 ponechána ve stávajícím stavu. Nejsou navrhovány žádné stavební úpravy. V tomto smyslu trasa není součástí předloženého plánu společných zařízení, návrh parcely bude součástí návrhu nového uspořádání pozemků pro KoPÚ Nasavrky.

C27

Trasa cesty C27 je nově navrhovanou trasou v severní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Začátek úpravy je dán odbočení z trasy C2 v blízkosti malé vodní nádrže V Limbu, konec trasy tvoří napojení na trasu C1 při hranici lesních pozemků mimo obvod KoPÚ. Trasa cesty je vedena pozemky trvalých travních porostů a sleduje ohradník pozemků pastvin s chovem koní.  Cesta zpřístupňující přilehlé pozemky travních porostů, především však tvoří propojení cest C1 a C2, a tím vylepšuje prostupnost krajiny.

Trasa C27 je navrhována jako novostavba jednopruhové vedlejší polní cesty v celkové délce 0,166 km. Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C27:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 166 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.15.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 25 m |
| výškové oblouky: | R1 = 200 m, R2 = 5000 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | - |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo PR Strádovské peklo, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, prostupnost krajiny zokruhováním přístupových cest |
| realizace: | novostavba, původní cesta katastrovaná v přibližném směru |
| DTR | ano |

C28

Trasa cesty C28 je nově navrhovanou trasou polní cesty, která byla oproti původnímu návrhu posunuta z lokality za hřištěm do bloku orné půdy západním směrem.

Důvodem posunu trasy je nesouhlas některých  původních vlastníků spoluvlastnické cesty situované v zastavitelném území obce s řešením v rámci KoPÚ.

Cesta se napojuje na místní komunikaci MK 7 a vede severním směrem k melioračnímu kanálu IDVT 10173526 podél něhož se stáčí severozápadním směrem a je ukončena slepě na hranici zpřístupňovaných pozemků. Na trase dojde k křížení s dalšími dvěma melioračními kanály. V místech křížení budou vybudovány propustky.

Trasa umožňuje zpřístupnění pozemků orné půdy v lokalitě za hřištěm. C28 je navrhována jako jednopruhová vedlejší polní cesta v celkové délce 0,392 km s travnatým povrchem.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C28:

| kategorie: | Doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 3,5/20 |
| délka: | 392 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 15 m |
| výškové oblouky: | nejsou navrhovány |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do bezejmenné vodoteče |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | souběh s trasami a OP nadzemních vedení VN a NN, IDVT10173525, IDVT10173524 |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | P ?, P? |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, význam pro zastavitelné plochy v rámci ÚPD |
| realizace: | rekonstrukce, katastrovaná |
| DTR | ano |

C29

Trasa C29 je nově navrhovanou trasou jednopruhové doplňkové polní cesty za účelem zpřístupnění pozemků orné půdy v lokalitě Izidorské v severní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Při současném způsobu hospodaření na pozemcích formou pronájmu není trasa pro obsluhu pozemků nezbytná.

Trasa je navrhována v přímé návaznosti na trasy vedlejších polních cest, a to stávající a rekonstruované C6 a nově navrhované C28, s průběhem podél fotbalového hřiště mimo obvod pozemkové úpravy, které plní svůj účel i pro plánovanou zástavbu se zpracovaným regulačním plánem podle ÚPD města Nasavrky.

Trasa C29 je navrhována pouze pro zpřístupnění zemědělských pozemků jako jednopruhová doplňková polní cesta v celkové délce 0,357 km, vzhledem k jejímu zakládání při realizaci do pozemku orné půdy je navrhován štěrkový povrch na podkladové vrstvy. Při využívání pozemku jako již stabilizovaný trvalý travní porost v době realizace stavby cesty je možné trasu ponechat jako travnatou.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C29:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 357 m |
| povrch: | štěrkový, travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 60 m, R2 = 160 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do odvodnění C30 |
| zeleň: | nenavrhuje se, v případě realizace stavby výsadba vhodná po dohodě s vlastníky pozemků |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO, krajinná památková zóna Slatiňansko - Slavicko |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C30

Trasa C30 je nově navrhovanou trasou jednopruhové doplňkové polní cesty za účelem zajištění přístupů na pozemky jednotlivých vlastníků orné půdy v lokalitě Izidorské v severní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Při současném způsobu hospodaření na pozemcích formou pronájmu není trasa pro obsluhu pozemků nezbytná.

Trasa navazuje kolmo na C29, sleduje vlastnické hranice podle mapy bývalého pozemkového katastru severozápadním směrem do napojení na trasu C31, čímž dochází k zpruhování pro umožnění prostupnosti krajiny v případě realizace doplňkových cest.

Trasa C30 je tedy navrhována pouze pro potřebu zpřístupnění pozemků vlastníků v celkové délce 0,303 km, vzhledem k jejímu zakládání při realizaci do pozemku orné půdy je navrhován štěrkový povrch na příslušné podkladové vrstvy. Pokud by v době realizace trasy byl pozemek využíván jako již stabilizovaný trvalý travní porost, postačí vytyčení hranic určené parcely a využívání travnaté trasy pro přístup na pozemky.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C30:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 303 m |
| povrch: | štěrkový, travnatý |
| směrové vedení: | přímá |
| odvodnění: | Podélná drenáž s vyústěním do odvodnění C31 |
| zeleň: | nenavrhuje se, v případě realizace stavby výsadba vhodná po dohodě s vlastníky pozemků |
| křížení: | RRSP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO, krajinná památková zóna Slatiňansko - Slavicko |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C31

Trasa C31 je nově navrhovanou trasou jednopruhové vedlejší polní cesty, která je součástí systému polních cest v severní a severozápadní části řešeného území KoPÚ Nasavrky, který je navrhován jednak za účelem zpřístupnění pozemků vlastníků i uživatelů, jednak pro zajištění prostupnosti krajiny, která je v současném stavu velmi omezená. Začátek úpravy C31 je dán odbočením z trasy C2 v blízkosti malé vodní nádrže V Limbu, odkud sleduje oplocený pozemek a dále okraj zamokřeného pozemku travního porostu v nivě vodního toku IDVT 10173523. Ve staničení 0,4 km se trasa stáčí kolmo západním směrem, nově navrženým propustkem překonává vodní tok, pokračuje pozemkem orné půdy až k napojení na trasu C4, kde je ukončena.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C31:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 540 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.17.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 500 m, R2 = 120 m, R3 = 150 m, R4 = 15 m |
| výškové oblouky: | R1 = 3500 m, R2 = 200 m, R3 = 200 m, R4 = 700 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústění do TTP v úsecích km 0,000 – 0,388 a km 0,478 – 0,548, s vyústěním do vodního toku IDVT 10173523 v km 0,388 – 0,478 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | vodní tok IDVT 10173523, nadzemní vedení NN a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, pásmo ochrany vodního zdroje 2. stupně |
| objekty: | návrh P |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, prostupnost krajiny zokruhováním přístupových tras |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C32

Trasa C2 je nově navrhovanou trasou jednopruhové doplňkové polní cesty v přímém prodloužení trasy C4, která sleduje hranici lesních pozemků na obvodu KoPÚ Nasavrky. Je navrhována pro zajištění přístupu na pozemky vlastníků bez současné možnosti přístupu, částečně je využitelná i pro obsluhu lesa. Začátek úpravy je totožný s koncem úpravy C4, konec úpravy je dán potřebou zpřístupnění pozemků ve své trase. Její význam je dán dále i zvýšením současné prostupnosti krajiny. Cesta je navrhována jako travnatá, k jejímu parcelnímu vymezení je využíván travnatý pás pozemků mezi lesem a ornou půdou.

Trasa C32 je navrhována jako jednopruhová doplňková polní cesta v celkové délce 0,388 km, návrhové parametry a střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C32:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 388 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 300 m, R2 = 60 m, R3 = 80 m, R4 = 300 m, R5 = 200 m, R6 = 20 m, R7 = 30 m, R8= 20 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se, souběh s lesem |
| křížení: | - |
| jiné limity: | III. zóna CHKO, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, souběh s hranicí ochranného pásma PR Krkanka a hranicí EVL Krkanka – Strádovské peklo |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C33

Trasa C33 je nově navrhovaná za účelem zpřístupnění v současnosti nepřístupných pozemků zemědělské půdy v severozápadní části řešeného území KoPÚ Nasavrky, v lokalitě Barácké. Částečně je využitelná i pro i pro hospodaření v lesním porostu. Začátek úpravy je tvořen sjezdem ze silnice III. třídy č. 33765, konec úpravy je dán potřebou zpřístupnění pozemků v trase cesty. Cesta je navrhována jako travnatá, resp. postačí její vymezení v současných stabilizovaných travních plochách. V průběhu zpracování návrhu byla cesta rozšířena o úsek vedený podél silnice III/33765 napojující se na stávající  lesní cestu.

Trasa C33 je navrhována jako jednopruhová doplňková polní cesta v celkové délce 0,211 km, návrhové parametry a střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C33:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 151 m + 60 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 15 m, R2 = 12,5 m, R3 = 100 m, R4 = 60 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, RRSP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO, krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | HS37 |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C34

Trasa C34 je nově jako jednopruhová doplňková polní cesta navržená za účelem zpřístupnění pozemků vlastníků v lokalitě Plesenské a Pálenka v západní části řešeného území KoPÚ Nasavrky, mezi jihozápadním okrajem současně zastavěného území města Nasavrky a lesními pozemky lokality Debrnského lesa za hranicí obvodu pozemkové úpravy. Omezeně je tedy využitelná i pro obsluhu lesních pozemků. Začátek úpravy je dán odbočením z místní komunikace mimo obvod KoPÚ, která je součástí zastavěného území města, konec úpravy tvoří hranice lesa, resp. obvod pozemkové úpravy. Poslední krátký úsek trasy je veden již v pozemku trvalého travního porostu, většina trasy však prochází ornou půdou.

Trasa C34 je navrhována pouze pro potřebu zpřístupnění pozemků vlastníků v celkové délce 0,352 km, vzhledem k jejímu zakládání při realizaci do pozemku orné půdy je navrhován štěrkový povrch na příslušné podkladové vrstvy. Pokud by v době realizace trasy byl pozemek využíván jako již stabilizovaný trvalý travní porost, postačí vytyčení hranic určené parcely a využívání travnaté trasy pro přístup na pozemky, stejně je možné postupovat v úseku současného trvalého travního porostu.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C34:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 352 m |
| povrch: | štěrkový, travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 30 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním vsakem |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, sdělovací kabel a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C35

Trasa C35 je podobně jako C34 nově navržená jako jednopruhová doplňková polní cesta za účelem zpřístupnění pozemků vlastníků v lokalitě Plesenské a Pálenka v západní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Vychází z trasy C34 a sleduje okraj lesních pozemků jižním směrem v délce dané potřebou zajištění přístupu na pozemky. Trasa je vedena ve stabilizovaném travnatém okraji lesních pozemků, zpřístupňuje pozemky orné půdy a omezeně může sloužit i pro obsluhu lesa.

Začátek úpravy je dán odbočením z C34, konec úpravy potřebou zajištění přístupu.

Trasa C34 je navrhována pouze pro potřebu zpřístupnění pozemků vlastníků v celkové délce 0,149 km, pro její realizaci postačí vymezení její parcely v rámci stabilizovaného travního porostu.

Návrhové parametry i střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C35:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 149 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 15 m, R2 = 13 m, |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C36

Trasa C36 je nově navrhovaná jako jednopruhová doplňková polní cesta za účelem zpřístupnění pozemků trvalých travních porostů, pro přístup k malé vodní nádrži evidované jako přírodní památka V Koutech a k vylepšení prostupnosti krajiny. Vychází v přímém směru z C13, resp. je jejím prodloužením v nižší kategorii polní cesty a ve staničení 0,100 km se stáčí k západu. Dále sleduje okraj doprovodných porostů vodní plochy a je ukončena na hranici ochranného pásma přírodní památky, resp. v místě limitní potřeby zajištění přístupu na pozemky. Trasa slouží pouze pro potřebu zajištění přístupů, je vedena ve stabilizovaných travních porostech, k její realizaci postačí vymezení parcely se stávajícím travnatým povrchem.

Celková délka navrhované jednopruhové doplňkové polní cesty je 0,201 km, návrhové parametry a střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C36:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 201 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 30 m, R2 = 60 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | částečný souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, PP V Koutech a OP |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků a PP V Koutech |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C37

Trasa C37 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem za účelem zpřístupnění zemědělských pozemků v jihozápadní části řešeného území KoPÚ Nasavrky, v lokalitách hodonínské a V Koutě. V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byla původně navržená trasa cesty zkrácena na základě projednání návrhu s vlastníky a zástupci obce.  Začátek úpravy je dán odbočením z průběžné trasy C13 a C36 v přibližně kolmém směru, odtud trasa probíhá přes propust (průjezdné místo) na zatrubněném toku IDVT 73538, který je odtokem z MVN V Koutech a pokračuje k hranici zpřístupňovaných pozemků, kde je ukončena slepě.

Návrhové parametry trasy C37 o celkové délce 0,174 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C37:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 174 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.18.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 200 m, R2 = 300 m, R3 = 150 m, R4 = 14,50 m |
| výškové oblouky: | R1 = 1500 m, R2 = 5000 m, |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do Debrného potoka |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | vodní tok IDVT 10173538, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, |
| objekty: | stávající P6 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C38.1

Trasa C38.1 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem za účelem zajištění přístupu na pozemky v lokalitě ve vazbě na lokality bývalých lomů v blízkosti stávající keltské vesničky v jižní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Jejím dalším významem je i posílení funkce prostupnosti krajiny v uvedené lokalitě. Začátek úpravy je dán odbočení z místní komunikace MK 3 na hospodářském sjezdu HS61. Cesta probíhá jihozápadním směrem do staničení 0,199 km, a je ukončena napojením na cesty C39 a C38.2.

Návrhové parametry trasy C38.1 o celkové délce 0,199 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C38.1:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 199 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.19.5.1, 7.6.3.19.5.2 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 104 m |
| výškové oblouky: | R1 = 700 m, R2 = 1000 m, R3 = 800 m |
| odvodnění: | odvodnění není navrhováno |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, vodovod a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | HS61 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k Hornímu rybníku a k části stávající zástavby |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C38.2

Trasa C38 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem za účelem zajištění přístupu na pozemky v lokalitě Skameniska v jižní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Jejím dalším významem je i posílení funkce prostupnosti krajiny v uvedené lokalitě. Začátek úpravy je dán napojením na cesty C38.1 a C39. Cesta probíhá severozápadním směrem, kříží stávající vodní příkopy P2 a P3, které budou překonány novými propustky a je ukončena na obvodu pozemkové úpravy v napojení na komunikační plochy v prostoru Horního rybníka.

Návrhové parametry trasy C38.2 o celkové délce 0,298 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C38.2:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 298 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.19.5.1, 7.6.3.19.5.2 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 68 m, R2 = 60,0 m |
| výškové oblouky: | R1 = 800 m, R2 = 2000 m, R3 = 1500 m, R4 = 2500 m |
| odvodnění: | podélná drenáž v km 0,049 – 0,147 a km 0,147 – 0,298 s vyústěním do stávajících příkopů. |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP, vodovod a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | stávající P25 a P26 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k Hornímu rybníku a k části stávající zástavby |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C39

Trasa C39 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem za účelem zajištění přístupu na pozemky v lokalitě Skameniska v okolí Horního rybníka s vazbou na rekreační využití lokalit bývalých lomů a keltské osady v jižní části řešeného území KoPÚ Nasavrky. Jejím dalším významem je stejně jako u trasy C38 i posílení funkce prostupnosti krajiny uvedené víceúčelově využívané lokality. Začátek úpravy trasy C39 je dán odbočením z C38, resp. prodloužení západně orientovaného úseku C38 do protisměru, tedy k východu. Cca ve staničení 0,120 km se trasa stáčí podél okraje pozemků ostatních ploch k jihu až k jihozápadu pod zatopený bývalý lom. Konec úpravy tvoří napojení na trasy C14.1 a C14.2 ve společné křižovatce.

Návrhové parametry trasy C39 o celkové délce 0,393 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C39:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 393 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.20.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 39 m, R2 = 45 m, R4 = 50 m, R5 = 80 m, R6 = 40 m |
| výškové oblouky: | R1 = 800 m, R2 = 1000 m, R3 = 2000 m, R4 = 700 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k plochám rekreačního a naučného významu a k bývalému lomu |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C40

Trasa C40 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s přirozeným travnatým krytem díky svému průběhu stávajícími stabilizovanými travními porosty. Navržená trasa slouží výhradně k zajištění přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků v lokalitě Pivovarské pod vrchem Ochoz. Začátek úpravy tvoří odbočení z trasy C17, cesta probíhá výhradně západním směrem až ke konci úpravy, který je daný hranicí zpřístupňovaných pozemků.

Návrhové parametry trasy C40 o celkové délce 0,145 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C40:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 145 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | přímá |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | stávající, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | - |
| jiné limity: | ochranné pásmo silnice I. třídy, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, obnova historické trasy v přibližném vedení |
| DTR | ne |

C41

Trasa C41 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s přirozeným travnatým krytem díky svému průběhu stávajícími stabilizovanými travními porosty. Navržená trasa slouží výhradně k zajištění přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků v lokalitě Pivovarské pod vrchem Ochoz. Začátek úpravy tvoří odbočení z trasy C17, cesta probíhá jihovýchodním směrem v okraji lesního pozemku na vrchu Ochoz. Konec úpravy je dán potřebou zpřístupnění pozemků v trase této cesty.

Návrhové parametry trasy C41 o celkové délce 0,120 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C41:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 120 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 60 m, R2 = 80 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | - |
| jiné limity: | ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C42

Trasa C42 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta s asfaltovým krytem. Cesta bude sloužit především k odklonění zemědělské dopravy mezi Nasavrky a lokalitou Nová Ves zcela mimo silnici I/37, dosavadní trasy využívané pro tento účel jsou vedeny několika směry lesními pozemky mezi zástavbami a jsou neúměrně dlouhé, čímž se zvyšuje nákladovost zemědělského hospodaření. Navržená trasa souběžná se silnicí I/37 bude dále víceúčelově využívána i pro pěší a cyklistickou dopravu mezi Nasavrky a Novou Vsí, doprava osob je aktuálně zajišťována pouze autobusovou dopravou, případně cyklisticky po stejných prodloužených trasách lesem, jako u dopravy zemědělské.

Začátek úpravy C42 tvoří odbočení z místní komunikace od silnice I/37 ke skládce Nasavrky – MK2. Trasa probíhá souběžně se silnicí I/37 vlevo ve směru Nasavrky – Nová Ves. Ve své trase respektuje také souběh s inženýrskými sítěmi položenými podél silnice. Ve staničení 0,274 trasa přechází propustkem P15 vodní tok IDVT 10173533 a v km 0,640 překonává Libáňský potok IDVT 10185454 s využitím stávajícího propustku P16, přičemž trubní úsek toku bude třeba pro převedení cesty C42 prodloužit. Úprava propustku bude technicky řešena s projednáním s ŘSD v rámci realizačního projektu stavby, pro kterou je očekávaná priorita výstavby ze strany sboru zástupců i města Nasavrky. V úseku staničení 0,500 – 1,069 km probíhá trasa v okraji lesního pozemku, který je udržován bez porostu. Návrh cesty byl z výše uvedených důvodů po zjištění záměru sboru zástupců a města Nasavrky konzultován z hlediska předběžných stanovisek s ŘSD ČR, Správou Pardubice a s Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí, oddělením správy lesa. Předběžná stanoviska byla kladná, v průběhu dalšího projednávání PSZ byla provedena vyvolaná změna obvodu pozemkové úpravy zahrnutím části lesního pozemku ve vlastnictví města Nasavrky dodatečně do pozemkové úpravy. Navrhovaná trasa je ukončena co nejblíže k osadě Nová Ves, resp. konec úpravy je dán stávajícím hospodářským sjezdem HS16 ze silnice I/37.

Návrhové parametry trasy C42 o celkové délce 1,264 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C42:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 1 264 m |
| povrch: | asfaltový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.21.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 80 m, R2 = 150 m, R3 = 120 m, R4 = 300 m, R5 = 200 m, R6 = 800 m, R9= 17 m |
| výškové oblouky: | R1 = 5000 m, R2 = 1500 m, R3 = 5000 m, R4 = 3000 m, R5 = 4500 m, R6 = 5000 m, R7 = 3500 m, R8 = 200 m, R9 = 110 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do stávajících příkopů při silnici I/37 a od silničních propustů |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | Křížení a souběh sdělovacího kabelu a OP, souběh s vodovodem a OP, návrh souběhu STL plynovodu a OP dle ÚPD, vodní tok IDVT 10173533 a IDVT 10185454 – Libáňský potok |
| jiné limity: | LBK 3 funkční, ochranné pásmo silnice I/37, ochranné pásmo skládky Nasavrky |
| objekty: | stávající P15, návrh P28 |
| funkce: | odklon zemědělské dopravy mimo silnici I/37 s nejkratší trasou, přístup na zemědělské pozemky, možnost využití i pro pěší a cyklistickou dopravu mezi Nasavrky a Novou Vsí |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

C43

Trasa C43 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s travnatým krytem, situovaná do stávajících stabilizovaných trvalých travních porostů pastevního areálu Nová Ves. Návrh je zdůvodněn potřebou přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků.

Původně navržená trasa cesty vedoucí podél lesních pozemků až k silnici I/37. byla na základě nesouhlasu vlastníků pozemků v navrhované trase cesty zkrácena na minimální možnou délku s ohledem na zpřístupnění pozemků.

Cesta je  napojena na silnici III. třídy č. 34436 na stávajícím hospodářském sjezdu HS48 a je vedena podél lesního pozemku na hranici zpřístupňovaných pozemků, kde je ukončena slepě.

Návrhové parametry trasy C43 o celkové délce 0,163 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C43:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 163 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 20 m, R2 = 27 m, R3 = 14 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | - |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | HS48 |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C45

Trasa C45 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s travnatým krytem sloužící pro přístup a obslužnost pozemků pastevního areálu v lokalitě Nová Ves. Probíhá stabilizovanými plochami trvalého travního porostu, k jejímu vymezení v případě změny současného užívání postačí vytyčení navržené parcely. Začátek úpravy je tvořen odbočením ze silnice III/34436 s využitím stávajícího hospodářského sjezdu HS49. Trasa prochází jižním až jihozápadním směrem do staničení cca 0,130 k okraji lesních pozemků, kde se stáčí k východu a je ukončena na hranici zpřístupňovaných pozemků.

Původně navržená trasa cesty vedoucí dále východním směrem až k propustku na vodním toku a dále po soukromých pozemcích. byla na základě nesouhlasu vlastníků pozemků v navrhované trase cesty zkrácena na minimální možnou délku s ohledem na zpřístupnění pozemků.

Návrhové parametry trasy C45 o celkové délce 0,166 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C45:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 166 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 50 m, R2 = 30 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | sdělovací kabel a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice III. třídy |
| objekty: | HS49 |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, částečná obnova historické trasy dle BPK |
| DTR | ne |

C47

Trasa C47 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta se štěrkovým krytem sloužící pro přístup a obslužnost pozemků pastevního areálu v lokalitě Nová Ves. Štěrkový kryt je navrhovaný z důvodu založení cesty v zamokřeném pozemku, který byl v minulosti odvodněn systematickou drenáží a jeví viditelné známky současného zamokření ať už z důvodu poruch na drenáži, nebo spíše z důvodu stabilně vysoké hladiny spodní vody. Podle informací místních již před odvodněním pozemků zde byl svépomocí obnovován odvodňovací příkop. Začátek úpravy je dán napojením na trasu C22 za propustkem P19 za vodním tokem IDVT 10174089. Trasa pokračuje v prodloužení C22 středem pozemku pastvin západním až severozápadním směrem přímo až okraji lesních pozemků, které jsou v současné době částečným bezlesím s mladým náletem. Konec úpravy je dán okrajem lesa s porostem, resp. obvodem pozemkové úpravy.

Návrhové parametry trasy C47 o celkové délce 0,387 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C47:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 387 m |
| povrch: | štěrkový |
| směrové vedení: | R1 = 40 m |
| odvodnění: | podélná drenáž s vyústěním do vodoteče IDVT 10174089 |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | sdělovací kabel a OP, systematická drenáž |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C48

Trasa C48 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s travnatým krytem sloužící pro přístup a obslužnost pozemků pastevního areálu v lokalitě Nová Ves. Probíhá v souběhu s vodním tokem IDVT 10174089 ve směru toku pravostranně. Začátek úpravy tvoří odbočení z C22, konec je dán obvodem pozemkové úpravy při jižní hranici řešeného území. Trasa C48 tvoří spolu s C22 a omezeně s C21 okruh polních cest sloužících k obsluze pozemků pastevního areálu po pravém břehu vodního toku IDVT 10174089. K vymezení trasy cesty v travních porostech postačí vytyčení navržené parcely, travní porost je v převážné většině ročních období stabilizovaný a pro krátký přejezd s nízkým dopravním zatížením dostatečný.

Návrhové parametry trasy C48 o celkové délce 0,246 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C48:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 246 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 45 m, R2 = 40 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | souběh s břehovým porostem toku IDVT 10174089, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | sdělovací kabel a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | - |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C49

Trasa C49 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem, která nahrazuje stávající využívanou trasu popsanou v doplnění rozboru současného stavu území jako C23. Navrhovaná cesta je vedena v odlišném směrovém vedení proti stávající C23, tak aby nedocházelo k diagonálnímu členění pozemku výstavbou zpevněné komunikace. Trasa C49 slouží pro přístup na zemědělské pozemky v lokalitě Kopecký v návaznosti na silnici I/37 a zástavbu Nové Vsi, dále ale i pro přístup k lesním pozemkům s návazností na lesní cestu vedoucí k bývalému lomu. Začátek úpravy je dán stávajícím hospodářským sjezdem HS18 ze silnice I/37, konec úpravy tvoří hranice lesních pozemků na obvodu pozemkové úpravy a návaznost na lesní cestu v tomto místě.

Návrhové parametry trasy C49 o celkové délce 0,147 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C49:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 147 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha č. 7.6.3.22.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 20 m, R2 = 20 m |
| výškové oblouky: | R1 = 100 m, R2 = 200 m, R3 = 250 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | vodovod a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnice I/37 |
| objekty: | HS18 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, k lesu a bývalému lomu, prostupnost krajiny |
| realizace: | novostavba, částečně katastrovaná |
| DTR | ano |

C50

Trasa C50 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s travnatým krytem sloužící výhradně pro zajištění přístupu na pozemky vlastníků v trvalých travních porostech lokality Kopecký v návaznosti na silnici I/37 a zástavbu Nové Vsi. Začátek úpravy je dán odbočení z trasy C24, konec úpravy obvodem pozemkové úpravy v okraji zástavby Nové Vsi. Trasa prochází z C24 západním směrem v okraji zahrad příslušejících k zástavbě podél silnice III/33770. Trvalé travní porosty v její trase jsou stabilizované, návrh nepředpokládá stavební úpravy podkladu a krytu ale jen vymezení parcely pro travnatou doplňkovou cestu, v případě realizace bude třeba návrhem nového propustku překonat stávající vodní příkop.

Návrhové parametry trasy C50 o celkové délce 0,173 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C50:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 173 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 60 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení VN a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory |
| objekty: | nový P v případě realizace |
| funkce: | zpřístupnění pozemků |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C52

Trasa C52 je nově navrhovaná jednopruhová doplňková polní cesta s travnatým krytem sloužící pro zajištění přístupu na pozemky vlastníka a uživatele, zároveň ale připravuje možnost komunikačního propojení sousedního katastrálního území bez obnovy trasy v k.ú. Nasavrky, která v současnosti již není funkční, prakticky sleduje obvod pozemkové úpravy po katastrální hranici a nevhodně by členila pozemek v uceleném užívání přes katastrální hranici pro pastevní účely. Jde o lokalitu po levé straně silnice I/37 ve směru Nasavrky – Nová Ves před zástavbou Nové Vsi. Trasa probíhá stabilizovanými travními porosty v okraji lesa, pro její vymezení postačí vytyčení hranice navržené parcely. S uživatelem bude dohodnuto umístění ohradníků na hranici cesty, tak aby bylo možné po cestě procházet i pěšky ( viz i trasa C43 ). Začátek úpravy tvoří odbočení z trasy C42, konec je dán obvodem pozemkové úpravy, resp. katastrální hranicí mezi k.ú. Nasavrky a k.ú. Ctětín.

Návrhové parametry trasy C52 o celkové délce 0,144 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce.

Návrh C52:

| kategorie: | doplňková polní cesta |
| --- | --- |
|  | šířka 3,5 m |
| délka: | 144 m |
| povrch: | travnatý |
| směrové vedení: | R1 = 120 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | souběh s lesním pozemkem, bez návrhu výsadeb |
| křížení: | - |
| jiné limity: | ochranné pásmo silnice I. třídy |
| objekty: | - |
| funkce: | přístup na zemědělské a lesní pozemky, nová návaznost na sousední k.ú. |
| realizace: | návrh, nekatastrovaná trasa |
| DTR | ne |

C53

Trasa C53 je nově navrhovaná jednopruhová vedlejší polní cesta se štěrkovým krytem, jejíž hlavní funkcí je dokončení zemědělského a víceúčelového dopravního propojení Nasavrk a Nové Vsi mimo silnici I/37 v nejkratší možné trase (viz C42). V rámci pastevního areálu Nové Vsi je navržena na rozhraní vlastních pozemků areálu s ohradníkem a vlhkým pozemkem při odtoku vodního toku IDVT 10174089 z malé vodní nádrže v zástavbě Nové Vsi. Trasa je doplněna návrhem doprovodné zeleně, která je podle informací uživatele, resp. sboru zástupců roztroušena již ve stávajícím stavu v tomto rozhraní pozemků a v letních měsících poskytuje pro dobytek jediný stín v rámci celého pastevního areálu. Začátek úpravy trasy je dán odbočením z C20, resp. společně využitým stávajícím hospodářským sjezdem HS15 ze silnice I/37 vpravo ve směru Nasavrky – Nová Ves, konec úpravy tvoří napojení na silnici III/34436 na stávajícím hospodářském sjezdu HS46.

Návrhové parametry trasy C53 o celkové délce 0,232 km, střety s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy jsou uvedeny v následující tabulce. Technické řešení navrhované trasy je předmětem přílohy 7.6 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky.

Návrh C53:

| kategorie: | vedlejší polní cesta |
| --- | --- |
|  | P 4,0/20 |
| délka: | 232 m |
| povrch: | štěrkový |
| vzor. příčný řez | příloha 7.6.3.23.5 DTR |
| směrové vedení: | R1 = 12,5 m, R2 = 20 m, R3 = 80 m |
| výškové oblouky: | R1 = 1000 m, R2 = 3000 m, R3 = 200 m, R4 = 200 m |
| odvodnění: | nenavrhuje se |
| zeleň: | Nenavrhuje se |
| křížení: | nadzemní vedení NN a OP, sdělovací kabel a OP |
| jiné limity: | III. zóna CHKO Železné hory, ochranné pásmo silnic I. a III. třídy |
| objekty: | HS15, HS46 |
| funkce: | přístup na zemědělské pozemky, dokončené propojení mezi Nasavrky a Novou Vsí (viz C42) |
| realizace: | novostavba, nekatastrovaná |
| DTR | ano |

Tabulka přehledu parametrů návrhu cestní sítě

7.3.2.4 Objekty na cestní síti

Hospodářské sjezdy (HS) stávající

Popis stávajících hospodářských sjezdů je předmětem přílohy 7.1 Doplnění rozboru současného stavu – technická zpráva, kapitola 7.1.1.1 Průzkum stavu stávající dopravní sítě území, podkapitoly 7.1.1.1.1 Silnice, 7.1.1.1.2 Místní komunikace a 7.1.1.1.3 Stávající účelové komunikace – polní cesty

Hospodářské sjezdy (HS) nově navrhované

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány nové hospodářské sjezdy.

Propustky (P) stávající, mostky (M) stávající

Popis stávajících propustků a mostků je předmětem přílohy 7.1 Doplnění rozboru současného stavu – technická zpráva, kapitola 7.1.1.1 Průzkum stavu stávající dopravní sítě území, podkapitoly 7.1.1.1.1 Silnice, 7.1.1.1.2 Místní komunikace a 7.1.1.1.3 Stávající účelové komunikace – polní cesty a dále v kapitole 7.1.3.1 Rozbor vodní sítě

Propustky (P) nově navrhované

| č. | trasa | propust – návrh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max. délka/m | světlost/m | popis |
| 27 | C31 | 8,0 | 0,6 | převedení C31 propustem přes IDVT 10173523 |
| 28 | C42 | 10,0 | 0,8 | převedení C42 propustem přes IDVT 10185454 |
| 29 | C50 | 10,0 | 0,4 | převedení C50 propustem přes příkop 7 |
| 30 | C28 | 8,0 | 0,6 | převedení C28 propustem přes IDVT 10173525 |
| 31 | C28 | 8,0 | 0,6 | převedení C28 propustem přes IDVT 10173524 |

Hydrotechnické výpočty pro P27:

| mikropovodí MP1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CN | číslo odtokové křivky | 74 |  |
| F | plocha povodí | 0,17 | km2 |
| A | počáteční ztráta | 89,24 | mm |
| Hs100 | úhrn návrhového deště | 101,50 | mm |
| Q |  | 1,63 | m3/s |
| Q pro N20 |  | 0,77 | m3/s |

výpočet parametrů propustku P27:

| propust | propust – návrh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | délka /m | sklon m/m | Q m3/s | min. průměr propustu /m | navrhovaná světlost /m |
| P27 | 11,0 | 0,04 | 0,77 | 0,50 | 0,60 |

minimální průměr pro betonový kruhový propustek s n = 0,013 je vypočten ze vztahu:

Dmin = [Q/(24*i1/2)]3/8

Hydrotechnické výpočty pro P28:

Návrhové parametry pro propustek P28:

Libáňský potok – návrhový průtok (převzato z projektu na opravu Libáňského mostku v místě rozdělovacího objektu pro Pařezný rybník, údaje z ČHMÚ Hradec Králové, 2010) - Q20=8,69 m3/s

návrhový průtok – Q = 8,69 m3/s

výpočet parametrů propustku P28:

| propust | propust – návrh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | délka /m | sklon m/m | Q m3/s | min. průměr propustu /m | navrhovaná světlost /m |
| P28 | 11,0 | 0,02 | 8,69 | 1,42 | 1,50 |

minimální průměr pro betonový kruhový propustek s n = 0,013 je vypočten ze vztahu:

Dmin = [Q/(24*i1/2)]3/8

Hydrotechnické výpočty pro P29:

| mikropovodí MP2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CN | číslo odtokové křivky | 72 |  |
| F | plocha povodí | 0,03 | km2 |
| A | počáteční ztráta | 98,78 | mm |
| Hs100 | úhrn návrhového deště | 101,50 | mm |
| Q |  | 0,19 | m3/s |
| Q pro N20 |  | 0,09 | m3/s |

výpočet parametrů propustku P29:

| propust | propust – návrh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | délka /m | sklon m/m | Q m3/s | min. průměr propustu /m | navrhovaná světlost /m |
| P29 | 11,0 | 0,02 | 0,77 | 0,26 | 0,40 |

minimální průměr pro betonový kruhový propustek s n = 0,013 je vypočten ze vztahu:

Dmin = [Q/(24*i1/2)]3/8

U všech nově navrhovaných propustků je počítáno s vybudováním vtokové jímky, viz profil.

Mostky (M) nově navrhované

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány nové mostky.

Výhybny (V) stávající

Na cestní síti řešeného území KoPÚ Nasavrky nejsou vybudovány žádné výhybny.

Výhybny (V) nově navrhované

V návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky nejsou navrhovány nové výhybny.

7.3.2.5 Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

| cesta | zařízení | staničení křížení |
| --- | --- | --- |
| C1 | HOZ1 | křížení propustkem P1 v km 0,185 |
| C2 | HOZ1 a cestní příkop HS67 systematická drenáž | křížení propustkem P2 v km 0,180 stávající HS v km 0,425 km 0,000 – 0,164 |
| C4 | nadzemní vedení VN | km 0,100 |
| C8 | nadzemní vedení NN sdělovací kabel | km 0,280 km 0,311 |
| C9 | OP nadz.vedení VN | km 0,156 – 0,162 |
| C10 | podzemní vedení NN sdělovací kabel | km 0,002 a km 0,027 km 0,002 |
| C11 | - | - |
| C13 | nadzemní vedení VN sdělovací kabel systematická drenáž | km 0,103 km 0,030 km 0,000 – 0,280 |
| C14.1 | sdělovací kabel HS68 | km 0,011 stávající HS v km 0,015 |
| C14.2 | nadzemní vedení VN systematická drenáž | km 0,219 km 0,140 – 0,249 |
| C15 | systematická drenáž | km 0,000 – 0,317 |
| C17 | nadz.vedení VN OP skládky | km 0,872 km 0,000 – 0,886 |

| cesta | zařízení | staničení křížení |
| --- | --- | --- |
| C19 | nadzemní vedení VN ochranné pásmo skládky | km 0,101 km 0,170 – 0,447 |
| C22 | IDVT 10174089 systematická drenáž | křížení propustkem P19 v km 0,173 km 0,083 – 0,176 |
| C24 | HS69 nadzemní vedení NN nadzemní vedení VN ochranné pásmo VN OP sděl.kabelu systematická drenáž | stávající HS v km 0,115 km 0,009 km 0,173 km 0,088 – 0,199 km 0,000 – 0,318 km 0,074 – 0,196 |
| C25 | - | - |
| C27 | - | - |
| C28 | sdělovací vedení nadz.vedení NN IDVT10173524 OP nadz.vedení VN IDVT10173525 | Km 0,008 km 0,000 – 0,169 km 0,174 - návrh nového propustku P31 km 0,153 – 0,179 km 223 - návrh nového propustku P30 |
| C29 | nadz.vedení VN | km 0,029 |
| C30 | - | - |
| C31 | IDVT 10173523 nadz. vedení NN | km 0,400 – návrh nového propustku km 0,280 |
| C32 | - | - |
| C33 | nadz.vedení VN | km 0,122 |
| C34 | sdělovací kabel nadz.vedení VN | km 0,015 km 0,085 |
| C35 | - | - |
| C36 | systematická drenáž | km 0,000 – 0,201 |
| C37 | IDVT 10173538 systematická drenáž | křížení propustkem P6 v km 0,115 km 0,000 – 0,174 |
| C38 | nadz.vedení VN vodovod ET 150 ochranné pásmo skládky příkop 2 příkop 3 systematická drenáž | km 0,269 km 0,032 km 0,000 – 0,250 křížení stávajícím propustkem P25 v km 0,409 km 0,300 - návrh nového propustku P32 km 0,000 – 0,250 |
| C39 | OP skládky systematická drenáž | km 0,000 – 0,300 km 0,000 – 0,035 |
| C40 | OP skládky | km 0,000 – 0,145 |
| C41 | OP skládky | km 0,000 – 0,120 |
| C42 | souběh sděl.kabelu křížení sděl.kabelu souběh vodovod ET 150 křížení vodovod ET 150 návrh STL plynovodu-souběh IDVT 10173533 IDVT 10185454 OP skládky | km 0,040 – 1,040 km 0,040, km 0,150, km 0,303, km 0,465, km 0,640, km 0,685, km 0,715, km 0,927 km 0,000 – 1,264 km 0,320, km 0,450, km 0,620, km 1,030, km 1,230 km 0,000 – 1,264 křížení stáv. propustkem v km 0,274 křížení navrženým propustkem v km 0,640 km 0,000 – 0,700 |
| C43 | - | - |
| C45 | - | - |
| C47 | sdělovací kabel systematická drenáž | km 0,016 km 0,000 – 0,329 |
| C48 | sdělovací kabel | km 0,041 |
| C49 | křížení vodovodu | km 0,009 |
| C50 | nadz.vedení VN | km 0,090 |
| C52 | - | - |
| C53 | nadz.vedení NN sdělovací kabel | km 0,008 km 0,228 |

7.3.2.6 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

| cesta | délka v km | povrch | kategorie | Kč/km | cena/Kč | objekty | cena objektů v Kč | celková cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0,579 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 930 400 | - | 0 | 3 930 400 |
| C2 | 0,710 | asfalt | P 4,0/20 | 9 100 000 | 6 461 000 | - | 0 | 6 461 000 |
| C4 | 0,563 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 828 400 | - | 0 | 3 828 400 |
| C8 | 0,327 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 223 600 | - | 0 | 2 223 600 |
| C9 | 0,162 | TTP | šíře 3,5 m | 3 750 000 | 607 500 | - | 0 | 607 500 |
| C10 | 0,234 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 591 200 | - | 0 | 1 591 200 |
| C11 | 0,310 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 094 400 | - | 0 | 2 094 400 |
| C13 | 0,280 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 904 000 | - | 0 | 1 904 000 |
| C14.1 | 0,258 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 754 400 | - | 0 | 1 754 400 |
| C14.2 | 0,249 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 693 200 | - | 0 | 1 693 200 |
| C15 | 0,394 | štěrk | šířka 3,5 m | 6 000 000 | 2 364 000 | - | 0 | 2 364 000 |
| C17 | 0,886 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 3 322 500 | - | 0 | 3 322 500 |
| C19 | 0,447 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 039 600 | - | 0 | 3 039 600 |
| C22 | 0,176 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 196 800 | - | 0 | 1 196 800 |
| C24 | 0,318 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 162 400 | - | 0 | 2 162 400 |
| C25 | 0,298 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 985 600 | - | 0 | 1 985 600 |
| C27 | 0,166 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 128 800 | - | 0 | 1 128 800 |
| C28 | 0,392 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 470 000 | P31, P30 - návrh | 70 000 | 1 540 000 |
| C29 | 0,357 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 338 750 | - | 0 | 1 338 750 |
| C30 | 0,303 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 136 250 | - | 0 | 1 136 250 |
| C31 | 0,540 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 672 000 | P27 - návrh | 35 000 | 3 707 000 |
| C32 | 0,388 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 455 000 | - | 0 | 1 455 000 |
| C33 | 0,211 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 791 250 | - | 0 | 791 250 |
| C34 | 0,352 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 320 000 | - | 0 | 1 320 000 |
| C35 | 0,149 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 558 750 | - | 0 | 558 750 |
| C36 | 0,201 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 753 750 | - | 0 | 753 750 |
| C37 | 0,174 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 183 200 | - | 0 | 1 183 200 |
| C38 | 0,503 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 420 400 | P32 - návrh | 35 000 | 3 455 400 |
| C39 | 0,392 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 645 200 | - | 0 | 2 645 200 |
| C40 | 0,145 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 543 750 | - | 0 | 543 750 |
| C41 | 0,120 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 450 000 | - | 0 | 450 000 |
| C42 | 1,264 | asfalt | P 4,0/20 | 9 100 000 | 11 502 400 | P28 - návrh | 50 000 | 11 552 400 |
| C43 | 0,163 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 611 250 | - | 0 | 611 250 |
| C45 | 0,166 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 622 500 | - | 0 | 622 500 |
| C47 | 0,387 | štěrk | šířka 3,5 m | 6 000 000 | 2 322 000 | - | 0 | 2 322 000 |
| C48 | 0,246 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 922 500 | - | 0 | 922 500 |
| C49 | 0,147 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 999 600 | - | 0 | 999 600 |
| C50 | 0,173 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 648 750 | P29 - návrh | 35 000 | 683 750 |
| C52 | 0,144 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 540 000 | - | 0 | 540 000 |
| C53 | 0,232 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 577 600 | - | 0 | 1 577 600 |
| Celkové odhadované náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků: |  |  |  |  |  |  |  | 81 997 700 |

## 7.3.3 Protierozní opatření na ochranu ZPF

### 7.3.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření

#### 7.3.3.1.1 Zásady návrhu protierozních opatření proti vodní erozi

Posouzení míry erozního ohrožení pozemků vychází z rozboru současného stavu území a z terénních průzkumů. Při těchto průzkumech nebyly objeveny výraznější známky vodní eroze na zemědělských pozemcích. Erozní ohrožení bylo zároveň určeno výpočetní metodou pomocí univerzální rovnice Wischmeier – Smith:

Výpočty plošného smyvu půdy vlivem vodní eroze byly provedeny v charakteristických svahových profilech veškeré zemědělské půdy řešeného území, v druzích pozemků podle mapovaného skutečného stavu terénu tak, jak byl ověřen při terénním šetření v listopadu roku 2012. Lokalizace charakteristických svahových profilů pro tento výpočet je patrná z grafické přílohy č. 3 – Erozní ohroženost – stav, v měřítku 1 : 5000. Celkem bylo výpočtově posuzováno 46 svahových profilů.

Erozní ohroženost pozemků plošným smyvem půdy je hodnocena výpočtem erozního smyvu G, tj. údaje o ztrátě půdy v t. ha-1. rok-1 podle rovnice Wischmeier – Smith:

G = R . K . L . S . C . P     ( t. ha-1. rok-1 )

G			průměrná roční ztráta půdy v tunách z hektaru za rok

R			faktor erozní účinnosti deště

K			faktor náchylnosti půdy k erozi

L			faktor délky svahu

S			faktor sklonu svahu

C			faktor ochranného vlivu vegetace

P			faktor vlivu protierozních opatření

Pro určení jednotlivých faktorů výpočtu byla použita metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí, Miloslav Janeček a kol., VÚMOP, v.v.i., 2007. Faktor erozní účinnosti deště byl použit z metodiky Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí, 2012, ve které byla hodnota tohoto faktoru zvýšena na

R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1

V řešeném území se nacházejí převážně středně hluboké půdy, u kterých je mezní hodnota přípustného smyvu              4 t.ha-1.rok-1.

Při určení faktoru C - ochranného vlivu vegetace byly použity zjištěné skladby plodin za období posledních pěti let, uvedené v Rozboru současného stavu území, v kapitole č. 6 Hospodářské využití území. Níže jsou uvedeny hodnoty faktoru C pro jednotlivé uživatelské bloky, řazené dle uživatelských subjektů.

| Zemědělská a.s. Horní Bradlo: |  |
| --- | --- |
| bloky 7303/4, 8303, 8305, 8301, 8204/5, 8204/3, 8203/1, 8202/1, 8107/1, 8304/1 | C = 0,005 |
| blok 8204/2 | C = 0,247 |
| Zemědělská spol. J+V s.r.o.: |  |
| blok 7104/3 | C = 0,136 |
| bloky 7105/1, 7106/1, 7202/1 | C = 0,005 |
| bloky 7103/1, 6103/1 | C = 0,160 |
| Josef Zita: |  |
| blok 7104/5 | C = 0,142 |
| Jiří Pecina: |  |
| bloky 6202, 7205/5 | C = 0,005 |
| Jan Slavík: |  |
| blok 8102/3 | C = 0,005 |
| Anna Víšková: |  |
| blok 7102/4 | C = 0,005 |
| Antonín Znojemský: |  |
| blok 7106/4 | C = 0,228 |
| blok 6016 | C = 0,178 |
| Vlastimil Bakeš: |  |
| bloky 7106/5, 7102/2, 7108, 6005/3 | C = 0,005 |
| blok 7203/2 | C = 0,132 |
| Ludmila Bakešová: |  |
| bloky 7205/13, 7205/10 | C = 0,005 |
| Josef Cach: |  |
| bloky 7402/1, 7401, 6402, 6406/2, 6405, 6404, 7403/1 | C = 0,005 |
| Jiří Blažek: |  |
| bloky 6406/1, 7305, 7205/8, 7205/6 | C = 0,005 |
| Petra Pecháčková: |  |
| bloky 7302, 7301, 7104/2, 7102/3 | C = 0,005 |
| Zdeněk Filipi: |  |
| bloky 7205/9, 7205/11, 7205/1, 7205/4 | C = 0,005 |
| Ing. Veronika Málková: |  |
| blok 8303/1 | C = 0,005 |
| Jaroslav Zdražil: |  |
| blok 7304 | C = 0,005 |
| Petr Drahý: |  |
| blok 8203/3 | C = 0,132 |
| bloky 8205, 8203/2 | C = 0,005 |
| blok 8203/4 | C = 0,140 |
| blok 8102/2 | C = 0,138 |

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty faktorů pro jednotlivé erozní linie, spolu s výslednou roční ztrátou půdy G v tunách z hektaru za rok.

Tabulka č. 1

| č. | R | K | l/m | L | s/% | S | C | P | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,33 | 356 | 3,66 | 7,51 | 0,839 | 0,005 | 1 | 0,21 |
| 2 | 40 | 0,16 | 49 | 1,21 | 2,43 | 0,292 | 0,247 | 1 | 0,56 |
| 3 | 40 | 0,19 | 227 | 3,28 | 9,64 | 1,112 | 0,247 | 1 | 6,84 |
| 4 | 40 | 0,19 | 158 | 2,07 | 4,24 | 0,488 | 0,247 | 1 | 1,89 |
| 5 | 40 | 0,19 | 222 | 2,63 | 5,32 | 0,604 | 0,247 | 1 | 2,99 |
| 6 | 40 | 0,19 | 214 | 2,77 | 6,77 | 0,760 | 0,247 | 1 | 3,95 |
| 7 | 40 | 0,19 | 137 | 2,27 | 7,07 | 0,792 | 0,247 | 1 | 3,38 |
| 8 | 40 | 0,18 | 250 | 3,61 | 10,59 | 1,269 | 0,005 | 1 | 0,17 |
| 9 | 40 | 0,17 | 124 | 2,41 | 9,42 | 1,075 | 0,247 | 1 | 4,46 |
| 10 | 40 | 0,19 | 266 | 3,72 | 10,52 | 1,257 | 0,005 | 1 | 0,18 |
| 11 | 40 | 0,19 | 46 | 1,38 | 6,77 | 0,759 | 0,138 | 1 | 1,10 |
| 12 | 40 | 0,21 | 106 | 2,16 | 8,14 | 0,906 | 0,138 | 1 | 2,28 |
| 13 | 40 | 0,24 | 192 | 2,26 | 4,45 | 0,510 | 0,142 | 1 | 1,57 |
| 14 | 40 | 0,19 | 216 | 3,10 | 8,87 | 0,984 | 0,136 | 1 | 3,15 |
| 15 | 40 | 0,20 | 402 | 3,37 | 5,62 | 0,636 | 0,142 | 1 | 2,40 |
| 16 | 40 | 0,19 | 107 | 2,00 | 6,85 | 0,768 | 0,142 | 1 | 1,66 |
| 17 | 40 | 0,32 | 552 | 2,77 | 3,64 | 0,423 | 0,160 | 1 | 2,42 |
| 18 | 40 | 0,25 | 335 | 3,31 | 6,51 | 0,731 | 0,160 | 1 | 3,88 |
| 19 | 40 | 0,23 | 230 | 2,55 | 4,98 | 0,567 | 0,160 | 1 | 2,13 |
| 20 | 40 | 0,19 | 101 | 2,31 | 12,24 | 1,541 | 0,005 | 1 | 0,14 |
| 21 | 40 | 0,32 | 510 | 3,23 | 4,35 | 0,500 | 0,160 | 1 | 3,31 |
| 22 | 40 | 0,32 | 475 | 3,05 | 4,11 | 0,473 | 0,160 | 1 | 3,00 |
| 23 | 40 | 0,19 | 114 | 2,43 | 11,62 | 1,438 | 0,016 | 1 | 0,43 |
| 24 | 40 | 0,22 | 96 | 2,30 | 14,03 | 1,833 | 0,005 | 1 | 0,18 |
| 25 | 40 | 0,26 | 140 | 2,91 | 14,92 | 1,980 | 0,005 | 1 | 0,30 |
| 26 | 40 | 0,21 | 143 | 3,07 | 17,99 | 2,475 | 0,005 | 1 | 0,32 |
| 27 | 40 | 0,19 | 75 | 2,10 | 19,75 | 2,755 | 0,005 | 1 | 0,22 |
| 28 | 40 | 0,19 | 119 | 2,55 | 12,50 | 1,583 | 0,005 | 1 | 0,15 |
| 29 | 40 | 0,18 | 134 | 2,80 | 14,06 | 1,838 | 0,005 | 1 | 0,19 |
| 30 | 40 | 0,23 | 361 | 4,19 | 9,65 | 1,113 | 0,005 | 1 | 0,21 |
| 31 | 40 | 0,24 | 193 | 3,21 | 11,21 | 1,371 | 0,005 | 1 | 0,21 |
| 32 | 40 | 0,33 | 598 | 3,56 | 4,62 | 0,528 | 0,005 | 1 | 0,12 |
| 33 | 40 | 0,33 | 267 | 2,74 | 5,17 | 0,588 | 0,005 | 1 | 0,11 |
| 34 | 40 | 0,32 | 237 | 2,69 | 5,59 | 0,633 | 0,005 | 1 | 0,11 |
| 35 | 40 | 0,33 | 276 | 2,85 | 5,51 | 0,624 | 0,005 | 1 | 0,12 |
| 36 | 40 | 0,38 | 242 | 2,75 | 5,78 | 0,653 | 0,005 | 1 | 0,14 |
| 37 | 40 | 0,33 | 396 | 3,62 | 6,65 | 0,747 | 0,005 | 1 | 0,18 |
| 38 | 40 | 0,33 | 287 | 3,13 | 6,60 | 0,741 | 0,005 | 1 | 0,15 |
| 39 | 40 | 0,32 | 449 | 3,62 | 5,90 | 0,666 | 0,005 | 1 | 0,16 |
| 40 | 40 | 0,36 | 219 | 2,53 | 5,13 | 0,584 | 0,005 | 1 | 0,11 |
| 41 | 40 | 0,34 | 336 | 2,60 | 3,82 | 0,442 | 0,005 | 1 | 0,08 |
| 42 | 40 | 0,32 | 258 | 2,74 | 5,36 | 0,608 | 0,005 | 1 | 0,11 |
| 43 | 40 | 0,19 | 118 | 2,42 | 10,75 | 1,295 | 0,142 | 1 | 3,39 |
| 44 | 40 | 0,19 | 116 | 2,42 | 10,81 | 1,306 | 0,005 | 1 | 0,12 |
| 45 | 40 | 0,19 | 184 | 2,51 | 6,21 | 0,699 | 0,136 | 1 | 1,81 |
| 46 | 40 | 0,32 | 262 | 2,62 | 4,75 | 0,542 | 0,005 | 1 | 0,09 |

U pozemků se stávajícím trvalý travním porostem, u kterých je v KN evidována orná půda, dále u pozemků travních porostů dle KN, u kterých by byla možnost zornění, byla vypočtena ztráta půdy G v tunách z hektaru za rok, s modelovým faktorem ochranného vlivu vegetace C= 0,277 (2x kukuřice, 3x obiloviny), příp. s C faktorem přilehlé orné půdy. Výsledné hodnoty smyvů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 2

| č. | R | K | l/m | L | s/% | S | C | P | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,33 | 356 | 3,66 | 7,51 | 0,839 | 0,247 | 1 | 10,13 |
| 8 | 40 | 0,18 | 250 | 3,61 | 10,59 | 1,269 | 0,277 | 1 | 9,33 |
| 10 | 40 | 0,17 | 266 | 3,72 | 10,52 | 1,257 | 0,277 | 1 | 8,83 |
| 23 | 40 | 0,19 | 114 | 2,43 | 11,62 | 1,438 | 0,178 | 1 | 4,74 |
| 28 | 40 | 0,19 | 119 | 2,55 | 12,50 | 1,583 | 0,277 | 1 | 8,33 |
| 29 | 40 | 0,18 | 134 | 2,80 | 14,06 | 1,838 | 0,277 | 1 | 10,42 |
| 30 | 40 | 0,23 | 361 | 4,19 | 9,65 | 1,113 | 0,277 | 1 | 11,85 |
| 31 | 40 | 0,24 | 193 | 3,21 | 11,21 | 1,371 | 0,277 | 1 | 11,79 |
| 32 | 40 | 0,33 | 598 | 3,56 | 4,62 | 0,528 | 0,277 | 1 | 6,87 |
| 33 | 40 | 0,33 | 267 | 2,74 | 5,17 | 0,588 | 0,277 | 1 | 5,89 |
| 34 | 40 | 0,32 | 237 | 2,69 | 5,59 | 0,633 | 0,277 | 1 | 6,05 |
| 35 | 40 | 0,33 | 276 | 2,85 | 5,51 | 0,624 | 0,277 | 1 | 6,43 |
| 36 | 40 | 0,38 | 242 | 2,75 | 5,78 | 0,653 | 0,277 | 1 | 7,48 |
| 37 | 40 | 0,33 | 396 | 3,62 | 6,65 | 0,747 | 0,277 | 1 | 9,74 |
| 38 | 40 | 0,33 | 287 | 3,13 | 6,60 | 0,741 | 0,277 | 1 | 8,48 |
| 39 | 40 | 0,32 | 449 | 3,62 | 5,90 | 0,666 | 0,277 | 1 | 8,65 |
| 40 | 40 | 0,36 | 219 | 2,53 | 5,13 | 0,584 | 0,277 | 1 | 5,92 |
| 41 | 40 | 0,34 | 336 | 2,60 | 3,82 | 0,442 | 0,277 | 1 | 4,34 |
| 42 | 40 | 0,32 | 258 | 2,74 | 5,36 | 0,608 | 0,277 | 1 | 5,97 |
| 44 | 40 | 0,19 | 116 | 2,42 | 10,81 | 1,306 | 0,277 | 1 | 6,64 |
| 46 | 40 | 0,32 | 262 | 2,62 | 4,75 | 0,542 | 0,277 | 1 | 5,01 |

Přípustný smyv byl překročen u 2 erozních linií ve 2 erozně ohrožených plochách. U těchto ploch bylo nutné v rámci

Plánu společných zařízení navrhnout protierozní opatření.

Zároveň bylo posouzeno potenciální erozní ohrožení u trvalých travních porostů. Z výše uvedených výpočtů (viz Tabulka č.2) vyplývá, že žádný stávající pozemek trvalého travního porostu by neměl být zorněný.

| erozní linie s překročeným smyvem | erozně ohrožená plocha |
| --- | --- |
| 3 | 1 |
| 9 | 2 |

#### 7.3.3.1.2 Zásady návrhu protierozních opatření proti větrné erozi

Dle údajů serveru http://ms.vumop.cz patří veškerá zemědělská půda v řešeném k.ú. Nasavrky k půdám bez ohrožení větrnou erozí, jak je patrné z následujícího obrázku.

Nejúčinnějším opatřením proti případným projevům větrné eroze je správná agrotechnika. Plochy ohrožené větrnou erozí by neměly být vystaveny po delší období bez vegetačního krytu. Do osevních postupů by měly být zařazeny jeteloviny, posklizňové zbytky by měly být ponechávány jako ochranný kryt půdy.

V rámci PSZ Nasavrky nejsou navrhována samostatná opatření proti větrné erozi.

Dne 3.6.2013 byl projednán plán společných zařízení se členy sboru zástupců, kteří návrh protierozních opatření jednohlasně odsouhlasili. Následně byl plán společných zařízení předložen dotčeným orgánům a organizacím.

### 7.3.3.2 Přehled navrhovaných protierozních opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení jejich účinnosti

#### 7.3.3.2.1 Organizační protierozní opatření

V řešeném území nebyly z hlediska ochrany půdy před vodní erozí navrženy organizační protierozní opatření.

#### 7.3.3.2.2 Agrotechnická protierozní opatření

V řešeném území nebyly z hlediska ochrany půdy před vodní erozí navrženy agrotechnická protierozní opatření.

#### 7.3.3.2.3 Technická protierozní opatření

V řešeném území nebyly z hlediska ochrany půdy před vodní erozí navrženy technická protierozní opatření.

#### 7.3.3.2.4 Posouzení účinnosti protierozních opatření

Souhrnná tabulka výsledků posouzení účinnosti navržených protierozních opatření:

| č | R | K | L/m | L | s % | S | C | P | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 40 | 0,19 | 162 | 2,50 | 7,18 | 0,803 | 0,247 | 1 | 3,76 |
| 3.2 | 40 | 0,29 | 103 | 2,37 | 13,15 | 1,690 | 0,005 | 1 | 0,23 |
| 9 | 40 | 0,17 | 105 | 2,15 | 8,56 | 0,951 | 0,247 | 1 | 3,46 |

### 7.3.3.3 Přehled navrhovaných protierozních opatření k ochraně před větrnou erozí a posouzení jejich účinnosti

V rámci PSZ Nasavrky nejsou navrhována samostatná opatření proti větrné erozi.

### 7.3.3.4 Přehled dalších opatření k ochraně půdy

V rámci PSZ v k.ú.  Nasavrky nejsou navrhována další opatření k ochraně půdy než ta, která jsou uvedena v předchozích kapitolách.

7.3.3.5 Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

V rámci PSZ Nasavrky nebyla dotčena žádná zařízení návrhem protierozních opatření.

7.3.3.6 Náklady na protierozní opatření

V rámci PSZ Nasavrky nevznikají žádné náklady na realizaci protierozních opatření.

## 7.3.4 Vodohospodářská opatření

### 7.3.4.1 Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Vodohospodářská opatření byla v KoPÚ Nasavrky navržena na základě terénního průzkumu, Územního plánu a požadavků sboru zástupců a obce. Hydrotechnické výpočty byly provedeny dle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol., VÚMOP, v.v.i., 2007. Hodnoty maximálních denních úhrnů deště byly zjištěny z metodiky č. 5/1992 ÚVTIZ.

Pozemkový úřad Chrudim v zadávací dokumentaci KoPÚ Nasavrky ani ve smlouvě o dílo neuvedl požadavek na zpracování protipovodňových opatření ani opatření u stávajících vodních děl. V rámci KoPÚ bylo navrženo pouze jedno technické protierozní opatření, a dvě organizační protierozní opatření která lze považovat i za vodohospodářská. Cestní příkopy nejsou u žádné cesty nově navrhovány, u dvou cest jsou pouze příkopy stávající.

### 7.3.4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

#### 7.3.4.2.1 Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

V rámci opatření k ochraně zemědělské půdy před erozí byla preferována opatření organizační, a to návrh trvalého zatravnění nejohroženějších ploch území. Dále bylo u jedné erozně ohrožené plochy navrženo technická protierozní opatření, jako protierozní průleh, který také zlepšuje vodní poměry v území. Všechna tato opatření jsou popsána v kapitole 7.3.3 této technické zprávy.

#### 7.3.4.2.2 Opatření k odvádění povrchových vod z území

Při terénním průzkumu zjištěno několik stávajících cestních příkopů, nové cestní příkopy nejsou v této KoPÚ navrhovány. Stávající cestní příkopy jsou uvedeny v následující tabulce.

| cesta | umístění | popis | konstrukce | technické parametry )* | realizace | jiné funkce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | mezi silnicí I/37 a vodní nádrží V Limbu | stávající levostranný příkop cesty C2, který navazuje na cestní příkop C5 v KoPÚ Ochoz u N. | nezpevněný, zatravněný | délka 525 m, trojúhelníkovitý se sklony svahů 1:2 a 1:1,25 | rekonstrukce | - |
| C8 | mezi zástavbou Nasavrk a místní částí Barácké | pravostranný příkop v celé délce cesty C8, sveden do vodní nádrže u napojení na MK7 a MK8 | nezpevněný, zatravněný | délka 320 m, lichoběžníkový (viz příčné řezy cesty C8) | rekonstrukce | - |

)* Pozn.: Cestní příkopy jsou součástí dokumentace technického řešení příslušných polních cest.

#### 7.3.4.2.3 Opatření k ochraně před povodněmi

V rámci KoPÚ Nasavrky nebylo navrhováno žádné protipovodňové opatření.

#### 7.3.4.2.4 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

V rámci KoPÚ Nasavrky nebylo navrhováno opatření k ochraně povrchových a podzemních vod.

#### 7.3.4.2.5 Opatření k ochraně vodních zdrojů

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vodní nádrže Křižanovice, která leží na vodním toku Chrudimky. Pásmo OPVZ 2a zaujímá v KoPÚ Nasavrky rozlohu 1,4 ha, obsahuje travní porosty, doprovodné porosty vodních toků a MVN V Limbu. Hranice ochranného pásma OPVZ 2b vede v řešeném území souběžně s okrajem silnice I/37, u hřiště se odklání a vede po severním okraji stávající zástavby a dále podél silnice III/33765 uzavírá plochu, kterou do řešeného území zasahuje. Výměra této plochy je 67 ha. V řešeném území zaujímá pozemky s travními porosty, pozemky orné půdy v místní části Izidorské a doprovodné porosty vodotečí.

V rámci KoPÚ není navrhováno žádné opatření, změny druhů pozemků budou v rámci PSZ Nasavrky provedeny pouze v rámci opravy stávajících druhů pozemků evidovaných v katastru nemovitostí a skutečným stavem zjištěným při terénním šetření a zaměřováním skutečného stavu.

#### 7.3.4.2.6 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Níže jsou uvedeny vodní toky a hlavní odvodňovací zařízení, která se v řešeném území nachází. Jak již bylo uvedeno v kapitole 7.3.4.1, není u stávajících vodních děl, vodních toků a melioračních zařízení navrhováno žádné opatření. U některých stávajících vodohospodářských opatření jsou pouze navrženy nové objekty a objekty k rekonstrukci.

Dle hydrologického členění ČR náleží řešené území do povodí toku Labe 1-00-00, dílčího povodí 1 - 03 - 03 Chrudimka a čtyř povodí čtvrtého řádu:

| IDVT | Popis | č. povodí |
| --- | --- | --- |
| IDVT10173502 | Debrný potok | 1 – 03 – 03 – 028 Debrný potok |
| IDVT10173517 | zatrubněný bezejmenný tok – propojení Debrného potoka s Horním rybníkem |  |
| IDVT10173523 | bezejmenný vodní tok od severní zástavby přes MNV V Limbu s napojením na Chrudimku V Pekle | 1 – 03 – 03 – 029 Debrný potok -Chrudimka |
| IDVT10173524 | přítok bezejmenného vodního toku IDVT10173523 v místní části Izidorské |  |
| IDVT10173525 | přítok bezejmenného vodního toku IDVT10173523 v místní části Izidorské |  |
| IDVT10173526 | přítok bezejmenného vodního toku IDVT10173523 v místní části Izidorské |  |
| IDVT10173527 | HOZ 1, odvodnění pozemků s napojením do Chrudimky v místní části Nad Peklem |  |
| IDVT10173528 | HOZ 2, odvodnění pozemků s napojením do Chrudimky v místní části Nad Peklem |  |
| IDVT10173533 | bezejmenný vodní tok – odvodnění lesních pozemků v místní části Obecní přes silnici I/37, jižně od skládky napojen na Libáňský potok | 1 – 03 – 03 – 030 Libáňský potok |
| IDVT10173538 | z části zatrubněný bezejmenný tok - propojení Debrného potoka od PP V Koutech s Horním rybníkem, Pivovarským rybníkem a Ochozským rybníkem |  |
| IDVT10185454 | Libáňský potok |  |
| IDVT10174089 | bezejmenný vodní tok v Nové Vsi – přítok Kvíteckého potoka v místní části V Kosách | 1 – 03 – 03 – 095 Kvítecký potok |

7.3.4.3 Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

| opatření | zařízení | místo střetu |
| --- | --- | --- |
| příkop cesty C2 | systematická drenáž | cca km 0,000 – 0,181 |
| příkop cesty C8 | - | - |

7.3.4.4 Náklady na vodohospodářská opatření

| označení | délka/m | realizace | cena /m | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příkop C2 | 463 | rekonstrukce | 204 | 94 452 |
| příkop C8 | 198 | rekonstrukce | 204 | 40 392 |
| Náklady na vodohospodářská opatření celkem |  |  |  | 134 844 |

7.3.4.5 Přehled vodohospodářských opatření

| prvek | označení | popis | zábor |
| --- | --- | --- | --- |
| cestní příkop | C2 | - | 0 m2 )* |
| cestní příkop | C8 | - | 0 m2 )* |

)* Výměra záboru započtena do výměry opatření ke zpřístupnění pozemků (cesty odvodňované stáv. příkopem)

## 7.3.5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### 7.3.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES součástí dokumentace Generel územních systémů ekologické stability Chrudimsko, mapové listy: 13–42-24, 13–42-25, 13–44-03, 13–44-08, 14–33-07, 14–33-12 Pardubice, středisko Vysoké Mýto, Ing. Trávníček, říjen 1995). Pro PSZ byl převzat stav ÚSES schválený v rámci Územního plánu Nasavrky roku 2010.

Část řešeného území spadá do I., II. a III. zóny Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Část území je součástí Krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Vymezení CHKO spolu se zónami a hranice památkové zóny jsou součástí grafické přílohy hlavního výkresu 7.4.1.

Hranice řešeného území sousedí s Přírodní rezervací PR Strádovské peklo. Tato přírodní rezervace do řešeného území nezasahuje, pouze do něj zasahuje její ochranné pásmo, jehož hranice je 50 m od hranice rezervace. V ochranném pásmu této rezervace jsou v řešeném území stávající luční a lesní společenstva. V rámci PSZ Nasavrky je v tomto ochranném pásmu navržena vedlejší polní cesta C1 se štěrkovým povrchem a s doprovodnou zelení. Dále do ochranného pásma PR Strádovské peklo zasahuje nově navržená vedlejší polní cesta C27 se štěrkovým povrchem. Obě navržené cesty budou sloužit pro přístup vlastníkům pozemků přilehlých travních porostů.

Hranice řešeného území sousedí také s ochranným pásmem Přírodní rezervace Krkanka, toto ochranné pásmo do řešeného území nezasahuje.

Dále se v obvodu KoPÚ nachází Přírodní památka V Koutech, která je tvořena společenstvy mokřadu. Její ochranné pásmo je v řešeném území tvořeno přilehlými travními porosty tohoto mokřadu.

Do řešeného území také zasahuje evropsky významná lokalita Krkanka – Strádovské peklo, jejíž součástí je PP V Koutech, dále doprovodné porosty Debrného potoka a Chrudimky, tvořené hlubokým kaňonem tohoto toku. Do řešeného území  zasahuje EVL pouze okrajem těchto doprovodných porostů.

Registrované významné krajinné prvky ani památné stromy se v řešeném území nenachází.

Celé k.ú. Nasavrky je v rámci projektu vědy a výzkumu Ministerstvy životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ zahrnuto do tzv. migračně významných území. Jedná se o území nezbytná pro zajištění dlouhodobé existence populací zájmových druhů velkých savců ČR (rysa ostrovida, medvěda hnědého, vlka obecného, losa evropského a jelena lesního). Jedná se jak o oblasti stálého výskytu těchto druhů, tak i o území nutná pro zajištění migračního propojení. Základní funkcí těchto území je ochrana konektivity krajiny jako celku.

Opatření k ochraně a tvorbě krajiny byla v rámci plánu společných zařízení navrhována s ohledem na dodržení Územního plánu Nasavrky, dále na stávající a nově navrhovaná opatření ke zpřístupnění pozemků, zároveň byla zohledněna opatření k ochraně ZPF. Doprovodná liniová zeleň byla navržena pouze v doprovodu cest.

Výpočet KES pro řešené území obvodu KoPÚ:

|  | před návrhem KoPÚ – skutečný stav |  | po návrhu KoPÚ - návrh SZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh pozemku | Výměra v obvodu v m2 | Druh pozemku | Výměra v obvodu v m2 |
| stabilní ekosystémy | zahrada | 36 248 | zahrada | 33 484 |
|  | ovocný sad | 782 | ovocný sad | 0 |
|  | travní porost | 1 023 350 | travní porost | 1 354 665 |
|  | lesní pozemek | 202 056 | lesní pozemek | 186 487 |
|  | vodní plocha | 6 888 | vodní plocha | 32 527 |
|  | celkem | 1 269 324 | celkem | 1 607 163 |
| nestabilní ekosystémy | orná půda | 1 277 756 | orná půda | 950 028 |
|  | zastavěná plocha | 2704 | zastavěná plocha | 3083 |
|  | ostatní plocha | 432 472 | ostatní plocha | 421 982 |
|  | celkem | 1 712 932 | celkem | 1 375 093 |
| poměr výměry stabilních a nestabilních ekosystémů | KES = | 0,74 | KES = | 1,17 |

Hodnota koeficientu ekologické stability je stanovena jako poměr výměry stabilních a nestabilních ekosystémů řešeného území komplexní pozemkové úpravy Nasavrky. Na základě takto stanoveného koeficientu je určen typ krajiny, resp. segmentu krajiny tvořícího řešené území komplexní pozemkové úpravy Nasavrky.

Stanovení typu krajiny podle vypočteného KES

KES < 0,39			typ krajiny antropogenní

KES = 0,7 – 1,9			typ krajiny harmonické

KES  2,9			typ krajiny relativně přírodní

Vypočtený koeficient ekologické stability KES = 0,74 podle skutečného stavu řešeného území KoPÚ Nasavrky i KES = 1,17 pro řešené území po návrhu společných zařízení v rámci PSZ řadí toto území do typu krajiny harmonické. Lze konstatovat, že skutečný stav krajiny tomuto zařazení odpovídá a realizací společných zařízení nedochází k výraznému zhoršení ekologické stability území.

Zároveň je třeba konstatovat, že plocha řešeného území pozemkové úpravy je z hlediska svého charakteru a výměry segmentem, který je příliš malý pro posuzování KES např. z důvodu vyřazení souvislých lesních bloků na straně stabilních ekosystémů, ale i rozsáhlého souvisle zastavěného území města Nasavrky s velkým podílem zpevněných ploch na straně nestabilních ekosystémů. Volná krajina zahrnutá do pozemkové úpravy však stanovenému typu odpovídá, zejména díky výraznému snížení ploch orné půdy a navýšení výměr trvalých travních porostů oproti stavu evidovanému v SPI KN a podílu rozptýlené krajinné zeleně ve skutečném stavu, který snižuje výměru ostatních ploch nestabilních ekosystémů.

Dne 3.6.2013 byl projednán plán společných zařízení se členy sboru zástupců, kteří návrh opatření k ochraně a tvorbě krajiny jednohlasně odsouhlasili. Následně byl plán společných zařízení předložen dotčeným orgánům, organizacím a zastupitelstvu města Nasavrky.

### 7.3.5.2 Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

#### 7.3.5.2.1 Územní systém ekologické stability

V řešeném území se nachází pouze prvky ÚSES na lokální úrovni.

| Označení prvku ÚSES | Popis prvku ÚSES |
| --- | --- |
| LBK 1 | Funkční trasa lokálního biokoridoru po Debrném potoce jižně od lokálního biocentra LBC Debrnský les (LBC mimo obvod KoPÚ) Debrný potok prakticky sleduje obvod pozemkové úpravy, je osou vytypovaného LBK 1. V řešeném území pozemkové úpravy leží tedy cca polovina předpokládané šíře biokoridoru (10 m). Biokoridor je tvořen vlastním korytem vodního toku, doprovodným břehovým porostem a do potřebné šíře doplněný trvalými travními porosty nivy. |
| LBK 3 | Funkční trasa lokálního biokoridoru zčásti po Debrném potoce jihovýchodním směrem od lokality PP V Koutech do napojení lokálního biokoridoru č. 5 mimo obvod KoPÚ, zčásti pak ve dvou oddělených úsecích po Libáňském potoce v k.ú. Nasavrky při rozhraní lesních a zemědělských pozemků a po hranici k.ú. Nasavrky a Ochoz u Nasavrk. V řešeném území KoPÚ Nasavrky je opět vytipována cca poloviční šíře úseků lokálního biokoridoru tvořená vlastním korytem vodního toku, doprovodným břehovým porostem a trvalými travními porosty nivy. |

#### 7.3.5.2.2 Chráněná území mimo územní systém ekologické stability

| označení | způsob ochrany přírody |  | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| CHKO Železné hory | zvláště chráněné území | I. zóna | 2,2 ha |
|  |  | II. zóna | 2,6 ha |
|  |  | III. zóna | 209,2 ha |
|  |  | celkem | 214,0 ha |

| označení | způsob ochrany přírody | výměra |
| --- | --- | --- |
| Slatiňansko – Slavicko | krajinná památková zóna | 89,4 ha |

| označení | způsob ochrany přírody | výměra |
| --- | --- | --- |
| PP V Koutech | přírodní památka | 0,4 ha |

| označení | způsob ochrany přírody | výměra |
| --- | --- | --- |
| Strádovské peklo | ochranné pásmo přírodní rezervace | 3,1 ha |

| označení | způsob ochrany přírody | výměra |
| --- | --- | --- |
| EVL Krkanka – Strádovské peklo | evropsky významná lokalita | 4,6 ha |

Návrh doprovodné krajinné zeleně vyjma ÚSES:

| označení | typ | jiná funkce | délka | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doprovodná výsadba cesty C2 | jednostranné ozelenění | - | 415 m | od katastrální hranice s k.ú. Ochoz u Nasavrk po napojení C27 - s dodržením rozhledových poměrů pro napojení C27 i pro protější sjezd; zeleň navržena z jižní strany cesty z důvodu funkce protierozní |
| doprovodná výsadba cesty C10 | jednostranné ozelenění | - | 225 m | od okraje zahrady k obvodu KoPÚ; zeleň navržena ze severní strany cesty |

7.3.5.3 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| opatření | zařízení |
| --- | --- |
| doprovodná výsadba cesty C2 | systematická drenáž v km 0,000 – 0,181 |
| doprovodná výsadba cesty C10 | - |

7.3.5.4 Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| opatření | výměra | cena Kč/m2 | celková cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| jednostranné ozelenění C2 | 830 m2 | 180 | 149 400 |
| jednostranné ozelenění C10 | 450 m2 | 180 | 81 000 |
| Celkové náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí: |  |  | 230 400 |

7.3.5.3 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| opatření | stav | výměra | zábor |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK1 | funkční |  | - |
| LBK3 | funkční |  | - |
| doprovodná výsadba cesty C2 | návrh | 830 m2 | -)* |
| doprovodná výsadba cesty C10 | návrh | 450 m2 | -)* |

)* Zábor již započten do výměry opatření pro zpřístupnění pozemků.

## 7.3.6 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

### 7.3.6.1 Výměra ve vlastnictví České republiky, města Nasavrky, obcí a Pardubického kraje

Výměra pozemků ve vlastnictví České republiky v obvodu pozemkové úpravy využitelná pro prvky PSZ:

| LV | hospodaření s majetkem ČR/správa nemovitostí ve vlastnictví ČR | výměra v obvodu KoPÚ v m2 | využitelná výměra pro PSZ v m2 )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 246 | Státní pozemkový úřad, podíl 1/20 | 3 | 3 |
| 382 | Státní pozemkový úřad, podíl 2/11 | 73 | 73 |
| 580 | Lesy České republiky, s.p., podíl 1/1 | 14 356 | 14 263 |
| 702 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, podíl 1/1 | 80 163 | 80 163 |
| 10002 | Státní pozemkový úřad, podíl 1/1 | 106 380 | 106 380 |
| 60000 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, podíl 1/1 | 31 | 31 |
| 60001 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, podíl 1/1 | 13 216 | 13 216 |

Výměra pozemků ve vlastnictví Města Nasavrky a ostatních obcí v obvodu pozemkové úpravy využitelná pro prvky PSZ:

| LV | vlastnictví | výměra v obvodu KoPÚ v m2 | využitelná výměra pro PSZ v m2 )* |
| --- | --- | --- | --- |
| 10001 | Město Nasavrky, podíl 1/1 | 484 449 | 445 416 |
| 246 | Město Nasavrky, podíl 1/20 | 3 | 3 |
| 349 | Město Nasavrky, podíl 1/6 | 291 | 291 |
| 367 | Město Nasavrky, podíl 8/10 | 318 | 318 |

)* Do využitelné výměry nebyla započtena výměra v zastavitelných územích .

Výměra pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje (IČ: 70892822) v obvodu pozemkové úpravy využitelná pro prvky PSZ, resp. dopravní síť vyššího významu :

| LV | hospodaření s majetkem kraje | výměra v obvodu KoPÚ v m2 | využitelná výměra pro PSZ v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 294 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, podíl 1/1 | 32 248 | 27 182 |

)* Do využitelné výměry nebyla započtena výměra v zastavitelných územích.

Celkem ve vlastnictví České republiky, města Nasavrky, obcí a Pardubického kraje :

| VLASTNÍK | výměra v obvodu KoPÚ v m2 | využitelná výměra pro PSZ v m2 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika | 214 222 | 214 222 |
| Město | 485 061 | 446 028 |
| Pardubický kraj | 32 248 | 27 182 |
| Celkem | 731 531 | 587 432 |

### Přehled výměry potřebné pro jednotlivá opatření PSZ

7.3.6.2.1 Přehled výměry potřebné pro opatření ke zpřístupnění pozemků :

Dopravní systém vyššího významu – silnice v obvodu KoPÚ

| Označení | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| silnice I/37 – úsek 1 | 2 788 | 2 788 | - |
| silnice I/37 – úsek 2 | 72 479 | 72 479 | - |
| silnice II/337 – úsek 1 | 3 411 | 3 411 | - |
| silnice II/337 – úsek 2 | 10 132 | 10 132 | - |
| silnice II/337 – úsek 3 | 259 | 259 |  |
| silnice III/33765 – úsek 1 | 84 | 84 | - |
| silnice III/33765 – úsek 2 | 4 287 | 4 287 | - |
| silnice III/33765 – úsek 3 | 401 | 401 |  |
| silnice III/33767 | 8202 | 8202 | - |
| silnice III/33770 | 2 725 | 2 725 | - |
| silnice III/34436 | 2 573 | 2 573 | - |
| silnice celkem | 107 341 | 107 341 | - |

Dopravní systém vyššího významu – místní komunikace v obvodu KoPÚ

| Označení | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MK 1 – úsek 2 | 8 285 | 8 285 | - |
| MK 2 | 2 321 | 2 321 | - |
| MK 3 | 7 668 | 7 668 | - |
| MK 4 | 2 042 | 2 042 | - |
| MK 5 | 1 313 | 1 313 | - |
| MK 6 | 732 | 732 | - |
| MK 7 | 292 |  | 292 |
| MK 8 | 902 | 432 | 470 |
| MK 9 | 830 | 830 | - |
| MK 10 | 5 741 | 5 741 | - |
| Místní komunikace celkem | 30 126 | 29 364 | 762 |

Navrhované a stávající polní cesty

| Označení | Kategorie | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | vedlejší, P 4,0/20 | 2924 | 2924 | - |
| C2 | vedlejší, P 4,0/20 | 6 184 | 6 184 | - |
| C3 | doplňková, šíře 3,00 m | 253 |  | 253 |
| C4 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 911 | 2 911 | - |
| C5 | doplňková, šíře 3,00 m | 321 | 321 | - |
| C8 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 619 | 2 619 | - |
| C9 | doplňková, šíře 3,50 m | 890 | 890 | - |
| C10 | vedlejší, P 4,0/20 | 1 933 | 1 933 | - |
| C11 | vedlejší, P 4,0/20 | 2054 | 2054 | - |
| C13 | vedlejší, P 4,0/20 | 1 498 | 1 498 | - |
| C14.1 | vedlejší, P 4,0/20 | 1 319 | 1 319 | - |
| C14.2 | vedlejší, P 4,0/20 | 2772 | 2772 | - |
| C15 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 874 | 2 874 | - |
| C17 | doplňková, šíře 3,50 m | 5 544 | 5 544 | - |
| C18 | doplňková, šíře 3,00 m | 293 | 293 | - |
| C19 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 966 | 2 966 | - |
| C22 | vedlejší, P 4,0/20 | 950 | 950 | - |
| Označení | Kategorie | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| C24 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 517 | 2 517 | - |
| C25 | vedlejší, P 4,0/20 | 1 362 | 1 362 | - |
| C26 | doplňková, šíře 3,00 m | 191 | 191 | - |
| C27 | vedlejší, P 4,0/20 | 943 | 943 | - |
| C28 | vedlejší, P 4,0/20 | 1920 | 1920 | - |
| C29 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 211 | 2 211 | - |
| C30 | doplňková, šíře 3,50 m | 1 427 | 1 427 | - |
| C31 | vedlejší, P 4,0/20 | 3 489 | 3 489 | - |
| C32 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 437 | 2 437 | - |
| C33 | doplňková, šíře 3,50 m | 1 342 | 1 342 | - |
| C34 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 061 | 2 061 | - |
| C35 | doplňková, šíře 3,50 m | 952 | 952 | - |
| C36 | doplňková, šíře 3,50 m | 1 061 | 1 061 | - |
| C37 | vedlejší, P 4,0/20 | 973 | 973 | - |
| C38 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 146 | 2 146 | - |
| C39 | vedlejší, P 4,0/20 | 2 357 | 2 357 | - |
| C40 | doplňková, šíře 3,50 m | 767 | 767 | - |
| C41 | doplňková, šíře 3,50 m | 719 | 719 | - |
| C42 | vedlejší, P 4,0/20 | 8 698 | 8 698 | - |
| C43 | doplňková, šíře 3,50 m | 840 | 840 | - |
| C45 | doplňková, šíře 3,50 m | 677 | 677 | - |
| C47 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 165 | 2 165 | - |
| C48 | doplňková, šíře 3,50 m | 2 034 | 2 034 | - |
| C49 | vedlejší, P 4,0/20 | 958 | 958 | - |
| C50 | doplňková, šíře 3,50 m | 1 014 | 1 014 | - |
| C52 | doplňková, šíře 3,50 m | 1 187 | 1 187 | - |
| C53 | vedlejší, P 4,0/20 | 2386 | 2386 | - |
| Polní cesty celkem |  | 87 139 | 86 886 | 253 |

7.3.6.2.2 Přehled výměry potřebné pro opatření proti erozi

Nejsou navrhována žádná opatření proti vodní erozi

7.3.6.2.3 Přehled výměry potřebné pro vodohospodářská opatření

Hydrografický systém vyššího významu – vodní toky a hlavní vodohospodářská zařízení s odbornou vodohospodářskou správou

| Označení | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDVT 10173523 | 1 511 | 1125 | 386 |
| IDVT 10173524 | - | - | - |
| IDVT 10173502 – Debrný potok | 3 434 | 3 434 | - |
| IDVT 10173525 | - | - | - |
| IDVT 10173526 | 1 088 | 1 088 | - |
| IDVT 10173527 | 1163 | 941 | 222 |
| IDVT 10173533 | 319 | 319 | - |
| IDVT 10173538 | 2 095 | 2 095 | - |
| IDVT 10174089 | 3 127 | 3 127 | - |
| IDVT 10185454 – Libáňský potok | 1 447 | 797 | 650 |
| Vodní toky a HOZ celkem | 14184 | 12 926 | 1258 |

Navrhovaná vodohospodářská opatření

| Označení | Druh opatření | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cestní příkop C2 | rekonstrukce | - | - | - |
| Cestní příkop C8 | rekonstrukce | - | - | - |
| Vodohospodářská opatření celkem |  | - *) | -*) | -*) |

*) Poznámka :

Plochy rekonstruovaných cestních příkopů jsou započteny do výměry ploch příslušných opatření ke zpřístupnění pozemků

7.3.6.2.4 Přehled výměry potřebné pro opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Územní systém ekologické stability

| Označení | Druh opatření | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK 1 | funkční lokální biokoridor | - | - | - |
| LBK 3 | funkční lokální biokoridor | - | - | - |
| Prvky ÚSES celkem |  | - *) | -*) | -*) |

)* Pozn.: Plochy dotčené vytypováním funkčních lokálních biokoridorů nepředstavují žádný zábor pozemků, nedojde zde ani ke změnám druhů pozemků nebo realizaci nových výsadeb. Opatření spočívá v udržení současné intenzity využívání ploch a stávajících druhů pozemků, v porostech se předpokládají pouze výchovné zásahy k postupnému přiblížení k přirozené dřevinné skladbě, a to v rámci hospodaření v lesích nebo při obnově doprovodných liniových porostů a rozptýlené krajinné zeleně.

Plochy ve vytypovaných, tj. funkčních prvcích ÚSES nejsou bilancovány do potřeby výměr pro společná zařízení KoPÚ, jedná se o plochy, které vzhledem ke svému charakteru nevyžadují žádný návrh ve smyslu směny vlastnictví. V zásadě se tedy nejedná o společná zařízení komplexní pozemkové úpravy.

Navrhovaná doprovodná zeleň polních cest

| Označení | Druh opatření | Výměra v m2 | Nárok na výměru ploch ČR, obcí a kraje v m2 | Výměra ploch ve vlastnictví fyzických osob v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprovodná výsadba C2 | návrh | - | - | - |
| Doprovodná výsadba C10 | návrh | - | - | - |
| Doprovodná výsadba C53 | návrh | - | - | - |
| Doprovodná zeleň polních cest celkem |  | - *) | -*) | -*) |

)* Poznámka :

Navrhovaná doprovodná výsadba při polních cestách je v návrhu pozemků pro tato opatření plošně započtena do výměry pozemku příslušného opatření ke zpřístupnění pozemků.

7.3.6.2.5 Celková výměra potřebná pro realizaci společných zařízení KoPÚ Nasavrky

| Označení společného zařízení KoPÚ | Výměra v m2 celkem | Nárok na výměru ploch ČR, města Nasavrky, obcí a Pardubického kraje celkem v m2 | Výměra ploch SZ ve vlastnictví fyzických osob celkem v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice | 107 341 | 107 341 | - |
| Místní komunikace | 30 126 | 29 364 | 762 |
| Polní cesty | 87 139 | 86 276 | 253 |
| Organizační PEO | - | - | - |
| Vodní toky a HOZ | 14184 | 12 926 | 1258 |
| Navrhovaná vodohospodářská opatření | - | - | - |
| ÚSES celkem | - | - | - |
| Doprovodná zeleň polních cest | - | - | - |
| Celkem nárok na plochy SZ | 238 790 | 235 907 | 2273 |

7.3.6.2.6 Bilance

| Celkový nárok společných zařízení KoPÚ na plochy ve vlastnictví České republiky, města Nasavrky, ostatních obcí a Pardubického kraje : | 238 790 m2 |
| --- | --- |
| Využitelná výměra České republiky, města Nasavrky, obcí a Pardubického kraje | 587 432 m2 |
| Rozdíl : | + 348 642 m2 |

## 7.3.7 Přehled nákladů na realizaci opatření v rámci PSZ KoPÚ Nasavrky

7.3.7.1 Předběžné náklady na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků:

| cesta | délka v km | povrch | kategorie | Kč/km | cena/Kč | objekty | cena objektů v Kč | celková cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0,579 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 930 400 | - | 0 | 3 930 400 |
| C2 | 0,710 | asfalt | P 4,0/20 | 9 100 000 | 6 461 000 | - | 0 | 6 461 000 |
| C4 | 0,563 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 828 400 | - | 0 | 3 828 400 |
| C8 | 0,327 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 223 600 | - | 0 | 2 223 600 |
| C9 | 0,162 | TTP | šíře 3,5 m | 3 750 000 | 607 500 | - | 0 | 607 500 |
| C10 | 0,234 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 591 200 | - | 0 | 1 591 200 |
| C11 | 0,310 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 094 400 | - | 0 | 2 094 400 |
| C13 | 0,280 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 904 000 | - | 0 | 1 904 000 |
| C14.1 | 0,258 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 754 400 | - | 0 | 1 754 400 |
| C14.2 | 0,249 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 693 200 | - | 0 | 1 693 200 |
| C15 | 0,394 | štěrk | šířka 3,5 m | 6 000 000 | 2 364 000 | - | 0 | 2 364 000 |
| C17 | 0,886 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 3 322 500 | - | 0 | 3 322 500 |
| C19 | 0,447 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 039 600 | - | 0 | 3 039 600 |
| C22 | 0,176 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 196 800 | - | 0 | 1 196 800 |
| C24 | 0,318 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 162 400 | - | 0 | 2 162 400 |
| C25 | 0,298 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 985 600 | - | 0 | 1 985 600 |
| C27 | 0,166 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 128 800 | - | 0 | 1 128 800 |
| C28 | 0,392 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 470 000 | P31, P30 - návrh | 70 000 | 1 540 000 |
| C29 | 0,357 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 338 750 | - | 0 | 1 338 750 |
| C30 | 0,303 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 136 250 | - | 0 | 1 136 250 |
| C31 | 0,540 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 672 000 | P27 - návrh | 35 000 | 3 707 000 |
| C32 | 0,388 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 455 000 | - | 0 | 1 455 000 |
| C33 | 0,211 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 791 250 | - | 0 | 791 250 |
| C34 | 0,352 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 1 320 000 | - | 0 | 1 320 000 |
| C35 | 0,149 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 558 750 | - | 0 | 558 750 |
| C36 | 0,201 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 753 750 | - | 0 | 753 750 |
| C37 | 0,174 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 183 200 | - | 0 | 1 183 200 |
| C38 | 0,503 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 3 420 400 | P32 - návrh | 35 000 | 3 455 400 |
| C39 | 0,392 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 2 645 200 | - | 0 | 2 645 200 |
| C40 | 0,145 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 543 750 | - | 0 | 543 750 |
| C41 | 0,120 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 450 000 | - | 0 | 450 000 |
| C42 | 1,264 | asfalt | P 4,0/20 | 9 100 000 | 11 502 400 | P28 - návrh | 50 000 | 11 552 400 |
| C43 | 0,163 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 611 250 | - | 0 | 611 250 |
| C45 | 0,166 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 622 500 | - | 0 | 622 500 |
| C47 | 0,387 | štěrk | šířka 3,5 m | 6 000 000 | 2 322 000 | - | 0 | 2 322 000 |
| C48 | 0,246 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 922 500 | - | 0 | 922 500 |
| C49 | 0,147 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 999 600 | - | 0 | 999 600 |
| C50 | 0,173 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 648 750 | P29 - návrh | 35 000 | 683 750 |
| C52 | 0,144 | TTP | šířka 3,5 m | 3 750 000 | 540 000 | - | 0 | 540 000 |
| C53 | 0,232 | štěrk | P 4,0/20 | 6 800 000 | 1 577 600 | - | 0 | 1 577 600 |
| Celkové odhadované náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků: |  |  |  |  |  |  |  | 81 997 700 |

7.3.7.3 Předběžné náklady na realizaci vodohospodářských opatření:

| označení | délka/m | realizace | cena /m | celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příkop C2 | 463 | rekonstrukce | 204 | 94 452 |
| příkop C8 | 198 | rekonstrukce | 204 | 40 392 |
| Náklady na vodohospodářská opatření celkem |  |  |  | 134 844 |

7.3.7.4 Předběžné náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:

| opatření | výměra | cena Kč/m2 | celková cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| jednostranné ozelenění C2 | 830 m2 | 180 | 149 400 |
| jednostranné ozelenění C10 | 450 m2 | 180 | 81 000 |
| Celkové náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí: |  |  | 230 400 |

7.3.7.5 Předběžné celkové náklady na realizaci společných zařízení KoPÚ Nasavrky:

| Opatření | Cena v Kč |
| --- | --- |
| opatření ke zpřístupnění pozemků | 81 997 700 |
| protierozní opatření | 0 |
| vodohospodářská opatření | 134 844 |
| opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 230 400 |
| Celkem | 82 362 944 |

## 7.3.8 Soupis změn druhů pozemků

Dokumentace změn druhů pozemků je samostatnou kapitolou etapy 7. Plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky ( viz 7.7 Přehled změn druhů pozemků ).Jejím účelem je porovnání druhů pozemků a jejich využití mezi stavem evidovaným v aktuálním souboru popisných informací katastru nemovitostí, skutečným stavem a návrhem.

Stav druhů pozemků podle SPI KN je dán aktuální evidencí druhů pozemků a způsobem využití nemovitostí v katastru nemovitostí, kde je daný zápisem údajů u parcel katastru nemovitostí v datech SPI KN.

Skutečný stav druhů pozemků je určený zaměřením polohopisu řešeného území KoPÚ a navazujícího zpracování digitální katastrální mapy. Nad měřeným polohopisem geodeticky zpracovaným v souřadnicích S-JTSK, byla pro potřeby soupisu změn druhů pozemků v rámci plánu společných zařízení vytvořena mapa s kódy druhů pozemků podle skutečného stavu. Mapa je vypracována bez ohledu na vlastnické vztahy a výměry jednotlivých parcel uvedené v datech SPI KN. Mapa je vypracována s detaily, které se následně mohou měnit návrhem nového uspořádání pozemků, a to především s cílem jednoduššího tvaru hranic nových parcel bez nadměrného počtu lomových bodů. Jedná se o podrobné rozdělení podle skutečného zaměření stavu v terénu.

Pro stav druhů pozemků dle návrhu je pro potřeby soupisu změn druhů pozemků vytvořena obdobná kódovaná mapa jako pro stav podle zamření polohopisu. Navíc jsou v této mapě vykresleny nově navržené pozemky pro prvky společných zařízení podle projednaného plánu společných zařízení KoPÚ Nasavrky ( po projednání v RDK ). Hranice nově navržených pozemků pro společná zařízení vychází z technické dokumentace těchto prvků, odsouhlasené dokumentační komisí. Pro KoPú Nasavrky je tato technická dokumentace řešena pouze pro polní cesty, technická protierozní opatření a opatření vodohospodářská nejsou navrhována.

Dokumentace technického řešení je zahájena zaměřením, resp. podrobnějším doměřením výškopisů tras, pokračuje upřesněním směrového vedení tras v tomto mapovém podkladu, návrhem podélného profilu a podrobných příčných řezů, vše s přenosem průsečíků příčných řezů s terénem do základní návrhové situace pozemků pro společná zařízení. V upřesněné dopravní síti dochází i k mírným korekcím situování návrhů ploch budoucích nových parcel protierozních opatření organizačního charakteru. Popsaným postupem vzniká podrobný návrh pozemků pro společná zařízení, a to včetně dopadu do návrhů druhů pozemků. Celkový návrh druhů pozemků je potom dán projednáním návrhu nového uspořádání pozemků jednotlivých vlastníků v řešeném území komplexní pozemkové úpravy s případnou korekcí této dokumentace po tomto projednání.

Průnik uvedených kódovaných map s přiřazením atributů podle kódů umožňuje v rámci aplikačního software zpracování přehledu změn druhů pozemků po parcelách katastru nemovitostí. V tabulkové části této zprávy jsou zastoupeny pouze ty parcely KN, u kterých dochází ke změně proti stavu evidovanému v SPI KN, ať již ve skutečném mapovaném stavu, nebo až v návrhu změny.

Použitý postup srovnání umožňuje v řešeném území KPÚ zjistit rozsah nesouladů v druzích pozemků mezi stavem evidovaným v SPI KN a skutečným stavem v terénu, dále pak také rozsah změn druhů pozemků mezi skutečných stavem a návrhem zejména s ohledem na pohyby výměr z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů s ohledem na § 13 a § 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb. a podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, § 13 a 14 zákona.

Dokumentace změn druhů pozemků je vypracována podle „Společného sdělení Ministerstva životního prostředí ČR – odboru ekologie krajiny (č.j. OEK/1260/01), Ministerstva zemědělství – odboru státní správy lesů a myslivosti (č.j. 18750/01-5050), odboru tvorby lesa (č.j. 18750/01-5040) a Ústředního pozemkového úřadu (č.j. 18750/01-5010) ze dne 14. 5. 2001.

Soupis změn druhů pozemků je předmětem následující tabulky :

| Parcela | Výměra m2 |  | Výměra druhů pozemků m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. druh pozemku podle KN 2. druh pozemku podle skutečnosti 3. druh pozemku podle návrhu |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | orná půda | chmelnice |  |  | vinice |  | zahrada |  | ovoc. sad |  | travní p. | lesní poz | vodní pl. | zast. pl. | ostat.pl. |  |
| Celkem | 2892712 | 1 | 1348938 |  |  |  |  | 7890 |  | 10340 |  | 1202217 |  | 88162 | 8272 | 2349 | 224544 |  |
|  |  | 2 | 648780 |  |  |  |  | 34015 |  |  |  | 1648477 |  | 213994 | 30928 | 2606 | 313912 |  |
|  |  | 3 | 636937 |  |  |  |  | 34064 |  |  |  | 1580121 |  | 204088 | 32073 | 2598 | 402831 |  |
| Rozdíl | 710498 | + | 700158 |  |  |  |  |  |  | 10340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 710498 | - |  |  |  |  |  | 26125 |  |  |  | 446260 |  | 125832 | 22656 | 257 | 89368 |  |
| Rozdíl | 722341 | + | 712001 |  |  |  |  |  |  | 10340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 3 | 722341 | - |  |  |  |  |  | 26174 |  |  |  | 377904 |  | 115926 | 23801 | 249 | 178287 |  |
| Rozdíl | 90113 | + | 11843 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68356 |  | 9906 |  | 8 |  |  |
| 2 - 3 | 90113 | - |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 1145 |  | 88919 |  |

Liberec, červenec, září 2013                                                                       Vypracovala:  Ing. Věra Hromková

Ing. Iva Paroulková

Ing. Alena Munziová

Seznam příloh :

Aktualizované přílohy PSZ Nasavrky

7.3. 	Technická zpráva

7.4.1.	Hlavní výkres			1 : 5 000

7.7.1.2.	Tabulka změn druhů pozemků

7.7.5.	Výkres změn kultur		1 : 5 000

Seznam příloh :

Aktualizované přílohy PSZ Nasavrky

7.3. 	Technická zpráva

7.4.1.	Hlavní výkres			1 : 5 000

7.7.1.2.	Tabulka změn druhů pozemků

7.7.5.	Výkres změn kultur		1 : 5 000

Seznam příloh :

Aktualizované přílohy PSZ Nasavrky

7.3. 	Technická zpráva

7.4.1.	Hlavní výkres			1 : 5 000

7.7.1.2.	Tabulka změn druhů pozemků

7.7.5.	Výkres změn kultur		1 : 5 000