Příloha č. 1 - Technická specifikace

Popis současného stavu:

Zadavatel v současné době provozuje WiFi síť s využitím 36 ks AP Aruba AP 305, které jsou řízeny 2ks kontrolerů Aruba 7030-RW v režimu vysoké dostupnosti. 
Cílem je rozšíření WiFi sítě o dalších 80 ks AP, které budou řízeny současnými kontrolery Aruba 7030-RW za předpokladu nevyužití režimu vysoké dostupnosti.

Obecné požadavky na dodávku Přístupové body pro rozšíření WiFi sítě SPÚ (AP):

- hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů

- pro akceptaci nabídky je nutné splnit všechny konkrétní požadované specifikace

Rozsah dodávky AP:

- 80 kusů AP s integrovanými anténami a dále splňující všechny body uvedené v část Technické požadavky na AP

- 80 kusů držáků umožňující montáž AP na strop

- 80 kusů POE napájecích adapterů

- potřebné licence pro splnění požadavků v část Technické požadavky na AP (zejména řiditelnost kontrolerem)

Technické požadavky na AP:

Počet AP: 80

| Výrobce AP | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| --- | --- | --- |
| Model AP | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Požadavek na funkcionalitu/vlastnosti/specifikaci | Minimální požadavky | Je splněno? – JAK (popis) |
| AP řiditelné kontrolérem Aruba 7030-RW | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Dvě nezávislé radiové části pro souběžný provoz v kmitočtových pásmech 2,4 a 5 GHz. | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| RF spektrální analýza integrovaná přímo v hardware AP | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Napájení dle standardu IEEE 802.3af-2003 | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Možnost napájení externím AC/DC adaptérem využitelné i jako záloha napájení | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Konektivita min. 1x Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ45) s Auto sensing link speed + MDI/MDX podporující IEEE 802.3az | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Podpora pro rámce větší než 1500 B (Jumbo Frame) na ethernetovém portu/portech | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Hardwarový TPM modul pro uložení certifikátu zajišťujícího ověření identity AP | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Možnost provozovat AP s bezdrátovým kontrolerem bez potřeby externí aplikace nebo služby | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Otvor pro zabezpečení AP, který je kompatibilní se zámky Kensington | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Možnost vypnutí LED indikátorů na jednotlivých AP | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Port pro management | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Kompatibilita se standardem IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), zpětná kompatibilita s IEEE 802.11a/b/g/n/ac, technologie MIMO 2x2:2 | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Záruka/podpora na HW garantovaná výrobcem zařízení min. na 60 měsíců | ANO | DOPLNÍ DODAVATEL |