D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ASŘ

| OPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A PARKOVÁNÍ KOLEM BUDOVY STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU | SPÚ Žižkov, |
| --- | --- |
|  | Husinecká 1024/11a, |
|  | 13000 Praha 3 - Žižkov |

Obsah dokumentu

| Účel objektu | 3 |
| --- | --- |
| b) Architektonické a dispoziční řešení stavby | 3 |
| c) Kapacitní údaje | 3 |
| d) Technické a konstrukční řešení | 3 |
| Tepelně technické vlastnosti | 5 |
| f) Vliv objektu na životní prostředí | 5 |
| g) Dopravní řešení | 5 |
| h) Ochrana stavby před škodlivými vlivy | 5 |
| i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu | 6 |

# a) 	Účel objektu

Projekt řeší opravy pochozích a pojížděných povrchů přilehlých venkovních ploch budovy Státního pozemkového úřadu v Praze na Žižkově.

# b) 	Architektonické a dispoziční řešení stavby

Architektonicky je řešení podřízeno stávajícímu stavu a svému účelu.

Materiálové a barevné řešeni vychází z klasického pojetí veřejných prostor v centru Prahy, tj dlažební kostky a zatravňovací tvárnice.

Navržená rekonstrukce svým řešením nemá žádný vliv na územní regulace nebo kompozice prostorového řešení, jelikož se jedná o opravu Části venkovních přilehlých ploch komunikace, parkování a terasy.

# c) 	Kapacitní údaje

SO.01 oprava dlažby před vstupem a vjezdem do objektu SPÚ, celková plocha 192 rn2

SO.02 nová dlažba na pochozí terase, celková plocha 178 m2

SO.03 nová dlažba a oprava dlažby na vjezdu a kolem vjezdu do podzemních garáží, celková plocha 84 m2

SO.04 nová zatravňovací dlažba parkování v areálu SPÚ, celková plocha 88 m2

SO.05 nová dlažba + dlažba na schodištích u spojovacího krčku objektů A+ B, celková plocha 90 m2

Celková plocha opravovaných povrchů je 632 m2. Rozsah opravovaných dlažeb se půdorysně nebude nijak měnit.

# d) 	Technické a konstrukční řešení

## Bourací práce

S01 - (oprava dlažby před vstupem a vjezdem do objektu SPÚ), bude odstraněna dlažba před vstupem a vjezdem do objektu SPÚ, bude zhotoveno nové souvrství podloží a tato dlažba bude znovu položena na nové podloží.

S02 - (nová dlažba na pochozí terase z jižní strany objektu SPÚ), bude odstraněna původní dlažba, bude odstraněno původní podkladní souvrství a podkladní vrstvy včetně dlažby budou zhotoveny nově.

S03 - (nová dlažba a oprava dlažby na vjezdu a kolem vjezdu do podzemních garáží). Bude odstraněna původní dlažba kolem povrchu u vjezdové rampy do podzemních garáží, zhotoveny nové podkladní vrstvy a zpět se položí nový povrch ze žulových kostek.

S04 - (nová zatravňovací dlažba parkování v areálu SPÚ). Budou odstraněny stávající zatravňovací tvárnice včetně podkladních vrstev, bude zhotovena nová skladba podkladních vrstev vytvořena nová dlažba ze zatravňovacích tvárnic.

S05 - (nová dlažba na části pochozí přístupové terasy ke spojovacímu krčku mezi budovami „A“ a „B“ včetně nové dlažby na schodištích); bude odstraněna původní dlažba na terase, včetně podkladního souvrství a podkladní vrstvy budou zhotoveny nově, u schodiště se odstraní původní dlažba

## Obklady a dlažby

Budou využity stávající žulové kostky, doplněny o nové žulové kostky tl.  100 mm, terasová betonová dlažba 500 x 500 mm, tl, 50 mm, zatravňovací betonové tvárnice, 600x400mm, 
tl. 80 mm.

S01 - (oprava dlažby před vstupem a vjezdem do objektu SPÚ), bude odstraněna dlažba před vstupem a vjezdem do objektu SPÚ, bude zhotoveno nové souvrství podloží a tato dlažba bude znovu položena na nové podloží, budou využity stávající žulové kostky.

S02- (nová dlažba na pochozí terase z jižní strany objektu SPÚ), bude odstraněna původní dlažba, bude odstraněno původní podkladní souvrství a podkladní vrstvy budou zhotoveny nově. Dlažba bude ve spádu min. 1,5%.

S03- (přeložení dlažby kolem vjezdu do podzemních garáží). Bude odstraněn původní povrch kolem vjezdové rampy do podzemních garáží, budou zhotoveny nové podkladní vrstvy a zpětně se položí povrch ze žulových kostek.

S04- (nová zatravňovací dlažba parkování v areálu SPÚ). Budou odstraněny stávající zatravňovací tvárnice, bude zhotovena nová skladba podkladních vrstev a nově bude vyhotovena dlažba ze zatravňovacích tvárnic.                                                                                                                                                                                                        S05 - (nová dlažba na části pochozí přístupové terasy ke spojovacímu krčku mezi budovami 
„A“ a „B“ včetně nové dlažby na schodištích); bude odstraněna původní dlažba na terase, včetně podkladního souvrství a podkladní vrstvy budou zhotoveny nově, u schodiště se odstraní původní dlažba

e)	Tepelně technické vlastnosti

v Projektu není řešeno.

# f)	Vliv objektu na životní prostředí

Předmětné stavební práce nebudou mít negativní vliv na Životní prostředí. Dodavatel musí respektovat všechny příslušné ČSN, vyhlášky a ustanovení, aby nedocházelo k zatížení okolí stavby hlukem, vibracemi ani prachem.

V rámci provozu šaten a hyg. zařízení nevznikají žádné zdraví škodlivé látky. Pro provoz nejsou používána žádná zařízení vyvíjející hluk a vibrace. Předmětnou stavbou nejsou dotčeny žádná ochranná pásma přírodních zdrojů.

# h) 	Dopravní řešení

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatřeni pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopnosti pohybu nebo orientace

Na ploše před vstupem do budovy a vjezdem do areálu SPIj se nachází pět stávajících parkovacích stání pro osobní automobily. Parkovací stání budou obnovena v rozsahu dle stávajícího stavu. Stejně tak i parkovací stání na zatravňovacích tvárnicích severovýchodně od objektu SPÚ budou znovu obnovena po položení tvárnic v počtu třech šikmých parkovacích stání. Nově bude zhotoven povrch vjezdu do podzemních garáží. Geometrie vjedu zůstane stávající.

Napojeni území na stávající dopravní infrastrukturu

Území objektu je napojeno na stávající cestní komunikaci ve městě, ulice Husinecká.

Doprava v klidu

Počet povrchových parkovacích stáni zůstane stávající. Na obnovovaných površích budou kresby stání obnoveny.

Pěší a cyklistické stezky

Zachováno bez změny

# i) 	Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V rámci projektu opravy nebo nové dlažby nebyla řešena žádná ochrana před negativními účinkům vnějšího prostředí, jako jsou třeba pronikání radonu z podloží, bludné proudy, technická seismicita, hluk povodně atd.