KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

VRÁŽ u BEROUNA

Plán společných zařízení

(Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ)

Č. smlouvy objednatele: 23/2015-537100

Část A – Základní část dokumentace PSZ

A-1  Technická zpráva

Říjen 2019

Pare č.

ZADAVATEL:	              ZHOTOVITEL:

ČR - Státní pozemkový úřad	              AZIMUT CZ s.r.o.,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha    Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

Pobočka Beroun	              GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.,

Pod Hájem 324,                                                                                  Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

267 01 Králův Dvůr u Berouna                              	SPF Fotogrammetrické práce s.r.o.,

Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Základní identifikační údaje:

Název akce:	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vráž u Berouna

Vyšší územněsprávní celek:	Beroun (ORP), Beroun (okres)

Obec:	531944 Vráž

Katastrální území:	785717 Vráž u Berouna

Výměra katastrálního území:	631,4741 ha (stav SPI k 8. 2. 2017)

Z toho zemědělská půda:	409,6427  ha (stav SPI k 8. 2. 2017)

Obvod KoPÚ celkem (výměra dle SPI):	466,0738 ha (SPI k 4. 10. 2019)

Směňovaná část (výměra dle SPI):	462,3228 ha (SPI k 4. 10. 2019)

Nesměňovaná část (dle SPI):	3,7510 ha (SPI k 4. 10. 2019)

Evidenční číslo objednavatele:	č. smlouvy objednatele: 23/2015-537100

Číslo zakázky:	č. smlouvy zhotovitele: P-201/2015

Objednavatel:	ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Pobočka Beroun

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Zpracovatel:	AZIMUT CZ s.r.o.,

Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9,

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.,

Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

SPF Fotogrammetrické práce s.r.o.,

Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Úředně oprávněná osoba k projektování pozemkových úprav:  Ing. Václav Vlna

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby:  Ing. Jiří Jíra

Autorizovaný inženýr pro stavby vod. hospodářství. a kraj. inženýrství:  Ing. Ondřej Čížek

Autorizovaný projektant ÚSES: Ing. Jiří Wimmer

Vypracoval:  Ing. Václav Vlna

Obsah:

A  Základní část dokumentace PSZ

A-1 Technická zpráva

1     Úvodní část  ……………………………………………………………………………    6

1.1  Výchozí podklady  ……………………………………………………………………..    6

1.2  Souhrnné informace a přehled navrhovaných opatření  ……..………………………...     9

1.3  Zásady a požadavky územně plánovací dokumentace, koncepcí a odborných studií

…………………………………………………………………………………………   11

1.4. Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízeních dotčených

PSZ  …………………………………………………………………………………....   12

2     Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků  ……………………………………….   30

2.1  Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků  ………………………..   30

2.2  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání

………………………..…………………………………………………………….…..   35

2.2.1  Kategorizace sítě polních cest  ………………………………………………………   35

2.2.2  Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest   …   36

2.3  Objekty na cestní síti  …………………………………………………………………    99

2.4  Zařízení dotčená návrhem cestní sítě  ………………………………………………...  101

2.5  Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků  ………………………………………  103

3     Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu  ………………....  104

3.1  Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF  ……………………………….  105

3.1.1  Obecné zásady návrhu protierozních opatření  ……………………………………..  105

3.1.2  Posouzení erozní ohroženosti  ……………………………………………………....  108

3.2  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí    ………………………..  115

3.3  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí   …………..……….….  117

3.4  Přehled dalších opatření k ochraně půdy  ………………………………………...…..  117

3.5  Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření   …………………………  117

3.6  Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření  …………………………………...  124

3.7  Náklady na protierozní opatření  ……………………………………………………..  124

4     Opatření vodohospodářská  ………………………………………………………...  125

4.1  Zásady návrhu vodohospodářských opatření  ………………………………………...  125

4.2  Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry  …………………..  128

4.3  Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření   …………………..  133

4.4  Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření.…………………………......  133

4.5  Náklady na vodohospodářská opatření  ………………………………………….…...  133

5     Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  …………………………….…..  134

5.1  Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  …………………......  134

5.2  Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně

a tvorbě životního prostředí  …………………………………………………….…...  136

5.3  Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí   ………..  141

5.4  Popis prací k zajištění plné funkce opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  ..  141

5.5  Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  …………………………….  141

5.6  Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí  ………………………...  143

6     Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení  ……………………..  144

7     Přehled nákladů na uskutečnění PSZ  ……………………………………………..  145

8     Soupis změn druhů pozemků  ………………………………………………………  146

9     Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení   ……………………….  147

A-2 Grafické přílohy

●  G1 - Plán společných zařízení - Přehledná mapa  1 : 10 000

●   G2 - Plán společných zařízení - Mapa průzkumu s výškopisným obsahem  1 : 5 000

●   G3 - Plán společných zařízení - Mapa erozního ohrožení – současný stav  1 : 5 000

●   G4 - Plán společných zařízení - Mapa erozního ohrožení – navržený stav  1 : 5 000

●   G5 - Plán společných zařízení – Mapa PSZ s výškopisným obsahem  1 : 5 000

A  Základní část dokumentace PSZ

Základní část dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ) se skládá z technické zprávy a grafických příloh (výkresů).

A-1  Technická zpráva

Technická zpráva obsahuje kapitoly: Úvodní část, Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), Vodohospodářská opatření, Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení, Přehled nákladů na uskutečnění PSZ a Soupis změn druhů pozemků.

1  Úvodní část

Úvodní část technické zprávy dokumentace PSZ je členěna do podkapitol: Výchozí podklady, Souhrnné informace a přehled navrhovaných opatření, Zásady a požadavky územně plánovací dokumentace, koncepcí a odborných studií, a Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízeních dotčených PSZ.

1.1  Výchozí podklady

V této podkapitole jsou uvedeny podklady, které sloužily k návrhu PSZ. Přehled podkladů je uveden podle oborů a oblastí:

●  Základní geodetické a majetkoprávní podklady

a) Podklady geodetické a majetkoprávní:

- SGI katastru nemovitostí

- Mapy KN (k.ú. Vráž u Berouna a okolních k.ú.)

- Mapy zjednodušené evidence

- SPI katastru nemovitostí (ze dne 11. 6. 2015)

- Výsledky měřických činností v řešeném území – zaměření polohopisu a výškopisu

b) Podklady mapové:

- Státní mapa 1:5000 (elektronicky)

- Základní mapa ČR 1:10 000 - rastrová, ZABAGED (elektronicky)

●  Podklady územního plánování

Úroveň obce

- Územní plán Vráž, Studio KAPA, Ing. Arch. Petr Vávra, na Petynce 88, 169 00 Praha 6, datum vydání 14. 12. 2010, nabytí účinnosti: 3. 1. 2011

Úroveň ORP

- 3. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Beroun (2014)

- Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, 3. aktualizace

- Rozbor udržitelného rozvoje území, 3. aktualizace

Úroveň kraje

- 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (Ing. arch. Vlasta Poláčková Urbanistický atelier UP24, ve spolupráci s Hydrosoftem Veleslavín, spol. s.r.o., 2015)

- Územně analytické podklady Středočeského kraje – 3. úplná aktualizace (Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2015)

- Vyhodnocení podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území

- Rozbor udržitelného rozvoje území

●  Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

a) tvorbu a ochranu ŽP

- Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území: Bubovice č., Loděnice č., Lužce, Kozolupy č., Kuchař, Mezouň, Mořina č., Trněný Újezd, Vráž a Vysoký Újezd (MM Concsult, Ing. Vladimír Michalec, 1998)

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje (Český svaz ochránců přírody Vlašim, kolektiv autorů, 2006)

b) vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi

- Povodňový plán ORP Beroun

- Plán dílčího povodí Berounky – V. ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny, 2016

c) dopravní stavby

- Pasport místních komunikací obce Vráž u Berouna (Hrdlička spol., s.r.o. 2013)

d) další

- výsledky předchozích etap zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vráž u Berouna

- Polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území

- Vyhodnocení dostupných podkladů a rozbor současného stavu (listopad 2016)

- Soupisy nároků vlastníků (duben 2017)

●  Další podklady

- Vyjádření DOSS, dotčených státních organizací a podniků k zahájení pozemkových úprav

- Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje (2006)

Podklady z oboru zemědělství a lesnictví

- Digitální mapa bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ)

- Registr půdních bloků (LPIS)

- Mapové podklady Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Ostatní mapová díla:

- Digitální vektorová mapa BPEJ 1:5000

- Ortofotomapa

- Mapové podklady ÚSES

- ZABAGED – polohopis, výškopis

- Atlas podnebí Česka 2007

Mapové geoportály, webové aplikace:

- Geoportál ČÚZK

- Archivní mapy ČÚZK- Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

- Národní archiv leteckých měřičských snímků

- Národní geoportál INSPIRE

- Mapomap - AOPK

- Geoportál SOWAC-GIS VÚMOP

- Protierozní kalkulačka VÚMOP

- E-katalog BPEJ VÚMOP

- Geoportál Středočeského kraje

- Geoportál JSDI – ŘSD ČR

- Centrum mapových služeb LČR

- Geoportál UHUL

- Veřejný registr půd LPIS

- Mapová aplikace – Česká geologická služba

- Národní inventarizace kontaminovaných míst

- HEIS VÚV TGM

- Projekt Erozní smyv – HEIS VÚV TGM

●   Metodické podklady a odborná literatura

Z oboru pozemkových úprav:

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav (Ministerstvo zemědělství – Státní pozemkový úřad, Praha 2016)

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (Ministerstvo zemědělství – Státní pozemkový úřad, Praha 2016).

Z oboru protierozní ochrany a vodního hospodářství:

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček et al., ÚVTIZ, 1992)

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček et al., VÚMOP, v.v.i., 2007)

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček et al., ČZÚ FŽP, Praha, 2012)

- Ochrana půdy před erozí (Pasák et al., SZN, 1984)

- Protierozní ochrana zemědělských pozemků (Hydroprojekt, 1985)

- TNV 75 2102 Úpravy potoků

- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

- ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

Z oboru tvorby a ochrany životního prostředí:

- Tvorba a ochrana krajiny (Mezera et al., 1979)

Z oboru dopravních staveb:

- Katalog vozovek polních cest – technické podmínky – změna č.2 (MZe ČR, ÚPÚ 2011)

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest

●   Právní předpisy

Zákony

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě)

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

- Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

- Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

- Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

1.2  Souhrnné informace a přehled navrhovaných opatření

Souhrnné informace a přehled navrhovaných opatření poskytuje orientační přehled o účelu, skladbě a koncepčních vazbách navržených společných zařízení pozemkových úprav. Uveden je v uspořádání podle převažujícího účelu. Převažujícím účelem se rozumí hlavní, dominantní funkce opatření nebo zařízení PSZ.

Souhrnné informace jsou uspořádány v následujícím pořadí a struktuře:

● Zařízení ke zpřístupnění pozemků.

● Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy.

● Vodohospodářská opatření.

● Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zvyšování ekologické stability krajiny).

Opatření ke zpřístupnění pozemků:

Jejich hlavním účelem je zajistit přístupnost pozemků, umožnění racionálního hospodaření a zajištění prostupnosti krajiny. Jedná se o polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.

V rámci KoPÚ Vráž u Berouna je do PSZ začleněna stávající cestní síť a navržené cesty.

22 polních cest je vymezeno jako hlavní polní cesty (HC1-R až HC6-R, HC7a-R, HC7b-R, HC8 –R, HC9a-R, HC9b-R, HC10a-R, HC10b-R, HC11-R, HC12, HC13-R, HC14-R, HC15a-R, HC15b, HC16, HC17-R a HC18-R), z toho 19 cest je navrženo k rekonstrukci, 3 hlavní polní cesty jsou navrženy jako novostavby (HC12, HC15b a HC16).

19 polních cest je vymezeno jako vedlejší polní cesty (VC19, VC20-R až VC30-R, VC31, VC32-R, VC33-R, VC34, VC35, VC36-R a VC37), z toho 16  cest je navrženo k rekonstrukci, 5 vedlejších polních cest je navrženo jako novostavby (VC19, VC31, VC34, VC35, a VC37).

5 polních cest je vymezeno jako doplňkové polní cesty (DC38, DC39-R, DC40, DC41 a DC42), z toho 1 doplňková cesta je navržena k rekonstrukci (DC39-R), 4 doplňkové cesty jsou navrženy jako novostavby (DC38, DC40, DC41 a DC42).

Soukromé cesty, které nemají společný charakter, do PSZ zahrnuty nejsou.

Navrženo je 48 výhyben. V rámci PSZ je 10 propustků navržených k rekonstrukci, 3 propustky jsou navrženy jako novostavba, ostatní propustky jsou bez úprav.

Souhrnný přehled cestní sítě je uveden v kapitole 2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, v podkapitole 2.2.2 Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest, v tabulce č.1 Přehled cestní sítě.

Opatření k ochraně ZPF:

K opatřením k ochraně ZPF patří opatření vedoucí k zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, především minimalizování škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochraně a zúrodnění půdního fondu vč. optimálního prostorového a funkčního uspořádání druhů pozemků.

V rámci KoPÚ Vráž u Berouna jsou navržena opatření proti vodní erozi půdy. Navržena jsou organizační opatření (ochranné zatravnění, zařazení vojtěškotrávy do osevního postupu) a agrotechnická opatření (setí do strniště, ponechání rozdrcené slámy po sklizni na pozemku). Technická opatření nejsou navržena a to z důvodu nedostatku půdy ve vlastnictví ČR a obce pro vypořádání prvků PSZ. Pokud se obci v průběhu KoPÚ podaří potřebnou půdu na vypořádání prvků PSZ vykoupit, technická opatření budou dodatečně navržena.

Opatření proti větrné erozi půdy ani další opatření k ochraně půdy navržena nejsou.

Souhrnný přehled opatření k protierozní ochraně půdy je uveden v kapitole 3 Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu, v podkapitole 3.2 Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí.

Vodohospodářská opatření:

Navrhovaná vodohospodářská opatření je možné rozdělit do následujících skupin:

- opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území

zadržet nebo vsáknout),

- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod,

- opatření k ochraně vodních zdrojů,

- opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha.

- opatření u stávajících vodních děl,

- opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků.

V rámci KoPÚ Váž u Berouna je navržen svodný příkop OP4, který má zabezpečit odvod vody z cestního příkopu SP8 při HC4-R, svodný příkop OP5, a svodný travnatý průleh PR1, který má zabezpečit odvod vody z cestního příkopu SP13 při HC9a-R a silničního příkopu podél III/00522.

Souhrnný přehled soustavy vodohospodářských opatření a zařízení je uveden v kapitole 4 Opatření vodohospodářská, podkapitole 4.2 Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry, v tabulce č. 7 Přehledná tabulka navržených vodohospodářských opatření.

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP:

Opatření k tvorbě a ochraně ŽP zajišťují jednak ekologickou rovnováhu přírodního prostředí, především prostřednictvím zapracování ÚSES do PSZ, řeší též zkvalitnění území z hlediska estetických hodnot (respektování a dotváření krajinného rázu).

V rámci KoPÚ Vráž u Berouna je ÚSES převzat z územního plánu obce. V obvodu KoPÚ jsou vymezena 4 lokální biocentra a 6 úseků lokálních biokoridorů. Uvedené prvky ÚSES jsou převážně funkční, pouze 100 m lokálního biokoridoru je vymezeno jako nefunkční. Interakční prvky vymezeny nejsou.

Další opatření k ochraně a tvorbě ŽP navržena nejsou a to z důvodu nedostatku půdy ve vlastnictví ČR a obce pro vypořádání prvků PSZ.

Souhrnný přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP je uveden v kapitole 5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, v podkapitole 5.5 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, v tabulce č. 8 Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

1.3  Zásady a požadavky územně plánovací dokumentace, koncepcí a odborných studií

V této podkapitole jsou uvedeny zásady a veškeré významné podněty získané z analýzy územně plánovací dokumentace, speciálních odborných prací, studií a koncepčních podkladů. Jsou zde uvedeny základní informace, podněty a komentáře o těch částech jejich odborného obsahu, které byly zpracovatelem vyhodnoceny jako zásadní a rozhodující pro návrh plánu společných zařízení.

Samostatně jsou zde také uvedeny připomínky, požadavky a návrhy místních znalců, sboru zástupců, místní samosprávy a vlastníků pozemků, které zásadně ovlivnily uspořádání PSZ.

a)  Dokumentace:

● Územní plán Vráž, Studio KAPA, Ing. Arch. Petr Vávra, na Petynce 88, 169 00 Praha 6, datum vydání 14. 12. 2010, nabytí účinnosti: 3. 1. 2011.

Komentář: Z územního pánu byl převzat ÚSES. Dále Při návrhu PSZ byly zohledněny zastavitelné plochy Z24 (rozšíření MK za tratí, budoucí připojení na obchvat) – v rámci PSZ je navržena polní cesta HC12, a Z25 (cyklostezka - rozšíření stávající cesty, nová trasa cyklostezky na Loděnici) – v rámci PSZ je vymezena polní cesta VC36-R.

● 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, Ing. arch. Vlasta Poláčková Urbanistický atelier UP24, ve spolupráci s Hydrosoftem Veleslavín, spol. s.r.o., 2015.

Komentář: Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje do řešeného území okrajově zasahuje regionální ÚSES. V rámci zpřesnění vymezení prvků ÚSES v PSZ,  v souladu s uzemním plánem obce, tento regionální prvek v k.ú. Vráž vymezen není.

● Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území: Bubovice č., Loděnice č., Lužce, Kozolupy č., Kuchař, Mezouň, Mořina č., Trněný Újezd, Vráž a Vysoký Újezd, MM Concsult, Ing. Vladimír Michalec, 1998.

Komentář: Pro k.ú. Vráž u Berouna je zpracován územní plán, proto je upřednostněno vymezení ÚSES uvedené v územním plánu. Z této dokumentace jsou převzaty tabulky prvků ÚSES, které v ÚP uvedeny nejsou.

b)  Připomínky, požadavky a návrhy místních znalců, sboru zástupců, místní samosprávy a vlastníků pozemků

Sboru zástupců:

Projednání navrženého PSZ ve sboru mělo vliv na vedení polních cest HC3-R, HC18-R a VC31.  Cesty HC4-R a HC11-R byly na základě požadavku sboru doplněny o cestní příkopy. V návaznosti na cestní příkop při HC4-R je navržen svodný příkop OP4.

Místní samospráva:

Informace od místní samosprávy byly předány v rámci projednání PSZ ve sboru.

Vlastníci pozemků:

Postoj vlastníků pozemků měl vliv na vedení cesty HC15a-R. Postoj vlastníka měl též vliv na vedení a šířkové uspořádání VC26-R.

Místní znalci:

Kromě výše uvedených nebyli jiní kontaktováni.

1.4  Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správců zařízeních dotčených

PSZ

Orgány státní správy (DOSS) a vybrané organizace a podniky (správci sítí, atd.), jejichž zájmů by se KoPÚ mohly dotýkat, byly obesláni pozemkovým úřadem v rámci přípravných prací komplexních pozemkových úprav a znovu byly obeslaní s žádostí o vyjádření k navrženému PSZ. V následujících tabulkách je učiněn přehled obeslaných orgánu státní správy a došlých vyjádření, s uvedením stručného obsahu vyjádření a způsobu, jakým stanovisko bylo v PSZ zohledněno, popřípadě proč zohledněno nebylo. Odděleně je uveden i přehled obeslaných ostatních organizací a podniků a jejich vyjádření.

Možnost seznámit se s navrženým PSZ byla dána DOSS též formou ústního projednání PSZ. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, odboru územního plánování a reg. rozvoje, zástupce AOPK a CHKO Český kras, zástupce Českých drah a zástupce Obce Vráž. Zpracovatel KoPÚ seznámil účastníky s navrženým PSZ. Na śtním projednání nebyly dány žádné připomínky.

1)  Vyjádření v době přípravných prací (k zahájení pozemkové úpravy):

1.a)  Obeslané orgány státní správy a jejich vyjádření

| Pořadové číslo v dokladové části |  | Dotčený orgán státní správy |  | Dokument |  | Stručný obsah vyjádření |  | Způsob uplatnění v PSZ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor region. rozvoje |  | Zn. SZ 019338/2015/KUSK REG/Ma Č.j. 040141/2015/KUSK Zde dne 6. 3. 2015 |  | Řešené území je pokryto ÚPD ZÚR Středočeského kraje, které jsou zpracovány v měřítku 1:100 000. Dle této dokumentace je na řešeném území umístěna veřejně prospěšná stavba P01-VVTL – plynovod Drahelčice – Háje a koridor D200 vysokorychlostní tratě Praha-Plzeň. Při zpracování pozemkových úprav j nutné tyto koridory respektovat. |  | Koridory jsou respektovány. |  |
| 7 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství |  | Zn. SZ-019340/2015/KÚSK/2 Č.j. 019340/2015/KUSK Zde dne 12. 2. 2015 |  | V k.ú. Vráž u Berouna se nachází regionální biokoridor RBK 1184 ,,Blýskava – M.Plešivec“, který je závazně vymezen ZÚR Středočeského kraje – při zpracování PSZ zcela respektovat. Část k.ú. dotčené KoPÚ se nachází v CHKO Český kras. |  | Regionální biokoridor RBK 1184 ,,Blýskava – M.Plešivec“ je v PSZ vyčleněn. |  |
| 10 | Městský úřad Beroun, odbor ŽP |  | Zn. 2389/2015/ŽP Č.j. MBE/8946/2015/ŽP-Blc Ze dne 12. 2. 2015 |  | Požadavky: - obecně respektovat předpisy na úseku ochrany ŽP, s důrazem na ochranu vymezených prvků ÚSES, VKP, ochranu vodních toků a vodních ploch s ohledem na zachování svodu příval. dešťových vod a možný vliv na vznik vodní eroze - návrh KoPÚ je třeba koordinovat s Plánem oblasti Povodí Vltavy - upozornění – v západní části řešeného území v původní údolnici došlo v minulém období k ukládání nezjistitelného množství odpadů, různé kvality i nebezpečných vlastností. Navrhujeme ke zvážení, zda tyto pozemky využívat jako ornou půdu. Bližší informace na obci Vráž, příp. na odboru výstavby MěÚ Beroun |  | Druh pozemku a způsob využití pozemků skládky bude projednán s vlastníky pozemků v rámci dalšího zpracování KoPÚ. |  |
| 11 | Městský úřad Beroun, odbor ÚP a reg. rozvoje |  | Zn. 2231/2015/ÚPRR Č.j. MBE/8945/2015/ÚPRR-SkO Ze dne 10. 2. 2015 |  | Požadavky: - respektovat současně platnou ÚPD. ÚP je k dispozici v tištěné podobě na Obecním úřadě ve Vráži, na Městském úřade Beroun, odbor územního plánování a reg.rozvoje. V elektronické formě je k dispozici na webových stránkách obce, vybrané část ÚPD jsou zveřejněny na webových stránkách města Berouna. |  | ÚPD je respektována. |  |
| 17 | Správa CHKO Český kras |  |  | Zn. S/00222/CK/15 Č.j. 00239/CK/15 Ze dne 16. 2. 2015 | Vyjádření: - K.ú. Vráž u Berouna se z menší části nachází na území CHKO Český kras – viz mapový zákres, dále se v k.ú. nenachází žádná ZCHÚ, jejich ochranná pásma, či EVL a ptačí oblasti - Rozdělení CHKO v k.ú. Vráž u Berouna do zón odstupňované ochrany přírody je zakresleno v příloze, ochranné podmínky jsou dány §26 zákona, jsou závaznými limity pro KoPÚ včetně PSZ - ÚSES je vymezen ÚP, který bych schválen dne 14.12.2011 a nabyl účinnosti dne 3.1.2011 - Deliminace zemědělské půdy v k.ú., zejména vymezení ploch orné půdy a TTP, bude aktualizována v systému LPIS v průběhu 1. Pol 2015 – základní podklad pro KoPÚ - Zvýšenou náchylností ke stržové vodní erozi trpí na území CHKO orné půdy v lokalitě ,,Jahodnice“ (též ,,V Pekelci“), při JV okraji k.ú. Rizikové jsou parcel č.185/1 a 160/1 s převažujícím mírným sklonem k JV a hraničí se strží směřující do údolí Loděnického potoka u osady Jánská. Agentura doporučuje navrhnout agrotechnická protiero. opatření s důrazem na zatravnění drah soustřed. Odtoku a jejich zaústění do hydrograf. Sítě a mikrosítě - Výsadba kraj. Zeleně – používat výlučně původní druhy a formy dřevin - Doporučení průběžné konzultace s AOPK, zejména při návrhu PSZ |  | - ÚSES z ÚP je převzat do PSZ. - V lokalitě „Jahodnice“ jsou navržena agrotechnická protierozní opatření. Zatravnění není navrženo a to z důvodů obtížné přístupnosti na případně zatravněné pozemky. Realizovány by museli být cesty k zatravněným pozemkům. Poměr výměry zatravněných pozemků v porovnání s výměrou nutných cest se jeví jako nepřiměřený přínosu zatravnění. V úvahu je brána též skutečnost, že případně realizované cesty by neměly polyfunkční charakter, ale sloužily by pouze pro zpřístupnění zatravněných pozemků. |  |

1.b) Obeslané ostatní organizace a podniky a jejich vyjádření

| Pořadové číslo v dokladové části |  |  | Dotčený orgán státní správy |  | Dokument |  | Stručný obsah vyjádření |  | Způsob uplatnění v PSZ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy |  | Č.j. 111/PHA/2015 Ze dne 23. 2. 2015 |  | Požadavky: - V předpokládaném vnitřním obvodu – mimo KoPÚ evidujeme pozemek ve vl. státu s přísl. hospodařit AOPK KN 2042/2 - jiná plocha, pozemek na okraji CHKO Český kras, vyjádření zasílalo pracoviště CHKO Český kras - V k.ú. Vráž u Berouna neevidujeme MZCHÚ, ani lokality Natura 2000 (EVL, Ptačí oblasti) - Severní část k.ú. leží v migračně významném území pro velké savce (viz zákres), v tomto území nevhodné oplocovat pozemky mimo intravilán a budovat překážky - Nezbytně zachovat celistvost systému dálkových migračních koridorů a migračně významných území, který by vymezen v rámci projektu vědy a výzkumu MŽP ČR VaV-SP/2d5/36/08 ,,Vyhodnocení migrační prostupnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ - V celém území chránit veškeré fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu bez ohledu, zda jsou či nejsou součástí ZCHÚ (vodní toky, nivy, lesní komplexy, sady, polní kazy, vlhčiny, mokřady atd.), zachovat pestrost mozaiky biotopů extenzivní formou hospodaření – sečení, pastva - respektovat a rozšiřovat přírodní prvky krajiny (meze, remízy, rozptýlená zeleň, veget. doprovody komunikací), velké celky orné půdy rozdělit na menší, vysazovat autochtonní druhy dřevin - nově navrhované polní cesty by neměly mít živičný povrch - doporučujeme zajistit ekologické a vodohosp. stabilizační prvky – protierozní veget. pásy, potoční pásy, druhovou skladbu doprovodné vegetace konzultovat s AOPK - identifikovat dráhy soustř.odtoku, trasy HMZ, které nejsou evidovány jako VT a zahrnout s přiměřeně širokými pásy pozemků k umožnění revitalizace zatrubněných HMZ - plně respektovat prvky ÚSES - upřesnit, VKP registrované i ze zákona |  | - Migrační prostupnost nebude provedením pozemkových úprav narušena. - Nové přírodní prvky (meze, remízy, rozptýlená zeleň, veget. doprovody komunikací), ekologické a vodohosp. stabilizační prvky (protierozní veget. pásy, potoční pásy) ani revitalizace zatrubněných HMZ nejsou navrženy, a to z důvodu nedostatku státní a obecní půdy. - Prvky ÚSES jsou respektovány a v PSZ vymezeny. - S ohledem na životnost a údržbu cest je navržen povrch hlavních a vedlejších polních cest asfaltobetonový. |
| 2 |  | Air Telecom a. s. |  | Zde dne 9. 3. 2015 |  | V řešeném k.ú. společnost neprovozuje žádnou nadzemní ani podzemní infrastrukturu, nemá zde jiné zájmy ani záměry. |  | - |  |
| 5 |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organice |  | Zn. 708/15/KSÚS/KLT/ HERM Ze dne 4. 3. 2015 |  | Souhlasí s KoPÚ za předpokladu zachování pozemků patřících k silničnímu tělesu a silničnímu příslušenství v nenutnější výměře tj. (pokud je to možné) cca 0,60 m za vnější hranou příkopu, svahu, popř. na hranu paty svahu. Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům, které leží pod silničním tělesem tj. silnic+silniční příslušenství a jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a naopak u pozemků ve vlastnictví jiných osob pod stavbou silnic II. a III. třídy. |  | - Pozemek silnice je vymezen dle požadovaných parametrů. - Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemků proběhne v následující etapě zpracování KoPÚ - Návrh nového uspořádání pozemků. |  |
| 3 | Ústav archeologické památkové péče Středních Čech |  |  | Zn. 435/2015 Zde dne 16. 2. 2015 |  | Veškeré zemní zásahy v řešeném území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeolog.nálezy. Jinak bez námitek. Respektování příslušných paragrafů památkového zákona. Písemné vyjádření bude nedílnou součástí zemního rozhodnutí ke každé stavbě. Doporučení: - nutný základní výzkum provedený odbornou organizací, skrývku ornice a všechny zemní práce sledovat, dokumentovat, archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem, je nutné v dostatečném předstihu uzavřít smlouvu - sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení, projektovou dokumentaci ke každé stavbě - ohlášení všech zemních prací, 3 týdny před realizací, dohled při skrývce ornice, provedení archeolog. výzkumu - písemné potvrzení provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí každé stavby |  | Doporučení bude uplatněno až při realizaci opatření. |  |
| 4 | Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského |  |  | Zn. SBS 03941/2015/OBU-02/1 Zde dne 12. 2. 2015 |  | KoPÚ se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostor evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ nemá námitky k záměru. |  | - |  |
| 8 | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  | Zn. MPO 8533/2015 Ze dne 9. 2. 2015 |  | Žádné připomínky, v k.ú. Vráž u Berouna se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. |  | - |  |
| 9 | Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková |  |  | Zn. 80225/2015-8201-OÚZ – PHA Ze dne 23. 3. 2015 |  | V zájmovém prostoru neevidujeme inženýrské sítě nebo zařízení AČR. Sdělení platí po dobu dvou let, ale není souhlasem k provádění stavebních nebo zeních prací v předmětném prostoru. Tato činnost musí být se SEM Praha v rámci územního řízení individuálně projednána. |  | - |  |
| 12 | NET4GAS, s.r.o. |  |  |  | Zn. 1083/15/OVP/Z Ze dne 17. 2. 2015 | Dotčené sítě – plynárenská zařízení: úsek plánovaného VTL plynovodu nad 40 barů DN 500 Podmínky: - v řešené území se nenachází žádné stávající sítě ve správě NET4GAS, s.r.o. - záměr liniové stavby trasy VTL plynovod DN 500 PN 63 PZP Háje – Drahelčice – viz přiložená situace, záměr je součástí platné Politiky územního rozvoje ČR, záměr předán Krajskému úřadu pro Středočeský kraj ke zpracování do ZÚR (jedná se o ocelový plynovod s polyethylenovou izolací, uložený v zemi s krytím 1m, ochranné pásmo tohoto zařízení je 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo je široké 120m na obě strany od plynovou. |  | Na uvedený záměr liniové stavbu budou upozorněni vlastníci pozemků. |  |
| 13 | O2 Czech Republic a.s. |  |  |  | Č.j. 529326/15 Ze dne 12. 2. 2015 | V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo, které jsou zakresleny v přiložených výřezech. Ochranné pásmo je stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení a není v přiložených výřezech vyznačeno. Přílohy obsahují: - všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. - informace k podmínkám napojení - informace k vytyčení SEK - další přílohy – výřez z digitální dokumentace SEK 29xA3 1:1000, Přehledka 1xA2 1:10000 |  | Síť elektronických komunikací a její ochranné pásmo jsou zakreslena v mapových přílohách G2 a G5 a zohledněna při návrhu PSZ. |  |
| 14 | Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze |  |  |  | Č.j. NPÚ-321/9773/2015 Ze dne 26. 2. 2015 | Mimo zastavěné území obce (intravilán) není v Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsána žádná kulturní památka. Požadavky: - v řešeném území se mohou vyskytovat památky místního významu (drobná solitérní architektura např. boží muka, kříž, kaplička, zvonička, milník), které j nutno zachovat na původním místě a ochránit před poškozením - je žádoucí, aby cestní síť respektovala cesty historické (mapy stabilního katastru, letecké snímky 1953) |  | Navržená cestní sít z větší části respektuje historické cesty (HC16, HC17-R, HC18-R, VC38), z části se od nich odklání (HC3-R), a to z důvodu nových požadavků na zpřístupnění pozemků. |  |
| 15 | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  | 11695/2015/342/Kai SP-2015/2258 Ze dne 5. 3. 2015 | Povodí Vltavy, státní podnik je správcem drobného vodního toku IDVT 10280469 (Vrážský potok). Dále je dle vodohospodářské mapy správce drobných vodních toků IDVT 10256917 a IDVT 10282327, ale ve skutečnosti se jedná o umělá vodní díla (odvodňovací příkop, odpad apod.) a je zažádáno o vyřazení těchto chybně evidovaných vodních toků z centrální evidence VT. K těmto VD nemá Povodí Vltavy, státní podnik žádné oprávnění. Připomínky: - do mapových příloh návrhu KoPÚ nutno zakreslit stanovená ochranná pásma vodních zdrojů a stanovená záplavová území - pokud budou navrhována VD (ÚT, MVN) požadujeme předložit PD objektů k vydání stanoviska správce povodí - pro správce VT musí být zachována možnost provádění správy a údržby ve smyslu stanovení §49 zák. č. 254/2001 Sb. - požadavek respektovat již schválené návrhy ÚSES a upozorňujeme, že VT a údolní nivy jsou podle §4 odst. 2 zákona č, 114/1992 Sb. chráněny jako VKP a k zásahům, mezi které patří KoPÚ, změny kultur pozemků, úpravy VT, je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. - Žádost – pozemky tvořící koryta IDVT 10280469 spadajícího do obvodu, bude-li jejich šířka větší než 2m, byly zaměřeny, oparcelněny a zapsány na LV s Právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. |  | - Ochranná pásma vodních zdrojů a stanovená záplavová území nejsou v řešeném území stanovena. - Navržen je svodný příkop OP1. PD bude předložena v případě záměru realizace díla po dokončení pozemkových úprav. - Pro správce VT je zachována možnost provádění správy a údržby. - Schválený ÚSES je respektován. - Pozemky tvořící koryta IDVT 10280469 spadajícího do obvodu, je-li jejich šířka větší než 2m, byly zaměřeny. v navazující etapě zpravování pozemkové úpravy budou parcelně vymezeny a bude snaha je převést do vlastnictví státu s Právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. |  |
| 16 | SUPTel a.s. |  |  |  | Ze dne 13. 2. 2015 | Žádné připomínky, v uvedené lokalitě nemá firma SUPTel a.s. žádné telekomunikační zařízení. |  | - |  |
| 18 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |  |  |  | Zn. 11091/2015-O26 Ze dne 12. 3. 2015 | Vyjádření a požadavky: - Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 173 Praha – Rudná Prahy – Beroun, která je zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona o drahách. - Upozornění na aktuálně probíhající stavbu Rekonstrukce trati Praha – Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun - Úprava hranic pozemků v řešené území nesmí ohrozit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil - Přesné vytyčení pozemků je nutno provést se souhlasem příslušné SŽDC – oblastního ředitelství Praha |  | Úprava hranic pozemků je provedena na základě vyšetření hranic pozemků, jež proběhlo ve spolupráci s pracovníky SŽDC. |  |
| 19 | T-mobile Czech Republic a.s. |  |  |  | Zn. E06836/15 Ze dne 13. 4. 2015 | V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu: základové stanice. Pro řešení kolize postupujte podle instrukcí v přílohách podle typu TI v kolizi – příloha č. 5 základové stanice. Při splnění podmínek uvedených v příloze souhlasí společnost T-mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území. |  | Navržený PSZ není v kolizi s TI. |  |
| 20 | Unipetrol Orlen group |  |  |  | FM/091/2015 Ze dne 6. 2. 2015 | - V uvedené lokalitě nemá UNIPETROL RPA, s.r.o. žádná zařízen včetně podzemních. KoPÚ nezasahují do území ochranných pásem našich zařízení a nedotýkají se našich zájmů. |  | - |  |
| 21 | Vodafone Czech Republic a.s. |  |  |  | Zn. Vyj_Státní pozemkový úřad_Vráž u Berouna Ze dne 17. 2. 2015 | V zájmovém území se nachází základová stanice, tři mikrovlnné spoje a přípojka elektro k této základové stanici. Označení základové stanice: BEVRA (other structure-chimney, k.ú. Vráž u Berouna, parc.č. 1212/2). V příloze zákres umístění základové stanice a trasy MW spojů a vedení přípojky elektro. S realizací projektu souhlasíme pouze za podmínky, že nedojde ke kolizi s naším zařízením, MW linkami a přípojkou elektro. |  | Navržený PSZ není v kolizi se zařízením. |  |
| 22 | ČEPRO, a.s. |  |  |  | Č.j. 4450/15 Ze dne 4. 3. 2015 | V řešeném území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s., ani jiné zájmy. |  | - |  |
| 23 | ČEZ Distribuce, a.s. |  |  |  | Zn. 1072631868/JM-025/2015 Ze dne 16. 2. 2015 | - V uvedeném území je v plánu několik staveb, které jsou nyní ve fázi tvorby projektové dokumentace, plán těchto staveb je na roky 2015-2018. Během úprav je nutné respektovat i stávající energetické zařízení – nadzemní a podzemní vedení NN, VN či VVN, případně elektrické distribuční transformační stanice. |  | V Vedení jsou v navrženém PSZ zohledněny. |  |
| 24 | ČEPS, a.s. |  |  |  | Zn. 77/16520/18.2.2015/Ta Ze dne 18. 2. 2015 | Přes zájmové území prochází nadzemní vedení VN 400kV – V412 TR Hradec-TR Řeporyje (ochranné pásmo 25m od krajního vodiče na každou stranu). Činnost v ochranném pásmu je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až 10 zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby, či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce apod., jakož i vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m. Dále je zakázáno: - Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže k fázovým vodičům - Projíždět pod el. vedením vysokými vozidly, náklady nebo stroji - Používat zařízení pro rozstřikování vody - Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopr. prostředky dobu delší, než je nezbytně nutnou - Sklápění automobilů, používání mechanizmů i s pracovní polohou vyšší než 4 m V ochr. Pásmu vedení V412 není možné bez písemného souhlasu vlastníka zřizovat žádné nadzemní objekty. |  | Nadzemní vedení VN 400kV – V412 TR Hradec-TR Řeporyje je v návrhu PSZ zohledněno (pod vedením nejsou navrženy výhybny cest apod.) |  |
| 25 | Český hydrometeorologický ústav |  |  |  | Zn. 2RP3179/2014-537203 Ze dne 6. 2. 2015 | V k.ú. Vráž u Berouna se nenacházejí žádné objekty ČHMÚ, kterých by se KoPÚ dotýkaly. |  | - |  |

2)   Vyjádření k předloženému návrhu PSZ:

1.a)  Obeslané orgány státní správy a jejich vyjádření k PSZ

| Pořadové číslo v dokladové části |  | Dotčený orgán státní správy |  | Dokument |  | Stručný obsah vyjádření |  | Způsob uplatnění v PSZ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun |  | Zn. KRPS-234241-1/ČJ-2017-010206 Ze dne 26. 7. 2017 |  | Nemají závažnějších připomínek, obecný požadavek - dodržet technické normy při rekonstrukci cest. |  | - |  |
| 2 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy |  | Zn. SZ-093778/2017/KUSK Č.j. 093778/2017/KUSK Zde dne 26. 7. 2017 |  | Bez připomínek, neboť KoPÚ se netýkají silnic I. tř. |  | - |  |
| 3 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavební odbor |  | Zn. SZ-093777/2017/KUSK ÚSŘ/Ma Č.j. 093777/2017/KUSK Zde dne 26. 7. 2017 |  | Upozorňují na trvání záměru výstavby vysokorychlostní tratě Praha-Plzeň. Upozorňují na platnost původní ZÚR SK s účinností 22.2.2012. |  | Na záměr výstavby tratě budou upozornění vlastníci pozemků. S platnými ZÚR SK bylo pracováno. |  |
| 4 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství |  | Zn. SZ-093780/2017/KÚSK/2 Č.j. 093780/2017/KÚSK Zde dne 12. 2. 2015 |  | Bez námitek |  | - |  |
| 5 | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství |  | Zn. SZ-101318/2017/KÚSK/2 Č.j. 1013180/2017/KÚSK Zde dne 12. 2. 2015 |  | Nesouhlasí se změnou trasy (resp. zmenšením) RGB 1184. |  | Na základě tohoto vyjádření je od zmenšení RBK 1184 upuštěno a RGB je vymezen dle ZÚR SK. |  |
| 6 | Městský úřad Beroun, odbor ÚP a reg. rozvoje |  | Zn. 12156/2017/ÚPRR-SkO Č.j. MBE/54843/2017/ÚPRR-SkO Ze dne 21. 8. 2017 |  | 1) Návrh na zrušení LBK 2-3 a jeho vymezení v nové trase zakládá potřebu změny ÚP Vráž. Bude požadováno prověření tohoto podmětu při zpracování změny ÚP. 2) popis trasy nově navržené trasy LBK 2-3 z hlediska ÚP. 3) RBK 1184 je vymezen ZÚR SK, pro změnu jeho vymezení je kompetentní Středočeský kraj. |  | - |  |
| 7 | Městský úřad Beroun, odbor ŽP |  | Zn. 2389/2015/ŽP Č.j. MBE/50507/2017/ŽP-Blc Ze dne 16. 8. 2017 |  | Nemají námitek. S navrženou změnou vedení LBK 2-3 souhlasí. Upozornění: Na území CHKO Český kras je ve smyslu §78 odst.1 zákona 114/1992 Sb. příslušná AOPK. |  |  |  |
| 8 | Povodí Vltavy, státní podnik |  | 45812/2017-342/Li SP-2017/10836 Ze dne 18. 8. 2017 |  | Vyjádření správce povodí: záměr je možný Vyjádření účastníka vodoprávního řízení (jako správce drobného vodního toku IDVT 10280469: Souhlasí bez připomínek. |  | - |  |
|  | Správa CHKO Český kras |  | Ústní projednání dne 9.8.2017 |  | Bez připomínek |  | AOPK byla obeslána a její zástupce se zúčastnil ústního projednání PSZ. |  |

1.b) Obeslané ostatní organizace a podniky a jejich vyjádření k PSZ

| Pořadové číslo v dokladové části |  | Dotčený orgán státní správy | Dokument |  | Stručný obsah vyjádření |  | Způsob uplatnění v PSZ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | České dráhy | Č.j.: 2445/2017 Spis č.: 270/17 PHA Ze dne 4. 9. 2017 |  | - Upozorňují na vlastnictví pozemku. - Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice . ke stavbám v och. pásmu se musí vyjádřit drážní správní úřad, nutno je vyžádat stanovisko SŽDC. - Neevidují sítě ve své správě. - K PSZ nemají námitek. |  | Pozemek ve vlastnictví ČD se nachází mimo obvod KoPÚ. Stanovisko SŽDC bylo vyžádáno (viz v této tabulce níže). |
| 10 |  | ČEZ Distribuce, a.s. | Zn. 1093873471/2017 Ze dne 24. 7. 2017 |  | - Během úprav je nutné respektovat stávající energetické zařízení – nadzemní a podzemní vedení NN, VN či VVN, případně elektrické stanice. - Požadují zachování přístupu k výše uvedenému el. zařízení. |  | Vedení jsou v navrženém PSZ zohledněna. |
| 11 |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organice | Zn. 4975/17/KSÚS/KLT/ HERM Ze dne 21. 8. 2017 |  | S PSZ a KoPÚ souhlasí za předpokladu, že se nedotknou pozemků patřících k silničnímu tělesu a silničnímu příslušenství. Souhlasí s umístněním nově budovaných cest v ochranném pásmu silnice. Stanovují obecné podmínky pro zřizování nových sjezdů. Byli seznámeni s podélným a příčným odvodněním polních cest připojených na silniční síť, nemají k PSZ připomínek. |  | - |
| 12 | NET4GAS, s.r.o. |  | Zn. 6456/17/OVP/Z Ze dne 31. 7. 2017 | Dotčené sítě – plynárenská zařízení: úsek plánovaného VTL plynovodu nad 40 barů DN 500 Podmínky: - v řešené území se nenachází žádné stávající sítě ve správě NET4GAS, s.r.o. - záměr liniové stavby trasy VTL plynovod DN 500 PN 63 PZP Háje – Drahelčice – viz přiložená situace, záměr je součástí platné Politiky územního rozvoje ČR, záměr předán Krajskému úřadu pro Středočeský kraj ke zpracování do ZÚR (jedná se o ocelový plynovod s polyethylenovou izolací, uložený v zemi s krytím 1m, ochranné pásmo tohoto zařízení je 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo je široké 120m na obě strany od plynovou. |  | Na uvedený záměr liniové stavbu budou upozorněni vlastníci pozemků v rámci projednání návrhu nového uspořádání pozemků. |  |
| 13 | Obec Loděnice |  | Č.j.: OuLo-847/2017 Ze dne 23 .8. 2017 | Bez námitek |  | - |  |
| 14 | SŽDC |  | Č.j.: - Ze dne 13 .9. 2017 | Byli seznámeni s odvodněním polních cest. S návrhem PSZ souhlasí. |  | - |  |
| 15 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy |  | Zn. ÚZSVM/SBE/3896/2017-SBEM Ze dne 18. 8. 2017 | - Upozorňují na majetkové převody. |  | N Nemají vliv na PSZ. |  |
| 16 | Vodafone Czech Republic a.s. |  | Zn. Vyj_Státní pozemkový úřad_Vráž u Berouna Ze dne 24. 7. 2017 | V zájmovém území se nachází základová stanice, tři mikrovlnné spoje a přípojka elektro k této základové stanici. Označení základové stanice: BEVRA (other structure-chimney, k.ú. Vráž u Berouna, parc.č. 1212/2). V příloze zákres umístění základové stanice a trasy MW spojů a vedení přípojky elektro. S realizací projektu souhlasíme pouze za podmínky, že nedojde ke kolizi s naší přípojkou. |  | Navržený PSZ není v kolizi se zařízením. |  |
| 17 | ČEPS, a.s. |  | Zn. 303/18120/4.8.2017/Le Ze dne 4. 8. 2017 | Přes zájmové území prochází nadzemní vedení VN 400kV – V412 TR Hradec-TR Řeporyje (ochranné pásmo 25m od krajního vodiče na každou stranu). Činnost v ochranném pásmu je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až 10 zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby, či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce apod., jakož i vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m. Dále je zakázáno: - Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže k fázovým vodičům - Projíždět pod el. vedením vysokými vozidly, náklady nebo stroji - Používat zařízení pro rozstřikování vody - Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopr. prostředky dobu delší, než je nezbytně nutnou - Sklápění automobilů, používání mechanizmů i s pracovní polohou vyšší než 4 m V ochr. Pásmu vedení V412 není možné bez písemného souhlasu vlastníka zřizovat žádné nadzemní objekty. |  | Nadzemní vedení VN 400kV – V412 TR Hradec-TR Řeporyje je v návrhu PSZ zohledněno (pod vedením nejsou navrženy výhybny cest apod.) |  |

2  Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

V rámci předchozí etapy zpracování KoPÚ Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu byl proveden podrobný terénní průzkum a analýza shromážděných podkladů. Vyhotoven byl podrobný popis stávajícího dopravního systému. V rámci plánu společných zařízení je na předešlou etapu navázáno a dopravní systém je doplněn o navržená opatření, jimiž jsou nové polní cesty a navržené doprovodné objekty cest.

Kapitola je členěna na podkapitoly: Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání, Objekty na cestní síti, Zařízení dotčená návrhem cestní sítě a Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

2.1  Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

V této podkapitole jsou popsány zásady koncepce návrhu dopravního systému a vyřešení jeho vazeb na navazující dopravní sítě vyššího řádu. Návrh dopravního systému a jeho technických parametrů je v souladu s požadavky na pohyb zemědělských strojů a zařízení, umožňuje racionální hospodaření i další polyfunkční využití mimo zemědělskou dopravu.

●  Dodržení platných technických norem a předpisů

Při návrhu dopravních opatření je respektována Metodika (2016), Technický standart (2016), příslušné normy a další právní předpisy týkající se především napojení cestní sítě na silniční sít.

Související technické normy a předpisy:

Při navrhování dopravního systému jsou dodrženy následující platné technické normy

a předpisy:

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Katalog vozovek polních cest – technické podmínky – změna č.2 (MZe ČR, ÚPÚ 2011)

Metodika (2016), v návaznosti na ČSN 73 6109 (Projektování polních cest, 2013),  uvádí následující zásady návrhu cestní sítě:

Návrh cestní sítě musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická.

Musí umožnit:

- propojení sousedních obcí,

- přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní jednotku,

- propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou,

- dopravu mezi zemědělským podnikem nebo farmou a místem odbytu zemědělských

výrobků,

- zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených turistických

cest, cyklistických stezek, příp. běžeckých tratí.

Dále by měl:

- vytvořit krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou,

vodohospodářskou a estetickou,

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice

pozemku nebo nové hranice k.ú.,

- zajistit návaznost na stávající polní cesty,

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, k lokalitám s těžbou nerostů a surovin, ke

skládkám tuhého komunálního odpadu,

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či ohrožení jakosti

vod (haváriemi apod.).

Při návrhu cestní sítě z pohledu PSZ je vhodné dodržovat následující zásady:

- při základním posouzení vycházet z tvaru území, konfigurace terénu a umístění zastavěné

části obce uvnitř k.ú., v rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných

tvarů, naopak v členitém terénu je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní

požadavky a většinou centrálně umístěnou obec,

- zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě,

- svozová plocha pro hlavní polní cestu se uvažuje cca 100 – 150 ha, pokud jde pouze

o zemědělskou dopravu,

- pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu mohou být

zpřístupněny jen z jedné strany,

- síť cest by měla být vedena v terénu tak, aby nevytvářela pozemky menší výměry než

3 ha, pod touto výměrou je vysoká nepracovní délka pojezdu zemědělských mechanismů,

- navržená cestní síť by měla vyloučit nebo v maximální míře omezit zavádění věcných

břemen,

- zpřístupnění pozemků v luční trati řešit pokud možno letními, nezpevněnými cestami, plán společných zařízení tyto cesty pouze naznačí.

●  Omezující podmínky, které měly významný vliv na návrh uspořádání cestní sítě PSZ

Návrh cestní sítě v rámci KoPÚ Vráž u Berouna je ovlivněn následujícími omezujícími podmínkami:

a) Nedostatek půdy ve vlastnictví ČR a obce.

V důsledku nedostatku výměry použitelných pozemků ve vlastnictví ČR a obce pro vypořádání prvků PSZ je cestní síť navržena pouze v nezbytném rozsahu. Od některých vhodných, ale ne nezbytných polních cest bylo v návrhu PSZ upuštěno.

● Popisu napojení cestní sítě PSZ na silnice II. a III. třídy, v odůvodněných případech na silnice I. třídy, a popisu křížení s dalšími liniovými stavbami

Hlavní dopravní napojení k.ú. Vráž u Berouna představují silnice II. třídy č. 605 a silnice III. třídy č. 00522.

Na silnici II. třídy č. 605 jsou napojeny následující polní cesty:

HC17-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

VC20-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta není evidovaná

v KN.

Na silnice III. třídy č. 00522 jsou napojeny následující polní cesty:

HC3-R   - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

HC4-R   - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

HC7a-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta v místě napojení

není evidovaná v KN.

HC9a-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

HC11-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

DC39     - nové napojení v místě stávajícího sjezdu, v místě napojení původní, v současné

době zrušené polní cesty. Cesta není evidovaná v KN.

O zásadách, uplatněných při návrhu napojení cestní sítě na silniční síť je pojednáno v této podkapitole níže v odstavci Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest.

.

● Popisu napojení cestní sítě PSZ na síť místních a účelových komunikací

Napojení na MK

V řešeném území se nachází místní komunikace (MK1) která je napojena na místní komunikace v zastavěné části k.ú. Vráž u Berouna a dále na silnici II. třídy č. 605. Na MK1 jsou napojeny polní cesty:

HC1-R   - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

HC18-R - stávající napojení navržené spolu s cestou k rekonstrukci. Cesta je evidovaná v KN.

Podrobně o zásadách, uplatněných při návrhu napojení cestní sítě na místní komunikace je pojednáno v této podkapitole níže v odstavci Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest.

Napojení na účelové komunikace

Zvláštní zřetel byl brán na propojení navrženého dopravního systému mimo obvod pozemkové úpravy. Terénní průzkum byl zaměřen na zaznamenání cestní sítě na obvodu a za obvodem KoPÚ, prozkoumány byly mapové podklady. Nastudovány byly ÚP okolních obcí. Přehled napojení cestní sítě na účelové komunikace mimo vnější obvod KoPÚ je uveden v tabulce níže.

Tabulka: Přehled napojení cestní sítě na účelové komunikace na vnějším odvodu KoPÚ.

| Cesta | Cesta je napojena na: | Místo napojení/staničení (km) |
| --- | --- | --- |
| HC1-R | lesní cestu v k.ú. Beroun. Cesta není vymezena v KN. | 0.614 (konec úseku cesty) |
| HC2-R | polní cestu v k.ú. Beroun. Cesta není vymezena v KN. | 0.436 (konec úseku cesty) |
| HC3-R | lesní cestu v k.ú. Beroun. Cesta není vymezena v KN. | 1.288 (konec úseku cesty) |
| HC4-R | lesní cestu v k.ú. Beroun, p.č. KN 2174/29 (ostatní komunikace). | 0.824 (konec úseku cesty) |
| HC5-R | lesní cestu v k.ú. Beroun. Cesta není vymezena v KN. | 0.450 (konec úseku cesty) |
| HC7b-R | lesní cestu v k.ú. Chrustenice. Cesta není vymezena v KN. | 0.993 (konec úseku cesty) |
| HC8-R | lesní cestu v k.ú. Chrustenice, p.č. KN 535 (ostatní komunikace). | 0.064 (konec úseku cesty) |
| HC15b | účelovou komunikaci v k.ú. Loděnice, p.č. KN 775/4 (orná půda). | 0.946 (konec úseku cesty) |
| HC16 | účelovou komunikaci v k.ú. Loděnice, p.č. KN 779/11 ((ostatní komunikace). (Po několika metrech dále je komunikace v k.ú. Loděnice přerušena.) | 0.524 (konec úseku cesty) |
| HC18-R | účelovou komunikaci v k.ú. Loděnice, p.č. KN 1974 (ostatní komunikace). | 1.523 (konec úseku cesty) |
| VC35 | účelovou komunikaci v soukromém vlastnictví. Komunikace není vymezena v KN | 0.189 (konec úseku cesty) |
| DC39 | lesní cestu v k.ú. Chýňava. Cesta není vymezena v KN. | 0.027 (konec úseku cesty) |

● Postup a výsledky projednávání návrhu dopravního systému PSZ a jeho technických parametrů s obcí, sborem zástupců, s vlastníky a s DOSS (včetně Policie ČR)

Návrh dopravního systému byl opakovaně  projednán se sborem zástupců a se zástupci obce. Výsledný návrh PSZ byl předložen k vyjádření orgánům státní správy, včetně Policie ČR, a dotčeným organizacím. Následně byl PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu obce.

Aktivně se na podobě navrženého dopravního systému podíleli především členové sboru a zástupci obce. Projednání navrženého PSZ ve sboru mělo vliv na vedení polních cest HC3-R, HC18-R a VC31.  Cesty HC4-R a HC11-R byly na základě požadavku sboru doplněny o cestní příkopy.

Postoj vlastníků pozemků měl vliv na vedení cesty HC15a-R. Postoj vlastníka měl též vliv na vedení a šířkové uspořádání cesty VC26-R.

2.2  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání

Tato podkapitola je členěna na podkapitoly: Kategorizace sítě polních cest a Základní parametry jejich prostorového uspořádání

2.2.1  Kategorizace sítě polních cest

V této podkapitole je o kategorizaci sítě polních cest pojednáno obecně. Přiřazení kategorie jednotlivým cestám je uvedeno níže v podkapitole 1.2.2 Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest v tabulkách zpracovaných pro jednotlivé cesty a v souhrnné tabulce Přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

Rozdělení polních cest podle významu a kategorie je zpracováno podle ČSN 73 61 09 –  projektování polních cest.

Členění polních cest podle významu:

Polní cesty hlavní - soustřeďují dopravu  z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace nebo silnice III. třídy, výjimečně na silnice II., popřípadě I. třídy, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské farmě (usedlosti).

Polní cesty vedlejší – zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, silnice III. třídy, výjimečně i na silnice II. třídy.

Doplňkové polní cesty - vytvářejí sezónní komunikační propojení v rámci půdních celků jednoho vlastníka (nájemce), nebo mohou tvořit hranici mezi vlastnickými pozemky. Jsou vždy jednopruhové, navrhují se zpravidla nezpevněné. Výhybny ani obratiště se neuvažují.

Rozdělení polních cest podle významu, provedené v rámci KoPÚ Vráž u Berouna je patrné z označení cest užitého jak v grafické, tak v textové části dokumentace PSZ:

HCx   ………   hlavní polní cesta

VCx   ………   vedlejší polní cesta

DCx   ………   doplňková polní cesta

HCx-R   ……   hlavní polní cesta navržená k rekonstrukci

VCx-R   ……   vedlejší polní cesta navržená k rekonstrukci

DCx-R   ……   doplňková polní cesta navržená k rekonstrukci

Členění polních cest podle návrhové kategorie:

Kategorie polních cest se rozlišují podle návrhové rychlosti a podle prostorového uspořádání v příčném profilu, závislé od terénních podmínek. Kategorie se charakterizují zlomkem, ve kterém v čitateli písmený znak označuje polní cestu (P) a číselná hodnota volnou šířku polní cesty v metrech (šířka koruny cesty), číselná hodnota ve jmenovateli určuje návrhovou rychlost v km/h. Doporučené návrhové kategorie polních cest, podle ČSN 73 61 09 –  projektování polních cest, jsou uvedené v následující tabulce:

Doporučené návrhové kategorie polních cest dle ČSN 73 6109

| Polní cesty 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní |  | Vedlejší |
| Dvojpruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 6,0/40 | P 4,5/30 | P 4,0/20 |
|  | P 4,0/30 | P 3,5/20 |
| - U zpevněných polních cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odůvodněných případech 2 x 0,25 m), která se započítává do volné šířky polní cesty. |  |  |

Doplňkové polní cesty nejsou definovány návrhovou kategorií. Navrhují se podle místních podmínek obvykle v šířce 3,0 m, event. 3,5 m.

V rámci KoPÚ Vráž u Berouna jsou pro hlavní polní cesty navrženy kategorie P 4,5/30 a 4,0/30, pro vedlejší polní cesty kategorie P 4,0/20 a 3,5/20. Doplňkové cesty jsou navrženy o šířce  3,0 m.

2.2.2  Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

Při návrhu cestní sítě byly uplatňovány parametry prostorového uspořádání cest jak je uvádí ČSN 73 61 09 –  projektování polních cest a Katalog vozovek polních cest – technické podmínky – změna č.2 (MZe ČR, ÚPÚ 2011)

Nejprve jsou zmíněny zásady návrhu prostorového uspořádání cest obecně. Konkrétní parametry jednotlivých cest jsou uvedeny v této podkapitole níže v tabulkách zpracovaných pro jednotlivé cesty a v souhrnné tabulce Přehled opatření ke zpřístupnění pozemků, která sumarizuje údaje z tabulek jednotlivých cest a obsahuje navíc přehled nákladů na uskutečnění dopravních opatření (náklady budou uvedeny až v závěrečné dokumentaci PSZ po ukončení KoPÚ).

Hlavní i vedlejší polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové, hlavní cesty o šířce koruny 4,50 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,50 m a šířka krajnic 2 x 0,50 m, nebo, při nedostatečném prostoru, o šířce koruny 4,00 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,50 m a šířka krajnic 2 x 0,50 m. Vedlejší cesty jsou navrženy o šířce koruny 4,00 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,50 m a šířka krajnic 2 x 0,25 m. Návrhová rychlost hlavních polních cest je 30 km/h, vedlejších polních cest 20 km/h. U hlavních i vedlejších polních cest je doporučený asfaltový povrch.

Krajnice jsou navrženy zhutněné, nezpevněné. Zpevněné krajnice budou v rámci realizačních projektů navrženy v místech, kde se bude předpokládat časté potkávání rozměrnějších vozidel. U polních cest s podélným sklonem větším jak 6 % budou krajnice též zpevněné. Tímto se zabraňuje vodní erozi.

Doplňkové cesty jsou navrženy o šířce koruny 3 m, bez krajnic, s travnatým povrchem.

Směrové oblouky

Dodrženy jsou minimální poloměry směrových oblouků. Nejmenší dovolené poloměry směrových kružnicových oblouků pro zpevněné polní cesty jsou: pro návrhovou rychlost 30 km/h - 25m, pro návrhovou rychlost 20 km/h – 12,5 m.

Podélný sklon

Pro nezpevněné cesty je největší dovolená hodnota podélného sklonu 10 %, úseky s větším podélným sklonem je třeba zpevnit. Největší dovolená hodnota podélného sklonu nivelety zpevněné cesty pro návrhovou rychlost 30 km/h je 15 %, pro návrhovou rychlost 20 km/h je to 18 %. Překročení největšího dovoleného podélného sklonu (15 %) se připouští výjimečně (za podmínek uvedených v ČSN) v úseku délky max. 100m.

Nejmenší doporučený podélný sklon nivelety je 0,5 % (popř. 0,3 %) na zpevněných polních cestách a 2 % na nezpevněných polních cestách.

Poloměry výškových oblouků

Nejmenší dovolené poloměry vypuklých a vydutých výškových oblouků pro zpevněné polní cesty jsou: pro návrhovou rychlost 30 km/h - 110 m, pro návrhovou rychlost 20 km/h - 70 m.

Výhybny

Navržena je soustava výhyben. Doporučená vzdálenost výhyben je 400m, zároveň se při snížení přehlednosti terénu navrhují tak, aby bylo z jedné výhybny vidět na druhou.

Výhybnou je na délku 20 m rozšířen úsek vozovky minimálně o 2m. Výhybny se navrhují především u hlavních polních cest, u doplňkových se nezřizují. Funkci výhyben budou plnit též křižovatky cest.

Šířka pozemku pro cesty

Základní šířka pozemku pro cestu kategorie P 4,5/30 bez příkopu a bez doprovodné zeleně je 5,50 m, pro cestu kategorie P 4,0/30 je to 5 m, pro doplňkovou cestu o šířce 3 m jsou to 4 m.  Uvedená šířka pozemku pro cesty je upravena podle terénních podmínek konkrétní lokality, podle potřeby terénního zářezu či násypu. Rozšíření pozemku pro cesty je též provedeno ve směrových obloucích.

Připojení polních cest na stávající komunikace

Připojení polních cest na silnice a místní komunikace je provedeno tak, aby cesta v délce alespoň 15 m byla vedena ke komunikaci kolmo (popřípadě s možnou odchylkou    15 ). Toto pravidlo je též dodržováno při napojení polní cesty na polní cestu či při křížení polních cest.

Parametry jednotlivých cest jsou uvedeny v následujících tabulkách.

| Označení cesty: | HC1-R | Označení v průzkumech: |  | HC26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na jihozápadě území |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je na pojena na MK1, vede západním směrem až ke katastrální hranici, kde navazuje na cestu v k.ú. Beroun. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Ve staničení 0,017 km je použit minimální poloměr oblouku 12,5 m. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, z části pouze vyjetá po zemědělských pozemcích. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny, krajinotvorný význam. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 614 | Zábor (m2): |  | 4887 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, podélnou drenáží a cestním příkopem. Drenáž bude svedena do cestního příkopu. V úseku s cestním příkopem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do cestního příkopu. Cestní příkop bude zaústěn tak, jako nyní, do přiléhající údolnice. Jiné řešení není možné. Rekonstrukcí cesty a příkopu nedojde k vyššímu průtoku vody. Příkop slouží pouze k odvedení vnější vody mimo korunu cesty. |  |  |  |  |
| cestní příkop | SP9 |  | KM 0.286 - 0.535 |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Cesta je napojena na MK1. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 10 x |  |  |  |  |
| výhybny | V1 |  | KM 0.603 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VTL |  |  | KM 0.029 - 0.039 |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.079 - 0.079 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.002 – 0.003 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty a cestního příkopu. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC2-R | Označení v průzkumech: |  | HC23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází západně od zastavěné části, na niž navazuje. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta navazuje na MK v zastavěné části, vede podél železnice západním směrem až na hranici k.ú., kde navazuje na polní cestu v k.ú. Beroun, neevidovanou v KN. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Vedena v KN pouze z části. Rozptýlená náletová doprovodná zeleň. Částečně funkční. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny, krajinotvorný význam. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 436 | Zábor (m2):: |  | 3302 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a podélnou drenáží svedenou do příkopu podél železnice. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Cesta je připojena na místní komunikaci na okraji zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 2 x |  |  |  |  |
| výhybny | V2, V3 |  | KM 0.275, KM 0.420 |  |  |
| propustky | P30 (DN600) |  | KM 0.001 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.227 - 0.229 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.000 - 0.009 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty a propustku P30. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC3-R | Označení v průzkumech: |  | HC21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází severozápadně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522 HC3-R, vede západním, místy jihozápadním směrem až k hranici k.ú., kde navazuje na lesní cestu v k.ú. Beroun. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouk ve staničení 0,380 km je navržen o poloměru 14 m. V tomto oblouku je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Cesta je ve staničení 0,000 až 0,0470 stávající, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, z části úvozová a proto hůře průjezdná (v tomto úseku se jezdí po okolních pozemcích). Ve staničení 0,0470 až 1,288 jde o cestu nově navrženou po pozemcích orné půdy. Částečně funkční. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny, krajinotvorný význam. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 1288 | Zábor (m2):: |  | 8349 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a podélnou drenáží svedenou též do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. Před napojením na silnici III/00522 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do silničního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na kmunik. Vyš, řádu: | Stávající připojení na silnici III/00522. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 15 x |  |  |  |  |
| výhybny | V4, V5, V6, V7, V8 |  | KM 0.073 - V4, KM 0.283 - V5, KM 0.383 - V6, KM 0.782 - V7, KM 1.171 - V8 |  |  |
| propustky | P20 (DN600) |  | KM 0,001 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.923 - 0.923 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.640 - 0.920 |  |  |
| poddolované území |  |  | KM 0.600 - 0.900 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 – 0.450), z části novostavba (od 0.450 do konce). |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC4-R | Označení v průzkumech: |  |  | HC19 (z části), HC20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú. |  |  |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522, vede západním směrem až k hranici k.ú., kde navazuje na lesní cestu v k.ú. Beroun. |  |  |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Ve staničení 0,015 km je navržen poloměr oblouku 20 m. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Je vedena v KN, ale téměř v celé délce mimo pozemek cesty. Částečně funkční. |  |  |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny, krajinotvorný význam. |  |  |  |  |  |  |
| Délka (m): | 824 | Zábor (m2):: |  |  | 7951 |  |  |
|  |  |  |  | staničení (km) |  |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, cestním příkopem a podélnou drenáží svedenou též do cestního příkopu a silničního příkopu při silnici III/00522. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. Cestní příkop bude sveden do navrženého svodného příkopu OP4. Před napojením na silnici III/00522 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do silničního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |  |  |
| cestní příkop | SP8 |  |  | KM 0.177 - 0.751 |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  |  | v celé délce |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Stávající připojení na silnici III/00522. |  |  |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |  |  |
| propustky | P19 (DN600), P31 (DN600) |  |  | KM 0.006 - P19 KM 0.753 - P31 |  |  |  |
| výhybny | V9 |  |  | KM 0.767 |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 10 x |  |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |  |  |
| VVN nadzemní |  |  |  | KM 0.509 - 0.511 |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  |  | KM 0.000 - 0.770 |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty, novostavba cestního příkopu SP8 a novostavba propustku P31. |  |  |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | Zároveň s rekonstrukcí cesty řešit výstavbu svodného příkopu OP4. |  |  |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  |  | ano |  |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  |  | ne |  |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  |  | ne |  |

| Označení cesty: | HC5-R | Označení v průzkumech: |  | HC19 (část) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC4-R, vede severozápadním směrem k lesnímu porostu, a dále až k hranici k.ú., kde navazuje na lesní cestu v k.ú. Beroun. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Je vedena v KN. Částečně funkční. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny, krajinotvorný význam. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 450 | Zábor (m2):: |  | 2801 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a podélnou drenáží svedenou do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | dáno k vyjádření |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| sjezdy | 2 x |  |  |  |  |
| výhybny | V10 |  | KM 0.338 - V10 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.125 - 0.130 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.000 – 0.350 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC6-R | Označení v průzkumech: |  | HC18a (části) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severu k.ú. při hranici k.ú, v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC7a-R, vede severním a dále severovýchodním směrem podél hranice k.ú. k chatové zástavbě, kde končí. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 763 | Zábor (m2):: |  | 4154 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/30 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 3,0/20 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2,5 m |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 nebo bez krajnic |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | dáno k vyjádření |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 3 x |  |  |  |  |
| výhybny | V11, V12, V13 |  | KM 0.104 - V11 KM 0.211 - V12 KM 0.391 - V13 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.205 – 0.470 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC7a-R | Označení v průzkumech: |  | HC14a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severu k.ú. v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522, vede východním směrem chatovou oblastí. Z části je mimo obvod KoPÚ. Za tímto přerušením obvodem je označena jako polní cesta HC7b-R, která pokračuje až k hranici k.ú. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, s asfaltovým povrchem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 824 | Zábor (m2):: |  | 4557 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 3,5/20 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 3,0 m |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží. Drenáž bude svedena do silničního příkopu při silnici III/00522. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. Před napojením na silnici III/00522 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do silničního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 4 x |  |  |  |  |
| výhybny | V14, V15, V16 |  | KM 0.153 - V14 KM 0.414 - V15 KM 0.576 - V16 |  |  |
| propustky | P18 (DN600) |  | 0,004 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.160 – 0.420, 0.560 – 0.800 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.010 – 0.820 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce povrchu cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | V místě nedostatečného prostoru, kde není možné dodržet parametry kategorie cesty P4,5/30, změnit kategorii cesty a snížit návrhovou rychlost. |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC7b-R | Označení v průzkumech: |  | HC14b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severu k.ú. v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je pokračováním HC7a-R, vede východním směrem chatovou oblastí až k hranici k.ú. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části s asfaltovým povrchem, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, z části nezpevněná. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 993 | Zábor (m2):: |  | 6085 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 4,0/30 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží. Drenáž bude napojena na drenáž při cestě HC7a-R a dále svedena do silničního příkopu při silnici III/00522. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 13 x |  |  |  |  |
| výhybny | V17, V19, V20, V21 |  | KM 0.044 - V17 KM 0.424 - V19 KM 0.809 - V20 KM 0.984 - V21 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.260 – 0.815 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.001 - 0.168 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | V místě nedostatečného prostoru, kde není možné dodržet parametry kategorie cesty P4,5/30, změnit kategorii cesty a snížit návrhovou rychlost. |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC8-R | Označení v průzkumech: |  | VC40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severu k.ú. v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na polní cestu HC7b-R, vede severním směrem k hranici k.ú., kde navazuje na lesní cestu v k.ú. Chrustenice. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 64 | Zábor (m2):: |  | 393 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými rovněž do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 1 x |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC9a-R | Označení v průzkumech: |  | HC8a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú. na okraji chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522, vede východním směrem k chatové oblasti, pokračuje mimo obvod KoPÚ mezi chatovou zástavbou, dále se opět vstupuje do obvodu KoPÚ jako HC9b-R. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Je vedena v KN ale reálná cesta téměř v celé délce vede mimo pozemek cesty. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 212 | Zábor (m2):: |  | 2063 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 3,5/20 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 3,0 m |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží svedenou do silničního příkopu při silnici III/00522. Navržen je cestní příkop, který má především cestu chránit před vnější vodou z výše položených pozemků. Zaústěn je do travnatého průlehu PR1. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. Před napojením na silnici III/00522 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do silničního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| cestní příkop | ano |  | 0.000-0.096 |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 3 x |  |  |  |  |
| výhybny | V22 |  | KM 0.169 |  |  |
| propustky | P17 (DN600) |  | KM 0,010 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.0 – 0.180 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.004 - 0.008 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty, novostavba cestního příkopu SP13, novostavba propustku P17. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | Zároveň s rekonstrukcí cesty řešit realizaci svodného průlehu PR1. |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  | ano |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  | ne |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  | ne |

| Označení cesty: | HC9b-R | Označení v průzkumech: |  | HC8b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je pokračováním HC9a-R, vede východním směrem,kde je ukončena obvodem KoPÚ. Mimo obvod pokračuje dále až k napojení na HC7b-R. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 517 | Zábor (m2):: |  | 4016 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 2 x |  |  |  |  |
| výhybny | V23 |  | KM 0.499 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.014 - 0.014, KM 0.067 - 0.086, KM 0.140 - 0.174 , KM 0.204 - 0.205, KM 0.250 - 0.411, KM 0.456 - 0.500 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | rekonstrukce |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  | ano |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  | ne |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  | ne |

| Označení cesty: | HC10a-R | Označení v průzkumech: |  | HC12a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severu k.ú., v centrální části chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Jde o část cesty, která je mimo obvod KoPÚ napojena na HC7b-R, vede jižním směrem, vstupuje do obvodu KoPÚ a dále mezi chatovou zástavbou je opět mimo obvod KoPÚ. Dále opět vchází do obvodu KoPÚ a je označena jako HC10b-R. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta s asfaltovým povrchem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 293 | Zábor (m2):: |  | 1841 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| výhybny | V24, V25, V26 |  | KM 0.134 - V24 KM 0.224 - V25 KM 0.286 - V26 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce povrchu cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC10b-R | Označení v průzkumech: |  | HC12b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jižní části chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je pokračováním HC10a-R, vede podél chatové zástavby jihovýchodním směrem, dále se stáčí na západ a končí u chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouk ve staničení 0,105 km je navržen o poloměru 7 m. V tomto oblouku je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Jenom z menší části vedená v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 146 | Zábor (m2):: |  | 657 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: žádné objekty |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC11-R | Označení v průzkumech: |  | HC6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází severně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522, vede severním směrem k chatové oblasti, mimo obvod KoPÚ vede dále chatovou zástavbou. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouky ve staničení 0,016 a 0,355 km jsou navrženy o poloměru 13 m. V těchto úsecích je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Poškozována povrchovou vodou. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 359 | Zábor (m2):: |  | 3859 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží svedenou do VT3. Navržen je cestní příkop, který má především cestu chránit před vnější vodou z výše položených pozemků. Zaústěn je do VT3. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do cestního příkopu a okolního terénu. Před napojením na silnici III/00522 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do okolního terénu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| cestní příkop | SP12 |  | 0.181-0.357 |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Stávající připojení na silnici III/00522. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 4 x |  |  |  |  |
| propustky | P16 (DN600) |  | KM 0.346 |  |  |
| výhybny | V27, V28 |  | KM 0.0064, KM 0.345 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.252 - 0.263 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.000 - 0.006 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty, novostavba cestního příkopu SP12, rekonstrukce propustku P16. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  | ano |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  | ne |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  | ne |

| Označení cesty: | HC12 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází na severovýchodním okraji zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC15a-R, poblíž železničního přejezdu, vede západním směrem podél železnice až k hranici obvodu KoPÚ, za kterou dále pokračuje v zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta z části po pozemcích neplodné půdy, zčásti po pozemcích orné půdy. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 243 | Zábor (m2):: |  | 1598 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 1 x |  |  |  |  |
| výhybny | V29 |  | KM 0.230 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC13-R | Označení v průzkumech: |  | HC5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú., severně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC15a-R, vede západním směrem podél VT3. Končí obvodem KoPÚ, za obvodem pokračuje chatovou zástavbou kde končí bez dalšího napojení. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouk ve staničení 0,530 km je navržen o poloměru 9 m. V tomto oblouku je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Je vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 566 | Zábor (m2):: |  | 3762 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/30 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 3,5/20 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 3,0 m |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží svedenou do VT3. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do VT3 a do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny | V30, V31, V32 |  | KM 0.129 - V30 KM 0.304 - V31 KM 0.525 - V32 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.425 - 0.437 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | V místě nedostatečného prostoru, kde není možné dodržet parametry kategorie cesty P4,5/30, změnit kategorii cesty a snížit návrhovou rychlost. |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC14-R | Označení v průzkumech: |  | HC4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na polní cestu HC15a-R, vede podél chatové zástavby severním směrem, dále se stáčí severozápadním a západním směrem kde končí. Na HC14-R navazuje dále soukromá lesní cesta, která zpřístupňuje objekt bydlení. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouk ve staničení 0,145 km je navržen o poloměru 12,5 m, oblouk ve staničení 0,382 km je navržen o poloměru 20 m,. V těchto obloucích je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Částečně funkční. Není vedena v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 499 | Zábor (m2):: |  | 3557 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,25 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží svedenou do VT3 a do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny | V33, V34 |  | KM 0.252 - V33 KM 0.360 - V34 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.294 - 0.297 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC15a-R | Označení v průzkumech: |  | HC1a,HC1b, HC2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú., severovýchodně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta vede od železničního přejezdu severovýchodním směrem k chatové zástavbě a dále pokračuje jako HC15b-R východním směrem až k hranici k.ú., kde navazuje na komunikaci v k.ú. Loděnice. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části s asfaltovým povrchem, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, vedená v KN, z části pouze vyjetá po soukromých pozemcích TTP. V úseku pouze vyjetém je navržena nová trasa a to blíže k okraji pozemku. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, propojení obcí Vráž a Loděnice, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 645 | Zábor (m2):: |  | 4999 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, cestním příkopem a podélnou drenáží. Cestní příkop bude zaústěn do OP5, drenáž bude svedena do VT3 a VTo1.V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| cestní příkop | SP7 |  | KM 0.409 - 0.447 |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Stávající vegetační doprovod bez úprav. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 11 x |  |  |  |  |
| propustky | P14 (2x DN800), P32 (600) |  | 0.448, 0.681 |  |  |
| výhybny | V35 |  | KM 0.095 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | 0.460 – 0.870 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 - 0.670), z části novostavba (0.670 – do konce), rekonstrukce cestního příkopu SP14, novostavba propustku P32. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | Zároveň s cestou provést rekonstrukci OP5. |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  | ano |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  | ne |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  | ne |

| Označení cesty: | HC15b | Označení v průzkumech: |  | HC31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve východní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta navazuje na polní cestu HC15a-R, pokračuje východním směrem až k hranici k.ú., kde navazuje na komunikaci v k.ú. Loděnice. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Cesta pouze „vyjetá“ po soukromých pozemcích zemědělské půdy. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, propojení obcí Vráž a Loděnice, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 946 | Zábor (m2):: |  | 6314 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a podélnou drenáží. Drenáž bude svedena do cestního příkopu při HC15a-R. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny | V36, V37 |  | 0.300, 0.743 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | 0.659 - 0.676 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | 0.0 – 0.490 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ano |  |  |  |  |
| Situace | ano |  | Příčné řezy |  | ano |
| Vzorové příčné řezy | ano |  | Dopravní připojení |  | ne |
| Podélný profil | ano |  | IGP |  | ne |

| Označení cesty: | HC16 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je nenapojena na HC15b, vede severovýchodním směrem, převážně podél hranice k.ú. V k.ú. Loděnice navazuje místní komunikace na pozemku fyzické osoby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta vedená převážně v trase původní (zaniklé) cesty dle KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, propojení obcí Vráž a Loděnice, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 524 | Zábor (m2):: |  | 3219 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 5 x |  |  |  |  |
| výhybny | V38 |  | KM 0.189 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.447 - 0.447 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.200 – 0.400 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC17-R | Označení v průzkumech: |  | HC1a,HCb, HC2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve východní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici II/605, vede severním a severovýchodním směre, kde je napojena na HC15b. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Z části stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, z části navržená cesta v trase původní (zaniklé) cesty vedené v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění sídel a pozemků, propojení obcí Vráž a Loděnice, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 726 | Zábor (m2):: |  | 4654 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží svedenou do VT3 a VT4. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 14 x |  |  |  |  |
| výhybny | V39, V40 |  | KM 0.162 - V39 KM 0.311 - V40 |  |  |
| propustky | Mostek M5, P26 (DN600) |  | KM 0.014, 0.053 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.018 - 0.018 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.020 – 0.150, 0.240 – 0.713 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 - 0.300), z části novostavba (0.300 – do konce), rekonstrukce propustku P26. U mostku M5 se nepředpokládají úpravy. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | HC18-R | Označení v průzkumech: |  | Z části HC28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na místní komunikaci MK1 (u hřbitova), vede východním směrem podél dálnice D5, dále se od dálnice odklání, dále se stáčí severovýchodním směrem k železničnímu přejezdu, kde končí. Za železničním přejezdem navazuje polní cesta v k.ú. Loděnice. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 30 km/h, který je 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Z části stávající cesta, z části navržená cesta přibližně v trase původní (v KN evidované) cesty, v současné době vedená po orné půdě, z části navržená cesta v nové trase po orné půdě. Úsek stávající cesty je zpevněný místy betonem, místy pouze kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Tento úsek cesty je vybaven cestním příkopem a dvěma propustky. Před napojením na místní komunikaci MK1 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do cestního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 1523 | Zábor (m2):: |  | 11568 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,5/30 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, cestním příkopem a podélnou drenáží. Cestní příkop je stávající, navržen k rekonstrukci. Zaústění cestního příkopu bude zachováno stávající - přes propustek P24 do odvodnění dálnice. Drenáž bude svedena do cestního příkopu. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. Voda s cesty a souběžné údolnice před železničním přejezdem bude svedena příčným žlabem do okolního terénu (do údolnice neplodné půdy vedoucí podél železnice, kde dojde k vsaku vody do půdy). |  |  |  |  |
| cestní příkop | SP11 |  | 0.006 - 0.665 |  |  |
| podélná drenáž | ano |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komun. Vyš.řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 9 x |  |  |  |  |
| výhybny | V41, V42 |  | KM 0.666 - V41 KM 1.486 - V42 |  |  |
| propustky | P23 (DN800), P24 (DN600) |  | KM 0.003, 0.656 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| Vodovod |  |  | KM 0.510 - 0.518, 0.747 - 0.758, 0.784 - 0.878, |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM0.574-0.575, 1.209-1.210 |  |  |
| VTL |  |  | KM 1.264 - 1.270 |  |  |
| Plošné odvodnění |  |  | KM 0.075 – 1.534 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 - 0.660), z části novostavba (0.660 – do konce), rekonstrukce cestního příkopu SP11, rekonstrukce propustku P24. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC19 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta navazuje na místní komunikace,vedoucí mimo obvod KoPÚ, vede západním směrem podél dálnice D5. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty | Zpřístupnění pozemků. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 771 | Zábor (m2):: |  | 4612 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | štěrková |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží. Drenáž bude svedena do odvodnění dálnice D5. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.313 - 0.412 |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.002 - 0.021 |  |  |
| NN podzemní |  |  | přesněji neurčeno |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC20-R | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici II/605. Vede k přejezdu (propustku) P2 přes svodný příkop SP2b. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímým úsekem. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, částečně zpevněná štěrkem, neevidovaná v KN. Částečně funkční. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 18 | Zábor (m2):: |  | 186 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a podélnou drenáží. Drenáž bude svedena do silničního příkopu při II/605. Před napojením na silnici II/605 bude zbudován příčný odvodňovací žlab svedený do silničního příkopu, aby bylo zabráněno vtékání vody z cesty na silnici. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Stávající napojení na silnici II/605. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| propustky | P35 (DN600), P2 (DN600) |  | KM 0.003, KM 0.018 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| STL |  |  | KM 0.018 - 0.018 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty, rekonstrukce propustku P35. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC21-R | Označení v průzkumech: |  | VC42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v západní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta navazuje na MK v zastavěné části, vede podél obytné a chatové zástavby k zem. pozemkům, kde je ukončena. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem. Vedena v KN. Částečně funkční. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění obytných objektů a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 170 | Zábor (m2):: |  | 988 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| sdělovací vedení podzemní |  |  | KM 0.001 - 0.001 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC22-R | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú., v návaznosti na zastavěnou část obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC3-R, vede jižním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímým úsekem. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Je evidována v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 31 | Zábor (m2):: |  | 106 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC23-R | Označení v průzkumech: |  | HC15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severovýchodní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC7a-R, vede jižním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Není evidována v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 212 | Zábor (m2):: |  | 1298 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC24-R | Označení v průzkumech: |  | VC39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., na okraji chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC7Bb-R, vede jižním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Z části stávající cesta zpevněná kamenivem a šterkem, z části navržená cesta po pozemku TTP a neplodné půdy. Z části je evidovaná v KN, z části ne. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 441 | Zábor (m2):: |  | 2212 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.000 – 0.076 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 - 0.165), z části novostavba (0.165 – do konce). |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC25-R | Označení v průzkumech: |  | HC9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC9b-R, vede jižním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Z větší části není evidována v KN, na pozemcích TTP a lesním pozemku. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 361 | Zábor (m2):: |  | 1931 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny | V43 |  | KM 0.119 - V43 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.004 - 0.005, 0.096 - 0.103, 0.184 - 0.201, 0.316 - 0.361 |  |  |
| NN podzemní |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC26-R | Označení v průzkumech: |  | HC10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC9b-R, vede jižním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Není evidovaná v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 220 | Zábor (m2):: |  | 994 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC27-R | Označení v průzkumech: |  | HC11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC9b-R, vede jižním a dále západním směrem podél chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Z části evidovaná v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 264 | Zábor (m2):: |  | 1450 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC28-R | Označení v průzkumech: |  | VC38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., v chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je spojnicí cest HC26-R a HC27-R. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímým úsekem. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Není evidovaná v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 41 | Zábor (m2):: |  | 151 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,0/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,25 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: nejsou žádné objekty |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC29-R | Označení v průzkumech: |  | VC46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., v jižní části chatové oblasti Na lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je mimo obvod KoPÚ napojena na VC27-R, vede jižním směrem chatovou zástavbou kde vstupuje do obvodu KoPÚ, dále vede výhodně, a dále opět již mimo obvod KoPÚ končí v chatové zástavbě. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Oblouk ve staničení 0,002 km je navržen o poloměru 6 m. V tomto oblouku je tedy nutné snížit rychlost dopravní značkou. Ostatní oblouky nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Je evidovaná v KN. Jedná se o cestu v soukromém vlastnictví. Pozemek pro rozšíření cesty bude obecní. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 110 | Zábor (m2):: |  | 600 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| výhybny | V44 |  | KM 0.010 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC30-R | Označení v průzkumech: |  | HC7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú.. severně od zastavěné části obce, v chatové oblasti. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC11-R, vede západním směrem mezi chatovou zástavbou. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, z části zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Není evidovaná v KN, vede po pozemcích ve vlastnictví Obce Vráž. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 124 | Zábor (m2):: |  | 831 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC31 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú.. severně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je spojnicí cest HC11-R a HC15a-R. Vedena je podél potoka VT3. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Nová cesta, navržená na orné půdě. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 269 | Zábor (m2):: |  | 1548 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,25 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a podélnou drenáží svedenou do VT3. V úseku s vyšším podélným sklonem bude soustředěný odtok přerušován příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: nejsou |  |  |  |  |  |
| propustek | P 37 (DN600) |  | KM 0.015 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.025 - 0.048, KM 0.252 - 0.264 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC32-R | Označení v průzkumech: |  | HC1b (část) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú., severovýchodně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC15a-R, vede severním směrem podél chatové zástavby a dále východním směrem chatovou zástavbou, v posledním úseku vede pozemky TTP směrem k lesnímu porostu, kde končí. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Z části stávající cesta, zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční, z části navržená cesta v trase původní cesty vedené v KN po pozemcích TTP. Cesta je evidovaná v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby a pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 398 | Zábor (m2):: |  | 2144 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem P 3,0/20 |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2,5 m |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  | v místech s nedostatečně širokým pozemkem 2 x 0,25 |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.175 - 0.177 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | KM 0.000 – 0.155 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC33-R | Označení v průzkumech: |  | HC3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází ve střední části k.ú., severovýchodně od zastavěné části obce. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC15a-R, vede severním směrem podél chatové zástavby a dále, již mimo obvod, chatovou zástavbou kde po cca 130 m končí. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Stávající cesta, zpevněná kamenivem a štěrkem, částečně funkční. Větší část cesty v obvodu KoPÚ není evidována v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 43 | Zábor (m2):: |  | 195 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, podélnou drenáží svedenou do VTo2 a příčnými žlaby, svedenými do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | 0.000 – 0.043 |  |  |
| podzemní NN |  |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC35 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC15b, vede severním a dále východním směrem k hranici k.ú. Na cestu dále v k.ú. Loděnice navazuje komunikace vedoucí po soukromých pozemcích. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Nová cesta na pozemcích TTP. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění chatové zástavby. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 189 | Zábor (m2):: |  | 1143 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 3,5/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 2,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: |  |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy | 2 x |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.085 - 0.092, KM 0.127 - 0.171 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC36-R | Označení v průzkumech: |  | LC1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází východní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je na západě napojena na cestu HC15a-R, vede východním směrem podél VT3, v části úseku po hrázy vodní nádrže VN1 a dále opět podél VT3. Na východě je napojena na cestu HC17-R. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Cesta je z části stávající, z části pouze „vyjetá“ po pozemcích orné půdy a TTP, z části nově navržená. Cesta není vedená v KN. V ÚP obce je v trase cesty navržena cyklotrasa. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, vodní nádrže, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 498 | Zábor (m2):: |  | 3356 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,5 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, podélnou drenáží svedenou do VT3 a příčnými žlaby, svedenými též do okolního terénu. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  | v celé délce |  |  |
| příčné žlaby | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: |  |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| výhybny | V46, V47 |  | KM 0.080, 0.290 |  |  |
| propustky | P28 (DN600), P33 (DN600) |  | KM 0.100, 0.270 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Z části rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty (0.000 - 0.250), z části novostavba (0.250 – do konce), rekonstrukce propustku P28, novostavba propustku P33. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | VC37 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC18-R, vede jihovýchodním směrem k lesnímu porostu a dále pokračuje podél lesa východním směrem. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 %. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Navržené poloměry oblouků nepřekračují nejmenší dovolený poloměr kružnicového oblouku pro návrhovou rychlost 20 km/h, který je 12,5 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta po pozemcích orné půdy. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 471 | Zábor (m2):: |  | 2316 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | P 4,0/20 |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,5 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | 2 x 0,25 |  |  |  |  |
| druh povrchu: | asfaltobeton |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu, a v části úseku podélnou drenáží svedenou do cestního příkopu SP11 při HC18-R. |  |  |  |  |
| podélná drenáž | ano |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: |  |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| propustky | P34 (DN600) |  | 0.004 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.051 - 0.058, 0.185 - 0.188 |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.219 - 0.223, 0.237 - 0.244 |  |  |
| VTL |  |  | KM 0.245 - 0.250, 0.468 - 0.469 |  |  |
| vodovod |  |  | KM 0.021 - 0.022 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Novostavba, včetně novostavby propustku P34. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC38 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na silnici III/00522, vede západním směre, ukončena je bez dalšího napojení. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109 pro danou kategorii cesty, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímým úsekem. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta na pozemcích orné půdy, v místě původní, zaniklé cesty. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 21 | Zábor (m2):: |  | 91 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | Cesta je napojena na silnici III/00522 a to v místě stávajícího sjezdu, a v místě napojení původní zaniklé cesty. |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| propustek | P36 (DN600) |  | KM 0.002 |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: |  |  |  |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | 0.000 – 0.081 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC39-R | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severní části k.ú., na okraji chatové osady Na Lesích. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na HC6-R, vede západním směrem k hranici k.ú., kde navazuje na lesní cestu v k.ú. Lhotka u Berouna. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % pro danou kategorii cesty. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímým úsekem. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Nezpevněná cesta, neevidovaná v KN. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 27 | Zábor (m2):: |  | 96 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: |  |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | Rekonstrukce včetně podkladních vrstev cesty. |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC40 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihovýchodní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC18-R, vede jihovýchodním a dále jižním směrem, kde končí. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % pro danou kategorii cesty. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. Obloky jsou navrženy o poloměru 25 m. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta po pozemcích orné půdy. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků, prostupnost krajiny. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 329 | Zábor (m2):: |  | 1704 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: není |  |  |  |  |  |
| hospodářské sjezdy |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| vodovod |  |  | KM 0.043 - 0.047 |  |  |
| VN nadzemní |  |  | KM 0.007 - 0.017, 0.183 - 0.184 |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.193 - 0.197, KM 0.213 - 0.228 |  |  |
| VTL |  |  | KM 0.065 - 0.070 KM 0.164 - 0.164 |  |  |
| plošné odvodnění |  |  | 0.000 – 0.160 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC41 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu VC20-R, vede jihovýchodním a dále východním směrem podél dálnice. Ukončena je bez dalšího napojení. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % pro danou kategorii cesty. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta na pozemcích TTP. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 391 | Zábor (m2):: |  | 1322 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: nejsou |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| VVN nadzemní |  |  | KM 0.028 - 0.031 |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC42 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v jihozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu VC20-R, vede jihozápadním a dále západním směrem podél dálnice a lesního porostu. Ukončena je bez dalšího napojení. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % pro danou kategorii cesty. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta na pozemcích TTP. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 340 | Zábor (m2):: |  | 1230 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: nejsou |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

| Označení cesty: | DC43 | Označení v průzkumech: |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístnění cesty (lokalita): | Cesta se nachází v severozápadní části k.ú. |  |  |  |  |
| Popis trasy cesty: | Cesta je napojena na cestu HC9-R, vede jižním směrem. |  |  |  |  |
| Sklonové poměry: | Podélný sklon nepřekračuje limity stanovené ČSN 73 6109, tedy minimální sklon 0,3 %, maximální sklon 15 % pro danou kategorii cesty. |  |  |  |  |
| Směrové poměry: | Osa polní cesty je tvořena přímými úseky a kružnicovými oblouky. |  |  |  |  |
| Stav cesty: | Navržená cesta po pozemcích orné půdy. |  |  |  |  |
| Účel a význam cesty: | Zpřístupnění pozemků. |  |  |  |  |
| Délka (m): | 177 | Zábor (m2):: |  | 738 |  |
|  |  |  | staničení (km) |  | délka (m) |
| Popis konstrukce vzorového příčného profilu: |  |  |  |  |  |
| kategorie cesty: | - |  |  |  |  |
| jízdní pruh (m): | 3,0 |  |  |  |  |
| krajnice (m): | - |  |  |  |  |
| druh povrchu: | travnatý |  |  |  |  |
| Popis odvodnění: | Odvodnění vozovky a zemní pláně bude řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. |  |  |  |  |
| Popis návrhu vegetačního doprovodu: | Není navržen. |  |  |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |  |  |
| Popis míst křížení a připojení cesty na komunikace vyššího řádu: | nejsou |  |  |  |  |
| požadavky policie | Dáno k vyjádření. |  |  |  |  |
| Popis objektů cesty: nejsou |  |  |  |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury: | nejsou |  |  |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací cesty: | novostavba |  |  |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k výstavbě cesty: | nejsou |  |  |  |  |
| DTR: | ne |  |  |  |  |

Tabulka č.1:   Přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

| cesta | kategorie dle ČSN 73610 | délka | plocha záboru | dopručený povrch |  |  | propustky | odvodnění zem. pláně a vozovky | výhybny | hospod. Sjezdy 1) | výsadby | dotčená zařízení | doplňující informace | Náklady |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | živič. | štěrk. | trav. m |  |  |  |  |  |  |  | Kč/ m | Kč celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok kalkulace 2017 |  |
| ozn. | - | m | m2 | m | m | m | ks | - | ks | ks | - | - | - |  |  |
| HC1-R | hlavní 4,5/30 | 614 | 4887 | 614 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP9 | 1 |  | ne | VN nadzemní, VTL, sdělovací vedení podzemní | rekonstrukce | 5800 | 3561200 |
| HC2-R | hlavní 4,5/30 | 436 | 3302 | 436 | - | - | 1 | podélná drenáž | 2 |  | ne | VVN nadzemní, sdělovací vedení podzemní | rekonstrukce | 5600 | 2441600 |
| HC3-R | hlavní 4,5/30 | 1288 | 8349 | 1288 | - | - | 1 | podélná drenáž, příčné žlaby | 5 |  | ne | VVN nadzemní, podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce/ novostavba | 6000 | 7728000 |
| HC4-R | hlavní 4,5/30 | 824 | 7951 | 824 | - | - | 2 | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP8 | 1 |  | ne | VVN nadzemní, odvodnění | rekonstrukce | 5800 | 4779200 |
| HC5-R | hlavní 4,5/30 | 450 | 2801 | 450 | - | - | - | podélná drenáž | 1 |  | ne | VVN nadzemní, odvodnění | rekonstrukce | 5600 | 2520000 |
| HC6-R | hlavní 4,0/30 | 763 | 4154 | 763 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 3 |  | ne | podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce | 5900 | 4501700 |
| HC7a-R | hlavní 4,5/30 | 824 | 4557 | 824 | - | - | 1 | podélná drenáž, příčné žlaby | 3 |  | ne | podzemní NN, sdělovací vedení podzemní, odvodnění | rekonstrukce | 4000 | 3296000 |
| HC7b-R | hlavní 4,5/30 | 993 | 6085 | 993 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 5 |  | ne | podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce | 6000 | 5958000 |
| HC8-R | hlavní 4,5/30 | 64 | 393 | 64 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | - | rekonstrukce | 5600 | 358400 |
| HC9a-R | hlavní 4,5/30 | 212 | 2063 | 212 | - | - | 1 | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP13 | 1 |  | ne | podzemní NN, sdělovací vedení podzemní, odvodnění | rekonstrukce | 6200 | 1314400 |
| HC9b-R | hlavní 4,5/30 | 517 | 4016 | 517 | - | - | - | příčné žlaby | 1 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN | rekonstrukce | 6200 | 3205400 |
| HC10a-R | hlavní 4,0/30 | 293 | 1841 | 293 | - | - | - | příčné žlaby | 3 |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 4000 | 1172000 |
| HC10b-R | hlavní 4,0/30 | 146 | 657 | 146 | - | - | - | příčné žlaby | 1 |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 6100 | 890600 |
| HC11-R | hlavní 4,5/30 | 359 | 3859 | 359 | - | - | 1 | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP12 | 1 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN, sdělovací vedení podzemní | rekonstrukce | 6400 | 2297600 |
| HC12 | hlavní 4,5/30 | 243 | 1598 | 243 | - | - | - | příčné žlaby | 1 |  | ne | - | novostavba | 6200 | 1506600 |
| HC13-R | hlavní 4,0/30 | 566 | 3762 | 566 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 3 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN | rekonstrukce | 6000 | 3396000 |
| HC14-R | hlavní 4,0/30 | 499 | 3557 | 499 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 2 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN | rekonstrukce | 6500 | 3243500 |
| HC15a-R | hlavní 4,5/30 | 645 | 4999 | 645 | - | - | 2 | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP7 | 1 |  | ne | odvodnění | rekonstrukce/ novostavba | 6200 | 3999000 |
| HC15b | hlavní 4,5/30 | 946 | 6314 | 946 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 2 |  | ne | VN nadzemní, odvodnění | novostavba | 6200 | 5865200 |
| HC16 | hlavní 4,5/30 | 524 | 3219 | 524 | - | - | - | příčné žlaby | 1 |  | ne | VN nadzemní, odvodnění | novostavba | 6100 | 3196400 |
| HC17-R | hlavní 4,5/30 | 726 | 4654 | 726 | - | - | 1 | podélná drenáž, příčné žlaby | 2 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce/ novostavba | 6200 | 4501200 |
| HC18-R | hlavní 4,5/30 | 1523 | 11568 | 1523 | - | - | 2 | podélná drenáž, příčné žlaby, příkop SP11 | 2 | 3 | ne | VN nadzemní, VTL, odvodnění, vodovod | rekonstrukce/ novostavba | 6300 | 9594900 |
| VC19 | vedlejší 3,5/20 | 771 | 4612 | 771 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | - |  | ne | VN nadzemní, NN podzemní, | novostavba | 5600 | 4317600 |
| VC20-R | vedlejší 3,5/20 | 18 | 186 | 18 | - | - | 2 | podélná drenáž | - |  | ne | STL | rekonstrukce | 6200 | 111600 |
| VC21-R | vedlejší 3,5/20 | 170 | 988 | 170 | - | - | 1 | - | - |  | ne | podzemní NN, sdělovací vedení podzemní | rekonstrukce | 6100 | 1037000 |
| VC22-R | vedlejší 3,5/20 | 31 | 106 | 31 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | - | rekonstrukce | 5600 | 173600 |
| VC23-R | vedlejší 3,5/20 | 212 | 1298 | 212 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 5600 | 1187200 |
| VC24-R | vedlejší 3,5/20 | 441 | 2212 | 441 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce/ novostavba | 5600 | 2469600 |
| VC25-R | vedlejší 3,5/20 | 361 | 1931 | 361 | - | - | - | příčné žlaby | 1 |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN | rekonstrukce | 5600 | 2021600 |
| VC26-R | vedlejší 3,5/20 | 220 | 994 | 220 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 5600 | 1232000 |
| VC27-R | vedlejší 3,5/20 | 264 | 1450 | 264 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 5500 | 1452000 |
| VC28-R | vedlejší 3,0/20 | 41 | 151 | 41 | - | - | - | - | - |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 5400 | 221400 |
| VC29-R | vedlejší 3,5/20 | 110 | 600 | 110 | - | - | - | - | 1 |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 6000 | 660000 |
| VC30-R | vedlejší 3,5/20 | 124 | 831 | 124 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | podzemní NN | rekonstrukce | 6400 | 793600 |
| VC31 | vedlejší 4,0/20 | 269 | 1548 | 269 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby | 1 |  | ne | - | novostavba | 5600 | 1506400 |
| VC32-R | vedlejší 3,5/20 | 398 | 2144 | 398 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | VN nadzemní, podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce | 5600 | 2228800 |
| VC33-R | vedlejší 3,5/20 | 43 | 195 | 43 | - | - | - | podélná drenáž, příčné žlaby, | - |  | ne | podzemní NN, odvodnění | rekonstrukce | 5500 | 236500 |
| VC35 | vedlejší 3,5/20 | 189 | 1143 | 189 | - | - | - | příčné žlaby | - |  | ne | VN nadzemní | novostavba | 5500 | 1039500 |
| VC36-R | vedlejší 4,0/20 | 488 | 3356 | 488 | - | - | 2 | podélná drenáž, příčné žlaby | 2 |  | ne | - | rekonstrukce/ novostavba | 5900 | 2879200 |
| VC37 | vedlejší 4,0/20 | 471 | 2316 | 471 | - | - | 1 | podélná drenáž | 1 |  | ne | VN nadzemní, VTL , VVN nadzemní, vodovod | novostavba | 5500 | 2590500 |
| DC38 | doplňková, šířka 3,0 m | 21 | 91 | - | - | 21 | 1 | - | - |  | ne | odvodnění | novostavba | 2000 | 42000 |
| DC39-R | doplňková, šířka 3,0 m | 27 | 96 | - | - | 27 | - | - | - |  | ne | - | rekonstrukce | 2000 | 54000 |
| DC40 | doplňková, šířka 3,0 m | 329 | 1704 | - | - | 329 | - | - | - |  | ne | VN nadzemní, VTL , VVN nadzemní, odvodnění, vodovod | novostavba | 2000 | 822500 |
| DC41 | doplňková, šířka 3,0 m | 391 | 1322 | - | - | 391 | - | - | - |  | ne | VVN nadzemní, | novostavba | 2000 | 782000 |
| DC42 | doplňková, šířka 3,0 m | 340 | 1230 | - | - | 340 | - | - | - |  | ne |  | novostavba | 2000 | 680000 |
| DC43 | doplňková, šířka 3,0 m | 177 | 738 | - | - | 177 | - | - | - |  | ne |  | novostavba | 2000 | 354000 |

2.3  Objekty na cestní síti

Stávajícími a navrženými objekty na cestní síti jsou propustky, hospodářské sjezdy a výhybny. Jejich přehled je uveden v tabulkách jednotlivých cest a v přehledné tabulce Přehled cestní sítě v podkapitole 2.2  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání.

2.4  Zařízení dotčená návrhem cestní sítě.

Výčet zařízení technické infrastruktury dotčených cestní sítí (vodovod, el. vedení, sdělovací kabely, odvodnění apod.) je uveden v tabulkách jednotlivých cest a v přehledné tabulce Přehled cestní sítě v podkapitole 2.2  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání.

Dle ZÚR SK je přes k. ú. Vráž u Berouna vedena veřejně prospěšná stavba - koridor D200 vysokorychlostní tratě Praha-Plzeň. Tento koridor není ve výkresech KoPÚ zakreslen, a ani není uváděn ve výše uvedených tabulkách, neboť jeho přesnější vymezení na základě ZÚR SK není proveditelné.

2.5  Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Přehled nákladů na opatření ke zpřístupnění pozemků je uveden v tabulce č. 1 Přehled cestní sítě v podkapitole 2.2  Kategorizace sítě polních cest a základní parametry jejich prostorového uspořádání.

3  Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu

Eroze půdy spočívá v rozrušování půdního povrchu a v přemisťování uvolněné hmoty. Je způsobena činností vody, větru a ledu. Jde o přirozený přírodní proces, který se spolu s ostatními krajinotvornými procesy podílel a podílí na vývoji krajinného ekosystému v celé jeho historii.

Erozní procesy, probíhající v nenarušených přírodních podmínkách zpravidla pozvolna bez škodlivých důsledků, se v zemědělsky intenzivně využívané krajině mnohonásobně zrychlují. Problém eroze jako negativního jevu se vyhrotil velkoplošným zorněním půdy, scelením pozemků do velkých bloků a posunem oraných ploch do svažitějších, vyšších a jinak méně úrodných poloh, dříve využívaných převážně jako louky a pastviny.

Eroze půdy ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje fyzikálněchemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje štěrkovitost, snižuje obsah živin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje pohyb strojů po pozemcích a způsobuje ztráty osiv a sadby, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Transportované půdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje, zanášejí akumulační prostory nádrží, snižují průtočnou kapacitu toků, vyvolávají zakalení povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, zvyšují náklady na úpravu vody a těžbu usazenin a velké povodňové průtoky poškozují budovy, komunikace, koryta vodních toků apod. V případě větrné eroze jde o narušování zejména klíčících rostlin, znečišťování ovzduší či škody navátím ornice.

Podle §27 zákona č. 229/1991 Sb., jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis, např. zákon č. 334/1992 Sb., jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů či odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Zákon č. 229/1991 Sb. ukládá obecné povinnosti vlastníkům pozemků při ochraně vodních poměrů, které směřují zejména ke zlepšení erozní odolnosti a retenční schopnosti krajiny a v konečném důsledku k ochraně koryt vodních toků před zanášením splavovanou půdou či jiným materiálem a zhoršováním jakosti povrchové vody vodního toku. Účelem je i omezování degradace půdy.

Jedním z prvořadých úkolů pozemkových úprav je zabezpečit podmínky pro dostatečnou protierozní ochranu půdy. Výše uvedené právní předpisy mohou pomoci při prosazování navrhovaných opatření, při jejich posuzování a schvalování.

Kapitola Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu je členěna na podkapitoly: Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF, Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí, Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí, Přehled dalších opatření k ochraně půdy, Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření, Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření a Náklady na protierozní opatření.

3.1  Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

V této podkapitole jsou popsány zásady koncepce návrhu komplexní ochrany půdy proti účinkům vodní a větrné eroze, včetně návaznosti řešení v rámci PSZ.

3.1.1  Obecné zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Při navrhování protierozních opatření je nutné dodržovat ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Návrh protierozních opatření vychází z posouzení erozní ohroženosti řešeného území, které bylo provedeno v rámci předchozí pracovní etapy Vyhodnocení dostupných podkladů a rozbor současného stavu. Rekapitulace posouzení je uvedena níže v podkapitole 3.1.2  Posouzení erozní ohroženosti.

U navržených opatření se posuzuje jejich účinnost. Toto posouzení je provedeno v podkapitole 3.5 Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření.

Opatření navrhovaná pro ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) lze obecně rozdělit

do následujících kategorií:

●   opatření proti vodní erozi

●   opatření proti větrné erozi

●   další opatření (asanace strží, rekultivační opatření proti proudové erozi, aj.)

- Vodní eroze

Vodní eroze  je nejrozšířenějším a nejvážnějším degradačním projevem na půdě v rámci ČR. Má u půd za následek nejen snižování orniční vrstvy smyvem, ale i zhoršování fyzikálních a chemických vlastností, a tím zhoršování vodního režimu v půdě. Snížením sorpční schopnosti erodované půdy dochází i k menšímu využití živin v půdě. Smyvem půdy se dostávají do vodních toků spolu s pevnými zemitými částicemi i chemické látky používané ke hnojení a k ochraně rostlin.

Dešťové kapky dopadající na nechráněný půdní povrch rozrušují svou kinetickou energií půdní agregáty a uvolňují půdní částice. Je-li intenzita a úhrn deště větší než vsakovací

schopnost půdy, dochází po zaplnění mikroakumulačních prostor na povrchu půdy k povrchovému odtoku. Na nerovných a svažitých pozemcích se stékající voda postupně soustřeďuje a na vegetací nedostatečně chráněné půdě působí erozně a vytváří v ní drobné rýžky, rýhy až strže. Snížením sklonu terénu nebo rozptýlením povrchového odtoku klesá jeho unášecí síla a dochází k sedimentaci unášených půdních částic.

V následující tabulce je uveden přehled opatření proti vodní erozi, jak jej uvádí ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy.

Tabulka: Přehled opatření proti vodní erozi (dle ČSN 75 4500 PEO zemědělské půdy)

| Typ opatření | Druh opatření | Vliv na faktor univerzální rovnice |
| --- | --- | --- |
| Opatření organizační | Tvar a velikost pozemků | L |
|  | Delimitace kultur | C, P |
|  | Protierozní rozmisťování plodin | C |
|  | Pásové střídání plodin | L |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika, tj. zejména zpracování a příprava půdy, setí, hrázkování, důlkování, mulčování, sklizeň a nakládání s posklizňovými zbytky. | C, P |
| Opatření technická | Terénní urovnávky | S |
|  | Terasy | S, L |
|  | Příkopy | L |
|  | Průlehy | L |
|  | Vsakovací pásy | L |
|  | Sedimentační pásy | L |
|  | Zatravněné údolnice | C (pouze místně) |
|  | Ochranné hrázky | L |
|  | Asanace erozních výmolů a strží | (vyloučí erozi) |
|  | Ochranné nádrže | (lokální opatření) |
|  | Polní cesty s protierozní funkcí | L |

O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované snížení dlouhodobé průměrné ztráty půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, intravilánu měst a obcí atd.) při respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby krajiny. Obecně platí, že přednost mají agrotechnická opatření před organizačními a organizační opatření mají přednost před technickými. Ve většině případů jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření vzájemně se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby.

Opatření organizační a agrotechnická je možné v rámci návrhu KoPÚ předepsat přímo k určitému pozemku nebo jeho části. Při preferování těchto opatření je nutno také hledat oporu v standardech Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).

Účinnost navržených opatření proti vodní erozi je prokázána porovnáním vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy před opatřeními a po jejich návrhu.

- Větrná eroze

Větrná eroze půdy působí škodlivě tím, že rozrušuje půdní povrch mechanickou silou větru, odnáší částice půdy a ukládá je na jiném místě. Větrnou erozi ovlivňují zejména faktory meteorologické a půdní, které jsou zesilovány nebo tlumeny přímými zásahy člověka, tj. kultivací a volbou pěstovaných plodin.

V následující tabulce je uveden přehled opatření proti větrné erozi, jak jej uvádí ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy.

Tabulka: Přehled opatření proti větrné erozi (dle ČSN 75 4500 PEO zemědělské půdy)

| Typ opatření | Druh opatření |
| --- | --- |
| Opatření organizační | Protierozní rozmisťování plodin |
|  | Pásové střídání plodin |
|  | Osevní postupy |
|  | Tvar a velikost pozemků |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika (zpracování a příprava půdy, setí, sklizeň a nakládání s posklizňovými zbytky) |
|  | Zvýšení protierozní odolnosti půdy (zvýšení půdní vlhkosti, zlepšení fyzikálních vlastností půdy, stabilizace povrchu půdy) |
| Opatření technická | Přenosné zábrany |
|  | Ochranné lesní pásy (větrolamy) |

- Další opatření

K těmto opatřením řadíme např. sanace sesuvných území, asanace strží, rekultivace půdy, opatření proti proudové erozi ve vodních tocích apod. Většinou jde o specifická a odborně náročná řešení, do PSZ bývají zahrnuta jen výjimečně.

3.1.2  Posouzení erozní ohroženosti

Posouzení je provedeno samostatně pro vodní erozi a zvlášť pro erozi větrnou.

A)  Posouzení vodní eroze

Posouzení vodní eroze bylo provedeno na základě terénního průzkumu a na základě vypočtené hodnoty průměrného ročního smyvu půdy zjištěné podle metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí" (ÚVTIZ, 5/1992) (dále jen Metodika eroze 1992) a metodiky Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček et al., ČZÚ FŽP, Praha, 2012)(dále jen Metodika eroze 2012), pomocí tzv. univerzální rovnicí. Obojí bylo doplněno informacemi místních znalců získaných během projednávání PSZ se sborem zástupců.

Systematický terénní průzkumy byly provedeny v dubnu, květnu 2016. Vzhledem k průběhu počasí nebylo možné sledovat případné projevy vodní eroze, způsobené přívalovými srážkami. Taktéž, vzhledem k termínu průzkumů, nemohly být pozorovány případné projevy eroze vlivem tajícího sněhu. Dále byl proveden terénní průzkum cíleně po  přívalových srážkách (srpen 2017). Při tomto průzkumu byly zjištěny projevy eroze na EHP 7 a EHP 8.

Při projednáváni PSZ se sborem zástupců byli členové sboru dotázáni na míru eroze. Nadměrnou erozi potvrdili na EHP 7 a EHP 8. Vedle eroze pozemků dochází k poškozování polní cesty HC11-R vodou se splaveninami přitékající z EHP 7.

Dle výpočtu dochází většinou k výraznému překročení přípustných smyvů u všech stanovených erozně hodnocených ploch (EHP).

Podrobněji k výpočtu pomocí univerzální Wischmeier-Smithovy rovnice

Výpočtem se zjišťuje průměrná dlouhodobá ztráta půdy v t/ha/rok, která se porovnává s přípustnou ztrátou, která je dle metodiky 4 t/ha/rok, pro hluboké půdy, dle pokynu ústřední řiditelky SPÚ ze dne 10. 12. 2014, v odůvodněných případech 8 t/ha/rok.

Výpočet je proveden pro osevní postup realizovaný Zemědělským družstvem Mořina, které hospodaří na 193,09 ha orné půdy v řešeném území, tj. přibližně 98 % z celkové výměry v řešeném území, která čítá 196,88 ha. Lze předpokládat, že se jedná o dlouhodobý osevní postup s délkou trvání minimálně 10 let.

Výpočet je proveden pro tzv. erozně hodnocené plochy (EHP). Vymezených bylo 11 EHP, označených EHP1 až EHP11 (zakresleny jsou v Mapě erozní ohroženosti – stav a v Mapě erozní ohroženosti návrh) Na EHP jsou stanoveny předpokládané erozně nejohroženější trasy odtoku srážkové vody, tzv. erozní linie. Z trasy erozních linií jsou odečteny hodnoty pro univerzální rovnici. Erozní linie jsou též zakresleny v uvedených mapách.

EHP jsou vymezené pouze pro ornou půdy, na pozemcích s trvalým travním porostem výpočet nebyl proveden, neboť je zřejmé, že vzhledem k vysokému faktoru C trvalých travních porostů, k překročení přípustných smyvů půdy nedojde. EHP 3 a EHP 6 byly v době po provedení průzkumných prací převedeny do TTP (dle LPIS), proto se jimi v rámci návrhu protierozních opatření dále nezabýváme.

Hodnoty jednotlivých parametrů rovnice jsou uvedeny dle Metodiky eroze (2012), resp. odečteny z map BPEJ a  mapy výškopisu.

Univerzální rovnice má tvar: 	G = R x K x L x S x C x P

G ...průměrná dlouhodobá ztráta půdy v t/ha.rok

Jako přípustná ztráta je dle Metodiky stanovena hodnota 4 t, pro hluboké půdy, dle pokynu ústřední řiditelky SPÚ ze dne 10. 12. 2014, v odůvodněných případech 8 t.

R ...faktor erozní účinnosti dešťů

Dle doporučení Metodiky (2012) je použita pro faktor R hodnota 40.

K ...faktor erodovatelnosti půdy

Hodnoty faktoru K byly odečteny z tabulkových údajů v Metodice eroze (2012) pro  příslušné HPJ v posuzované trase odtoku, resp. v případě různých hodnot vzhledem k různým HPJ na trase odtoku byly vypočteny jako vážený průměr dle Metodiky eroze (1992).

L ...faktor délky svahu

Hodnoty faktoru L jsou vypočteny ze vztahu  L=(lx22.13)p, kde l je délka svahu, p je hodnota 0,02-0,83 v závislosti na sklonu svahu a poměru rýžkové eroze k erozi plošné dle Metodiky (2012).

S ...faktor sklonu svahu

Hodnoty faktoru sklonu svahu S byly určeny pomocí vztahu:

S = 10,8 sin α + 0,03         pro sklon do 9%

S = 16,8 sin α - 0,5            pro sklon nad 9%

Kde α je uhel sklonu svahu (rad nebo m/m). Výpočet goniometrické funkce je proveden v systému rad.

Pro vyjádření proměnného sklonu svahu jsou svahy rozděleny na 10 stejně dlouhých úseků a faktor S je stanoven jako vážený průměr faktoru S dílčích úseků. Výsledná hodnota faktoru sklonu svahu S pro svahy nepravidelného svahu je stanovena od nejvyšší polohy S1 po nejnižší S10 ze vztahu:

S = 0,03S1+0,06S2+0,07S3+0,09S4+0,10S5+0,11S6+0,12S7+0,13S8+0,14S9+0,15S10

kde Si je hodnota faktoru S pro i-tý úsek svahu, rozděleného na deset úseků stejné délky.

C ...faktor ochranného vlivu vegetace

Hodnota faktoru C vyjadřuje poměr smyvu na pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na kypřeném černém úhoru (hodnota faktoru C pro černý úhor je 1).

Faktor C pro trvalý travní porost má hodnotu 0,005, pro ornou půdu byl spočítán pro v současné době převažující osevní postup. Výpočet faktoru C je uveden níže v této kapitole.

P ...faktor účinnosti protierozních opatření

Faktor P (faktor účinnosti protierozních opatření) je  stanoven nížeji v podkapitole 3.5  Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření.

Výpočet faktoru C

Faktor C je vypočten pro jeden osevní postup, který realizuje Zemědělské družstvo Mořina, které hospodaří na 193,09 ha orné půdy v řešeném území, tj. přibližně 98 % z celkové výměry, která čítá 196,88 ha.

Tento osevní postup zahrnuje ječmen ozimý, řepku ozimou, pšenici ozimou, mák a ječmen jarní. Po sklizni máku do setí jarního ječmene je použita meziplodina na zelené hnojení. Průměrné termíny setí a sklizně jsou uvedeny v tabulce níže.

Agrotechnika osevního postupu: po sklizni se provádí podmítka, sláma se ponechává na pozemcích, na místo orby se provádí kypření. Hnojení statkovými hnojivy se provádí jednou za cca 4 roky, v tom případě se provádí orba.

Osevní postup

Tab č.2: Přehled osevního postupu

| rok | plodina | setí | sklizeň |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ječmen ozimý | 5. září | 15. července |
| 2. | Řepka ozimá | 20. srpna | 20. července |
| 3. | Pšenice ozimá | 25. září | 31. července |
| 5. | Mák | 15. března | 25. srpna |
| 6. | Meziplodina (zel. hnojení), po sklizni máku do předseťové přípravy ječmene jarního |  |  |
| 7. | Ječmen jarní | 15. března | 25. července |

Tab. č.3: Tabulka výpočtu faktoru C pro osevní postup

| Rok | Plodina | Pěstební období |  | Hodnota faktoru C pro danou plodinu v daném období | Měsíc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  |  |  | Váha rozdělení faktoru R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 11 | 22 | 30 | 26 | 8 | 2 |
|  |  |  |  |  | Počet dnů daného pěstebního období v měsíci |  |  |  |  |  |  |
| 5. rok | ječmen ozimý | 1. | 1.8. - 31.8. | 0,65 |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  |  | 2. | 1. 9. - 4. 10. | 0,7 |  |  |  |  |  | 30 | 4 |
|  |  | 3. | 5. 10. - 30. 4. | 0,45 | 30 |  |  |  |  |  | 27 |
| 1. rok |  | 4. | 1. 5. - 15. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 15 |  |  |  |
|  |  | 5. | 16. 7. - 20. 7. | 0,04 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | řepka ozimá | 1. | 21. 7. - 15. 8. | 0,65 |  |  |  | 11 | 15 |  |  |
|  |  | 2. | 16. 8. - 22. 9. | 0,7 |  |  |  |  | 16 | 22 |  |
|  |  | 3. | 23. 9. - 30. 4. | 0,45 | 30 |  |  |  |  | 8 | 31 |
| 2. rok |  | 4. | 1. 5. - 20. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 20 |  |  |  |
|  |  | 5. | 21. 7. - 26. 7. | 0,04 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | pšenice ozimá | 1. | 27. 7. - 20. 9. | 0,65 |  |  |  | 5 | 31 | 20 |  |
|  |  | 2. | 21. 9. - 25. 10. | 0,7 |  |  |  |  |  | 10 | 25 |
|  |  | 3. | 26. 10. - 30. 4. | 0,45 | 30 |  |  |  |  |  | 6 |
| 3. rok |  | 4. | 1. 5. - 31. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 31 |  |  |  |
|  |  | 5. | 1. 8. - 5. 8. | 0,04 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4. rok | mák | 1. | 6. 8. - 13. 3. | 0,65 |  |  |  |  | 26 | 30 | 31 |
|  |  | 2. | 11. 3. - 14. 4. | 0,7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 15. 4. - 14. 5. | 0,45 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | 15. 5. - 25. 8. | 0,08 |  | 17 | 30 | 31 | 25 |  |  |
|  |  | 5. | 26. 8. - 31. 8. | 0,04 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | směska na zelené hnojení | 1. |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 1. 9. - 3. 10. | 0,7 |  |  |  |  |  | 30 | 3 |
|  |  | 3. | 4. 10. - 10. 3. | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | 4. |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. rok | ječmen jarní | 1. |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 11. 3. - 14. 4. | 0,7 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 15. 4. - 14. 5. | 0,45 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | 16. 5. - 25. 7. | 0,08 |  | 17 | 30 | 25 |  |  |  |
|  |  | 5. | 26. 7. - 31. 7. | 0,04 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Průměrná hodnota faktoru C za měsíc a osevní postup |  |  |  |  | 0,5 | 1,62 | 1,76 | 4,03 | 13,5 | 5,36 | 1,08 |
| Průměrná hodnota faktoru C za rok a osevní postup |  |  |  |  | 0,278 |  |  |  |  |  |  |

Výpočet G

Výpočet dlouhodobého průměrného ročního smyvu G pro jednotlivé erozně hodnocené plochy (EHP), respektive erozní linie, je sestaven v následující tabulce.

EHP a erozní linie jsou zakresleny v grafické příloze Mapa erozní ohroženosti - současný stav (M 1 : 5 000).

| R = 40 |  | Výpočet faktorů vodní eroze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnoty smyvu půdy (t/ha.rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípust. hodnota Gmax | Výsledky výpočtu |
| erozně hodnocená plocha | číslo spádnice | K | L |  | S |  |  | C | P | Půda |  |  | G 1 |
|  |  |  | l(m) | L | h(m) | s(%) | S | C 1 |  | hloubka | HPJ |  |  |

| EHP1 | 1 | 0,39 | 106,7 | 2,57 | 17,00 | 15,9 | 2,14 | 0,28 | 1,0 | s | 26,41,48 | 4,0 | 23,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0,41 | 136,5 | 2,48 | 13,00 | 9,5 | 1,26 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 14,2 |
|  | 3 | 0,41 | 69,2 | 1,90 | 8,00 | 11,6 | 1,43 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 12,4 |
|  | 4 | 0,41 | 119,6 | 2,59 | 13,50 | 11,3 | 1,38 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 16,4 |
|  | 5 | 0,41 | 304,9 | 2,97 | 19,50 | 6,4 | 0,64 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 8,7 |
|  | 6 | 0,41 | 156,8 | 2,66 | 15,00 | 9,6 | 1,10 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 13,3 |
|  | 7 | 0,44 | 164,6 | 1,48 | 4,00 | 2,4 | 0,27 | 0,28 | 1,0 | s, h | 15,48 | 4,0 | 2,0 |
|  | 8 | 0,51 | 164,8 | 1,96 | 5,50 | 3,3 | 0,41 | 0,28 | 1,0 | s, h | 15 | 4,0 | 4,6 |
|  | 9 | 0,41 | 164,6 | 2,30 | 8,50 | 5,2 | 0,64 | 0,28 | 1,0 | s | 15,26,48 | 4,0 | 6,7 |
|  | 10 | 0,41 | 299,5 | 2,39 | 12,50 | 4,2 | 0,48 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26, 48 | 4,0 | 5,3 |
|  | 11 | 0,41 | 277,9 | 2,86 | 15,00 | 5,4 | 0,70 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 9,1 |
|  | 12 | 0,41 | 222,5 | 3,17 | 16,00 | 7,2 | 0,96 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 13,9 |
| EHP2 | 13 | 0,41 | 218,1 | 3,64 | 26,50 | 12,2 | 1,53 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 25,3 |
|  | 14 | 0,41 | 230,4 | 3,23 | 20,50 | 8,9 | 0,99 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 14,5 |
|  | 15 | 0,41 | 234,4 | 2,66 | 12,00 | 5,1 | 0,60 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 7,3 |
|  | 16 | 0,41 | 246,9 | 2,72 | 11,50 | 4,7 | 0,54 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 6,7 |
|  | 17 | 0,41 | 143,7 | 2,55 | 13,50 | 9,4 | 1,28 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 14,9 |
|  | 18 | 0,41 | 103,0 | 2,16 | 10,50 | 10,2 | 1,45 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 14,3 |
|  | 19 | 0,41 | 133,2 | 2,45 | 14,50 | 10,9 | 1,50 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 16,7 |
|  | 20 | 0,41 | 69,3 | 1,98 | 12,50 | 18,0 | 2,48 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 22,4 |
|  | 21 | 0,41 | 63,8 | 1,82 | 9,00 | 14,1 | 1,85 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 15,3 |
| EHP3 | 22 | 0,41 | 122,3 | 2,03 | 7,00 | 5,7 | 0,68 | 0,28 | 1,0 | s | 48, 26 | 4,0 | 6,3 |
|  | 23 | 0,41 | 179,1 | 2,38 | 10,50 | 5,9 | 0,67 | 0,28 | 1,0 | s | 48, 26 | 4,0 | 7,3 |
|  | 24 | 0,41 | 236,4 | 2,67 | 11,50 | 4,9 | 0,57 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 6,9 |
| EHP5 | 25 | 0,41 | 257,3 | 3,41 | 19,00 | 7,4 | 0,78 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 12,1 |
| EHP4 | 26 | 0,41 | 131,2 | 2,43 | 11,00 | 8,4 | 0,93 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 10,3 |
| EHP5 | 27 | 0,41 | 291,2 | 3,63 | 22,00 | 7,6 | 0,79 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 13,1 |
|  | 28 | 0,41 | 354,6 | 4,00 | 28,00 | 7,9 | 0,88 | 0,28 | 1,0 | s | 26, 48 | 4,0 | 16,1 |
| EHP4 | 29 | 0,41 | 169,3 | 2,77 | 14,50 | 8,6 | 0,95 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 12,0 |
|  | 30 | 0,41 | 169,4 | 2,77 | 13,00 | 7,7 | 0,86 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 10,8 |

| R = 40 |  | Výpočet faktorů vodní eroze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnoty smyvu půdy (t/ha.rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípust. hodnota Gmax | Výsledky výpočtu |
| erozně hodnocená plocha | číslo spádnice | K | L |  | S |  |  | C | P | Půda |  |  | G 1 |
|  |  |  | l(m) | L | h(m) | s(%) | S | C 1 |  | hloubka | HPJ |  |  |

| EHP5 | 31 | 0,41 | 432,8 | 4,42 | 35,50 | 8,2 | 0,92 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 18,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 0,41 | 304,3 | 3,71 | 29,00 | 9,5 | 1,24 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 20,9 |
|  | 33 | 0,41 | 321,5 | 3,81 | 30,00 | 9,3 | 1,22 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 21,2 |
|  | 34 | 0,41 | 226,6 | 3,20 | 23,50 | 10,4 | 1,46 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 21,3 |
|  | 35 | 0,41 | 61,7 | 1,67 | 5,50 | 8,9 | 0,99 | 0,28 | 1,0 | s | 48 | 4,0 | 7,5 |
|  | 36 | 0,41 | 72,6 | 1,96 | 9,00 | 12,4 | 1,57 | 0,28 | 1,0 | s | 48, 26 | 4,0 | 14,0 |
|  | 37 | 0,41 | 117,3 | 2,57 | 13,50 | 11,5 | 1,42 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26 | 4,0 | 16,6 |
|  | 38 | 0,41 | 165,0 | 2,73 | 15,00 | 9,1 | 1,17 | 0,28 | 1,0 | s, h | 48, 26 | 4,0 | 14,6 |
|  | 39 | 0,41 | 122,8 | 2,36 | 12,00 | 9,8 | 1,12 | 0,28 | 1,0 | s | 48, 26 | 4,0 | 12,0 |
|  | 40 | 0,41 | 57,5 | 1,49 | 3,50 | 6,1 | 0,69 | 0,28 | 1,0 | s | 48 | 4,0 | 4,6 |
|  | 41 | 0,41 | 65,0 | 1,84 | 7,50 | 11,5 | 1,43 | 0,28 | 1,0 | s | 48, 26 | 4,0 | 11,9 |
|  | 42 | 0,41 | 88,6 | 2,19 | 10,50 | 11,9 | 1,48 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26 | 4,0 | 14,7 |
|  | 43 | 0,41 | 115,6 | 2,54 | 16,50 | 14,3 | 1,87 | 0,28 | 1,0 | h | 26 | 4,0 | 21,7 |
| EHP6 | 44 | V současné době zatravněno, navržený druh pozemku v rámci KoPÚ bude TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | V současné době zatravněno, navržený druh pozemku v rámci KoPÚ bude TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHP7 | 46 | 0,41 | 250,0 | 3,93 | 31,50 | 12,6 | 1,60 | 0,28 | 1,0 | h | 26, 48 | 4,0 | 28,7 |
|  | 47 | 0,41 | 243,6 | 3,88 | 31,00 | 12,7 | 1,62 | 0,28 | 1,0 | h | 26, 48 | 4,0 | 28,7 |
|  | 48 | 0,41 | 246,9 | 3,91 | 30,00 | 12,2 | 1,53 | 0,28 | 1,0 | h | 12,26,48 | 4,0 | 27,3 |
|  | 49 | 0,43 | 182,8 | 2,87 | 18,50 | 10,1 | 1,31 | 0,28 | 1,0 | h | 12, 26 | 4,0 | 17,9 |
| EHP8 | 50 | 0,47 | 188,2 | 3,35 | 21,00 | 11,2 | 1,36 | 0,28 | 1,0 | h | 26,12,8 | 4,0 | 23,9 |
|  | 51 | 0,48 | 253,2 | 3,38 | 27,00 | 10,7 | 1,34 | 0,28 | 1,0 | h | 12,26,8 | 4,0 | 24,3 |
|  | 52 | 0,50 | 355,6 | 4,01 | 36,00 | 10,1 | 1,28 | 0,28 | 1,0 | h | 12,11,8 | 4,0 | 28,8 |
|  | 53 | 0,54 | 445,9 | 4,49 | 41,00 | 9,2 | 1,04 | 0,28 | 1,0 | s, h | 11,9,71 | 4,0 | 28,1 |
|  | 54 | 0,56 | 365,5 | 4,06 | 34,50 | 9,4 | 1,08 | 0,28 | 1,0 | s, h | 11,9 | 4,0 | 27,3 |
|  | 55 | 0,56 | 320,8 | 3,81 | 31,00 | 9,7 | 1,12 | 0,28 | 1,0 | h | 11,9 | 4,0 | 26,4 |
|  | 56 | 0,50 | 126,4 | 2,39 | 13,00 | 10,3 | 1,22 | 0,28 | 1,0 | h | 11,8 | 4,0 | 16,1 |
|  | 57 | 0,49 | 142,4 | 2,86 | 17,00 | 11,9 | 1,49 | 0,28 | 1,0 | h | 11,8,26 | 4,0 | 23,2 |
| EHP9 | 58 | 0,50 | 48,6 | 1,39 | 3,00 | 6,2 | 0,70 | 0,28 | 1,0 | h | 12 | 4,0 | 5,4 |
|  | 59 | 0,52 | 362,3 | 4,05 | 29,50 | 8,1 | 0,87 | 0,28 | 1,0 | s, h | 10,9,58 | 4,0 | 20,3 |
|  | 60 | 0,52 | 298,2 | 3,67 | 25,00 | 8,4 | 0,96 | 0,28 | 1,0 | s, h | 10,58 | 4,0 | 20,3 |
|  | 61 | 0,51 | 167,8 | 2,75 | 15,00 | 8,9 | 0,98 | 0,28 | 1,0 | h | 10,48 | 4,0 | 15,3 |
|  | 62 | 0,50 | 168,3 | 2,76 | 13,00 | 7,7 | 0,86 | 0,28 | 1,0 | h | 10,26 | 4,0 | 13,2 |
|  | 63 | 0,49 | 130,3 | 2,43 | 11,00 | 8,4 | 0,94 | 0,28 | 1,0 | s, h | 10,26 | 4,0 | 12,5 |
|  | 64 | 0,53 | 148,6 | 2,59 | 13,50 | 9,1 | 1,02 | 0,28 | 1,0 | s, h | 10,11 | 4,0 | 15,5 |
|  | 65 | 0,51 | 141,1 | 2,85 | 16,00 | 11,3 | 1,44 | 0,28 | 1,0 | s, h | 10,8,11 | 4,0 | 23,4 |
|  | 66 | 0,35 | 87,4 | 2,28 | 15,50 | 17,7 | 2,67 | 0,28 | 1,0 | h | 8,41 | 4,0 | 24,0 |

| R = 40 |  | Výpočet faktorů vodní eroze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnoty smyvu půdy (t/ha.rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípust. hodnota Gmax | Výsledky výpočtu |
| erozně hodnocená plocha | číslo spádnice | K | L |  | S |  |  | C | P | Půda |  |  | G 1 |
|  |  |  | l(m) | L | h(m) | s(%) | S | C 1 |  | hloubka | HPJ |  |  |

| EHP10 | 67 | 0,41 | 209,5 | 3,08 | 16,50 | 7,9 | 1,04 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 14,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68 | 0,41 | 126,9 | 2,68 | 14,00 | 11,0 | 1,52 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 18,5 |
|  | 69 | 0,41 | 129,1 | 2,42 | 9,50 | 7,4 | 0,82 | 0,28 | 1,0 | s | 26,48 | 4,0 | 9,1 |
|  | 70 | 0,41 | 208,4 | 2,54 | 14,50 | 7,0 | 0,85 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26,48 | 4,0 | 9,9 |
|  | 71 | 0,45 | 347,6 | 3,14 | 21,50 | 6,2 | 0,75 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26,12,48 | 4,0 | 11,7 |
|  | 72 | 0,44 | 392,1 | 3,30 | 25,50 | 6,5 | 0,73 | 0,28 | 1,0 | s, h | 12,8,48 | 4,0 | 11,7 |
|  | 73 | 0,41 | 101,0 | 1,88 | 6,50 | 6,4 | 0,72 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 6,2 |
|  | 74 | 0,41 | 123,3 | 2,64 | 15,50 | 12,6 | 1,60 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 19,2 |
|  | 75 | 0,41 | 94,2 | 2,27 | 11,00 | 11,7 | 1,45 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 15,0 |
|  | 76 | 0,41 | 219,3 | 3,15 | 21,50 | 9,8 | 1,14 | 0,28 | 1,0 | s | 26 | 4,0 | 16,3 |
|  | 77 | 0,41 | 237,4 | 2,21 | 7,00 | 2,9 | 0,41 | 0,28 | 1,0 | s | 26,48 | 4,0 | 4,1 |
|  | 78 | 0,41 | 120,8 | 2,61 | 13,50 | 11,2 | 1,45 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26 | 4,0 | 17,2 |
|  | 79 | 0,39 | 105,4 | 2,55 | 16,50 | 15,7 | 2,39 | 0,28 | 1,0 | s | 26,41 | 4,0 | 26,2 |
|  | 80 | 0,39 | 260,8 | 3,43 | 25,50 | 9,8 | 1,41 | 0,28 | 1,0 | s, h | 26,41 | 4,0 | 21,2 |
|  | 81 | 0,42 | 167,4 | 2,75 | 14,00 | 8,4 | 1,10 | 0,28 | 1,0 | s, h | 12,26 | 4,0 | 14,2 |
|  | 82 | 0,48 | 202,5 | 2,51 | 12,50 | 6,2 | 0,73 | 0,28 | 1,0 | h | 12,26 | 4,0 | 9,7 |
| EHP11 | 83 | V současné době zatravněno, navržený druh pozemku v rámci KoPÚ bude TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce:

G		průměrná roční hodnota smyvu

Gmax		maximální přípustná hodnota smyvu v závislosti na hloubce půdy

C		faktor vlivu vegetace pro osevní postup

l		délka svahu v m

h		převýšení svahu v m

S		sklon svahu v %

hloubka	označení kategorie hloubky půdy ( h - hluboká, s - střední, m - mělká )

EHP		erozně hodnocená plocha

Tučným červeným písmem jsou v tabulce zvýrazněné vypočtené hodnoty G, které překračují maximální přípustné hodnoty Gmax.

Výsledek rozboru vodní eroze

Jak bylo již napsáno výše, terénním průzkumem byly zjištěny projevy vodní eroze na na EHP 7 a EHP 8. To potvrdili i členové sboru. Ti též upozornili na poškozování polní cesty HC11-R vodou se splaveninami přitékající z EHP 7.

Provedené výpočty ukazují, že nadměrnou erozí jsou ohroženy všechny EHP. U všech stanovených erozních liniích, kromě linie č. 7, je překročena přípustná hodnota smyvu.

Na pozemcích s trvalým travním porostem výpočet nebyl proveden, neboť je zřejmé, že vzhledem k vysokému faktoru C travních porostů, k překročení přípustných smyvů půdy nedojde.

Zhodnoceny byly informace ohledně erozního ohrožení půd uvedené v registru půd (LPIS), (http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/) a na geoportálu SOWACGIS (http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=vodni&s=mapa) provozovaném Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd (VÚMOP). Tyto informace jsou v souladu se zde uvedeným výpočtem G.

B)  Posouzení větrné eroze

V řešeném území nebyly pozorovány projevy větrné eroze a jelikož se zájmové území podle Metodiky "Ochrana zemědělské půdy před erozí" (ÚVTIZ, 5/1992) nenachází v oblasti ohrožené větrnou erozí, dále se jí nezabýváme.

3.2  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí

Uvedený přehled a popis je členěn podle typu protierozních opatření na části:

● Agrotechnická opatření.

● Organizační opatření.

● Technická opatření.

Popis navržených opatření koresponduje s Mapou erozní ohroženosti – návrh.

Obecně platí, že přednost mají agrotechnická opatření před organizačními a organizační opatření mají přednost před technickými.

Agrotechnická opatření:

Navržena jsou následující agrotechnická opatření:

● AGR1 - oproti původnímu osevnímu postupu je navržena technologie setí do strniště. Počítáno je s ponecháním posklizňových zbytků (rozdrcené slámy) na pozemku. AGR1 jsou navržena téměř na celé výměře orné půdy v řešeném území. Přesnější vymezení AGR1 je patrno z tabulky č. 4 Přehled organizačních a agrotechnických opatření proti vodní erozi, uvedené v této podkapitole níže, a z grafické přílohy G4-Mapa erozního ohrožení – navržený stav.

Organizační opatření:

Navržena jsou následující organizační opatření:

●  ORG1 – zařazení vojtěškotrávy do osevního postupu – Zastoupení vojtěškotrávy v osevním postupu bude 50 %.

● ORG2 – ochranné zatravnění části EHP 5 – K zatravnění je navržena dráha soustředěného odtoku a navazující část erozně ohroženého pozemku, který má pro polní obdělávání nepříznivý tvar (navržené pozemky 2761, 2762 a 2766).

● ORG3 – ochranné zatravnění části EHP 9 – navrženo je zatravnění erozně nejvíce ohrožené části EHP9 (navržené pozemky 3151 a 3166).

Přesnější vymezení ORG1 až ORG3 je patrno z grafické přílohy G4-Mapa erozního ohrožení – navržený stav i z grafické přílohy G5- hlavní výkres.

● Tvar pozemku – nové pozemky budou navrženy tak, aby bylo umožněno obdělávání po vrstevnici. Toto opatření se projeví až v případě, že by se pozemky přestaly obdělávat v celých honech, tak jak je tomu nyní.

Použití konkrétních agrotechnických a organizačních opatření na jednotlivé EHP je uvedeno níže v tabulce Přehled agrotechnických a organizačních opatření proti vodní erozi.

Tab č. 4:  Přehled organizačních a agrotechnických opatření proti vodní erozi:

| Erozně hodnocená plocha (označení) | Agrotechnická opatření (označení) | Organizační opatření (označení) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EHP1 | AGR1 |  |  | celá EHP |
|  |  | ORG1 |  | část EHP |
| EHP2 | AGR1 |  |  | celá EHP |
|  |  | ORG1 |  | část EHP |
| EHP3 | AGR1 |  |  | celá EHP |
| EHP4 | AGR1 |  |  | celá EHP |
| EHP5 | AGR1 |  |  | celá EHP kromě části s ORG2 |
|  |  | ORG2 |  | část EHP |
| EHP6 |  |  |  | Již zatravněna, v návrhu KoPÚ bude vymezena jako TTP. |
| EHP7 | AGR1 |  |  | celá EHP |
|  |  | ORG1 |  | celá EHP |
| EHP8 | AGR1 |  |  | celá EHP |
|  |  | ORG1 |  | celá EHP |
| EHP9 | AGR1 |  |  | celá EHP kromě části s ORG3 |
|  |  | ORG3 |  | část EHP |
| EHP10 | AGR1 |  |  | část EHP |
| EHP11 |  |  |  | Již zatravněna, v návrhu KoPÚ bude vymezena jako TTP. |

Navržená agrotechnická a organizační opatření byla projednávána se zástupci ZD Mořina, které hospodaří na 98 % orné půdy. V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, budou projednána i s vlastníky pozemků.

Technická opatření

Technická opatření nejsou navržena a to především z důvodu nedostatku půdy ve vlastnictví ČR a obce použitelné pro vypořádání prvků PSZ.

Navržené vodohospodářské opatření travnatý svodný průleh OP6 bude plnit vedlejší  funkci protierozního technického opatření. Průleh zajistí převedení vody z cestního příkopu SP13 při polní cestě HC9a-R a silničního příkopu do zatravněné údolnice (ORG2) a dále do vodního toku VT2. Průleh je navržen v místě přirozené mělké údolnice. Opatření je navrženo proto, aby se tok vody mírnou terénní urovnávkou soustředil do potřebného směru.

3.3  Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Opatření k ochraně před větrnou erozí nejsou navržena.

3.4  Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Další opatření k ochraně půdy nejsou navržena.

3.5  Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

Účinnost navržených protierozních opatření je prokázána porovnáním vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy před opatřeními a po jejich návrhu (viz tabulka výpočtu G níže).

Navržená zatravnění (ORG2 a ORG3) snižují faktor L pro výše položené pozemky orné půdy. Ostatní organizační (ORG1) a agrotechnická opatření (AGT1) snižují faktor C.

Výpočet faktoru C zohledňující protierozní opatření je uveden dále. Nížeji je uvedena tabulka výpočtu G po navržených opatření v níž je též uveden výpočet faktoru L po navržených opatřeních.

Výpčet faktoru C pro navržené protierozní osevní postupy:

Osevní postu OPa – původní osevní postu (v současné době používaný) s aplikací protierozních opatření AGR1 (setí do strniště, ponechání posklizňových zbytků na pozemku)

Tabulka č. 5: Výpočet faktoru Ca

| Rok | Plodina | Pěstební období |  | Hodnota faktoru C pro danou plodinu v daném období | Měsíc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  |  |  | Váha rozdělení faktoru R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 11 | 22 | 30 | 26 | 8 | 2 |
|  |  |  |  |  | Počet dnů daného pěstebního období v měsíci |  |  |  |  |  |  |
| 5. rok | ječmen ozimý | 1. |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 1. 9. - 4. 10. | 0,25 |  |  |  |  |  | 30 | 4 |
|  |  | 3. | 5. 10. - 30. 4. | 0,2 | 30 |  |  |  |  |  | 27 |
| 1. rok |  | 4. | 1. 5. - 15. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 15 |  |  |  |
|  |  | 5. | 16. 7. - 15. 8. | 0,04 |  |  |  | 16 | 15 |  |  |
|  | řepka ozimá | 1. |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 16. 8. - 22. 9. | 0,25 |  |  |  |  | 16 | 22 |  |
|  |  | 3. | 23. 9. - 30. 4. | 0,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 31 |
| 2. rok |  | 4. | 1. 5. - 20. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 20 |  |  |  |
|  |  | 5. | 21. 7. - 15. 9. | 0,04 |  |  |  | 11 | 31 | 15 |  |
|  | pšenice ozimá | 1. | 16. 9. - 20. 9. | 0,25 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 2. | 21. 9. - 25. 10. | 0,25 |  |  |  |  |  | 10 | 25 |
|  |  | 3. | 26. 10. - 30. 4. | 0,2 | 30 |  |  |  |  |  | 6 |
| 3. rok |  | 4. | 1. 5. - 31. 7. | 0,08 |  | 31 | 30 | 31 |  |  |  |
|  |  | 5. | 1. 8. - 10. 3. | 0,04 |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 |
| 4. rok | mák | 1. |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 11. 3. - 14. 4. | 0,25 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 15. 4. - 14. 5. | 0,2 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | 15. 5. - 25. 8. | 0,08 |  | 17 | 30 | 31 | 25 |  |  |
|  |  | 5. | 26. 8. - 31. 8. | 0,04 |  |  |  |  | 6 | 30 | 31 |
|  | směska na zelené hnojení | 1. |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 1. 9. - 2. 10. | 0,25 |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 3. | 3. 10. - 2. 10. | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | 4. | 3.11 - 10. 3. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. rok | ječmen jarní | 1. |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 11. 3. - 14. 4. | 0,25 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 15. 4. - 14. 5. | 0,2 | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | 16. 5. - 25. 7. | 0,08 |  | 17 | 30 | 25 |  |  |  |
|  |  | 5. | 26. 7. - 31. 8. | 0,04 |  |  |  | 6 | 31 |  |  |
| Průměrná hodnota faktoru C za měsíc a osevní postup |  |  |  |  | 0,002 | 0,011 | 0,018 | 0,0214 | 0,016 | 0,015 | 0,003 |
| Průměrná hodnota faktoru C za rok a osevní postup |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |

Osevní postup OPb – původní osevní postup (v současné době používaný) s aplikací protierozních opatření AGR1 (setí do strniště, ponechání posklizňových zbytků na pozemku) a ORG1 (v osevním postupu je 50 % zastoupení vojtěškotrávy)

Jde tedy o osevní postup OPa doplněný o vojtěškotrávu. Výpočet faktor Cb tedy vychází z Ca:

| Plodina | Faktor C | Zastoupení v osevním postupu OPb (%) | Výpočet faktoru Cb |
| --- | --- | --- | --- |
| Osevní postu OPa | 0,085 | 50 | 0,085 x 0,5 = 0,0425 |
| Vojtěškotráva | 0,0125 | 50 | 0,0125 x 0,5 = 0,00625 |
| Faktor Cb |  |  | 0,049 |

Dále je v tabulce č. 6 - Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření uvedeno porovnání vypočtených hodnot G před navrženými opatřeními a po uplatnění protierozních opatření.

Tabulka č. 6: Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření

| R = 40 |  | K | L |  | S |  |  | Před navrženými opatřeními |  | Po navržených opatření |  |  |  |  |  |  | Půda |  | Přípust. hodnota Gmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C | G - vypočtené hodnoty smyvu půdy (t/ha.rok) | C |  |  | P |  | G - vypočtené hodnoty smyvu půdy (t/ha.rok) |  |  |  |  |
| Erozně hodnocená plocha | číslo erozní linie |  | l(m) | L | h(m) | s(%) | S |  |  | Ca | Cb |  | Typ P | Hodnota P | pro Ca | pro Cb | Hloubka | HPJ |  |
| EHP1 | 1 | 0,39 | 106,7 | 2,57 | 17,00 | 15,9 | 2,14 | 0,28 | 23,7 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 7,2 | 4,2 | s | 26,41,48 | 4,0 |
|  | 2 | 0,41 | 136,5 | 2,48 | 13,00 | 9,5 | 1,26 | 0,28 | 14,2 | 0,085 | 0,07 1) |  |  | 1 | 4,4 | 3,6 | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 3 | 0,41 | 69,2 | 1,90 | 8,00 | 11,6 | 1,43 | 0,28 | 12,4 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,8 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 4 | 0,41 | 119,6 | 2,59 | 13,50 | 11,3 | 1,38 | 0,28 | 16,4 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,0 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 5 | 0,41 | 304,9 | 2,97 | 19,50 | 6,4 | 0,64 | 0,28 | 8,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,6 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 6 | 0,41 | 156,8 | 2,66 | 15,00 | 9,6 | 1,10 | 0,28 | 13,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,1 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 7 | 0,44 | 164,6 | 1,48 | 4,00 | 2,4 | 0,27 | 0,28 | 2,0 | 0,085 |  |  |  | 1 | 0,6 |  | s, h | 15,48 | 4,0 |
|  | 8 | 0,51 | 164,8 | 1,96 | 5,50 | 3,3 | 0,41 | 0,28 | 4,6 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,4 |  | s, h | 15 | 4,0 |
|  | 9 | 0,41 | 164,6 | 2,30 | 8,50 | 5,2 | 0,64 | 0,28 | 6,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,1 |  | s | 15,26,48 | 4,0 |
|  | 10 | 0,41 | 299,5 | 2,39 | 12,50 | 4,2 | 0,48 | 0,28 | 5,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,6 |  | s, h | 26, 48 | 4,0 |
|  | 11 | 0,41 | 277,9 | 2,86 | 15,00 | 5,4 | 0,70 | 0,28 | 9,1 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,8 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 12 | 0,41 | 222,5 | 3,17 | 16,00 | 7,2 | 0,96 | 0,28 | 13,9 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,3 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
| EHP2 | 13 | 0,41 | 218,1 | 3,64 | 26,50 | 12,2 | 1,53 | 0,28 | 25,3 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 7,8 | 4,5 | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 14 | 0,41 | 230,4 | 3,23 | 20,50 | 8,9 | 0,99 | 0,28 | 14,5 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 4,4 | 2,6 | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 15 | 0,41 | 234,4 | 2,66 | 12,00 | 5,1 | 0,60 | 0,28 | 7,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,2 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 16 | 0,41 | 246,9 | 2,72 | 11,50 | 4,7 | 0,54 | 0,28 | 6,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,1 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 17 | 0,41 | 143,7 | 2,55 | 13,50 | 9,4 | 1,28 | 0,28 | 14,9 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 18 | 0,41 | 103,0 | 2,16 | 10,50 | 10,2 | 1,45 | 0,28 | 14,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,4 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 19 | 0,41 | 133,2 | 2,45 | 14,50 | 10,9 | 1,50 | 0,28 | 16,7 | 0,085 | 0,062 1) |  |  | 1 | 5,1 | 3,7 | s | 26 | 4,0 |
|  | 20 | 0,41 | 69,3 | 1,98 | 12,50 | 18,0 | 2,48 | 0,28 | 22,4 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 6,9 | 4,0 | s | 26 | 4,0 |
|  | 21 | 0,41 | 63,8 | 1,82 | 9,00 | 14,1 | 1,85 | 0,28 | 15,3 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 4,7 | 2,7 | s | 26 | 4,0 |
| EHP3 | 22 | 0,41 | 122,3 | 2,03 | 7,00 | 5,7 | 0,68 | 0,28 | 6,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,9 |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 23 | 0,41 | 179,1 | 2,38 | 10,50 | 5,9 | 0,67 | 0,28 | 7,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,2 |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 24 | 0,41 | 236,4 | 2,67 | 11,50 | 4,9 | 0,57 | 0,28 | 6,9 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,1 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
| EHP5 | 25 | 0,41 | 257,3 | 3,41 | 19,00 | 7,4 | 0,78 | 0,28 | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  | s | 26, 48 | 4,0 |
| EHP4 | 26 | 0,41 | 131,2 | 2,43 | 11,00 | 8,4 | 0,93 | 0,28 | 10,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,2 |  | s | 26 | 4,0 |
| EHP5 | 27 | 0,41 | 291,2 | 3,63 | 22,00 | 7,6 | 0,79 | 0,28 | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 28 | 0,41 | 354,6 | 4,00 | 28,00 | 7,9 | 0,88 | 0,28 | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  | s | 26, 48 | 4,0 |
|  | 28a | 0,41 | 145,0 | 2,18 | 9,5 | 6,6 | 0,74 | 0,28 | 7,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,2 |  | s | 26, 48 | 4,0 |
| EHP4 | 29 | 0,41 | 169,3 | 2,77 | 14,50 | 8,6 | 0,95 | 0,28 | 12,0 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,7 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 30 | 0,41 | 169,4 | 2,77 | 13,00 | 7,7 | 0,86 | 0,28 | 10,8 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,3 |  | s | 26 | 4,0 |
| EHP5 | 31 | 0,41 | 432,8 | 4,42 | 35,50 | 8,2 | 0,92 | 0,28 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 31a | 0,41 | 255,0 | 3,39 | 22,0 | 8,6 | 0,96 | 0,28 | 14,8 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 32 | 0,41 | 304,3 | 3,71 | 29,00 | 9,5 | 1,24 | 0,28 | 20,9 | 0,070 2) |  |  |  | 1 | 5,3 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 33 | 0,41 | 321,5 | 3,81 | 30,00 | 9,3 | 1,22 | 0,28 | 21,2 | 0,067 2) |  |  |  | 1 | 5,1 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 34 | 0,41 | 226,6 | 3,20 | 23,50 | 10,4 | 1,46 | 0,28 | 21,3 | 0,057 2) |  |  |  | 1 | 4,4 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 35 | 0,41 | 61,7 | 1,67 | 5,50 | 8,9 | 0,99 | 0,28 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | s | 48 | 4,0 |
|  | 36 | 0,41 | 72,6 | 1,96 | 9,00 | 12,4 | 1,57 | 0,28 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 36a | 0,41 | 57,0 | 1,61 | 6,0 | 10,5 | 1,26 | 0,28 | 11,5 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,5 |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 37 | 0,41 | 117,3 | 2,57 | 13,50 | 11,5 | 1,42 | 0,28 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  | s, h | 26 | 4,0 |
|  | 38 | 0,41 | 165,0 | 2,73 | 15,00 | 9,1 | 1,17 | 0,28 | 14,6 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | s, h | 48, 26 | 4,0 |
|  | 39 | 0,41 | 122,8 | 2,36 | 12,00 | 9,8 | 1,12 | 0,28 | 12,0 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,7 |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 40 | 0,41 | 57,5 | 1,49 | 3,50 | 6,1 | 0,69 | 0,28 | 4,6 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,4 |  | s | 48 | 4,0 |
|  | 41 | 0,41 | 65,0 | 1,84 | 7,50 | 11,5 | 1,43 | 0,28 | 11,9 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,7 |  | s | 48, 26 | 4,0 |
|  | 42 | 0,41 | 88,6 | 2,19 | 10,50 | 11,9 | 1,48 | 0,28 | 14,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | s, h | 26 | 4,0 |
|  | 43 | 0,41 | 115,6 | 2,54 | 16,50 | 14,3 | 1,87 | 0,28 | 21,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 6,6 |  | h | 26 | 4,0 |
| EHP6 | V současné době zatravněno, navržený druh pozemku v rámci KoPÚ bude TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHP7 | 46 | 0,41 | 250,0 | 3,93 | 31,50 | 12,6 | 1,60 | 0,28 | 28,7 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,8 | 5,1 | h | 26, 48 | 4,0 |
|  | 47 | 0,41 | 243,6 | 3,88 | 31,00 | 12,7 | 1,62 | 0,28 | 28,7 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,8 | 5,1 | h | 26, 48 | 4,0 |
|  | 48 | 0,41 | 246,9 | 3,91 | 30,00 | 12,2 | 1,53 | 0,28 | 27,3 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,4 | 4,8 | h | 12,26,48 | 4,0 |
|  | 49 | 0,43 | 182,8 | 2,87 | 18,50 | 10,1 | 1,31 | 0,28 | 17,9 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 5,5 | 3,2 | h | 12, 26 | 4,0 |
| EHP8 | 50 | 0,47 | 188,2 | 3,35 | 21,00 | 11,2 | 1,36 | 0,28 | 23,9 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 7,3 | 4,2 | h | 26,12,8 | 4,0 |
|  | 51 | 0,48 | 253,2 | 3,38 | 27,00 | 10,7 | 1,34 | 0,28 | 24,3 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 7,4 | 4,3 | h | 12,26,8 | 4,0 |
|  | 52 | 0,50 | 355,6 | 4,01 | 36,00 | 10,1 | 1,28 | 0,28 | 28,8 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,8 | 5,1 | h | 12,11,8 | 4,0 |
|  | 53 | 0,54 | 445,9 | 4,49 | 41,00 | 9,2 | 1,04 | 0,28 | 28,1 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,6 | 5,0 | s, h | 11,9,71 | 4,0 |
|  | 54 | 0,56 | 365,5 | 4,06 | 34,50 | 9,4 | 1,08 | 0,28 | 27,3 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,4 | 4,8 | s, h | 11,9 | 4,0 |
|  | 55 | 0,56 | 320,8 | 3,81 | 31,00 | 9,7 | 1,12 | 0,28 | 26,4 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 8,1 | 4,6 | h | 11,9 | 4,0 |
|  | 56 | 0,50 | 126,4 | 2,39 | 13,00 | 10,3 | 1,22 | 0,28 | 16,1 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 4,9 | 2,8 | h | 11,8 | 4,0 |
|  | 57 | 0,49 | 142,4 | 2,86 | 17,00 | 11,9 | 1,49 | 0,28 | 23,2 | 0,085 | 0,049 |  |  | 1 | 7,1 | 4,1 | h | 11,8,26 | 4,0 |
| EHP9 | 58 | 0,50 | 48,6 | 1,39 | 3,00 | 6,2 | 0,70 | 0,28 | 5,4 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,6 |  | h | 12 | 4,0 |
|  | 59 | 0,52 | 362,3 | 4,05 | 29,50 | 8,1 | 0,87 | 0,28 | 20,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 6,2 |  | s, h | 10,9,58 | 4,0 |
|  | 60 | 0,52 | 298,2 | 3,67 | 25,00 | 8,4 | 0,96 | 0,28 | 20,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 6,2 |  | s, h | 10,58 | 4,0 |
|  | 61 | 0,51 | 167,8 | 2,75 | 15,00 | 8,9 | 0,98 | 0,28 | 15,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,7 |  | h | 10,48 | 4,0 |
|  | 62 | 0,50 | 168,3 | 2,76 | 13,00 | 7,7 | 0,86 | 0,28 | 13,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,0 |  | h | 10,26 | 4,0 |
|  | 63 | 0,49 | 130,3 | 2,43 | 11,00 | 8,4 | 0,94 | 0,28 | 12,5 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,8 |  | s, h | 10,26 | 4,0 |
|  | 64 | 0,53 | 148,6 | 2,59 | 13,50 | 9,1 | 1,02 | 0,28 | 15,5 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,7 |  | s, h | 10,11 | 4,0 |
|  | 65 | 0,51 | 141,1 | 2,85 | 16,00 | 11,3 | 1,44 | 0,28 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  | s, h | 10,8,11 | 4,0 |
|  | 65a | 0,45 | 81,0 | 2,08 | 10,0 | 12,3 | 1,56 | 0,28 | 11,8 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,0 |  | s, h | 10,8,11 | 4,0 |
|  | 66 | 0,35 | 87,4 | 2,28 | 15,50 | 17,7 | 2,67 | 0,28 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | h | 8,41 | 4,0 |
|  | 66a | 0,38 | 47,0 | 1,53 | 6,5 | 13,8 | 1,80 | 0,28 | 16,4 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,6 |  | h | 8,41 | 4,0 |
| EHP10 | 67 | 0,41 | 209,5 | 3,08 | 16,50 | 7,9 | 1,04 | 0,28 | 14,6 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 68 | 0,41 | 126,9 | 2,68 | 14,00 | 11,0 | 1,52 | 0,28 | 18,5 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,7 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 69 | 0,41 | 129,1 | 2,42 | 9,50 | 7,4 | 0,82 | 0,28 | 9,1 | 0,085 |  |  |  | 1 | 2,8 |  | s | 26,48 | 4,0 |
|  | 70 | 0,41 | 208,4 | 2,54 | 14,50 | 7,0 | 0,85 | 0,28 | 9,9 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,0 |  | s, h | 26,48 | 4,0 |
|  | 71 | 0,45 | 347,6 | 3,14 | 21,50 | 6,2 | 0,75 | 0,28 | 11,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,6 |  | s, h | 26,12,48 | 4,0 |
|  | 72 | 0,44 | 392,1 | 3,30 | 25,50 | 6,5 | 0,73 | 0,28 | 11,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,6 |  | s, h | 12,8,48 | 4,0 |
|  | 73 | 0,41 | 101,0 | 1,88 | 6,50 | 6,4 | 0,72 | 0,28 | 6,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,9 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 74 | 0,41 | 123,3 | 2,64 | 15,50 | 12,6 | 1,60 | 0,28 | 19,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,9 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 75 | 0,41 | 94,2 | 2,27 | 11,00 | 11,7 | 1,45 | 0,28 | 15,0 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,6 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 76 | 0,41 | 219,3 | 3,15 | 21,50 | 9,8 | 1,14 | 0,28 | 16,3 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,0 |  | s | 26 | 4,0 |
|  | 77 | 0,41 | 237,4 | 2,21 | 7,00 | 2,9 | 0,41 | 0,28 | 4,1 | 0,085 |  |  |  | 1 | 1,3 |  | s | 26,48 | 4,0 |
|  | 77a | 0,50 | 211,0 | 3,09 | 15,0 | 7,1 | 0,80 | 0,28 | 13,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,2 |  | s | 26,48 | 4,0 |
|  | 78 | 0,41 | 120,8 | 2,61 | 13,50 | 11,2 | 1,45 | 0,28 | 17,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 5,3 |  | s, h | 26 | 4,0 |
|  | 79 | 0,39 | 105,4 | 2,55 | 16,50 | 15,7 | 2,39 | 0,28 | 26,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 8,0 |  | s | 26,41 | 4,0 |
|  | 80 | 0,39 | 260,8 | 3,43 | 25,50 | 9,8 | 1,41 | 0,28 | 21,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 6,5 |  | s, h | 26,41 | 4,0 |
|  | 81 | 0,42 | 167,4 | 2,75 | 14,00 | 8,4 | 1,10 | 0,28 | 14,2 | 0,085 |  |  |  | 1 | 4,4 |  | s, h | 12,26 | 4,0 |
|  | 82 | 0,48 | 202,5 | 2,51 | 12,50 | 6,2 | 0,73 | 0,28 | 9,7 | 0,085 |  |  |  | 1 | 3,0 |  | h | 12,26 | 4,0 |
| EHP11 | V současné době zatravněno, navržený druh pozemku v rámci KoPÚ bude TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)  V trase erozní linie je z části i Ca. Hodnota Cb je proto upravena.

2) V trase erozní linie je z části TTP. Hodnota Ca je proto upravena.

Vysvětlivky k tabulce jsou uvedeny výše v podkapitole 3.1.2  Posouzení erozní ohroženosti.

Porovnání vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy ukazuje, že zavedením navržených protierozních opatření dojde k jejímu výraznému snížení. Přesto ne všechny vypočtené hodnoty  pro erozní linie jsou ve stanovém limitu 4 t/ha/rok. Vzhledem k okolnosti, že pro nedostatek půdy ve vlastnictví ČR a obce, není reálné navrhnout technická protierozní opatření ve větším rozsahu, a vhledem k tomu, že k překročení stanoveného limitu dochází téměř ve všech případech v lokalitách s hlubokou půdou, pro které je na základě dopisu Ing. Svatavy Maradové, MBA ze dne 10.11.2014 (č.j. SPU 554682/2014-1184/Ma) možné v odůvodněných případech použít přípustnou ztrátu půdy v hodnotě 8/t/ha/rok,  navrhujeme pokládat navržená agrotechnická a organizační opatření za dostatečná.

3.6  Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

Návrhem protierozních opatření nejsou dotčena žádná zařízení technické infrastruktury.

3.7  Náklady na protierozní opatření

Agrotechnická a organizační opatření se dle Technického standartu nevyčíslují.

4  Opatření vodohospodářská

Kapitola je členěna na podkapitoly: Zásady návrhu vodohospodářských opatření, Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry, Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření, Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření.

4.1  Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Vodohospodářská opatření obecně zahrnují zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů, k odvádění povrchových vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních zdrojů, ke zvýšení retence a akumulace vody v krajině, opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích, závlahových staveb a odvodnění pozemků.

Opatření ke zlepšení vodních poměrů

Jedná se o opatření, jejichž cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny (zaměřeno zejména na zvýšení retenční schopnosti půdního profilu), zpomalení povrchového odtoku (jeho zadržení a případné převedení do půdního profilu), ale také zlepšení půdních vlastností na zamokřených pozemcích (odvodnění pozemků). Dále se jedná o zlepšení vodnosti drobných vodních toků a doplnění malých vodních nádrží do krajiny. Jedná se většinou o polyfunkční opatření (funkce protierozní a ekologická apod.).

Opatření k odvádění povrchových vod z území

Jedná se o opatření, která zajišťují převedení povrchových vod do stávajících recipientů. Opatření pro odvádění povrchových vod z území se navrhují až poté, co jsou vyčerpána veškerá opatření k zadržení a vsáknutí vody v území. Pokud to není v odůvodněných případech možné, navrhují se opatření k maximálnímu snížení velikosti objemu odtoku z území. Až poté se přistoupí k návrhu opatření k odvedení povrchového odtoku. Mezi opatření k odvádění povrchových vod z území lze zahrnout svodné příkopy nebo průlehy. Dále sem patří např. příkopy podél cest či nově navrhovaná zařízení plošného povrchového odvodnění pozemků (otevřené odvodňovací příkopy a kanály, soustavy odvodňovacích příkopů, včetně objektů).

Opatření k ochraně území před povodněmi

U opatření k ochraně území před povodněmi je třeba rozlišovat, o jaké povodně z pohledu příčin se jedná. Pokud se jedná o povodně regionální na velkých vodních tocích, připadá v úvahu v rámci procesu pozemkových úprav návrh ochranných hrází, zkapacitnění toku, případně návrh retenčních nádrží na těchto tocích. Zohlední se zde již vypracované podklady, které mají zpravidla širší působnost, než je rozsah obvodu KoPÚ. V případě lokálních povodní (extrémní přívalové srážky v kombinaci s morfologií, případně nasycením povodí apod.) přichází v úvahu opatření na vodních tocích (zejména drobných vodních tocích) nebo v povodí těchto toků bezprostředně nad ohrožovanou zástavbou. K opatřením na vodních tocích patří malá vodní nádrž s retenčním účinkem nebo poldr, případně zkapacitnění či ochranná hráz na drobných vodních tocích. Mezi opatření v povodí patří technická opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo z rychlého tání, která chrání zastavěné území. Patří mezi ně záchytné a svodné příkopy nebo průlehy, ochranné meze s retenčním prostorem a malé vodní nádrže s retenčním účinkem.

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Jedná se o ochranná opatření navrhovaná mimo systém protierozních opatření a opatření k ochraně ŽP či jiné prvky popsané v jiné části technické zprávy technického standardu. Jedná se zejména o zatravněné sedimentační pásy podél vodních toků, vodních nádrží apod.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

Jedná se o pásma hygienické ochrany (PHO), resp. ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ). Stávající opatření jsou do KoPÚ převzata, navrhovaným opatřením bývá zpravidla zatravnění ochranného pásma I. stupně.

Jedná se o opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech hygienické ochrany. Stávající opatření jsou do KoPÚ převzata, navrhovaným opatřením bývá zpravidla zatravnění ochranného pásma I. stupně a návrh ochranného zatravnění v infiltračních a akumulačních zónách.

Opatření u stávajících vodních děl, závlahových staveb a odvodnění pozemků

V případě těchto opatření narážíme na problém, že ve většině případů se jedná o soukromé vlastnictví. Nutný je individuální přístup ze strany zpracovatele a SPÚ, zda zahrnout opatření do PSZ, či nikoliv. Obvykle se jedná o návrhy rekonstrukcí nebo stavebních úprav nevyhovujícího stavu vodních děl ve vlastnictví státu nebo obce. U nádrží se jedná například o odbahnění.

Dodržení platných technických norem a předpisů:

Při navrhování opatření ke zlepšení vodních poměrů jsou dodrženy následující platné technické normy a předpisy:

●  TNV 75 2102 Úpravy potoků

●  ČSN 75 4210 Hydromeliorace. Odvodňovací kanály

Posuzování a dimenzování navržených opatření je provedeno dle těchto zásad:

● Navrhované příkopy a propustky pod polními cestami a místními komunikacemi  jsou navrhovány na povodňové průtoky odpovídající 20-ti leté povodni (soulad s ČSN 73 6109)

● Minimální profil propustků je navržen v souladu s výše uvedenými ČSN DN600 (délka min. 6,0 m).

● Minimální sklon příkopů je navrhován v souladu s příslušnými ČSN 0,3 %.

Omezující podmínky, které měly významný vliv na návrh vodohospodářských opatření PSZ.

Návrh vodohospodářských opatření PSZ je ovlivněn následujícími omezujícími podmínkami:

a) Nedostatek půdy ve vlastnictví ČR a obce, použitelné pro vypořádání prvků PSZ.

Postup a výsledky projednání návrhu vodohospodářských opatření PSZ:

Návrh vodohospodářských opatření PSZ byl opakovaně  projednáván se sborem zástupců a zástupci obce a s dotčenými vlastníky. Výsledný návrh PSZ byl předložen orgánům státní správy a dotčeným organizacím k vyjádření. Následně byl PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu obce.

Aktivně se na podobě PSZ podíleli především členové sboru a zástupci obce. Upozornili na nutnost odvodnění cesty HC4-R. Navržené vodohospodářské opatření svodný příkop OP4 zabezpečuje odvod vody z cestního příkopu při HC4-R. Dále upozornili na poškozování cesty HC11-R vnější vodou z okolních pozemků orné půdy. Tento problém je řešen v rámci Opaření ke zpřístupnění pozemků navrženým cestním příkopem a v rámci Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu navrženými protierozními agrotechnickými a organizačními opatřeními.

4.2  Přehled vodohospodářských opatření a jejich základní parametry

Podkapitola obsahuje popis všech vodohospodářských opatření navrhovaných v rámci PSZ.

O navržených vodohospodářský opatření je pojednáno podle jednotlivých typů opatření:

. Opatření k odvádění povrchových vod z území.

. Opatření k ochraně před povodněmi.

. Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod.

. Opatření k ochraně vodních zdrojů.

. Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze

a odvodnění pozemků.

V závěru podkapitoly je uveden souhrnný tabulkový přehled vodohospodářských opatření PSZ.

Opatření k odvádění povrchových vod z území

| Označení opatření: | OP4 | Označení v průzkumech: | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístnění opatření (lokalita): | Západní část území. |  |  |
| Stručný popis opatření: | Navržen je svodný příkop, jehož účelem je odvedení vody z cestního příkopu SP8 při HC4-R. Příkop je zaústěn do stávajícího toku VT6. |  |  |
| Délka (m): | 104 |  |  |
| Zábor (m2):: | 985 |  |  |
| N-letosti návrhových průtoků | N-50 |  |  |
| Hlavní technické parametry: | Koryto je navrženo zemní se šíří ve dně 0,2 m a hloubkou 0,6 m. Sklon koryta bude kopírovat sklon terénu území, který je zde cca 8 %. Průtok Q50 = 0,86 m3.s-1 provede koryto při hloubce vody cca 0,4 m při rychlosti proudění 2.7 m.s1. Z důvodu vyšší rychlosti proudění je navržena stabilizace koryta ve dně co nejpřirozeněji, tj. částečné zapuštění balvanů do dna koryta. Dle metody tangenciálního napětí: kritické napětí = 320 Pa, je navržena velikost balvanů 0,5 m. Uvažováno je bezúdržbové koryto v lese, tj. bez potřeby sečení trávy. V napojení OP4 na VT6 je navrženo opevnění VT6 a OP4 kamenným obložením do betonu a v navazujících úsecích na kamenný obklad je navrženo opevnění kamennou rovnaninou a to v délce 2 m od kamenného obkladu po proudu. Břehy koryta VT6 budou opevněny do výšky min 1,0 m. Na začátku kamenného obkladu, jak ze strany VT6, tak ze strany OP4, jsou navrženy stabilizační pásy. Budou zbudovány do hloubky 1,2 m, spodní část bude z betonu, vrchní část bude z kamene na beton. |  |  |
|  |  | staničení (km) | délka (m) |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury a další zařízení: | - |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací opatření: | Novostavba |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k realizaci opatření: | Realizaci příkopu provést zároveň s realizací rekonstrukce cesty HC4-R s výstavbou cestního příkopu SP8 a propustku P31. |  |  |
| Podmínky realizace: | - |  |  |
| Souhrnná informace o výsledcích projednávání návrhu: | bez zásadních důsledků |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |
| DTR: | ano |  |  |

| Označení opatření: | OP5 | Označení v průzkumech: | VTo2 (část) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístnění opatření (lokalita): | Východní část k.ú. |  |  |
| Stručný popis opatření: | Navržena je rekonstrukce stávajícího nevýrazného, nefunkčního, svodného příkopu. Příkop odvádí vodu z příkopu na soukromém pozemku podél chatové zástavby. Příkop je zaústěn do stávajícího vodního toku VTo1. |  |  |
| Délka (m): | 40 |  |  |
| Zábor (m2):: | 184 |  |  |
| N-letosti návrhových průtoků | N-50 |  |  |
| Hlavní technické parametry: | Koryto je navrženo zemní se šíří ve dně 0,2 m a hloubky 0,5 m. Sklon koryta bude kopírovat sklon terénu území, který je zde cca 5 %. Průtok Q50 = 0,29 m3.s-1 provede koryto při hloubce vody cca 0,28 m při rychlosti proudění 1.6 m.s1, tj. vzhledem k předpokladu krátkého trvání této kulminační rychlosti bude zemní zatravněné koryto stabilní (vymílací rychlost pro travní porosty je udávána na úrovni cca 1,5 m.s-1, krátkodobě i přes 2,0 m.s-1). V napojení OP5 na VTo1 budou oba toky opevněny kamennou rovnaninou. |  |  |
|  |  | staničení (km) | délka (m) |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury a další zařízení: | - |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací opatření: | rekonstrukce |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k realizaci opatření: | Realizací příkopu provést zároveň s realizací rekonstrukce cesty HC15a-R s výstavbou cestního příkopu SP14 a propustku P32. |  |  |
| Podmínky realizace: | - |  |  |
| Souhrnná informace o výsledcích projednávání návrhu: | bez zásadních důsledků |  |  |
| Doplňková funkce: | není |  |  |
| DTR: | ano |  |  |

| Označení opatření: | OP6 | název: | Travnatý svodný průleh |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístnění opatření (lokalita): | Sverozápdní část k.ú. |  |  |
| Stručný popis opatření: | Navržena je mírná terénní úprava přirozené údolnice, kterou se tok vody usměrní do potřebné dráhy. Vznikne tak travnatý svodný průleh OP6, který má zajistit převedení vody z cestního příkopu SP13 při polní cestě HC9a-R a silničního příkopu do zatravněné údolnice (ORG2) a dále do vodního toku VT2. |  |  |
| Délka (m): | 192 |  |  |
| Zábor (m2):: | 2880 |  |  |
| Hlavní technické parametry: | Průleh je navržen jako zatravněný, běžně zemědělsky sekatelný se sklony svahů 1:10 a hloubkou 0.5 m, tj. šíře koryta průlehu 10 m + okolní zatravnění oboustranně 2,5 m, celková šíře 15m. Podélný sklon průlehu bude kopírovat sklon terénu území tj. cca 3% s navázáním na přirozený průleh níže. Průtok Q50 = 1.08 m3.s-1 provede tento průleh při hloubce vody cca 0,3 m při rychlosti proudění 1.3 m.s1, tj. přijatelná neerozní rychlost (vymílací rychlost pro travní porosty je udávána na úrovni cca 1,5 m.s-1, krátkodobě i přes 2,0 m.s-1). Průleh bude v místě vyústění propustku P17 zpevněn kamennou rovnaninou. |  |  |
| Dotčená zařízení technické infrastruktury a další zařízení: | plošné odvodnění |  |  |
| Popis předpokládaných stavebních prací spojených s realizací opatření: | novostavba |  |  |
| Doporučení pro následnou projektovou přípravu k realizaci opatření: | S realizací průlehu je nutné realizovat navržené zatravnění údolnice (protierozní opatření ORG2. |  |  |
| Podmínky realizace: | - |  |  |
| Souhrnná informace o výsledcích projednávání návrhu: | bez zásadních důsledků |  |  |
| Doplňková funkce: | protierozní |  |  |
| DTR: | ano |  |  |
| Fotodokumentace(čísla snímků jsou vyznačena v mapové příloze Mapa fotodokumentace): |  |  |  |

Opatření k ochraně před povodněmi

Nejsou navržena.

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Nejsou navržena.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

Nejsou navržena.

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze

a odvodnění pozemků

Nejsou navržena.

Souhrnný tabulkový přehled navržených vodohospodářských opatření

Dále je uveden souhrnný tabulkový přehled navržených vodohospodářských opatření PSZ (značení prvků je v souladu s hlavním výkresem PSZ)

Tabulka č. 7: Přehledná tabulka navržených vodohospodářských opatření

| Prvek | Označení | Popis | Délka m | Zábor m2 | Dotčená zařízení technické infrastruktury | Náklady Kč/m | Náklady Kč (rok kalkulace 2017) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svodný příkop | OP4 | Navržen je svodný příkop, jehož účelem je odvedení vody z cestního příkopu při HC4-R. Příkop je zaústěn do stávajícího toku VT6. Navrženo je lichoběžníkové koryto s šíří ve dně 0,2 m, hloubkou 0,6 m a sklony svahů 1:1,5. Z důvodu vyšší rychlosti proudění je navržena stabilizace koryta ve dně a to co nejpřirozeněji, tj. částečně zapuštěnými balvany do dna koryta. V napojení OP4 na VT6 je navrženo opevnění VT6 a OP4 kamenným obložením do betonu a v navazujících úsecích na kamenný obklad je navrženo opevnění kamennou rovnaninou a to v délce 2 m od kamenného obkladu po proudu. Břehy koryta VT6 budou opevněny do výšky 1,0 m. Na začátku kamenného obkladu, jak ze strany VT6, tak ze strany OP4, jsou navrženy stabilizační pásy. Budou zbudovány do hloubky 1,2 m, spodní část bude z betonu, vrchní část bude z kamene na beton. | 104 | 985 | nejsou | 4000 | 416000 | Zpracováno DTR |
| Svodný příkop | OP5 | Navržena je rekonstrukce stávajícího svodného příkopu. Příkop odvádí vodu z cestního příkopu při polní cestě HC15a-R, je zaústěn do stávajícího příkopu VTo1. Navrženo je lichoběžníkové koryto s šíří ve dně 0,2 m, hloubkou 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Navrženo je travnaté opevnění koryty. V napojení OP5 na VTo1 budou oba toky opevněny kamennou rovnaninou. | 40 | 184 | nejsou | 3000 | 120000 | Zpracováno DTR |
| Svodný travnatý průleh | OP6 | Navržena je mírná terénní úprava přirozené údolnice, kterou se tok vody usměrní do potřebné dráhy. Vznikne tak travnatý svodný průleh PR1, který zajistí převedení vody z cestního příkopu SP13 při polní cestě HC9a-R a silničního příkopu do zatravněné údolnice (ORG2) a dále do vodního toku VT2. Průleh je navržen se sklony svahů 1:10 a hloubkou 0.5 m, tj. šíře koryta průlehu 10 m + okolní zatravnění oboustranně 2,5 m, celková šíře tady 15m. Podélný sklon průlehu bude kopírovat sklon terénu území tj. cca 3% s navázáním na přirozený průleh níže. Průleh bude v místě vyústění propustku P17 zpevněn kamennou rovnaninou. | 192 | 2880 | plošné odvodnění | 250 | 48000 | Zpracováno DTR |
| Vodohospodářská opatření v řešeném k.ú. celkem |  |  |  | 4049 | - | - | 584 000 |  |

4.3  Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření.

Posouzení účinnosti navržených vodohospodářských opatření vyplývá z provedených hydrotechnických výpočtů, uvedených v textové části DTR – Vodohospodářská opatření.

4.4  Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

Výčet zařízení technické infrastruktury dotčených navrženými vodohospodářskými opatřeními je uveden výše v Přehledné tabulce navržených vodohospodářských opatření v podkapitole 4.2.6   Souhrnný tabulkový přehled vodohospodářských opatření.

.

4.5  Náklady na vodohospodářská opatření

Přehled nákladů na vodohospodářská opatření je uveden výše v Přehledné tabulce navržených vodohospodářských opatření v podkapitole 4.2.6   Souhrnný tabulkový přehled vodohospodářských opatření.  Náklady jsou vyčísleny pouze pro realizaci investic stavebního charakteru. Náklady na běžné opravy a údržby se dle Technického standartu nevyčíslují. Náklady jsou stanoveny odborným odhadem s uvedením roku kalkulace.

5  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Kapitola je členěna na podkapitoly: Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES, Koeficient ekologické stability území,  Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1  Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V této podkapitole jsou popsány zásady koncepce návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zejména plán územního systému ekologické stability.

Obecně:

Navržená opatření mají zabezpečit posílení a udržení ekologické stability krajiny ve vazbách na území mimo obvod pozemkové úpravy, a udržet či zlepšit krajinný prostor z hlediska jeho obytnosti (zlepšení estetických hodnot krajiny, její prostupnosti, provázání s obytnou zástavbou apod.)

Nástrojem k posílení a udržení ekologické stability krajiny je především územní systém ekologické stability (ÚSES) a soustava zvláště chráněných území (ZCHÚ).

Vedle prvků ÚSES a ZCHÚ jsou v rámci KoPÚ navrhována další opatření.

Uplatňována je snaha navrhovat polyfunkční prvky (např. polní cesta vybavená odvodňovacím příkopem a doplněná výsadbou dřevin může při správném trasování plnit dopravní, vodohospodářské i ekologické funkce).

Konkrétně ke k.ú. Vráž u Berouna:

## a)  Stávající chráněné útvary

Zvláště chráněná území

V řešeném území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území (NPR, NPP, PR, PP), ani jeho ochranné pásmo.

Velkoplošně zvláště chráněné území CHKO Český kras zasahuje do řešeného území z jihu k hranici dálnice D5, kde se nachází jeho III. a II. zóna.

Významné krajinné prvky (VKP)

Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou to jiné části krajiny, které zaregistruje jako VKP orgán ochrany přírody. V k.ú. Vráž u Berouna se žádné registrované VKP nenalézají.

Památné stromy

V řešeném území se nenacházejí žádné vyhlášené památné stromy.

Natura 2000

Do řešeného území nezasahuje ptačí oblast ani jiná Evropsky významná lokalita.

b)  ÚSES

Pro řešené území byl zpracován Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území: Bubovice č., Loděnice č., Lužce, Kozolupy č., Kuchař, Mezouň, Mořina č., Trněný Újezd, Vráž a Vysoký Újezd ( 1998, Ing. Vladimír Michalec, MM Consult). V rámci zpracování územního plánu byl tento plán ÚSES převzat. Územní plán byl vyhotoven v roce 2010 - Územní plán Vráž (2010, Ing. arch. Petrem Vávra, Studio KAPA  - architektura, urbanismus, interier, design, Na Petynce 88, Praha 6), účinnost nabyl  3. 1. 2011.

c)  Ostatní opatření

Ostatní opatření s prvořadou ani vedlejší funkcí ochrany a tvorby životního prostředí navržena nejsou.

d)  Omezujících vztahy a limity v řešeném území

Nejsou

e)  Omezující podmínky, které měly v průběhu zpracování dokumentace PSZ významný vliv na návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Omezující skutečností, mající vliv na návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí je nedostatek půdy ve vlastnictví ČR a obce pro vypořádání prvků ÚSES a pro návrh dalších opatření. Bylo tak např. ustoupeno od vymezení pozemků pro liniové výsadby podél polních cest HC5-R a HC18-R.

f)  Vazby opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí s ostatními částmi PSZ

Při navrhování prvků PSZ má být uplatňována snaha vytvářet prvky o co možná nejvíce funkcích. V rámci KoPÚ Vráž u Berouna navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (vymezení prvků ÚSES) polyfunkční charakter nemají. Některá ostatní opatření (opatření ke zpřístupnění pozemků HC4-R, HC9a-R a HC11-R) mají mají doplňkovou funkci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, a to prostřednictvím navržené doprovodné zeleně komunikací.

g)  Postupu a výsledky projednávání návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního

prostředí s obcí, sborem zástupců, s vlastníky a DOSS.

Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, spolu s ostatními prvky PSZ, byl projednán se sborem zástupců a zástupci obce. Výsledný návrh byl předložen dotčeným orgánům státní správy. Následně byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení.

Návrhem PSZ byl s dotčenými vlastníky projednán během projednání návrhu nového uspořádání pozemků.

5.2  Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Všechna navržená opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou zahrnuta do ÚSES, proto je dále pojednáváno pouze o ÚSES.

O základních parametrech ÚSES je nejprve pojednáno obecně, následně, formou uvedení tabulkové části dokumentace ÚSES, konkrétně o jednotlivých prvcích ÚSES.

## Obecně:

Cílem tvorby místních ÚSES je vymezit a zachovat, resp. vytvořit minimální nutnou síť ekologicky stabilních ploch (tj. ploch s přirozenou vegetací) pro zachování druhové rozmanitosti daného území a posílení jeho ekologické stability. Tuto síť tvoří plochy biocenter, vzájemně propojených biokoridory, doplňujícími prvky jsou interakční prvky. Biocentra zastupují jednotlivé charakteristické typy stanovišť daného území, biokoridory umožňují jejich vzájemnou komunikaci, interakční prvky zvětšují působení biocenter a biokoridorů do okolní krajiny. Podle biogeografického významu rozlišujeme prvky ÚSES nadregionální, regionální a místní úrovně.

Minimální velikosti biocenter a maximální délky biokoridorů stanovují příslušné metodiky. Prostorové parametry, jako jedno z rozhodujících kritérií vymezování ÚSES, jsou výsledkem současné úrovně poznání přírodních zákonitostí, a nelze je chápat absolutně.

    - Maximální délky lokálních biokoridorů a jejich přípustné přerušení

Lesní společenstva:	            Maximální délka je 2000 m, možnost přerušení je max. 15 m.

Mokřadní společenstva:           Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné 50 m zpevněnou

plochou, 80 m ornou půdou a 100 m ostatními kulturami.

Kombinovaná společenstva:     Maximální délka je 2000 m, přerušení je možné do 50 m zastavěnou

plochou, 80 m  ornou půdou a 100 m ostatními kulturami.

Luční společenstva:	             Maximální délka je 1500 m, přerušení i 1500 m.

    - Minimální šířky biokoridorů lokálního významu

Lesní společenstva:		 Minimální šířka je 15 m.

Společenstva mokřadů:		 Minimální šířka je 20 m.

Luční společenstva:		 Minimální šířka je 20 m.

Minimální velikost biocenter lokálního významu

Lesní společenstva:		  Minimálně 3 ha v případě kruhového tvaru.

Mokřady:			  Minimální velikost je 1 ha.

Luční společenstva:		  Minimální velikost je 3 ha.

Kombinovaná společenstva:	  Minimální velikost je 3 ha.

## Interakční prvky:

Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a bioko ridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny.

Závazné parametry pro interakční prvky stanoveny nejsou.

Konkrétně ke k.ú. Vráž u Berouna:

Pro řešené území byl zpracován Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území: Bubovice č., Loděnice č., Lužce, Kozolupy č., Kuchař, Mezouň, Mořina č., Trněný Újezd, Vráž a Vysoký Újezd ( 1998, Ing. Vladimír Michalec, MM Consult). V rámci zpracování územního plánu byl tento plán ÚSES převzat. Územní plán byl vyhotoven v roce 2010 - Územní plán Vráž (2010, Ing. arch. Petrem Vávra, Studio KAPA  - architektura, urbanismus, interier, design, Na Petynce 88, Praha 6), účinnost nabyl  3. 1. 2011. ÚSES z územního plánu je převzat do PSZ.

V řešeném území se vyskytuje ÚSES především místního významu. Jedná se o celkem čtyři biocentra LBC 1 až LBK 4 převážně lesního charakteru, které jsou vzájemně propojeny biokoridory LBK. Bližší specifikace a podrobnosti jsou uvedeny níže v tabulkách prvků ÚSES. Dále do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K-55 (koryto řeky Berounky), které pokrývá téměř celé území kromě chatových oblastí. Dle ZÚR Středočeského kraje do řešeného území okrajově zasahuje, podél lesního masivu při severní hranici k.ú., regionální biokoridor RBK 1184 „Blýskava - Malý Plešivec“.

Navázání ÚSES mimo obvod KoPÚ: Na LBC1 navazuje lokální biokoridor v k. ú. Beroun. LBC 4 a LBK 2-0 jsou nasměrovány k navázání na RBK 1184, napojení v sousedních k. ú. Lhotka u Berouna  a k. ú. Chrustenice v délce cca 120 m chybí. Tato propojení by se měla řešit v rámci územních plánů v sousedních obcí.

Napojení na LBK 0-1 v k. ú. Beroun a napojení na LBK 3-0 v k. ú. Loděnice chybí.

Porovnání označení prvků ÚSES

| POROVNÁNÍ OZNAČENÍ PRVKŮ ÚSES JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTACÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÚP | Lokální ÚSES | Označení v rámci KoPÚ | Poznámka |
| biocentra | LBC1 | BC 1 | LBC1 |  |
|  | LBC 2 | BC 2 | LBC 2 |  |
|  | LBC 3 | BC 3 | LBC 3 |  |
|  | LBC 4 | BC 4 | LBC 4 |  |
| biokoridory | RBK 1184 | - | RBK 1184 |  |
|  | LBK 0-1 | BK 0-1 | LBK 0-1 |  |
|  | LBK 1-2 | BK 1-2 | LBK 1-2 |  |
|  | LBK 2-0 | BK 2-0 | LBK 2-0 |  |
|  | LBK 2-3 | BK 2-3 | LBK 2-3 |  |
|  | LBK 3-0 | BK 3-0 | LBK 3-0 |  |
|  | LBK 3-4 | BK 3-4 | LBK 3-4 |  |

Tabulky prvků ÚSES:

V současném vydání územního plánu Vráž nejsou tabulky prvků ÚSES uvedeny, ani blíže popsány. Území plán převzal prvky ze zpracovaného plánu ÚSES (MM Consult, Ing. Vladimír Michalec, 1998) a zanesl je do grafické části ÚP, textová část obsahuje pouze jejich název. Následující tabulky prvků ÚSES jsou převzaty z dokumentace lokálního ÚSES - Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území: Bubovice č., Loděnice č., Lužce, Kozolupy č., Kuchař, Mezouň, Mořina č., Trněný Újezd, Vráž a Vysoký Újezd ( 1998, Ing. Vladimír Michalec, MM Consult)

Biocentra

| BC 1 | Název: | U VRÁŽE | k.ú.: Vráž | mapový list: 12-41-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výměra: | 5,48 ha | fyziotyp: AD, XT | SES: 4 | STG: 2AB3, 2BD2, 2BC3 |  |
| popis stávajícího stavu: |  |  |  |  |  |
| biocentrum z části na lesní ploše - 11G4 a 11G6 LS Nižbor a z části na luční ploše a pastvinách nad drahou ČD, jižní svah |  |  |  |  |  |
| fytoceologický popis: |  |  |  |  |  |
| skladba dřevin: 11G4: 100 DB (60let), 11G6: 70 DB, 25HB, 5BO, věk 85 let |  |  |  |  |  |
| louky a pastviny: E1: jílek vytrvalý, pýr plazivý, bojíne luční, kostřava luční, silenka nadmutá, po okrajích jahodník obecný, pcháč oset, svlačec rolní, jitrocel kopinatý, jitrocel větší, třezalka tečkovaná, vika ptačí, hvozdík kartouzek, smolnička obecná, čekanka obecná |  |  |  |  |  |
| E2: slivoň trnka, růže šípková, nálet akátu, ostružník |  |  |  |  |  |
| zhodnocení biocentra: |  | funkční |  |  |  |
| návrh opatření: při zdravotní probírce upřednostnit zachování listnáčů na lesních plochách, pokračovat v kosení lučních ploch |  |  |  |  |  |

| BC 2 | Název: | ČERTOVA ROKLE | k.ú.: Vráž | mapový list: 12-41-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výměra: | 3,00 ha | fyziotyp: AD, XT | SES: 4, 3 | STG: 2B3, 2AB3, 2BD2 |  |
| popis stávajícího stavu: |  |  |  |  |  |
| buková doubrava - lesní plocha 21C3 1,88 ha, 62 let stáří, přilehlé pastviny s nárůstem AK, HB |  |  |  |  |  |
| fytoceologický popis: |  |  |  |  |  |
| 40 HB, 30 SM, 20 AK, 10 DB |  |  |  |  |  |
| zhodnocení biocentra: |  | funkční |  |  |  |
| návrh opatření: zdravotní probírka porostů |  |  |  |  |  |

| BC 3 | Název: | VRÁŽSKÉ STRÁNĚ | k.ú.: Vráž | mapový list: 12-41-08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výměra: | 4,82 ha | fyziotyp: SU | SES: 4 | STG: 2AB2-3 |  |
| popis stávajícího stavu: |  |  |  |  |  |
| lesní biocentrum, lesní typ 1Z1 zakrslá doubrava, věk 78 let a 74 let, v sousedství chatová osada |  |  |  |  |  |
| fytoceologický popis: |  |  |  |  |  |
| skladba 99 DB, 1HB |  |  |  |  |  |
| zhodnocení biocentra: |  | funkční |  |  |  |
| návrh opatření: zdravotní probírka porostů, podle potřeby výsev vhodných dřevin, posílit HB |  |  |  |  |  |

| BC 4 | Název: | POD HŘEBENEM | k.ú.: Vráž | mapový list: 12-41-08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výměra: | 3,23 ha | fyziotyp: DH | SES: 4 | STG: 2AB3, 2A2 |  |
| popis stávajícího stavu: |  |  |  |  |  |
| lesní biocentrum v suché habrové doubravě, věk 68 let |  |  |  |  |  |
| fytoceologický popis: |  |  |  |  |  |
| 100 DB |  |  |  |  |  |
| zhodnocení biocentra: |  | funkční |  |  |  |
| návrh opatření: zdravotní probírka porostů |  |  |  |  |  |

Lokální biokoridory

| označení | typ BK | katastrální území | popis biokoridoru | SES + hodnocení | STG | délka m | šířka m | výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK 0-1 | Lokální | Vráž | Z BC 1 přes trať a silnici na louku u dálnice | 3,2 - funkční a část. funkční | 2B5, 2B3 | 381 | 20 | 7613 |
| LBK 1-2 | Lokální | Vráž | Z BC 1 lesem nad loukou přes návrší k silnici a do BC 2 | 3,2 - funkční - částečně funkční | 2BD3, 2AB3, 2B3-4 | 1257 | 20 | 25276 |
| LBK 2-0 | Lokální | Vráž | Z BC2 na sever okrajem lesa a lesem mezi chatami k hranicím k.ú. | 4,3,2 - funkční - částečně funkční | 2BC3, 2AB3 | 832 | 15 a 20 | 14617 |
| LBK 2-3 | Lokální | Vráž | lesem po vrstevnici mezi chatovými osadami do BC 3 | 4,3 - funkční | 2AB3 | 693 | 15 | 10481 |
| LBK 2-3 – navržená trasa | Lokální | Vráž | Veden podél drobného bezejmenného toku a v přilehlé nivě. | 4,3 - funkční | 2AB3 | 693 | 20 | 26845 |
| LBK 3-0 | Lokální | Vráž | z BC 3 k jihu, lesem a loukou k silnici a dálnici k hranicím k.ú. | 3,4 - funkční - částečně funkční | 2AB3 | 1444 | 15 a 20 | 6487 |
| LBK 3-4 | Lokální | Vráž | lesem a loukou do BC 4 | 3,4 - funkční | 2AB3 | 434 | 15 | 7613 |

Interakční prvky

Ve zpracovaném lokálním ÚSESu ani v ÚP  nejsou interakční prvky v k. ú. Vráž u Berouna vymezeny.

5.3  Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Výčet zařízení technické infrastruktury dotčených navrženými opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí (vodovod, el. vedení, sdělovací kabely, odvodnění apod.) je uveden níže v tabulce č. 8 Přehledná tabulka navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě ŽP v podkapitole 5.5. Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.4  Popis prací k zajištění plné funkce opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V rámci KoPÚ je navrženo zatravnění dvou úseků LBK 1-2, které jsou v současném stavu obdělávány jako orná půda. Výměra navržená k zatravnění je 1560 m2.

5.5   Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Podkapitola obsahuje tabulkový přehled opatření PSZ k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Tabulka č. 8: Přehledná tabulka navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě ŽP

| Prvek | Označení | Název | Stav | Návrh opatření v rámci KoPÚ | Délka v obvodu KoPÚ (m) | Výměra v obvodu KoPÚ (m2) | Zábor (m2) | Dotčená zařízení tech. infrastruktury | Náklady Kč | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regionální biokoridor | RBK1184 | RBK1184 Blýskava – Malý Plešivec | funkční | bez opatření | 200 | 9895 | 9895 | nejsou | 0 |  |
| lokální biocentrum | LBC 1 | U Vráže | funkční | bez opatření |  | 54765 | 54765 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBC 2 | Čertova rokle | funkční | bez opatření |  | 30053 | 30053 | nejsou | 0 |  |
| lokální biocentrum | LBC 3 | Vrážské stráně | funkční | bez opatření |  | 48239 | 48239 | nejsou | 0 |  |
| lokální biocentrum | LBC 4 | Pod hřebenem | funkční | bez opatření |  | 32297 | 32297 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBK 0-1 | - | funkční a část. funkční | bez opatření | 381 | 7613 | 7613 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBK 1-2 | - | funkční a část. funkční | zatravnění úseku biokoridoru po orné půdy | 1257 | 25276 | 25276 | nejsou | 0 | Výměra zatravnění 1560 m2 |
| lokální biokoridor | LBK 2-0 | - | funkční a část. funkční | bez opatření | 832 | 14617 | 14617 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBK 2-3 | - | funkční | bez opatření |  | 10481 | 10481 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBK 3-0 | - | funkční | bez opatření | 434 | 26845 | 26845 | nejsou | 0 |  |
| lokální biokoridor | LBK 3-4 | - | funkční a část. funkční | bez opatření | 1444 | 6487 | 6487 | nejsou | 0 |  |
| Celkem |  |  |  |  | - | 266568 | 266568 | - | 0 | - |

5.6  Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Dle Technického standartu se náklady vyčíslují pouze pro realizaci opatření investičního charakteru (zakládání skladebních prvků ÚSES, rozsáhlé druhové přestavby prvků ÚSES). Investiční náklady zahrnují výsadbu porostů a péči o ně po dobu 3 let od jejich výsadby. Náklady na opatření provozního charakteru se nevyčíslují.

Přehled nákladů na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ž. p. je uveden v tabulce č.8 Přehledná tabulka navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě ŽP v podkapitole 5.5   Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

.

6     Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Souhrnný přehled o výměře pozemků, potřebné pro společná zařízení je uveden v následující tabulce. Přehled je sumářem informací z jednotlivých částí opatření PSZ.

Tab. č. 9: Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

|  | Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí: |  | Výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy (ha) | Celková výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stát (ha) | obec (ha) |  |  |
| Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 3,5758 | 9,007 | 0 | 12,5828 |
| Protierozní opatření na ochranu ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vodohospodářská opatření | 0 | 0,0184 | 0,3865 | 0,4049 |
| Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 1,1571 | 2,6308 | 22,8689 | 26,6568 |
| Výměra pozemků pro společná zařízení celkem (ha) | 1,1571 | 15,232 | 23,2554 | 39,6445 |
| Výměra, která přešla spolu se spol. zař. do vlastnictví obce (ha) | 3,5758 |  |  |  |
| Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob (ha) | 0,0000 |  |  |  |
| Výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím opravného koeficientu pro PSZ (ha) | 0,0000 |  |  |  |

7     Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

V této kapitole je uveden přehled nákladů na uskutečnění společných zařízení. Přehled je sumářem nákladových informací uváděných v samostatných tabulkách podle jednotlivých typů opatření zahrnujících zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Náklady jsou vyčísleny pouze pro realizaci investic stavebního charakteru nebo pro biotechnické úpravy k posilování ekologické stability krajiny.

Náklady na opatření provozního charakteru např. agrotechnická a organizační protierozní opatření či údržba a běžná pěstební péče o porosty (s výjimkou investičních nákladů zahrnujících výsadbu porostů a péči o ně po dobu 3 let od jejich výsadby) se nevyčíslují. Náklady jsou stanoveny odborným odhadem k roku 2017.

Náklady na uskutečnění jednotlivých prvků PSZ jsou uvedeny po jednotlivých oblastech navrhovaných opatření výše v příslušných kapitolách.

Tabulka: Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

| Druh opatření | Cena Kč (rok kalkulace 2019 ) |
| --- | --- |
| Zpřístupnění pozemků | 108 21 9 500 |
| Ochrana ZPF | 0 |
| Vodohospodářská opatření | 584 000 |
| Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 0 |
| Cena celkem | 108 803 500 |

8     Soupis změn druhů pozemků

Obsahem této kapitoly je tabulkový přehled o změnách druhů pozemků v důsledku provedení pozemkových úprav.

Tabulka č. 11: Přehledná tabulka navrhovaných změn druhu pozemků

| Druh pozemku |  | Výměra (m2 ) podle |  |  | Rozdíl mezi | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Kód | Skutečnost | KN 1) | Návrh | Návrh - KN |  |
| Orná půda | 2 | 1493432 | 2235751 | 1449442 | -786309 |  |
| Chmelnice | 3 | 0 |  |  | 0 |  |
| Vinice | 4 | 0 |  |  | 0 |  |
| Zahrada | 5 | 7857 | 9178 | 33625 | 24447 |  |
| Ovocný sad | 6 | 24204 | 39619 | 35377 | -4242 |  |
| TTP | 7 | 1102900 | 641835 | 1276779 | 634944 |  |
| Zemědělská půda |  | 2628393 | 2926383 | 2795223 | -131160 |  |
| Druh pozemku |  | Výměra v m2 podle |  |  | Rozdíl mezi |  |
| Název | Kód | Skutečnost | KN | Návrh | Návrh - KN |  |
| Lesní pozemek | 10 | 1195911 | 1208896 | 1239149 | 30253 |  |
| Vodní plocha | 11 | 36913 | 32069 | 40950 | 8881 |  |
| Zastav. plocha a nádvoří | 13 | 133 | 148 | 144 | -4 |  |
| Ostatní plocha | 14 | 761863 | 455717 | 547747 | 92030 |  |
| celkem |  | 4623213 | 4623213 | 4623213 | 0 |  |

1)  Údaje dle SPI, jsou upravené opravným koeficientem, stanoveným pro zpracování soupisu nároků.

9   Seznam zkratek

AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky

ČSN = české technické normy

ČÚZK = Český úřad zeměměřický a katastrální

DIBAVOD = digitální báze vodohospodářských dat

DKM = digitální katastrální mapa

DOSS = dotčené orgány státní správy (správní úřady)

ES = ekologická stabilita

EVL = evropsky významná lokalita

HEIS VÚV TGM = Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M

HMZ = hlavní meliorační zařízení

HPJ = hlavní půdní jednotka

HOZ = hlavní odvodňovací zařízení

CHKO = chráněná krajinná oblast

# JSDI – ŘSD ČR = Jednotný systém dopravních informací – Ředitelství silnic a dálnic ČR

KES = kostra ekologické stability

KN = katastr nemovitostí

KoPÚ = komplexní pozemkové úpravy

k.ú. = katastrální území

LČR = Lesy ČR

LPIS = Veřejný registr půdy (Land parcel identification systém)

LV = list vlastnictví

MěÚ = městský úřad

ObPÚ = obvod pozemkových úprav

OVT = občasný vodní tok

ORP = obec s rozšířenou působností

PLO = přírodní lesní oblast

PO = ptačí oblast

POVIS = Povodňový informační systém

PP = přírodní památka

PSZ = plán společných zařízení

SGI = soubor grafických informací

S-JTSK = systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SPI = soubor popisných informací

SPÚ = Státní pozemkový úřad

TS = Technický standard PSZ

TTP = trvalý travní porost

ÚAP = územně analytické podklady

ÚHUL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

ÚP = územní plán

ÚPD = územně plánovací dokumentace

ÚPP = územně plánovací podklady

ÚSES = územní systém ekologické stability

ÚVTIZ = Ústav vědcko-technických informací pro zemědělství

VFK = výměnný formát ISKN

VFP = výměnný formát pozemkových úprav

VKP = významný krajinný prvek

VT = vodní tok

VÚMOP = Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZABAGED = Základní báze geografických dat České republiky

ZCHÚ = zvláště chráněná území

ZPF = zemědělský půdní fond

ZÚR = zásady územního rozvoje

ŽP = životní prostředí