TECHNICKÁ ZPRÁVA

Aktualizace plánu společných zařízení v k.ú. Brzkov

Aktualizace plánu společných zařízení je zpracována v rámci komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Brzkov.

Při vypracování plánu společných zařízení (plánu), bylo navrženo řešení cestní sítě, protierozních opatření a systém ekologické stability krajiny na území řešeném komplexní pozemkovou úpravou. Vyhotovený plán byl odsouhlasen zastupitelstvem Obce Brzkov, předložen k vyjádření dotčeným organizacím a následně předán na Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Jihlava (PÚ Jihlava).

Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků (návrh) byl plán společných zařízení výchozím podkladem. V některých případech došlo k upřesnění umístění polních cest z důvodů zpřístupnění všech nově navržených pozemků a zároveň do cestní sítě byly přidány cesty doplňkové. V některých případech došlo také k upřesnění hranic prvků ekologické stability. Po vyhotovení digitální katastrální mapy byly téměř všechny prvky plánu společných zařízení definovány na jednotlivé parcely katastru nemovitostí.

Celý elaborát je rozdělen do dvou celků. Jedná se o grafickou část, která obsahuje  přehlednou mapu aktualizace plánu společných zařízení Brzkov (mapa) a o přílohovou část, kde jsou uvedeny jednotlivé tabulky s prvky aktualizace plánu společných zařízení se svojí charakteristikou.

# Cestní síť

V mapě jsou stávající komunikace (silnice) označeny třídou a číslem a zvýrazněny červenou barvou.

Cesty hlavní jsou označeny písmeny CHS - cesty hlavní stávající a CHN – cesty hlavní navržené a zvýrazněny hnědou barvou.

Cesty vedlejší jsou označeny písmeny CVS – cesta vedlejší stávající a CVN – cesta vedlejší navržená a zvýrazněny hnědou barvou. Cesty vedlejší CVN 19 až CVS 26 byly nově zařazeny.

Cesty doplňkové jsou označeny písmeny CDS – cesta doplňková stávající a CDN – cesta doplňková navržená a zvýrazněny hnědou barvou. Cesty doplňkové CDN 9  až  CDN 25 jsou nově zařazeny (nebyly navrženy v plánu společných zařízení) a zpřístupňují soukromé pozemky.

V tabulkové části jsou jednotlivé kategorie cest rozděleny do samostatných tabulek     a doplněny následujícími údaji: označení cesty, parcelní číslo, šířka parcely, šířka vozovky (pouze u cest hlavních určených ke zpevnění), šířka zpevněné krajnice včetně svahu tělesa cesty (pouze u cest hlavních určených ke zpevnění), délka a plocha cesty, povrch cesty, charakter, počet výhyben a propustků na dané parcele a poznámka.

U polních cest navržených na zpevnění s povrchem „asfalt“ je příčný profil dán konstrukcí vozovky (uvedeno ve vzorových příčných řezech v etapě Plán společných zařízení) nebo následující konstrukcí:

- beton asfaltový hrubozrnný ABH II		      4 cm

- beton asfaltový hrubozrnný ABH II		      5 cm

- kamenivo obalované asfaltem OKH		      5 cm

- kamenivo drcené s výpl. kamen., fr. 32-63		tl. 15 cm

- štěrkodrť fr. 0-63					tl. 20 cm

celkem 						tl. 49 cm

Skladba povrchu polních cest bude upřesněna realizačním projektem.

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky.

V mapě jsou lokální biokoridory jsou označeny písmeny LBCS – lokální biocentrum stávající a LBKS – lokální biokoridor stávající a zvýrazněny světle zelenou barvou.

Interakční prvky jsou označeny písmeny IPS – interakční prvek stávající a zvýrazněny tmavě zelenou barvou.

V tabulkové části jsou jednotlivé prvky rozděleny do samostatných tabulek a doplněny následujícími údaji: označení prvku, parcelní číslo, funkce, poloha, charakter prvku, výměra, cílový stav a navrhovaná opatření. V charakteristice daného prvku je uveden vždy stručný popis, podrobnější údaje je nutné čerpat přímo z plánu ÚSES.

Aktualizace plánu společných zařízení je zpracována pro katastrální území Brzkov.

Plán Aktualizace plánu společných zařízení byl předložen dne 28.4.2008 k projednání členům sboru zástupců vlastníků pozemků na obecním úřadu v Brzkově. Výsledkem bylo projednání a odsouhlasení aktualizace cestní sítě a byly stanoveny  následující priority :

- cesta hlavní navržená – CHN4 a cesta hlavní navržená – CHN5

- 	cesta hlavní navržená – CHN9 a cesta hlavní navržená – CHN6

V Třebíči  25.11. 2010                                           Vypracovala: Ing. Lucie Svobodová

Projektant

## Dokladová část