OBSAH:

- Úvod

- Identifikační údaje území dotčeného pozemkovými úpravami

- Vymezení zájmového území

- Popis území

5.   Hospodářské využití území, vliv na životní prostředí

6.   Přírodní podmínky

7.   Klimatické podmínky

- Geomorfologické podmínky

9.	Pedologické podmínky

10.   Hydrologické podmínky

11.   Dopravní systém – současný stav a návrh nové cestní sítě

  - Současný stav cestní sítě

11.2  Návrh nové cestní sítě

11.2.1 Hlavní cesty

11.2.2 Vedlejší cesty

11.2.3 Doplňkové cesty

11.2.4 Křížení cest a podzemních liniových staveb

11.2.5 Ozelenění cest

- Územní systém ekologické stability

###### 13.   Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

13.1  Charakteristika jednotlivých ekologických prvků ÚSES

13.2  Aktuální stav krajiny

13.3  Návrh opatření

14.   Protierozní opatření v rámci ochrany zemědělského půdního fondu

14.1 Stanovení ohroženosti území vodní erozí

14.2 Opatření k ochraně proti vodní erozi

14.2.1 Druhy protierozních opatření

Organizační opatření

Agrotechnická opatření

Biotechnická opatření

14.3  Opatření k ochraně proti větrné erozi

14.3.1  Stanovení intenzity větrné eroze

15.   Změny druhu pozemků

16.   Bilance půdy na společná zařízení

17.   Doklady o projednání návrhu společných zařízení

- Přílohy

  - Cesty hlavní

  - Cesty vedlejší

  - Cesty doplňkové

  - Silnice

  - Prvky ÚSES

  - Výsledky výpočtu dlouhodobé průměrné ztráty půdy vodní erozí

  - Přehledné situace hlavních cest

  - Příčné a podélné profily hlavních cest

  - Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení

- Fotodokumentace

- Použitá literatura

1.  Úvod

Technická zpráva k plánu společných zařízení odpovídá svým obsahem vyhlášce č. 545/2002 Sb. -kapitola 7, . Plán společných zařízení.

Plán společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit plnění hlavních cílů komplexních pozemkových úprav. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména plán územního systému ekologické stability, dále ÚSES). Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. Prvky ÚSES mohou současně plnit funkci protierozní a estetickou podobně jako dopravní síť, prvky protierozní mohou plnit mimo jiné funkci krajinotvornou.

Návrh plánu společných zařízení byl schválen sborem zástupců vlastníků pro KPÚ, obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání a dotčenými orgány a organizacemi. Vycházel ze zaměření skutečného stavu, výškopisného měření, z  plánu ÚSES a požadavků obce. Navazuje na výsledky průzkumu terénu, především analýzu současného stavu, která poskytuje základní údaje o území a jeho přírodních podmínkách. Dále vychází z rozboru současného stavu tj. poměrů ekologických, dopravních, erozních, vodohospodářských.

Plán společných zařízení sestává z části textové a grafické a řeší mimo obecné části zejména problematiku dopravního systému, protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, opatření vodohospodářská (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a též opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména ÚSES).

2.  Identifikační údaje území dotčeného pozemkovými úpravami

Katastrální území:		Brzkov

Obec:				Brzkov

Okres:				Jihlava

Kraj:				Vysočina

| Stav KN k 29.10.2007 v k.ú. BRZKOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemědělská půda |  | Nezemědělská půda |  |
| Druh | Výměra [ ha ] | Druh | Výměra [ ha ] |
| Orná půda | 436,9282 | Lesní pozemky | 195,9849 |
| Zahrady | 5,8835 | Vodní plochy | 5,9677 |
| Trvalé travní porosty | 92,7148 | Zastavěná plocha | 5,8192 |
|  |  | Ostatní plochy | 36,4015 |
| Celkem | 535,5265 | Celkem | 244,1733 |
| Celková výměra zemědělské a nezemědělské půdy |  | 779,6998 |  |

3.  Vymezení zájmového území

Stanovení a zjišťování průběhu obvodů a tím stanovení rozsahu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy, (dále jen KPÚ) vychází z platné legislativy, zákona 139/2002 Sb., zejména § 2 a § 3 a z vyhlášky 545/2002, § 4 a § 5.

Stanovení obvodu KPÚ bylo provedeno dle zadávacích podmínek smlouvy a zápisu z projednání podmínek zpracování na PÚ Jihlava. Obvod upravovaného území (dále jen OUÚ) byl stanoven ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství – pozemkovým úřadem Jihlava (dále jen PÚ) a Katastrálním úřadem pro kraj Vysočina – Pracoviště Jihlava.

Pro zjišťování průběhu hranic, Ministerstvo zemědělství – PÚ Jihlava ve smyslu ustanovení  § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů jmenoval dne 15.8.2006 komisi          ve složení:

Předseda komise	Dagmar Holovková			(KP Jihlava)

Členové komise	Věra Skořepová			(PÚ Jihlava)

Hana Tomancová			(KP Jihlava)

Ing. Libor Sedláček			(EKOS T, spol. s r.o.)

Ing. Lucie Svobodová		(EKOS T, spol. s r.o.)

Petr Pometlo				(obec Brzkov)

Zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu KPÚ proběhlo dne 4.10.2006.

K zjišťování průběhu hranic byli přizváni vlastníci/spoluvlastníci všech pozemků z obou stran hranice a šetřící komise. Vlastníci/spoluvlastníci byli k zjišťování průběhu hranice vnitřního obvodu písemně pozváni (viz doručenky na PÚ).

Vnitřní obvod tvoří ploty, zdi, měřické hřeby a hraniční znaky z plastu (8 x 8 cm), případně původní kameny. Ke změně vnitřního obvodu nedošlo. Při šetření bylo provedeno pouze upřesnění hranic pozemků mezi jednotlivými vlastníky. Všechny hranice byly vyšetřeny bez sporného místa.

Zjišťování průběhu hranic vnějšího obvodu KPÚ proběhlo ve dnech 25. a 26.9.2006.

K zjišťování průběhu hranic byli přizváni vlastníci/spoluvlastníci všech pozemků z obou stran hranice a šetřící komise. Vlastníci/spoluvlastníci byli k zjišťování průběhu hranice vnějšího obvodu písemně pozváni (viz doručenky na PÚ).

Vnější obvod je stabilizován hraničními znaky z plastu (8 x 8cm), hraničními znaky z plastu (16 x 16cm), kamennými mezníky, původními kameny a v místech ohrožených zemědělskou činností nestabilizován nebo stabilizován dočasně dřevěnými kolíky.

Ke změně vnějšího obvodu nedošlo. Při šetření bylo provedeno pouze upřesnění hranic pozemků mezi jednotlivými vlastníky. Všechny hranice byly vyšetřeny bez sporného místa.

Ve dnech 12. až 13.12.2007 proběhlo šetření hranic pozemků neřešených podle § 2 zák. č. 139/2002 Sb.

K zjišťování průběhu hranic byli přizváni vlastníci/spoluvlastníci všech pozemků z obou stran hranice a šetřící komise. Vlastníci/spoluvlastníci byli k zjišťování průběhu hranic písemně pozváni (viz doručenky na PÚ).

V místech, kde byl průběh hranic, na základě provedeného místního šetření, stanoven jinak než byl předvytyčen, došlo k přesunu stabilizace lomových bodů na nově určenou hranici, novému zaměření lomových bodů a provedení opravy ve výsledné dokumentaci k zjišťování průběhu hranic.

4.  Popis území

Řešené území o velikosti 780 ha se nachází v severní části okresu Jihlava. Hranice katastrálního území sousedí s katastry obcí: na severu Dolní Jablonná, Česká Jablonná, Olešenka, na východě Špinov, na jihu Hrbov a Polná, na západě Horní Věžnice a Šachotín.

Krajina v okolí Brzkova má charakter Vysočiny, cennější krajinné prvky se soustřeďují zejména kolem vodotečí, nepříznivé jsou velké nečleněné plochy orné půdy na východ i západ od obce s možností eroze.

Lesy, porosty dřevin mimo les a bylinné porosty mohou podstatně pozitivně ovlivňovat ekologickou stabilitu krajiny.

V katastrálním území Brzkova se nachází lesní pozemky na rozloze 195,9849 ha. Z republikového hlediska jde o mírně podprůměrné zastoupení.  Největší komplex lesních pozemků se nachází na východním okraji katastrálního území. Další rozsáhlé komplexy lesa se nachází v severní a severovýchodní části katastrálního území, kde vytvářejí převážně větší celky, doplněné skupinami menších izolovaných lesů.

Druhové zastoupení dřevin je jen velmi málo proměnlivé. Jasně dominantní dřevinou je smrk ztepilý. Z dalších dřevin je zastoupena borovice lesní, bříza bělokorá a v podmáčených polohách olše. Jiné dřeviny (včetně buku lesního, hlavní dřeviny většiny původních přírodních porostů) jsou zastoupeny jen výjimečně. Z uvedeného vyplývá, že základním typem lesních porostů v území jsou téměř čistě jehličnaté produkční porosty přírodě vzdáleného charakteru-monokultury smrku a smrku s příměsí borovice, břízy nebo jeřábu.

Nelesní porosty jsou reprezentovány především doprovodnými porosty některých úseků vodních toků a nádrží a nálety na zbytcích mezí a ladem ležících plochách  v podmáčených dnech údolí.

Bylinné porosty jsou plošně poměrně významné. Patří k nim především:

- neobhospodařovaná  vlhkomilná až mokřadní společenstva v potočních nivách a dnech svahových údolí

- liniové porosty kolem komunikací (cest a silnic), především ruderalizované

- porosty kulturních luk v terénních sníženinách a příkrých svazích, s primární produkční funkcí, druhově většinou málo pestré, někdy až degradované.

V dané oblasti, kde se řešené území nachází jsou v rámci územního systému ekologické stability evidovány čtyři biocentra a šest biokoridorů. Lokální ÚSES byl zohledněn při tvorbě plánu společných zářízení.

Skupiny typů geobiocénů (STG) se označují slovním názvem vytvořeným z názvů hlavních dřevin potenciálních společenstev. Každé skupině STG lze přiřadit kód příslušných ekologických podmínek. V daném území jsou zastoupeny tyto STG:

4 AB 3		Fagi abietino-quercina (Jedlodubové bučiny)

4 AB (3)4	Abieti-quercetaroboris-piceae (Smrkové jedlové doubravy)

4 AB-B 3-4	Fagi-abieta (Bukové jedliny)

4 B 3		Fageta typica (Typické bučiny)

4 B (3)4	Abieti-quercetaroboris-fagi (Jedlové doubravy s bukem)

4 BC-C (4)5	Fraxiny-alneta superiora (Jasanové olšiny vyššího stupně)

V řešeném území je zastoupený výhradně čtvrtý (bukový)  vegetační stupeň, typický pro nadmořské výšky 400-600 m n.m. a vyznačující se v přirozených podmínkách převažujícím zastoupením submontanních (podhorských) druhů flóry a fauny, doplněných typickými druhy středoevropského listnatého lesa.

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů se v k.ú. Brzkov vyskytuje výhradní ložisko radioaktivní suroviny. Bylo stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) Brzkov. Evidencí a ochranou je pověřena organizace Diamo Stráž pod Ralskem. Dále jsou v k.ú. obce Brzkov evidována poddolovaná území po těžbě rudy. Naopak nejsou evidována žádná sesuvná území.

Podkladem pro stanovení a vymezení pásem hygienické ochrany prameniště veřejného vodovodu pro obec Brzkov je „Hydrologický posudek“, zpracovaný v únoru 1987 Vodními zdroji n.p. Praha.

Vlastní k.ú. Brzkov ani obec Brzkov v současné době nejsou příliš využívané z hlediska rekreace. Okolní krajina má však předpoklady rekreačního využití. Předpokládá se využití stávajícího domovního fondu formou rekreačních chalup, eventuelně rekreačních usedlostí (agroturistika).

Pro letní rekreaci (koupání ) je využíván rybník Mastník.

Mezi nemovité kulturní památky, které se nachází v dotčeném území (mimo zastavěné území obce) a nesmí být žádnou činností poškozeny, patří:

rejstř. č.	29271/7-4769		kříž před vsí (p.č. 53/1)

rejstř. č.	14383/7-5147		silniční most (p.č. 2440/3)

5.  Hospodářské využití území, vliv na životní prostředí

Ve struktuře zemědělského půdního fondu převládá na katastrálním území Brzkov orná půda 437 ha tj. 82,0 % z celkové plochy zemědělské půdy, travní porosty zaujímají 93 ha tj. 17 %. Převážná část území je obhospodařována velkoplošným způsobem.

## V současné době hospodaří na katastru obce  společnost AGROKOM s.r.o., která vznikla z bývalého ZD Vysočina. Celkově hospodaří na 229,79 ha zemědělské půdy, z toho na 192,13 ha orné půdy (nejvíce je pěstován ječmen a kukuřice), zbytek tvoří trvalé travní porosty.

Společnost má 12 zaměstnanců. Sídlí v areálu v jižní části obce. Jsou zde umístěny objekty pro rostlinnou a živočišnou výrobu (skot výkrm,dojnice, jalovice, telata). Chov prasat v objektu patří panu Františku Jeklovi.  Středisko má vlastní zdroj vody (studna). Pro SŽV je vypracováno pásmo hygienické ochrany a to na základě stávajících a plánovaných kapacit stavů. Urbanistická studie navrhuje doplnění ochranné zeleně kolem areálu společnosti.

V obci hospodaří i několik soukromých zemědělců, z toho jeden (pan Matoušek František) hospodaří ekologicky.

Výměra lesních pozemků tvoří 196 ha, což je 25 % plochy katastrálního území.

V katastrálním území se žádná průmyslová výroba nevyskytuje, převažuje zemědělská činnost. V suterénních prostorách budovy kulturního domu sídlí firma Brassica PAP s.r.o., založená s účastí obce v roce 1998 a zabývající se převážně výrobou toaletního papíru. Další prostory využívá firma IMA-prodej nábytkových hran a materiálů pro truhláře. V místě rovněž podnikají tři truhláři.

Vpravo od silnice II/351 směrem do Přibyslavi se nachází uranový důl Brzkov, od roku 1991 je zakonzervován. Intenzivní průzkumné práce zde probíhaly v letech 1976-1990, v roce 1984 se rozběhla zkušební těžba, která dala 58 tun uranové rudy. Zrudnění bylo ověřeno až v hloubce 530 m v jednom případě vrtem až 650 m se dvěma horizonty. Zdejší zásoby se odhadují asi na 1600 tun. Z ekonomických důvodů však těžba nezačala (stejně jako v nedaleké Horní Věžnici).

V letech 1996-2001 bylo dokončeno několik zásadních projektů- vybudování veřejného vodovodu, zavedení separace odpadu a plynofikace obce (obec je plynofikována STL plynovodem z vlastní VTL regulační stanice).

Obec nemá čistírnu odpadních vod, jednotlivé domácnosti jsou napojeny na septiky a biologické jímky.

Z podzemních liniových staveb se na území nachází vedení telefonního kabelu, plynového a vodovodního potrubí. Katastrálním územím obce prochází podzemní zařízení Čepro-produktovod DN 250 a 2x ropovod DN 500 a dále VVTL plynovod DN 500, 2x VVTL plynovod DN 900 (v souběhu je veden DOK RWE Transgas Net a metalický DK RWE Transgas Net), VVTL plynovod DN 1000, stanice katodové ochrany, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody.

Ze vzdušného vedení  je zastoupeno vedení VN a VVN.

Vzhledem k tomu, že na zpracovávaném území není rozšířena průmyslová výroba, nedochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší a tím ohrožování životního prostředí. V zemědělské výrobě, kde jsou používány moderní technologické postupy, dochází ke snižování ohroženosti životního prostředí reziduálními zbytky.

- Přírodní podmínky

Reliéf území se celkově nevyznačuje příliš velkou horizontální či vertikální členitostí. Vlivem třetihorního zarovnání převažují nízké ploché hřbety a relativně mělká a rozevřená údolí. Výraznější tvary reliéfu se nacházejí v členitější východní části území. Patří k nim především rozvodní hřbet mezi povodím Skrýšovského potoka a Bystřicí ve východní části katastru.

Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 462 m (údolní niva Skrýšovského a Bijavického potoka na jihozápadní hranici území) do 575 m (kóta východně od obce).

Zájmové území je dle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) součástí biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů a její hercynské podprovincie.

Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) se nachází řešené území na pomezí fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina a Hornosázavská pahorkatina, které náležejí do obvodu Českomoravské mezofytikum.

Původní vegetaci v území tvořily zejména acidofilní bikové bučiny svazu Luzulo-Fagion (na minerálně chudém podloží), místy doplněné acidofilními doubravami svazu Querci robori-petraea. Vodní toky byly lemovány olšinami a jaseninami svazu Alno-Padion.

7.  Klimatické podmínky

Z klimatologického hlediska patří obec do mírně teplé klimatické oblasti MT3, charakterizované krátkým, mírným až mírně chladným a suchým až mírně suchým létem a normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou a suchou až mírně suchou zimou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6,7 C. Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším leden.

Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru okolo 660 mm.

Charakteristiky proudění vzduchu nejsou v území ani v blízkém okolí sledovány žádnou větroměrnou stanicí. V závislosti na globální cirkulaci lze předpokládat převahu severozápadních větrů.

Lokální klimatické rozdíly jsou způsobeny především proměnlivým osluněním různě orientovaných svahů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt místních teplotních inverzí, někdy doprovázených mlhami.

- Geomorfologické podmínky

Řešené území patří ke geomorfologické jednotce, označované jako celek Hornosázavská pahorkatina, a to k její jihovýchodní části. Jednotka patří k nejvyšším celkům Českomoravské vrchoviny s průměrnými nadmořskými výškami mezi 500-600 m.

Geologické podloží tvoří celoplošně proterozoické  horniny moldanubika-zejména pararuly a migmatity s ojedinělými vložkami amfibolitů. V nivách toků, při bázích některých svahů a terénních depresích jsou uvedené horniny překryté nezpevněnými kvartérními sedimenty deluviálního, deluvio-fluviálního a fluviálního původu-zejména hlinitými a písčitými, místy i štěrkovitými až kamenitými.

9.  Pedologické podmínky

Půdní pokryv se vytvořil zejména v závislosti na místních geologických a klimatických podmínkách. Nejrozšířenějšími půdními druhy jsou půdy písčitohlinité a hlinitopísčité, na svazích potom s vyšším podílem skeletu. Většina půd je středně hlubokých, jejich mocnost se mění se sklonem svahu.

Převažujícím půdním typem zájmového území jsou kambizemě (hnědé půdy), přecházející v místech ovlivněných podzemní vodou v pseudogleje. V některých polohách západně a jižně od Polné jsou významně rozšířené luvizemě (illimerizované půdy). Vodní toky jsou doprovázené typickými gleji.

Hlavní půdní jednotky (HPJ) v území jsou:

- illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svazích se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem.

- hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

- mělké hnědé půdy na všech horninách,lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)

- hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

- oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité, Náchylné k dočasnému zamokření

- glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách, středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou půdu

- glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

- glejové půdy zrašelinělé  glejové půdy nízkých údolí, včetně svahů, obvykle lemujících malé vodní toky, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky

10.  Hydrologické podmínky

Katastr Brzkova patří do povodí řeky Sázavy. Převážná část katastru je odvodňována Skrýšovským potokem a jeho pravostranným přítokem-Bijavickým potokem, menší část ve východní části katastru je odvodňována Bystřicí. Síť vodních toků v území je poměrně hustá, všechny toky ovšem pramení buď přímo v území nebo v jeho těsné blízkosti a jsou tudíž drobné a málo vodné.

Rozložení průtoků ve vodních tocích je v průběhu roku přirozeně nevyrovnané.  Obecně nejvíce vody odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé drobnější toky vysychají.

11.  Dopravní systém – současný stav a návrh nové cestní sítě

  - Současný stav cestní sítě

Katastrálním územím Brzkov prochází tyto státní silnice:

II/351 – Polná – Přibyslav – Chotěboř

II/352 – Polná – Hrbov – Sázava

Státní silnice č. II/351 je zařazena v ostatní silniční síti, probíhá směrem sever – jih, přímo  zastavěným územím a centrální částí obce. V dohledné době se nepředpokládají žádné významné změny ve vedení této komunikace.

Na silnici je napojena řada polních cest, místních komunikací a sjezdů na pole. Silnice a místní komunikace jsou v dobrém technickém stavu s výjimkou údržby krajních rigolů, kde jsou v místech zanesené splaveninami a není možný odtok vody. Účelových cest je v některých lokalitách málo, velkovýrobním způsobem obhospodařování byly některé původní polní cesty nebo jejich části rozorány. V jiných částech území se zdá síť polních cest dostatečná. Tyto cesty budou v případě potřeby rozšířeny a napřímeny. Stávající cesty jsou vesměs částečně zpevněné, některé hlinité nebo zatravněné.

K.ú. Brzkov neprochází trasy železniční dopravy, ani zde nejsou situována zařízení pro železnici.  Hromadná doprava je zajišťována autobusovou dopravou.

  - Návrh nové cestní sítě

V návrhu cestní sítě je provedeno rozdělení cest do 3 kategorií – hlavní, vedlejší a doplňkové. Ke kategoriím hlavních, vedlejších a doplňkových cest jsou na následujících stranách a dále v tabulkové části v přílohách č. 18.1, 18.2 a 18.3  uvedeny hlavní technické parametry. U hlavních cest je vypracována podrobnější dokumentace. Cesty hlavní nebo jejich části byly dle potřeby, zejména z důvodu odvodu vody, výškově zaměřeny, u každé hlavní cesty byla zpracována přehledná situace, příčné a podélné profily. Trasy cest jsou vedeny tak, aby co nejvíce kopírovaly cesty stávající. Pro navržené cesty byly určeny pozemky o dostatečné šíři v přímé trase, ve směrových obloucích, či pro křížení a napojování cest. Bylo využito  nové české technické normy “Projektování polních cest ČSN 73 6109“ [7].

Při zpracování jednotlivých kategorií cest byl brán ohled na všeobecná ustanovení výše uvedené normy, podle které návrhové prvky uvedené v této části ČSN platí pro zpevněné hlavní a vedlejší polní cesty a přiměřeně pro nezpevněné vedlejší a doplňkové polní cesty.

V řešeném území není dostatek pozemků ve vlastnictví obce, budou využity i pozemky státu. Aby nedošlo k výraznému krácení jednotlivých vlastníků pozemků, byla navrhovaná šířka cest minimalizována, avšak v souladu s normou ČSN 73 6109. Pozemky v novém uspořádání, určené pro výstavbu cest jsou navrženy do vlastnictví obce. Návrh nové cestní sítě je vyobrazen v grafické příloze Plán společných zařízení KPÚ Brzkov.

11.2.1 Hlavní cesty

Hlavní cesty jsou doložené v grafické příloze mapa Plánu společných zařízení a v příloze textové části č.18.1. Jsou rozděleny na cesty hlavní stávající, již zpevněné označené v mapě zkratkou CHS a cesty hlavní navržené na zpevnění, které jsou označeny CHN. Jedná se o cesty hlavní navržené na rozšíření a na zpevnění. Všechny tyto cesty jsou vyznačeny hnědě. Celková délka hlavních cest je 6899 m, z toho 1391 m je již zpevněno. Trasa cest již zpevněných byla v plné míře převzata, trasy ostatních cest jsou vedeny v maximální míře po původních nezpevněných cestách tak, aby nevznikaly rekultivace. V několika místech, kde je účelné napřímení a nejsou v trase přirozené překážky, bylo navrženo narovnání. Hlavní cesty jsou navrženy jako  jednopruhové zpevněné, druh povrchu bude určen projektem a neovlivní parametry cest. Podélný sklon cesty se řídí členitostí terénu. Při navrhované rychlosti 30 km/hod se připouští max. podélný sklon 12 %. Příčný sklon vozovky jednopruhové je jednostranný 2,5 % v oblouku 2,5 – 8 %. Krajnice jsou navrženy jako nezpevněné s úpravou povrchu z hlediska únosnosti jsou vždy zhutněné. Příčný sklon nezpevněné krajnice je 6 %. Směrové oblouky byly navrženy podle zvolené pojezdové rychlosti 30 km/hod a podle dostředného sklonu vozovky a minimální použitý poloměr u cest hlavních je 20 m. Rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku bylo provedeno dle ČSN 736109 pro rozvor náprav C = 5 m.

Při křížení jednotlivých polních cest a napojení hlavních cest na silnice bylo provedeno zaoblení hran podle kružnicového oblouku. Poloměr oblouku v ose je volen 12,5 m, výjimečně 9 m. Výška tělesa cesty je 0,5 m a svahy zemního tělesa v poměru 1:1,25 tam, kde je prostor omezen i 1:1. Tyto základní technické parametry jsou společné u všech cest hlavních. Podrobnější popis cest hlavních a jejich specifika jsou uvedena v příloze č. 18.1 a  v následujících charakteristikách .

Charakteristika navržených hlavních cest

CHS1 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,0/30) bez výhybny. Šířka parcely cesty činí 12,5 m.  Místní komunikace zpevněná asfaltová, spojuje intravilán obce Brzkov s obcí Věžnice. V intravilánu se napojuje přímo na státní silnici č. II/351 a poté prudce stoupá k západu tratí Věžnická do sousedního k.ú. Jde o cestu poměrně často využívanou jako spojnice s oběma katastry. V úseku 0,050 km se na ni napojuje cesta CHN5, v  0,150 km CVS2 a v úseku 0,655 km cesta CVN18. V úseku 0-0,130 km po straně odvodňovací příkop. Po obou stranách místní komunikace doprovodný travobylinný pás IPS3. Cesta v dobrém technickém stavu, neuvažuje se s rekonstrukcí.

CHS2 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,5/30) bez výhybny. Šířka parcely cesty činí až 13,5 m.  Cesta zpevněná asfaltová, napojuje se na státní silnici č. II/351 a směřuje do obce Hrbov. Hojně využívaná k osobní dopravě i k zemědělským účelům. Napojuje se na ni celá řada sjezdů na okolní pozemky. Po obou stranách komunikace doprovodná zeleň IPS2.

CHS3 – cesta hlavní jednopruhová (P 3,0/30), bez výhybny. Šířka parcely cesty činí až 7 m. Napojuje se přímo na státní silnici č. II/351 a směřuje do intravilánu obce. Levá strana cesty je lemovaná mezí s porostem dřevin. Cesta v dobrém technickém stavu, neuvažuje se s rekonstrukcí.

CHN4 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,5/30 ), s výhybnami. Šíře parcely cesty v návrhu činí 6 m. Cesta je vedena dle požadavků obce v kategorii cest hlavních na zpevnění. Do budoucna by měla umožňovat lepší přesun zemědělské techniky do nejsevernější části k.ú. a zde se napojit na cestu hlavní z k.ú. Dolní Jablonná. Vyúsťuje na státní silnici č. II/351. V úseku  0,330 km na ni navazuje cesta  CHN5, v úseku 1,210 km CVN17 a v délce 1,730 km cesta CVS6. Ve zbylém úseku kopíruje katastrální hranici s k.ú. Šachotín.

CHN5 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,5/30 ), s výhybnami. Šířka parcely v návrhu činí 6 m. Trasa cesty vede po stávající cestě.  Cesta většího významu, co se týče dopravní obslužnosti území, redukuje pohyb zemědělských strojů v obci. Napojuje se na ni celá řada sjezdů a polních cest zpřístupňujících pozemky v dané lokalitě.  Tvoří spojnici mezi cestami CHN4 a CHS1. Některé úseky jsou lemovány po obou stranách mezí (IPS4 a IPS8). V úseku 0,350-0,440 km vede cesta po hrázi rybníka (zde cesta zúžena na 4,5 m). V úseku 0,600 se kříží s cestami CVS3 a CVS4. V některých úsecích jsou k cestě přisloučeny drobné meze s doprovodným porostem dřevin.

CHN6 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,5/30), s výhybnami. Šířka parcely v návrhu činí 6 m.  Trasa  vede po stávající cestě. Prvních 0,180 km úseku již zpevněno. Jde o cestu většího významu v dopravní obslužnosti území, spojuje intravilán obce a katastrální území Hrbov. V úseku 0,010 km navazuje cesta do areálu družstva CHS7 a cesta k hřišti CDS8, v úseku 0,470 km se napojuje CHN9 a ve vzdálenosti 0,640 km cesta CDS3.

Při realizaci této cesty je nutno v úseku 0,400 km až 0,500 km zohlednit odvod povrchové vody, který v tomto případě by bylo dobré odvést z realizované komunikace svodnými žlábky ( zvláštní druh otevřeného odvodňovacího zařízení, které se umísťuje v koruně cesty, a to kolmo nebo šikmo k její ose) nebo brodem do zatravňovacího pásu naprojektovaného pod touto cestou.

CHS7 – cesta hlavní jednopruhová (P 3,5/30), bez výhybny. Šířka parcely v návrhu činí 6,5 m. Zpevněná asfaltová cesta vedoucí do areálu družstva. Navazuje na CHN6. Po levé straně je lemována nízkou mezí.

CHS8 – cesta hlavní jednopruhová (P 5,0/30), bez výhybny. Šířka parcely v návrhu činí 7,5 m. Cesta je již v celé své délce zpevněna, tvoří přístup do těžebního areálu firmy Diamo. Napojuje se přímo na státní silnici č. II/351.

CHN9 – cesta hlavní jednopruhová (P 4,5/30), s výhybnami (výhybny tvoří křižovatky cest CVS11 a CVS13). Šířka parcely cesty v návrhu činí 6 m. Cesta v délce 0,0 – 1,118 km v upravovaném území, v celé své délce naplánována na rozšíření a zpevnění. Trasa  vede po stávající cestě. Cesta většího významu co se týče dopravní obslužnosti území. Zpřístupňuje řadu pozemků v dané lokalitě. Tvoří spojnici mezi CHN6 a CVS10. Po levé straně cesty doprovodná zeleň IPS14 a odvodňovací příkop.

Výškové vedení trasy komunikace bude zvoleno tak, aby splývala harmonicky s okolím a terénním reliéfem. K podélnému odvodnění a k odvedení povrchově odtékající vody z okolních pozemků bude sloužit příkop na levé straně komunikace, jehož uspořádání a zpevnění bude navrženo na základě hydrotechnického výpočtu pro návrhové průtokové množství podle ČSN 73 6101. Vzhledem k tomu, že je nutno převést vodu přes zpevněnou komunikaci CHN6  a tuto rozptýlit na nově zřízenou travnatou plochu k zásaku, bude těleso polní cesty  opatřeno buď svodnicemi nebo nebo řešeno jako brod. Takto řešená polní cesta bude mít funkci protierozní, bude přerušena délka svahu zemědělských pozemků a svým příkopem odvede povrchový odtok z přívalových srážek do travnaté plochy. Tím dojde k snížení erozního ohrožení půdního fondu, zvýšení retenční schopnosti krajiny a k asanaci a stabilizaci projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků, přičemž základní protierozní úlohu zde má založení trvalého travního porostu.

11.2.2.  Vedlejší cesty

Vedlejší cesty jsou doložené v grafické příloze mapa Plánu společných zařízení s označením CVS (cesty vedlejší stávající) a CVN (cesty vedlejší nově navržené), s pořadovými čísly cest 1 až 18. Jsou zvýrazněny hnědou barvou. Jejich celková  délka je 13495 m. Jsou navržené jako nezpevněné. V maximální možné míře bylo použito trasy původních cest, v odůvodněných případech však byly cesty narovnány. Příčný sklon cest je 4 – 6 %, podélný sklon dle členitosti terénu. Návrhové prvky uvedené v  technické normě „Projektování polních cest“ ČSN 73 6109 byly aplikovány i na cesty vedlejší. Charakteristika cest je uvedena v příloze č. 18.2.

Charakteristika vedlejších cest

CVS3 – Cesta hlavní jednopruhová (P 4,0/30), bez výhybny. Cesta vybíhá z intravilánu a napojuje se na cestu CHN5. Svažitá část v úseku 0,265-0,590 km je vyasfaltována. Doporučuje se zpevnit i zbývající části této cesty (především napojení na cestu CHN5). Podél cesty doprovodná zeleň IPS5.

CVS10 – Cesta hlavní jednopruhová (P 4,0/30), s výhybnou. Cesta vedoucí z intravilánu až k obecnímu rybníku. Svažitá část v úseku 0-0,650 km zpevněna asfaltem. Součástí cesty je mez s ozeleněním IPS13 a travobylinný pás IPS16. V úseku 1,115-1,700 km cesta vedena lesními porosty. Obvod převzat ze ZPMZ 135 a 138 (parcely neřešené dle § 2).

CVS4, CVS5, CVS6, CVS7, CVS10, CVS11  – Cesty v celé délce nebo jejich části převzaty z jednotlivých ZPMZ (obvody parcel neřešených dle § 2).

CVS1, CVS2, CVS8, CVS9, CVS12, CVS13, CVS14, CVS15 – cesty vedou v plném rozsahu po původních cestách, místy jsou trasy původních cest napřímeny v rámci rozšíření. Navržené cesty jsou jednopruhové o šířce 3,5 až 4,0 m. Jedná se o cesty umožňující zpřístupnění pozemků tzv. obslužné komunikace.

CVN16, CVN17, CVN18 – Cesty vedlejší nově navržené ( P 4,0/30) s výhybnou, o šířce 4,0 m. Jedná se o cesty umožňující zpřístupnění pozemků tzv. obslužné komunikace.

11.2.3.    Doplňkové cesty

V plánu společných zařízení jsou vedeny doplňkové cesty s označením CDS (cesty doplňkové stávající) a CDN (cesty doplňkové nově navržené) s pořadovým číslem 1 až 8.  Jejich šířka je 3,5 m. Při návrhu nového uspořádání pozemků bude dořešen konečný počet těchto cest dle požadavků na zpřístupnění pozemků.

11.2.4    Křížení cest a podzemních liniových staveb

Křížení jednotlivých cest a podzemních liniových staveb je uvedeno v grafické příloze mapa  Plánu společných zařízení. Podkladem pro zákres se stala dokumentace, která byla získána na základě žádostí o vyjádření k návrhu společných zařízení KPÚ Brzkov nebo na osobní vyžádání. Zakreslení trasy liniové stavby závisí na kvalitě poskytnutých podkladů, při realizaci některé z cest je nutno podzemní sítě nechat vytyčit správci jednotlivých sítí a dále respektovat jejich požadavky.

11.2.5    Ozelenění cest

V návrhu plánu společných zařízení plní doprovodná zeleň především funkci krajinotvornou a protierozní. Z hlediska územního systému ekologické stability může být zeleň použita jako důležitý interakční prvek.

Druhová skladba použitých dřevin musí odpovídat přírodnímu stanovišti. Jako základní dřeviny lze použít ty, které se vyznačují dlouhověkostí, odolností a dobrým zakotvením v půdě jako dub, lípa, javor, jasan, buk. Všechny tyto dřeviny se však vyznačují velmi pomalým růstem, a proto je možno základní dřeviny doplnit dřevinami dočasnými s rychlým růstem a tak dosáhnout rychlejšího zapojení ochranného zalesnění. Jako dočasné dřeviny jsou vhodné topol, bříza, jeřáb, které se mohou po dosažení účinnosti základních dřevin odstraňovat.

Při rozmísťování dřevin v řádcích je třeba topol, břízu a javor umísťovat do vnitřních řad, neboť javor je charakteristický svým odnožováním, topol a bříza mají kořeny sahající plošně do větších vzdáleností a tak odebírají vláhu a živiny plodinám ze sousedních zemědělských pozemků.

Důležitou funkci mají keře. Vytvářejí souvislou živou stěnu do výše 0,6 – 1,5 m a zabraňují přízemnímu proudění. Doporučeny jsou : líska, hloh, ptačí zob, dřín, kalina.   V prvních 3 – 5 letech je nutná ochrana hlavně proti buření a okusu zvěří. V případě většího úhynu je nutné provést vylepšení odpovídajícím sadebním materiálem. Dále je třeba zabezpečit, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům při hnojení a chemické ochraně zemědělských kultur. Z těchto důvodů je nejvýhodnější oplocení celého vysázeného vegetačního pásu.

Větrné erozi je též v rámci možností zabráněno mnohem jednodušším způsobem už při volbě uspořádání nových pozemků tak, že pozemky jsou situovány delší stranou kolmou na směr převládajícího směru větru.

V návrhu byla použita jednořadá jednostranná výsadba vysokokmenných stromů podél cest. Druhová skladba těchto stromů musí odpovídat STG. Jedná se zejména o ovocné a autochtonní dřeviny (dub letní, dub zimní, lípu, javor, jasan). Nutno zachovat vhodné rozhledové podmínky, především v místech napojení polní cesty na asfaltovou silnici.

12.  Územní systém ekologické stability

Ekologicky významné segmenty krajiny (dále jen EVSK) jsou ty části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší ekologickou stabilitou nebo v nichž tyto ekosystémy převažují. Vyznačují se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami, umožňujícími existenci druhů přirozeného genofondu krajiny. Soubor v krajině existujících ekologicky významných segmentů krajiny nazýváme kostra ekologické stability. (Lőw a spol., 1995)

Podle prostorově strukturních kritérií (velikost a tvar, stupeň stejnorodosti ekologických podmínek a součastný stav biocenóz) se EVSK dělí na:

a)  ekologicky významné krajinné prvky (VKP) – malé území od 1 aru do 10 ha se stejnorodými ekologickými podmínkami, zahrnujícími obvykle jen jeden typ společenstva.

b) ekologicky významná liniová společenstva – úzký protáhlý tvar, s charakteristickou převahou přechodných okrajových společenstev

Podle funkce členíme EVSK  do biocenter, biokoridorů nebo interakčních prvků.

Biocentrum (centrum biotické diverzity) je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor (biotický koridor) neumožňuje rozhodující části organismů trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť (Löw, 1995).

Interakční prvek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem ekologické niky těch druhů organismů, které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, méně stabilních společenstev. Umožňuje tak jejich trvalou existenci i v méně stabilní krajině. Funkci interakčních prvků plní i biocentra a biokoridory (Löw, 1995) .

###### 13.  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

13.1  Charakteristika jednotlivých ekologických prvků ÚSES

Nezbytnou součástí při řešení KPÚ je vypracovaný plán lokálního ÚSES. ÚSES definuje zákon č. 114/92 Sb. v § 3 odst. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální  systém ekologické stability.

Základním vstupním podkladem pro vypracování  návrhu místního ÚSES v k.ú. Brzkov je Nadregionální  a regionální územní systém ekologické stability (Společnost pro životní prostředí, s.r.o, Brno, 1996). Tento společný územně technický podklad (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí ČR poskytuje přehled o základní lokalizaci biocenter nadregionálního a regionálního významu a směrech jejich propojení biokoridory nadregionálního a regionálního významu. Aktuálně směrodatným podkladem ve vztahu k nadregionálnímu a regionálními ÚSES je v území v současné době navíc nově zpracovaný koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina, který obsahuje návrh řešení nadregionálního a regionálního ÚSES, vycházející ze zmíněného ÚTP.

Dle této dokumentace nezasahuje do brzkovského katastru žádný prvek nadregionálního a regionálního ÚSES.

Návrh místního ÚSES v k.ú. Brzkov navazuje na stávající platná řešení ÚSES v sousedních k.ú. (Polná, Hrbov, Špinov, Olešenka, Česká a Dolní Jablonná, Šachotín a Horní Věžnice).

Návrh ÚSES v řešeném území počítá celkem se čtyřmi větvemi místní (lokální) úrovně, patřícími do dvou základních typů:

- větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES v širším významu)-v řešeném území zastoupené pouze jednou  větví

- větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně podmáčenými až vlhkými  (mokrými až zamokřenými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES v širším významu)-v řešeném území zastoupené třikrát.

Mezofilní větev místního ÚSES zasahuje do území pouze okrajově, a to v lesním celku v jeho východní části, s návazností na k.ú. Hrbov a pokračováním do k.ú. Česká Jablonná. Při hranici s k.ú. Hrbov  je vymezené lokální biocentrum Vampolák (v příloze označené jako C3), do něhož je zaústěn lokální biokoridor K5, přicházející z k.ú. Hrbov. Pokračování biokoridoru (označení K6) je vedeno lesním komplexem ve východní části brzkovského katastru k severu a je napojen na biocentrum v k.ú. Česká Jablonná.

Cílovými ekosystémy v lokálním biocentru Vampolák jsou ve svazích nad nivou mezofilní lesní společenstva s dominancí geograficky původních dřevin (zejm. buku), v nivě pak zejména společenstva vodní, mokřadní, luční a dřevinná.

Hydrofilní větve místního ÚSES jsou vedeny v území údolními polohami, v přímé vazbě na následující vodní toky:

Skrýšovského potoka – v jižní části řešeného území, s návazností na k.ú. Hrbov a s pokračováním do k.ú. Horní Věžnice

Bijavického potoka – od pramenné oblasti po hranice řešeného území, s pokračováním v k.ú. Horní Věžnice

Bystřice – ve východní části řešeného území, s návazností na k.ú. Hrbov a s pokračováním do k.ú. Česká Jablonná a Olešenka.

Vedle vodních toků a nádrží vybudovaných na těchto tocích jsou do lokálních biocenter a biokoridorů hydrofilních větví začleněny zejména nelesní i lesní porosty dřevin na březích i nivách vodních toků a navazující různorodá mokřadní společenstva.

Součástí hydrofilních větví místního ÚSES  jsou v řešeném území celkem čtyři navržená lokální biocentra a čtyři navržené lokální biokoridory, propojující tato biocentra.

Zmíněnými lokálními biocentry jsou:

- C1 	Pijavice – situované v údolní nivě Bijavického potoka při jižním okraji obce;

- C2 	U pece – situované v údolní nivě Bijavického potoka při severní hranici   brzkovského katastru;

- C3 	Vampolák – situované v údolní nivě Bystřice v místě rybníka Vampolák a na přilehlých svazích;

- C4 	Kukle – situované v údolní nivě Skrýšovského potoka v jižní části katastru u rybníka Kukle.

Téměř vždy jsou zastoupena společenstva vodní (s výjimkou rozvodních partií) a dřevinná (lesní i nelesní), k nimž mohou přistupovat společenstva mokřadní a luční.

Síť biocenter a biokoridorů je doplněna navrženým systémem interakčních prvků.

V řešeném území jsou interakční prvky navrhovány zejména jako doprovodné vegetační pásy stávajících komunikací a drobné vodní toky s doprovodnými společenstvy. Hlavním cílem je využití všech součastných možností, které krajina poskytuje.

Podrobná charakteristika jednotlivých prvků ÚSES je doložena v příloze č. 18.5.

Navrhovaná opatření

Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci je nutno chápat jako etapovitou strukturální přeměnu krajiny. Systém ÚSES je závazně vymezen, upřesnění hranic bude předmětem další dokumentace - projektů, kde již budou řešena případná omezení vlastnických práv.

| Označení | Název | Navrhovaná opatření |
| --- | --- | --- |
| BCS1 | Pijavice | Mokřadní společenstva a břehové porosty ponechat přirozenému vývoji (neodvodňovat, nekultivovat), případně doplnit vhodné dřeviny (vrby, olše lepkavá, jasan ztepilý). V případě koryta Bijavického potoka připadá v úvahu i provedení citlivých revitalizačních opatření (zmenšení zahloubení, drobné směrové úpravy). |
| BCS2 | U pece | Mokřadní společenstva a břehové porosty ponechat přirozenému vývoji (neodvodňovat, nekultivovat), případně doplnit vhodné dřeviny (vrby, olši lepkavou, jasan ztepilý). V případě koryta Bijavického potoka připadá v úvahu i provedení citlivých revitalizačních opatření. |
| BCS3 | Vampolák | Podporovat rozvoj dřevinných břehových porostů vodního toku i rybníků. V lesních porostech zvýšit zastoupení listnatých dřevin (buk lesní, dub zimní, javor klen). Mokřadní společenstva ponechat přirozenému vývoji. |
| BCS4 | Kukle | Ponechat přirozenému vývoji. |
| BKS1 |  | Prvek ÚSES je možné ponechat přirozenému vývoji. V úvahu přichází provedení citlivé revitalizace upravené a vypřímené části koryta Skrýšovského potoka, případně dosadba vhodných dřevin (olše lepkavé, vrb). |
| BKS2 |  | Podporovat rozvoj břehových porostů z olší a vrb, případně tyto dřeviny doplnit. V případě koryta Bijavického potoka připadá v úvahu i provedení citlivých revitalizačních opatření (zmenšení zahloubení, drobné směrové úpravy). Travinné porosty obhospodařovat extenzivně a pravidelně. |
| Označení | Název | Navrhovaná opatření |
| BKS3 |  | Podporovat rozvoj břehových porostů z olší a vrb, případně tyto dřeviny doplnit. V případě koryta Bijavického potoka připadá v úvahu i provedení citlivých revitalizačních opatření (zmenšení zahloubení, drobné směrové úpravy). Travinné porosty obhospodařovat extenzivně a pravidelně. |
| BKS4 |  | Ponechat přirozenému vývoji. |
| BKS5 |  | Při obnově lesa upřednostňovat listnaté dřeviny (buk lesní, dub zimní, případně letní, javor klen), případně použít jedli bělokorou. |
| BKS6 |  | Při obnově lesa upřednostňovat listnaté dřeviny (buk lesní, dub zimní, případně letní, javor klen, jasan ztepilý), případně použít jedli bělokorou. |

Omezujícím faktorem pro vytyčení ÚSES je biogeografická diferenciace území, neboť ta jednoznačně stanoví neprůchodné bariéry, stejně tak je nezbytně nutné respektovat prostorové parametry lokálního ÚSES.

13.2  Aktuální stav krajiny

Současný stav krajiny je výsledkem vzájemného působení přírodních podmínek                                   ( geologického podkladu, klimatu, půdních poměrů, sklonu a orientace svahů, hydrologických poměrů ) a lidských aktivit, projevujících se v krajině zejména snahou o intenzifikaci zemědělské a lesnické výroby.

Lesní porosty smrkového a borového typu jsou zachovány ve větších celcích a tvoří základní kostru ekologické stability v řešeném území.Ta je dána stupněm ekologické stability 3,4.

3.stupeň - území se střední ekologickou stabilitou - tvoří lesní porosty s přírodě vzdálenou dřevinnou skladbou, nově zakládané lesní porosty s přírodě bližší dřevinnou skladbou, paseky, souvislé náletové porosty dřevin, regulované úseky vodních toků s vyvíjejícími se doprovodnými porosty dřevin, přirozené úseky vodních toků s narušenými doprovodnými porosty, vodní nádrže se sníženou kvalitou vody a břehových porostů dřevin, druhově pestré louky, přírodě blízká bylinná společenstva v podmáčených polohách nebo na mělkých půdách.

4.stupeň - území s vysokou ekologickou stabilitou - je tvořen zejména fragmenty vzrostlých lesních porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou, mimořádně hodnotné náletové porosty dřevin a mimořádně cenná bylinná společenstva v podmáčených polohách. Ta jsou zastoupena především v jižní části území při Skrýšovském potoku, u bezejmenného levostranného přítoku Bijavického potoka a při toku Bystřice ve východní části řešeného území.

5.stupeň - území s nejvyšší ekologickou stabilitou - v řešeném území není zastoupen.

V řešeném území nebylo dosud vyhlášeno žádné zvláště chráněné území ani památný strom. Do katastrálního území nezasahuje žádná ptačí oblast ani žádná navržená evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000. Z obecně vyjmenovaných významných krajinných  prvků jsou zastoupeny lesy, vodní toky rybníky a údolní nivy. Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona o  ochraně přírody a krajiny, nejsou dosud zastoupené.

Na vyhlášení je navržena přírodní rezervace Bystřice.

Koncepce místního systému ekologické stability krajiny vychází z koncepce regionálního územního systému ekologické stability a má z funkčního hlediska specifické postavení prostřednictvím působení biocenter, biokoridorů a interakčních prvků.

Řešené území lze v současné době považovat za krajinu intenzivně zemědělsky využívanou. Většinu zájmového území tvoří orná půda intenzívně obhospodařovaná, která z hlediska ekologické stability patří mezi plochy výrazně nestabilní. To je dáno především scelením ploch orné půdy, likvidací porostů stromů a keřů rostoucích mimo les, odvodněním a úpravami vodotečí, likvidací skalek, mezí a polních cest, sadů a alejí ovocných i okrasných stromů.

Dřeviny jsou mimo lesní porosty vázány zejména ke krajinným segmentům liniového charakteru (meze, komunikace, vodní toky), solitérní dřeviny se vyskytují minimálně.

Trvalé vegetační formace (lesní porosty, trvalé travní porosty, břehové a doprovodné porosty vodních toků a nádrží, doprovodná vegetace komunikací, rozptýlená dřevinná vegetace, zahrady a sady, veřejná a vyhrazená zeleň) vyskytující se v krajině, většinou příznivě ovlivňují její celkovou ekologickou stabilitu.

Zvlášť významná společenstva vytvářejí kostru ekologické stability, důležité je však také zachování dalších lokalit s trvalou vegetací v krajině pro jejich nenahraditelné přirozené funkce (vodohospodářskou, hygienickou, půdoochrannou, estetickou apod.).

Rozvoj hospodářských aktivit lidí je v rozporu s potřebou uchování hodnot existujících ekologicky významných segmentů krajiny (dále jen EVSK). Především je to záměrné vnášení cizorodých látek do agrocenóz a jejich okolí, ochuzování genofondu bioty a její změny ve prospěch populací kulticenóz na zemědělské i lesní půdě, nedostatečná redukce ruderálních porostů.

Doprovodná vegetace komunikací (silnic a cest) je reprezentována většinou trávobylinnými pásy s různým stupněm zaplevelení, doplněnými výsadbami ovocných stromů.

Ekologicky stabilnější jsou pouze území zemědělskou výrobou hůře využívatelná. Jde o lokality ve svažitém terénu a částečně doprovody vodních toků.. Zahrady a v menší míře sady jsou neodmyslitelnou součástí bezprostředního zázemí obce.

13.3  Návrh opatření

Půda je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj. Kromě svých přirozených primárních funkcí plní také funkci základního výrobního prostředku člověka.

Velký podíl nedělených velkoplošně obhospodařovaných ploch má za následek rozvoj

vodní a větrné eroze. Procesy vodní a větrné eroze působí značné ztráty na úrodnosti půdy, zemědělských kulturách, kvalitě povrchových vod apod.

Náchylnost půd k vodní erozi je závislá na sklonitosti pozemku, délce svahu, půdní struktuře, textuře, propustnosti, obsahu organických látek v půdě.

Výsadbu stromořadí podél polních cest je třeba realizovat pouze z domácích dřevin například z velkokorunných je to lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, z malokorunných jeřáb ptačí, javor babyka, případně lze použít výsadby z ovocných dřevin odolných proti běžným chorobám - např. v rámci náhradních výsadeb.

Větrná eroze v území postihuje řadu pozemků, i když její projevy nejsou tak viditelné jako u vodní eroze. Je podmíněna otevřeným bezlesým terénem, odstraněním velké části rozptýlené zeleně včetně polních sadů a ovocných stromořadí.

Negativním jevem velkovýrobního zemědělství je též zhutňování půd, způsobené především používáním těžké mechanizace v agrotechnicky nevhodných termínech. Dochází tak k narušení vodního a vzdušného režimu půd.

Velice závažným, doposud však málo sledovaným a tudíž i málo objasněným problémem je zatížení půd toxickými látkami. K vstupu toxických látek do půdy může docházet zejména vlivem:

- používání přípravků na ochranu rostlin, zejména fungicidů a insekticidů (rtuť, měď, zinek),

- používáním průmyslových hnojiv s obsahem toxických látek (např. kadmium).

V zemědělské části krajiny pro zlepšení dané situace jsou navržena dílčí opatření, která napomohou její ekologii a estetice:

- jako interakční prvky jsou navržena stromořadí podél polních cest.

Hlavním potenciálním znečišťovatelem povrchových a podzemních vod  je v katastru zemědělská výroba. Na znečištění vod se zemědělská výroba podílí:

- smyvem a průsakem statkových a průmyslových hnojiv, agrochemikálií a jílových částic z polí a hnojišť,

- smyvem a průsakem hnojůvky, močůvky a ropných produktů z areálu živočišné výroby.

Základní řešení problematiky znečištění povrchových a podzemních vod:

- vybudovat místní kanalizační síť s napojením na čistírnu odpadních vod

- vyvíjet tlak na likvidaci polních hnojišť a nepřipustit jejich další zakládání

Součástí ochrany povrchových vod je rovněž obnova jejich přirozených ekologických a krajinotvorných funkcí. Z tohoto hlediska je žádoucí:

- neprovádět další regulace vodních toků (zahloubení, napřímení, zatrubnění),

- neprovádět nová odvodnění pozemků,

- postupně revitalizovat regulované úseky toků

Zvýšení retenční schopnosti krajiny by výrazně prospěla obnova přirozeného hydrického režimu dnes odvodněných pozemků.

Biota - pojem biota zahrnuje všechny živé organismy ve vymezeném prostředí. Zjednodušeně se dá říci, že čím více původních rostlinných a živočišných druhů se nachází v rámci určitého území (tj. čím větší je přirozená druhová diverzita), tím větší je ekologická stabilita tohoto území. Ekologicky stabilní krajina pak umožňuje člověku plnohodnotné rozumné využívání přírodního bohatství.

Na poli ochrany bioty je potřebné obecně:

- chránit ekologicky významné lokality

- zvyšovat podíl trvalých vegetačních formací v ekologicky nestabilních částech katastru

- vegetační úpravy provádět v souladu se záměry ochrany přírody a krajiny a se záměry ÚSES

- zvyšovat podíl původních druhů dřevin ve volné krajině i v obci

- zvyšovat podíl trvalých vegetačních formací v ekologicky nestabilních částech katastru.

Celkové vegetační úpravy krajiny katastru musí být především záležitostí projektu komplexních pozemkových úprav a územního systému ekologické stability. Jen tak lze dosáhnout požadovaného účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi ekologickými a estetickými.

Základním podkladem pro návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí se stal plán územního systému ekologické stability k. ú. Brzkov. V plánu je analyzován stav krajiny a míra ekologické stability.

14.  Protierozní opatření v rámci ochrany zemědělského půdního fondu

14.1 Stanovení ohroženosti území vodní erozí

Návrh protierozních opatření má nejen za úkol z dlouhodobého hlediska chránit produkční schopnosti půdy, tj. zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti, ale napomáhá i ke zlepšení vodohospodářských poměrů (ochrana vodních zdrojů, toků, rybníků) a     k ochraně hospodářských objektů, komunikací a intravilánu. Správný návrh protierozní ochrany přispívá značnou mírou k ochraně krajiny a ochraně životního prostředí.

Ohroženost půdy vodní erozí je patrná z mapy Ohroženost vodní erozí v měřítku        1:5000, doložená v grafických přílohách. Z celého území byly vybrány rizikové oblasti nejvíce ohrožené vodní erozí a pro výpočet zde byly určeny odtokové linie.

Jako podklady pro řešení byly využity mapové podklady katastru nemovitostí, vrstevnicové mapy, mapy BPEJ a ortofoto mapy. Neodmyslitelnou součástí pro řešení byl i podrobný průzkum terénu a využití svědectví místních obyvatel. Dále byly určeny sklonitostní poměry, plochy lesů, orné půdy a trvalých travních porostů. V řešeném území  bylo stanoveno 42 odtokových linií. Na těchto odtokových liniích byl vypočten ukazatel erozní ohroženosti půdy G, který je dán hodnotou průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí v t.ha-1.rok-1. Výpočet byl proveden pomocí programu ERCN 2.0, jehož autorem je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno, garantem je Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. Výpočet vychází z tzv. universální rovnice W. H. Wischmeiera a D. P. Smitha :

G=R⋅K⋅L⋅S⋅C⋅Pt⋅ha−1rok−1,

kde:	G je průměrná dlouhodobá roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1],

R je faktor erozní účinnosti deště [ - ]

K je faktor náchylnosti půdy k erozi [ - ]

L faktor délky svahu [ - ]

S faktor sklonu svahu [ - ]

C faktor ochranného vlivu vegetace [ - ]

P faktor vlivu protierozních opatření [ - ]

Faktor R byl stanoven v programu ERCN 2.0 pro oblast Přibyslav. Faktor K byl odečten z tabulky (tab.III,str.15) uvedené v metodice: „Ochrana zemědělské půdy před erozí 1992“ v závislosti na BPEJ. Faktory L, S byly vypočteny programem ERCN 2.0. Faktor P byl určen hodnotou 1,0 bez protierozních opatření. Faktor C byl rovněž stanoven pomocí programu ERCN 2.0, vypočtená hodnota C = 0,31. Byl stanoven jako průměrná hodnota s určením poměrného zastoupení plodin.

Jestliže vypočtená průměrná dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí přesáhne přípustnou hodnotu, je nutno zavést ochranu pozemků a objektů protierozními opatřeními. Z hlediska úrodnosti půdy byla limitní, dlouhodobá, průměrná, přípustná ztráta půdy vodní erozí stanovena podle hloubky půdy hlavní půdní jednotky, která byla určena dle kódu BPEJ v příručce Ministerstva zemědělství z roku 1984 Bonitace čs. Zemědělských půd a směry jejich využití.

Přípustná dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí:

půdy mělké do 30 cm				1	t.ha.-1.rok-1

půdy středně hluboké od 30 do 60 cm	4          t.ha.-1.rok-1

půdy hluboké nad 60 cm			10	t.ha.-1.rok-1

Řešené území Brzkov není výrazně ohroženo vodní erozí. Vypočtené hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí jsou uvedené v příloze č. 18.6 textové části.  Výsledky byly porovnány s přípustnými hodnotami. Z porovnaných 42 odtokových linií došlo v jedenácti případech k překročení přípustného limitu ztráty půdy v důsledku vodní eroze. U odtokových linií číslo 22 a 24 bylo navrženo protierozní zatravnění (viz. grafická příloha mapa Plánu společných zařízení).  V ostatních případech byly doporučeny organizační a agrotechnická opatření a následně byly odtokové linie přepočítány.

  - Opatření k ochraně proti vodní erozi

14.2.1  Druhy protierozních opatření

Organizační opatření

K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru. Vycházejí především ze znalostí příčin způsobující vodní erozi půdy, kde nejdůležitější roli hraje vegetační kryt (druh, hustota, doba výsevu a sklizně). Vegetační kryt chrání půdu před přímým dopadem dešťových kapek, podporuje však dešťové vody do půdy a kořenový systém rostlin zvyšuje soudržnost půdy, která je odolnější vůči účinkům stékající vody.

Znalostí těchto základních vlastností, lze využít při výběru organizačních opatření s protierozním účinkem a to především účelné přerozdělení a uspořádání pozemků, jejich tvar a velikost. Eliminace kultur, vyčlenění území k trvalému zatravnění nebo zalesnění. Dále protierozní rozmísťování plodin, které lze chápat jako využití přirozené ochrany plodin proti vodní erozi, při klasickém způsobu obdělávání, například vyřazení širokořádkových plodin (kukuřice, okopaniny) nebo pásové střídání kultur, aj..

Organizační opatření lze doporučit především pro lokality s odtokovými liniemi č. 6, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 24, 27 a 28,

Agrotechnická opatření

Agrotechnická opatření navazují na opatření organizační, v protierozní ochraně mají vliv při využití speciálních technologií. Jedná se například o výsev do ochranné plodiny, strniště, posklizňových zbytků nebo zatravnění meziřadí v sadech aj..

Nezanedbatelnou část má směr a způsob obdělávání. Je-li půda obdělávána po vrstevnicích stékající povrchová voda je zachycena v brázdách a řádcích, dochází k její akumulaci a tím zvýšení infiltrace vody do půdy.

Agrotechnické opatření, výsev do ochranné plodiny nebo ponechání posklizňových zbytků, lze doporučit v celé oblasti nejen jako ochrana proti vodní erozi, ale i jako ochrana proti větrné erozi.

Biotechnická opatření

Využívá se tehdy, kdy nelze zamezit dlouhodobé ztrátě půdy vodní erozí pomocí organizačních a agrotechnických opatření.

Jedná se především o liniové protierozní prvky, které jsou trvalou překážkou povrchového odtoku a je nutno doplnit systémem organizačních, agrotechnických opatření. Kombinace zeleně a technických prvků tvoří základ územních systémů ekologické stability.

V zájmové oblasti Brzkov z biotechnických opatření bylo navrženo protierozní zasakovací zatravnění, a to ve třech případech. V jednom případě u odtokové linie č. 22 a č. 24 (nad intravilánem obce) a pod odtokovou linií č. 20 (pod cestou CHN6).

Obecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody.

Zákres protierozního zatravnění je doložen v grafické příloze mapa Plánu společných zařízení.

14.3  Opatření k ochraně proti větrné erozi

Větrná eroze působí škody rozrušováním půdního povrchu mechanickou silou větru, odnášením těchto částic a ukládáním na jiná místa. Procesem větrné eroze dochází k odnosu ornice, hnojiv, osiv a ničení plodin. Dále též dochází k zanášení komunikací, vodních toků a znečišťování ovzduší.

Návrh protierozních opatření proti větrné erozi má za úkol z dlouhodobého hlediska chránit produkční schopnosti půdy, tj. zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti. Správný návrh protierozní ochrany přispívá značnou mírou k ochraně krajiny a ochraně životního prostředí.

14.3.1  Stanovení intenzity větrné eroze

Stanovení skutečné ohroženosti území větrnou erozí je poněkud složitější než je tomu u vodní eroze. Jako výchozí podklad pro posouzení ohroženosti větrnou erozí se stal výpočet dle rovnice intenzity větrné eroze E.

E = f (I . K . C . L . V)

kde	E – potenciální intenzita větrné eroze  (t.ha-1.rok-1)

I  – faktor erodibility půdy  (t.ha-1)

K – faktor drsnosti půdního povrchu

C – klimatický faktor

L – faktor délky pozemku  (m)

V – faktor vegetačního krytu půdy

Výpočet byl porovnán s povoleným odnosem podobně jako u vodní eroze a vzat jako orientační i z důvodu nezbytného rozboru půdy pro určení hodnoty faktoru I.

Velká pozornost byla věnována terénnímu průzkumu a svědectví místních znalců, zejména ze sboru zástupců pro KPÚ.

V řešeném území dochází k odnosu půdy a znečišťování ovzduší  především v období jara. Ohrožení je nejvyšší, kde nezvlněný terén bez přirozených překážek větru umožňuje dosažení vysoké rychlosti a působení větrné eroze.

Průměrná potenciální intenzita větrné eroze je v této oblasti nízká a závisí především na obsahu půdních částic, které se již vlivem větru nedostávají do pohybu. Obsah částic v půdním vzorku je třeba zjistit laboratorním pokusem.

15.  Změny druhu pozemků

Přesná bilance změn druhů pozemků bude vyhotovena až po projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

16.  Bilance půdy na společná zařízení

Do obvodu KPÚ je zahrnuto celkem 20,4217 ha zapsaných na LV 10001 obec Brzkov, z toho lze na společná zařízení využít 12,6811 ha. Dále je do obvodu KPÚ zahrnuto celkem 16,924 ha zapsaných na LV 10002 Pozemkový fond ČR, z toho lze využít 16,887 ha  a 3,5442 ha lze využít z LV 60000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Potřeba půdy na společná zařízení navržená do vlastnictví obce :

- cesty hlavní							  4.66 ha

- cesty vedlejší							  5.99 ha

- cesty doplňkové						  0.74 ha

- navržené interakční prvky					  5.52 ha

- protierozní zatravnění					  1.11 ha

_____________________________________________________________

Celkem						              18.02 ha

K této výměře přibude plocha dalších cest doplňkových neuvedených v návrhu společných zařízení, nutných ke zpřístupnění pozemků při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků.

Výše uvedené výměry společných zařízení navržených do vlastnictví obce nemusí být konečné, z důvodu možných nově vzniklých požadavků při dalším zpracování komplexní pozemkové úpravy.

17.  Doklady o projednání návrhu společných zařízení

Plán společných zařízení KPÚ Brzkov tak, jak je doložen v grafických přílohách, byl projednán a schválen jak ukládá zákon č. 139/2002 Sb. § 9 odst. 9 a 10. Návrh plánu byl projednán s PÚ Jihlava, poté schválen sborem zástupců vlastníků a obecním zastupitelstvem. Všechna vyjádření jsou doložena v dokladové části zprávy.

Žádost o vyjádření byla zaslána na následující orgány státní správy a dotčené organizace :

- Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, Fibichova 6,

586 01 Jihlava

- Krajský úřad pro Vysočinu, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, Žižkova 57, 586 01 Jihlava

- Krajský úřad pro Vysočinu, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57,

586 01 Jihlava

- Krajský úřad pro Vysočinu, Odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57,

586 01 Jihlava

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

- Městský úřad Polná, stavební úřad, Husovo nám. 39, 588 13 Polná

- Magistrát města Jihlavy, Odbor ŽP – orgán ochrany přírody a ZPF, Tolstého 15,

586 01 Jihlava

- Magistrát města Jihlavy, Odbor ŽP – orgán ochrany LPF, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

- Magistrát města Jihlavy, Odbor ŽP – vodohospodářský orgán, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

- Magistrát města Jihlavy, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

- Magistrát města Jihlavy, Odbor rozvoje města – památková péče, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

- Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno

- Telefonica O2, Polenská 2C, 586 46 Jihlava

- EON ČR a.s., Lidická 36, 659 44 Brno

- Policie ČR okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava

- Zemědělská vodohospodářská správa, Fritzova 4, 586 01 Jihlava

- Správa a údržba silnic Jihlava, Příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

- Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 675 02 Brno

- Čepro a.s., Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7

- RWE  Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, P.O.BOX 166, 100 00 Praha 10

- Netprosys, s.r.o.,  Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

Vypracovala dne: 12.11.2007 				Ing. Lucie Svobodová

projektantka PÚ

20.  Použitá literatura:

[1] ERCN 2.0; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno, (garant Ing. Miroslav Dumbrovský CSc., vytvořený firmou DD-comp.).

[2] Ochrana zemědělské půdy před vodní erozí, Metodika 5/1992, (Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství 1992).

[3] Bonitace ČS. zemědělských půd a směry jejich využití 1.díl, Federální ministerstvo zemědělství a výživy …, (Praha-Bratislava 1984).

[4] Generel územního systému ekologické stability, Ing. Boleslav Jelínek, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, červen 2005

[5]  Urbanistická studie a program obnovy vesnice sídelního útvaru Brzkov, Ing. arch. Jiří Hašek, Urbanistické středisko Jihlava s.r.o., Jiráskova 11, 586 01 Jihlava, listopad 1996

[6]	  Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Ing. Miroslav Dumbrovský CSc. a kol.,  2004