PŘÍLOHA Č.1

Dendrologický průzkum

Obsah:

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

3.	Mimolesní zeleň v prostoru stavby	4

4.	Kácení - mimolesní zeleň	4

5.	Fotodokumentace	10

6.	Ochrana dřevin po dobu stavby	14

7.	Náhradní výsadby	14

8.	Závěr	14

9.	Literatura	14

# Identifikační údaje

Název stavby:	PD včetně AD a GTP pro realizace prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné (polní cesty)

Stupeň projektové dokumentace:	DSP/PDPS

Část dokumentace:			Dendrologický průzkum

Druh stavby:		Liniová stavba

Odvětví:		Silniční doprava

Parcelní čísla pozemků:		1073, 1082, 1083, 1064, 1125, 1159

Kraj:		Karlovarský

Dotčené katastrální území:		Štítary u Krásné 673 366

Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa sídla:				Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

IČO:					01312774

Zhotovitel:				GEOREAL spol s.r.o.

Adresa sídla:				Hálkova 12, 301 00 Plzeň

IČO:					40527514

Telefon:					+420 725 403 871

E-mail:					t.valina@spucr.cz

Dendrologický průzkum zpracoval:		Ing. Martina Kolářová

IČO:					11690968

# Úvod

Dendrologický průzkum je součástí dokumentace pro stavební povolení pro stavbu PD včetně AD a GTP pro realizace prvků PSZ v k.ú. Štítary u Krásné (polní cesty).

Zájmové území se nachází v Karlovarském kraji, v přírodním parku Smrčiny, v katastrálním území Štítary u Krásné. Jedná se o rekonstrukci stávajících účelových komunikací včetně odvodnění a dostavbu nových.

Tato příloha podklad pro žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody z důvodu kolize dřevin rostoucích mimo les se stavbou a stanovení náhradních výsadeb. Stavebník podá žádost na příslušný obecní úřad (Obecní úřad obce Krásná). Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhláškou č.189/2013 Sb. §4., v š

V zájmovém území proběhlo venkovní šetření, při kterém byla zanesena do podrobné situace poloha jednotlivých dřevin. Dřeviny byly očíslovány. Byla sestavena přehledná tabulka, ve které jsou uvedeny:

- pořadové číslo dřevin;

- druhové jméno české;

- druhové jméno vědecké;

- forma (strom, skupina stromů, keř, porost dřevin, atp.);

- obvod kmene v cm ve výšce 1,3 m nad zemí (pouze u stromů);

- celková výška v m;

- průměr koruny (m) (pouze u stromů)

- plocha porostu v m2 (pouze u křovin);

- parcelní číslo;

- poznámka týkající se zdravotního stavu, poškození, vzhledu, případně podrostu.

Součástí průzkumu je pořízení fotodokumentace.

# Mimolesní zeleň v prostoru stavby

Doprovodná zeleň v zájmovém území je tvořena především vzrostlými javory (Acer pseudoplatanus), břízami (Betula pendula), smrky (Picea abies) a vrbami (Salix caprea). Hojně jsou zde zastoupeny jasany (Fraxinus excelsior) a mnohdy odumřelé nebo odumírající jeřáby (Sorbus aucuparia). Keřové patro je zde tvořeno ponejvíce bezem (Sambucus nigra), hlohy (Crataegus sp.) či lískami (Corylus avellana).

Nejvíce kolizní z hlediska dopadu na mimolesní zeleň jsou stavební objekty SO 104 a SO 105, kdy nejhodnotnější dřeviny se nachází cca od staničení 0,6 – KÚ SO 104. V rámci SO 105 je z hlediska dopadu na kácení nelesní zeleně nejvíce kolizní prostor výhybny na začátku úseku, dále zeleň ve staničení cca 0,4 km a na konci úseku.

V rámci záměru bude nutné odstranit celkem 150 ks stromů (z toho 119 ks o výčetním obvodu nad 80 cm) a cca 730 m2 křovin, které jsou v přímém konfliktu se stavbou. U ostatních dřevin je nutné v maximální míře dodržet zásady ochrany stromů po dobu výstavby, viz níže. Dřeviny, které budou odstraněny, jsou podrobně popsány v tabulkové části.

Tab. Druhové složení mimolesní zeleně.

| STROMY |  | KEŘE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| český název | latinský název | český název | latinský název |
| bříza bělokorá | Betula pendula | bez černý | Sambucus nigra |
| dub letní | Quercus robur | hloh | Crataegus sp. |
| dub zimní | Quercus petraea | jmelí bílé | Viscum album |
| habr obecný | Carpinus betulus | líska obecná | Corylus avellana |
| jabloň domácí | Malus domestica | ostružiník křovitý | Rubus fruticosus agg. |
| jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | ostružiník maliník | Rubus idaeus |
| javor klen | Acer pseudoplatanus | růže šípková | Rosa canina |
| jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | slivoň | Prunus sp. |
| smrk ztepilý | Picea abies | vrba jíva | Salix caprea |
| topol osika | Populus tremula |  |  |
| třešeň ptačí | Prunus avium |  |  |
| vrba jíva | Salix caprea |  |  |

# Kácení - mimolesní zeleň

Před zahájením stavby budou odstraněny dřeviny z prostoru trvalého a dočasného záboru stavby a dřeviny v těsné blízkosti stavby, které budou přímo dotčeny stavebními pracemi. Kácení bude provedeno až poté, co bude zábor vymezen v terénu. Dřeviny, které bude nutné odstranit, jsou vyznačeny v příloze „Koordinační situace“ 1:500 pod pořadovými čísly a popsány níže v Tab. Soupis kácené zeleně.

Před zahájením stavby podá investor stavby žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení nelesní zeleně na příslušné obecní úřady. Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 189/2013 Sb. §4 Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Podle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není třeba povolení ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Výše zmiňovaná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu v §3 uvádí: Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Kácení bude provedeno mimo vegetační období (říjen-únor).

Tab. Přehled dotčených obecních úřadů.

| katastrální území | obecní úřad |
| --- | --- |
| Štítary u Krásné 673366 | Obecní úřad obec Krásná |

Tab. Soupis kácené zeleně - STROMY.

| poř. číslo | druhové jméno české | druhové jméno vědecké | forma | počet stromů (ks) | obvod kmene ve 130 cm výšky (cm) | výška (m) | průměr koruny (m) | parcelní číslo | poznámky | SO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 134 | 15 | 6 | 1064 | 2-kmen (95, 94 cm) | 102 |
| 2 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 99 | 13 | 5 | 1064 |  | 102 |
| 3 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 90 | 12 | 5 | 1064 | 3-kmen (67, 42, 43 cm) | 102 |
| 4 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 76 | 12 | 5 | 1064 |  | 102 |
| 5 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 78 | 8 | 5 | 1064 |  | 102 |
| 6 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 87 | 8 | 5 | 1083 | 2-kmen (74, 46); obvod prvního kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,5 m | 104 |
| 11 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | strom | 1 | 177 | 11 | 9 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,3 m | 104 |
| 12 | dub letní | Quercus robur | strom | 1 | 48 | 7 | 3 | 1083 |  | 104 |
| 13 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | strom | 1 | 146 | 12 | 8 | 1083 |  | 104 |
| 15 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 236 | 12 | 12 | 1083 | podrost: vrba jíva (Salix caprea) | 104 |
| 16 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | strom | 1 | 122 | 8 | 7 | 1083 | podrost 2 m2:jabloň domácí (Malus domestica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 104 |
| 21 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 121 | 6 | 4 | 1083 | torzo, výletové otvory po hmyzu, není odumřelý | 104 |
| 23 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | strom | 1 | 94 | 8 | 6 | 1083 |  | 104 |
| 24 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 140 | 9 | 5 | 1083 | napadení hnilobou, na kmeni plodnice dřevokazných hub | 104 |
| 26 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | < 31 | 7 | 2 | 1083 |  | 104 |
| 27 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | < 31 | 5 | 3 | 1083 |  | 104 |
| 28 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 196 | 16 | 9 | 1083 |  | 104 |
| 29 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | < 31 | 6 | 2 | 1083 |  | 104 |
| 30 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 339 | 11 | 11 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,2 m | 104 |
| 33 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 90 | 8 | 6 | 1083 | 4-kmen (20, 61, 57, 28 cm) | 104 |
| 34 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 104 | 7 | 7 | 1083 | 3-kmen (57, 66, 57 cm); odumřelý, dva kmeny leží na zemi | 104 |
| 35 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 96 | 10 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 36 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 108 | 12 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 39 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 110 | 17 | 4 | 1083 |  | 104 |
| 40 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 169 | 17 | 7 | 1083 | 2-kmen (36, 160 cm) | 104 |
| 41 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 117 | 17 | 8 | 1083 |  | 104 |
| 42 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 179 | 17 | 8 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,5 m | 104 |
| 43 | topol osika | Populus tremula | strom | 1 | 103 | 14 | 8 | 1083 | 4-kmen (54, 59, 51, 39 cm) | 104 |
| 44 | topol osika | Populus tremula | strom | 1 | 107 | 17 | 5 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,1 m | 104 |
| 45 | topol osika | Populus tremula | strom | 1 | 210 | 17 | 7 | 1083 |  | 104 |
| 46 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 110 | 15 | 8 | 1083 |  | 104 |
| 47 | topol osika | Populus tremula | strom | 1 | 198 | 17 | 6 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,3 m | 104 |
| 48 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 164 | 15 | 11 | 1083 | 4-kmen (108, 89, 78, 35 cm) | 104 |
| 49 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 77 | 13 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 50 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 108 | 17 | 4 | 1083 |  | 104 |
| 51 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 163 | 16 | 10 | 1083 | 2-kmen (96, 132 cm) | 104 |
| 52 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 98 | 14 | 6 | 1083 |  | 104 |
| 53 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 100 | 13 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 54 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 131 | 13 | 10 | 1083 | 3-kmen (92, 68, 64 cm) | 104 |
| 55 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 245 | 12 | 10 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,2 m) | 104 |
| 56 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 110 | 15 | 6 | 1083 |  | 104 |
| 57 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 126 | 13 | 4 | 1083 |  | 104 |
| 58 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 104 | 15 | 7 | 1083 | 2-kmen (90, 53 cm) | 104 |
| 59 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 98 | 12 | 6 | 1083 |  | 104 |
| 60 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 107 | 12 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 61 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 90 | 12 | 3 | 1083 | 2-kmen (79, 43 cm) | 104 |
| 62 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 70 | 12 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 63 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 76 | 12 | 4 | 1083 |  | 104 |
| 64 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 103 | 12 | 5 | 1083 |  | 104 |
| 65 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 129 | 12 | 7 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 1,0 m | 104 |
| 66 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 173 | 12 | 6 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,1 m | 104 |
| 67 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 109 | 12 | 6 | 1083 |  | 104 |
| 68 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 204 | 12 | 7 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,2 m | 104 |
| 71 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 117 | 12 | 7 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,2 m | 104 |
| 72 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 145 | 12 | 7 | 1083 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,3 m | 104 |
| 73 | dub zimní | Quercus petraea | strom | 1 | 314 | 15 | 12 | 1139 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,2 m | 104 |
| 75 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 226 | 13 | 7 | 1139 | 2-kmen (99, 203 cm) | 104 |
| 76 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 121 | 11 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 77 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 98 | 14 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 78 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 87 | 2,5 | 7 | 1139 | zlomený; 3-kmen (70, 40, 32 cm) | 104 |
| 79 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 62 | 10 | 3 | 1139 |  | 104 |
| 80 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 149 | 13 | 7 | 1139 |  | 104 |
| 81 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 192 | 13 | 8 | 1139 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 1,0 m | 104 |
| 82 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 127 | 12 | 5 | 1139 | na kmeni plodnice dřevokazných hub | 104 |
| 83 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 184 | 16 | 10 | 1139 | 3-kmen (152, 94, 45 cm) | 104 |
| 84 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 72 | 10 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 85 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 78 | 12 | 5 | 1139 |  | 104 |
| 87 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 137 | 15 | 7 | 1139 |  | 104 |
| 88 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 37 | 8 | 2 | 1139 |  | 104 |
| 89 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 86 | 12 | 4 | 1139 |  | 104 |
| 92 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 117 | 15 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 94 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 178 | 7 | 8 | 1139 | 2-kmen (146, 102 cm) | 104 |
| 95 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 200 | 17 | 10 | 1139 | 3-kmen (77, 136, 125 cm) | 104 |
| 96 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 37 | 10 | 3 | 1139 |  | 104 |
| 97 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 154 | 15 | 8 | 1139 | 3-kmen (83, 101, 82 cm) | 104 |
| 98 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 142 | 17 | 7 | 1139 |  | 104 |
| 99 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 134 | 15 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 100 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 163 | 15 | 8 | 1139 | 2-kmen (115, 115 cm) | 104 |
| 101 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 103 | 15 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 102 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 49 | 8 | 5 | 1139 |  | 104 |
| 103 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 120 | 16 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 104 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 309 | 18 | 13 | 1139 | 5-kmen (182, 126, 123, 116, 132 cm) | 104 |
| 105 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 121 | 17 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 106 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 154 | 17 | 7 | 1139 |  | 104 |
| 107 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 153 | 16 | 6 | 1139 | 2-kmen (117, 99 cm) | 104 |
| 108 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 103 | 15 | 4 | 1139 | 3-kmen (81, 55, 32 cm) | 104 |
| 109 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 167 | 16 | 8 | 1139 | 2-kmen (102, 132 cm) | 104 |
| 110 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 112 | 16 | 6 | 1139 | 2-kmen (109, 26 cm) | 104 |
| 111 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 143 | 11 | 6 | 1139 | 2-kmen (112, 89 cm) | 104 |
| 112 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 119 | 9 | 7 | 1139 | 2-kmen (100, 65 cm), druhý kmen zlomený | 104 |
| 113 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 136 | 7 | 6 | 1139 | mechanické poškození kmene | 104 |
| 114 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 165 | 12 | 10 | 1139 | 7-kmen (84, 106, 28, 26, 26, 33, 76 cm) | 104 |
| 115 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 167 | 13 | 8 | 1139 | 6-kmen (97, 66, 58, 55, 36, 80 cm) | 104 |
| 116 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 69 | 11 | 5 | 1139 |  | 104 |
| 117 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 147 | 12 | 8 | 1139 | 3-kmen (66, 96, 90 cm) | 104 |
| 118 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 66 | 12 | 5 | 1139 | uschlý | 104 |
| 119 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 350 | 14 | 15 | 1139 | 10-kmen (71, 94, 163, 95, 60, 115, 109, 120, 168, 37 cm) | 104 |
| 120 | javor klen | Acer pseudoplatanus | skupina stromů | 3 | 61 | 9 | 6 | 1139 |  | 104 |
|  | javor klen | Acer pseudoplatanus |  |  | 40 | 8 | 5 | 1139 |  | 104 |
|  | javor klen | Acer pseudoplatanus |  |  | 118 | 12 | 6 | 1139 | 2-kmen (83, 84 cm) | 104 |
| 121 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 66 | 10 | 5 | 1139 |  | 104 |
| 122 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 47 | 9 | 3 | 1139 |  | 104 |
| 123 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 39 | 9 | 2 | 1139 | 2-kmen (23, 32 cm) | 104 |
| 124 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 112 | 9 | 8 | 1139 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 0,3 m | 104 |
| 125 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 109 | 14 | 5 | 1139 |  | 104 |
| 126 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 130 | 15 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 127 | třešeň ptačí | Prunus avium | strom | 1 | 114 | 12 | 9 | 1139 | 2-kmen (91, 69 cm) | 104 |
| 129 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 136 | 6 | 5 | 1139 | 4-kmen (85, 71, 58, 53 cm), suchý | 104 |
| 130 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 94 | 6 | 9 | 1139 | 2-kmen (77, 54 cm) | 104 |
| 131 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 175 | 15 | 12 | 1139 | 4-kmen (53, 85, 116, 85 cm), napadení jmelím (Viscum album) | 104 |
| 132 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 183 | 15 | 13 | 1139 | 2-kmen (124, 135 cm), napadení jmelím (Viscum album) | 104 |
| 133 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 170 | 15 | 12 | 1139 | 2-kmen (70, 155 cm) | 104 |
| 134 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 99 | 8 | 7 | 1139 |  | 104 |
| 135 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 177 | 17 | 9 | 1139 |  | 104 |
| 136 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 87 | 12 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 137 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 191 | 13 | 9 | 1139 | 3-kmen (116, 108, 107 cm) | 104 |
| 139 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | strom | 1 | 122 | 9 | 9 | 1139 | 2-kmen (90, 82 cm) | 104 |
| 141 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 253 | 18 | 13 | 1139 | 2-kmen (180, 178 cm) | 104 |
| 142 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 128 | 12 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 143 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 78 | 12 | 6 | 1139 |  | 104 |
| 146 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 187 | 22 | 6 | 1159 |  | 105 |
| 147 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 55 | 14 | 4 | 1159 |  | 105 |
| 148 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 98 | 13 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 149 | vrba jíva | Salix caprea | strom | 1 | 115 | 15 | 7 | 1159 | obvod kmene měřen pod rozvětvením ve výšce 1,0 m | 105 |
| 150 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 110 | 20 | 7 | 1159 |  | 105 |
| 151 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 128 | 22 | 6 | 1159 |  | 105 |
| 152 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 160 | 23 | 6 | 1159 |  | 105 |
| 153 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 100 | 15 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 154 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 133 | 22 | 7 | 1159 |  | 105 |
| 155 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 175 | 22 | 8 | 1159 |  | 105 |
| 157 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 130 | 13 | 8 | 1159 |  | 105 |
| 158 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 112 | 15 | 5 | 1159 | podrost: bez černý (Sambucus nigra), smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus) | 105 |
| 159 | bříza bělokorá | Betula pendula | skupina stromů | 2 | 54 | 9 | 4 | 1159 |  | 105 |
|  | javor klen | Acer pseudoplatanus |  |  | 119 | 11 | 10 | 1159 | 4-kmen (66, 52, 50, 67 cm) | 105 |
| 160 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 97 | 12 | 6 | 1159 | podrost: líska obecná (Corylus avellana), smrk ztepilý (Picea abies) | 105 |
| 161 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 212 | 17 | 8 | 1159 | 2-kmen (180, 112 cm), podrost: líska obecná (Corylus avellana), smrk ztepilý (Picea abies) | 105 |
| 162 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 82 | 13 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 163 | bříza bělokorá | Betula pendula | skupina stromů | 3 | 83 | 12 | 4 | 1159 |  | 105 |
|  | bříza bělokorá | Betula pendula |  |  | 86 | 9 | 7 | 1159 |  | 105 |
|  | bříza bělokorá | Betula pendula |  |  | 51 | 10 | 4 | 1159 |  | 105 |
| 164 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 132 | 16 | 6 | 1159 |  | 105 |
| 165 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 72 | 16 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 166 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 50 | 11 | 3 | 1159 |  | 105 |
| 167 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 107 | 20 | 7 | 1159 |  | 105 |
| 168 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 49 | 9 | 4 | 1159 |  | 105 |
| 169 | bříza bělokorá | Betula pendula | strom | 1 | 128 | 18 | 6 | 1159 | 2-kmen (115, 56 cm) | 105 |
| 170 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 59 | 11 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 171 | javor klen | Acer pseudoplatanus | strom | 1 | 59 | 12 | 5 | 1159 |  | 105 |
| 172 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 91 | 12 | 6 | 1125 |  | 103 |
| 173 | smrk ztepilý | Picea abies | strom | 1 | 81 | 12 | 6 | 1125 |  | 103 |

Pozn. Tučně zvýrazněné pořadové číslo a obvod kmene a podbarvení obvodu kmene značí dřeviny nadlimitních rozměrů.

Tab. Soupis kácené zeleně – KEŘE.

| poř. číslo | druhové jméno české | druhové jméno vědecké | forma | výška (m) | plocha porostu (m2) | parcelní číslo | poznámky | SO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | bez černý | Sambucus nigra | porost křovin a mladých dřevin | 3 | 58 | 1064 | podrost pod dřevinami č. 1-5; další dřeviny: třešeň ptačí (Prunus avium) | 102 |
| K2 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | porost mladých dřevin a křovin | 3 | 23 | 1083 | zápoj 30%; nezapojený porost mladých dřevin vzniklý přirozenou obnovou; další dřeviny: jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor klen (Acer pseudoplatanus), ostružiník maliník (Rubus idaeus) | 104 |
| K3 | bez černý | Sambucus nigra | keř | 5 | 5 | 1083 | odumřelý | 104 |
| K4 | bez černý | Sambucus nigra | porost křovin | 2 | 15 | 1083 | zápoj 85%; další dřeviny slivoň (Prunus sp.), ostružiník maliník (Rubus idaeus) | 104 |
| K6 | bez černý | Sambucus nigra | křoviny | 3 | 16 | 1083 |  | 104 |
| K7 | bez černý | Sambucus nigra | porost křovin a mladých dřevin | 3 | 22 | 1083 | další dřeviny: jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) | 104 |
| K8 | bez černý | Sambucus nigra | porost křovin | 2 | 34 | 1083 | zápoj 90%; další dřeviny: ostružiník maliník (Rubus idaeus), růže šípková (Rosa canina) | 104 |
| K9 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | keř | 5 | 15 | 1083 |  | 104 |
| K10 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | porost křovin a mladých dřevin | 3 | 24 | 1083 | zápoj 40%; další dřevin: ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.) | 104 |
| K11 | bez černý | Sambucus nigra | keř | 5 | 16 | 1083 |  | 104 |
| K12 | hloh | Crataegus sp. | keř | 5 | 25 | 1083 |  | 104 |
| K13 | hloh | Crataegus sp. | keř | 5 | 20 | 1083 |  | 104 |
| K14 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | keř | 6 | 20 | 1083 |  | 104 |
| K15 | bez černý | Sambucus nigra | keř | 4 | 20 | 1083 |  | 104 |
| K16 | růže šípková | Rosa canina | keř | 1,5 | 8 | 1083 |  | 104 |
| K17 | hloh | Crataegus sp. | porost křovin | 2 | 4 | 1083 |  | 104 |
| K18 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | keř | 7 | 16 | 1083 |  | 104 |
| K19 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost mladých dřevin | 7 | 16 | 1083 | 5 ks dřevin vzniklých přirozenou obnovou o obvodu menším než 31 cm | 104 |
| K20 | hloh | Crataegus sp. | keř | 5 | 8 | 1083 |  | 104 |
| K21 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost mladých dřevin | 8 | 10 | 1083 | 6 ks dřevin vzniklých přirozenou obnovou o obvodu menším než 31 cm | 104 |
| K22 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost mladých dřevin | 4 | 11 | 1083 |  | 104 |
| K23 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost mladých dřevin | 6 | 16 | 1083 |  | 104 |
| K24 | hloh | Crataegus sp. | keř | 5 | 20 | 1083 |  | 104 |
| K25 | líska obecná | Corylus avellana | porost křovin a mladých dřevin | 4 | 9 | 1139 | zápoj 75%, další dřeviny: třešeň ptačí (Prunus avium), habr obecný (Carpinus betulus) | 104 |
| K26 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | keř | 4 | 2 | 1139 |  | 104 |
| K27 | líska obecná | Corylus avellana | porost křovin a mladých dřevin | 6 | 10 | 1139 | zápoj 85%; další dřeviny: jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor klen (Acer pseodoplatanus) | 104 |
| K28 | líska obecná | Corylus avellana | porost křovin a mladých dřevin | 4 | 47 | 1139 | zápoj 85%; další dřeviny: javor klen (Acer pseodoplatanus) | 104 |
| K29 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost mladých dřevin | 6 | 80 | 1139 |  | 104 |
| K30 | bez černý | Sambucus nigra | keř | 2 | 4 | 1159 |  | 105 |
| K31 | javor klen | Acer pseudoplatanus | porost křovin a mladých dřevin | 3 | 62 | 1159 | další dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), topol osika (Populus tremula), ostružiník maliník (Rubus idaeus) | 105 |
| K32 | vrba jíva | Salix caprea | porost křovin a mladých dřevin | 3 | 13 | 1125 | zápoj 35 %; další dřeviny: topol osika (Populus tremula), bříza belokorá (Betula pendula), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.) | 103 |
| K34 | vrba jíva | Salix caprea | porost křovin a mladých dřevin | 4 | 11 | 1125 | další dřeviny: topol osika (Populus tremula), bříza belokorá (Betula pendula), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.) | 104 |
| K35 | smrk ztepilý | Picea abies | porost mladých dřevin | 10 | 70 | 1125 | 18 ks dřevin o obvodu do 31 cm; další dřeviny: bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea) | 103 |

Pozn. Tučně zvýrazněné pořadové číslo a podbarvení plochy křovin značí plochy dřevin nadlimitních rozměrů.

Tab. Přehled vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin.

| katastrální území | číslo parcely | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- |
| Štítary u Krásné 673366 | 1083; 1139 | Obec Krásná, č. p. 196, 35201 Krásná |
|  | 1064; 1125; 1159 | Česká republika - oprávněný hospodář Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 |

# Fotodokumentace

| Obr.1 Zprava dřeviny K2 a č.6, foto směr Neuhausen, začátek úseku SO 104. |  | Obr. 2 Vlevo od komunikace dřeviny č.11, 12 a K3, vpravo č.13 a K4, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,07 km SO 104. |
| --- | --- | --- |
| Obr.3 Vlevo dřeviny č.15 a 16, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,15 km SO 104. |  | Obr.4 Vlevo od komunikace dřeviny č.24, 27, 28 a K8, vpravo č.23, 26 a K7, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,22 km SO 104. |
| Obr.5 Po levé straně komunikace dřeviny K9 a 10, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,28 km SO 104. |  | Obr.6 Vlevo od komunikace dřeviny K12 a 13, vpravo K11, 14 a č.29, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,34 km SO 104. |
| Obr.7 Vlevo strom č.30, vpravo od komunikace křoviny K15 a 16, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,39 km SO 104. |  | Obr.8 Vpravo od komunikace dřeviny K17 a 18, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,43 km SO 104. |
| Obr.9 Vlevo dřeviny K19, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,54 km SO 104. |  | Obr.10 Po levé straně komunikce dřeviny č.33-36 a K20, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,57 km SO 104. |
| Obr.11 Po pravé straně komunikace dřeviny č.39-43, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,62 km SO 104. |  | Obr.12 Vlevo od komunikace dřeviny č.46, 48-53 a K21, vpravo dřeviny č. 44, 45, 47 a K22, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,65 km SO 104. |
| Obr.13 Vlevo u komunikace dřeviny č.54 a 55, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,70 km SO 104. |  | Obr.14 Po levé straně komunikace dřeviny č.56-68 a K24, vpravo K23, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,76 km SO 104. |
| Obr.15 Vpravo od komunikace strom č.71, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,84 km SO 104. |  | Obr.16 Po levé straně komunikace dřevina č.72,foto směr Neuhausen, staničení cca 0,87 km SO 104. |
| Obr.17 Vlevo dřeviny K34, foto směr Krásná, staničení cca 0,93 km SO 104. |  | Obr.18 Vlevo dřevina č.73, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,98 km SO 104. |
| Obr.19 Vlevo od komunikace dřeviny č.75-82, vpravo č.83, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,01 km SO 104. |  | Obr.20 Vlevo od komunikace dřeviny č.87-89, 94-98 a K25, vpravoč.83-85 a č.92, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,05 km SO 104. |
| Obr.21 Vlevo od komunikace dřeviny č.105-110, vpravo č.102-104, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,08 km SO 104. |  | Obr.22 Po levé straně komunikace dřeviny č.112 a 113, vpravo č.111, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,11 km SO 104. |
| Obr.23 Vlevo od komunikace dřeviny č.114-117, vpravo č.118 a 119, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,15 kmSO 104. |  | Obr.24 Po levé straně komunikace dřeviny č.120-124 a K26, po pravé straně dřeviny č.125-127, 129-134 a K27, foto Neuhausen, staničení cca 1,21 km SO 104. |
| Obr.25 Vpravo od komunikace dřeviny č.135-137 a K28, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,24 km SO 104. |  | Obr.26 Vpravo od komunikace dřevina č.139, vlevo K29, staničení cca 1,27 km SO 104. |
| Obr.27 Po levé straně komunikace dřeviny č.141 a 142, vpravo č.143, foto směr Neuhausen, staničení cca 1,32 km SO 104. | Obr.28 Po levé straně komunikace dřeviny č.146-147, 149-155, vpravo č.148, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,12 km SO 105. Obr.29 Stejné dřeviny, foto směr Štítary, staničení cca 0,17 km SO 105. |  |
| Obr.30 Vpravo podél komunikace dřeviny č.157-164, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,37 km SO 105. |  | Obr.31 Vpravo dřeviny č.165-171 a K31, foto směr Neuhausen, staničení cca 0,47 km SO 105. |
| Obr.32 Vpravo podél komunikace dřeviny K32, foto směr Štítarský vrch, staničení cca 0,10 km SO 103. |  | Obr.33 Dřeviny K35, č.173 a 172, foto směr Krásná, staničení cca 0,78 km SO 103. |
| Obr.34 Dřeviny č.1-5 a K1, foto směr malá vodní nádrž, začátek úseku SO 102. |  |  |

# Ochrana dřevin po dobu stavby

Dřeviny, které budou ponechány a které je třeba chránit před negativními účinky stavebních prací. Stromy budou po dobu výstavby chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Výkopové práce v těsné blízkosti stromů je nutné provádět ručně, tak, aby se minimalizovalo množství odstraněné kořenové hmoty. Přerušené kořeny budou začištěny řezem. Vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností dojde ke značnému snížení podzemní části stromů, doporučujeme provést preventivní řez nadzemních částí.

# Náhradní výsadby

Příslušný obecní úřad může dle §9 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uložit náhradní výsadbu za zeleň pokácenou z důvodu umístění stavby. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích, které určí obec, resp. městská část, v podmínkách vydaného stanoviska ke kácení mimolesní zeleně. V rozhodnutí bude dále specifikováno množství a druhová skladba dřevin. Obecní úřad může nařídit následnou péči o výsadbu po dobu max. 3 roky od založení.

# Závěr

Před zahájením stavby bude nutné odstranit celkem 150 ks stromů (z toho 119 ks o výčetním obvodu nad 80 cm) a cca 730 m2 křovin, které jsou v přímém konfliktu se stavbou.

# Literatura

Culek - Biogeografické členění České republiky

Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Žádost o povolení o kácení a oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat:

-jméno a adresu žadatele

-doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les

-specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu

-udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí

-zdůvodnění žádosti

Stromy je nutné zabezpečit před mechanickým poškozením, a to oplocením o výši 1,8m umístěným 1,5m za okapovou linii stromů. Pokud není možné ochránit celou kořenovou zónu stromu, kmen bude obedněn do výšky alespoň 2m. V kořenovém prostoru se nesmějí zřizovat hloubené výkopy. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí vést blíže než 2,5m od paty kmene. Případná poranění je nutno začistit řezem a ošetřit buď přípravkem na ošetření ran nebo růstovým stimulátorem.

Dřeviny je nutné ochránit před chemickým poškozením, zamokřením, zaplavením, tepelnými zdroji, navážkami, dočasným zatížením, dočasným poklesem spodní vody a před uzavřením půdního povrchu stavebními konstrukcemi. Podrobněji viz norma ČSN 83 9061.