0OBSAH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1. Vodohospodářská mapa           	M 1:50 000

C.2. Přehledná mapa	M 1:10 000

C.3. Podrobná situace stavby	M 1:500

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva

b) Výkresová část

D.2.1. Podélný profil Babidolským potokem			M 1:500/100

D.2.2. Podélný profil přítokem			M 1:500/100

D.2.3. Příčné řezy Babidolským potokem     			M 1:100

D.2.4. Příčné řezy přítokem			M 1:100

D.2.5. Vzorový příčný řez revitalizací			M 1:100

D.2.6. Štěrkový brod - km 0,405 a 0,561		M 1:100

D.2.7. Vzorové řezy tůněmi				M 1:100

E. Dokladová část

F. Výkaz výměr

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.6. Plán kontrolních prohlídek

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:		„Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný“

Místo stavby:	k.ú. Malé Výkleky

Kraj:	Pardubický

Pověřený úřad s RP:	Pardubice

Parcelní čísla pozemků:	          viz. A.3. j. seznam dotčených pozemků

Číslo hydrologického pořadí:	1-03-04-072

Objednatel:                         	ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro

Pardubický kraj
Boženy Němcové 231
530 02 Pardubice

Investor:		ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro

Pardubický kraj
Boženy Němcové 231
530 02 Pardubice

Generální projektant: 	Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

Zastoupený		Bc. Jakub Vodseďálek, DiS.

Projektant

+420465423691-2

vodsedalek@agroprojekce.cz

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Projektová dokumentace bude povolena na základě ohlášení, o které bude investorem požádáno.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo a zadávacího listu projekčních prací.

b) další podklady

- Zaměření oblasti geodety

- Mapy 1: 50 000, 1:10 000, 1:2880, 1:500

- Vyjádření dotčených orgánů a institucí

- Příslušné ČSN, TNV

- Výškový systém B.p.v., souřadný systém JTSK

A.3. Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné /nezastavěné území

PD se týká Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný v k.ú. Malé Výkleky u Chlumce nad Cidlinou. Stavba se dotýká pozemků investora stavby. Staveniště bude přístupné ze stávající místní komunikace.

Topografie širšího územního celku

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

V místě stavby se žádné kulturní památky, popř. památkové rezervace nenachází.

- údaje o odtokových poměrech

Jedná se o Babidolský potok, správce povodí - podnik Povodí Labe s.p., správce vodního toku  - podnik Povodí Labe s.p.. Dále se jedná o pravostranný přítok Pobočný, správce povodí - podnik Povodí Labe s.p., správce vodního toku  - správce HOZ.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou území rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.

Stavba je v souladu s územním plánem.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s územním plánem.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu –

E.Dokladová část.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány další investice (přeložky vedení nejsou v PD navrženy – dojde pouze k pracím v ochranném pásmu).

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parcely dle KN |  | List vlastnictví | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| Parc.č. | Zast.plocha (ha) |  |  |
| k.ú. Malé Výkleky |  |  |  |
| 1060 | 1,4561 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1130 | 0,0234 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1131 | 0,0502 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1133 | 0,3127 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1146 | 0,1071 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1147 | 0,0246 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1149 | 0,3001 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1151 | 0,1806 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1156 | 0,5186 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1183 | 0,1464 | 385 | Vodní plocha |
| 1184 | 0,2012 | 384 | Vodní plocha |
| 1185 | 0,0564 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1186 | 0,1216 | 10001 | Ostatní plocha |
| 1191 | 0,1227 | 385 | Vodní plocha |

k.ú. Malé Výkleky

LV			Vlastník

10001	Obec Malé Výkleky, č.p. 41, 533 16 Malé Výkleky

384	ČR-Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17,

Nové Město, 110 00 Praha 1

385	ČR-Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

A.4. Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Revitalizace obou toků je vyvolána požadavkem investora. Z toho vyplývají následné technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajistí neškodný průchod návrhového průtoku.

- účel užívání stavby

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou v současné době vedeny jako vodní plocha a ostatní plocha. Stavební práce mají charakter novostavby, kterou vyvolala žádost investora. Babidolský potok a jeho pravostranný přítok Pobočný výrazným způsobem zvyšuje biodiverzitu území a také zlepšuje jeho ekologickou stabilitu.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

V místě stavby se žádné kulturní památky, popř. památkové rezervace nenachází.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu - E.Dokladová část.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Parametry-Babidolský potok

výkopy	  2615,9 m3

násypy	  1375,7 m3

svahování výkopů	  4018,2 m2

svahování násypů	    503,9 m2

úprava pláně	    756,0 m2

úprava pláně zhutněná	  2040,9 m2

Parametry-přítok Pobočný

výkopy	  1662,9 m3

násypy	    694,7 m3

svahování výkopů	  2765,0 m2

svahování násypů	    315,1 m2

úprava pláně	    620,4 m2

úprava pláně zhutněná	  1346,4 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno použít dieselagregáty.

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem

Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Vzhledem k rozsahu stavby není zpracován návrh harmonogramu prací.

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Dělení stavby na stavební objekty:

SO-01 Revitalizace Babidolského potoka

SO-02 Revitalizace přítoku Pobočný

SO-03 Tůně

SO-04 Odvodnění

SO-05 Ozelenění

Klasifikace stavebních  a inženýrských objektů:

SO-01 Revitalizace Babidolského potoka  	            833 21 (Úpravy břehů a koryt)

SO-02 Revitalizace přítoku Pobočný           	            833 21 (Úpravy břehů a koryt)

SO-03 Tůně

SO-04 Odvodnění		                	            831 19 (Odvodnění ostatní)

SO-05 Ozelenění

A.6. Plán kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby. A sice:

- kontrolní prohlídka – v době předání staveniště

- kontrolní prohlídka – v době průběhu výstavby

- kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

B.2. Celkový popis stavby

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravní řešení

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

B.1. Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

PD se týká Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný v k.ú. Malé Výkleky u Chlumce nad Cidlinou. Stavba se dotýká pozemků investora stavby. Staveniště bude přístupné ze stávající místní komunikace.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na akci nebyl proveden geologický průzkum.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V prostoru stavby se nachází ochranné pásmo VN ČEZ Distribuce a plynu ve správě GaSNET.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v k.ú. Malé Výkleky u Chlumce nad Cidlinou.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby a odtokové poměry území

Stavba nebude mít záporný vliv na své okolní. Pozemky využité  k dočasnému použití se po ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení bude podrobně řešeno.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dotčené/trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se podél Babidolského potoka a jeho přítoku na pozemcích typu ostatní a vodní plocha.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající místní komunikaci.

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění (čistící pásy)

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Pracovní prostředky budou odpovídající velikosti (úzké komunikace).

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vlastní stavba by měla postupovat podle logických kroků na sebe navazujících. Nájezd na staveniště by měl být realizován operativně a pozemky poté uváděny do původního stavu.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou v současné době vedeny jako vodní plocha a ostatní plocha. Stavební práce mají charakter novostavby, kterou vyvolala žádost investora. Babidolský potok a jeho pravostranný přítok Pobočný výrazným způsobem zvyšuje biodiverzitu území a také zlepšuje jeho ekologickou stabilitu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Cílem tohoto projektu je revitalizace toku a jeho pravostranného přítoku. Stavba je navržena tak, aby byla přínosem pro životní prostředí.

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispozičně je revitalizace navržena na parcelách, které jsou vedeny jako ostatní a vodní plocha a jsou ve vlastnictví investora.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO-01 Revitalizace Babidolského potoka

Jedná se o revitalizaci toku a zhotovení dvou štěrkových brodů na něm.

SO-02 Revitalizace přítoku Pobočný

Jedná se o revitalizaci toku.

SO-03 Tůně

Jedná se celkem o šest neprůtočných tůní.

SO-04 Odvodnění

Jedná se o ochranný a svodný drén + 50 ks napojení.

SO-05 Ozelenění

Jedná se o novou výsadbu stromů a keřů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem.

Štěrkové brody budou provedeny z místního materiálu.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7. Technická a technologická zařízení.

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Stavba neobsahuje žádné výrobní programy ani technologie.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí

- předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno použít dieselagregáty. Vodu bude nutno řešit dovozem.

Spotřeba tepla a paliv  se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk , prašnost apod.)

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

a) povodně

Stavba se nenachází přímo v povodňové oblasti.

b) sesuvy půdy

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k výkopům v rozsahu, aby byla ohrožena stabilita svahu.

c) poddolování

Bezpředmětné

d) seizmicita

Bezpředmětné

e) radon

Bezpředmětná

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

V prostoru stavby se nachází ochranné pásmo VN ČEZ Distribuce a plynu ve správě GaSNET.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nebude napojená na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

K omezení dopravy dojde na místní komunikaci v k.ú. Malé Výkleky u Chlumce nad Cidlinou. Dodavatelská firma zajistí (v případě potřeby) řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé rekonstrukce v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí travním semenem apod.)

- doprava v klidu

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech zařízení staveniště.

Po dokončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající travnaté plochy budou po ukončení stavby znovu osety. Stávající zeleň bude před zahájením stavby v nutném rozsahu vykácena.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, vzduch, voda, odpady a půda

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního prostředí.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při výstavbě budou použity přírodě blízké materiály. Realizace stavby nebude mít negativní vliv na stávající prostředí.

Ochrana dřevin se nepředpokládá, jelikož stávající bude před zahájením stavby v nutném rozsahu vykácena.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Daná lokalita se nenachází v soustavě Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Akce nepodléhá zjišťovacímu řízení a EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Neuvádí se.

b) odvodnění staveniště

Z důvodu rovinného území není prostor pro zřízení staveniště nutné odvodňovat. Samotné práce jsou navrženy tak, aby bylo možné pracovat za stálého průtoku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající místní komunikaci a budou zřízeny v rámci stavby.

Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění.

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Pozemky využité k dočasnému použití se po ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení bude podrobně řešeno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se podél Babidolského potoka a jeho přítoku na pozemcích typu ostatní a vodní plocha.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou) zákon č. 185/2001 sb. O odpadech)

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude zčásti použita na zasypání stávajícího koryta, zbytek bude rozprostřen na okolní pozemky do 2km se zapravením do půdy. Konkrétní místo uložení bude určeno ještě před vydáním stavebního povolení.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního prostředí.

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení.

Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny.

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané

ČSN:

- 	Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006

- 	Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce

- 	Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- 	Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- 	Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- 	Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací).

- 	Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- 	Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- 	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- 	Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků.

- 	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků.

- 	Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- 	Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- 	ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace

- 	ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí

- 	ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny

- 	ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky.

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření :

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení)

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště

- požární prevence

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat koordinátora BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. Dodavatel předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

K omezení dopravy dojde na místní komunikaci v k.ú. Malé Výkleky u Chlumce nad Cidlinou. Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé rekonstrukce v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Před započetím stavebních prací bude vyřízen souhlas k ochranným pracím VN v majetku ČEZ Distribuce a plynovodu ve správě GaSNET.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

K výstavbě akce není zpracován návrh časového harmonogramu.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. Vodohospodářská mapa           	M 1:50 000

C.2. Přehledná mapa	M 1:10 000

C.3. Podrobná situace stavby	M 1:500

D. DOLUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Jedná se o Revitalizaci Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný.

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska charakteru stavby je Požárně bezpečnostní řešení stavby bezpředmětné. Na toku nejsou navrhována odběrná místa pro hasičské vozy.

D.2. Dokumentace technických zařízení

a) Technická zpráva :

SO-01 Revitalizace Babidolského potoka

Revitalizace toku spočívá v odstranění břehových nátrží a odtěžení sedimentu ze dna koryta toku.

Svahy koryta jsou proměnné a budou upraveny do sklonu 1:3 – 1:5 a budou osety jetelotravní směsí.

Do tohoto objektu patří i vybudování dvou štěrkových brodů o celkové ploše 136,0 m2. Konstrukce obou brodů je shodná a je z vrstvy hrubého kamene tl. 40 cm s prosypáním štěrkem. Nájezdy do brodu jsou ve sklonu 1:7 (viz. příloha D.2.6.). Dále jsou podél potoka navrženy čtyři neprůtočné tůně, které budou započítány v samostatném objektu SO-03.

Zemní práce:

výkopy	  2615,9 m3

násypy	  1375,7 m3

svahování výkopů	  4018,2 m2

svahování násypů	    503,9 m2

úprava pláně	    756,0 m2

úprava pláně zhutněná	  2040,9 m2

Veškerá zeleň bude kácena v době vegetačního klidu na náklady investora. Větve a křoví budou na místě spáleny. Pařezy budou vytrhány a odvezeny na místo, které určí investor.

SO-02 Revitalizace přítoku Pobočný

Revitalizace toku spočívá v odstranění břehových nátrží a odtěžení sedimentu ze dna koryta toku.

Svahy koryta jsou proměnné a budou upraveny do sklonu 1:3 – 1:5 a budou osety jetelotravní směsí.

Dále jsou podél přítoku navrženy dvě neprůtočné tůně, které budou započítány v samostatném objektu SO-03.

Zemní práce:

výkopy	  1662,9 m3

násypy	    694,7 m3

svahování výkopů	  2765,0 m2

svahování násypů	    315,1 m2

úprava pláně	    620,4 m2

úprava pláně zhutněná	  1346,4 m2

Projektová dokumentace nepředpokládá kácení vzrostlé zeleně.  Dojde pouze k ořezu větví  u 23ks stromů do výšky 5m. Větve a křoví budou na místě spáleny.

SO-03 Tůně

V lokalitě je navrženo celkem šest neprůtočných tůní. Čtyři jsou na Babidolském potoce a dvě na přítoku Pobočný. Tůně budou mít zemní charakter, sklony svahů budou proměnné a jejich hloubka bude také proměnná. Svahy v tůních budou osety.

Tůň č.1

- plocha tůně – 101,0 m2

- hloubka tůně – 1,2 m

- výkop – 80,2 m3

- svahování – 67,1m2

Tůň č.2

- plocha tůně – 68,0 m2

- hloubka tůně – 1,0 m

- výkop – 44,9 m3

- svahování – 54,9 m2

Tůň č.3

- plocha tůně – 68,0 m2

- hloubka tůně – 0,8 m

- výkop – 35,9 m3

- svahování – 80,9 m2

Tůň č.4

- plocha tůně – 106,0 m2

- hloubka tůně – 0,8 m

- výkop – 55,9 m3

- svahování – 99,1 m2

Tůň č.5

- plocha tůně – 38,0 m2

- hloubka tůně – 1,1 m

- výkop – 27,6 m3

- svahování – 59,3 m2

Tůň č.6

- plocha tůně – 139,0 m2

- hloubka tůně – 1,2 m

- výkop – 110,1 m3

- svahování – 197,0 m2

SO-04 Odvodnění

V lokalitě je navržen ochranný drén z flexibilu DN 100 mm, délky 490,0 m. Jeho hloubka je 100 cm a je umístěn 0,5 m od hranice parcely do pozemku LBK. Jeho potrubí bude zaústěno do šachty svodného drénu. Ochranný drén bude v celé délce zaštěrkován.

Svodný drén je navržen z flexibilu DN 125 mm a jeho délka je 671,0 m. Je v hloubce 130 cm a je umístěn 8,0 m od hranice parcely do soukromých pozemků. Potrubí vedoucí od šachty po vyústění bude z PVC troub bez perforace a bude v celé délce obetonováno.

Dále se počítá s 50 ks napojení stávající drenáže.

Oba drény budou mimo obetonované úseky zaštěrkovány.

Součástí tohoto stavebního objektu jsou i nové plastové drenážní šachty DN 400 s plastovým poklopem. Celkem bude na celou akci osazeno 5ks šachet.

SO-05 Ozelenění

Výsadby

Dle plánu společných zařízení zájmové území náleží STG 2B-BC(4)5a.

V souladu s tímto zařazením byly pro založení LBK navrženy tyto druhy:

dřeviny:

dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus alba), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), jilm vaz (Ulmus laevis), střemcha obecná (Prunus padus), olše lepkavá (Alnus glutinosa)

keře :

svída krvavá (Cornus sanquinea), trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgaris), svída dřín (Cornus mas), hloh obecný (Corylus oxyacantha),

kalina obecná (Viburnum opulus), vrba nachová (Salix purpurea), brslen evropský (Euonymus europaea),

Postup výsadeb

Pro lepší uchycení sazenic je navrženo nejprve zatravnění pozemků a výsadba sazenic do zapojeného travního porostu.

# Založení trvalého travního porostu

Zatravnění je nejjednodušším způsobem biologické přípravy půdy určené

pro výsadbu skladebných prvků ÚSES. Při zapojení travního porostu dojde potlačení plevelů, stabilizuje se hydrický režim půdy.

# Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. Nejprve bude pozemek urovnán a po té oset travní směsí vhodnou do zdejších podmínek. Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především

na dostatku přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba setí provést v době výhodných vláhových podmínek to je nejpozději do konce července, aby byl porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný

nebo naopak na jaře. Zatravnění je třeba provést nejlépe rok před vlastní výsadbou. Během toho času dojde k dostatečnému rozvoji travního porostu a potlačení plevelů, stabilizaci hydrického režimu půdy a bude odčerpána část přebytečných živin.

Před výsadbou bude pozemek pokosen.

Výsadby byly navrženy v souladu se stanovištními podmínkami.

vegetační stupeň  -   2  -   bukodubový

trofická řada -          B - BC -  mezotrofní – mezotrofně nitrofilní

hydrická řada -         (4)5a  - (zamokřená ) mokrá s proudící vodou

Protože některé plochy podél potoka jsou odvodněny systematickou trubní drenáží, je výsadba LBK tomuto faktu přizpůsobena.

Provádění výsadby  :

budou použity sazenice:

stromy - sazenice s balem 125/150  - minimální vzdálenost mezi sazenicemi 2 m

keře - sazenice kontejnerované  40 - 60 cm - minimální vzdálenost mezi sazenicemi 1 m

Schéma vysázení je vyznačeno v situaci.

Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Při vyzvednutí, přepravě, založení a manipulaci se sazenicemi je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich zaschnutí. Před výsadbou je nutné zkontrolovat zdravotní stav sazenic.

Odstranit poškozené nebo nemocné části až do zdravého dřeva, u hustého větvení prosvětlit. Ponechané výhony zkrátit na 1/4-1/2 původní délky. V případě parného počasí ochránit před vysycháním. Sazenice stromů se budou vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak, aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v zemi je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku. Sazenice keřů se budou vysazovat do jamek o průměru cca 35 cm ( 0,05 m3). K vysazenému keři bude zatlučen kolík pro označení sazenic při další údržbě. Vysázený keř bude důkladně zalit.

K sazenicím bude přidáno hnojivo SILVAMIX v množství 1 tableta na 1 strom

a 1 tableta na 2 keře.

Ochrana proti okusu

bude provedena oplocením i individuálně.

Oplocení

bude realizováno u souvislejších výsadeb. Navrhuje se z lesnického pletiva (výška/průměr ok) 160/2,0/2,8mm 23 drátů, kůly o průměru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zaražení kůlů á 3 m. Vzpěry v rozích a na každém třetím kůlu z kůlů frézovaných impregnovaných do prům.15 cm. V protilehlých rozích budou zřízeny branky ze stejného materiálu. Branka se navrhuje zřídit jednoduchá, dva kůly zaražené 2 m od sebe, rozdíl je v tom, že se použijí kůly výšky 2,5, které se vrchem spojí ráhnem.

Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny.

Individuální ochrana

Bude realizována u menších skupin. Jednotlivé sazenice budou opatřeny pletivem  - pletivo je třeba řádně upevnit i v zemi, aby nemohlo být zvěří nadzvednuto. Ochrana bude ještě doplněna chemickým opatřením (Morsuvin, Neoponit) – na podzim

i na jaře (neaplikovat v mrazech).

stromy  100 ks

keře       130 ks

Ochrana před poškozením zatravněných ploch

V místech, kde nebude oplocení výsadeb a plocha navazuje na ornou půdu budou osazeny dubové kůly ø 20 cm, délka 3 m, impregnované. Jejich umístění je vyznačeno na podrobné situaci.

Následná péče

Péče o založená společenstva je další etapou realizace LBK. Je to činnost, která má pro budoucnost porostů velký význam. Zde se ve velké míře rozhoduje o tom, zda a jak rychle založený porost odroste negativním vlivům (buřeň, zvěř, sucho).

Na výsadby působí řada škodlivých vlivů – nepříznivé povětrnostní podmínky,

vláhové poměry, zarůstání plevelnými rostlinami, živočišní škůdci, choroby apod.

Pro jejich eliminaci nebo snížení je nutno provést :

- pečlivé ukotvení dřeviny pomocí kůlů a úvazků

- zalévání v době sucha

- ochrana před buření

- ochrana před okusem

- ochrana před poškozením při obdělávání okolních zemědělských pozemků

(mechanickým i chemickým)

Tyto činnosti jsou součástí následné péče o výsadby. Projekt zahrnuje následnou péči po tři roky. K zajištění správné funkce je však nezbytné tuto péči prodloužit až do doby, po které dojde k zapojení porostu. Oplocení musí být ponecháno min. 7 let. Výsadby i travnaté plochy je třeba chránit před poškozením při obdělávání okolních zemědělských pozemků.

Následná péče zahrnuje tyto úkony :

Ochrana před zarůstáním

V počáteční fázi je nutné zabezpečit ochranu sazenic před zarůstáním a okusem.

Před zarůstáním budou sazenice chráněny ožínáním 3 x ročně po dobu 3 let. Včasné kosení v prvních letech po výsadbě je nezbytným předpokladem k růstu sazenic i pro založení kvalitního travního porostu.

Zálivka

V případě potřeby bude provedena zálivka. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.

Průklest

V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vzniknout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva (ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není nutné průklest provádět.

Opětovná výsadba uhynulých sazenic

Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými.

Ostatní úkony

- oprava úvazků, ochranného pletiva, oplocení a orientačních kůlů

- souvislé travnaté plochy, které zůstanou neosázené, je třeba sekat 3x ročně (dle

potřeby) s odvozem sklizené biomasy

Výkaz výměr

stromy :

javor mléč                          28

javor babyka                      20

jilm vaz                              16

dub letní                               6

lípa srdčitá                           8

habr obecný                       16

vrba jíva                              6

vrba bílá                            10

střemcha obecná                 7

olše lepkavá                      11

topol bílý                          16

jasan ztepilý                      19

bříza bradavičnatá              9

celkem stromy              172 ks

keře :

kalina obecná                     45

trnka obecná                       35

svída krvavá                       35

svída dřín                            25

hloh obecný                        35

brslen evropský                  30

ptačí zob obecný                25

vrba nachová                      40

celkem keře                     270 ks

Silvamix    307 ks

zatravnění v rovině  33.300 m2

posečení travního porostu  před výsadbou  v rovině  33.300 m2

kůly ke stromům   172 ks

kolíky ke keřům    270 ks

oplocení  570 m

branka  4 ks

individuální ochrana : stromy 100 ks

keře     130 ks

ochranné kůly  9 ks

následná péče

(po dobu 3 let každoročně)

vyžínání  3x

sečení souvislých ploch v rovině  3x  :  5.950 m2

zalévání 5x

opětovná výsadba

oprava kůlů, úvazků, pletiva  a oplocení

výchova – průklest

Výčet odpadů :

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01 – beton

17 02 01 - dřevo

Výčet dalších předpokládaných odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 030102 | Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí | O |
| 030103 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha | O |
| 080101 | Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel | N |
| 080102 | Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel | N |
| 080103 | Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce | N |
| 080105 | Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení | N |
| 080199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) | N |
| 120101 | Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání sítí | O |
| 120102 | Ostatní železný kov – odpad gabionových sítí | O |
| 120103 | Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce | O |
| 120104 | Ostatní neželezný odpad | O |
| 120105 | Plast | O |
| 120113 | Odpad ze svařování – svařování | O |
| 140103 | Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi | N |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP | O |
| 150102 | Plastový obal – obaly nátěrových hmot | O |
| 150103 | Dřevěný obal – Palety | O |
| 150104 | Kovový obal – Palety | O |
| 150105 | Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot | O |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O |
| 150199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (obaly zteč. škodlivinami) |  |
| 170101 | Beton – demolice | O |
| 170102 | Cihla – demolice stávajících konstrukcí | O |
| 170103 | Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) | O |
| 200105 | Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál | O |

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na  dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem.

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb

ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví

ČSN 73 6815 - vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 1400 - hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 2911 - vodní značky

TNV 75 2910 - manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

TNV 75 2920 - provozní řády vodních děl

TNV 75 2935 - posuzování vodních děl při povodních

LITERATURA

Revitalizace vodních nádrží - metodika 22/1997   	Gergel-Husák

Revitalizace malých vodních toků – 2004		Vrána-Gergel-Dostál-Kender-Zuna

Krajinné inženýrství - ČKAIT			Vrána-Dostál-Zuna-Kender

Rybniční sedimenty – 2005 				Gergel-Kolář-Šedivý-Hůda

Hydraulika - 1975  					prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc.

Hydraulika v příkladech - 1980 			Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc.

Metodický pokyn č.9 MŽP o minimálním zůstatkovém průtoku

Metodický pokyn MZe č.j. 35509/2002-6000 o použití závadných látek ke krmení ryb

Metodický pokyn MZe z 13.1.2003 k TBD a údržbě vegetace na hrázích

Metodický pokyn MZe č.j. 720/2003-6000 k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace

na sypaných hrázích malých vodních nádrží

Metodický pokyn MZe č.j. 721/2003-6000 k provádění technicko-bezpečnostního

dohledu na hrázích malých vodních nádrží

PRÁVNÍ  PŘEDPISY

Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění

Vyhláška MZe č.470/2001 Sb. – stanovení seznamu vodohospodářsky význam.toků

Vyhláška MZe č.471/2001 Sb. – o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe č.195/2002 Sb. – o náležitostech manipulačních a provozních řádů

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích na vodní díla

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. – o ukazatelích přípustného znečistění vod

Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

Vyhláška MZe č.195/2003 Sb. – o dokladech žádosti o rozhodnutí vodopráv.úřadů

Vyhláška MZe č.20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška MZe a MŽP č.7/2003 Sb. -  o vodoprávní evidenci

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz.

Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí

b) Výkresová část

D.2.1. Podélný profil Babidolským potokem			M 1:500/100

D.2.2. Podélný profil přítokem			M 1:500/100

D.2.3. Příčné řezy Babidolským potokem     			M 1:100

D.2.4. Příčné řezy přítokem			M 1:100

D.2.5. Vzorový příčný řez revitalizací			M 1:100

D.2.6. Štěrkový brod - km 0,405 a 0,561		M 1:100

D.2.7. Vzorové řezy tůněmi				M 1:100

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Seznam organizací:

E. 1.	Zpráva k dokladové části

E. 2. Vyjádření MERO ČR, a.s.

E. 3. Vyjádření CETIN

E. 4. Vyjádření GaSNET

E. 5. Vyjádření ČEZ Distribuce

E. 6. Vyjádření ČEZ ICT

E. 7. Vyjádření Povodí Labe

E. 8. Vyjádření Magistrát města Pardubice

E.1. Zpráva k dokladové části

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu požadavků investora a dle veškerých došlých vyjádření. Nedoručená vyjádření byla ještě před odevzdáním PD telefonicky urgována a po obdržení je zašleme investorovi stavby.

Před zahájením stavby je nutno vytyčit podzemní vedení v blízkosti stavby !!!

F. VÝKAZ VÝMĚR