| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | ##### Ing. Jiří Škrabal Batalická 583 763 11 Želechovice nad Dřevnicí tel. 603 994 149 IČO 48476684, DIČ CZ6306012031 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |  |
| Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Zlín, Zarámí 88,760 41 Zlín | Místo: k.ú. Pozlovice, lokalita Větrník |  |  |
| Akce: POZLOVICE – POLNÍ CESTY C1 a C2 V LOKALITĚ VĚTRNÍK |  | Formát: | 13A4 |
|  |  | Datum: | 07/2021 |
|  |  | Měřítko: |  |
|  |  | Stupeň: | DSP/PDPS |
| Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Č. přílohy: D 101-1 | Paré č.: |

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2009 Sb. o dokumentaci dopravních staveb , ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., příloze č.5 „Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba

název  stavby:	Pozlovice – polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník

druh stavby:	výstavba polních cest

délka úpravy:	C1 – 1 908 50 m, C2 – 94,50 m

místo  stavby:	Pozlovice,  lokalita Větrník

katastrální  území:	Pozlovice

kraj:			Zlínský

1.b. investor

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 					Zlínský kraj

Pobočka Zlín

Zarámí 88

760 41 Zlín

1.c. zhotovitel dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí                             				IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Cesta C1

Hlavní polní cesta C1 navržená k rekonstrukci vede odbočkou ze silnice III/4922 (stávající stykové napojení  s příčným žlabem ) vzhůru podél zemědělských pozemků a lesního komplexu severním směrem. U křižovatky s cestou C2 v km 1,665 se prudce zatočí směrem na severozápad a postupně klesá k obci Řetechov, kde se napojuje na místní komunikaci, již mimo řešené území. Cesta slouží ke zpřístupnění bloků zemědělské půdy (pastviny) a jako přístup k lesním pozemkům. Odbočuje z ní ještě cesta C3 v km cca 0,213 a cesta C4 v km 0,084. Délka řešené polní cesty  je 1908 50 m, od km 1,3 ke křižovatce s C2 nevede již ve své původní trase úvozem. Cesta C1 je zpočátku zpevněná asfaltová (u opraveného sjezdu s příčným žlabem pro odvod vody), dále zpevněná betonovými panely (okolo staničení  km 0,04), dále již jen kamenitá, štěrková či hlinitá, výmoly jsou občasně zasypané kamenivem (štěrk, stavební suť). Cesta je bez příkopu, srážkové vody jsou podchyceny stávajícím příčným roštem před připojením k silnici III/4922 – dešťové vody jsou potom vedeny pod silnicí a zaústěny do vodoteče.

Cesta C1 je navržena jako zpevněná P 5,0/20, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V1 až V4), s asfaltovým krytem šířky 4,0 m a štěrkovými krajnicemi šířky 2 x 0,5 m.   Cesta je navržena bez odvodňovacích příkopů, odvodnění je zde řešeno jednak  příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, tak i příčnými svodnicemi. Odvodnění zemní pláně je primárně řešeno příčným sklonem min. 3 % rovněž  směrem do okolních pozemků. Lokálně je navržen pravostranný podélný drenážní systém, který pomůže  odvádět zasakující vody stékající z přilehlého terénu.

Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka rekonstruované cesty je 1,908 50 km, končí napojením na polní cestu v sousedním k.ú. Řetechov1. V důsledku specifických terénních podmínek není dodržena podmínka při návrhu výhyben (vidět z jedné na druhou). Výhybny V1 až V4 jsou navrženy v místě, kde je technicky možné výhybnu zbudovat.

Cesta C2

Vedlejší polní cesta C2 vede v km 1,665 z polní cesty C1 severním směrem k lesu, dále pokračuje jako lesní cesta již mimo obvod komplexní pozemkové úpravy, zpřístupňuje zemědělské pozemky mezi lesem a cestou C1. Cesta končí mimo obvod komplexní pozemkové úpravy. Délka cesty v obvodu komplexní pozemkové úpravy je 94,5 m. Cesta C2 je nezpevněná, hlinitá až kamenitá, s doprovodnou zelení a bez příkopu.

Cesta je navržena jako zpevněná P 4,0/20, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V5), s asfaltovým krytem šířky 3,0 m a štěrkovými krajnicemi šířky 2 x 0,5 m. Cesta je navržena bez odvodňovacích příkopů, odvodnění je zde řešeno  příčným sklonem 2,5 % s doplněnými svodnicemi s odvodem směrem do okolních pozemků. Odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka rekonstruované cesty je 0,094 50 km, končí napojením na cestu v soukromém vlastnictví v sousedním k.ú.  Řetechov.

Manipulační plocha

Na začátku úpravy polní cesty C1 se po pravé straně nachází částečně zpevněné plochy, které slouží jako plochy manipulační. Jsou využívány pro příležitostné parkování osobních vozidel, zemědělské techniky, pro manipulaci a skladování s materiálem ( např. vytěžené kulatiny atd.)

Plochy budou v rámci stavby zachovány a zpevněny betonovými zatravňovacímu tvárnicemi.

Základní kapacity stavby

Délka polní cesty C1			   				1 908,50 mb

Základní kategorie							P 5,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				4,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Plocha zpevněného povrchu C1					7 750 m2

Výhybny								   242 m2

Délka polní cesty C2			   				   94,50 mb

Základní kategorie							P 4,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				3,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Plocha zpevněného povrchu C2					   422 m2

Výhybny								     55 m2

Výměra manipulační plochy						  125 m2

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

3.a.	dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 	k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

PD ve stupni DUR nebyla zpracována

Podkladem pro zpracování PD je Dokumentace technického řešení polních cest pro 	komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice, zpracovatel GEOREAL spol. s r.o., 	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad, Pobočka Zlín rozhodl podle ust. § 11, odst. 4 zákona 	č.139/2002  Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění o 	schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pozlovice, jehož součástí 	jsou i řešené polní cesty C1 a C2. Rozhodnutí č. j. SPÚ 620893/2016, ze dne 16. 12. 	2016 nabylo právní moci dne 27. 1. 2017.

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby, popř. rozhodnutí o využití území, neboť podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se při následné realizaci pozemkových úprav již upouští od vydání územních rozhodnutí.

3.b.	regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace –

- Územní plán městyse Pozlovice

3.c.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- mapový podklad – geodetické zaměření stávajícího stavu provedla firma GEOTROP, 	spol. s r.o. Nábřeží 455, 760 01 Zlín v 05.2021

3.d.	dopravní průzkum	- není nutný

3.e.		geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden

3.f.		diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. nejsou potřebné

3.h.	klimatologické údaje – nejsou nutné

3.i.		stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není předmětem

3.j. 	      Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o   pozemních komunikacích v platném znění

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

3.k.       Související normy

- ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích + změna Z1

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací + změna Z1

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

3.l.       Související technické podmínky

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

#### 3.m.      Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP	1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP	2 – Příprava staveniště

- TKP	3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP	4 – Zemní práce

- TKP	5 – Podkladní vrstvy

- TKP  7 – Hutněné asfaltové vrstvy + příloha č.3

- TKP	9 – Kryty z dlažeb

- TKP	10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

- TKP	13- Vegetační úpravy

- TKP	14- Dopravní značky a dopravní zařízení

- TKP	26- Postřiky a nátěry vozovek

4.	Stávající inženýrské sítě

Ochranná pásma  nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných 	správců jsou záměrem dotčena – podmínky budou stanoveny ve vyjádření 	jednotlivých správců. V prostoru  stavby a v nejbližším okolí polní cesty    se 	nachází podzemní rozvody dešťové  kanalizace  a zemní kabely 	sdělovací CETIN  a 	rozvodné sítě NN.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 	vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 	vytýčení 	je třeba provést záznam do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 	kabelů, je 	nutné provádět ručně.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 	6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření 	v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové 	přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace.

Vzhledem k charakteru stavebních prací převážně mimo zastavěné území  nelze 	očekávat kolizi s případnými inženýrskými sítěmi. V rámci stavby není uvažováno 	s přeložkami inženýrských sítí.

Pouze na začátku úpravy se po levé straně polní cesty nachází stávající zemní rozvody 	kabelů NN a telefonních kabelů CETIN.

Kabel CETIN bude přesně vytyčen, obnažen a uložen do půlených zaklapovacích 	chrániček. Kabel NN bude přesně vytyčen, obnažen a v souladu s vyjádřením EG.D 	č L4570–27047796 ze dne 24.11. bude přemístěn mimo o polní cestu. Přemístění je 	umožněno se zachováním stávající délky bez nutnosti provádění zásahu do kabelu ( 	spojkování). Kabel bude uložen do chráničky DN 100 mm.

Veškeré případné vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, 	poklopy kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou 	respektovány 	a před 	položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

5. Návrh technického řešení

Zemní  práce

Se skrývkou ornice není v prostoru výstavby uvažováno. Polní cesty C1 a C2 půdorysně kopírují stávající polní cesty, rozšíření je proměnlivé po obou stranách stávající cesty. V bezprostředním okolí stávající cesty se nenachází vhodná zemina k dalšímu využití – okolí je znehodnocena jednak splachy a erozí tekoucí vody, případně se v okolí nachází zbytky stavební suti a stěrkodrtě z konstrukce vozovky.

Zemní práce zahrnují výkopové práce pro konstrukci vozovky  a pro odvodňovací systém (drenáž).

Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy. Část vytěžené zeminy 	v rozsahu cca 20-30% bude využita na drobné terénní úpravy v bezprostředním okolí 	polní cesty, zbývající vytěžená zemin bude odvezena a uskladněna v souladu se 	zákonem o odpadech.

Přípravné práce

V rámci přípravných prací dojde k odstranění vzrostlé zeleně a případných náletových 	křovin.

Stavba si vyžádá kácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o 4 ks vzrostlých 	stromů Javor babyka na pozemku p.č. 3262. Obvody kmenů ve výšce 130 cm nad 	povrchem jsou 101 cm, 84 cm, 89 cm a 154 cm.

Odstraněné  křoviny budou na místě zpracovány mobilním štěpkovačem a štěpka bude 	ponechán v místě stavby a rozprostřena v okolních porostech

Úprava zemní pláně

Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru v dané lokalitě lze očekávat 	zeminy obdobného charakteru:

Jílovitohlinité zeminy mělkého kvartérního pokryvu a silně zvětralé jílovce 		charakteru jílovitohlinitých zemin se střední až vysokou plasticitou jsou podmínečně 	vhodné do násypů a bez úpravy nevhodné pro aktivní zónu podloží komunikace.

Zlepšení jejích vlastností lze dosáhnout i vhodnou vápennou či cementovou 	stabilizací - v rozpočtu uvažováno v aktivní zóně v jedné vrstvě  hydraulickým pojivem (vápnem na tl.  300 mm, předpokládané množství hydraulického pojiva 	2% )  Přesný způsob dávkování vápenného pojiva a technologický postup bude upřesněn geologem a geotechnikám v průběhu stavby na základě upřesněných a aktuálních podkladů ze vzorků zeminy, které budou na stavbě využity ( rozhodující vlhkost).

Při provádění zemních prací je závazné dodržovat soubory norem pro navrhování, 	provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. Jedná se o tyto normy:

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikaci.

Tento soubor norem zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích 	zkoušek (včetně četnosti), které je nutné na stavbě dodržovat.

Zemní pláň je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN 73 	6133. při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a 	případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota 	koeficientu 	kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti 	zhutňovacího stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány v ČSN 72 	1006 a ČSN 73 6133. Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít minimální 	hodnotu E def2 = 45 Mpa

Směrové řešení

Směrové vedení polních  cest  C1 a C2 je dáno stávající stavem.

Rekonstruovaná polní cesta  C1 vede severním směrem a od staničení v km 1,665 západním směrem ve stávající trase.

Celková délka cesty C1 je 1,908 50 km.

Trasa vede od intravilánu obce severním směrem, končí napojením na polní cestu v sousedním katastrálním území Řetechov (tato cesta je ve vlastnictví soukromých vlastníků).

Rekonstruovaná komunikace C2 vede severním směrem ve stávající trase.

Celková délka rekonstruované cesty C2 je 0,094 50 km.

Trasa vede napojení na C1 severním směrem, končí napojením na lesní cestu a pokračuje jako lesní cesta mimo obvod řešeného území

Výškové řešení

Výškové řešení je dané konfigurací stávajícího povrchu a technologií navržené výstavby. Niveleta vozovky „kopíruje“ stávající niveletu s rozdílem 100-300 mm v závislosti na prostorovém osazení v terénu.

Polní cesta C1						Polní cesta C2

| sklon % | délka úseku km | staničení km |
| --- | --- | --- |
| 12,50 | 0,031 | 0,000 |
| 16,50 | 0,043 | 0,031 |
| 18,00 | 0,108 | 0,074 |
| 5,50 | 0,063 | 0,182 |
| 12,00 | 0,034 | 0,245 |
| 4,50 | 0,038 | 0,279 |
| 3,50 | 0,034 | 0,308 |
| 15,50 | 0,054 | 0,339 |
| 3,50 | 0,057 | 0,390 |
| 17,00 | 0,030 | 0,446 |
| 9,50 | 0,018 | 0,476 |
| 14,50 | 0,050 | 0,494 |
| 10,00 | 0,095 | 0,544 |
| 12,50 | 0,033 | 0,639 |
| 9,00 | 0,020 | 0,672 |
| 6,00 | 0,026 | 0,691 |
| 3,00 | 0,025 | 0,717 |
| 4,50 | 0,013 | 0,742 |
| 6,00 | 0,111 | 0,755 |
| 9,00 | 0,084 | 0,866 |
| 8,00 | 0,072 | 0,947 |
| 12,50 | 0,066 | 1,019 |
| 8,00 | 0,056 | 1,085 |
| 11,50 | 0,079 | 1,141 |
| 5,50 | 0,137 | 1,220 |
| 7,00 | 0,052 | 1,358 |
| 4,50 | 0,066 | 1,409 |
| 8,00 | 0,039 | 1,475 |
| 7,50 | 0,127 | 1,514 |
| 9,00 | 0,030 | 1,641 |
| - 5,00 | 0,103 | 1,671 |
| -3,00 | 0,058 | 1,775 |
| -10,50 | 0,064 | 1,833 |
| -3,50 | 0,012 | 1,897 |

| sklon % | délka úseku km | staničení km |
| --- | --- | --- |
| 2,00 | 0,005 | 0,000 |
| 17,00 | 0,016 | 0,005 |
| 11,50 | 0,031 | 0,021 |
| 13,50 | 0,038 | 0,052 |

Podélný sklon komunikace je od - 10,50 % do + 18,00 % a je v souladu s:

ČSN 736109 - Projektování polních cest, tab. 5, čl. 8.10.4

Jedná se o 	výstavbu polních cest a nepříznivé úseky s velkými podélnými sklony nejde s ohledem na okolní terén eliminovat.

Šířkové řešení

Polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové obousměrné komunikace.

Polní cesta C1

Základní kategorie							P 5,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				4,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Cesta je navržena  se zpevněným povrchem šířky 4,00 m a s oboustrannou 	nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m, příčný spád vozovky 2,5%.

V úsecích s nejmenšími směrovými oblouky je navrženo rozšíření zpevněného 	povrchu:

Km 0,375, poloměr R = 35,0 m, šířka vozovky 4,50 m

Km 0,800, poloměr R = 50,0 m, šířka vozovky 4,90 m

Ve staničení cca 0,300 se nachází poloměr R = 30,0 m – v tomto oblouku je navržena 	výhybna V2, což umožnilo provést rozšíření vozovky na 6,00 m

Polní cesta C2

Základní kategorie							P 4,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				3,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Cesta je navržena  se zpevněným povrchem šířky 3,00 m a s oboustrannou 	nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m, příčný spád vozovky 2,5%.

Výhybny

V důsledku specifických terénních podmínek není dodržena podmínka při návrhu výhyben 	(vidět z jedné na druhou). Výhybny V1 až V4 jsou u C1 navrženy v místě, kde je 	technicky možné výhybnu zbudovat.

Výhybny jsou navrženy v nezbytném rozsahu v délce 20 m s náběhovými klíny délky 10 	m. Šířka vozovky ve výhybně je 6,0 m.

Součástí polní cesty C2 je rovněž jedna výhybna umístěna na konci úpravy.

Výhybna je navržena v délce 20 m s náběhovými klíny délky 5,0 m a 10 m. Šířka vozovky 	ve výhybně je 6,0 m.

Návrhové parametry pro novou  konstrukci

S ohledem na účel komunikace a na nárazovou intenzitu dopravy (v ročních intervalech v závislosti na agrotechnických termínech sklizně, případně na těžbu kulatiny v přilehlých zalesněných pozemcích) byla dopravní zátěž vozovek stanovena na VI. třídu zatížení s požadovanou navýšenou únosností pláně 45 MPa.

- Třída dopravního zatížení:			VI.

- Charakteristika zatížení			velmi lehká

- Průměrná denní intenzita provozu		10

těžkých nákladních vozidel

v obou směrech TNVk

- Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Návrh výstavby vozovky

V řešeném úseku se navrhuje výstavba vozovky s postupem:

- 	odstranění části s nánosem nestmelených vrstev vozovky  v tl. cca 200-300 mm

-	provedení zatěžovacích zkoušek a v případě neúnosné pláně  provést 			sanaci zemní pláně (vápenná stabilizace v tl. 300 mm)

-	konstrukce vozovky

-	doplnění nezpevněných krajnic v šířce 500 mm

Navržená konstrukce

- asfaltový beton ACO 11			ČSN EN 13 108-1	40 mm

- spojovací asf. postřik 0,5 kg/m2		ČSN 73 6129

- asfaltový beton ACP 16+		ČSN EN 13 108-1		50 mm

- infiltrační postřik 0,8  kg/m2			ČSN 73 6129

- štěrkodrť ŠDA 0-63				ČSN 73 6126	           150mm

- štěrkodrť ŠDA 0-63				ČSN 73 6126	           150mm

- upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 45 Mpa

celkem									390 mm

Odvodnění

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Voda bude stékat do níže položeného terénu.

Odvodnění řešeného úseku nelze  vzhledem ke stávající konfiguraci terénu a 	šířkovému 	uspořádání vyřešit  pomocí otevřených příkopů.  Povrchové odvodnění 	je řešeno pouze pomocí příčného spádu a pomocí osazených ocelových svodnic.

V trase C1 je navrženo 46 příčných svodnic a dvě svodnice pro pochycení stékajících 	vod z vedlejších cest, v trase C2 jsou navrženy 4 ocelové svodnice.

Je navržena ocelová svodnice standardní délky 5,50 m. Tloušťka profilu 5mm. Únosnost 40 kN (40 t), parametry zátěžové třídy D 400. Nájezdová hrana žlabového profilu je zesílena šikmým ohybem.

Svodnice bude instalována  šikmo proti ose vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice.

Vody před RD č.p. 133 ( km 0,033 – 0,078) budou podchyceny podélným betonovým 	žlabem, který bude ukončen dešťovou vpustí. D. VP bude potrubím z PVC DN 200 	SN 10  zaústěna do stávající šachty u monolitického příčného žlabu.

U stávajícího monolitického žlabu u připojení účelové komunikace k silnici III/4922 	dojde k výměně litinového roštu. Stávající čtvercové mříže budou nahrazeny 	kapacitnějším roštem z ocelových profilů.

Úprava připojení k silnici III/4922

V současné době je styková hrana nově upravena, připojení je úrovňové.  V rámci 	stavby nedochází k prodloužení stykové hrany. V úseku  mezi stykovou hranou a  	stávajícím monolitickým příčným žlabem ( v délce cca 1,20 m) bude vyměněna pouze 	obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm.

Styková hrana mezi účelovou komunikací a silnicí III/4922 bude provedena 	standardním způsobem: strojním zaříznutím hrany, po pokládce obrusné vrstvy 	proříznutí  styku, vyčištění a vyplnění pružnou zálivkou.

SO 103 – Manipulační plocha

Na začátku úpravy polní cesty C1 budou po pravé straně zpevněny stávající plochy, které slouží jako plochy manipulační. Jsou využívány pro příležitostné parkování osobních vozidel, zemědělské techniky, pro manipulaci a skladování  materiálu.

Plochy budou v rámci stavby zachovány a zpevněny betonovými zatravňovacímu tvárnicemi. Po obvodu plochy jsou zapuštěné obrubníky BO 13-10.

Navržená skladba manipulační plochy

  - betonové zatravňovací tvárnice	ČSN 73 6131-1 	  80 mm

  - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm	ČSN 73 6131-1	  40 mm

  - štěrkodrť ŠD 0-63			ČSN 73 6126		150 mm

  - štěrkodrť ŠD 0-63			ČSN 73 6126		150 mm

  - upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 45 Mpa

Vytyčení stavby

Osa komunikace je stabilizována vrcholovými body tečnového polygonu – body VB v souřadnicích JTSK.

Výškový systém Balt po vyrovnání.

6.        Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 	nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 	provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 	ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 	předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 	bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 	staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 	nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 	pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 	odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 	vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 	vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 	kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 	kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 	účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

Želechovice nad Dřevnicí

červenec 2021							Vypracoval  Ing. Škrabal

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

- Předání staveniště

- Prohlídka únosnosti pláně pod novou konstrukcí

- Prohlídka odvodňovacích prvků (svodnice)

- Předání staveniště a kolaudace

Želechovice nad Dřevnicí

červenec 2021							Vypracoval  Ing. Škrabal