| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | ##### Ing. Jiří Škrabal ##### Batalická 583 ##### 763 11 Želechovice nad Dřevnicí ##### Mob. 603994149 IČO 48476684 DIČ CZ76306012031 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |  |
| Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Zlín, Zarámí 88,760 41 Zlín | Místo: k.ú. Pozlovice, lokalita Větrník |  |  |
| Akce: POZLOVICE – POLNÍ CESTY C1 a C2 V LOKALITĚ VĚTRNÍK |  | Formát: | 19 A4 |
|  |  | Datum: | 07/2021 |
|  |  | Měřítko: |  |
|  |  | Stupeň: | DSP/PDPS |
| Příloha: Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva |  | Č. přílohy: | Paré č.: |
|  |  | A,B |  |

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2009 Sb. o dokumentaci dopravních staveb , ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., příloze č.5 „Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení.

A. Průvodní zpráva

A.1.  Identifikační  údaje :

A.1.1. Údaje o stavbě

název  stavby:	Pozlovice – polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník

druh stavby:	výstavba polních cest

délka úpravy:	C1 – 1 908 50 m, C2 – 94,50 m

místo  stavby:	Pozlovice,  lokalita Větrník

katastrální  území:	Pozlovice

kraj:			Zlínský

1.2. Údaje o stavebníkovi

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Pobočka Zlín

Zarámí 88

760 41 Zlín

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí                             				IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je  rozdělena na dva dílčí stavební objekty

SO 101 – polní cesta C1

SO 102 – polní cesta C2

SO 103 – manipulační plocha

A.3.	Seznam vstupních podkladů:

A.3.a.	dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 	k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

PD ve stupni DUR nebyla zpracována

Podkladem pro zpracování PD je Dokumentace technického řešení polních cest pro 	komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice, zpracovatel GEOREAL spol. s r.o., 	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad, Pobočka Zlín rozhodl podle ust. § 11, odst. 4 zákona 	č.139/2002  Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění o 	schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pozlovice, jehož součástí 	jsou i řešené polní cesty C1 a C2. Rozhodnutí č. j. SPÚ 620893/2016, ze dne 16. 12. 	2016 nabylo právní moci dne 27. 1. 2017.

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby, popř. rozhodnutí o využití území, neboť podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se při následné realizaci pozemkových úprav již upouští od vydání územních rozhodnutí.

A.3.b.	regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace –

- Územní plán městyse Pozlovice

A.3.c.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- mapový podklad – geodetické zaměření stávajícího stavu provedla firma GEOTROP, 	spol. s r.o. Nábřeží 455, 760 01 Zlín v 05.2021

A.3.d.	dopravní průzkum	- není nutný

A.3.e.	geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden

A.3.f.	diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

A.3.g.	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. nejsou potřebné

A.3.h.	klimatologické údaje – nejsou nutné

A.3.i.	stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není předmětem

B. Souhrnná technická zpráva

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	charakteristika území a stavebního pozemku

Lokalita se nachází v katastrálním území Pozlovice. Toto území má charakter dlouhého podhorského údolí s dlouhými konstantně prudkými svahy.

Stavby budou umístěny na pozemcích navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy do vlastnictví městyse Pozlovice. Vzhledem k technickým návaznostem stavba zasahuje i na sousední pozemky, na které je napojována.

Cesta C1

Hlavní polní cesta C1 navržená k rekonstrukci vede odbočkou ze silnice III/4922 (stávající stykové napojení  s příčným žlabem ) vzhůru podél zemědělských pozemků a lesního komplexu severním směrem. U křižovatky s cestou C2 v km 1,665 se prudce zatočí směrem na severozápad a postupně klesá k obci Řetechov, kde se napojuje na místní komunikaci, již mimo řešené území. Cesta slouží ke zpřístupnění bloků zemědělské půdy (pastviny) a jako přístup k lesním pozemkům. Odbočuje z ní ještě cesta C3 v km cca 0,213 a cesta C4 v km 0,084. Délka řešené polní cesty  je 1908 50 m, od km 1,3 ke křižovatce s C2 nevede již ve své původní trase úvozem. Cesta C1 je zpočátku zpevněná asfaltová (u opraveného sjezdu s příčným žlabem pro odvod vody), dále zpevněná betonovými panely (okolo staničení  km 0,04), dále již jen kamenitá, štěrková či hlinitá, výmoly jsou občasně zasypané kamenivem (štěrk, stavební suť). Cesta je bez příkopu, srážkové vody jsou podchyceny stávajícím příčným roštem před připojením k silnici III/4922 – dešťové vody jsou potom vedeny pod silnicí a zaústěny do vodoteče.

Cesta C1 je navržena jako zpevněná P 5,0/20, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V1 až V4), s asfaltovým krytem šířky 4,0 m a štěrkovými krajnicemi šířky 2 x 0,5 m.   Cesta je navržena bez odvodňovacích příkopů, odvodnění je zde řešeno jednak  příčným sklonem 2,5 % směrem do okolních pozemků, tak i příčnými svodnicemi, které budou vyústěny do okolního terénu, kde budou vody zasakovat.. Odvodnění zemní pláně je primárně řešeno příčným sklonem min. 3 % rovněž  směrem do okolních pozemků. Lokálně je navržen pravostranný podélný drenážní systém, který pomůže  odvádět zasakující vody stékající z přilehlého terénu.

Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka rekonstruované cesty je 1,908 50 km, končí napojením na polní cestu v sousedním k.ú. Řetechov1. V důsledku specifických terénních podmínek není dodržena podmínka při návrhu výhyben (vidět z jedné na druhou). Výhybny V1 až V4 jsou navrženy v místě, kde je technicky možné výhybnu zbudovat.

Cesta C2

Vedlejší polní cesta C2 vede v km 1,665 z polní cesty C1 severním směrem k lesu, dále pokračuje jako lesní cesta již mimo obvod komplexní pozemkové úpravy, zpřístupňuje zemědělské pozemky mezi lesem a cestou C1. Cesta končí mimo obvod komplexní pozemkové úpravy. Délka cesty v obvodu komplexní pozemkové úpravy je 94,5 m. Cesta C2 je nezpevněná, hlinitá až kamenitá, s doprovodnou zelení a bez příkopu.

Cesta je navržena jako zpevněná P 4,0/20, jednopruhová, obousměrná s výhybnami (V5), s asfaltovým krytem šířky 3,0 m a štěrkovými krajnicemi šířky 2 x 0,5 m. Cesta je navržena bez odvodňovacích příkopů, odvodnění je zde řešeno  příčným sklonem 2,5 % s doplněnými svodnicemi s odvodem směrem do okolních pozemků. Odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem do okolních pozemků. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně. Celková délka rekonstruované cesty je 0,094 50 km, končí napojením na cestu v soukromém vlastnictví v sousedním k.ú.  Řetechov.

zastavěné/nezastavěné území

stavba se nachází v  nezastavěném území.

soulad navrhované stavby s charakterem území

jedná se o výstavbu polní cesty v trase stávající cesty, stavba je v souladu 	s charakterem území.

B.1.b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 	stavby, územním souhlasem

Na předmětnou stavbu nebylo územní rozhodnutí vydáno.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Zlín rozhodl podle ust. § 11, odst. 4 zákona 	č.139/2002  Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění o 	schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pozlovice, jehož součástí 	jsou i řešené polní cesty C1 a C2. Rozhodnutí č. j. SPÚ 620893/2016, ze dne 16. 12. 	2016 nabylo právní moci dne 27. 1. 2017.

Toto vydané rozhodnutí nahrazuje územní rozhodnutí

B.1.c.	Údaje o souladu  s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 	plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací městyse Pozlovice. Jedná se o výstavbu polní cesty v trase stávající částečně zpevněné cesty.

Dne 28. 3. 2012 byl zastupitelstvem městyse Pozlovice schválen územní plán2 Pozlovice. Projektantem územně plánovací dokumentace byl Ing. arch. Vladimír Dujka. Zpracovatel PSZ zohlednil zejména tento územní plán městyse Pozlovice a také 3 územní studie (Ing. arch. Radoslav Špok, VISUALCAD, s.r.o., Uherské Hradiště, 2013), jejichž pořízení schválilo Zastupitelstvo městyse Pozlovice.

Plán společných zařízení byl průběžně konzultován se starostkou městyse Pozlovice tak, aby nevznikly nesoulady mezi územním plánem a plánem společných zařízení.

Polní cesty jsou umístěny v platném územním pláne v ploše D – plochy dopravní infrastruktury.

B.1.d.	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 	nerostů a podzemních vod

Charakter stavby nevyžaduje.

B.1.e. 	Výčet a závěry provedených průzkumů a měření, rozborů, geologický průzkum, 	hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum

Charakter stavby nevyžaduje

Stavebně historický průzkum nebyl proveden

B.1.f.   ochrana stavby podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 	památková 	zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. )

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Bílé Karpaty.

Stavba není  v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem stavby

B.1.g	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území…

Stavba se nachází mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

B.1.h.	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 	poměry v území

Stavba bude realizována v rozsahu stávajících pojížděných ploch s minimálním 	zásahem do bezprostředního okolí (rozšíření, odvodnění). Nelze očekávat                              	(v souvislosti 	s výstavbou polní cesty) s ovlivněním okolních staveb a pozemků.  	Stavbou budou zachovány stávající odtokové poměry, stavbou nedochází ke změně 	konfigurace terénu, veškeré srážkové vody budou 	ponechány v krajině, stavební 	úpravy neovlivní stávající odtokové poměry v území. Dešťové vody z polní  cesty 	budou přes nezpevněnou krajnici plynule odtékat do okolního terénu, kde budou 	zasakovat. V případě vydatnějších srážek budou vody podchyceny několika příčnými 	svodnicemi a odvedeny do okolního terénu.

B.1.i.	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si nevyžádá asanaci území a staveb

Stavba si nevyžádá demolice

Stavba si vyžádá kácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o 4 ks vzrostlých 	stromů Javor babyka na pozemku p.č. 3262. Obvody kmenů ve výšce 130 cm nad 	povrchem jsou 101 cm, 84 cm, 89 cm a 154 cm.

Za pokácené stromy je navržena náhradní výsadba. Vzhledem k tomu, že v místě 	stavby tato náhradní výsadba nemůže být realizována (městys Pozlovice nevlastní 	vhodné pozemky v okolí stavby),  bude náhradní výsadba realizována na pozemcích 	stavebníka v k.ú. Pozlovice v počtu 4 ks – místo výsadby určí investor.

B.1.j.	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 	určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé)

Stavba zasahuje do pozemku, který je chráněn zemědělským půdním fondem.

Jedná se o pozemek p.č. 3289, který je veden v  LV 198 pod druhem pozemku: trvalý travní porost.

Celková výměra pozemku  1390 m2

Trvalý zábor a požadovaná část pro trvalé vynětí ze ZPF  14 m2.

Na trvale dotčené části pozemku p.č. 3289 je v současné době vnitřní oblouk polní cesty a občasně pojížděný pás se nachází mezi cestou a náletovými křovinami. Zemina je  znehodnocena občasným pojížděním zemědělské techniky. Část pozemku není zemědělsky využívaná ani jako záhumenek. Vrchní část zeminy v tl. cca 150 mm bude opatrně sejmuta  a využita pro konečné terénní úpravy podél polní cesty

Všechny zbývající pozemky stavbou dotčené jsou vedeny pod druhem: ostatní plochy.

B.1.k.	územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) )

Napojení na dopravní systém.

Dopravní obslužnost v území je tvořená krajskou silnicí III/4922 a připojovanými polními a lesními cestami.  Polní cesta C1 je připojena k silnici III/4922 stávajícím levostranným připojením, povrch  z asfaltového betonu, délky stykové hrany zůstává stavbou zachována.

Cesta C1 se u  křižovatky s cestou C2 v km 1,665 se prudce zatočí směrem na 	severozápad a postupně klesá k obci Řetechov, kde se napojuje na místní komunikaci, 	již mimo řešené území.

Vedlejší polní cesta C2 vede v km 1,665 z polní cesty C1 severním směrem k lesu, 	dále pokračuje jako lesní cesta již mimo obvod komplexní pozemkové úpravy a  	zpřístupňuje zemědělské pozemky mezi lesem a cestou C1.

Vzhledem k charakteru stavebních prací převážně mimo zastavěné území  nelze 	očekávat kolizi s případnými inženýrskými sítěmi. V rámci stavby není uvažováno 	s přeložkami inženýrských sítí.

Pouze na začátku  úpravy se po levé straně polní cesty nachází stávající zemní rozvody 	kabelů NN a telefonních kabelů CETIN. Obě sítě budou přesně vytyčeny, obnaženy a 	uloženy do půlených zaklapovacích chrániček.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu není požadováno

Bezbariérový přístup

Není předmětem stavby

B.1.l.	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba může být realizována samostatně.

Stavbou nejsou podmíněny další vyvolané a související investice.

B.1.m.	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Výstavba polních cest bude prováděna na pozemcích v k.ú. Pozlovice. Jedná se o pozemky p.č.

2184/19, 3253, 3251, 3222, 3262, 3289, 3290, 3288, 3291, 3301

Rozdělení podle druhu:

Ostatní plocha: 	2184/19, 3253, 3251, 3222, 3262, 3290, 3288, 3291, 3301

Trvalý travní porost	3289

Rozdělení dotčených parcel podle stavebních objektů

SO 101- Polní cesta C1:  2184/19, 3253, 3251, 3222, 3262, 3289, 3290, 3288, 3291,

SO 102 – Polní cesta C2:	3262, 3291, 3301

Zákres stavby do kopie katastrální mapy – viz v.č. C.2

Seznam dotčených pozemků, druh pozemky, výměry záborů – viz samostatná příloha souhrnné technické zprávy.

B.1.n.	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 	bezpečnostní pásmo

Výstavbou  polní cesty nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo

B.1.o.	požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Není předmětem stavby

B.1.p.	možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Viz B.1.k.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1.	celková koncepce řešení stavby

B.2.1.a. nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 	současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 	průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené

komunikaci

Jedná se o výstavbu polní cesty s vyřešením jejího odvodnění.

Stavebně historický průzkum…neprováděl se

Statické posouzení nosných konstrukcí …neprovádělo se

Cesta C1 je zpočátku zpevněná asfaltová (u opraveného sjezdu s příčným žlabem pro odvod vody), dále zpevněná betonovými panely (okolo staničení  km 0,04), dále již jen kamenitá, štěrková či hlinitá, výmoly jsou občasně zasypané kamenivem (štěrk, stavební suť). Cesta je bez příkopu, srážkové vody jsou podchyceny stávajícím příčným roštem před připojením k silnici III/4922 – dešťové vody jsou potom vedeny pod silnicí a zaústěny do vodoteče.

Stávající šířka plní cesty je proměnlivá a je dána rozsahem vyježdění v terénu. Pohybuje se v rozmezí 2,50 – 3,50 m.

Cesta C2 je nezpevněná, hlinitá až kamenitá, s doprovodnou zelení a bez příkopu.

Stávající šířka plní cesty je proměnlivá a je dána rozsahem vyježdění v terénu. Pohybuje se v rozmezí 2,20 – 3,00 m.

Manipulační plocha

Na začátku úpravy polní cesty C1 se po pravé straně nachází částečně zpevněné plochy, které slouží jako plochy manipulační. Jsou využívány pro příležitostné parkování osobních vozidel, zemědělské techniky, pro manipulaci a skladování s materiálem ( např. vytěžené kulatiny atd.)

Plochy budou v rámci stavby zachovány a zpevněny betonovými zatravňovacímu tvárnicemi.

B.2.1.b.  účel užívání stavby

Polní cesty slouží ke zpřístupnění přilehlých pozemků, pro účely užívání k zemědělské výrobě a dopravě. Cesty doplňují stávající síť pozemních komunikací, propojují důležitá místa ve volné krajině z hlediska možnosti vedení turistických tras a cyklotras. Na komunikacích je společný provoz chodců a vozidel a řídí se zákonem č. 361/2000 Sb. Záměrem výstavby komunikace je rekonstrukce stávajících polních  cest ve výše uvedené lokalitě v souladu s platnými ČSN a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

B.2.1.c.   trvalá nebo dočasná  stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

B.2.1.d.  informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků 	na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky nebyla vydány.

Polní cesta není primárně určena k pohybu chodců, bezbariérové užívání 	stavby není tudíž předmětem stavby.

B.2.1.e. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 	závazných stanovisek dotčených orgánů

Připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů z jednání a z jejich 	závazných stanovisek budou zapracovány do dokumentace. Stanoviska 	budou doložena v dokladové části dokumentace

B.2.1.f. celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy,

Stavba řeší výstavbu polních cest C1 o délce 1 908,50 m a cesty C2 o délce 94,50 m. Rozsah řešených cest je dán místem  připojení k silnice III/4922 a hranicí katastrálního území Obce Pozlovice.  Směrové a výškové  	řešení 	je určeno  stávajícím  vedením polních cest.

Návrh polních cest respektuje kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická.

Polní cesty musí umožnit:

-	propojení sousedních obcí,

-	přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní 			jednotku (v rámci PD jsou navrženy sjezdy na okolní pozemky, rovněž tak lze 		příležitostně sjíždět na pozemky přímo z polní cesty)

-	zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených 		turistických cest, cyklistických stezek

-	zajištění návaznost na stávající polní cesty,

Základní kapacity stavby

Délka polní cesty C1			   				1 908,50 mb

Základní kategorie							P 5,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				4,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Plocha zpevněného povrchu C1					7 750 m2

Výhybny								   242 m2

Délka polní cesty C2			   				   94,50 mb

Základní kategorie							P 4,0/20

Šířka zpevněného (asfaltového) povrchu				3,00 m

Nezpevněné krajnice 							2x0,50 m

Plocha zpevněného povrchu C2					   422 m2

Výhybny								     55 m2

Výměra manipulační plochy						  125 m2

B.1.g. u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 	technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 	posouzení nosných konstrukcí

Popis stávajícího stavu – viz B.2.1.a.

B.2.1.h. ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- není předmětem stavby

B.2.1.i. základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 	vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Hospodaření s dešťovou vodou.

Veškeré srážkové vody zůstanou v území, budou zasakovat, s odváděním vod pomocí 	kanalizace není uvažováno.

Produkované množství a druhy odpadů

Provoz na polní cestě  není zdrojem odpadů.

B.2.1.j.	  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení výstavby

Zahájení stavby: 04.2023

Předpokládaná lhůta ukončení výstavby: do konce roku 2023.

Přesný harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem. Termíny a délka realizace jsou pouze orientační a závisí i na finančních možnostech investora.

B.2.1.j.  základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 	zkušebnímu provozu,  doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 	stavby

- charakter stavby nevyžaduje

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

B2.2.a.  urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Není předmětem stavby

B.2.2.b.  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešení polní  cesty nemá zvýšené požadavky na architektonické ani výtvarné řešení. Základem stavby je splnění jejich funkčních a bezpečnostních požadavků.

Materiálové řešení – asfaltový beton

B.2.3.  Celkové technické řešení

B.2.3.a. popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 	objektech….

Projekt řeší výstavbu polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav.  	Výstavbou dojde k zásadnímu zhodnocení stávajícího stavu, k prodloužení životnosti 	vozovky a stavební úpravou  dojde i k možnosti celoročního užívání polních cest C1 a 	C2.

B.2.3.b.  celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 	zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Není předmětem stavby

B.2.3.c.  celková spotřeba vody

Není předmětem stavby

B.2.3.d. celkové produkované množství odpadů a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 	s vyzískaným materiálem

Provoz polních cest není zdrojem odpadů.

B.2.3.e.  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 		komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Není předmětem stavby.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem stavby.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání staveb

Provoz na veřejně přístupné ÚK se  řídí standardnímu dopravními předpisy v dané době platnými (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění).

B.2.6.	Základní charakteristika objektu

Stavba řeší výstavbu polní cesty.  Délka cesty C1- 1908,50 mb, C2 – 94,50 mb. Rozsah řešené polní cesty je dán místem připojení na silnici III/4922 a ukončením na katastrální hranici k.ú. Pozlovice.  Směrové i výškové řešení je dáno stávajícím  vedením polních cest.

Součástí stavby  bude :

-	šířkové sjednocení  polní cesty C1 na kategorii P5,0/20 a C2 na kategorii

P 4,0/20. Šířka zpevněného povrch z asfaltového betonu 4,0 m, resp. 3,0 m, na 	obou stranách navazují nezpevněné štěrkové krajnice š. 0,50 m.

-	nová konstrukce polních cest včetně sanace zemní pláně

-	povrchové odvodnění bude zajištěno příčným spádem s osazenými ocelovými 	svodnicemi.

Manipulační plocha

Na začátku úpravy polní cesty C1 budou po pravé straně zpevněny stávající plochy, které slouží jako plochy manipulační. Jsou využívány pro příležitostné parkování osobních vozidel, zemědělské techniky, pro manipulaci a skladování  materiálu.

Plochy budou v rámci stavby zachovány a zpevněny betonovými zatravňovacímu tvárnicemi.

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není předmětem stavby.

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostních řešení

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

PD je v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 	bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§41 odst. 2.

a) seznam použitých podkladů pro zpracování – není předmětem stavby

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 	popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 	okolní zástavbě – není předmětem stavby

c) rozdělení stavby do požárních úseků  – není předmětem stavby

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně 	požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků – není předmětem stavby

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 	požární odolnosti – není předmětem stavby

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v 	podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření 	apod.) – není předmětem stavby

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 	a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení – 	není předmětem stavby

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 	nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních 	vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

– není předmětem stavby

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a 	vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků 	u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku – není předmětem stavby

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 	bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 	příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku - 	Komunikace budou po realizaci splňovat požadavky pro pojezd požární 	techniky dle ČSN 73 0802 z hlediska šířkového i z hlediska únosnosti.  Jedná se o 	jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami.  Cesty nejsou zaslepené, na 	konci úpravy navazují  na další polní cesty.

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 	věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky - – není předmětem 	stavby

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 	potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 	bezpečnosti – není předmětem stavby

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 	konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot – není předmětem stavby

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 	následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 	(dále jen "návrh"); – není předmětem stavby

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem stavby

B.2.10.	 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 	odpadů apod. – není předmětem stavby

Zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) -  není 	předmětem stavby

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

- ochrana před bludnými proudy

- ochrana před technickou seizmicitou

- ochrana před hlukem

- protipovodňová opatření

- ochrana před sesuvy půda

- ochrana před vlivy poddolování

- ostatní negativní vlivy

Neuvažuje se

B.3.  Připojení stavby na technickou infrastrukturu

B.3.a.	napojovací místa technické infrastruktury

B.3.b.	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

– není předmětem stavby

B.4.  Dopravní řešení

B.4.a.	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 	stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se o výstavbu polní cesty – veřejné přístupné ÚK.

Bezbariérové řešení není předmětem stavby.

B.4.b.	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Řešená polní cesta C1 navazuje na začátku úpravy na silnici III/4922, na konci úpravy 	pokračuje polní cesta směrem k Řetechovu. Polní cesta C2 je připojena stykovou 	křižovatkou k polní cestě C1 a na konci úpravy pokračuje nezpevněnou polní cestou.

B.4.c.	doprava v klidu

– není předmětem stavby

B.4.d.	pěší a cyklistické stezky

– není předmětem stavby, nicméně zpevněná polní cesta  (veřejně přístupní účelová 	komunikace) bude volně přístupná pro pěší i pro cyklisty.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terén podél nezpevněných krajnic bude porovnán, opatřen vhodnou zeminou a 	porovnán. Podél cesty není navržena nová výsadba doprovodné zeleně, investor nemá 	k dispozici širší koridor. V převážné délce prochází polní cesta zalesněnými pozemky, 	tudíž není ani možnost provést výsadbu zeleně.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a.	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Stavba se svým charakterem nijak zásadně nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Trasa polních cest kopíruje stávající polní cestu, zábory do okolních pozemků a do okolní zeleně jsou minimální.

Výstavbou kompletně nové polní cesty dojde logicky ke zmírnění dopadu stavby do okolí. Nový povrch vozovky sníží prašnost a hluk od dopravy. Způsob odvodnění povrchových vod do okolního terénu pomocí příčných svodnic zabrání erozivním účinkům tekoucí vody a nebude docházet ke splavování  materiálu do nižších lokalit.

B.6.b.	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 	rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není předmětem stavby.

V místě stavby se nenachází památné stromy.

Stavbou polní cesty ve stávajícím „dopravním“ koridoru budou v maximální míře 	zachovány stávající ekologické funkce a vazby v krajině.

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území s ochranou dle zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Žádné významné krajinné prvky zde nebyly zjištěny. Stavba neprobíhá v intravilánu obce, nahrazuje stávající stavby.

V těsně navazujícím okolí se nenacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované, vlastní zájmové území a jeho blízké okolí se nedotýká žádného vodního toku. Péče o životní prostředí musí být zajištěna dodržováním a respektováním veškerých požadavků, předpisů, nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění zdravého životního a pracovního prostředí. Stavba se nenachází v blízkosti kulturní památky ani v památkové rezervaci popř. vesnické památkové zóně.

B.6.c.	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem stavby

B.6.d.	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na 	životní prostředí, je-li podkladem

- stavba nepodléhá řízení

B.6.e.	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 	parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 	integrované povolení, bylo-li vydáno

- stavba nespadá do režimu zákona

B.6.f.	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 	podle jiných právních předpisů

- není předmětem stavby

B.7.	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 		obyvatelstva.

- řešení zásad prevence závažných havárií,

- zóny havarijního plánování.

Neuvažuje se.

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.8.1. Technická zpráva

B.8.1.a)  potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

U stavebních prací se předpokládá využití běžných stavebních hmot a 	materiálů 	běžně dostupných na stavebním trhu. Jedná se hlavně o štěrkodrtě různých frakcí.	Vybraný zhotovitel stavby si bude zajišťovat potřebné materiály u svých dodavatelů.

B 8.1.b)  odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno zásakem do terénu.

B.8.1.c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný ze silnice III/4922. Není nutné budovat příjezdy na staveniště a stavební komunikace, k tomu účelu slouží zpevněné komunikace.

- Dočasné objekty zařízení staveniště - Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních buněk nebo maringotek s možností umístění na pozemcích ve vlastnictví investora (nebo městyse Pozlovice) . Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC

- Zdroje elektrické energie - Pro zabezpečení potřeb stavby budou využity mobilní zdroje el. energie

- Zdroje vody - Voda bude do prostoru stavby dovážena. Místo a způsob odběru technologické vody zabezpečí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. Dodávka mobilnímu cisternami.

Zabezpečení potřeby pitné vody pro potřeby pracovníků stavby se předpokládá nákupem v PET lahvích.

- Napojení na kanalizaci, odvodnění staveniště - Splaškové vody budou odváženy

do čistíren odpadních vod, zbývající vody budou zasakovány do terénu.

kanalizací

- Napojení na telefon - předpokládá se využití mobilních telefonů

B.8.1.d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavebních prací na veřejně přístupném pozemku lze 	předpokládat, že výstavba proběhne bez ovlivnění okolních staveb a pozemků. Pro 	vlastní výstavbu nejsou potřebné sousední pozemky.

B.8.1.e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 	kácení dřevin

Jedná se o stavební práce ve veřejně přístupné oblasti. Veškeré nebezpečné výkopy budou 	ohraničeny a zabezpečeny proti vstupu a proti pádu nepovolaných osob.

Vlastní příprava staveniště si nevyžádá asanace ani demolice.

Příprava staveniště  si nevyžádá další kácení stromů ležících mimo lesní pozemek.

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 	s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  a vyhl. MŽP 	č. 8/2021 Sb. , o katalogu odpadů

Katalog   č.                druh  odpadu                kategorie  odpadu		množství

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101		Beton                                     O			     10 t

170504                     	Zemina  a   kameny               O			3 600 m3

170302                  	Asfalt bez dehtu                     O                 		     5 t

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. S odpady, 	vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 	541/2020 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů.  Odpady budou druhotně 	využity,  recyklovány 	nebo předány oprávněné osobě podle zákona č.541/2020 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 	pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 	vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 	možno provést dekontaminaci vapexem.

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 	stavebních 	a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 	subdodavatelů likvidovat odpady 	vznikající při jejich činnosti tak, jak je 	výše 	uvedeno. Při kolaudaci stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace 	odpadů.

Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 	stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.

Dále nepoužitelné materiály budou  dle §13 zákona o 	odpadech předány 	oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

Odfrézovaná živice  (v místě napojení na silnici III/4922)  bude  odvezena a uskladněna u firmy oprávněné  k nakládání s těmito materiály a následně využita při údržbě místních komunikací.

Vybourané betony (betonové panely, monolitické žlaby…)budou odvezeny na 	deponii, kterou určí investor, předběžně odvozná vzdálenost do 2 km – uložení bez 	poplatku s předpokladem dalšího využití- recyklace na potřebné frakce s využitím 	v dopravních stavbách ( sanace podloží, podsypné vrstvy pod chodníky a MK)

Veškerá vytěžená a nevhodná zeminy do násypů bude  z místa stavby odvezena a 	umístěna v souladu se   zákonem č. 541/2020Sb.,o odpadech.

B.8.1.f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Výstavba polních cest bude prováděna na pozemcích v k.ú. Pozlovice. Jedná se o pozemky p.č.

2184/19, 3253, 3251, 3222, 3262, 3289, 3290, 3288, 3291, 3301.

Další pozemky pro potřebu staveniště nejsou potřebné.

B.8.1.g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- není předmětem stavby

B.8.1.h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou probíhat z důvodu nové konstrukce, případné sanace zemní pláně a u obnovy odvodnění polní cesty.

Odborný odhad odstraněné zeminy:   2 000 m3

Požadavek na přísun zeminy není.

Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy. Část vytěžené zeminy 	v rozsahu cca 20-30% bude využita na drobné terénní úpravy v bezprostředním okolí 	polní cesty, zbývající vytěžená zemin bude odvezena a uskladněna v souladu se 	zákonem o odpadech.

B.8.1.j) ochrana životního prostředí při stavbě

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude po zpevněných cestách

Vibrace :

Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebním strojů a provoz těžkých 	nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti 	řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný.

B.8.1.k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 	plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24. 08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 	účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 	a vibrací na pracovištích a ve venkovním prostoru.

Vzhledem k tomu, že výstavbou nedochází ke zhoršení stávajícího stavu ve 	venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, které mohou být škodlivé pro 	zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné.

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, 	kterým se upravují další požadavky, bezpečnosti a ochrany při práci 309/2006/Sb. a 	s ním související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu 	zdraví při práci na staveništích  a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz 	a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činnost podle nařízení 	vlády č. 176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve 	znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení a 	dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky právního předpisu 	č.379/2001 Sb.

B.8.1.l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem stavby

B.8.1.m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavební práce svým charakterem nevyžadují zásah do stávající silniční sítě. Pro 	realizaci stavby bude využito stávající dopravní připojení polní cesty  na veřejné 	komunikační sítě.  Stavbou nebude ovlivněna dopravní obslužnost.

B.8.1.n) stanovené speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 	výstavby, např. přepravní a přístupové trasy. Zvláštní užívání komunikace, uzavírky, 	objížďky a výluky apod.

Stavba nevyžaduje speciální opatření.

Stavba je realizována mimo komunikační prostor (tj. mimo MK, a silnici III. třídy).

Pro příjezd na stavbu bude sloužit stávající silnice III/4922.

B.8.1.o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Charakter stavby nevyžaduje speciální opatření

Vybraný zhotovitel stavby si s investorem dohodne místo pro umístění stavební 	buňky, případně místo pro skladování stavebního materiálu.  Příjezd k zařízení 	staveniště bude po stávajících zpevněných komunikacích.

B.8.1.p)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba může být realizována samostatně, není ničím ovlivněna.

Přesný harmonogram bude upřesněn vybranými dodavateli stavby na základě dohody s investorem.

Rozhodující dílčí termíny si dohodne vybraný zhotovitel stavby s investorem a 	zapracuje do předloženého harmonogramu prací.

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení

Stavbu budou zachovány stávající odtokové poměry, stavbou nedochází ke změně 	konfigurace terénu, veškeré srážkové vody budou 	ponechány v krajině, stavební 	úpravy neovlivní stávající odtokové poměry v území. Dešťové vody z polní cesty 	budou přes nezpevněnou krajnici plynule odtékat do okolního terénu, kde budou 	zasakovat. V případě vydatnějších srážek budou vody podchyceny několika příčnými 	svodnicemi a  odvedeny do okolního terénu.

Želechovice nad Dřevnicí

červenec 2021							Ing. Jiří Škrabal