TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP

D

STAVEBNÍ ČÁST

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VC 29 - ČÁST A, K. Ú. ČEJČ

Vypracoval: 			Atelier per partes s.r.o.

Francouzská 421/87

602 00 Brno – Zábrdovice

Ing. Lukáš Lattenberg

zodpovědný projektant: 	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT 1006584

Datum:       			10/2022

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Projektová dokumentace řeší novou polní cestu podél železniční tratě jižně od nádraží v Čejči – v lokalitě Pod tratí. Polní cesta bude navazovat na území s nově budovanými protierozními opatřeními a plochou biocentra a na stávající silnici a polní cestu.

Tato cesta byla schválena plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čejč.

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél této cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon od 0,04% do 4,27%. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze štěrkodrti. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyly provedeny průzkumy.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Polní cesta bude na začátku trasy napojena na hlavní polní cesty HC14 a HC13. Na druhé straně se napojuje na silnici II/422 z asfaltového krytu. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Nová polní cesta bude mít celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon 0,1005% do 4,27%. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze štěrkodrti. Skladba polní cesty je navržena pro vozidla s návěsem, aby mělo přístup k pozemkům podél cesty. Trasa je v maximální možné míře navržena na pozemcích Obce Čejč.

S1 Skladba novou polní cestou

- asfaltový beton obrusný ACO 11			tl. 40mm

- spojovací postřik 0,7kg/m²

- asfaltový beton podkladní ACP 16+			tl. 70mm

- infiltrační postřik 1,0kg/m²

- zhutněná štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm		tl. 150mm

- zhutněná štěrkodrť ŠDb frakce 0/63mm		tl. 150-180mm

- zhutněná zemní pláň Edef,2= min. 45MPa

(úprava zemní pláně dle výsledků Edef,2

- předpokladaná sanace ŠDb frakce 0/63mm 	tl. 450mm

- možná je i stabilizace pojivem)

celkem	tl. 410-440mm (860-890mm)

V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude prováděna sanace zemní pláně.

zatravněná plocha

- dosyp zeminou + humusování + zatravnění tl. 200mm

Na zemní pláni polní cesty je předepsána zhutněná zemní pláň Edef,2=min. 45MPa, pokud tato pevnost nebude na pláni změřena, bude dle výsledků Edef,2 provedena úprava zemní pláně 
– předpokládá se ŠDB frakce 0/63mm tl. 450mm, možná je i stabilizace zemní pláně pojivem na základě odběrů vzorků zeminy a jejich vyhodnocení v laboratoři pro stanovení dávkování pojiva (vápno, cement).

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Zpevněné plochy polní cesty jsou vyspádovány do zatravněné plochy ke vsaku.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Ve stavbě se nachází pouze dopravní značky, které jsou řešeny ve výkrese dopravního řešení.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby ani údržbu.

i) vazba na případné technologické vybavení

Stavba neobsahuje žádné technologické vybavení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Na zemní pláni polní cesty je předepsána zhutněná zemní pláň Edef,2=min. 45MPa, pokud tato pevnost nebude na pláni změřena, bude dle výsledků Edef,2 provedena úprava zemní pláně 
– předpokládá se ŠDB frakce 0/63mm tl. 450mm, možná je i stabilizace zemní pláně pojivem na základě odběrů vzorků zeminy a jejich vyhodnocení v laboratoři pro stanovení dávkování pojiva (vápno, cement).

V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude prováděna sanace zemní pláně.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Polní cesta není dotčena plochami užívanými osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.