Popis zájmového území – KoPÚ Křakov

KoPÚ Křakov bude prováděna v katastrálním území Křakov (747335).

Základní údaje:

Katastrální území Křakov správně spadá pod:

Obec Mířkov

Mířkov 77

346 01 Horšovský Týn

Web: www.mirkov.cz

Email: oumirkov@tiscali.cz

Starosta: Miloslava Bílková, tel. 379 493 152

Příslušný katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice – www.cuzk.cz

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice zahájil řízení o KoPÚ na základě žádostí vlastníků 284,6 ha což odpovídá výměře cca 68% zemědělské půdy.

V k.ú. Křakov leží obec Křakov a osada Nový Dvůr.

Mapové podklady: mapa KMD

| Výměra v k.ú. Křakov | ha |
| --- | --- |
| Celková výměra | 498,2 |
| Zemědělská půda | 420,7 |
| Lesní pozemky | 34,6 |
| Vodní plocha | 17,2 |
| Zastavěná plocha | 4,6 |
| Ostatní plocha | 21,1 |

Počet listu vlastnictví (LV) v k.ú. Křakov:				66

Počet vlastníků a spoluvlastníků v k.ú. Křakov:			99

Počet pozemků v k.ú. Křakov:					1056

Průměrná velikost pozemků:						0,47 ha

Průměrná cena zemědělské půdy v k.ú. Křakov:			7,23 Kč/m2

Výměra předpokládaného obvodu KoPÚ:			470 ha

Počet pozemků v obvodu KoPÚ:					894

Průměrná velikost pozemků v obvodu KoPÚ:			0,52 ha

Délka obvodů KoPÚ:							19 953 m

Počet LV v obvodu KoPÚ:						43

Počet vlastníků a spoluvlastníků v obvodu KoPÚ:			67

Územně plánovací dokumentace:

Obec Miřkov má na katastrální území Křakov zpracovaný územní plán. V části  Křakov je v územním plánu navržena 1 lokalita – plocha bydlení – rodinné domy a v části Nový Dvůr jsou navržené 3 lokality – 1 lokalita – plocha bydlení -  rodinné domy  a 2 lokality – plochy smíšené obytné. Na území se nachází výskyt radonového rizika.

Je zde zpracován a vymezen lokální ÚSES.

Protierozní ochrana:

Dle informací odvozených z BPEJ zastoupených v řešeném území je toto území ohroženo vodní erozí. V průměru lze na půdy nahlížet jako na půdy mírně ohrožené vodní erozí (stupeň vodní eroze – 3).  Zemědělské pozemky nejsou ohroženy větrnou erozí (stupeň větrné eroze – 1).

Protipovodňová ochrana:

Zájmové území není výrazně ohroženo při průchodu velkých vod – pouze v části obce Křakov je riziko zvýšení hladiny, které doposud výrazně neohrozilo nemovitostí. Křakovský potok disponuje dostatečně velkými prostory – zatravněné údolní nivy, kde může docházet k rozlivu velkých vod bez významných škod. V území se nenachází odvodněné pozemky systematickou drenáží. Vodní plochy jsou převážně funkční a ve vyhovujícím stavu - Velký křakovský rybník, Malý křakovský rybník – vlastník Klatovské rybářství, 1 vodní nádrž ve vlastnictví Obce Miřkov.

Liniové stavby:

Nadzemní vedení VN 22 kV

Trasa VTL plynovodů (DN 1400, 800, 1000) procházející přes řešené území včetně stanoveného ochranného a bezpečnostního pásma.

Silnice III. třídy č. 2008 - Miřkov – Chřebřany

Silnice III. třídy č. 2009 - Křakov – rozcestí  se silnicí II. třídy č. 200 – Horšovský Týn - Bor

Místní a účelové komunikace

Přehled půdy ve vlastnictví státu a obce v obvodu KoPÚ:

| LV | Vlastník | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
| 10002 | ČR - SPÚ | 33 ha |
| 1 | Obec Mířkov | 16 ha |

Obvod KoPÚ:

Vnější obvod KoPÚ v k.ú. Křakov je veden z převážné většiny po stávající platné katastrální hranici. Z obvodu jsou vyloučeny lesní komplexy ležící na severu a jihovýchodě katastrálního území. Malé lesíky uvnitř k.ú. ve vlastnictví obce Mířkov jsou řešeny dle §2 zákona 139/2002 Sb.. Vnitřní obvod KoPÚ je veden po hranici zastavěného území obce Křakov a po hranici lesních pozemků přiléhajících k tomuto území. Toto území je z obvodu KoPÚ vyloučené. Dále je vyloučené z obvodu zastavěné území osady Nový Dvůr. V rámci KoPÚ se předpokládá změna katastrální hranice s k.ú. Věvrov zhruba v délce 650 metrů.

Řešené území má převážně charakter zemědělské krajiny. Jedná se o převážně rovinatý a mírně zvlněný reliéf. Většina zemědělské půdy v řešeném území je využívána jako orná půda. Na severu území navazuje na přírodní park Sedmihoří. Průměrná nadmořská výška je 440 m.

Klimaticky spadá zájmové území do oblasti mírně teplé. Průměrný roční úhrn srážek je 624 mm. Průměrná roční teplota je 7,5 °C.

Pozemkové úpravy, vytyčování pozemků

Obvod navazuje na rozpracovanou KoPÚ v k.ú. Semněvice,  v roce 2015  bude zpracováno dohledání a ověření stávajícího bodového pole a polohopisné zaměření zájmového území. Dále navazuje na katastrální území Věvrov, kde jsou ukončené jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv.

BPEJ:

- bonitace půd byla prováděna v 70. letech, plánovaná je nová bonitace

Velkoplošní uživatelé:

- Meclovská zemědělská a.s.

- Anna Kopfová

- Margita Ženíšková

- Josef Škopek

- Ondřej Mareš

- Antonín Echtner

- Pavel Mareš

- Baldovská s.r.o.

- Agrar Handel s.r.o.

Jako podklad byl použit seznam uživatelů z aplikace LPIS.

Restituce:

Z dokladů, které má Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice k dispozici vyplývá, že v katastrálním území Křakov jsou vyřízené veškeré uplatněné restituční nároky dle zákona č. 229/91 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Přehled obeslaných dotčených orgánů státní správy (č.j. SPU 162465/2015) dne 30.3.2015:

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - územní pracoviště Domažlice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí

Městský úřad Horšovský Týn – stavební úřad Městský úřad Horšovský Týn – odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Horšovský Týn – odbor životního prostředí

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

Policie ČR – Dopravní inspektorát Územního odboru Domažlice

Přehled obeslaných dalších dotčených organizací a správců liniových staveb:

IR Telecom A.s.s, zast. UNI Promotion s.r.o. České Radiokomunikace, a.s. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková O2 Czech republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a s.s