DODATEK č. 2

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1.  STAVEBNÍ ČÁST

D.1.3. Vodohospodářské objekty - odvodnění poz. komunikace

SO – 302  Zatrubnění 2a

1. Technická zpráva

2. Výkresy

D.1.3.2.1.	Podrobná situace zatrubnění SO-301, 302	1 : 500

D.1.3.2.8.    	Podélný profil zatrubnění SO- 302, SO-303	1 : 500/100

D.1.3.2.9. 	Vzorové příčné řezy zatrubnění SO-302		1 : 50

Tento Dodatek č. 2 řeší doplnění technického řešení navrženého zatrubnění 2a (SO – 302). Při místním šetření za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu Pobočka Jihlava, Obce Pavlov, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a zpracovatele PD, byla dohodnuta úprava technického řešení SO - 302. Nově je v KM 0,068 navržena nová horská vpusť, která bude zaústěna do SO – 302 – Zatrubnění 2a.

D. 1. 3.  Vodohospodářské objekty - odvodnění poz. komunikace

1. Technická zpráva

SO - 302 – Zatrubnění 2a

Délka:	18 m

Profil:	600 mm

Materiál:	trubka kanalizační PP korugovaná s hrdlem SN 10

Podélný sklon:	24 ‰

Návrhový průtok:	0,63 m3s-1

Kapacitní:	0,80 m3s-1

Šachty:	2

Horské vpusti 	1

Projektová dokumentace řeší odvedení povrchových z polní cesty HPC1. Je navrženo vybudování nového zatrubnění DN 600 v délce 18 m.

Trasa zatrubnění začíná v KM 0,056 v místě nově navržené šachty Š8. Zde bude zatrubnění navazovat na nově navržené zatrubnění SO – 303 DN 600. Zatrubnění vede v délce 3,5 m pod navrženu polní cestou HPC1 a dále v trvalým travním porostu. Je ukončeno v KM 0,074 šachtou Š1 napojením na zatrubnění SO – 301 DN 400.

Po vytyčení osy zatrubnění bude otevřen výkop pro položení zatrubnění DN 600. Šířka výkopu je min. 1,785 m a hloubka se pohybuje v rozmezí 1,74 m až 2,16 m. Výkop bude zapažen. Po odtěžení zemin na kótu výkopu bude proveden posyp štěrkopískem v tl. 0,16 m. Na tento podsyp bude pokládáno potrubní DN 600. Po osazení potrubí a kanalizačních šachet DN 1000 bude nové potrubí osypáno štěrkopískem do výšky 0,3 m nad jeho vrch. Následně bude výkop zasypán hutněnou zeminou po stávající povrch. Následně bude provedena zatravňovací vrstva v tl. 0,1 m.

Šachty DN 1000 jsou navrženy v KM:

Š8 – KM 0,056

Š9 – KM 0,067

Horské vpusti jsou navrženy v KM:

HV2 – KM 0,068

Pokud bude objeveno nové zatrubnění, je nutno ho zaústit do nově navrženého.

Veškeré použité stavební materiály vyhovují v daném případě a odpovídají hodnotám užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu. Stavba je navržena tak, aby zatížení působící na ni nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.