DODATEK č. 2

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1.  STAVEBNÍ ČÁST

D.1.3. Vodohospodářské objekty - odvodnění poz. komunikace

SO – 303  Zatrubnění 2b

1. Technická zpráva

2. Výkresy

D.1.3.2.11.	Podrobná situace zatrubnění SO-303		1 : 500

D.1.3.2.12.    Podélný profil zatrubnění SO- 302, SO-303	1 : 500/100

D.1.3.2.13. 	Vzorové příčné řezy zatrubnění SO-303		1 : 50

Tento Dodatek č. 2 řeší doplnění technického řešení navrženého zatrubnění 2b (SO – 303). Při místním šetření za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu Pobočka Jihlava, Obce Pavlov, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a zpracovatele PD, byla dohodnuta úprava technického řešení SO - 302. Nově je v KM 0,041 navržena nová horská vpusť, která bude zaústěna do SO – 303 – Zatrubnění 2b, dále bude v KM 0,044 do zatrubnění SO – 303 zaústěna stávající uliční vpusť. V KM 0,000 – 0,054 navrženo opevnění silničního příkopu nad zatrubněním  SO – 303 žlabovkou TBM 1-56 do betonového lože v délce 54 m.

D. 1. 3.  Vodohospodářské objekty - odvodnění poz. komunikace

1. Technická zpráva

SO - 303 – Zatrubnění 2b

Délka:	56 m

Profil:	600 mm

Materiál:	trubka kanalizační PP korugovaná s hrdlem SN 10

Podélný sklon:	24 ‰

Návrhový průtok:	0,63 m3s-1

Kapacitní:	0,80 m3s-1

Šachty:	0

Výtokový čelo:	1

Horské vpusti 	1

Projektová dokumentace řeší odvedení povrchových z polní cesty HPC1. Je navrženo vybudování nového zatrubnění DN 600 v délce 56 m.

Trasa zatrubnění začíná v KM 0,000 v místě zaústění do vodního toku.  Zde bude vodní tok opevněn lomovou dlažbou do betonového lože. Dlažba bude ukončena železobetonovým prahem. Trasa kanalizace vede v celé délce přes pozemky trvalého travního porostu. Je ukončeno v KM 0,056 šachtou Š8 napojením na zatrubnění SO – 302 DN 600.

Po vytyčení osy zatrubnění bude otevřen výkop pro položení zatrubnění DN 600. Šířka výkopu je min. 1,785 m a hloubka se pohybuje v rozmezí 1,51 m až 1,90 m. Výkop bude zapažen. Po odtěžení zemin na kótu výkopu bude proveden posyp štěrkopískem v tl. 0,16 m. Na tento podsyp bude pokládáno potrubní DN 600. Po osazení potrubí a kanalizačních šachet DN 1000 bude nové potrubí osypáno štěrkopískem do výšky 0,3 m nad jeho vrch. Následně bude výkop zasypán hutněnou zeminou po stávající povrch. Následně bude provedena zatravňovací vrstva v tl. 0,1 m. V KM 0,000 – 0,051 ve dně stávajícího silničního příkopu bude osazena žlabovka TBM 1-56 do betonového lože tl. 100 mm. Šachty nejsou navrženy.

V trase zatrubnění  SO – 303 vede stávající zatrubnění DN 500, které bude odstraněno. Pokud bude objeveno nové zatrubnění, je nutno ho zaústit do nově navrženého. V KM 0,044 je navrženo zaústění stávající uliční vpusti.

Horské vpusti jsou navrženy v KM:

HV1 – KM 0,041

V cca KM 0,053 se nachází vodovod v soukromém vlastnictví. Před zahájením zemních prací je nutno tento vodovod nechat vytyčit a upřesnit jeho vlastníkem. Vlastníkem vodovodu je Novotný František, Stajiště č.p.8.

Veškeré použité stavební materiály vyhovují v daném případě a odpovídají hodnotám užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu. Stavba je navržena tak, aby zatížení působící na ni nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.