- 2.2.1. – TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plumlov

Číslo zakázky:   2039-2012-130760

Lokalita:	- okres: Prostějov

- obec: Plumlov

- kat. území: Plumlov

- Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský PÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Vyhotovitel: „ORIS“ spol. s r.o., Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc-Povel, IČO 42767661

- Účel měření: Výškopisné zaměření pro potřeby vyhotovení podélných a příčných profilů

- Údaje o provedeném měření:

a) Měřící přístroje:	Topcon GTS-212 , GNSS LEICA Viva

b) Jména pracovníků provádějících měření:

Rosman Michal, Dejdar Tomáš, Vyňuchalová Lenka

c) Jména pracovníků, kteří zpracovali výsledky měření: Dejdar Tomáš

d) Období v němž bylo prováděno měření: leden – únor 2015

- TECHNICKÉ PŘEDPISY:

1.	Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

2.	Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, kterou se provádí zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

4.	Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod (dále jen "Návod") ze dne 20.12.2007 ve znění dodatků č.1 a dodatků č.2

POSTUP PRACÍ:

Výškopisné měření bylo provedeno v určených lokalitách kde je v rámci PSZ navrhován některý z prvků určených k zpřístupnění pozemků, protierozní ochraně půdy nebo vodohospodářským opatřením. Měření bylo provedeno v průběhu ledna a února 2015 metodou GNSS přístrojem Leica Viva CS 10 a polárně přístrojem GTS 212 z bodů ZBPP, PBPP a pomocných měřických bodů určených metodou GNSS. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden programem GEUS v.18 se zavedením matematických redukcí délek a redukcí do zobrazovací roviny S-JTSK. Grafické zpracování bylo provedeno v programu BENTLEY MicroStation v.8.

ZÁVĚR:

- Celkem zaměřených bodů:	     	 1836	ks

- Celková plocha zaměřeného území:	 50,11   	Ha

- OBSAH:

- 2.2  Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty - KoPÚ Plumlov

2.2.1. Technická zpráva

2.2.2. Seznam souřadnic

2.2.3. Výškopisné zaměření zájmového území – výkres – pouze na CD

Digitální data jsou součástí CD PSZ Plumlov.

Vyhotovil: Michal Rosman

Dne: 	  12.11.2015