- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- FC5 - Návrhové činnosti

Plán společných zařízení –  bod 7) vyhlášky č.545/2002 Sb. v platném znění)

PLÁN  SPOLEČNÝCH  ZAŘÍZENÍ

1. ÚVODNÍ ČÁST

Při zpracování tohoto plánu společných zařízení se vychází ze všech známých podkladů a stanovisek, které jsou podrobně popsány v dokumentaci díla  Rozbor  současného stavu (Přípravné, průzkumné a rozborové činnosti – FC1) a dodatečně nalezené úplné dokumentace Studie odtokových poměrů Blížejov (Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., 2005).  Navrhovaná společná zařízení (opatření) jsou v dokumentaci rozděleny podle hlavního účelu (některá plní více funkcí) do čtyř kategorií – dopravní, protierozní, vodohospodářská a ekologická. Územní rozsah u navrhovaných polních cest byl určen na základě jejich návrhových parametrů tj. šířky koruny, návrhové rychlosti a výškového umístnění (podélný profil). Dále dokumentace obsahuje jejich doporučené vzorové příčné řezy, skladby vozovek a způsoby odvodnění. Tyto parametry budou upřesněny v prováděcích projektech. Výsledný rozsah záboru a umístnění jednotlivých sjezdů popř. nájezdů k nemovitostem bude upřesněno v konečné verzi plánu společných zařízení po zapracování návrhu nového prostorového uspořádání. Rozsah protierozních opatření (zatravněná údolnice, průleh) vychází z navržených parametrů určených z dimenzačních grafů, výpočtů a výškového umístnění (podélný profil). Dokumentace dále obsahuje jejich doporučené vzorové příčné řezy. Stejně bylo postupováno i u navrhovaných vodohospodářských opatření tj. záchytných a svodných příkopů. V případě ochranných zatravnění (ochrana povrchových vod a zastavěného území) zařazených mezi protierozní a vodohospodářská opatření, vychází jejich rozsah z platného Územního plánu sídelního útvaru Blížejov (2009).  Zde jsou tyto plochy označeny jako B13, B14, B15 – ochrana před erozí (zatravnění) a jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.  Rozsah takto vymezených zatravněných ploch bude upřesněn po návrhu nového prostorového uspořádání. Rozsah plochy navrhované suché nádrže vychází z dokumentace Studie odtokových poměrů Blížejov (2005). U ekologických opatření je územní rozsah dán hranicemi navrhovaných pozemků. V realizačních projektech bude upřesněn rozsah a způsob opatření, rozsah výsadeb a jejich druhová skladba.

Označení a číslování jednotlivých prvků odpovídá označením těchto prvků v dokumentaci díla  „Rozbor  současného stavu“. Pokud se jedná o nové prvky, jejich označení navazuje na poslední číslo z této dokumentace.

Dokumentace dále obsahuje celkové tabulkové vyjádření stavu druhů pozemků evidovaných před pozemkovou úpravou a navrhovaných po pozemkové úpravě.

Podstatnou součástí dokumentace je záborový elaborát společných zařízení, který obsahuje přehled o vlastnictví a výměrách potřebných pro společná zařízení. Přílohou dokumentace je i upřesnění umístnění jednotlivých prvků místního systému ekologické stability.

Navrhovaná společná zařízení a rozmístnění jednotlivých kultur je zobrazeno v grafické části návrhu.

Obecné zásady řešení návrhu :

-	zohlednění podmínek stanovených správními úřady a námětů účastníků řízení

- 	legalizace stávajících prvků převedením do vlastnictví obce

-	vyčlenění vhodných ploch jako nových prvků a jejich převedení do vlastnictví

obce, vhodnými plochami jsou zejména plochy plnící již dnes zčásti navrhovanou

funkci

- 	preference víceúčelových zařízení tj. zařízení plnících více funkcí

- sladění požadavků všech zainteresovaných stran

Přehled navrhovaných společných zařízení (opatření) :

| Název | Hlavní druh a další účely | Popis |
| --- | --- | --- |
| HPC 1 | dopravní, ekologické, protierozní | hlavní polní cesta, interakční prvek |
| VPC 1 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 4 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 5 | dopravní, ekologické | vedlejší polní cesta, část lokálního biocentra 215_01, lokálního biokoridoru 1897-215_01 |
| VPC 6 | dopravní, ekologické | vedlejší polní cesta, interakční prvek |
| VPC 7 | dopravní, ekologické | vedlejší polní cesta, interakční prvek |
| VPC 8 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| VPC 9 | dopravní | vedlejší polní cesta |
| LC 2 | dopravní | lesní cesta |
| DPC 2 | dopravní, ekologické | doplňková polní cesta,část lokálního biokoridoru BK 2 - ? |
| OZ 1 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění |
| OZ 2 | protierozní, vodohospodářské | ochranné zatravnění |
| PR 1 | protierozní, vodohospodářské | zatravněný kombinovaný průleh nad ozeleněnou mezí |
| PR 2 | protierozní, vodohospodářské | zatravněný svodný průleh (údolnice), zčásti nad ozeleněnou mezí |
| O 1 | vodohospodářské, ekologické | odvodnění pozemků – otevřený příkop, část regionálního biocentra 1897 |
| O 2 | vodohospodářské, ekologické | odvodnění pozemků – otevřený příkop, část regionálního biocentra 1897 |
| O 3 | vodohospodářské, ekologické | odvodnění pozemků – otevřený příkop, část regionálního biocentra 1897 |
| O 13 | vodohospodářské, protierozní | odpad (otevřený, zatrubněný) |
| OZ 3 | vodohospodářské, protierozní | ochranné zatravnění |
| VN 3 | vodohospodářské | malá vodní nádrž (suchá ochranná) |
| ZP 6 | vodohospodářské, protierozní | záchytný příkop |
| ZP 7 | vodohospodářské, protierozní | záchytný příkop |
| E 1 | ekologické | část lokálního biokoridoru BK 3-2 |
| E 2 | ekologické | část lokálního biocentra BC 2 |
| E 3 | ekologické, protierozní | část lokálního biokoridoru BK 2 - ?, svodný otevřený příkop |
| E 4.1 | ekologické | část významného krajinného prvku ze zákona |
| E 4.2 | ekologické | část významného krajinného prvku ze zákona |
| E 5.1 | ekologické, vodohospodářské | část lokálního biocentra 215_01, záplavové území |
| E 5.2 | ekologické, vodohospodářské | část lokálního biocentra 215_01, záplavové území |
| E 5.3 | ekologické, vodohospodářské | část lokálního biocentra 215_01, záplavové území |
| E 5.4 | ekologické, vodohospodářské | část lokálního biocentra 215_01, záplavové území |
| E 5.5 | ekologické, vodohospodářské | část lokálního biocentra 215_01, záplavové území |
| E 6.1 | ekologické, vodohospodářské | část významného krajinného prvku ze zákona, ochranné zatravnění |
| E 6.2 | ekologické, vodohospodářské | část významného krajinného prvku ze zákona, ochranné zatravnění |
| E 6.3 | ekologické, vodohospodářské | část významného krajinného prvku ze zákona, ochranné zatravnění |
| E 6.4 | ekologické, vodohospodářské | část významného krajinného prvku ze zákona, ochranné zatravnění |
| E 6.5 | ekologické, vodohospodářské | část významného krajinného prvku ze zákona, ochranné zatravnění |
| E 6.6 | ekologické, protierozní | část významného krajinného prvku ze zákona, protierozní mez |
| E 7 | ekologické, vodohospodářské | registrovaný významný krajinný prvek (VKP1), ochranné zatravnění |

2. OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŔÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ (SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ)

Na základě vyhodnocení veškerých podkladů a potřeb vycházejících z nového prostorového uspořádání pozemků byla zhodnocena stávající síť komunikací z pohledu jejich technických parametrů (šířka v koruně, směrové a výškové poměry, konstrukce vozovek, výskyt odvodnění a výhyben), využitelnosti (význam komunikace a její dopravní zatížení) a potřeb zpřístupnění jednotlivých pozemků. Kostru dopravního systému v řešeném území pak i nadále tvoří stávající silnice S1

(III/18310), S2 (III/1831), místní komunikace (MK1,2,3,5,6) a účelové komunikace tj. nově navržená hlavní polní cesta HPC1, vedlejší polní cesty VPC1až 9, lesní cesta LC2. Pro zajištění sezónního provozu k jednotlivým nemovitostem je síť komunikací doplněna novou doplňkovou polní cestou DPC2. Každé účelové komunikaci je přiřazena její kategorie, ze které vyplývají návrhové parametry tj. šířka koruny a návrhová rychlost. Tyto parametry společně s výškovým umístněním, doporučenými vzorovými příčnými řezy, skladbami vozovek a způsoby odvodnění jsou základním podkladem pro určení jejich územního rozsahu. Navržená opatření ke zpřístupnění pozemků budou jako společná zařízení dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. 139/2002 Sb. v platném znění ve vlastnictví obce.

Podrobný popis jednotlivých společných zařízení s návrhem opatření:

HPC 1 (Ph  6 a 4,5/30 - dle ČSN 736109) – nově navržená jednopruhová hlavní polní cesta v trase zrušené historické cesty ve směru obec Blížejov – lesní komplex „Peřina“. Počátek cesty je v napojení (posouzení viz. příloha) na silnici S 1 (III/18310), na hranici zastavěného území obce, konec pak v napojení na lesní cestu LC1. Cesta je vedena v úrovni terénu. Komunikace má vedle zpřístupnění přilehlých pozemků soustřeďovat dopravu a sloužit jako spojovací celoročně užívaná komunikace mezi obcí a lesním komplexem. V úseku cesty mezi tokem T2 a lesem bude provedeno, za účelem ochrany dráhy soustředěného odtoku (DSO2 - viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“ - příloha č.4) mapa1), její zatravnění s výsadbou doprovodných porostů, které budou plnit i krajinotvornou  a ekologickou funkci (interakční prvek). Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů -  1.úsek .. 6/30 tzn. s šířkou v koruně 6m (vozovka 5 m + 2 x 0,5 m zpevněná popř. nezpevněná krajnice, nebo vozovka 5,5 m + 2 x 0,25 m zpevněná popř. nezpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod, 2.úsek ... 4,5/30 od konce zastavěného území pak s šířkou v koruně 4,5 m (vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněná popř. nezpevněná krajnice, nebo vozovka 4 m + 2 x 0,25 m zpevněná popř. nezpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá (doporučujeme vozovky z katalogového listu PN6-1 až PN6-4), sklon jednostranný.  Podélné odvodnění doporučujeme provést levostranným otevřeným příkopem, v úseku zatravněné údolnice i pravostranným rigolem popř. příkopem. Do příkopu je vyústěn záchytný příkop  ZP 7. Od tohoto zaústění příkopu, až po vyústění do vtokového objektu (na soutoku s odpadem O13)  je nutné  koryto příkopu dimenzovat na návrhový průtok

Q 50 = 0,32 m3/s (viz. výpočty). Koryto doporučujeme navrhnout lichoběžníkového profilu se sklonem svahů 1 : 2 a 1:1,25 – 1,5, šířkou ve dně 0,3 m, hloubkou min. 0,60 m (viz. vzorový příčný řez,  kontrolní výpočty navrhovaného koryta viz. výpočty) a opevněním např. polovegetačními betonovými tvárnicemi. Vyústění odvodnění je provedeno do toku T2 a T3 (propustek pod silnicí S1, trubní odpad – popis viz. kapitola 4). Ve sklonitých úsecích doporučujeme provést příčné odvodnění. V rámci výstavby cesty bude nutné realizovat propustek na toku T2. K míjení vozidel budou sloužit výhybny a rozšíření vozovky v místech navrhovaných sjezdů.

Účel opatření  …………..  dopravní, ekologické, protierozní

Velikost prvku ………….. 20047 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1275 m

- šířka v koruně … 1. úsek (150 m) - 6 m, 2.úsek (1125 m) - 4,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění … podélné jednostranným i oboustranným příkopem popř. příkopem a

rigolem, příčné svodnými žlábky

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-4 (viz.příloha).

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace všech objektů, ochranného zatravnění údolnice a

výsadby dřevin s péčí po dobu 3 let.

Poznámka: Při stavbě nájezdu na silnici S1 je nutné zohlednit existenci podzemních vedení – elektrické, vodovod, plynovod.

Cestu doporučujeme realizovat, až po vyřešení odvedení vod v oblasti zastavěného území (odpad O13).

Podélné odvodnění cesty - cestní příkop - výpočty

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,032 km2

CN …………… 86 (HPJ 12,15 - nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,032 . 37,39 = 1196 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,029 0,4] = 0,24 hod

Ttb = 166/3600 . 1,2 = 0,06 hod

Ttc1 = 138/3600 . 1,3 = 0,05 hod

v = 1/0,033 . 0,28 2/3 . 0,01 1/2 = 1,3 m/s      R = 0,8/2,84 = 0,28

Ttc2 = 208/3600 . 3,15 = 0,02 hod

v = 1/0,033 . 0,30 2/3 . 0,054 1/2 = 3,15 m/s      R = 0,81/2,72 = 0,30

Ttc = 0,05 + 0,02 = 0,07 hod

Tc = 0,24 + 0,06 + 0,07 = 0,37 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 620

Q50 = 0,00043 . 620 . 0,032 . 37,39 . 1 = 0,32 m3/s

Zjednodušené ověření navrhovaného příkopu :

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,3 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 1,5 a 1 : 2

F = 0,81 m2      O = 2,72 m       R = 0,30

C = 1/0,033 . 0,30 1/6 = 24,79

v = 24,79. (0,30 . 0,062) 1/2 = 3,38 m/s

v = 24,79. (0,30 . 0,03) 1/2 =2,35 m/s

Q = 0,81 . 3,38 = 2,73 m3/s      Q = 0,81 . 2,35 = 1,90 m3/s

VPC 1 (Pv  3,5/20,4/30 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající cesty ve směru obec Blížejov – lesní komplex „Peřina“. Počátek cesty je na hranici obvodu pozemkové úpravy v napojení na místní komunikaci MK1, konec pak na hranici lesa v místech křížení s tokem T2. Cesta dále pokračuje jako lesní cesta LC2. Cesta je vedena většinou v úrovni terénu popř. v nízkém násypu. Komunikace má vedle zpřístupnění přilehlých pozemků sloužit i ke zpřístupnění rozsáhlých lesních pozemků, takže bude celoročně využívána. Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů -  1.úsek .. 3,5/20 tzn. s šířkou v koruně 3,5m (vozovka 3,5 m) a návrhovou rychlostí 20 km/hod, 2.úsek ... 4/30 od napojení účelové komunikace ÚK1 pak s šířkou v koruně 4 m (vozovka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá (doporučujeme vozovky z katalogového listu PN6-3, PN6-6), sklon jednostranný.  Podélné odvodnění doporučujeme provést v úseku od napojení cesty ÚK1 po křížení s tokem T2 pravostranným otevřeným příkopem, přičemž bude v plné míře využit stávající cestní příkop a levostranným rigolem. Odvodnění jsou svedeny do toku T2. Ve zbývajícím úseku bez odvodnění popř. rigolem s drenáží s vyústěním do kanalizace. V rámci výstavby cesty bude nutné realizovat nový propustek na toku T2. K míjení vozidel bude sloužit výhybna, rozšíření vozovky v místech napojení cesty a navrhovaných sjezdů. Doporučujeme provést cílenou probírku stávajících porostů.

Účel opatření  …………..  dopravní

Velikost prvku ………….. 4228 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 358 m

- šířka v koruně … 1. úsek (74 m) – 3,5 m, 2.úsek (284 m) – 4 m

- návrhová rychlost …. 1. úsek – 20 km / hod , 2. úsek – 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění … podélné oboustranné otevřeným příkopem a rigolem

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-3 až 6-6 (viz.

příloha).

Opatření :

- rekonstrukce cesty včetně realizace objektů a probírky dřevin.

VPC 4 (Pv  3/15 - dle ČSN 736109) - stávající jednopruhová vedlejší polní cesta ve směru koupaliště (VN2) – výrobní závod společnosti Tondach Česká republika s.r.o. Počátek cesty je na hrázi v napojení na cestu VPC3, konec v napojení na místní komunikaci vedoucí podél dráhy k silnici S1. Jedná se o zemní a travnatou. Cesta je vedena střídavě v násypu a v úrovni terénu. Komunikace slouží ve svých počátcích ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků.  Cestu odpovídá návrhovým parametrům 3/15 tzn. s šířkou v koruně (vozovka) 3 m a návrhovou rychlostí 15 km/hod. Vozovka je nezpevněná zemní, místy se zatravněným krytem. Podélné ani příčné odvodnění není provedeno.

Účel opatření  …………..  dopravní

Velikost prvku ………….. 3864 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 425 m

- šířka v koruně … 3 m

- návrhová rychlost …. 15 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … stávající, zemní, místy se zatravněným krytem.

Bez opatření.

VPC 5 (Pv  3,5/30 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající cesty ve směru Blížejov – Nahošice. Počátek cesty je na hranici obvodu pozemkové úpravy u silnice S1, konec pak na hranici obvodu pozemkové úpravy (cesta dále pokračuje v k.ú. Nahošice, v plánu společných zařízení KPÚ Nahošice označena jako VPC7-N s parametry 4/30). Součástí cesty je i odbočka zpřístupňující louky na levém břehu Zubřiny. Cesta je vedena povětšinou v úrovni terénu, na začátku a na konci v násypu. Komunikace vedle zpřístupnění přilehlých pozemků slouží i k propojení Blížejova a Nahošic, proto je uvažováno s její celoročním využíváním. Cesta je součástí lokálního biocentra 215_01, lokálního biokoridoru 1897-215_01. Doprovodné porosty na svazích příkopů a násypů tedy  plní i ekologickou funkci. Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů 3,5/30 tzn. s šířkou v koruně 3,5m (vozovka 3 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá, doporučujeme vozovky z katalogového listu PN6-1 až PN6-6, sklon jednostranný. Prvních cca 140 m bez podélného odvodnění. Dále pak doporučujeme provést odvodnění levostranným otevřeným příkopem, pouze v posledních cca 260 m, pravostranným otevřeným příkopem, přičemž budou v plné míře využity stávající příkopy. Vody z odvodnění jsou svedeny do Zubřiny (T1). K míjení vozidel budou sloužit výhybny, rozšíření vozovky v místech napojení polních cest a navrhovaných sjezdů. Doporučujeme provést probírku stávajících porostů.

Účel opatření  …………..  dopravní, ekologické

Velikost prvku ………….. 20048 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1375 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění …jednostranné otevřeným příkopem , prvních cca 140 m bez

odvodnění

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-6 (viz.

příloha).

Opatření :

- rekonstrukce cesty včetně realizace objektů a probírky dřevin.

Poznámka: Rekonstrukci cesty doporučujeme realizovat až po vyřešení napojení (v sousedním katastrálním území Přívozec) na silnici S1 (III/18310). V trase cesty je plánováno (územní plán) provedení kanalizačního řadu z Nahošic.

VPC 6 (Pv  3,5/15 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající cesty ve směru údolnice Zubřiny – katastrální hranice s Nahošicemi. Počátek cesty je v napojení na polní cestu  VPC5, konec pak na hranici obvodu pozemkové úpravy (cesta by měla dále pokračovat v k.ú. Přívozec a Nahošice). Cesta je vedena v zářezu a v úrovni terénu. Komunikace vedle zpřístupnění přilehlých pozemků slouží i k připojení na hlavní polní cestu (v plánu společných zařízení KPÚ Nahošice označena jako HPC3-R s parametry 4,5/30), proto je uvažováno s jejím celoročním využíváním. Pozemek pro cestu je navržen ve větší šíři, aby bylo možné provést cílenou probírku stávajících a výsadbu doprovodných porostů, které budou jako interakční prvek plnit i funkci ekologickou. Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů 3,5/15 tzn. s šířkou v koruně 3,5m (vozovka 3 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 15 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá, doporučujeme vozovky z katalogového listu PN6-1 až PN6-6, sklon jednostranný. Podélné odvodnění doporučujeme provést v prvních cca 60 m levostranným otevřeným příkopem, ve zbývajícím úseku pravostranným otevřeným příkopem, přičemž budou v plné míře využity stávající příkopy a terénní sníženiny. Ve sklonitých úsecích doporučujeme provést příčné odvodnění. Vody z odvodnění jsou svedeny do cestního příkopu komunikace VPC5 a odtud do Zubřiny (T1). K míjení vozidel bude sloužit výhybna a rozšíření vozovky v místech navrhovaných sjezdů.

Účel opatření  …………..  dopravní, ekologické

Velikost prvku ………….. 5049 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 560 m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost ….15 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění …podélné jednostranným otevřeným příkopem

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-6 (viz.příloha).

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace všech objektů a výsadby dřevin s péčí po dobu 3 let.

Poznámka: Výstavbu cesty doporučujeme realizovat až po jejím vyřešení v sousedním katastrálním území Přívozec.

VPC 7 (Pv  3,5/30 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající cesty ve směru Blížejov – Mrchojedy. Počátek cesty je v napojení na místní komunikaci S2 (III/1831), konec v napojení na polní cestu VPC8 na styku katastrálních hranic Mrchojedy a Výrov.  Cesta je vedena v úrovni terénu a v zářezu. Komunikace vedle zpřístupnění přilehlých pozemků slouží, nebo by měla v budoucnu sloužit k propojení Blížejova s Výrovem, Lazcy a Mrchojedy, proto je uvažováno s jejím celoročním využíváním. Stávající doprovodné porosty plní jako interakční prvek i funkci ekologickou a krajinotvornou. Cestu navrhujeme upravit vyjma prvního úseku v délce cca 75 m, který je již upraven, dle návrhových parametrů 3,5/30 tzn. s šířkou v koruně 3,5m (vozovka 3 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá, v úseku po hranici stávajícího zastavěného území doporučujeme vozovku z katalogového listu PN6-1, 6-2, ve zbývající trase z katalogového listu PN6-1 až 6-6, sklon jednostranný. Podélné odvodnění doporučujeme provést v prvních cca 400 m pravostranným otevřeným příkopem, ve zbývajícím úseku oboustranným otevřeným příkopem, přičemž budou v plné míře využity stávající příkopy a terénní sníženiny. Ve sklonitých úsecích doporučujeme provést příčné odvodnění. Vody z horní části odvodnění budou svedeny do navrhovaného průlehu PR1, zbývající vody do stávající dešťové kanalizace. V místech vyústění záchytného příkopu je nutné provést opevnění koryta a vybudovat trubní propustek. K míjení vozidel budou sloužit rozšíření vozovky v místech napojení cesty a navrhovaných sjezdů. V rámci výstavby cesty bude nutné provést cílenou probírku stávajících a případnou novou výsadbu doprovodných porostů.

Účel opatření  …………..  dopravní, ekologické

Velikost prvku ………….. 13772 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 1081m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění …podélné jednostranným a oboustranným otevřeným příkopem

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-6 (viz.

příloha).

Opatření :

- rekonstrukce cesty včetně realizace všech objektů, probírky a výsadby dřevin s péčí po dobu 3 let.

Poznámka: Cesta se nachází zčásti (mimo zastavěné území) v chráněném ložiskovém území.

VPC 8 (Pv  4/30 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající cesty ve směru Výrov  – Lazce. Počátek cesty je na katastrální hranici s Výrovem, konec na katastrálních hranici s Horšovským Týnem tzn. na hranicích obvodu pozemkové úpravy.  Cesta dále pokračuje směrem k Výrovu a Lazcům jako polní cesta. Cesta je vedena v úrovni terénu a v mírném násypu. Komunikace by vedle zpřístupnění přilehlých pozemků měla v budoucnu sloužit k propojení Lazců, Výrova a Blížejova, proto je uvažováno s jejím celoročním využíváním.  Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů 4/30 tzn. s šířkou v koruně 4 m (vozovka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá, doporučujeme vozovku z katalogového listu PN6-1 až 6-6, sklon jednostranný. Podélné odvodnění doporučujeme provést  levostranným otevřeným příkopem, vyústěným do rokle (E1) a  stávajícího cestního příkopu komunikace do Lazců. K míjení vozidel budou sloužit výhybna a rozšíření vozovky v místech napojení cesty a navrhovaných sjezdů. V rámci výstavby cesty navrhujeme v širších pozemcích provést novou výsadbu doprovodných porostů.

Účel opatření  …………..  dopravní

Velikost prvku ………….. 4842 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 537 m

- šířka v koruně … 4 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění …podélné jednostranným otevřeným příkopem

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-1 až 6-6 (viz.

příloha).

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace všech objektů a výsadby dřevin s péčí po dobu 3 let.

Poznámka:  Pozemek posledního úseku cesty v délce cca 80 m bude nutné rozšířit do  k.ú. Mrchojedy, kde je v současnosti evidován zbytek pozemku ve vlastnictví Obce Blížejov.

VPC 9 (Pv  4/30 - dle ČSN 736109) - jednopruhová vedlejší polní cesta v trase stávající vyježděné cesty při katastrální hranici s Horšovským Týnem. Počátek cesty je v napojení (posouzení viz. příloha) na silnici S1 (III/18310)v místech stávajícího sjezdu s propustkem, konec na hranici navrhovaného ochranného zatravnění v údolnici toku T3. Cesta je vedena v úrovni terénu. Komunikace slouží ke zpřístupnění přilehlých pozemků a měla by být využívána sezónně. Cestu navrhujeme upravit dle návrhových parametrů 4/30 tzn. s šířkou v koruně 4 m (vozovka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněná krajnice) a návrhovou rychlostí 30 km/hod. Příčný profil doporučujeme upravit dle vzorového příčného řezu viz. dokumentace technického řešení. Vozovka je navržena vzhledem k svozné ploše (Ovčí pole) jako zpevněná, netuhá, doporučujeme vozovku z katalogového listu PN 6-6 až 6-7, sklon jednostranný. Podélné odvodnění doporučujeme provést pravostranným rigolem s drenáží (do kterého by mělo být napojeno i přerušené podrobného odvodnění), přičemž bude provedena výstavba nového trubního odpadu (změna trasy) plnící funkci stávajícího odpadu odvádějícího vody ze silničních příkopů a odvodnění. Ve sklonitém úseku doporučujeme provést příčné odvodnění. Odvodnění bude vyústěno do toku T1. V případě revitalizace tohoto toku bude nutné vybudovat propustek. S ohledem na délku cesty a přehlednost terénu není navrhována žádná výhybna a k míjení lze využít rozšíření vozovky v místech napojení polní cesty na silnici a navrhovaných sjezdů.

Účel opatření  …………..  dopravní

Velikost prvku ………….. 1972 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 206m

- šířka v koruně … 4 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- návrhová úroveň porušení vozovky … D 2

- odvodnění …podélné jednostranným rigolem s drenáží

- vozovka … netuhá, skladba vozovky dle prováděcího projektu, orientačně

doporučujeme vozovku z katalogových listů PN 6-6 až 6-7 (viz.

příloha).

Opatření :

- výstavba cesty včetně realizace všech objektů.

Poznámka: Při stavbě cesty je nutné zohlednit existenci vodovodu a podrobného odvodnění.

LC 2 (lesní cesta 2L2,3L) - lesní cesta při okraji lesního komplexu „Peřina“ umožňující přístup k lesním pozemkům. Počátek popisované cesty je v napojení na polní cestu VPC1, konec na hranici obvodu pozemkových úprav. Cesta dále pokračuje lesními porosty.  Jedná se o jednopruhovou lesní cestu bez výhyben, zpočátku kategorie 2L2 – odvozní cesta se sezónním provozem, šířka v koruně 3,5m, později kategorie 3L – vyvážecí a přibližovací cesta, šířka v koruně 3m. Cesta je nezpevněná zemní, místy travnatá. Příčné ani podélné odvodnění není provedeno

Účel opatření  …………..  dopravní

Velikost prvku ………….. 1580 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 375 m

- šířka v koruně … 3,5  a 3 m

- odvodnění … bez odvodnění

- vozovka … stávající, zemní, místy se zatravněným krytem.

Bez opatření.

DPC 2 (Pd  3,5/30 - dle ČSN 736109) - nově navržená jednopruhová doplňková polní cesta ve směru Blížejov – les „V Dubičkách“ situovaná do trasy původní historické cesty. Počátek cesty je u zastavěného území v napojení na místní komunikaci MK5, konec pak u lesa. Cesta je vedena v úrovni terénu a slouží k sezónnímu zpřístupnění přilehlých pozemků. V úseku při katastrální hranici s Nahošicemi bude součástí lokálního biokoridoru BK 2-?. Parametry navrhované cesty jsou 3,5/30. Tzn. šířku v koruně 3,5m a návrhovou rychlost 30 km/hod. Vozovka je nezpevněná, zemní, se zatravněným krytem. Doporučujeme provést zhutnění vozovky a následné ochranné zatravnění krytu. Jako podélné odvodnění bude v úseku při katastrální hranici využit příkop umístněný do prvku E3, který bude realizován při realizaci protierozního opatření (průlehu PR1). Příkop  je navržen jako lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,6 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 1,5. Parametry příkopu odpovídají vypočtenému návrhovému průtok Q 50 = 1,5 m3/s (viz. výpočty průleh PR1). Vody z příkopu budou nově zřízeným propustkem podvedeny pod cestou a přes pozemek prvku E3 vyústěny ke vsaku na přilehlé pozemky. Zbývající úsek bez příčného i podélného odvodnění. Protože bude vozovka v úrovni terénu, tak k míjení lze kdekoliv využít přilehlé pozemky.

Účel opatření  …………..  dopravní, ekologické, vodohospodářské

Velikost prvku ………….. 4209 m2

### Vlastník ………….…..…. LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace (17)

Návrhové parametry cesty :

- délka cesty … 670m

- šířka v koruně … 3,5 m

- návrhová rychlost …. 30 km / hod

- charakteristika zatížení … velmi lehké

- třída dopravního zatížení … VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114)

- odvodnění … levostranný příkop, bez odvodnění

- vozovka … nezpevněná se zatravněným krytem

Opatření :

- vytyčení, zhutnění a realizace ochranného zatravnění.

Poznámka: Cesta se nachází v chráněném ložiskovém území.

3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZEMĚDĚLSKÉHO

PŮDNÍHO FONDU  (SPOLEČNÁ  ZAŘÍZENÍ  PROTIEROZNÍ)

V technické zprávě FC1 (č. přílohy 4 text) bylo provedeno posouzení (terénní průzkum, ověření výpočtem erozní ohroženosti na jedenácti trajektoriích G1až G11 (viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“ – příloha č.4) mapa1) potencionální ohroženosti orné půdy vodní erozí.  V průběhu prací bylo dále v terénu ověřováno chování drah soustředěného odtoku. Závěry posouzení tj doporučená protierozní opatření a výsledky následných terénních průzkumů byly zohledněny při návrhu plánu společných zařízení. Z navrhovaných opatření se jedná o dvě technická opatření tj. kombinovaný zatravněný průleh PR1nad ozeleněnou mezí a zatravněnou údolnici (svodný průleh) PR2, zčásti rovněž nad ozeleněnou ochrannou mezí. Rozsah těchto opatření vychází z navržených parametrů určených z  grafů, výpočtů a výškového umístnění (podélný profil, příčné řezy vytvořené na základě doporučeného vzorového příčného řezu). Obě technická opatření mají zároveň i vodohospodářskou funkci. Zbývající protierozní opatření jsou charakteru organizačního. Spočívají v ochranném zatravnění (OZ1,2) území navazujícího na současné zastavěné území (vymezeno v dokumentaci „Územního plánu sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ z roku 2009), v ochranném zatravnění potočních niv toků T2 (významný krajinný prvek a ochrana povrchových vod, zařazení mezi ekologická opatření, popis v kapitole 5) a T3 (ochrana povrchových vod, zařazení mezi vodohospodářská opatření, popis v kapitole 4) a  ve vyloučení vysoce erozně ohrožených plodin z osevního postupu u půdního bloku č.305 (trajektorie G10, G11). Agrotechnická opatření nejsou v rámci pozemkových úprav navrhována.

Organizační opatření spočívající v pásovém zařazení (1 – 2 pásy) ochranné plodiny s vysokou protierozní účinností (jetel, vojtěška, jednoletá pícnina příp. obilovina s podsevem jetele – šíře pásu min. 50 m, hustě setá pícnina s jílkem – šíře pásu min. 80 m) při pěstování plodin s nízkou protierozní účinností (kukuřice, brambory, slunečnice, bob …) doporučujeme realizovat na půdních blocích č. 3202, 4101/2, 5204/4 (označení dle LPIS) charakterizovaných trajektoriemi G2, G5, G6, G7, přestože vypočtené dlouhodobé průměrné hodnoty ročního smyvu (osevní postup) jsou v přípustných hodnotách. Opodstatnění těchto opatření jsou podložena i údaji uvedenými v systému evidence půdy LPIS a vychází z požadavku na hospodaření v souladu s dobrým zemědělským a environmentálním stavem (standard GAEC 2). Zde jsou stanovena protierozní opatření, která by měla být ze strany uživatelů půdních bloků s mírně erozně ohroženými půdami realizována při pěstování širokořádkových plodin.

Nově navržená technická protierozní opatření budou jako společná zařízení dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. 139/2002 Sb. v platném znění ve vlastnictví obce. Vlastníky pozemků ochranných zatravnění OZ 1 a OZ 2 budou vlastníci dle návrhu nového prostorového uspořádání.

Podrobný popis jednotlivých společných zařízení s návrhem opatření:

OZ 1 – nově navržené ochranné zatravnění konce svahu nad západním okrajem současného zastavěného území obce (nad hřištěm). V současnosti je plocha intenzivně využívána jako orná půda. Protože se jedná o nově vznikající prvek, navrhujeme provést zatravnění a změnit druh pozemku na trvalý travní porost. Účelem zatravnění je ochrana zastavěného území a stávajícího otevřeného příkopu O10 před případnými smyvy (zejména v případě pěstování vysoce erozně ohrožených plodin - kukuřice) orné půdy. Ochranné zatravnění bude zároveň plnit i funkci vodohospodářskou, kdy dojde ke zpomalení odtoku a zvýšení infiltrace. Rozsah plochy je převzat z dokumentace „Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009).  V této dokumentaci je plocha označena jako B15 – ochrana před erozí (zatravnění) a je vymezena jako veřejně prospěšné opatření. V této ploše je rovněž navrženo opatření B11 – ochranný extravilánový příkop, které je však z technických důvodů (protispád) nerealizovatelné.

Účel opatření  ……….....  protierozní, vodohospodářské

Velikost prvku  ………... 70967 m2

#### Vlastník ………………… vlastníci dle návrhu

Druh pozemku ………….  trvalý travní porost (7)

Opatření:

- vytyčení, zatravnění.

OZ 2 – nově navržené ochranné zatravnění konce svahu nad západním okrajem současného zastavěného území obce (nad novou zástavbou). V současnosti je plocha intenzivně využívána jako orná půda. Protože se jedná o nově vznikající prvek, navrhujeme provést zatravnění a změnit druh pozemku na trvalý travní porost. Účelem zatravnění je ochrana zastavěného území před případnými smyvy (zejména v případě pěstování vysoce erozně ohrožených plodin - kukuřice) orné půdy. Ochranné zatravnění bude zároveň plnit i funkci vodohospodářskou, kdy dojde ke zpomalení odtoku a zvýšení infiltrace. Rozsah plochy je převzat z dokumentace „Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009).  V této dokumentaci je plocha označena jako B13 a část B14 – ochrana před erozí (zatravnění) a je vymezena jako veřejně prospěšné opatření. Mezi těmito plochami  je rovněž navrženo opatření B12 – ochranný extravilánový příkop, které je však z technických důvodů (protispád) nerealizovatelné.

Účel opatření  ……….....  protierozní, vodohospodářské

Velikost prvku  ………... 41653 m2

#### Vlastník ………………… vlastníci dle návrhu

Druh pozemku ………….  trvalý travní porost (7)

Opatření:

- vytyčení, zatravnění.

PR 1 – nově navržený zatravněný kombinovaný průleh (vsakovací a odváděcí) nad ozeleněnou mezí rozdělující svah v lokalitě "Na vršku". Účelem tohoto opatření je přerušení stávající velké délky svahu (cca 900 m) obhospodařované jako jeden blok, čímž dojde ke snížení erozní ohroženosti území (viz. ověření účinnosti), převedení části vod z povodí (0,17 km2) mimo zastavěné území a zvýšení infiltrace, čímž dojde ke zlepšení situace u stávající poddimenzované dešťové kanalizace a zatrubněného toku v obci, zvýšení ekologické a krajinotvorné funkce (dřevinná výsadba do zatravněné meze). Kombinovaný průleh  je dimenzován na vypočtený návrhový průtok Q 50 = 1,5 m3/s (viz. výpočty) z důvodů začlenění tohoto prvku do systému vodohospodářských opatření na ochranu obce před povodněmi. Koryto doporučujeme navrhnout lichoběžníkového popř. parabolického profilu se sklonem svahů 1 : 5, šířkou ve dně 0,6 m a hloubkou 0,60 m s využitím výkopku na vytvoření meze se sklonem svahu opět 1:5 (viz. vzorový příčný řez,  kontrolní výpočty navrhovaného průlehu viz. výpočty…). V horní třetině meze bude provedena výsadba dřevin. Pro ochranu průlehu před uoráváním (horní hrana) doporučujeme do hlavních lomových bodů rovněž vysadit dřeviny. Podélný sklon kombinovaného průlehu by měl být ve většině úseku co nejmenší (0,3%), aby byla využita co nejvíce funkce vsakovací (viz. příloha podélný profil). Vody z kombinovaného průlehu jsou vyústěny do navrhované tůňky a následně otevřeného příkopu. Tyto prvky jsou součástí navrhovaných opatření, ekologického E3 a dopravního opatření DPC2, kde jsou i podrobně popsány.

Účel opatření  ……….…  protierozní, vodohospodářské, ekologické

Velikost prvku  ………..  4666 m2 , šířka 10-11m, délka 447 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- výstavba zatravněného kombinovaného průlehu nad ozeleněnou mezí (výsadba dřevin s péčí po dobu tří let) včetně realizace tůně (E3) a příkopu s propustkem (E3,DPC2).

Poznámka: Průleh se nachází v chráněném ložiskovém území. V místech křížení průlehu s elektrickým vedením nebude dřevinná výsadba realizována, popř. bude provedena výsadba nízkých dřevin, nepřesahujících ve vzrostlém stavu požadovanou výšku.

PR1 – kombinovaný průleh - výpočty

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,17 km2

CN …………… 86 (HPJ 29, nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,17 . 37,39 = 6356 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,088 0,4] = 0,15 hod

Ttb = 288/3600 . 1,5 = 0,12 hod

Ttc = 446/3600 . 1,49 = 0,18 hod

v = 1/0,033 . 0,32 2/3 . 0,011 1/2 = 1,49 m/s      R = 2,1/6,6 = 0,32

Tc = 0,15 + 0,12 + 0,18 = 0,45 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 550

Q50 = 0,00043 . 550 . 0,17 . 37,39 . 1 = 1,50 m3/s

Zjednodušené ověření navrhovaného průlehu :

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,6 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 5 (celková šíře koryta cca 6,5 m), průměrný sklon 1,1 %, nejmenší sklon 0,3%

F = 2,1 m2      O = 6,6 m       R = 0,32

C = 1/0,033 . 0,32 1/6 = 25,06

vprům = 25,06. (0,32 . 0,011) 1/2 = 1,49 m/s

Qprům = 2,1 . 1,49 = 3,13 m3/s

vnejm = 25,06. (0,32 . 0,003) 1/2 = 0,78 m/s

Qnejm = 2,1 . 0,78 = 1,64 m3/s

PR 2 – nově navržený zatravněný svodný průleh (údolnice), v části úseku nad ozeleněnou mezí, situovaný do míst údolnice v lokalitě „Úvary“. Účelem tohoto opatření je ochrana stávající dráhy soustředěného odtoku (DSO1 – viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“) před erozními účinky a zabezpečení neškodného provedení povrchových vod. U této dráhy byly v průběhu prací zjištěny zvýšené projevy eroze, které dle sdělení obce nejsou ojedinělé (viz. III. etapa dle „Studie odtokových poměrů Blížejov“ z roku 2005). Na ochranu území vymezeného v dokumentaci „Územním plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009) k zastavění (plocha B1- výstavba rodinných domů) je podél průlehu navržena zatravněná ochranná mez (hrázka) osázená v horní třetině dřevinnou výsadbou (ochranná, ekologická a krajinotvorné funkce). Pro ochranu údolnice před uoráváním doporučujeme do hlavních okrajových lomových bodů vysadit dřeviny. Svodný průleh (údolnice)  je dimenzován na návrhový průtok Q 50 = 0,8 m3/s (viz. výpočty), z důvodů začlenění tohoto prvku do systému vodohospodářských opatření na ochranu obce před povodněmi. Koryto doporučujeme navrhnout parabolického popř. lichoběžníkového profilu se sklonem svahů 1 : 7, šířkou ve dně 4 m a hloubkou 0,30 m s využitím výkopku na vytvoření meze (délka cca 140 m) se sklonem svahů 1:5 (viz. vzorový příčný řez). Dimenzování průlehu (údolnice) bylo provedeno z nomogramu pro dimenzování zatravněné údolnice (metodika č.19/95) s těmito vstupními údaji (sklon 5%, rychlost vody 1.2m/s, hloubku 15 cm). Šířka stanovená z nomogramu je 5 m, celková konstrukční šířka pak 6,2 m a celková konstrukční hloubka pak 0,3 m. Dimenzování z nomogramu bylo ověřeno kontrolním výpočtem pro profil dle vzorového příčného řezu navrhovaného průlehu - údolnice viz. výpočty…). Vody z  průlehu jsou vyústěny do navrženého otevřeného příkopu O13 (popis viz. kapitola 4 – vodohospodářská opatření).

Účel opatření  ……….…  protierozní, vodohospodářské, ekologické

Velikost prvku  ………..  4596 m2, šířka 12 - 17 m, délka 314 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- vybudování zatravněného svodného průlehu (údolnice), v délce cca 140m nad ozeleněnou mezí (výsadba dřevin s péčí po dobu tří let)

Poznámka: Průleh(údolnici) lze realizovat po výstavbě odpadu O13, popř. je nutné zajistit přechodné vyústění do stávající Pr21 (viz. výkres „Rozbor současného stavu – Vodohospodářská mapa“ – příloha č.4) mapa2).

PR2 – svodný průleh (údolnice) - výpočty

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,098 km2

CN …………… 86 (HPJ 12,15,29, 47 nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,098 . 37,39 = 3664 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,035 0,4] = 0,22 hod

Ttb = 285/3600 . 0,9 = 0,07 hod

Ttc = 414/3600 . 1,56 = 0,18 hod

v = 1/0,033 . 0,12 2/3 . 0,045 1/2 = 1,56 m/s      R = 0,76/6,12 = 0,12

Tc = 0,22 + 0,07 + 0,18 = 0,47 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 510

Q50 = 0,00043 . 510 . 0,098 . 37,39 . 1 = 0,80 m3/s

Zjednodušené ověření navrhovaného průlehu :

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 4m, hloubce 0,15 m a sklonem svahů 1 : 7, průměrný sklon 4,5 %, nejmenší sklon 2,8 %

F = 0,76 m2      O = 6,12 m       R = 0,12

C = 1/0,033 . 0,12 1/6 = 21,28

v prům = 21,28. (0,12 . 0,045) 1/2 = 1,56 m/s

Q prům = 0,76 . 1,56 = 1,19 m3/s

v nejm = 21,28. (0,12 . 0,028) 1/2 = 1,23 m/s

Q nejm = 0,76 . 1,23 = 0,93 m3/s

Organizační protierozní opatření na části posuzovaného bloku č. 4305(LPIS) charakterizovaného trajektoriemi G10 a G11 (viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“). Vyloučením kukuřice (příp. i jiných širokořádkových plodin) z osevního postupu se vypočtené hodnoty ročního smyvu dostávají  do přípustných hodnot (viz. ověření). Převážní část tohoto bloku je v dokumentaci Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009) určena k využití jako golfové hřiště (plocha N5), což předpokládá trvalé zatravnění pozemků a snížení erozního smyvu na minimální hodnoty řádově okolo 0,2 t/ha.rok. Z tohoto důvodu nejsou navrhovány technická opatření, ale pouze organizační.

V současnosti je blok v systému evidence půdy LPIS evidován jako blok s mírně erozně ohroženými půdami (77% výměry bloku). Tzn., že uživatel bloku by měl uplatňovat stanovená protierozní opatření, jejichž realizací je podmiňováno pěstování širokořádkových plodin. Údaje vychází z požadavku na hospodaření v souladu s dobrým zemědělským a environmentálním stavem (standard GAEC 2).

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ :

Opatření PR1 , OZ1 – blok (výměra 33,59 ha) charakterizovaný trajektorií G1(viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“)

Současný stav

| Ozn. | Délka (m) | Sklon (%) | Celk. délka (m) | Průměr. sklon (%) | R | K | L | S | C | P | Smyv (t/ha.rok) | Plodina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 398 | 7,4 | 940 | 5,6 | 20 | 0,44 | 4,83 | 0,56 | 0,16 | 1 | 3,81 | osevní pos. |
|  | 396 | 5,1 |  |  | 20 | 0,44 | 4,83 | 0,56 | 0,51 | 1 | 12,14 | kukuřice |
|  | 146 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

osevní postup … 33,59 (ha)  x 3,81(t/ha.rok) = 128,0 t/rok

kukuřice … 33,59(ha) x 12,14(t/ha.rok)  = 407,8 t/rok

Navrhovaný stav

| Ozn. | Délka (m) | Sklon (%) | Celk. délka (m) | Průměr. sklon (%) | R | K | L | S | C | P | Smyv (t/ha.rok) | Plodina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | 398 | 7,4 | 398 | 7,4 | 20 | 0,37 | 3,78 | 0,76 | 0,16 | 1 | 3,40 | osevní pos. |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,37 | 3,78 | 0,76 | 0,51 | 1 | 10,84 | kukuřice |
| G1.2 | 366 | 5,1 | 512 | 4,2 | 20 | 0,51 | 3,20 | 0,35 | 0,10 | 1 | 1,14 | osevní pos. |
|  | 146 | 2,1 |  |  | 20 | 0,51 | 3,20 | 0,35 | 0,32 | 1 | 3,66 | kukuřice |

horní část bloku (G1.1) …osevní postup … 15,82 (ha) x 3,4(t/ha.rok)  = 53,8 t/rok

kukuřice …15,82 (ha) x 10,84 = 171,5 t/rok

dolní část bloku(G1.2) … osevní postup … 17,77 (ha) x 1,14(t/ha.rok)   = 20,3 t/rok

kukuřice … 17,77 (ha)x 3,66(t/ha.rok)   = 65,0 t/rok

Celkem oba bloky … osevní postup …74,1 t/rok , kukuřice …236,5 t/rok

Porovnání :

osevní postup …128 - 74,1 = 53,9 t/rok , kukuřice ...407,8 – 236,5 t/rok  … snížení ročního erozního smyvu o cca 42%

Organizační opatření  na části bloku č. 4305 (LPIS) charakterizovaného trajektoriemi G10 a G11 (viz. výkres „Rozbor současného stavu – Mapa in.sítí, komunikací a eroze“).

Současný stav

| G10 | 201 | 15,3 |  |  | 20 | 0,32 | 3,6 | 2,04 | 0,16 | 1 | 7,52 | osevní pos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11 | 346 | 11,1 |  |  | 20 | 0,32 | 4,41 | 1,35 | 0,16 | 1 | 6,10 | osevní pos. |

Navrhovaný stav

| G10 | 201 | 15,3 |  |  | 20 | 0,32 | 3,6 | 2,04 | 0,09 | 1 | 4,23 | osevní pos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11 | 346 | 11,1 |  |  | 20 | 0,32 | 4,41 | 1,35 | 0,09 | 1 | 3,43 | osevní pos. |

PŘEHLED PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZEMĚDĚLSKÉHO

PŮDNÍHO FONDU

| prvek ozn. | prvek | plocha záboru | opatření | cena celkem (odhad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | Kč |
| OZ 1 | ochranné zatravnění | 70967 | vytyčení, zatravnění | 180000,- |
| OZ 2 | ochranné zatravnění | 41653 | vytčení, zatravnění | 105000,- |
| PR 1 | kombinovaný průleh | 4666 | výstavba zatravněného průlehu nad ozeleněnou mezí | 500000,- |
| PR 2 | svodný průleh (údolnice) (údolnice) s | 4596 | výstavba zatravněného průlehu (údolnice), zčásti nad ozeleněnou mezí | 350000,- |
| Protierozní opatření celkem |  | 121882 |  | 1135000,- |

4. VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

(SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ)

Na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a výsledků průzkumových a rozborových činností, dodatečně nalezené dokumentace „Studie odtokových poměrů Blížejov“ (Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., 2005) byly v území ohraničeném obvody komplexních pozemkových úprav navrženy nová vodohospodářská opatření, která budou jako společná zařízení dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. 139/2002 Sb. v platném znění ve vlastnictví obce. Jedná se o výstavbu suché ochranné (retenční) nádrže VN3 na bezejmenném vodním toku T3, realizaci ochranného zatravnění OZ3 v zátopě nádrže a navazující údolní nivě toku T3, výstavbu záchytného příkopu ZP7 a odpadu O13. Kromě těchto nových opatření jsou mezi společná zařízení zařazena i stávající opatření. Jedná se o záchytný příkop podél zastavěného území ZP6 a otevřené odvodňovací příkopy O1 až O3 v údolní nivě Zubřiny (T1). U těchto opatření se navrhují se pouze dílčí úpravy (propustky, šachtice). Tato opatření budou rovněž ve vlastnictví obce.

Požadavek na realizaci protipovodních opatření (VN3, OZ3, O13) navržených v souladu se „Studií odtokových poměrů Blížejov“  vznesla Obec Blížejov (viz. dopis ze dne 11.10.2011s odůvodňujícími přílohami).

Podrobný popis jednotlivých společných zařízení s návrhem opatření:

O1 – stávající otevřený odvodňovací příkop s břehovými porosty v louce mezi Zubřinou (T1) a dráhou Účelem tohoto opatření je odvodnění pozemků. Jedná se o koryto trojúhelníkového až lichoběžníkového profilu šířky 2,5 – 3m, hloubky 0,8 – 1,1m. Příkop je vyústěn levostranně do bezejmenného toku T2.Prvek je součástí regionálního biocentra a zároveň významným krajinným prvkem ze zákona (údolní niva) o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské, ekologické (část RBC 1897)

Velikost prvku  ………..  2053 m2, délka 150 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Bez opatření.

O2 – stávající otevřený odvodňovací příkop s břehovými porosty v louce mezi Zubřinou (T1) a dráhou Účelem tohoto opatření je odvodnění pozemků. Jedná se o koryto trojúhelníkového až lichoběžníkového profilu šířky 3 – 4m, hloubky 0,8 – 1,1m. Příkop je vyústěn pravostranně do bezejmenného toku T2. Prvek je součástí regionálního biocentra a zároveň významným krajinným prvkem ze zákona (údolní niva) o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské, ekologické (část RBC 1897)

Velikost prvku  ………..  764 m2, délka 220 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Bez opatření.

O3 – stávající otevřený odvodňovací příkop s břehovými porosty v louce mezi Zubřinou (T1) a dráhou Účelem tohoto opatření je odvodnění pozemků a odvedení povrchových vod od tělesa dráhy. Příkop má koryto trojúhelníkového až lichoběžníkového profilu šířky 2 – 5m, hloubky 0,6 – 1,1m. K přejezdu příkopu slouží propustek, který navrhujeme rekonstruovat (rozšíření, výstavba čel). Příkop je vyústěn levostranně do Zubřiny. Prvek je součástí regionálního biocentra a zároveň významným krajinným prvkem ze zákona (údolní niva) o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské, ekologické (část RBC 1897)

Velikost prvku  ………..  1778 m2, délka celkem 490 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- rekonstrukce propustku.

O 13 – nově navržený odpad při silnici III/18310 Lazce - Blížejov (S1). Účelem tohoto opatření je neškodné odvedení vod ze silnice (odpad bude sloužit jako podélné odvodnění), vod zachycených zatravněným průlehem (údolnicí) PR2 a cestním příkopem polní cesty HPC1. Odpad se skládá ze dvou částí. Horní část mezi průlehem a polní cestou bude otevřené koryto dimenzované na návrhový průtok Q 50 = 0,90 m3/s.  Koryto doporučujeme navrhnout lichoběžníkového profilu se sklonem svahů 1 : 2, šířkou ve dně 0,3 m, hloubkou 0,60 m (viz. vzorový příčný řez,  kontrolní výpočty navrhovaného koryta viz. výpočty) a opevněním, např. polovegetačními betonovými tvárnicemi. Na soutoku odpadu s podélným odvodněním cesty HPC1 bude vybudován vtokový objekt (doporučujeme s lapačem splavenin). Spodní část odpadu mezi vtokovým objektem a vyústěním do toku bezejmenného T3 bude dle studie zatrubněné. Z hlediska dimenzování je odpad rozdělen na dva úseky. První úsek od vtoku po napojení trubní odpadu odvádějícího vody ze silničního příkopu (P1 -viz. výkres „Rozbor současného stavu - vodohospodářská mapa“) doporučujeme dimenzovat na Q50 = 1,14 m3/s (v prováděcím projektu bude nutné profil upřesnit na základě aktuálních údajů ČHMÚ). Při použití materiálu UPOROL (viz. studie) se jedná na vtoku o profil trub DN 800 (viz. výpočty). Druhý úsek od soutoku po vyústění do toku T3 je ve studii navrženo potrubí UPOROL DN 800, my doporučujeme DN 900. Vyústění je ve „Studii odtokových poměrů Blížejov“  řešeno napojením do šachty Š6 na zatrubněném bezejmenného toku T3. Stávající trubní odpad od příkopu P1 (od vpusti V21 – DN500) bude nutné rekonstruovat a dimenzovat na Q50 = 0,65 m3/s. Tomuto návrhovému průtoku odpovídá na vtoku potrubí DN 600 (ověřeno výpočtem pro materiál dle studie UPOROL – viz. výpočty). Trasu (v grafické příloze zakresleno orientačně, nutno upřesnit v dalších dokumentacích) zatrubněného úseku doporučujeme vést v trase stávajícího potrubí (délka cca 125 m). Vybudováním otevření části odpadu dochází k dílčí změně původně „Studií odtokových poměrů Blížejov“ navrhovaných opatření (III.etapa). Na principu řešení, tj. bezpečném odvedení vod do toku T3, se však nic nemění. Opatření je součástí navrhovaného (studie) systému vodohospodářských opatření na ochranu obce před povodněmi.

V případě realizace  plochy k zastavění (plocha B1- výstavba rodinných domů -  dokumentace „Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“) doporučujeme k odclonění komunikace realizovat nižší dřevinnou výsadbu (ochranná a ekologická funkce).

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské

Velikost prvku  ………..  horní část … 957 m2, délka 162 m

spodní část … délka cca 125 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- výstavba odpadu včetně všech objektů.

Poznámka: Při realizaci odpadu je nutné zohlednit existenci podzemních vedení - vodovod a telekomunikace.

Odpad doporučujeme realizovat po zkapacitnění toku T3 na Q 20 (viz. „Studie odtokových poměrů Blížejov“), jinak dojde ke zhoršení stávající situace na toku v oblasti vyústění odpadu a pod ním.

O13 – odpad  – výpočty

otevřené koryto

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,119 km2

CN …………… 86 (les,komunikace s příkopy, HPJ 12,15,29, 47 nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,119 . 37,39 = 4038 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,035 0,4] = 0,22 hod

Ttb = 372/3600 . 0,9 = 0,09 hod

Ttc1 = 414/3600 . 1,56 = 0,18 hod

v = 1/0,033 . 0,12 2/3 . 0,045 1/2 = 1,56 m/s      R = 0,76/6,12 = 0,12

Ttc2 = 162/3600 . 2,23 = 0,10 hod

v = 1/0,025 . 0,30 2/3 . 0,026 1/2 = 2,23 m/s      R = 0,9/2,98 = 0,30

Ttc = 0,18 + 0,10 = 0,28 hod

Tc = 0,22 + 0,09 + 0,28 = 0,59 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 470

Q50 = 0,00043 . 470 . 0,119 . 37,39 . 1 = 0,90 m3/s

Q50 =  0,90 m3/s

Zjednodušené ověření navrhovaného odpadu :

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,3 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 2,

průměrný sklon 2,7 %, nejmenší sklon 1,1 %

F = 0,90 m2      O = 2,98 m       R = 0,30

C = 1/0,033 . 0,30 1/6 = 24,79

vprům = 24,79. (0,30 . 0,027) 1/2 = 2,23 m/s

Qprům = 0,90 . 2,23 = 2,01 m3/s

vnejm = 24,79. (0,30 . 0,011) 1/2 = 1,42 m/s

Qnejm = 0,90 . 1,42 = 1,28 m3/s

zatrubněné koryto (podvedení pod silnicí)

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,151 km2

CN …………… 86 (les,komunikace s příkopy, HPJ 12,15,29, 47 nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,151 . 37,39 = 5646 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,035 0,4] = 0,22 hod

Ttb = 372/3600 . 0,9 = 0,09 hod

Ttc1 = 414/3600 . 1,56 = 0,18 hod

v = 1/0,033 . 0,12 2/3 . 0,045 1/2 = 1,56 m/s      R = 0,76/6,12 = 0,12

Ttc2 = 162/3600 . 2,23 = 0,10 hod

v = 1/0,025 . 0,30 2/3 . 0,026 1/2 = 2,23 m/s      R = 0,9/2,98 = 0,30

Ttc = 0,18 + 0,10 = 0,28 hod

Tc = 0,22 + 0,09 + 0,28 = 0,59 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 470

Q50 = 0,00043 . 470 . 0,151 . 37,39 . 1 = 1,14 m3/s

Zjednodušené ověření profilu potrubí odpadu :

Potrubí UPOROL 888/800 mm pro vtokovou hloubku h = 1,5m

Qvtok = φ .(2.g.h)1/2 . F . ξ = 0,8 . 4,429 . (1,5)1/2 . 0,503.0,58 = 1,27 m3/s

Odpad od P1 – zatrubněné koryto

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,076 km2

CN …………… 85 (les,komunikace s příkopy, HPJ 12,15, nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/85 - 10) = 44,82

Ho = (70,5 - 0,2.44,82)2/70,5 + 0,8.44,82 = 35,6mm

Oph = 1000 . 0,076 . 35,6 = 2705,6 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,035 0,4] = 0,22 hod

Ttb = 255/3600 . 1,1 = 0,08 hod

Ttc = 692/3600 . 1,53 = 0,13 hod

v = 1/0,033 . 0,15 2/3 . 0,032 1/2 = 1,53 m/s      R = 0,49/3,2 = 0,15

Tc = 0,22 + 0,08 + 0,13 = 0,43 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 560

Q50 = 0,00043 . 560 . 0,076 . 35,6. 1 = 0,65 m3/s

Zjednodušené ověření profilu potrubí odpadu :

Potrubí UPOROL 680/600 mm pro vtokovou hloubku h = 1,4m

Qvtok = φ .(2.g.h)1/2 . F . ξ = 0,8 . 4,429 . (1,4)1/2 . 0,283.0,58 = 0,69 m3/s

OZ 3 – nově navržené ochranné zatravnění zátopy suché nádrže VN3 zvětšené o cca 50 metrů široký pás a zatravnění podél obou břehů vodního toku T3 v šířce cca 30 m. V současnosti je lokalita intenzivně využívána jako orná půda. Zatravnění vhodnou travní směsí bude provedeno po realizaci suché nádrže, pozemky mimo zátopu lze zatravnit i dříve. Účelem ochranného zatravnění je ochrana před případnými smyvy (zejména v případě pěstování širokořádkových plodin - kukuřice) orné půdy do nádrže a toku, zpomalení odtoku, zvýšení infiltrace a zjednodušení případné revitalizace toku. Část prvku je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření ……….......  vodohospodářské, ekologické, protierozní                                        Velikost prvku  ……….... 85219 m2

#### Vlastník ………………… LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ………….  trvalý travní porost (7)

Opatření:

- vytyčení, zatravnění.

Poznámka: Zatravnění doporučujeme realizovat v rámci výstavby suché nádrže VN3.

VN 3 (malá vodní nádrž dle ČSN 752410) – nově navržená průtočná suchá ochranná (retenční) nádrž VN3 na bezejmenném upraveném (pravidelné opevněné lichoběžníkové koryto, napřímená trasa) vodním toku T3 (IDVT10267434). Účelem tohoto opatření je zajistit padesátiletou ochranu zastavěného území obce. Protože stávající koryto v obci je z hlediska průtočnosti nevyhovující, bylo na základě vyhotovené „Studie odtokových poměrů Blížejov“ přijato původním správcem toku (ZVHS) a obcí toto koncepční řešení, tj. zkapacitnění toku v zastavěném území na průtok odpovídající dvacetileté vodě a vybudování ochranné (retenční) nádrže s objemem maximálního nadržení 40000 m3 (výpočet viz. studie), jejímž cílem je transformace  průtoku odpovídající padesátileté vodě na požadovanou dvacetiletou. Zatopená plocha při předpokládané hladině stálého nadržení 399,55 m n.m. (systém Bpv) je cca 2,73 ha a v době normálních průtoků bude využívána jako trvalý travní porost viz. ochranné zatravnění OZ3. Čelní přímá hráz bude zemní, koruna hráze je v plánované výšce 399,8 m n. m. a má šířku 3,5m. Výška plánované hráze je do 5m. Návodní i vzdušní svah mají sklon 1 : 5, neboť se předpokládá, že budou zemědělsky využívány jako trvalé travní porosty. Výpustné potrubí nádrže je dle hydrotechnických výpočtů uvedených ve studii navrženo jako ocelové DN 600 v délce cca 46 m a bude pod hrází vyústěno do kapacitního vývařiště na stávajícím toku T3. Potrubí je nutné umístnit tak, aby bylo možné provést případnou revitalizaci upraveného toku v zátopě. Opevněný bezpečnostní přeliv šíře min 9,22 m (výpočet viz. studie) je situován k okraji tělesa hráze (směrem k silnici), odkud budou vody následně odvedeny opevněným odpadem s otevřeným korytem a vyústěny do toku T3. Při stavbě nádrže je nutné zohlednit existenci nadzemního elektrického vedení (ve studii je navržena úprava vedení v důsledku nedostatečné vzdálenosti vodičů nad hladinou maximálního nadržení) a podrobného odvodnění (popis viz. technická zprávě FC1 - č. přílohy 4 text). Veškeré parametry a územní rozsah byly převzaty z dokumentace „Studie odtokových poměrů Blížejov“. Vlastníkem hráze s objekty a předpokládané zátopy (lze využít pro revitalizaci toku) bude obec. Rozsah plochy vychází ze situace vyhotovené v dokumentaci „Studie odtokových poměrů Blížejov“. Plocha opatření VN3 územně spadá do plochy B14 – ochrana před erozí (zatravnění) vymezené v dokumentaci „Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009) jako veřejně prospěšné opatření.

Účel opatření  ………..... ………………... vodohospodářské

Velikost prvku (hráz s objekty)  ………... 10671m2

#### Vlastník …………………………………… LV 1, Obec Blížejov

Druh pozemku ……………………………. ostatní plocha (14) – jiná plocha(26),

vodní plocha(11) - koryto vodního toku(8)

Opatření:

- výstavba nádrže včetně všech objektů a případné úpravy elektrického vedení.

Poznámka: Nádrž se zčásti nachází v chráněném ložiskovém území. Při stavbě nádrže je nutné zohlednit existenci nadzemního elektrického vedení a podrobného odvodnění.

V platném „Územním plánu sídelního útvaru Blížejov“ jsou v území, které může být ohroženo po realizaci suché nádrže zvláštní povodní, vymezeny plochy bydlení označené jako B3, B4 – rodinné domy, plocha obytná smíšená B5, plocha B22 – garáže pro obytnou zón. Zejména v případě ploch pro bydlení doporučujeme (po posouzení zvláštní povodně) zvážit možnost změny jejich využití.

ZP 6 – stávající záchytný příkop v délce 393m podél západního okraje nové zástavby mezi místní komunikací a rozsáhlým blokem orné půdy. Účelem tohoto opatření je zabezpečení neškodného odvedení povrchových vod a ochrana zastavěného území, před erozními účinky. Příkop má koryto trojúhelníkového až lichoběžníkového profilu šířky 3m, hloubky 0,6 – 0,8m. Příkop je částečně pravostranně vyústěn do bezejmenného toku T3 a částečně do podélného odvodnění (cestní příkop) polní cesty VPC7. Pro překonání výškového rozdílu mezi příkopy navrhujeme vybudovat spadištní šachtici. Podél příkopu je navrženo ochranné zatravnění OZ2.

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské, protierozní

Velikost prvku  ………..  3139 m2, délka 393 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- výstavba vyústění do podélného odvodnění polní cesty VPC 7

Poznámka: Záchytný příkop se zčásti nachází v chráněném ložiskovém území.

Opatření doporučujeme realizovat po vyřešení podélného odvodnění cesty VPC7.

ZP 7 – nově navržený záchytný příkop s ochrannou ozeleněnou hrázkou mezi polní cestou HPC1 a zatravněným průlehem (údolnicí) PR2. Účelem tohoto opatření je zabezpečení neškodného odvedení povrchových vod a ochrana území, vymezeného v dokumentaci „Územní plán sídelního útvaru Blížejov – změna č.2“ (2009) k zastavění (plocha B1- výstavba rodinných domů), před erozními účinky. Příkop je dimenzován na návrhový průtok Q 50 = 0,22 m3/s (viz. výpočty) z důvodů začlenění tohoto prvku do systému vodohospodářských opatření na ochranu obce před povodněmi. Zatravněné koryto doporučujeme navrhnout lichoběžníkového profilu se sklonem svahů 1 : 2, šířkou ve dně 0,6 m, hloubkou 0,50 m (viz. vzorový příčný řez, kontrolní výpočty navrhovaného koryta viz. výpočty). Délka příkopu je 100 m, ve zbývajícím úseku bude pouze hrázka. V celé délce prvku bude provedena zatravněná ochranná mez (hrázka) osázená v horní třetině dřevinnou výsadbou (ochranná, ekologická a krajinotvorné funkce). Vody z  příkopu budou vyústěny do navrhovaného podélného odvodnění polní cesty HPC1.

Účel opatření  ……….…  vodohospodářské, protierozní, ekologické

Velikost prvku  ………..  1055 m2, délka 141 m, příkop 100 m

#### Vlastník…….....…………  LV 1 , Obec Blížejov

#### Druh pozemku ……….. ..  ostatní plocha (14) – jiná plocha(26)

Opatření :

- vybudování záchytného příkopu s ozeleněnou ochrannou hrázku (výsadba dřevin s péčí po dobu tří let).

Poznámka: Záchytný příkop je možné realizovat až po výstavbě (popř. souběžně) podélného odvodnění cesty HPC1.

ZP7 – záchytný příkop s ochrannou hrázkou - výpočty

Určení hydrologických podkladů „Metodou čísel odtokových křivek – CN“

Základní údaje :

Plocha povodí ……………0,022 km2

CN …………… 86 (HPJ 12,15 - nejnepříznivější situace - čerstvě zkypřený úhor)

Maximální denní srážkový úhrn s pravděpodobností opakování 50 let podle Gumbelovy statistiky extrémů pro stanici Horšovský Týn/ Valovič, Brázdil, Šumaj 1985 /pro stanici Horšovský Týn ………………….. 70,5 mm

Výpočet objemu přímého odtoku :

A = 25,4 . (1000/86 - 10) = 41,35

Ho = (70,5 - 0,2.41,35)2/70,5 + 0,8.41,35 = 37,39 mm

Oph = 1000 . 0,022 . 37,39 = 823 m3

Výpočet doby doběhu a doby koncentrace :

Tta = [0,007 . (0,05 . 100/0,3048) 0,8]/[(32,2/25,4) 0,5 . 0,029 0,4] = 0,24 hod

Ttb = 204/3600 . 1,2 = 0,07 hod

Ttc = 100/3600 . 1,74 = 0,05 hod

v = 1/0,033 . 0,28 2/3 . 0,018 1/2 = 1,74 m/s      R = 0,8/2,84 = 0,28

Tc = 0,24 + 0,07 + 0,05 = 0,36 hod

Určení kulminačního průtoku :

Jednotkový kulminační průtok qph z doby koncentrace Tc z nomogramu … 630

Q50 = 0,00043 . 630 . 0,022 . 37,39 . 1 = 0,22 m3/s

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,6 m, hloubce 0,5 m a sklonem svahů 1 : 2

F = 0,8 m2      O = 2,84 m       R = 0,28

C = 1/0,033 . 0,28 1/6 = 24,51

v = 24,51. (0,28 . 0,018) 1/2 = 1,74 m/s

Q = 0,8 . 1,74 = 1,39 m3/s

PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ

| prvek ozn. | prvek | plocha záboru | opatření | cena celkem (odhad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | Kč |
| O 1 | odvodňovací příkop | 2053 |  | 0, |
| O 2 | odvodňovací příkop | 764 |  | 0, |
| O 3 | odvodňovací příkop | 1778 | rekonstrukce propustku | 60000,- |
| O 13 | odpad (otevřený,trubní) | 957 | výstavba odpadu | 950000,- |
| OZ 3 | ochranné zatravnění | 85219 | vytyčení, zatravnění | 220000,- |
| VN 3 | malá vodní nádrž | 10671 | výstavba suché ochranné nádrže | 6000000,- |
| ZP 6 | záchytný příkop | 3139 | výstavba vyústění do podélného odvodnění VPC7 | 70000,- |
| ZP 7 | záchytný příkop | 1055 | výstavba příkopu s ozeleněnou hrázkou | 150000,- |
| Vodohospodářská opatření celkem |  | 105636 |  | 7450000,- |

5. OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ EKOLOGICKÁ)

Na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů (zejména Územní systém ekologické stability Blížejov a okolí, okr. Domažlice“ ..1997, platný územní plán tj. včetně změn č.1,2 .. 2009 a generel RÚSES Plzeňského kraje..2005) a výsledků průzkumových a rozborových činností byly v území ohraničeném obvody komplexních pozemkových úprav vymezeny jednotlivé prvky místního územního systému ekologické stability (MÚSES), které budou jako společná zařízení dle ustanovení § 12 odst. 4 zák. 139/2002 Sb. v platném znění ve vlastnictví obce. Další plochy prvků místního systému ekologické stability, které, jsou sice jeho součástí, ale jsou ve vlastnictví jiných osob než obce, a není na nich nutné provádět žádná opatření, nejsou zahrnuty do společných zařízení. V příloze této dokumentace je na základě návrhu pozemkové úpravy zobrazeno prostorové rozmístnění všech prvků MÚSES (mapový zákres), který lze využít k aktualizaci dokumentací systému ekologické stability zpracovaného obsažených v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD - obec, kraj). Významnými krajinnými prvky jsou v řešeném území registrovaný prvek č. HT-7-2007 a prvky ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. veškeré lesy, vodní toky a údolní nivy. Pro společná ekologická zařízení jsou navrženy zejména plochy stávajících prvků, které již svému účelu slouží a dochází tak především k jejich vlastnickému vypořádání.

Podrobný popis jednotlivých společných zařízení s návrhem opatření:

E 1 – stávající část lokálního biokoridoru BK3-2, spojující lokální biocentra BC2 a BC3. Toto společné zařízení tvoří rokle porostlá dřevinnými porosty navazující na lesní pozemek „V dubičkách“. Rokle tvoří katastrální hranici s Výrovem. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření.

Účel opatření  ……….....  ekologické (BK3-2)

Velikost prvku  ………..  1083 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – neplodná půda (27)

Bez opatření.

E 2 – stávající lokální biocentrum BC2. Toto společné zařízení tvoří lesní pozemek s lesními porosty „V dubičkách“. Jižní hranice tvoří katastrální hranici s Výrovem a Nahošicemi. Protože se jedná o stávající prvek se stanoveným způsobem hospodaření, nejsou navrhována žádná opatření.

Účel opatření  ……….....  ekologické (BC2)

Velikost prvku  ………..  33325 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  lesní pozemek (10)

Bez opatření.

E 3 – stávající část lokálního biokoridoru BK2-? , spojující lokální biocentrum BC2 a významný krajinný prvek ze zákona (VKP, plochy prvků E4.1, E4.2). Jedná se o plochu mezi lesním pozemkem „V dubičkách“ a stávající roklí v Nahošicích. Plochu tvoří nesečená travnatá mez tvořící katastrální hranici s Nahošicemi porostlá dřevinnými porosty a travnatá plocha mezi polem a lesem. V prostoru tohoto prvku bude nutné vybudovat v rámci realizace navrhovaného průlehu PR1 příkop, umožňující odvedení vod ke vsaku do přiléhající rokle. Příkop dále pokračuje jako součást podélného odvodnění polní cesty DPC2. Příkop je navržen jako lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,6 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 1,5. Parametry příkopu odpovídají vypočtenému návrhovému průtok Q 50 = 1,5 m3/s (viz. výpočet PR1). V místě vyústění průlehu navrhujeme realizovat průtočnou tůňku. Biokoridor byl vymezen i v rámci návrhu KPÚ Nahošice, kdy byl vyčleněn k posílení stávající části biokoridoru pás orné půdy v šíři 10 m.

Účel opatření  ……….....  ekologické (BK2-?), vodohospodářské

Velikost prvku  ………..  2738 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

Poznámka:  příkop a tůňka budou realizovány v rámci realizace protierozního společného zařízení PR1.

Příkop od kombinovaného průlehu PR1 - výpočty

Q50 =  1,50 m3/s

Lichoběžníkové koryto o šířce ve dně 0,6 m, hloubce 0,6 m a sklonem svahů 1 : 1,5

F = 0,72 m2      O = 2,76 m       R = 0,26

C = 1/0,033 . 0,26 1/6 = 24,21

v = 24,21. (0,26 . 0,044) 1/2 = 2,59 m/s

Q = 0,72 . 2,59 = 1,86 m3/s

E 4.1  – stávající část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva, navazující přes silnici S2 na navrhovaný  biokoridor BK2-?. Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná plocha s břehovými porosty v pravobřežní nivě bezejmenného toku T4, situované u katastrální hranici s Nahošicemi, mezi dráhu a silnici. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření.

Účel opatření  ……….....  ekologické (část VKP ze zákona)

Velikost prvku  ………..  1307 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 4.2  – stávající část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva, navazující přes silnici S2 na navrhovaný  biokoridor BK2-? a železničním propustkem na lokální biokoridor (LBK 215_01). Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná, celoročně zamokřená plocha s ostrůvkovitým výskytem dřevinných porostů. Plocha se nachází  v  nivě toků T1 (Zubřina) a T4, situované u katastrální hranice s Nahošicemi, mezi dráhu a silnici. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření.

Účel opatření  ……….....  ekologické (část VKP ze zákona)

Velikost prvku  ………..  21460 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  vodní plocha (11) – zamokřená plocha (11)

Bez opatření.

E 5.1  – stávající část lokálního biocentra (LBC) 215_01 (v ÚPD označeno jako BC 26), které je součástí regionálního biokoridoru. Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná, zamokřená plocha (vysoká hladina podzemní vody) s ostrůvkovitým výskytem dřevinných, většinou náletových porostů. Plocha se nachází  v levobřežní nivě Zubřiny (T1), situované u katastrální hranice s Nahošicemi, mezi dráhu a Zubřinu. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Plocha leží v záplavovém území Q 100 a plní tedy i funkci vodohospodářskou.

Účel opatření  ……….....  ekologické (LBC 215_01, v ÚPD BC 26),

vodohospodářské (záplavové území)

Velikost prvku  ………..  34233 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 5.2  – stávající část lokálního biocentra (LBC) 215_01 (v ÚPD označeno jako BC 26), které je součástí regionálního biokoridoru. Pro toto společné zařízení je využita plocha slepých ramen původního koryta toku a navazující neobdělávaná plocha výskytem dřevinných porostů (původní břehové a náletové). Plocha se nachází  v pravobřežní nivě Zubřiny (T1), mezi Zubřinou a polní cestou VPC5. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Plocha leží v záplavovém území Q 100 a plní tedy i funkci vodohospodářskou.

Účel opatření  ……….....  ekologické (LBC 215_01, v ÚPD BC 26),

vodohospodářské (záplavové území)

Velikost prvku  ………..  4483 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 5.3  – stávající část lokálního biocentra (LBC) 215_01 (v ÚPD označeno jako BC 26), které je součástí regionálního biokoridoru. Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná, zamokřená plocha (vysoká hladina podzemní vody). Plocha se nachází  v levobřežní nivě Zubřiny (T1), mezi dráhu a Zubřinu. Stávající prvek bude ponechán přirozené sukcesi a nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Plocha leží v záplavovém území Q 100 a plní tedy i funkci vodohospodářskou.

Účel opatření  ……….....  ekologické (LBC 215_01, v ÚPD BC 26),

vodohospodářské (záplavové území)

Velikost prvku  ………..  2452 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 5.4  – stávající část lokálního biocentra (LBC) 215_01 (v ÚPD označeno jako BC 26), které je součástí regionálního biokoridoru. Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná plocha v meandru toku. Plocha se nachází v levobřežní nivě Zubřiny (T1), mezi dráhu a Zubřinu. Stávající prvek bude ponechán přirozené sukcesi a nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Plocha leží v záplavovém území Q 100 a plní tedy i funkci vodohospodářskou.

Účel opatření  ……….....  ekologické (LBC 215_01, v ÚPD BC 26),

vodohospodářské (záplavové území)

Velikost prvku  ………..  988 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 5.5  – stávající část lokálního biocentra (LBC) 215_01 (v ÚPD označeno jako BC 26), které je součástí regionálního biokoridoru. Pro toto společné zařízení je využita neobdělávaná plocha v levobřežní nivě Zubřiny, mezi dráhu a tokem. Stávající prvek bude ponechán přirozené sukcesi a nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Plocha leží v záplavovém území Q 100 a plní tedy i funkci vodohospodářskou.

Účel opatření  ……….....  ekologické (LBC 215_01, v ÚPD BC 26),

vodohospodářské (záplavové území)

Velikost prvku  ………..  343 m2

#### Vlastník ………………...  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku …………  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Bez opatření.

E 6.1 – nově navrhovaná část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení je využita zemědělsky intenzivně obhospodařovaná plocha orné půdy v pravobřežní nivě bezejmenného toku T2 a neobdělávané plochy s břehovými a doprovodnými porosty. Protože se jedná převážně o nově vznikající prvek, navrhujeme provést ochranné zatravnění (vodohospodářská funkce - ochrana povrchových vod) vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový popř. údržbově nenáročný porost. Na ploše bude provedena doplňující výsadba doprovodných popř. i břehových porostů. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), vodohospodářské

Velikost prvku  ………...  5408 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

E 6.2 – stávající, částečně nově navrhovaná část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení jsou využity neobdělávané plochy s břehovými a doprovodnými porosty a částečně zemědělsky intenzivně obhospodařované plochy orné půdy v levobřežní nivě bezejmenného toku T2. Převážně se jedná o stávající prvek, pouze na menších plochách navrhujeme provést ochranné zatravnění (vodohospodářská funkce - ochrana povrchových vod) vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový popř. údržbově nenáročný porost. Na ploše bude provedena doplňující výsadba doprovodných popř. i břehových porostů. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), vodohospodářské

Velikost prvku  ………...  3552 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

E 6.3 – nově navrhovaná část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení je využita zemědělsky intenzivně obhospodařovaná plocha orné půdy v pravobřežní nivě bezejmenného toku T2. Protože se jedná o nově vznikající prvek, navrhujeme provést ochranné zatravnění (vodohospodářská funkce - ochrana povrchových vod) vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový popř. údržbově nenáročný porost. Na ploše bude provedena nová výsadba doprovodných popř. i břehových porostů. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), vodohospodářské

Velikost prvku  ………...  1048 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

E 6.4 – nově navrhovaná část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení je využita zemědělsky intenzivně obhospodařovaná plocha orné půdy v pravobřežní nivě bezejmenného toku T2. Protože se jedná o nově vznikající prvek, navrhujeme provést ochranné zatravnění (vodohospodářská funkce - ochrana povrchových vod) vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový popř. údržbově nenáročný porost. Na ploše bude provedena nová výsadba doprovodných popř. i břehových porostů. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), vodohospodářské

Velikost prvku  ………...  6353 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

E 6.5 – nově navrhovaná část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení je využita zemědělsky intenzivně obhospodařovaná plocha orné půdy v levobřežní nivě bezejmenného toku T2. Protože se jedná o nově vznikající prvek, navrhujeme provést ochranné zatravnění (vodohospodářská funkce - ochrana povrchových vod) vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový popř. údržbově nenáročný porost. Na ploše bude provedena nová výsadba doprovodných popř. i břehových porostů. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), vodohospodářské

Velikost prvku  ………...  7161 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – jiná plocha (26)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

E 6.6 – stávající část významného krajinného prvku (VKP) ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění tj. údolní niva. Pro toto společné zařízení je využita stávající výrazná travnatá mez s vysázenými a náletovými dřevinami situovaná do pravobřežní nivy bezejmenného toku T2. Mez zároveň plní i  protierozní funkci. Protože se jedná o stávající prvek, nejsou navrhována žádná opatření. Prvek je jako součást údolní nivy významným krajinným prvkem ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Účel opatření  ……….....   ekologické (část VKP ze zákona), protierozní

Velikost prvku  ………...  1877 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – neplodná půda (27)

Bez opatření.

E 7 – stávající a nově navržená část významného krajinného prvku (VKP č. HT-7-2007) vyhlášeného ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Pro toto společné zařízení je využita stávající trvale zamokřenou sníženinu vzniklá po vytěžení hlíny a zemědělsky intenzivně obhospodařovaná plocha orné půdy v pravobřežní nivě bezejmenného toku T2. U nově vznikající části prvku navrhujeme provést ochranné zatravnění vhodnou travní směsí vytvářející bezúdržbový porost doplněný výsadbou dřevin. Na stávající části prvku doporučujeme rovněž provést doplňující výsadbu dřevin.

Účel opatření  ……….....   ekologické (vyhlášený VKP)

Velikost prvku  ………...  5850 m2

#### Vlastník …………………  LV 1, Obec Blížejov

#### Druh pozemku ………….  ostatní plocha (14) – neplodná půda (27)

Opatření :

- vytyčení, ochranné zatravnění a výsadba dřevin s péčí po dobu 3 let.

PŘEHLED OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

| prvek ozn. | prvek | plocha záboru | opatření | cena celkem (odhad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | Kč |
| E 1 | část LBK 3-2 | 1083 | bez opatření | 0 |
| E 2 | část LBC 2 | 33325 | bez opatření | 0 |
| E 3 | část LBK 2-? | 2738 | bez opatření | 0 |
| E 4.1 | část VKP ze zákona | 1307 | bez opatření | 0 |
| E 4.2 | část VKP ze zákona | 21460 | bez opatření | 0 |
| E 5.1 | část LBC 215_01 | 34233 | bez opatření | 0 |
| E 5.2 | část LBC 215_01 | 4483 | bez opatření | 0 |
| E 5.3 | část LBC 215_01 | 2452 | bez opatření | 0 |
| E 5.4 | část LBC 215_01 | 988 | bez opatření | 0 |
| E 5.5 | část LBC 215_01 | 343 | bez opatření | 0 |
| E 6.1 | část VKP ze zákona | 5408 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 200000,- |
| E 6.2 | část VKP ze zákona | 3552 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 140000,- |
| E 6.3 | část VKP ze zákona | 1048 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 40000,- |
| E 6.4 | část VKP ze zákona | 6353 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 250000,- |
| E 6.5 | část VKP ze zákona | 7161 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 290000,- |
| E 6.6 | část VKP ze zákona | 1877 | bez opatření | 0 |
| E 7 | vyhlášený VKP | 5850 | vytyčení, zatravnění a výsadba dřevin | 60000,- |
| Ekologická opatření celkem |  | 133661 |  | 980000,- |

Vysvětlivky :

LBC –  lokální biocentrum

LBK  –  lokální biokoridor

VKP – významný krajinný prvek

6. LOKALIZACE DRUHŮ POZEMKŮ V OBVODU KPÚ

V upravovaném území byly vymezeny jednotlivé druhy pozemků s ohledem na doporučení obsažených v protokolu z podrobného průzkumu území, dále dle navržených společných zařízení a požadavků vlastníků. Zobrazení plošného rozmístnění kultur je zobrazeno v mapě plánu společných zařízení s příslušnou legendou. Na základě této dokumentace pak bude v návrhu nového prostorového uspořádání jednotlivým pozemkům přiřazen druh pozemku včetně určení způsobu jeho využití a ochrany nemovitostí. Největší výměru v upravovaném území tvoří zemědělská půda, především orná půda (2). Rozsahově menší (o 55% resp.75%) jsou pozemky s druhem pozemku zahrada (5) a ovocný sad (6). Úbytek je způsoben jejich zorněním. Pozemky s těmito kulturami jsou ponechány na svém místě. Tyto pozemky navazují na pozemky mimo obvod KPÚ, nebo na pozemky neřešené dle §2. Trvalé travní porosty (7) jsou lokalizovány do údolních niv vodních toků a při okrajích zastavěného území (protierozní a protipovodňová ochrana). V návrhu dochází k jejich

podstatnému (51%) rozšíření. Zařazení pozemků s druhem pozemku lesní pozemek (10) bylo provedeno na základě stávajícího stavu a požadavků vlastníků. Dochází k jejich mírnému rozšíření (3%), což lze přičíst upřesnění hranic v terénu. V návrhu je provedeno pozemkové vymezení vodních ploch (11) tj. vodních toků (způsob využití - tok přirozený – 7, tok umělý – 8), vodních nádrží (způsob využití – vodní nádrž umělá – 10) a zamokřených ploch (způsob využití 11). Navýšení výměry činí cca 78 % a je způsobeno zaměřením dosud neevidovaných a upřesněním stávajících vodních ploch, především toků a vymezením zamokřených ploch. V území řešeném dle §2 zákona č.139/2002 Sb. jsou vymezeny tři zastavěné plochy (13) – střelnice, hospoda u koupaliště, budova ČOV. Rozdíl (cca 75,6%) je způsoben novým zaměřením staveb a jejich upřesněním. Komunikace (stávající i nově navrhované) mají navrženy druh pozemku ostatní plocha (14), u silnic se způsobem využití - silnice (16), u účelových a místních komunikací způsob využití - ostatní komunikace (17). Plochy se stavbami neevidovanými v katastru nemovitostí, nově navrhované plochy místního systému ekologické stability,VKP, nádrže, průlehů, příkopů a odpadu a  stávající plochy s tímto druhem pozemku jsou v návrhu zobrazeny s druhem pozemku ostatní plocha (14), způsobem využití – jiná plocha (26). Svahy, rokle a jiná neplodná půda mají navržený druh pozemku - ostatní plocha (14), způsob využití – neplodná půda (27). Rozsah ostatních ploch je díky nově navrhovaným opatřením (suchá nádrž, průlehy, příkopy, významné krajinné prvky atd.) a legalizaci stávajících prvků (příkopy, ČOV, prvky MÚSES atd.) navýšený o cca 109%. Pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalé travní porosty a polní cesty), budou v katastru nemovitostí evidovány s kódem způsobu ochrany (27). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky a zpevněné lesní cesty) budou v katastru nemovitostí evidovány s kódem způsobu ochrany (26).

Souhrnná tabulka změn druhů pozemků řešených dle § 2 :

| Druh pozemku | Evidovaný stav v KN před PÚ | Navrhovaný stav po PÚ | Rozdíl m2 | Rozdíl % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda (2) | 2321047 (2321426) | 1971350 | - 350076 | - 15,1 |
| zahrada (5) | 2540 (2540) | 1147 | - 1393 | - 54,8 |
| ovocný sad (6) | 908 (908) | 229 | - 679 | - 74,8 |
| travní p. (7) | 321871 (321923) | 486920 | + 164997 | + 51,3 |
| lesní pozemek (10) | 92410 (92424) | 95089 | + 2665 | + 2,9 |
| vodní plocha (11) | 36145 (36150) | 64223 | + 28073 | + 77,7 |
| zastavěná plocha (13) | 193 (193) | 339 | + 146 | + 75,6 |
| ostatní plocha (14) | 143867 (143891) | 300158 | + 156267 | + 108,6 |
| celkem | 2918981 (2919455) | 2919455 |  |  |

Poznámka: hodnoty stavu evidovaného v KN byly pro určení rozdílů přepočteny koeficientem na výměru (hodnota v závorce) území dle návrhu nového prostorového uspořádání pozemků.

7. ZÁBOROVÝ  ELABORÁT SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 9 odst. 14 zákona č.139/2002 Sb. v platném znění byly na společná zařízení použity pozemky ve vlastnictví státu, Obce Blížejov a vlastníků.

| Název | Druh | Pozemek |  |  | Zábor půdy | Parcela č. | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kód | druh | využití |  | návrh |  |
| HPC 1 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 20047 |  | LV 1 |
| VPC 1 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 4228 |  | LV 1 |
| VPC 4 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 3864 |  | LV 1 |
| VPC 5 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 20048 |  | LV 1 |
| VPC 6 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 5049 |  | LV 1 |
| VPC 7 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 13772 |  | LV 1 |
| VPC 8 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 4842 |  | LV 1 |
| VPC 9 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 1972 |  | LV 1 |
| LC 2 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 1580 |  | LV 1 |
| DPC 2 | dopravní | 14 | ostatní plocha | 17 | 4209 |  | LV 1 |
| OZ 1 | protierozní | 7 | trvalý travní porost |  | 70967 |  | dle návrhu |
| OZ 2 | protierozní | 7 | trvalý travní porost |  | 41653 |  | dle návrhu |
| PR 1 | protierozní | 14 | ostatní plocha | 26 | 4666 |  | LV 1 |
| PR 2 | protierozní | 14 | ostatní plocha | 26 | 4596 |  | LV 1 |
| O 1 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 2053 |  | LV 1 |
| O 2 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 764 |  | LV 1 |
| O 3 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 1778 |  | LV 1 |
| O 13 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 957 |  | LV 1 |
| OZ 3 | vodohospodářské | 7 | trvalý travní porost |  | 85219 |  | LV 1 |
| VN 3 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 10671 |  | LV 1 |
| ZP 6 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 3139 |  | LV 1 |
| ZP 7 | vodohospodářské | 14 | ostatní plocha | 26 | 1055 |  | LV 1 |
| E 1 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 27 | 1083 |  | LV 1 |
| E 2 | ekologické | 10 | lesní pozemek |  | 33325 |  | LV 1 |
| E 3 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 2738 |  | LV 1 |
| E 4.1 | ekologické | 14 | ostatní ploch | 26 | 1307 |  | LV 1 |
| E 4.2 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 21460 |  | LV 1 |
| E 5.1 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 34233 |  | LV 1 |
| E 5.2 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 4483 |  | LV 1 |
| E 5.3 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 2452 |  | LV 1 |
| E 5.4 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 988 |  | LV 1 |
| E 5.5 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 343 |  | LV 1 |
| E 6.1 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 5408 |  | LV 1 |
| E 6.2 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 3552 |  | LV 1 |
| E 6.3 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 1048 |  | LV 1 |
| E 6.4 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 6353 |  | LV 1 |
| E 6.5 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 26 | 7161 |  | LV 1 |
| E 6.6 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 27 | 1877 |  | LV 1 |
| E 7 | ekologické | 14 | ostatní plocha | 27 | 5850 |  | LV 1 |
|  |  |  | Celkem |  | 440790 |  |  |

Zábor půdy celkem 440790m2.

Z toho pozemky ve vlastnictví České republiky ………  307303m2

Z toho pozemky ve vlastnictví obce Blížejov………….     20867m2

Z toho pozemky ve vlastnictví vlastníků dle návrhu…..  112620m2

ARCHIVACE:

Digitálně:

Na  CD-ROM  s následující strukturou :

\DGN :  plochy_ povodí.dgn - plochy povodí pro výpočet hydrologických podkladů

rozhledy_1.dgn  - posouzení napojení polních cest a sjezdů

situace cesty-průlehy-příkopy_1.dgn - zákres hranic pozemků cest a průlehů

s  vyznačením vozovek, koryt a příčných řezů

situace nádrž_VN3.dgn - situace vodní nádrže VN3 ze studie

spolzar_1.dgn - mapa plánu společných zařízení

vrstevnice.dgn – vrstevnicový plán

vzor_řezy_cesty-průlehy-příkopy_1.dgn - vzorové příčné řezy polních cest,

průlehů a příkopů

výškopis.dgn - výškopisné zaměření pro společná zařízení

zákres ÚSES.dgn  -  zákres prvků ÚSES upřesněných na základě plánu

společných zařízení

\DOC :  tech_zpráva_FC5.docx - technická zpráva - plán společných zařízení s

přílohami

výškopis.txt - seznam souřadnic bodů výškopisného zaměření

\DOKLADY :  …..pdf – doklady z projednávání

\XLS:   přehled cesty_1.xlsx - přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

zábor_sz_1.xlsx - záborový elaborát plánu společných zařízení

\ŘEZY : ....pdf – podélné a příčné řezy

Na papíře:

Textová část - technická zpráva s přílohami a doklady - záborový elaborát, posouzení

napojení účelových komunikací, katalogové listy vozovek, zákres

upřesněných prvků ÚSES

Výkresová část - přehledná  situace 1:10000

- mapa plánu společných zařízení 1:5000 s výškopisným obsahem

- soutisk ortofotomapy a plánu společných zařízení 1:5000

- dokumentace technického řešení – situace, vzorové příčné řezy,

podélné profily, příčné řezy – cesty, průlehy, odpad, záchytný příkop.

#### PŘÍLOHY

POSOUZENÍ NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH  KOMUNIKACÍ ( POLNÍ CESTY HPC1, VPC9) .

V rámci projektování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blížejov bylo posouzeno napojení účelových komunikací (polních cest) HPC 1 (6/30,4,5/30) a VPC 9 (4/30) na silnici S 1 (III/18310).

Napojení účelových komunikací je řešeno jako úrovňové pomocí sjezdu s propustkem. Silnice S 1 (III/18310), má v zájmovém území šíři v koruně 6.5 m, šíři vozovky 6.0 m , nezpevněné krajnice 2 x 0.25m. Parametrově tak odpovídá nejnižší návrhové kategorii dvoupruhových silnic dle ČSN 736101 S 6,5/60. U komunikace je provedeno oboustranné popř. jednostranné podélné odvodnění příkopy. Napojení  cest je situováno v místech stávajících sjezdů.

Připojení k silnici byla posouzena dle platných právních předpisů tj. vyhlášky č.104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných českých technických norem ČSN 736101, 736102.

Posouzení rozhledů u napojení cesty HPC 1 bylo provedeno dle bodu 5.2.9 ČSN 736102. Podmínky pro určení rozhledových trojúhelníků  dle bodu 5.2.9.2.2 :

Uspořádání - A, skupina vozidel - 4, dvoupruhová komunikace (a)

Pro zobrazení rozhledových trojúhelníků bylo použito schéma pro úrovňové křižovatky s možností předjíždění na dvoupruhové hlavní komunikaci.

Pro určení stran rozhledových trojúhelníků byly použity hodnoty z tabulky č. 19

pro dovolenou rychlost na hlavní komunikaci 90 km/h :

XB = 250 m, XC = 95 m, YB = YC = 5.

Posouzení rozhledů u napojení cesty VPC 9 bylo provedeno dle bodu 5.2.9 ČSN 736102. Podmínky pro určení rozhledových trojúhelníků dle bodu 5.2.9.2.2 :

Uspořádání - A, skupina vozidel - 3, dvoupruhová komunikace (a)

Pro zobrazení rozhledových trojúhelníků bylo použito schéma pro úrovňové křižovatky s možností předjíždění na dvoupruhové hlavní komunikaci.

Pro určení stran rozhledových trojúhelníků byly použity hodnoty z tabulky č. 19

pro dovolenou rychlost na hlavní komunikaci 50 a 90 km/h :

XB = 230 m, XC = 210 m, YB = YC = 5.

Největší vypočtená základní délka pro zastavení Dz  na silnici S 1.

Dz50 = 0,417 . 50 + 0,393 .502/100 . (0,56 + 0,01 . 1)  = 40 m

Dz90 = 0,417 . 90 + 0,393 .902/100 . (0,40 - 0,01 . 4)  = 130 m

Ve vymezených rozhledových trojúhelnících dojde při realizaci těchto napojení k odstranění veškerých překážek rozhledu dle bodu 5.2.9.1.6 a 7.

V grafické příloze (1 : 2000) jsou zobrazeny rozhledové trojúhelníky pro jednotlivé sjezdy a v přehledné mapě 1 : 10000 jejich umístnění.

KATALOG DOPORUČENÝCH VOZOVEK

DOKLADY