geon,  s. r. o.

hydrogeologie - ochrana podzemních vod - inženýrská geologie

sanace podzemních vod a horninového prostředí

posuzování vlivů na životní prostředí

664 52 Sokolnice, Na Padělkách 421

tel: 544254167, 602736902

e-mail: info@geon.cz

Podrobný geotechnický průzkum  pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ

k.ú. Nová Dědina u Uničova

Zadavatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 54

644 00 Brno

Brno – srpen 2022

1/ Úvod a použité podklady

Na základě formulování zadávacích podmínek ze strany zadavatele který je zpracovatelem plánu společných zařízení v rámci zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Uničova, kdy součástí plánu společných zařízení jsou mj. opatření ke zpřístupnění pozemků, byl proveden podrobný geotechnický průzkum (dále jen GTP) na vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území, kde vyhodnotil geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (dále jen DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení.

Identifikace:

Polní cesta VC6 – Cesta kategorie P 4,0/20, délky 536 m s povrchem z hrubého penetračního makadamu se napojuje na silnici II/446 podél toku Oskava, kopíruje břehové porosty a končí u jezu. Odvodnění bude navrženo příčným sklonem a podélným pravostranným vsakovacím trativodem. Zpracováno DTR.

Parcely KN 309

Polní cesta DC3 - Cesta kategorie P 3,5/20, délky 767 m se zatravněným povrchem se odpojuje ze silnice II/446, směřuje na východ k náhonu, stáčí se na jih, podél náhonu a napojuje se na MK 3. Bez odvodnění.

Parcela KN 301

Polní cesta HC1 – Cesta kategorie P 5,0/30, délky 534 m s povrchem z asfaltobetonu ve tvaru L se napojuje na místní komunikaci MK 1, směruje na sever mezi polem a záhumenky, stáčí se v pravém úhlu doprava, podél zahrady a domu se napojuje na MK2. Odvodnění bude navrženo příčným sklonem a podélným levostranným vsakovacím trativodem. Zpracováno DTR

Parcely KN 305

Interakční prvek IP8 s tůní T1 – Založit na orné půdě tůň. Tůň bude budována tak, aby se hloubka pohybovala v rozmezí 0,0 až 2,0 m a sklony břehů byly v rozmezí přibližně 1:6 až 1:10. Tůň může postupně přecházet v mokřad. Tůň leží na pravém břehu toku Lukavice v rovině. Komunikace s vodním tokem bude pouze spodní vodou. Zaplavování tůně tokem po povrchu je nepravděpodobné. Litorální pásma budou sloužit pro vznik společenstev vodních a bahenních rostlin, zároveň poskytnou velké množství úkrytů obojživelníkům a stanou se místem hnízdění ptactva. Plocha kolem tůní bude osázena výsadbou doprovodné zeleně.

2/ Přírodní poměry

Fyzicko - geografické poměry

Lokalita se nachází v katastrálním území Nová Dědina u Uničova [644421]

Zájmové území je z geomorfologického hlediska součástí celku Hornomoravský úval, podcelku Uničovská plošina. Nadmořská výška průzkumného území se pohybuje v rozmezí cca 240-245 m n. m. Podnebí zájmového území se řadí k teplé oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu se v oblasti pohybuje v rozmezí 7 – 8 °C, průměrný roční úhrn srážek (v letech 1961-2000) je 600 – 650 mm. V oblasti je průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 – 80 %. Léto je v oblasti dlouhé s 40 – 50 letními dny, přiměřeně vlhké se srážkovým úhrnem 200 – 400 mm a teplé s průměrnou teplotou 15 – 16 °C. Území se vyznačuje mírně teplým jarem s průměrnou teplotou 7 – 8 °C a teplým podzimem s průměrnou teplotou 8 – 9 °C. Zima je v oblasti normálně dlouhá s 50 – 60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C, s vyššími srážkami více jak 400 mm a se spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50 – 60 dnů.

Z hydrologického hlediska území náleží k povodí Dunaje a dílčímu povodí Moravy a je odvodňováno Oskavou a jejími přítoky. Do katastrálního území zasahuje záplavové území Q5, Q20 a Q100 řeky Oskavy.

Regionálně geologické poměry

Geograficky se území nachází v oblasti Hornomoravského úvalu, kdy osu území tvoří Středomoravská niva, na kterou na západě navazuje Prostějovská pahorkatina a na východě Uničovská plošina. Nejstarší geologickou jednotkou mapy je krystalinikum brunovistulika prekambrického stáří, o němž předpokládáme, že tvoří podklad celého území, ačkoliv je známo jen z jediného malého výchozu. Na krystalinikum nasedá devonské bazální klastické souvrství tvořené křemitými pískovci až slepenci a křemenci. Po krátkém hiátu následují slabě rekrystalované karbonáty. Po dlouhém období zvětrávání a denudace se v miocénu stalo území součástí karpatské předhlubně. Uloženiny mořského miocénu (sp. baden) jsou zachovány ve vývoji vápnitých jílů, ojediněle s vložkami písků a písčitých vápenců. Neogénní sedimentace pokračovala po změně paleogeografické situace pliocénním souvrstvím, které náleží pliocénu Hornomoravského úvalu. Pliocénní souvrství reprezentuje velmi mnohotvárná paleta klastických sedimentů nejrůznějších barev. Na povrchu (často v podloží spraší) se vyskytuje poloha 0,1–1,0 m hnědookrového jílovitého štěrku s výhradně křemennými, dobře opracovanými valouny.

Geologická situace 1 : 20 000

Z hlediska kvartérního vývoje spadá území do akumulační extraglaciální oblasti českého masivu, blíže do kvartéru moravských úvalů. Kvartérní sedimentace v poklesových územích (lutínská brázda, uničovská plošina) nasedá ve středním pleistocénu na pliocénní souvrství podobnými sedimenty, takže v některých případech není možné vést mezi pliocénem a kvartérem jasnou hranici. Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá v těchto oblastech hydrogeologický rajónů:

Svrchní HGR-1621  Pliopleistocén Hornomoravského  úvalu-  severní část – ÚPV 16210

Základní HGR-2220 Hornomoravský úval – ÚPV č. 22201 Hornomoravský úval –severní část

Z hlediska hydrogeologického jsou pro oběh podzemních vod v soudržných spodnobadenských vápnitých jílech až jílovcích (téglech) ztížené podmínky, které i navzdory přítomnosti písčitých poloh s mocností až do 1 m vytvářejí velmi nepříznivé prostředí pro infiltraci, proudění jakož i akumulaci podzemních vod. Hydrogeologický význam neogenních sedimentů spočívá především v tom, že vytvářejí počevní izolátor nadložním průlinovým kolektorům, ve kterých tak umožňují akumulaci vodárensky významných zásob podzemních vod. Koeficienty filtrace sedimentů neogénu se pohybují v řádech 10-10 až 10-8 m.s-1. Z vodárenského hlediska jsou na jeho území nejdůležitější pliocénní a pleistocenní sedimenty v depresích, nižší fluviální terasy a údolní nivy řek Moravy a jejich přítoků. Hydrogeologický význam sedimentů v depresích spočívá především v tom, že příznivě ovlivňují oběh podzemní vody vázaný na kolektory v nadložních písčitých štěrcích.

To dokazují vysoké jednotkové specifické vydatnosti hydrogeologických jímacích vrtů vyhloubených ve fluviálních písčitých štěrcích holocénu údolních niv nebo v nižších pleistocenních terasách na podloží pliocénních sedimentů. Vzhledem k nemožnosti spolehlivě rozlišit v geologických profilech vrtů jednotlivé statigrafické jednotky kvartéru (a pliocénu), vychází koncepce popisu hydrogeologických poměrů z předpokladu, že dochází ke vzájemné hydraulické komunikaci podzemní vody v průlinových kolektorech holocénu, pleistocénu a nepravidelně se střídajících průlinových kolektorů a izolátorů pliocénu. Podložní izolátor mohou tvořit vápnité jíly spodního badenu. V úloze stropních izolátorů vystupují především sprašové nebo povodňové hlíny.

Pliopleistocenní sedimenty (takto jsou označovány uloženiny pliocénu a kvartéru v superpozici s obtížně stanovitelnou hranicí) jsou charakterizovány častým nepravidelným střídáním jílů, prachů, jemnozrnných až hrubozrnných písků a vzácněji i štěrků.  Podzemní vody průlinových kolektorů vyšších terasových stupňů,  jejichž nepropustné podloží leží nad erozní bází, jsou dotovány výhradně vsakem atmosférických srážek. Jeho výše se řídí především velikostí infiltrační plochy dané rozlohou těchto teras a je redukována sprašemi a sprašovými hlínami. Významnou skupinu kolektorů podzemních vod kvartérních sedimentů tvoří nízké terasy a údolní nivy, které spolu vzájemně hydraulicky komunikují a jsou současně také v hydraulické spojitosti s vodou povrchových toků, neboť jejich nepropustné podloží sahá pod místní erozní bázi. Podzemní voda mělce uložených kolektorů proudí ve spodním, převážně písčito-štěrkovitém souvrství, které je v rozsahu údolních niv kryto povodňovými hlínami s izolačními vlastnostmi.

3/ Provedené průzkumné práce

Sondážní práce byly v závislosti na dostupnosti jednotlivých lokalit provedeny mobilní vrtnou soupravou Eijjellkamp v průběhu měsíce srpna 2022. Jako vrtná technologie bylo použito jádrové vrtání na sucho, při použitém vrtném průměru 75 mm do konečné hloubky jednotlivých vrtů. Uvedená vrtná technologie byla použita z důvodu možnosti reprezentativního odběru vzorků zemin z jednotlivých hloubkových horizontů a dále možnosti indikace i nepatrného přítoku podzemních vod při možnosti hloubení v relativně nestabilním podloží. V průběhu sondážních prací byl proveden odběr dokumentačních vzorků zemin a poloporušených a technologických vzorků zemin určených pro laboratorní analýzy, kdy sondážním pracím byl přítomen geolog.

4/  Výsledky průzkumných prací

Komunikace

Posuzované úseky polních cest se z části nachází v trase stávajících polních cest,  v případě komunikace DC 3 se jedná o nově navrženou komunikaci. Svrchní horizont humózních zemin o mocnosti v rozmezí cca 0,4-0,5 m , v případě stávající polní cesty promísený navážkami  přechází v neostrém přechodu v podložní soudržné jílovité zeminy  v období prováděných  průzkumných o převážně tuhé až pevné konzistenci kdy ve smyslu ČSN 73 6133 se jedná o zeminy třídy CL-CI.

Profily jednotlivých sond

S1

m p.t.

0,0-0,4 – povrch stávající polní cesty – humózní zeminy promísené navážkami

0,4-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 2

m p.t.

0,0-0,4 – povrch stávající polní cesty – humózní zeminy promísené navážkami

0,4-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 3

m p.t.

0,0-0,3 – humózní hlína. ornice

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 4

m p.t.

0,0-0,3 – humózní hlína. ornice

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 5

m p.t.

0,0-0,3 – humózní hlína. ornice

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 6

m p.t.

0,0-0,3 – humózní hlína. ornice

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

Obr. č.1 situace sond S1-S6

S5 v1

S6 v1

S4 v1

S3 v1

S2 v1

S1 v1

S 7

m p.t.

0,0-0,4 – povrch stávající polní cesty – humózní zeminy promísené navážkami

0,4-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 8

m p.t.

0,0-0,4 – povrch stávající polní cesty – humózní zeminy

0,4-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S 9

m p.t.

0,0-0,3 – povrch stávající polní cesty – humózní zeminy

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL

bez vody

S9 v1

S8 v1

S7 v1

V případě zemin třídy CI se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy vysoce až nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné, při styku s vodou rozbřídavé a rychle degradující. Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti bylo u soudržných zemin na dané lokalitě dosaženo maximální objemové vlastnosti ρdmax  v rozmezí  1750-1800 kg.m-3 při optimální vlhkosti wopt  = 15-17 % . Jak vyplývá ze zkoušek únosnosti, hodnota CBR po sycení ve vodě 96 hodin je 5-10 % a 10-20 %.

Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního horizontu řadí v případě obsahu jemných částic ( > 65% )  do skupiny zemin nevhodných do podloží aktivní zóny vozovky a dále nevhodné do násypu.

geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná norma ):

obsah jemných částic		f	 nad 65		%

Parametry zhutnění podle Proctor Standard:

max. objemová hmotnost	d max       1550-1900 kg.m-3

optimální vlhkost		wopt.       12-35  %

Poměr únosnosti CBR

optimální vlhkost wopt.	   2-20	%

95 % saturace vodou		   0-4	%

Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  neupravené pláně za stávající přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 5 až 10 MPa, v případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 15-20 MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně ovlivněny aktuálními klimatickými poměry.

Z hlediska úpravy zemin pod podloží komunikace je v případě výskytu soudržných zemin doporučena úprava  podloží vozovky například  formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2 - 5 %  o tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,5 m   ( nutno ověřit technologickými zkouškami při odkrytí pláně ), případně stabilizace jinou zeminou.

V případě požadavku na úpravu podloží komunikací v případě výskytu poloh navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je nutná výměna zemin v podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály. V případě použití místních  zemin  do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady :

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení

vlhkosti blízké vlhkosti optimální

- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď

časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem

- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS

Při použití odtěžených  zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace

- jinou zeminou

- hydraulickými pojivy

Hladina podzemní vody nebyla sondážními pracemi zastižena, její předpokládaná úroveň je v hloubce cca 4-6 m p.t. , v případě údolních niv místních vodotečí pak v hloubkové úrovni cca 3-4 m p.t.

Vlastnosti horninového prostředí z hlediska zasakování dešťových vod

V podloží svrchního horizontu humózních hlín se nacházejí jílovité, jílovito-písčité a prachovito-písčité zeminy. Hodnoty koeficientu filtrace těchto zemin se pohybují v rozmezí n. 10-8 -10-7 m.s-1, což lze charakterizovat jako minimálně propustné až nepropustné prostředí. Hladina podzemní vody se nachází v hloubkové úrovni větší jak 2 m p.t..  Z hlediska propustnosti horninového prostředí, lze v případě  svrchního horizontu zemin  konstatovat, se jedná o materiály minimálně propustné, kdy koeficient vsaku kv svrchního horizontu nesaturované zóny horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10 byl stanoven na hodnotu   kv v rozmezí  1 . 10-8 - 1 . 10-7 m.s-1

Vzhledem k ověřeným úložním poměrů, se na dané lokalitě jeví jako optimální řešení využití kombinovaného způsobu retence a následného vsaku dešťových vod. Hlavní důraz je při vlastní realizaci nutno klást na konstrukci vlastního zasakovacího objektu, kdy vlastní konstrukce vyplyne z výpočtu potřebné akumulace v případě přívalového deště a z velikosti akumulačního prostoru objektu v souladu s ČSN 759010 a TNV 759011 při předpokladu, že vsakovací schopnost  zasakovacího objektu nepřesáhne řádově n. 0,01 l.m-2s-1

Jako možná varianta je možnost použití kombinace povrchových vsaků – tj. formou travnatých průlehů, případně jinými terénními úpravami v daném prostoru v kombinaci s vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové vody v souladu s ČSN 759010 a TNV 759011 a jejich postupné zasakování do svrchních horizontů. Výška hladiny v povrchových retencích by neměla přesáhnout cca 0,3 m, kdy svahy průlehu budou ve sklonu 1:2,5. Povrch průlehu je opatřen vrstvou dobře propustné humózní zeminy a je zatravněn. Travní drn zajišťuje zachycení a postupnou biodegradaci případných znečišťujících látek (zejména NEL), obsažených v dešťových vodách z přilehlé komunikace. Průleh je snadno udržovatelný a kontrolovatelný, zabraňuje zanášení zasakovacích prvků. Navržené parametry je nutno navrhnout v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.

Uvedený způsob likvidace srážkových vod formou zasakování do horninového prostředí se jeví v daném území jako možný, což je podmíněno vybudováním retenčního prostoru o dostatečné okamžité akumulační schopnosti a je zřejmé, že při dodržení výše uvedených opatření  nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a množství podzemních vod případně stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém území a dále že nedojde k negativnímu ovlivnění stability zájmového území a okolních pozemků, případně staveb na nich umístěných.  Pro vlastní ověření parametrů zemin se doporučuje provedení přejímky základové spáry projektantem a geologem, před zahájením ukládání vlastních zasakovacích prvků, případně přizvání geologa při výskytu jakýkoliv anomálií v průběhu výkopových prací – výskyt nepropustných zemin, abnormálně vysoká hladina podzemní vody apod.

Vodohospodářská opatření – tůň T1

Vlastní zájmová lokalita se nachází v rovinatém terénu údolní nivy vodoteče Moravy a jejích přítoků,  kdy svrchní horizont je budován polohami humózních zemin o minimálně ověřené mocnosti v rozmezí cca 0,5 m přecházející v soudržné zeminy charakteru jílovitých,  jílovito-písčitých zemin  (dle  ČSN 75 2410 CI – CH )  o tuhé směrem až polotuhé konzistenci ověřené do hloubkové úrovně cca 4 m p.t.. Hladina podzemní vody se v dané části území vyskytuje od hloubkové úrovně cca 2,0-2,5  m p.t., v závislosti na úrovni terénu.

Profil sondy

S  10

m p.t.

0,0-0,3 – humózní hlína

0,3-2,5 – jílovito-písčitá hlína, , tuhá, polotuhá, CI-CS

2,5-4,0 – šedé jíly, tuhé CI-CH

Nar. voda cca 2,0 m p.t., ustálená 1,6 m p.t.

| označení | Hloubka ( m p.t. ) | Třída a symbol ČSN 75 2410 | w ( % ) | wL ( % ) | wP ( % ) | IP | Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 10 | 2,0 | F6 CI | 25 | 34 | 20 | 18 | 0,75 |

Vyhodnocení výsledků průzkumných prací

Jak vyplývá z výsledků posouzení, propustnost jílovitých zemin svrchního horizontu vyskytujících se na lokalitě je v přirozeném stavu nízká.  V prostoru projektované výstavby se pod svrchním horizontem humózních hlína a organických zemin se vyskytují jílovité a jílovito-písčité zeminy

S10 v1

Předpokládané propustnosti zemin

- jílovito písčité  zeminy  kf = n. 10-8 m.s-1

Úroveň hladina podzemní a podpovrchové vody bude kolísat v závislosti na aktuálních klimatických poměrech. Především je nutno předpokládat výskyt privilegovaných cest v písčitých polohách. Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků ČSN 733055 převážně do 3. třídy těžitelnosti, při vyšší lepivosti zemin  – dle  ČSN 73 6133 –je třída těžitelnosti I.  Svislé stěny výkopů od hloubky 1,20 m je nutné chránit pažením plným s roubením dimenzovaným na mírně tlačivou zeminu. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat míru a rozsah odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by neměl být menší jak 1 : 2. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 3. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.  Na základě výsledků průzkumných prací lze konstatovat, že z hlediska geologického, geomorfologického a hydrologického lze lokalitu označit jako vhodnou pro daný záměr, kdy tento předpoklad je podmíněn výše uvedenými podmínkami.

Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí  být veškeré práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství povrchových a podzemních vod.

Vlastní opatření:

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,

- Stroje používaná při výstavbě ( nákladní automobily, traktory, bagry apod. ) musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací ( se zaměřením na úniky pohonných hmot  a oleje ) a dále pak kontrolován denně                 ( řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem ). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití ekologických rychle rozložitelných olejů.

Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve směru proudění povrchových a podzemních vod.

5/ Údaje pro rozpočet

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků dle ČSN 73 6133  do  třídy těžitelnosti  I.  dle ČSN 733055 převážně do 3. třídy těžitelnosti. Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě,  je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.

Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0.3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.

Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve směru proudění povrchových a podzemních vod.

Vypracoval Ing. Albert Kmeť