# Souhrnná technická zpráva

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY

#### charakteristika stavebního pozemku

- Zájmové území se nachází na okraji Prostřední Bečva v lokalitě Adámky. Jde o dlouhou svažitou louku, kde při vysokých srážkách dochází k silnému povrchovému odtoku vody směrem do obce. Délka louky je 400 m a nenachází se zde žádné dřeviny. Přibližně v polovině svahu se nachází stávající mělká rýha, částečně zazemněná vlivem půdní eroze, která odvádí povrchovou vodu směrem do úzkého lesíku. Po délce stávající rýhy se nachází několik přejezdů s propustky kvůli přístupům k soukromým zemědělským pozemkům.

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Netýká se této stavby.

#### informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádné výjimky nebyly vydány.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V zájmovém území se nenachází sítě technické infrastruktury, které by byly stavbou dotčeny.

Stanoviska dotčených orgánů se nachází v samostatném oddíle projektové dokumentace E. Dokladová část. Všechny uvedené podmínky a požadavky jsou zohledněny v projektové dokumentaci, případně jde o podmínky určené k realizaci. Dle požadavku Obce Prostřední Bečva bude pro přístup na parcelu č. 92/54 vynechána v keřové výsadbě mezera šířky 3 m.

Ke stavbě vydaly svá stanoviska níže dotčené orgány:

Měú Rožnov pod Radhoštěm – koordinované stanovisko

Obec Prostřední Bečva – stanovisko k PD

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – stanovisko k PD

#### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Inženýrsko-geologický průzkum zpracovala firma UNIGEO Ostrava, červenec 2023.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území CHKO Beskydy.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Stavba nezasahuje do záplavového území. Poddolované území se v zájmové lokalitě nevyskytuje.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- V okolí stavby se nenachází žádné stavby, které by mohly být ohroženy. Stavba jako výsledek nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude mít pozitivní vliv odtokové poměry v lokalitě.

- Účelem navrženého vodohospodářského opatření je zpomalení odtoku srážkových vod. Navržené opatření má zajistit ochranu stávajících nemovitostí a pozemků.

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Není navrženo.

#### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Žádné pozemky pod ochranou ZPF nebo PUPFL nebudou stavbou dotčeny. Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od lesa.

#### územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

- Ke stavbě je příjezd ze silnice I/35 ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Bumbálka. V obci Prostřední Bečva se odbočkou doprava sjede na obecní komunikace, které vedou až na okraj obce, kde se nachází začátek stavby ochranné meze. Podél celé stavební parcely č. 92/67 se nachází další obecní parcela č. 92/66, druh ostatní plocha, ze které bude možný přístup k jednotlivým úsekům stavby. Pojezd stavební technickou na sousední parcele bude omezen na minimum, stavební stroje se budou v průběhu provádění zemních prací přednostně pohybovat v pruhu stavební parcely.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice, vyvolané, související investice

- Etapizace výstavby bude provedena dle technických možností budoucího zhotovitele. Žádné související investice nejsou známy.

- Podél ochranné meze byla v rámci KPÚ navržena doplňková jednopruhová polní cesta C4 se zatravněným povrchem, kategorie P3,0/20, která není součástí této stavby.

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umísťuje

Řešenou akcí budou dotčeny pouze pozemky ve vlastnictví Obce Prostřední Bečva.

Dotčené parcely - k.ú. Prostřední Bečva

| Číslo parcely | Vlastník | Číslo LV | Způsob využití | Druh pozemku | Způsob ochrany nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92/67 | Obec Prostřední Bečva, č. p. 272, 75656 Prostřední Bečva | 10001 | jiná plocha | ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území |

Sousední parcely - k.ú. Prostřední Bečva

| Číslo parcely | Vlastník | Číslo LV | Způsob využití | Druh pozemku | Způsob ochrany nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92/66 | Obec Prostřední Bečva, č. p. 272, 75656 Prostřední Bečva | 10001 | ostatní komunikace | ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území |
| 92/36 | Obec Prostřední Bečva, č. p. 272, 75656 Prostřední Bečva | 10001 | ostatní komunikace | ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území |
| 92/69 | Obec Prostřední Bečva, č. p. 272, 75656 Prostřední Bečva | 10001 | ostatní komunikace | ostatní plocha | rozsáhlé chráněné území |
| 92/53 | SJM Carbajo Lukáš a Carbajo Matušíková Lenka | 2115 | - | trvalý travní porost | rozsáhlé chráněné území |
| 92/54 | Fiurášek Martin, Kulturní 1768, 75661 Rožnov pod Radhoštěm | 2023 | - | trvalý travní porost | rozsáhlé chráněné území |
| 92/57 | Sváková Marta, č.p. 342, 5656 Prostřední Bečva | 834 | - | trvalý travní porost | rozsáhlé chráněné území |
| 92/64 | Mičková Zuzana, č.p. 590. 75656 Prostřední Bečva | 848 | - | trvalý travní porost | rozsáhlé chráněné území |
| 92/65 | Mičková Zuzana, č.p. 590. 75656 Prostřední Bečva | 848 | - | trvalý travní porost | rozsáhlé chráněné území |

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Netýká se této stavby.

## CELKOVÝ POPIS STAVBY

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jde o novou stavbu.

#### účel užívání stavby

- Ochranná mez OM1 je navržena za účelem ochrany zástavby pod loukou. Mez bude doplněna keřovou výsadbou, která bude tvořit interakční prvek IP1. Stavba bude plnit také funkci protierozní, krajinotvornou a ekologicko-stabilizační.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Jde o trvalou stavbu.

#### informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Žádné výjimky nebyly vydány.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz odst. B.1.d. této zprávy.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavbu není nutno chránit podle žádný právních předpisů.

#### navrhované parametry stavby

Celková délka: 						221 m

Šířka:							max. 4 m

Podélný sklon:						dle terénu

Opevnění:						zatravnění

Výsadba:						keřová výsadba

#### základní bilance stavby

Stavba jako výsledek je bez energetické náročnosti, neprodukuje žádné odpady a emise.

- Zemní práce jsou s vyrovnanou bilancí, nevzniknou žádné přebytky zeminy. Humózní zemina ze skrývky budou použita ke zpětnému ohumusování a zemina z výkopu příkopu bude použita do násypu hrázky.

#### základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění stavby

Přesný termín zahájení stavby není znám a bude závislý na vydání příslušných rozhodnutí, finančních možností investora a výběru dodavatele stavby.

Předpoklad zahájení prací: 2024

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíce

#### orientační náklady stavby

Náklady na provedení stavby v cenové soustavě URS Praha budou vyčísleny v rámci položkového rozpočtu. Předpokládá se, že náklady nepřesáhnou 0,5 mil Kč.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- Podle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Navržené opatření, zejména výsadba keřů, bude mít z hlediska krajinného rázu pozitivní význam.

#### architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- Na stavbu nejsou kladeny žádné architektonické požadavky.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Netýká se této stavby.

### Bezbariérové užívání stavby

- Netýká se této stavby.

### Bezpečnost při užívání stavby

- Na stavbu tohoto charakteru nejsou kladeny žádné požadavky na bezpečnost při užívání stavby.

### Základní charakteristika  objektů

#### stavební řešení

- SO 01 – OCHRANNÁ MEZ OM1

- Ochranná mez je rozdělena do 5ti úseků, z toho 3 úseky s terénní úpravou a 2 úseky bez úpravy. Terénní úpravy budou spočívat v provedení mělkého příkopu, pod kterým bude nízká zemní hrázka. Výškový rozdíl mez dnem příkopu a korunou hrázky bude 40 cm. Všechny úseky budou doplněny výsadbou keřového porostu. Přehled úseků:

- km 0,000 – 0,091 – terénní úpravy a výsadba 		délka 91 m

- km 0,091 – 0,136 – výsadba  				délka 45 m

- km 0,136 – 0,156 – terénní úpravy a výsadba 		délka 20 m

- km 0,156 – 0,201 – výsadba				délka 45 m

- km 0,201 – 0,221 – terénní úpravy a výsadba		délka 20 m

- Příkop je lichoběžníkového profilu s plochým dnem šířky 0,50 m, průměrná hloubka dna oproti původnímu terénu je 0,20 m. Horní svah směrem k louce je ve sklonu 1:2 a spodní svah, která přímo navazuje na svah násypu hrázku, je navržen ve sklonu 1:3.

- Hrázka má šířku koruny 0,50 m a její výška oproti původnímu terénu je průměrně 0,20 m. Horní svah směrem k příkopu je ve sklonu 1:3 a dolní svah 1:2. Hrázka bude prováděna s hutněním po vrstvách tl. 150 mm, vzhledem k malé výšce hrázky bude provedena ve dvou vrstvách.

- Ohumusování bude provedeno zeminou ze skrývky v tl. 150 mm a povrch bude oset travní směsí svahovou v množství 10 g/m2, se zaválcováním.

- SO 02 – INTERAKČNÍ PRVEK IP1

- Obsahem tohoto stavebního objektu je skupinová keřová výsadba v celé délce stavby. Celkem bude vysázeno 5 druhů keřů v celkovém počtu 150 ks. Na konci meze bude vysazen jeden solitérní listnatý strom.

#### konstrukční a materiálové řešení

- Předmětem návrhu jsou pouze zemní práce a výsadba, žádné další materiály nebudou použity.

#### mechanická odolnost a stabilita

- Mechanickou odolnost proti vodní erozi zajistí zatravnění povrchu, stabilita hrázky bude zajištěna volbou mírných sklonů svahů – 1:2 a 1:3 a hutněním.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Navržená stavby neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

- Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

### Úspora energie a ochrana tepla

- Netýká se této stavby.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

- Na stavbu tohoto charakteru nejsou kladeny žádné hygienické požadavky. Stavba ve výsledku nemá vliv na znečištění ovzduší ani není zdrojem zvýšené hladiny hluku.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod...

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

- Netýká se této stavby.

#### ochrana před bludnými proudy

- Netýká se této stavby.

#### ochrana před technickou seizmicitou

- Netýká se této stavby.

#### ochrana před hlukem

- Netýká se této stavby.

#### protipovodňová opatření

- Netýká se této stavby.

## PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

#### napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Netýká se této stavby.

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se této stavby.

## DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

- Výstavba řešených vodohospodářských opatření nevyžaduje projekt dopravního řešení.

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

K dopravní obsluze staveniště budou využívány stávající trasy dopravní infrastruktury.

#### doprava v klidu

Netýká se této stavby.

#### pěší a cyklistické stezky

Netýká se této stavby.

## ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

#### terénní úpravy

Terénní úpravy jsou hlavním obsahem tohoto projektu a jsou popsány v ostatních odstavcích.

#### použité vegetační prvky

V rámci projektu je navržena skupinová keřová výsadba v celé délce stavby. Celkem bude vysázeno 5 druhů keřů v celkovém počtu 150 ks. Na konci meze bude vysazen jeden solitérní listnatý strom. Dle požadavku Obce Prostřední Bečva bude pro přístup na parcelu č. 92/54 vynechána v keřové výsadbě mezera šířky 3 m.

#### biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření.

## POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

#### vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Území, v němž se nachází předmětný záměr, leží na okraji intravilánu obce Prostřední Bečva, kde stavbou může být ovlivněno pouze několik přilehlých obytných budov. Obyvatelstvo bude v době výstavby přechodně vystaveno působení zvýšené hlukové zátěže a prašnosti, což bude omezeno na denní pracovní dobu mimo víkendy. V případě období sucha a zvýšeného rizika prašnosti bude prováděno kropení.

Pro ochranu vody a půdy se budou při stavbě používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Na stavbě budou k dispozici funkční sorpční prostředky neutralizující ropné produkty (např. vapex, fibroil, souprava EKO-LES III apod.)

Stavbou nevzniknou žádné odpady, ani přebytečná zeminy z výkopu. V průběhu stavby vznikne pouze běžný směsný odpad od pracovníků stavby. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., a vyhláškou č. 8/2021 Katalog odpadů.

| Název druhu odpadu | Kód | Kategorie | Předpokládané množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Směsné odpady | 17 09 04 | 0 | do 0,01 t |

#### vliv na přírodu a krajina (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba je navržena v souladu se zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění platných předpisů. V okolí stavby se nenachází žádné stromy, které by bylo nutno chránit.

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází v Evropsky významné lokalitě Beskydy. Ptačí oblast se zde nenachází.

#### návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

#### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci navržené stavby nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

## OCHRANA OBYVATELSTVA

Netýká se této stavby.

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavební práce budou prováděny pomocí strojů stavební techniky, případně ručně. Stavba nebude vyžadovat staveništní přípojku elektrické energie, užitková voda bude dovezena.

#### odvodnění staveniště

- Doporučuje se provádění v suchém ročním období, žádné odvodnění není zapotřebí.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje žádné přípojky ani přeložky sítí technické infrastruktury. Příjezd na staveniště je popsán v odstavci B.1.k).

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Území, v němž se nachází předmětný záměr, leží na okraji intravilánu obce Prostřední Bečva, kde stavbou může být ovlivněno pouze několik přilehlých obytných budov. Obyvatelstvo bude v době výstavby přechodně vystaveno působení zvýšené hlukové zátěže a prašnosti, což bude omezeno na denní pracovní dobu mimo víkendy. V případě období sucha a zvýšeného rizika prašnosti bude prováděno kropení.

Vzhledem k tomu, že nebude docházet k žádném přísunu ani odvozu materiálů, budou místní veřejné komunikace zatěžovány stavbou pouze v minimální míře. V případě znečištění místní komunikace musí dodavatel stavebních prací zajistit její vyčištění na vlastní náklady.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Žádná ochrana okolí staveniště není navržena. Žádné asanace a demolice budov nebudou prováděny.

#### maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště se nachází pouze na obecních pozemcích, žádné zábory soukromých pozemků stavba nevyžaduje.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se této stavby.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz odstavec B.6.a).

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Zemní práce jsou s vyrovnanou bilancí, nevzniknou žádné přebytky zeminy. Humózní zemina ze skrývky budou použita ke zpětnému ohumusování a zemina z výkopu příkopu bude použita do násypu hrázky. Předpokládá se použití lehké stavební techniky – minibagrů se zhutněním ručně vedeným vibračním válcem.

- Plocha skrývky ornice činí 316+77+86= 479 m2, objem skrývky 479*0,2 = 95,8 m3. Orientačně budou provedeny výkopy o celkovém objemu 44,0 m3, násypy 43,9 m3 a přebytek 0,1 m3 bude použit na závěrečné dorovnání terénu v ploše stavební parcely.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz odstavec B.6.a) a B.6.b).

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Práce budou prováděny v souladu s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle příslušných norem a právních předpisů, v době příznivých klimatických poměrů a za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve vyjádření – viz E. Dokladová část.

Stavbu lze realizovat pouze 1 zhotovitelem, tudíž není nutné určit koordinátora bezpečnosti práce a zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel dle zvolené technologie provádění a použití mechanizace si pro stavbu vypracuje vlastní plán BOZP, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci na staveništi.

Zhotovitel stavby vypracuje na realizaci plán bezpečnosti práce v souladu nařízením vlády 591/2006 Sb. zákonů ČR o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Na staveništi se nebude vyskytovat více, než 20 pracovníků současně. Nepředpokládá se, že by doba pracovních dní na jednu fyzickou osobu přesáhla 500 dní.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se této stavby.

#### zásady pro dopravně inženýrské řešení

Netýká se této stavby.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Netýká se této stavby.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude probíhat dle možností zhotovitele stavebních prací, rozhodující dílčí termíny nejsou stanoveny. Provádění bude postupovat ve směru staničení. Zemina z výkopu bude přemístěna rovnou do násypu bez mezideponií za současného hutnění

Posloupnost stavebních prací:

zařízení staveniště

vytyčení stavby

provádění úseků terénních úprav – výkopy a násypy souběžně

svahování výkopů a násypů

zpětné ohumusování

osetí travním semenem

výsadba keřů

## CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Jde o vodohospodářskou stavbu, podrobným technickým řešením se tedy zabývají výše uvedené odstavce této zprávy. Žádné další vodohospodářské úpravy nejsou navrženy. V rámci navržených vodohospodářských opatření nejsou dotčeny žádné vodní toky. Vzhledem k charakteru stavby nejsou součástí projektu hydrotechnické výpočty.

## PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Závěrečná prohlídka stavby

V Krnově, říjen 2023

Vypracovala: Ing. Vlasta Horáková

Zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Řehka