Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

__________________________________________________________________________________

čj. SPU 226941/2024, UID: spuess920b76d1

Popis provozu hlavního závlahového zařízení (HZZ)

Organizační útvar: 	odbor vodohospodářských staveb

Oddělení:	oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: 	Zajištění provozu shybky Slavětín nad Metují

Základní údaje:

Název HZZ:	[2] OTEVRENY ZAVL.KAN a závl.domecky

ID: 				1070000007-11201000

Kapacita prováděné údržby:	1 ks - shybka

povodí: 			Labe

Katastrální území:		Slavětín nad Metují

Obec:				Slavětín nad Metují

ORP: 				Nové Město nad Metují

Kraj: 				Královéhradecký

Časový plán provádění prací:

předpokládaný termín zahájení	červenec 2024

předpokládaný termín ukončení	31. 12. 2028

Výchozí podklady:

- PD HMZ Slavětín nad Metují – oprava shybky na Slavětínském potoce

- majetkové/užívací vztahy k pozemkům: shybka se nachází na pozemku p. č. 175/4 a 1402 v k. ú. Slavětín nad Metují v majetku fyzických osob a kanál na vtoku je na pozemku p. č. 1444 v k. ú. Slavětín nad Metují v majetku ČR - Povodí Labe, s. p.

Rozpis činností pro zabezpečení provozu a údržby:

Jedná se o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu části hlavního závlahového zařízení. Shybka se nachází ve Slavětíně nad Metují a převádí vody pod Mlýnským potokem, nachází se na závlahovém kanálu, který je součástí závlahové soustavy Závlahy Metuje. Přestože závlahy v současné době nejsou využívány k závlaze pozemků, předmětný závlahový kanál celoročně odvádí přebytečné vody z okolních pozemků a v deštivém období je pak mimořádně vodný. Shybka je opatřena česlemi. Dochází k pravidelnému zanášení česlí naplaveným materiálem (větve, listy apod.) a je nutné je pravidelně čistit, aby se zabránilo vybřežování vody a škodám na majetku.

V rámci provozu budou prováděny zejména následující činnosti:

- Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu objektů a průtočného profilu kanálu na vtoku (hod)

Pravidelné prohlídky a zajištění funkčnosti česlí na vtoku do shybky a průtočného profilu bezprostředně před vtokem, tj. zda stavba plní svůj účel a funkci, zda nedošlo k odcizení nebo poškození objektu HZZ, oznamování zjištěných závad a poruch HZZ Objednateli, odstraňování drobných závad, odstraňování nečistot a naplavených předmětů z česlí a v průtočném profilu kanálu, ohlašování škod na majetku a poskytování potřebné součinnosti s orgány veřejné správy a Policií ČR. Zajištění si přístupu k objektu shybky.

- Vedení provozního deníku (hod)

Předložení záznamů ke kontrole Objednateli vždy před fakturací nebo kdykoliv na výzvu Objednatele, zaznamenávání údajů o všech kontrolních prohlídkách, o prováděném servisu, opravách a údržbě objektu HZZ s uvedením data, hodiny, činnosti, počtu pracovníků a dále údaje o použitých technických prostředcích, drobném materiálu 
a o mimořádných klimatických podmínkách.

- Odstranění nánosů a dalších naplavenin na vtoku (m3)

Odstranění naplavenin a nánosů z česlí a z kanálu bezprostředně před vtokem, s dočasným uložením na vrchní hrany a následná ekologická likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

- Odstraňování náletových dřevin (m2)

Odstraňování náletových dřevin z břehů otevřeného závlahového kanálu (odstranění drobných náletových křovin, ponechání zpracované seštěpkované dřevní hmoty na místě, případně ekologická likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění).

- Sečení travního porostu

Sečení prostoru kolem vtoku shybky (1 seč ve vegetačním období (duben – říjen) s ponecháním posečeného travního porostu na vrchní hraně kanálu nebo jeho případná následná ekologická likvidace).

Vliv prací na životní prostředí:

Práce související se zajištěním spolehlivého a bezpečného provozu HZZ nemají negativní vliv na životní prostředí. Vznikne-li při zajištění provozu HZZ odpad, bude zlikvidován dle platných právních předpisů.

Další doplňující údaje:

Poskytovatel projedná s vlastníky nebo uživateli pozemků podmínky vstupu a vjezdu na tyto pozemky v rozsahu nezbytném za účelem provádění Služeb ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Účel a cíl akce:

Účelem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu shybky na závlahovém kanálu, bezpečné odvedení vody z území a prevence škod na cizím majetku.

Předpokládané finanční náklady na 5 let:

| období | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 1.7.-31.12 2024 | 26 754,40 | 32 372,82 |
| 1.1.-31.12.2025 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2026 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2027 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2028 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| Celkem | 222 780,00 | 269 563,80 |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 222 800,00 | 269 588,00 |

Datum:	3. 6. 2024

Vyhotovil: 	terénní pracovník Ing. Josef Kubant

Kontrolu provedl:	Bc. Lenka Novotná

Schválil: 	Ing. Zuzana Hančáková