Obsah

A) 10.10.1.1	Průvodní zpráva	2

10.10.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby	3

10.10.1.1.2 Předmět dokumentace	4

10.10.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění	4

10.10.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby	4

10.10.1.1.5 Zásady návrhu	4

10.10.1.1.6 Základní charakteristika stavby	5

10.10.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD	5

10.10.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení	5

B) 10.10.1.2 	Technická zpráva	5

10.10.1.2.1 Popis území	5

10.10.1.2.2 Popis stavebně technického řešení	5

10.10.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí	10

C) 10.10.1.3 	Doklady o projednání	10

D) 10.10.1.4 	Fotodokumentace	11

10.10.1 	Textová příloha

## A) 10.10.1.1	Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova

Obec:	588717 – Lubná u Kroměříže

542393 – Vrbka u Sulimova

Katastrální území:	688029 – Lubná u Kroměříže (416 ha)

759 490 – Vrbka u Sulimova (284 ha)

Okres:	3708 – Kroměříž

Kraj:	Zlínský

Výměra řešených katastrálních území:	700 ha

Objednatel:	Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Kroměříž

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Tř. Kosmonautů 1143/8B 772 00 Olomouc

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	21/2009

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	291010

Číslo zakázky zhotovitele:	291/2009

Zahájení:	06/ 2009

Vypracoval:	Ing. Petr Lerch

Datum:	V Olomouci 07/2011

### 10.10.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby

Zájmová oblast (k.ú. Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova) náleží z klimatického hlediska do oblasti MT11. Klimatická oblast MT11 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické údaje jsou uvedeny v následující tabulce. V tabulce jsou dále uvedeny údaje zaznamenané na klimatické stanici Kroměříž. Stanice Kroměříž je nejbližší stanicí s ucelenou dlouhodobou datovou řadou za období 1901 až 1950 (respektive 1926 – 1950 u údajů v části „Průměrný počet dnů/rok“), avšak uvedené údaje nelze brát zcela se 100% objektivitou v důsledku změn klimatu. Tabulka je též doplněna o základní informace z Meteorologické stanice Holešov, kde jsou údaje aktualizovány k letošnímu roku a údaje týkající se srážek jsou uváděny z obce Kostelany.

(Zdroj klimatických dat: Vesecký a kol: Podnebí ČSSR, HMÚ Praha, Polygrafia 1, Praha 1961).

|  | MT11 | Kroměříž | Holešov |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná teplota: |  |  |  |
| roční (°C) | - | 8,6 | 8,5 |
| leden (°C) | -2 – -3 | -2,2 | - |
| červenec (°C) | 17 – 18 | 18,8 | - |
| duben (°C) | 7 – 8 | 8,7 | - |
| říjen (°C) | 7 – 8 | 8,9 | - |
| Průměrný počet dnů/rok: |  |  |  |
| letních (tmax ≥ 25 °C) | 40 – 50 | 53,2 | - |
| mrazových | 110 – 130 | 109,4 | - |
| ledových | 30 – 40 | 33,1 | - |
| jasných | 40 – 50 | 43,7 | - |
| zamračených | 120 –150 | 133,5 | - |
| Průměrné srážkové úhrny: |  |  |  |
| Roční (mm) | 550 – 650 | 703(Kostelany) | 615,4 |
| v měsících IV – IX (mm) | 350 – 400 | 442 (Kostelany) | - |
| v měsících X – IIII (mm) | 200 – 250 | 261 (Kostelany) | - |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 – 60 | 72,1 (Kostelany) | - |
| Srážkové úhrny: |  |  |  |
| maximální roční úhrn (mm) |  | 1109 (1939) |  |
| minimální roční úhrn (mm) |  | 459 (1921) |  |
| maximální denní úhrn (mm) |  | 76,2 (1. 10. 1938) | 89,6 (4. 7. 1995) |

Řešený svodný příkop je navržen podél hlavních polních cest V-C4, V-C5. Příkop je navržen na rozhraní užívání orné půdy a polní cesty. Svodný příkop bude zachytávat přívalové srážky z půdního bloku Od jamy směrem k intravilánu Vrbky. Rozsah nadmořské výšky na trase řešeného svodného příkopu se pohybuje mezi 303 m n. m. a 287,30 m n. m.

### 10.10.1.1.2 Předmět dokumentace

Navržený svodný příkop je situován při hranici hlavních polních cest V-C4 a V-C5, v místech, kde díky morfologii terénu dochází ke koncentraci srážek z půdního bloku Od šenkovny. Srážky doposud přeronem překonávají polní cestu a odtékají zemním příkopem podél zahrad v intravilánu Vrbky. Ve svodném příkopu a bude docházet k filtraci splavenin z orné půdy a bude podpořen vsak. Svodný příkop je součástí protipovodňových a protierozních opatření, navrženého v rámci řešeného území akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.

### 10.10.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění

Navrhovaný svodný příkop je součástí komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany řešené komplexní pozemkové úpravy. Na půdním bloku Od šenkovna je zařazena do osevního plánu kukuřice, dochází tedy k projevům eroze a rychlému projevu srážek na povrchovém odtoku. Svodný příkop bude podporovat vsak a zatravněný před samotným příkopem bude fungovat jako filtr pro unášené půdní částice. Příkop je vyspádován k propustku V-P55 pod polní cestou V-C5. Realizací příkopu dojde k významnému posílení protipovodňové ochrany obce.

### 10.10.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby

Podrobný soupis výchozích podkladů je uveden v kapitole 7.1.2 průvodní zprávy plánu společných zařízení. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (GEOCENTRUM 2009, 2010, 2011), vyjádření dotčených orgánů a organizací a podrobné projednání návrhu se sborem zástupců vlastníků pozemků při KPÚ.

### 10.10.1.1.5 Zásady návrhu

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v § 2 jako jeden ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení protipovodňové a protierozní ochrany řešeného území.

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh protipovodňové a protierozní ochrany v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova, z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy („Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu“, „Rozboru současného stavu“). Snaží se v maximální míře respektovat stávající dopravní poměry a zároveň je tato stávající síť polních cest doplněna návrhem nových polních cest a návrh nových protipovodňových a protierozních opatření, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v dotčeném k.ú. a požadavků vznesených Sborem zástupců vlastníků pozemků a předpokládaného umístění pozemků jednotlivých vlastníků. Tento návrh byl v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty a správci významných technologických zařízení v zájmovém území. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obcí.

### 10.10.1.1.6 Základní charakteristika stavby

V-SP3 – svodný příkop je navržen na rozhraní užívání orné půdy a polní cesty a fragmentů meze. Svodný příkop bude zakončovat půdní blok Od šenkovny. Příkop bude podporovat vsak, zachytávat přívalové srážky a bezpečně je svádět mimo intravilán obce s minimalizováním erozních procesů. Příkop je lichoběžníkového průřezu s menší hrázkou, která bude vymezovat hloubku příkopu h=0,4 m. V rozmezí staničení 0,068 30–0,168 30 km je podélný sklon přesahující 11,57%, proto jsou v tomto úseku navrženy polozapuštěné dřevěné prahy s kamenným záhozem, a to v intervalu po 20 metrech. Dřevěný práh o průměru 200 mm vystupuje nad dno příkopu o cca. 100 mm. Před a za prahem je kamenný zához z kameniva frakce 63-125 mm. Do doby zapojení TTP je vhodné zemní těleso pokrýt kokosovou textilií.

### 10.10.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD

Příkop není veden v územním plánu obcí, jedná se o návrh plánu společných zařízení. S ohledem na význam navržených opatření, jejich projednání v rámci schvalovacího procesu Plánu společných zařízení a ustanovení § 2 zákona 139/2002 Sb. (Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování) je předpokládáno jejich opětovné zakomponování do ÚPD při její následné aktualizaci nebo tvorbě nové ÚPD.

### 10.10.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení

K návrhu svodného V-SP3 příkopu nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“.

## B) 10.10.1.2 Technická zpráva

### 10.10.1.2.1 Popis území

Svodný příkop je navržen na hranici užívání půdního bloku Od šenkovny a hlavních polních cest V-C4 a V-C5. Trasa kopíruje výše zmíněné polní cesty a stávající mez. Nejnižší místo nivelety je ve stávající terénní depresi, kde dochází k přeronu srážek přes korunu polní cesty a dále navazuje zemní příkop podél plotů zahrad až do Vrbeckého potoka.

### 10.10.1.2.2 Popis stavebně technického řešení

Svodný příkop je navržen jako lichoběžníkový, s šířkou ve dně 0,6 m. Sklon břehů je 1:2 Na vzdušné straně příkopu je navržena dle morfologie terénu hrázka tak, aby byla zajištěna hloubka h = 0,4 m. Hrázka je navržena v šířce 0,5 m v koruně. Navázání na stávající terén je z hrázky pod sklonem 1:1. Těleso příkopu bude ohumusováno a oseto travním semenem. Do doby zapojení travního drnu je vhodné použít kokosovou textilii pro ochranu zemního tělesa příkopu. V místech s velkým podélným sklonem nivelety jsou navrženy zpomalující prvky tvořené příčným dřevěným prahem a kamenným záhozem. Viz. níže.

Směrové vedení trasy svodného příkopu V-SP3 je navrženo:

STANIČENÍ      SEVERNÍ    VÝCHODNÍ

Element: Linear

ZÚ  (        )          0+000.000   -1163140.90    -539800.62

TK  (        )          0+050.722   -1163097.03    -539826.06

Tangent Direction:          N30.11^ W

Tangent Length:             50.722

Element: Circular

TK  (        )          0+050.722   -1163097.03    -539826.06

V (        )          0+081.310   -1163070.57    -539841.41

S (        )                      -1162971.60    -539609.81

KT  (        )          0+111.595   -1163041.19    -539849.93

Radius:            250.000

Delta:             13.95^ Right

Degree of Curvature(Arc):             22.92^

Length:             60.872

Tangent:             30.588

Chord:             60.722

Middle Ordinate:              1.850

External:              1.864

Tangent Direction:          N30.11^ W

Radial Direction:          N59.89^ E

Chord Direction:          N23.14^ W

Radial Direction:          N73.84^ E

Tangent Direction:          N16.16^ W

Element: Linear

KT  (        )          0+111.595   -1163041.19    -539849.93

TK  (        )          0+139.601   -1163014.29    -539857.72

Tangent Direction:          N16.16^ W

Tangent Length:             28.007

Element: Circular

TK  (        )          0+139.601   -1163014.29    -539857.72

V (        )          0+159.224   -1162995.44    -539863.18

S (        )                      -1163024.03    -539891.34

KT  (        )          0+175.369   -1162990.27    -539882.11

Radius:             35.000

Delta:             58.55^ Left

Degree of Curvature(Arc):            163.70^

Length:             35.768

Tangent:             19.622

Chord:             34.232

Middle Ordinate:              4.471

External:              5.125

Tangent Direction:          N16.16^ W

Radial Direction:          N73.84^ E

Chord Direction:          N45.44^ W

Radial Direction:          N15.28^ E

Tangent Direction:          N74.72^ W

Element: Linear

KT  (        )          0+175.369   -1162990.27    -539882.11

TK  (        )          0+256.783   -1162968.81    -539960.65

Tangent Direction:          N74.72^ W

Tangent Length:             81.413

Element: Circular

TK  (        )          0+256.783   -1162968.81    -539960.65

V (        )          0+261.271   -1162967.62    -539964.97

S (        )                      -1163161.73    -540013.37

KT  (        )          0+265.758   -1162966.64    -539969.35

Radius:            200.000

Delta:              2.57^ Left

Degree of Curvature(Arc):             28.65^

Length:              8.975

Tangent:              4.488

Chord:              8.975

Middle Ordinate:              0.050

External:              0.050

Tangent Direction:          N74.72^ W

Radial Direction:          N15.28^ E

Chord Direction:          N76.00^ W

Radial Direction:          N12.71^ E

Tangent Direction:          N77.29^ W

Element: Linear

KT  (        )          0+265.758   -1162966.64    -539969.35

KÚ  (        )          0+296.747   -1162959.82    -539999.58

Tangent Direction:          N77.29^ W

Tangent Length:             30.989

Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické výpočty byly provedeny za účelem zjištění dostatečných kapacit vybraných stavebních objektů.

Výpočet pro propustek V-P55

vztahuje se ke Q100 zachyceného ve svodném příkopu V-SP3

Kulminační průtok QpH = 0.42 m3/s + menší přítok z rigolu polních cest V-C4 a V-C5

Objem přímého odtoku OpH = 1031.16  m3

Zadání :

Plocha		Způsob		Hydrologické	Hydrologická 	CN

[ha]		obdělávání	podmínky	skupina půd

2.24		role          	špatné		       C		84

P celk.	CN	Hs	f	Ho	Ia/Hs	qph

[ha]	[-]	[mm]	[-]	[mm]	[-]	[-]

2.24 	84.00 	85.20 	1.00 	46.03 	0.11 	1.47

Plošný povrchový odtok :

l	s	n 	Hs2	Tta

[m]	[tgalfa]	[-] 	[mm] 	[h]

100   	0.084 	0.050 	37.10 	0.146

Soustředěný odtok o malé hloubce :

l	s	v 	Ttb

[m]	[tgalfa]	m/s	[h]

31.7 	0.142 	1.853	0.005

Povrch nedlážděný.

Doba koncentrace Tc = 0.151 h

Svažité povodí

| n-leté průtoky: | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q n (m3/s) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.42 |

Výpočet a posouzení kapacity jednotlivých vybraných stavebních objektů

Pro výpočet průtočné kapacity trubních propustů lze dle „Hydrauliky pre stavebných inženýrov, Mesiar - Kamenský 1985“ užít tento vztah:

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Kde:

Q 	= průtočná kapacita trubního propustu [m3/s]

D 	= světlost trubního propustu kruhového tvaru [m]

E 	= hloubka dna trubního propustu pod úrovní terénu [m]

V-P55 - trubní propust (návrh: DN600, dl. 13m)

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Q = 1,833 x 0,62 x (2 – 0,6 x 0,6)0,5 [m3/s]

Q = 0,85 [m3/s]

Vyhovuje :

QpH(100) = 0,42 m3/s bude trubním propustkem bezpečně převeden.

Posouzení kapacity svodného příkopu

Posouzení příkopu bylo provedeno v místě s nejmenším podélným sklonem, a to mezi staničením 0,262 31 – 0,297 49 km, kde je I=1,69 %.

| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | m3/s |
| svah 1:m | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| b = | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | m |
| n = | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |  |
| h = | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | m |
| I = | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.94 | 1.08 | m2 |
| O = | 1.94 | 2.17 | 2.39 | 2.61 | 2.84 | 3.06 | 3.28 | m |
| R = | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | m |
| C = | 20.01 | 20.56 | 21.07 | 21.77 | 22.21 | 22.82 | 23.21 |  |
| v = | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.44 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | m/s |
| QVYP = | 0.41 | 0.56 | 0.73 | 0.98 | 1.22 | 1.55 | 1.87 | m3/s |

Příkop v místě s nejmenším podélným sklonem převede s jistotou Q100 = 0,421 m3s-1.

Výškové řešení

Niveleta příkopu je vedena v ose dna. Výškově je oproti stávajícímu terénu vedena v zářezu cca. 0,2 m.

V trase řešeného příkopu se nalézají tyto objekty

Propustek V-P55

Propustek je navržen v nejnižším místě nivelety svodného příkopu. Zaústění propustku je navrženo ve staničení 0,170 km. Na vtoku je navržena jímka, z důvodu zabezpečení dostatečné hloubky propustku pod konstrukčními vrstvami přilehlé, nově navržené, hlavní polní cesty V-C5. Do propustku ústí i rigol polní cesty V-C5 a V-C4. Zaústění do jímky je opatřeno mříží, z bezpečnostních důvodů. Hloubka jímky dosahuje 2 metrů. Vyústění propustku je navrženo do svodného příkopu V-SP2, který je opevněn gabiony. Propustek je navržen o světlosti DN 600 a délce cca. 15 m. Na výtoku je navržena opěrné čelo ze zdiva z lomového kamene s vyspárováním a římsou.

Příčné prvky – dřevěné prahy

Prahy jsou navrženy v rozmezí staničení 0,068 30 – 0,168 30 km (I=11,57%) v rozestupech 20 metrů. Jedná se o dřevěné práhy v délce 2 m a výšce h = 0,2 m z kulatiny. Konce prahů jsou zapuštěny do svahů příkopu. Před a za prahem je práh opevněn kamenným záhozem v délce 0,6 m. Prahy budou tlumit kinetickou energii toku a budou sloužit k usazování splavenin.

Parametry propustku a prahů se mohou změnit v návaznosti na prováděcí projekt.

Zařízení technické infrastruktury

– nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi

Výsadby doprovodné zeleně

Příkop bude zatravněn. Zbývající část parcely je možné osadit doprovodnou vegetací. Jelikož je v ploše parcely svodného příkopu zahrnuta stávající mez, je navržena výsadba stromů a keřových společenstev podle vhodnosti k STG. Před příkopem je navržený cca. 1,5 metrový zatravněný pás pro filtraci splavenin. V tomto pásu je možná výsadba keřů, rozvolněným způsobem.

V trase řešeného svodného příkopu nejsou známy žádné další vztahy k chráněným složkám přírody, jiným specifickým objektům, zájmům ani požadavkům, které by mohly negativně ovlivnit výstavbu a provoz na řešené polní cestě, případně by výstavbou a provozem mohly být samy negativně dotčeny.

### 10.10.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí

Realizací svodného příkopu (V-SP3) a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“ nedojde k negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. Svodný příkop bude plnit protipovodňovou a protierozní funkci, současně dojde k výsadbě doprovodné zeleně, která pozitivně ovlivní krajinný ráz.

## C) 10.10.1.3 Doklady o projednání

K návrhu V-SP3 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců případně dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2 Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.“

Vypracoval Ing. Petr Lerch

## D) 10.10.1.4 Fotodokumentace

obr.1 – pohled jihovýchodním směrem

obr.2 – stávající stav, pohled severozápadně