Obsah

A) 10.6.1.1	Průvodní zpráva	2

10.6.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby	3

10.6.1.1.2 Předmět dokumentace	4

10.6.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění	4

10.6.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby	4

10.6.1.1.5 Zásady návrhu	4

10.6.1.1.6 Základní charakteristika stavby	5

10.6.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD	5

10.6.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení	6

B) 10.6.1.2 Technická zpráva	6

10.6.1.2.1 Popis území	6

10.6.1.2.2 Popis stavebně technického řešení	6

10.6.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí	18

C) 10.6.1.3 Doklady o projednání	18

D) 10.6.1.4 Fotodokumentace	19

10.6.1 	Textová příloha

## A) 10.6.1.1	Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova

Obec:	588717 – Lubná u Kroměříže

542393 – Vrbka u Sulimova

Katastrální území:	688029 – Lubná u Kroměříže (416 ha)

759 490 – Vrbka u Sulimova (284 ha)

Okres:	3708 – Kroměříž

Kraj:	Zlínský

Výměra řešených katastrálních území:	700 ha

Objednatel:	Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Kroměříž

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Tř. Kosmonautů 1143/8B 772 00 Olomouc

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	21/2009

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	291010

Číslo zakázky zhotovitele:	291/2009

Zahájení:	06/ 2009

Vypracoval:	Ing. Petr Lerch

Datum:	V Olomouci 07/2011

### 10.6.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby

Zájmová oblast (k.ú. Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova) náleží z klimatického hlediska do oblasti MT11. Klimatická oblast MT11 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické údaje jsou uvedeny v následující tabulce. V tabulce jsou dále uvedeny údaje zaznamenané na klimatické stanici Kroměříž. Stanice Kroměříž je nejbližší stanicí s ucelenou dlouhodobou datovou řadou za období 1901 až 1950 (respektive 1926 – 1950 u údajů v části „Průměrný počet dnů/rok“), avšak uvedené údaje nelze brát zcela se 100% objektivitou v důsledku změn klimatu. Tabulka je též doplněna o základní informace z Meteorologické stanice Holešov, kde jsou údaje aktualizovány k letošnímu roku a údaje týkající se srážek jsou uváděny z obce Kostelany.

(Zdroj klimatických dat: Vesecký a kol: Podnebí ČSSR, HMÚ Praha, Polygrafia 1, Praha 1961).

|  | MT11 | Kroměříž | Holešov |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná teplota: |  |  |  |
| roční (°C) | - | 8,6 | 8,5 |
| leden (°C) | -2 – -3 | -2,2 | - |
| červenec (°C) | 17 – 18 | 18,8 | - |
| duben (°C) | 7 – 8 | 8,7 | - |
| říjen (°C) | 7 – 8 | 8,9 | - |
| Průměrný počet dnů/rok: |  |  |  |
| letních (tmax ≥ 25 °C) | 40 – 50 | 53,2 | - |
| mrazových | 110 – 130 | 109,4 | - |
| ledových | 30 – 40 | 33,1 | - |
| jasných | 40 – 50 | 43,7 | - |
| zamračených | 120 –150 | 133,5 | - |
| Průměrné srážkové úhrny: |  |  |  |
| Roční (mm) | 550 – 650 | 703(Kostelany) | 615,4 |
| v měsících IV – IX (mm) | 350 – 400 | 442 (Kostelany) | - |
| v měsících X – IIII (mm) | 200 – 250 | 261 (Kostelany) | - |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 – 60 | 72,1 (Kostelany) | - |
| Srážkové úhrny: |  |  |  |
| maximální roční úhrn (mm) |  | 1109 (1939) |  |
| minimální roční úhrn (mm) |  | 459 (1921) |  |
| maximální denní úhrn (mm) |  | 76,2 (1. 10. 1938) | 89,6 (4. 7. 1995) |

Řešená polní cesta V-C5, V-C4 a L-C4 je navržena po části stávající nezpevněné polní cesty, která je trasována severozápadním směrem od intravilánu obce Vrbka k Lubné. Rozsah nadmořské výšky na trase řešené polní cesty se pohybuje mezi 319 m n. m. a 233,98 m n. m.

### 10.6.1.1.2 Předmět dokumentace

Navržená hlavní polní cesta se skládá z jednotlivých parcelně oddělených cest. Jedná se o hlavní polní cestu V-C4, V-C5 (obě k.ú. Vrbka u Sulimova) a polní cesty v k.ú. Lubná u Kroměříže L-C4. Cesty na sebe přímo směrově a výškově navazují, k jejich rozdělení je přistoupeno v důsledku funkce a náležitosti do kat. území. Polní cesta je součástí systému opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a opatření protipovodňových a protierozních, navrženého v rámci řešeného území akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.

### 10.6.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění

Hlavní polní cesty V-C4, V-C5 a L-C4 jsou navrženy v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“ jako jedno z hlavních opatření zajišťující zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných. V současné době je v trase navrhovaných cest vedena stávající polní cesta nezpevněná, kromě úseku ve staničení 0,065–0,545 km, kde je zpevnění koruny provedeno asfaltovým recyklátem z rekonstrukce povrchu komunikací v intravilánu. Polní cesty slouží jako hlavní přístup na půdní bloky obhospodařovaný Zemědělským podnikem Kvasicko. Do plánu společných zařízení byly cesty zakomponovány v kategorii hlavních cest tak, aby byl pohyb zemědělské techniky sveden mimo komunikace III. třídy.

### 10.6.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby

Podrobný soupis výchozích podkladů je uveden v kapitole 7.1.2 průvodní zprávy plánu společných zařízení. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (GEOCENTRUM 2009, 2010, 2011), vyjádření dotčených orgánů a organizací a podrobné projednání návrhu se sborem zástupců vlastníků pozemků při KPÚ.

### 10.6.1.1.5 Zásady návrhu

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v § 2 jako jeden ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení přístupu k pozemkům tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze návrhem sítě polních cest, který zohlední nejen současný stav cestní sítě v dotčeném zájmovém území, ale zároveň v přiměřené míře respektuje všechny současné i plánované záměry jak subjektů v území hospodařících tak i jednotlivých vlastníků pozemků. Zohledněna byla také kritéria dopravní, vodohospodářská, půdoochranná, ekologická, ekonomická a estetická.

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh cestní sítě v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova, z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy („Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu“, „Rozboru současného stavu“). Snaží se v maximální míře respektovat stávající dopravní poměry a zároveň je tato stávající síť polních cest doplněna návrhem nových polních cest a návrh nových protipovodňových a protierozních opatření, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v dotčeném k.ú. a požadavků vznesených Sborem zástupců vlastníků pozemků a předpokládaného umístění pozemků jednotlivých vlastníků. Tento návrh byl v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty a správci významných technologických zařízení v zájmovém území. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obcí.

### 10.6.1.1.6 Základní charakteristika stavby

V-C5 – (v délce trasy staničení 0,000–0,600 km) hlavní polní cesta začíná odbočením z komunikace III/36738 za intravilánem Vrbky. Poté se klikatí severozápadním směrem za záhumeními zahradami až po napojení na hlavní polní cestu V-C4. Polní cesta je navržena v kategorii 4,5/30, s povrchem zpevněným asfaltobetonem a dvěma výhybnami v rozmezí staničení 0,050–0,080 km a 0,348–0,380 km. Polní cesta je v celé své délce navržena s levostranným rigolem, pod kterým je trativod s vyústěním do propustku V-P55. V nejnižším místě nivelety polní cesty je navržen propustek s jímkou V-P55 o DN 600, který převádí srážky zachycené v rigolu i ve svodném příkopu V-SP3, který je umístěn nad polní cestou. Propustek převádí srážky do svodného příkopu V-SP2.

Hlavní polní cesta V-C5 bude zpřístupňovat plánovanou bytovou výstavbu, která je schválena na záhumeních pozemcích platným územním plánem obce. Na začátku polní cesty je vhodné vybudovat sjezd na přilehlý hon Od šenkovny. Bude řešeno v rámci dalšího stupně dokumentace.

V-C4 – (staniční 0,600–1,422 km) hlavní polní cesta navazuje na V-C5 ve staničení 0,600 km. Pod názvem V-C4 je trasa vedena až na katastrální hranici s Lubnou. Cesta vede severozápadním směrem po stávající polní cestě, která je doprovázena starší třešňovou alejí. Cesta je navržena v kategorii 4,5/30 s dvěma výhybnami, a to ve staničení 0,732–0,764 km a 1,140–1,172 km. První výhybna je navržena v místě odbočení na V-C37. V trase polní cesty jsou rozlišeny čtyři typy profilů v přímých úsecích. Tyto profily jsou znázorněny v přiložené grafické části. Jedná se o vozovku s levostranným rigolem a podélným trativodem, levostranný rigol s trativodem s opačným příčným sklonem a dva typy vozovky bez rigolu s opačným příčným sklonem.

L-C4 – (staničení 1,422–1,851 km, k.ú. Lubná u Kroměříže) hlavní polní cesta navazující na V-C4 a dále pokračující jižním směrem k intravilánu Lubné. Před intravilánem se cesta stáčí doprava a napojuje se přes most M4 na zpevněnou plochu autobusové točny při komunikaci III/36738. Polní cesta je navržena v kategorii 4,5/30, s jednou výhybnou a dvěma typy příčných profilů. Výhybna je navržena při odbočce na polní cestu L-C110 v rozmezí staničení 1,649–1,675 km. Jako výhybna může fungovat i rozšíření jízdního pásu při směrovém oblouku VB16 a napojení na L-C2. Cesta je v rozmezí staničení 1,422-1,690 km navržena s levostranným rigolem a podélným trativodem. Od staničení 1,690 km až do konce nivelety je cesta bez rigolu, vedena pouze v násypu.

### 10.6.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD

Trasa V-C4, V-C5 a L-C4 je vedena po stávající hlavní polní cestě v platné ÚPD vedené v kategorii Doprava - zemědělské účelové komunikace zpevněné. S ohledem na význam navržených opatření, jejich projednání v rámci schvalovacího procesu Plánu společných zařízení a ustanovení § 2 zákona 139/2002 Sb. (Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování) je předpokládáno jejich opětovné zakomponování do ÚPD při její následné aktualizaci nebo tvorbě nové ÚPD.

### 10.6.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení

K návrhu cest V-C4, V-C5 a L-C4 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“.

## B) 10.6.1.2 Technická zpráva

### 10.6.1.2.1 Popis území

Hlavní polní cesty V-C4, V-C5 a L-C4 jsou navrženy jako ucelená trasa spojující oba katastry, jak Lubnou u Kroměříže, tak Vrbku u Sulimova. Trasa cest začíná napojením na komunikaci III/36738 při západní hranici intravilánu Vrbky a pokračuje za záhumeními zahradami severozápadním směrem až k hranici k.ú. Lubné, kde se stáčí jižním směrem a posléze se napojuje na III/36738 v místě autobusové točny u hřbitova.

### 10.6.1.2.2 Popis stavebně technického řešení

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 jako jednopruhová, se zpevněním asfaltobetonem v šíři 3,5 m (s rozšířením zpevnění při výhybně) a oboustrannou krajnicí v šíři 0,5 m. Polní cesta je navržena s levostranným rigolem a trativodem (0,000–0,726 km, 1,116–1,690 km) a bez rigolu (staničení 0,726–1,116 km, 1,690–1,851 km)

Směrové vedení trasy polní cesty V-C5, V-C4, L-C4 je navrženo:

STANIČENÍ      SEVERNÍ    VÝCHODNÍ

Element: Linear

ZÚ  (        )          0+000.000   -1163363.39    -539475.75

TK  (        )          0+022.107   -1163343.01    -539484.30

Tangent Direction:          N22.75^ W

Tangent Length:             22.107

Element: Circular

TK  (        )          0+022.107   -1163343.01    -539484.30

V (        )          0+030.360   -1163335.39    -539487.49

S (        )                      -1163246.34    -539253.74

KT  (        )          0+038.607   -1163327.59    -539490.17

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+038.607   -1163327.59    -539490.17

TK  (        )          0+062.056   -1163305.41    -539497.79

Tangent Direction:          N18.97^ W

Tangent Length:             23.449

Element: Circular

TK  (        )          0+062.056   -1163305.41    -539497.79

V (        )          0+078.015   -1163290.32    -539502.98

S (        )                      -1163321.66    -539545.08

KT  (        )          0+092.952   -1163281.02    -539515.95

Radius:             50.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -6.000%

Element: Linear

KT  (        )          0+092.952   -1163281.02    -539515.95

TK  (        )          0+124.166   -1163262.84    -539541.32

Tangent Direction:          N54.37^ W

Tangent Length:             31.214

Element: Circular

TK  (        )          0+124.166   -1163262.84    -539541.32

V (        )          0+132.469   -1163258.00    -539548.07

S (        )                      -1163466.04    -539686.96

KT  (        )          0+140.766   -1163253.62    -539555.12

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Element: Linear

KT  (        )          0+140.766   -1163253.62    -539555.12

TK  (        )          0+183.671   -1163231.00    -539591.58

Tangent Direction:          N58.17^ W

Tangent Length:             42.905

Element: Circular

TK  (        )          0+183.671   -1163231.00    -539591.58

V (        )          0+212.537   -1163215.78    -539616.11

S (        )                      -1163443.41    -539723.41

KT  (        )          0+241.148   -1163206.54    -539643.46

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Element: Linear

KT  (        )          0+241.148   -1163206.54    -539643.46

V (        )          0+324.816   -1163179.78    -539722.73

Tangent Direction:          N71.35^ W

Tangent Length:             83.668

Element: Linear

V (        )          0+324.816   -1163179.78    -539722.73

TK  (        )          0+353.576   -1163169.06    -539749.41

Tangent Direction:          N68.10^ W

Tangent Length:             28.760

Element: Circular

TK  (        )          0+353.576   -1163169.06    -539749.41

V (        )          0+387.678   -1163156.34    -539781.06

S (        )                      -1163076.27    -539712.12

KT  (        )          0+419.307   -1163126.94    -539798.33

Radius:            100.000

Design Speed(kmph):             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+419.307   -1163126.94    -539798.33

TK  (        )          0+455.021   -1163096.15    -539816.43

Tangent Direction:          N30.44^ W

Tangent Length:             35.715

Element: Circular

TK  (        )          0+455.021   -1163096.15    -539816.43

V (        )          0+486.473   -1163069.04    -539832.37

S (        )                      -1162969.48    -539600.90

KT  (        )          0+517.596   -1163038.82    -539841.09

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+517.596   -1163038.82    -539841.09

TK  (        )          0+548.187   -1163009.43    -539849.58

Tangent Direction:          N16.10^ W

Tangent Length:             30.591

Element: Circular

TK  (        )          0+548.187   -1163009.43    -539849.58

V (        )          0+571.205   -1162987.31    -539855.96

S (        )                      -1163020.52    -539888.01

KT  (        )          0+589.961   -1162981.72    -539878.29

Radius:             40.000

Design Speed(kmph):             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+589.961   -1162981.72    -539878.29

TK  (        )          0+665.326   -1162963.41    -539951.39

Tangent Direction:          N75.94^ W

Tangent Length:             75.365

Element: Circular

TK  (        )          0+665.326   -1162963.41    -539951.39

V (        )          0+668.689   -1162962.59    -539954.66

S (        )                      -1163205.92    -540012.13

KT  (        )          0+672.051   -1162961.86    -539957.94

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+672.051   -1162961.86    -539957.94

TK  (        )          0+802.793   -1162933.52    -540085.57

Tangent Direction:          N77.48^ W

Tangent Length:            130.742

Element: Circular

TK  (        )          0+802.793   -1162933.52    -540085.57

V (        )          0+821.493   -1162929.47    -540103.83

S (        )                      -1161957.30    -539868.79

KT  (        )          0+840.189   -1162924.73    -540121.92

Radius:           1000.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:             3.000%

Radial Direction:          N14.66^ E

Tangent Direction:          N75.34^ W

Element: Linear

KT  (        )          0+840.189   -1162924.73    -540121.92

TK  (        )          0+870.106   -1162917.16    -540150.86

Tangent Direction:          N75.34^ W

Tangent Length:             29.917

Element: Circular

TK  (        )          0+870.106   -1162917.16    -540150.86

V (        )          0+893.711   -1162911.19    -540173.70

S (        )                      -1163207.39    -540226.80

KT  (        )          0+917.219   -1162908.86    -540197.19

Radius:            300.000

Design Speed(kmph):             30.000

Tangent Direction:          N84.34^ W

Element: Linear

KT  (        )          0+917.219   -1162908.86    -540197.19

TK  (        )          0+982.479   -1162902.41    -540262.13

Tangent Direction:          N84.34^ W

Tangent Length:             65.260

Element: Circular

TK  (        )          0+982.479   -1162902.41    -540262.13

V (        )          0+992.622   -1162901.41    -540272.22

S (        )                      -1164892.65    -540459.54

KT  (        )          1+002.765   -1162900.51    -540282.33

Radius:           2000.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+002.765   -1162900.51    -540282.33

TK  (        )          1+056.838   -1162895.72    -540336.19

Tangent Direction:          N84.92^ W

Tangent Length:             54.073

Element: Circular

TK  (        )          1+056.838   -1162895.72    -540336.19

V (        )          1+061.218   -1162895.33    -540340.55

S (        )                      -1162397.69    -540291.88

KT  (        )          1+065.597   -1162894.87    -540344.90

Radius:            500.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:             3.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+065.597   -1162894.87    -540344.90

TK  (        )          1+115.490   -1162889.58    -540394.51

Tangent Direction:          N83.91^ W

Tangent Length:             49.894

Element: Circular

TK  (        )          1+115.490   -1162889.58    -540394.51

V (        )          1+120.415   -1162889.06    -540399.41

S (        )                      -1163386.76    -540447.54

KT  (        )          1+125.339   -1162888.63    -540404.32

Radius:            500.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Radial Direction:           N4.96^ E

Tangent Direction:          N85.04^ W

Element: Linear

KT  (        )          1+125.339   -1162888.63    -540404.32

TK  (        )          1+253.273   -1162877.57    -540531.77

Tangent Direction:          N85.04^ W

Tangent Length:            127.934

Element: Circular

TK  (        )          1+253.273   -1162877.57    -540531.77

V (        )          1+289.871   -1162874.41    -540568.23

S (        )                      -1157896.29    -540099.59

KT  (        )          1+326.467   -1162870.71    -540604.64

Radius:           5000.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:             3.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+326.467   -1162870.71    -540604.64

TK  (        )          1+353.869   -1162867.95    -540631.91

Tangent Direction:          N84.20^ W

Tangent Length:             27.401

Element: Circular

TK  (        )          1+353.869   -1162867.95    -540631.91

V (        )          1+363.852   -1162866.94    -540641.84

S (        )                      -1163116.67    -540657.16

KT  (        )          1+373.826   -1162866.72    -540651.82

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+373.826   -1162866.72    -540651.82

TK  (        )          1+407.099   -1162866.01    -540685.09

Tangent Direction:          N88.78^ W

Tangent Length:             33.273

Element: Circular

TK  (        )          1+407.099   -1162866.01    -540685.09

V (        )          1+425.569   -1162865.62    -540703.55

S (        )                      -1162886.01    -540685.51

KT  (        )          1+436.924   -1162884.00    -540705.41

Radius:             20.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -6.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+436.924   -1162884.00    -540705.41

TK  (        )          1+487.275   -1162934.09    -540710.48

Tangent Direction:           S5.78^ W

Tangent Length:             50.351

Element: Circular

TK  (        )          1+487.275   -1162934.09    -540710.48

V (        )          1+495.882   -1162942.65    -540711.35

S (        )                      -1162964.30    -540412.01

KT  (        )          1+504.484   -1162951.25    -540711.72

Radius:            300.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Radial Direction:          N87.51^ W

Tangent Direction:           S2.49^ W

Element: Linear

KT  (        )          1+504.484   -1162951.25    -540711.72

TK  (        )          1+600.181   -1163046.86    -540715.88

Tangent Direction:           S2.49^ W

Tangent Length:             95.697

Element: Circular

TK  (        )          1+600.181   -1163046.86    -540715.88

V (        )          1+628.086   -1163074.74    -540717.10

S (        )                      -1162938.15    -543213.52

KT  (        )          1+655.988   -1163102.58    -540718.93

Radius:           2500.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:             3.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+655.988   -1163102.58    -540718.93

TK  (        )          1+716.735   -1163163.20    -540722.93

Tangent Direction:           S3.77^ W

Tangent Length:             60.746

Element: Circular

TK  (        )          1+716.735   -1163163.20    -540722.93

V (        )          1+732.535   -1163178.96    -540723.97

S (        )                      -1163167.14    -540663.06

KT  (        )          1+747.633   -1163193.19    -540717.11

Radius:             60.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -6.000%

Radial Direction:          S64.26^ W

Tangent Direction:          S25.74^ E

Element: Linear

KT  (        )          1+747.633   -1163193.19    -540717.11

TK  (        )          1+751.086   -1163196.30    -540715.61

Tangent Direction:          S25.74^ E

Tangent Length:              3.453

Element: Circular

TK  (        )          1+751.086   -1163196.30    -540715.61

V (        )          1+759.089   -1163203.51    -540712.13

S (        )                      -1163200.21    -540723.71

KT  (        )          1+764.168   -1163207.81    -540718.88

Radius:              9.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:             6.000%

Element: Linear

KT  (        )          1+764.168   -1163207.81    -540718.88

TK  (        )          1+788.260   -1163220.73    -540739.21

Tangent Direction:          S57.55^ W

Tangent Length:             24.091

Element: Circular

TK  (        )          1+788.260   -1163220.73    -540739.21

V (        )          1+795.314   -1163224.52    -540745.17

S (        )                      -1163431.70    -540605.07

KT  (        )          1+802.365   -1163228.63    -540750.90

Radius:            250.000

Design Speed(kmph):             30.000

Superelevation:            -3.000%

Radial Direction:          N35.68^ W

Tangent Direction:          S54.32^ W

Element: Linear

KT  (        )          1+802.365   -1163228.63    -540750.90

KÚ  (        )          1+850.198   -1163256.54    -540789.75

Tangent Direction:          S54.32^ W

Tangent Length:             47.833

Připojení na stávající pozemní komunikace

Je u polní cesty V-C5 řešeno na počátku jejího staničení, ve kterém je napojena na silnici III. třídy III/36738 u intravilánu obce. Napojení je realizováno v místě stávajícího napojení polní cesty. Napojení je řešeno podle ČSN 73 6110. Jeho detail a rozhledové poměry jsou uvedeny v grafické příloze 10.6.10. – Detail připojení na silnici III/36738.

Připojení polní cesty L-C4 je řešeno v rámci stávající autobusové točny, na které jsou zajištěny dostatečné rozhledové poměry podle ČSN 73 6110.

Výhybny

V trase polních cest je navrženo pět výhyben V1 až V5, které jsou řešeny rozšířením jízdního pásu zpevněného asfaltobetonem z 3,5 m na 5,5 m v délce 20 m s plynulým rozšířením/zúžení v délce 6m.

Výhybny jsou navrženy v rozmezí staničení 	 0,050–0,080 km

0,348–0,380 km

0,732–0,764 km

1,140–1,172 km

1,410–1,440 km

1,649–1,675 km

Rozšíření v obloucích

Na základě požadavků ČSN 73 6109 bylo přistoupeno k rozšíření v obloucích. Oblouky s poloměrem R<200 jsou rozšířeny o Δš. (viz. situace)

Odvodnění

Zemní pláň bude vysvahována ve 4% sklonu. Koruna vozovky je navržena v 3% sklonu do rigolu nebo do navazujícího interakčního prvku. Odvodnění polní cesty je řešeno levostranným rigolem s trativodem (staničení 0,000–0,726km; 1,116–1,690km). Podélný trativod je navržen o šířce 500 mm a hloubce 500 mm vyplněný drceným kamenivem frakce 16/32 a flexibilním PVC trativodem o DN 100, který je uložen cca. 150 mm ode dna. Vyústění trativodů je zamýšleno vždy v nejnižším místě nivelety.

Ve staničení 0,726-1,116 km a 1,690–1,851 km je navržena polní cesta vedená v násypu, bez rigolů.

Ve staničení 0,594 65 km je navržen propustek V-P55 (DN 600). Propustek svádí srážky zachycené ve svodném příkopu V-SP3 pod komunikací V-C5 do svodného příkopu V-SP2. Do tohoto propustku bude zaústěn rigol cesty V-C5. Zaústění je zamýšleno horní vpustí přímo do propustku.

Propustek L-P54 je navržen na cestě L-C4 v místě, kde končí levostranný rigol (staničení 1,690 km) Propustek o DN 400 převádí srážky pod komunikací na přilehlý TTP a dále do vodního toku Trňáku. Vlastnictví parcely pod zamýšleným odtokem bude řešeno v návazující etapě KPÚ, návrhu nového umístění pozemků.

Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické výpočty byly provedeny za účelem zjištění dostatečných kapacit vybraných stavebních objektů.

Výpočet pro propustek V-P55

Kulminační průtok QpH = 0.44 m3/s

Objem přímého odtoku OpH = 1247.52  m3

Zadání :

Plocha		Způsob		Hydrologické	Hydrologická 	CN

[ha]		obdělávání	podmínky	skupina půd

2.71		role		špatné		       C		84

P celk.	CN	Hs	f	Ho	Ia/Hs	qph

[ha]	[-]	[mm]	[-]	[mm]	[-]	[-]

2.71 	84.00 	85.20 	1.00 	46.03 	0.11 	1.29

Plošný povrchový odtok :

l	s	n 	Hs2	Tta

[m]	[tgalfa]	[-] 	[mm] 	[h]

100  	0.05 	0.050 	37.10 	0.180

Soustředěný odtok o malé hloubce :

l	s	v 	Ttb

[m]	[tgalfa]	m/s	[h]

30 	0.133 	1.793	0.005

Povrch nedlážděný.

Doba koncentrace Tc = 0.185 h

Svažité povodí

| n-leté průtoky: | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q n (m3/s) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.44 |

Výpočet pro propustek L-P54

Kulminační průtok QpH = 0.94 m3/s

Objem přímého odtoku OpH = 2623.94  m3

Zadání :

Plocha		Způsob		Hydrologické	Hydrologická 	CN

[ha]		obdělávání	podmínky	skupina půd

4.1061		role	špatné		       C		84

1.5979		role          	špatné		       C		84

P celk.	CN	Hs	f	Ho	Ia/Hs	qph

[ha]	[-]	[mm]	[-]	[mm]	[-]	[-]

5.70 	84.00 	85.20 	1.00 	46.03 	0.11 	1.30

Plošný povrchový odtok :

l	s	n 	Hs2	Tta

[m]	[tgalfa]	[-] 	[mm] 	[h]

100  	0.11 	0.050 	37.10 	0.131

Soustředěný odtok o malé hloubce :

l	s	v 	Ttb

[m]	[tgalfa]	m/s	[h]

294.978 	0.1085 	1.620	0.051

Povrch nedlážděný.

Doba koncentrace Tc = 0.182 h

Svažité povodí

| n-leté průtoky: | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q n (m3/s) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.58 | 0.94 |

Výpočet a posouzení kapacity jednotlivých vybraných stavebních objektů

Pro výpočet průtočné kapacity trubních propustů lze dle „Hydrauliky pre stavebných inženýrov, Mesiar - Kamenský 1985“ užít tento vztah:

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Kde:

Q 	= průtočná kapacita trubního propustu [m3/s]

D 	= světlost trubního propustu kruhového tvaru [m]

E 	= hloubka dna trubního propustu pod úrovní terénu [m]

V-P55 - trubní propust (návrh: DN600, dl. 13m)

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Q = 1,833 x 0,62 x (1,15 – 0,6 x 0,6)0,5 [m3/s]

Q = 0,59 [m3/s]

Vyhovuje :

QpH(100) = 0,44 m3/s bude trubním propustkem bezpečně převeden. Stoletá voda bude bezpečně převedena pod komunikací V-C5.

L-P54 - trubní propust (návrh: DN400, dl. 6m)

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Q = 1,833 x 0,42 x (1,0 – 0,6 x 0,4)0,5 [m3/s]

Q = 0,26 [m3/s]

Vyhovuje :

QpH(10) = 0,20 m3/s bude trubním propustkem bezpečně převeden. Desetiletá voda bude propustkem bezpečně převedena. Srážky budou převedeny na přilehlý TTP a následně do recipentu.

L-P66 - trubní propust (návrh: DN400, dl. 7,5m)

Pouze napojení doplňkové polní cesty, bez velkých průtoků. Nebylo přistoupeno k posouzení. Kapacita bude dostačující.

Posouzení kapacity cestního rigolu

K posouzení cestních rigolů nebylo přistoupeno. Cesta je vedena jako hřebenová, podél interakčního prvku. Rigoly o stávajících rozměrech (šířka 0,9 m, hloubka 0,3 m) pojmou při 5% sklonu cca. 0,2 m3/s. Cože je dostačující množství, při uvažování, že podélný sklon je mnohde i vyšší a cestní rigol převádí pouze vody z povrchu polní cesty. Proto také nebylo přistoupeno k návrhu zpevněného dna rigolu v úsecích s vyšším sklonem.

Výškové řešení

Polní cesta je navržena takovým způsobem, aby navržená niveleta cesty co nejvíce kopírovala stávající terén. Změna klopení navržených profilů jsou řešeny v návaznosti na morfologii terénu a jeho vyspádování vůči okolní krajině. Výškové řešení je navrženo při uvažování minimálních zemních prací.

V trase řešené hlavní polní cesty se nalézají tyto objekty

Propustek V-P66 (k.ú. Vrbka)

Propustek je navržen při odbočení na doplňkovou polní cestu V-C38. A to ve staničení 0,360 km. Propustek je navržen o DN 400 a délce 7,5 m.

Propustek V-P55 (k.ú. Vrbka)

Propustek je navržen v nejnižším místě nivelety hlavní polní cesty V-C5 v místě, kde budou pod hlavní polní cestou prováděny zachycené srážky ve svodném příkopu V-SP3, směrem do V-SP2. Horní vpustí (kanálového typu) do ní bude zaústěn levostranný rigol vedený podél polní cesty V-C5. Propustek je navržen o DN 600 a v délce cca. 13 metrů. Na začátku propustku, tedy na dně svodného příkopu je uvažováno s jímkou.

Propustek L-P54 (k.ú. Lubná)

Propustek je navržen ve staničení 1,690 km v místech, kde bude končit levostranný rigol podél polní cesty a srážky budou převedeny pod komunikací na přilehlý TTP. Propustek je uvažován o DN 400 a délce 6 metrů.

Parametry jednotlivých propustků se mohou změnit v návaznosti na prováděcí projekt.

Zařízení technické infrastruktury:

– dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi

podzemní vedení Telefónica O2,a.s. staničení

0,016 50 km

0,090 70 km

1,674 00 km

Vodovodní přivaděč Vrbka-Lubná-Lhotka	0,006 35 km

E.ON nadzemní vedení 110 kV	1,663 00 km

Návrh krytů a konstrukčních vrstev

Konstrukce tělesa zpevněných polních cest:

Vzhledem k předpokládanému relativně malému dopravnímu zatížení bylo těleso polní cesty navrženo redukovanou metodou CBR podle Peltierova vztahu:

H = 100 + 150 x P0,5 x (M / M0)0,1 x 1 / (I + 5)

H = tloušťka zpevnění v cm

P = nápravový tlak na vozovku v t

I = kalifornský index únosnosti v %

M = dopravní zatížení v t.rok-1

M0 = srovnávací zatížení dle CBR = 100 000 t.rok-1

H = 100 + 150 x 100,5 x 0,88 / 10,5 = 48,14 cm = stanovená tloušťka tělesa 490 mm

Na základě tohoto výpočtu a konzultací se Sborem zástupců obce Vrbka byly u zpevněných polních cest navrženy následující typy vozovek (viz vzorové příčné řezy):

zpevnění asfaltobetonem (asfaltobeton) - odpovídá katalogovému listu PN 5-2 Katalogu vozovek polních cest, Mze 2005

- ABS II 	(asfaltový beton střednězrnný)				tl.	   40 mm

- OKS I 	(obalované kamenivo střednězrnné) 				tl.	   60 mm

- ŠV	(vibrovaný štěrk)						tl.	 190 mm

- MZ	(mechanicky zpevněná zemina)				tl.	 200 mm

c e l k e m:									490 mm

Po obnažení zemní pláně bude provedeno její posouzení inženýrským geologem, v případě nutnosti podpořit únosnost zemní pláně vozovky položením geotextilie nebo vápeněním. Bude doporučeno dle IG.

Hutnění pláně min Edef,2 - 45 Mpa						ČSN 73 6109

Veškeré násypy budou zhotoveny ze zeminy velmi vhodné ČSN 731002 hutněno max. po 30 cm na míru zhutnění pláně zemního tělesa. Při vrstvení násypů větší mocnosti je nutné hutnění provádět takovým způsobem, aby každá dílčí zhutněná pláň při postupném vrstvení vykazovala jednak požadovanou míru zhutnění, současně aby byla spádována min pod 2 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další vrstvy.

Výsadby doprovodné zeleně

V trase hlavní polní cesty tvořené cestami V-C5, V-C4 a L-C4 je uvažováno o doprovodné výsadbě v rámci interakčních prvků označených jako V-IP17 (LBK78), V-IP18 a L-IP9 (Lubná). Interakční prvky ctí stávající zeleň, v podobě třešňové aleje aj. keřových společenstev.

V trase řešené V-C4-5, L-C4 nejsou známy žádné další vztahy k chráněným složkám přírody, jiným specifickým objektům, zájmům ani požadavkům, které by mohly negativně ovlivnit výstavbu a provoz na řešené polní cestě, případně by výstavbou a provozem mohly být samy negativně dotčeny.

### 10.6.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí

Realizací V-C4, V-C5 a L-C4 a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“ nedojde k negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. Nový povrch polní komunikace bude přínosem pro pohyb těžké zemědělské mechanizace, nebude docházet ke splachům ze zemního tělesa dosavadní polní cesty.

## C) 10.6.1.3 Doklady o projednání

K návrhu V-C4, V-C5, L-C4 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců případně dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2 Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.“

Vypracoval Ing. Petr Lerch

## D) 10.6.1.4 Fotodokumentace

obr.1 – pohled na stávající stav hlavní polní cesty V-C5 (záhumení zahrady)

obr.2 – pohled na stávající stav hlavní polní cesty V-C5 (záhumení zahrady)

obr.3 – pohled na stávající stav hlavní polní cesty V-C4 (SZ směrem)

obr.4 – pohled na stávající stav hlavní polní cesty V-C4 (JV směrem)