Obsah

A) 10.9.1.1	Průvodní zpráva	2

10.9.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby	3

10.9.1.1.2 Předmět dokumentace	4

10.9.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění	4

10.9.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby	4

10.9.1.1.5 Zásady návrhu	4

10.9.1.1.6 Základní charakteristika stavby	5

10.9.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD	5

10.9.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení	5

B) 10.9.1.2 	Technická zpráva	5

10.9.1.2.1 Popis území	5

10.9.1.2.2 Popis stavebně technického řešení	5

10.9.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí	11

C) 10.9.1.3 	Doklady o projednání	11

D) 10.9.1.4 	Fotodokumentace	12

10.9.1 	Textová příloha

## A) 10.9.1.1	Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova

Obec:	588717 – Lubná u Kroměříže

542393 – Vrbka u Sulimova

Katastrální území:	688029 – Lubná u Kroměříže (416 ha)

759 490 – Vrbka u Sulimova (284 ha)

Okres:	3708 – Kroměříž

Kraj:	Zlínský

Výměra řešených katastrálních území:	700 ha

Objednatel:	Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Kroměříž

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Tř. Kosmonautů 1143/8B 772 00 Olomouc

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	21/2009

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	291010

Číslo zakázky zhotovitele:	291/2009

Zahájení:	06/ 2009

Vypracoval:	Ing. Petr Lerch

Datum:	V Olomouci 07/2011

### 10.9.1.1.1 Charakteristika území navrhované stavby

Zájmová oblast (k.ú. Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova) náleží z klimatického hlediska do oblasti MT11. Klimatická oblast MT11 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatické údaje jsou uvedeny v následující tabulce. V tabulce jsou dále uvedeny údaje zaznamenané na klimatické stanici Kroměříž. Stanice Kroměříž je nejbližší stanicí s ucelenou dlouhodobou datovou řadou za období 1901 až 1950 (respektive 1926 – 1950 u údajů v části „Průměrný počet dnů/rok“), avšak uvedené údaje nelze brát zcela se 100% objektivitou v důsledku změn klimatu. Tabulka je též doplněna o základní informace z Meteorologické stanice Holešov, kde jsou údaje aktualizovány k letošnímu roku a údaje týkající se srážek jsou uváděny z obce Kostelany.

(Zdroj klimatických dat: Vesecký a kol: Podnebí ČSSR, HMÚ Praha, Polygrafia 1, Praha 1961).

|  | MT11 | Kroměříž | Holešov |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná teplota: |  |  |  |
| roční (°C) | - | 8,6 | 8,5 |
| leden (°C) | -2 – -3 | -2,2 | - |
| červenec (°C) | 17 – 18 | 18,8 | - |
| duben (°C) | 7 – 8 | 8,7 | - |
| říjen (°C) | 7 – 8 | 8,9 | - |
| Průměrný počet dnů/rok: |  |  |  |
| letních (tmax ≥ 25 °C) | 40 – 50 | 53,2 | - |
| mrazových | 110 – 130 | 109,4 | - |
| ledových | 30 – 40 | 33,1 | - |
| jasných | 40 – 50 | 43,7 | - |
| zamračených | 120 –150 | 133,5 | - |
| Průměrné srážkové úhrny: |  |  |  |
| Roční (mm) | 550 – 650 | 703(Kostelany) | 615,4 |
| v měsících IV – IX (mm) | 350 – 400 | 442 (Kostelany) | - |
| v měsících X – IIII (mm) | 200 – 250 | 261 (Kostelany) | - |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 – 60 | 72,1 (Kostelany) | - |
| Srážkové úhrny: |  |  |  |
| maximální roční úhrn (mm) |  | 1109 (1939) |  |
| minimální roční úhrn (mm) |  | 459 (1921) |  |
| maximální denní úhrn (mm) |  | 76,2 (1. 10. 1938) | 89,6 (4. 7. 1995) |

Řešený svodný příkop je navržen podél severozápadní hranice intravilánu obce Vrbka. Příkop je navržen na rozhraní užívání orné půdy a ostatní plochy podél plotů zahrad. Svodný příkop bude provádět přívalové srážky z půdního bloku Od jamy zachycené ve svodném příkopu V-SP3. Rozsah nadmořské výšky na trase řešeného svodného příkopu se pohybuje mezi 286,83 m n. m. a 259,90 m n. m.

### 10.9.1.1.2 Předmět dokumentace

Navržený svodný příkop je situován při SZ hranici intravilánu obce Vrbka. Příkop je logickým pokračováním příkopu V-SP3, který zachytává srážky nad intravilánem obce. Srážky jsou převáděny propustkem V-P55 pod hlavní polní cestou V-C5 právě do řešeného svodného příkopu V-SP2. Příkop je nutné řešit z pohledu protipovodňové a protierozní ochrany půdy. Stávající stav je neuspokojivý, jde o zemní příkop, který se zahlubuje a dochází zde k projevům eroze. Svodný příkop je součástí protipovodňových a protierozních opatření, navrženého v rámci řešeného území akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.

### 10.9.1.1.3 Účel navrhované stavby a jejich zdůvodnění

Navrhovaný svodný příkop je součástí komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany řešené komplexní pozemkové úpravy. Na půdním bloku Od šenkovna (Od jamy, Od šenkovny) je zařazena do osevního plánu kukuřice, dochází tedy k projevům eroze a rychlému projevu srážek na povrchovém odtoku. Svodný příkop V-SP3 koncentruje srážky k propustku V-P55, dále pokračují navrhovaným svodným příkopem V-SP2 až do recipientu, Vrbeckého potoka. Realizací příkopu dojde k významnému posílení protipovodňové ochrany obce a dojde k sanaci erozí ohroženého svahu pod ornou půdou a zahradou.

### 10.9.1.1.4 Výchozí podklady pro návrh stavby

Podrobný soupis výchozích podkladů je uveden v kapitole 7.1.2 průvodní zprávy plánu společných zařízení. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (GEOCENTRUM 2009, 2010, 2011), vyjádření dotčených orgánů a organizací a podrobné projednání návrhu se sborem zástupců vlastníků pozemků při KPÚ.

### 10.9.1.1.5 Zásady návrhu

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v § 2 jako jeden ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení protipovodňové a protierozní ochrany řešeného území.

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh protipovodňové a protierozní ochrany v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova, z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy („Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu“, „Rozboru současného stavu“). Snaží se v maximální míře respektovat stávající dopravní poměry a zároveň je tato stávající síť polních cest doplněna návrhem nových polních cest a návrh nových protipovodňových a protierozních opatření, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v dotčeném k.ú. a požadavků vznesených Sborem zástupců vlastníků pozemků a předpokládaného umístění pozemků jednotlivých vlastníků. Tento návrh byl v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty a správci významných technologických zařízení v zájmovém území. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obcí.

### 10.9.1.1.6 Základní charakteristika stavby

V-SP3 – svodný příkop je navržen na rozhraní užívání orné půdy a pásu zeleně podél zahrad v intravilánu obce. Příkop navazuje na propustek V-P55 pod komunikací V-C5. Provádí srážky zachycené v příkopu V-SP3 a v cestním rigolu na hlavní polní cestě V-C5 a V-C4. Příkop je lichoběžníkového průřezu opevněný gabiony ve sklonu 10:1. Gabiony jsou usazeny na gabionové matraci, která zároveň tvoří dno příkopu a tvoří opěrný prvek proti usmyknutí gabionu. Gabiony s matrací jsou spojeny šroubovitým drátem dodávaným výrobcem gabionů.

### 10.9.1.1.7 Údaje o souladu s ÚPD

Příkop není veden v územním plánu obcí, jedná se o návrh plánu společných zařízení. S ohledem na význam navržených opatření, jejich projednání v rámci schvalovacího procesu Plánu společných zařízení a ustanovení § 2 zákona 139/2002 Sb. (Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování) je předpokládáno jejich opětovné zakomponování do ÚPD při její následné aktualizaci nebo tvorbě nové ÚPD.

### 10.9.1.1.8 Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení

K návrhu svodného V-SP2 příkopu nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“.

## B) 10.9.1.2 Technická zpráva

### 10.9.1.2.1 Popis území

Svodný příkop je navržen na hranici místní části Prostřední a intravilánu obce. Trasa kopíruje zatravněný pás podél zahrad intravilánu obce. Nejvyšší místo příkopu je napojeno na propustek V-P55 pod hlavní polní cestou V-C5. Nejnižší místo nivelety je napojeno na dno Vrbeckého potoka.

### 10.9.1.2.2 Popis stavebně technického řešení

Svodný příkop je navržen jako lichoběžníkový, s šířkou ve dně 0,5 m. Sklon břehů je 10:1. Opevnění břehů je provedeno drátokamennými koši (gabiony) o rozměrech 1x1x1 m, opevnění dna je provedeno gabionovými matracemi 2x1x0,3 m, které zároveň tvoří pevné podloží pro usazení gabionů. Gabiony budou usazeny cca. v úrovni terénu a budou tvořit opěrnou stěnu proti sesuvům půdy. V místech, kde je niveleta koryta vedena ve větším zářezu nebo koryto navazuje na velký svah, jsou navrženy dva drátokoše na sobě (výška je tedy 2 m) Proti převrácení nebo usmyknutí gabionů je navržená právě gabionová matrace, která bude přesahovat 1 m do terénu a bude tvořit oporu proti posunům. Uložení gabionů je patrno na vzorovém příčném řezu. V případě, že budou gabiony vyčnívat nad terén, je navrženo dosypání zeminy za gabiony a vysvahování ke stávajícímu terénu. Za gabiony a pod matrací je navrženo umístění geotextílie, která bude zabraňovat vymílání jemných jílovitých částic. Okolí gabionů bude ohumusováno a oseto travním semenem.

Převýšení gabionů nad terén je pouze místní, kdy po krátké vzdálenosti dochází k jeho zarovnání s terénem. Po zatemování gabionu budou srážky odtékat podél stěny gabionů v zatravněném pásu až do míst, kde hrana gabionu bude souběžně s terénem.

Ve staničení 0,197–0,237 22, kde jsou navrženy dva gabiony nad sebou, je nutná sanace svahu pod půdním blokem. Svah do současné doby značně ujíždí, proto je jeho sanace potřeba. Za hranu druhého gabionu bude dosypána zemina a ozeleněna.

Směrové vedení trasy svodného příkopu V-SP2 je navrženo:

STANIČENÍ      SEVERNÍ    VÝCHODNÍ

Element: Linear

ZÚ  (        )          0+000.000   -1162994.75    -539877.81

TK  (        )          0+016.226   -1162978.93    -539874.19

Tangent Direction:          N12.88^ E

Tangent Length:             16.226

Element: Circular

TK  (        )          0+016.226   -1162978.93    -539874.19

V (        )          0+020.203   -1162975.05    -539873.30

S (        )                      -1163001.23    -539776.71

KT  (        )          0+024.175   -1162971.26    -539872.11

Radius:            100.000

Element: Linear

KT  (        )          0+024.175   -1162971.26    -539872.11

TK  (        )          0+035.100   -1162960.84    -539868.84

Tangent Direction:          N17.44^ E

Tangent Length:             10.925

Element: Circular

TK  (        )          0+035.100   -1162960.84    -539868.84

V (        )          0+040.074   -1162956.09    -539867.35

S (        )                      -1162915.89    -540011.94

KT  (        )          0+045.045   -1162951.26    -539866.17

Radius:            150.000

Element: Linear

KT  (        )          0+045.045   -1162951.26    -539866.17

TK  (        )          0+069.636   -1162927.36    -539860.37

Tangent Direction:          N13.64^ E

Tangent Length:             24.592

Element: Circular

TK  (        )          0+069.636   -1162927.36    -539860.37

V (        )          0+074.815   -1162922.33    -539859.15

S (        )                      -1162880.20    -540054.73

KT  (        )          0+079.992   -1162917.24    -539858.19

Radius:            200.000

Element: Linear

KT  (        )          0+079.992   -1162917.24    -539858.19

TK  (        )          0+092.191   -1162905.25    -539855.93

Tangent Direction:          N10.67^ E

Tangent Length:             12.199

Element: Circular

TK  (        )          0+092.191   -1162905.25    -539855.93

V (        )          0+100.319   -1162897.26    -539854.43

S (        )                      -1162914.51    -539806.80

KT  (        )          0+108.305   -1162890.16    -539850.47

Radius:             50.000

Element: Linear

KT  (        )          0+108.305   -1162890.16    -539850.47

TK  (        )          0+114.525   -1162884.73    -539847.44

Tangent Direction:          N29.14^ E

Tangent Length:              6.220

Element: Circular

TK  (        )          0+114.525   -1162884.73    -539847.44

V (        )          0+119.695   -1162880.21    -539844.93

S (        )                      -1162860.38    -539891.12

KT  (        )          0+124.827   -1162875.28    -539843.39

Radius:             50.000

Element: Linear

KT  (        )          0+124.827   -1162875.28    -539843.39

TK  (        )          0+145.804   -1162855.26    -539837.14

Tangent Direction:          N17.33^ E

Tangent Length:             20.977

Element: Circular

TK  (        )          0+145.804   -1162855.26    -539837.14

V (        )          0+153.164   -1162848.23    -539834.94

S (        )                      -1162864.19    -539808.50

KT  (        )          0+160.239   -1162843.02    -539829.75

Radius:             30.000

Element: Linear

KT  (        )          0+160.239   -1162843.02    -539829.75

TK  (        )          0+169.811   -1162836.24    -539822.99

Tangent Direction:          N44.90^ E

Tangent Length:              9.572

Element: Circular

TK  (        )          0+169.811   -1162836.24    -539822.99

V (        )          0+182.266   -1162827.41    -539814.20

S (        )                      -1162800.94    -539858.41

KT  (        )          0+194.223   -1162815.50    -539810.57

Radius:             50.000

Element: Linear

KT  (        )          0+194.223   -1162815.50    -539810.57

TK  (        )          0+202.837   -1162807.26    -539808.07

Tangent Direction:          N16.93^ E

Tangent Length:              8.614

Element: Circular

TK  (        )          0+202.837   -1162807.26    -539808.07

V (        )          0+205.974   -1162804.26    -539807.15

S (        )                      -1162778.14    -539903.73

KT  (        )          0+209.109   -1162801.21    -539806.43

Radius:            100.000

Element: Linear

KT  (        )          0+209.109   -1162801.21    -539806.43

TK  (        )          0+211.639   -1162798.74    -539805.85

Tangent Direction:          N13.33^ E

Tangent Length:              2.531

Element: Circular

TK  (        )          0+211.639   -1162798.74    -539805.85

V (        )          0+218.010   -1162792.54    -539804.38

S (        )                      -1162787.21    -539854.50

KT  (        )          0+224.313   -1162786.17    -539804.51

Radius:             50.000

Element: Linear

KT  (        )          0+224.313   -1162786.17    -539804.51

KÚ  (        )          0+237.218   -1162773.27    -539804.78

Tangent Direction:           N1.19^ W

Tangent Length:             12.905

Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické výpočty byly provedeny za účelem zjištění dostatečných kapacit vybraných stavebních objektů.

Výpočet pro propustek V-P55

vztahuje se ke Q100 zachyceného ve svodném příkopu V-SP3

Kulminační průtok QpH = 0.42 m3/s

Objem přímého odtoku OpH = 1031.16  m3

Zadání :

Plocha		Způsob		Hydrologické	Hydrologická 	CN

[ha]		obdělávání	podmínky	skupina půd

2.24		role          	špatné		       C		84

P celk.	CN	Hs	f	Ho	Ia/Hs	qph

[ha]	[-]	[mm]	[-]	[mm]	[-]	[-]

2.24 	84.00 	85.20 	1.00 	46.03 	0.11 	1.47

Plošný povrchový odtok :

l	s	n 	Hs2	Tta

[m]	[tgalfa]	[-] 	[mm] 	[h]

100   	0.084 	0.050 	37.10 	0.146

Soustředěný odtok o malé hloubce :

l	s	v 	Ttb

[m]	[tgalfa]	m/s	[h]

31.7 	0.142 	1.853	0.005

Povrch nedlážděný.

Doba koncentrace Tc = 0.151 h

Svažité povodí

| n-leté průtoky: | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q n (m3/s) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.42 |

Výpočet a posouzení kapacity jednotlivých vybraných stavebních objektů

Pro výpočet průtočné kapacity trubních propustů lze dle „Hydrauliky pre stavebných inženýrov, Mesiar - Kamenský 1985“ užít tento vztah:

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Kde:

Q 	= průtočná kapacita trubního propustu [m3/s]

D 	= světlost trubního propustu kruhového tvaru [m]

E 	= hloubka dna trubního propustu pod úrovní terénu [m]

V-P55 - trubní propust (návrh: DN600, dl. 13m)

Q = 1,833 x D2 x (E – 0.6D)0.5 [m3/s]

Q = 1,833 x 0,62 x (2 – 0,6 x 0,6)0,5 [m3/s]

Q = 0,85 [m3/s]

Vyhovuje :

QpH(100) = 0,42 m3/s bude trubním propustkem bezpečně převeden.

Posouzení kapacity svodného příkopu

Posouzení příkopu bylo provedeno v místě s nejmenším podélným sklonem, a to mezi staničením 0,000 – 0,0,062 18 km, kde je I=8,20 %.

| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn = | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | m3/s |
| svah 1:m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| b = | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | m |
| n = | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  |
| h = | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | m |
| I = | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | m2 |
| O = | 2.11 | 2.31 | 2.51 | 2.71 | 2.91 | 3.11 | 3.31 | m |
| R = | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | m |
| C = | 23.42 | 23.69 | 23.95 | 24.20 | 24.20 | 24.44 | 24.68 |  |
| v = | 3.11 | 3.21 | 3.32 | 3.42 | 3.42 | 3.52 | 3.63 | m/s |
| QVYP = | 1.43 | 1.70 | 1.99 | 2.29 | 2.53 | 2.89 | 3.27 | m3/s |

Příkop v místě s nejmenším podélným sklonem převede s jistotou Q100 = 0,421 m3s-1.

V dalších místech, kde je sklon nivelety větší, bude proveden průtok Q100 s ještě větší rezervou.

Výškové řešení

Niveleta příkopu je vedena v ose dna. Výškově je oproti stávajícímu terénu vedena v zářezu cca. 0,2 – 0,5 m. Umístění gabionů v niveletě je doporučena na zkosených plochách, které budou tvořit kaskádu částečně vodorovných ploch. Tím vznikne ve dně kaskáda modelovaná gabionovými matracemi, která bude tlumit kinetickou energii toku. Po 30 metrech jsou navrženy stabilizační prahy, které budou oporou pro gabiony, zároveň budou stabilizovat tvar koryta.

V trase řešeného příkopu se nalézají tyto objekty

Propustek V-P55

Propustek je navržen pod polní cestou V-C5. Navrhovaný příkop na něj navazuje. Propustek je navržen o světlosti DN 600 a délce cca. 15 m. Na výtoku je navržena opěrné čelo ze zdiva z lomového kamene s vyspárováním a římsou.

Propustek V-P61 – lávka pro pěší

Ve staničení 0,105 00 km je navržena lávka pro pěší, která překoná vzdálenost 0,7 m mezi dvěma gabiony. Lávka je pouze dřevěná.

Parametry propustku a lávky se mohou změnit v návaznosti na prováděcí projekt.

Zařízení technické infrastruktury

– nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi

Výsadba doprovodné zeleně

Okolí příkopu bude zatravněno. Zbývající část parcely je možné osadit doprovodnou vegetací. Jelikož je v ploše parcely svodného příkopu zahrnuta stávající mez, je navržena výsadba stromů a keřových společenstev podle vhodnosti k STG.

V trase řešeného svodného příkopu nejsou známy žádné další vztahy k chráněným složkám přírody, jiným specifickým objektům, zájmům ani požadavkům, které by mohly negativně ovlivnit výstavbu a provoz na řešené polní cestě, případně by výstavbou a provozem mohly být samy negativně dotčeny.

### 10.9.1.2.3 Popis vlivu stavby na životní prostředí

Realizací svodného příkopu (V-SP2) a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“ nedojde k negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. Svodný příkop bude plnit protipovodňovou a protierozní funkci, současně dojde k výsadbě doprovodné zeleně, která pozitivně ovlivní krajinný ráz.

## C) 10.9.1.3 Doklady o projednání

K návrhu V-SP2 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců případně dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 7.2 Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení, která je součástí řešené akce „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova.“

Vypracoval Ing. Petr Lerch

## D) 10.9.1.4 Fotodokumentace

obr.1 – pohled jihozápadním směrem k propustku V-P55

obr.2 – erozně ohrožený svah a zahrada

obr.3 – stávající stav na spodní část

obr.4 – stávající stav, ujetý svah pod půdním blokem