A.7.1 	Plán společných zařízení kat. území Lubná u Kroměříže

– Průvodní zpráva

Obsah

7.1.1.	Identifikační údaje	2

7.1.2.	Podklady	3

7.1.3. 	Účel a přehled navrhovaných opatření	6

7.1.4. 	Zásady návrhu	6

7.1.5. 	Vyhodnocení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy a organizacemi	7

7.1.6. 	Opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh sítě polních cest	8

7.1.6.1.	Zásady návrhu dopravního systému	8

7.1.6.2.	Kategorizace polních cest	11

7.1.6.3.	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest	13

7.1.6.4.	Objekty na cestní síti	24

7.1.6.5.	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	27

7.1.6.6.	Náklady na opatření ke zpřístupnění a celkový přehled cestní sítě	27

7.1.7.	Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu –  návrh protierozních opatření	28

7.1.7.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně ZPF	28

7.1.7.2.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně ZPF a jejich posouzení	28

7.1.7.3.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí jejich posouzení	67

7.1.7.4.	Přehled dalších opatření k ochraně půdy	67

7.1.7.5.	Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF	67

7.1.8.	Vodohospodářská opatření	68

7.1.8.1.	Zásady návrhu vodohospodářských opatření	68

7.1.8.2.	Přehled stávajících a navrhovaných vodohospodářských opatření	68

7.1.8.3.	Náklady na vodohospodářská opatření	75

7.1.8.4.	Přehled vodohospodářských opatření	75

7.1.9. 	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – plán ÚSES	76

7.1.9.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	76

7.1.9.2.	Základní parametry plánu územního systému ekologické stability (ÚSES)	82

7.1.9.3.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES	85

7.1.9.4.	Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	86

7.1.9.5.	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	86

7.1.10.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	87

7.1.11.	Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení	88

7.1.12.	Soupis změn druhů pozemků	89

7.1.13.	Doklady o projednání PSZ	90

7.1.14.	Přílohy	103

7.1.14.1. Tabulková část	103

7.1.15.	Fotodokumentace	169

7.1. 	Průvodní zpráva – část Lubná u Kroměříže

## 7.1.1.	Identifikační údaje

Název akce: Komplexní pozemková úprava Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova

Obec:	588717 – Lubná u Kroměříže

542393 – Vrbka u Sulimova

Katastrální území:	688029 – Lubná u Kroměříže (416 ha)

759 490 – Vrbka u Sulimova (284 ha)

Okres:	3708 – Kroměříž

Kraj:	Zlínský

Výměra řešených katastrálních území:	700 ha

Objednatel:	Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Kroměříž

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Tř. Kosmonautů 1143/8B 772 00 Olomouc

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	21/2009

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	291010

Číslo zakázky zhotovitele:	291/2009

Zahájení:	06/ 2009

Vypracoval:	Ing. Petr Lerch

Datum:	V Olomouci 07/2011

## 7.1.2.	Podklady

Při zpracování Plánu společných zařízení vycházel zpracovatel z následujících podkladů:

Zákony a vyhlášky:

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup při jejich aktualizaci

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platném znění

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. (úplné znění)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Mapové podklady:

- Základní mapa ČR		1 : 10 000

- Státní mapa odvozená ČR		1 : 5 000

- Vodohospodářská mapa		1 : 50 000

- Mapa katastru nemovitostí (KM-D)

- Mapa BPEJ (digitalizovaná)

- Atlas podnebí Československé republiky (1958)

- Atlas podnebí Česka (2007)

- Podnebí Československé socialistické republiky – tabulková část (1961)

- Zaměření skutečného stavu (2009)

- Zaměření potřebného polohopisu a výškopisu pro vybraná opatření PSZ (2010, 2011)

Metodické podklady:

Agroprojekt PSO, kolektiv autorů, – Metodický návod pro vypracování návrhu pozemkových úprav, Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, 2009

Buček A., Lacina J. – Geobiocenologie II., skriptum, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999

Dumbrovský M. a kol. – Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav, VÚMOP Praha 1995

Fiala J. a kol. – Jetelotravní směsi luční, pastevní a na orné půdě – metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe, ÚVTIZ, Praha 1999

Hospodářské přejezdy, trubní propustky – typizační podklad, Hydroprojekt Praha 1966

Janeček M. a kol. – Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV nakladatelství, Praha 2002

Katalog vozovek polních cest – technické podmínky – Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední pozemkový úřad, č. j. 26206/05-17170, listopad 2005

Kokolia V., Kos M. – Protierozní osevní postupy – metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe, ÚVTIZ, Praha 1989

Löw J. a spolupracovníci – Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability – Metodika pro zpracování dokumentace, DOPLNĚK, Brno 1995

Projektování polních cest – ČSN 73 6109 – Český normalizační institut, Praha 2004

Projektování polních cest – ON 73 6118, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Praha 1981

Soubor vybraných společných zařízení a jejich nákladů na výstavbu v pozemkových úpravách – Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední pozemkový úřad, prosinec 1998

Soukup M., Hrádek F. – Optimální regulace povrchového odtoku z povodí, VÚMOP Praha 1999

Škopek V., Novák L. – Hrazení bystřin a strží, komentář k ON 48 2506 – Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, Praha 1977

Zimová E. a kol. – Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě – praktická příručka pro projektanty územních systémů ekologické stability a pozemkových úprav, Lesnická práce, s.r.o., Brno 2002

Projektové podklady:

Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu v Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova – Geocentrum, 2010

Územní plán obce Lubná – návrh, Ing. arch. Milan Krouman, 2006

návrh změny č. 1, Ing. arch. Milan Krouman, 2010

Vyjádření dotčených orgánů a organizací

Fotodokumentace zájmového území z let 2009–2011

Studie revitalizace říčního systému v povodí Kotojedky – Atelier Fontes, Brno, 1999

Projektová dokumentace k realizaci poldru Lubná, Vodohospodářský atelier, Brno, Ing. Hrbek, 2010

Agroprojekt PSO s.r.o., Rekonstrukce SN Lubná II, Ing. F. Marcián, Brno 2008

## 7.1.3. 	Účel a přehled navrhovaných opatření

Viz kap. 7.1.14.1  Přílohy – tabulková část

## 7.1.4. 	Zásady návrhu

Plán společných zařízení KPÚ Lubná byl vypracován na základě výsledků předchozích etap pozemkové úpravy – Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu (zaměření skutečného stavu), Stanovení obvodů KPÚ a zejména etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ (2010), ve které byly shromážděny dostupné podklady o zájmovém území a jehož výsledky byly průběžně doplňovány o nově zjištěné skutečnosti.

Cílem Plánu společných zařízení je vytvoření podkladu pro následné zpracování Návrhu nového uspořádání pozemků v zájmovém území pozemkové úpravy tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální využití území - zajištění přístupnosti nových vlastnických pozemků sítí polních cest, ochrana zemědělského půdního fondu proti působení účinků vodní eroze, vodohospodářská opatření pro zlepšení vodního režimu krajiny a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zajištění ekologické stability krajiny.

Jednotlivé části plánu byly postupně projednávány se Sborem zástupců a připomínky jeho členů byly do návrhu zapracovány (viz dokladová část – zápisy z jednání). Sbor zástupců Plán společných zařízení schválil na svém jednání 14. července 2011. Plán společných zařízení také na svém Veřejném zasedání schválilo zastupitelstvo obce Lubná. Pro vybraná společná zařízení bude vypracována podrobnější dokumentace v rozsahu DÚR. K Plánu společných zařízení se také vyjádřily státní orgány a organizace a jejich připomínky byly do konečné verze dokumentace zapracovány (viz dále).

Na základě takto zpracovaného Plánu společných zařízení bude vypracován Návrh nového umístění pozemků. V jeho rámci může dojít k určitým drobným změnám Plánu společných zařízení – zejména doplnění a úprava přístupových polních cest. S těmito změnami bude Sbor zástupců seznámen při schválení Návrhu nového uspořádání pozemků.

V případě potřeby realizace jednotlivých opatření bude pro vybraná společná zařízení zpracována dokumentace pro stavební řízení, v rámci které budou upřesněny detailní parametry jednotlivých opatření, které jsou v rámci „Plánu společných zařízení“ stanoveny pouze rámcově. Dimenze pozemků pro jednotlivá opatření byla stanovena tak, aby bylo možné provést případné dílčí úpravy v rámci takto stanovených hranic pozemků.

## 7.1.5. 	Vyhodnocení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy a organizacemi

Podmínky k Plánu společných zařízení stanovené jednotlivými správními úřady jsou uvedeny v kapitole „7.2. Doklady a projednání návrhu společných zařízení, doklady o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům“.

V kapitole 7.2 – Doklady o projednání návrhu společných zařízení jsou uvedeny originály vyjádření (kopie) a také zápisy z jednání sboru zástupců, závěrečného projednání a výpis z usnesení z Veřejného jednání zastupitelstva města Potštát.

## 7.1.6. 	Opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh sítě polních cest

### 7.1.6.1.	Zásady návrhu dopravního systému

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v §2 jako jeden ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení přístupu k pozemkům tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze návrhem sítě polních cest, který zohlední nejen současný stav cestní sítě v dotčeném zájmovém území, ale zároveň v přiměřené míře respektuje všechny současné i plánované záměry jak subjektů v území hospodařících tak i jednotlivých vlastníků pozemků. Zohledněna byla také kritéria dopravní, vodohospodářská, půdoochranná, ekologická, ekonomická a estetická.

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh cestní sítě v katastrálním území Lubná u Kroměříže z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy (Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu a Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu) a snaží se v maximálním rozsahu respektovat stávající dopravní poměry. Zároveň je tato stávající síť polních cest doplněna návrhem polních cest nových, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v dotčeném kat. území a požadavků vznesených Sborem zástupců a předpokládaného umístění pozemků jednotlivých vlastníků.

Tento návrh byl v průběhu zpracování Plánu společných zařízení projednáván se Sborem zástupců při KPÚ. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obce s tím, že na základě zpracování Návrhu nového uspořádání pozemků může dojít k drobným dílčím úpravám tohoto plánu.

Jednotlivé parametry polních cest budou dále zpřesněny a případně upraveny v prováděcí dokumentaci pro jednotlivá opatření s tím, že navržené hranice pozemků těchto opatření jsou dimenzovány tak, aby tyto případné dílčí úpravy (výška nivelety, sklony svahů, zářezy příkopů atd.) nezasahovaly do okolních vlastnických pozemků.

V řešeném území je navržena poměrně hustá síť polních cest, a to z důvodu rozdrobeného vlastnictví řemenových parcel tak, aby byl zabezpečen přístup na nově navržené parcely. V blízkosti intravilánu byly cesty navrženy v dostatečné šířce (vyhláška č. 501/2006 Sb. §22) z důvodu plánované výstavby rodinných domů. Při návrhu polních cest byla použita Česká technická norma ČSN 73 6109 – Projektování polních cest.

Polní cesty jsou napojeny na komunikaci III/36738 pouze v místech stávajících sjezdů nebo v místech stávajících odboček na polní cesty. Před napojením na komunikace III. třídy je na polních komunikacích (nezpevněných v celé délce) navrženo zpevnění asfaltobetonem v délce 20 m z důvodu neznečišťování krytu vozovek III. třídy.

Při návrhu nové sítě polních cesta je v plné míře respektováno propojení polních nebo lesních cest mimo obvod pozemkové úpravy.

Podmínky stanovené organizacemi, správními úřady a jinými zainteresovanými subjekty jsou uvedeny v kapitole „7.2. Doklady a projednání návrhu společných zařízení, doklady o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům“.

Přehled cestní sítě v k.ú. Lubná u Kroměříže:

III/36738 Bařice-Velké Těšany – Vrbka – Lubná – Zlámanka

Komunikace III/36738 je v celé délce trasy v zájmovém území silně poničená zmrazky, které zapříčinily výtluky v koruně vozovky. Dále bylo zjištěno nedostatečné odvodnění zemní pláně, které mají zabezpečovat cestní příkopy. Příkopy jsou bohužel zcela zaplněné sedimenty z polí a posypovým materiálem ze zimní údržby. Takto zanedbané příkopy, které zarůstají vegetací, neplní svůj účel a podílejí se na degradaci cestního tělesa.

Místní obslužné komunikace:

V řešené části k.ú. Lubná u Kroměříže je 6 místních komunikací, které spojují intravilán obce s místními částmi, které vstupují do pozemkové úpravy. V rámci plánu společných zařízení došlo k přečíslování místních komunikací uvedených v analýze skutečného stavu. Značení MO se mění na L-MK.

L-MK 1

Místní obslužná komunikace vycházející z intravilánu při severovýchodním okraji Lubné, kde se napojuje na silnici III/36738. Zajišťuje přístup k zastavěným plochám rodinného bydlení. Komunikace je v současnosti na pozemcích obce a bude ponechána. Komunikace je zpevněná živičným povrchem o šířce cca 3 m a délce cca 0,28 km. Na začátku zpevněného živičného povrchu je umístěna horská vpust se svedením do kanalizační vpusti.

L-MK 2

Místní obslužná komunikace nacházející se při severozápadní hranici zastavěného území obce Lubné, zpřístupňující jednak domy a následně polní cestu v téže lokalitě. Komunikace je zpevněna živicí, v šířce cca 4 m a má délku 0.09 km. Komunikace je v současnosti na pozemcích obce a bude tak i ponechána. Při napojení polní cesty C3a na MO2 jsou v koruně vozovky umístěny příčné betonové žlaby na svedení vody do kanalizační sítě obce Lubná.

L-MK 3

Místní obslužná komunikace zpřístupňující zastavěné území obce Lubná ze silnice III/36738. Cesta pomocí mostu M9 překonává vodní tok Trňák. Dále cesta navazuje na síť stávajících polních cest. Cesta je zpevněna živičným pokryvem v šířce 4 m a v rámci zájmového území má délku 0,09 km. Komunikace je v současnosti na pozemcích obce a bude tak ponechána. Na začátku zpevnění živičným povrchem jsou příčně umístěny betonové žlaby, které svádějí srážky do kanalizační vpusti při kraji komunikace.

L-MK 4

Místní obslužná komunikace vychází z intravilánu Lubné, kde zpřístupňuje bytovou zástavbu ze silnice III/36738. V zájmovém území se nachází pouze úsek o délce 0,02 km. Šířka cca 5 m. Komunikace je v současnosti na pozemcích obce a bude tak ponechána. Na začátku komunikace směrem od polí je horská vpust napojena na kanalizační síť obce.

L-MK 5

Místní obslužná komunikace zpřístupňuje východní část zájmového území od intravilánu Lubné. Taktéž vychází ze silnice III/36738. Zpřístupňuje bytovou zástavbu, současně z ní odbočuje zpřístupnění areálu průmyslové výroby. Komunikace končí po cca 0,16 km napojením na polní cestu, která dále pokračuje k pile v Lubné. Šířka zpevněné cesty živicí je cca 3 m. Cesta není parcelně vymezena. V místě přechodu zpevněné živičné cesty v nezpevněnou část je umístěna horská vpust, která svádí srážky z povrchu vozovky do cestního příkopu.

L-MK 6

Místní obslužná komunikace v lokalitě „Žáky“, při jižní hranici zastavěného území obce Lubné. Komunikace zpřístupňuje bytovou zástavbu. Komunikace je v převážné části lokalizována ve vnitřním obvodu KPÚ a do zájmového území vstupuje pouze v délce 0,050 km. Komunikace je zpevněna živičným pokryvem a její zpevněná šířka činí 3,8 m. Komunikace má při svém napojení na polní cestu L-C38 umístěnu stávající horskou vpust.

Hlavní polní cesty:

Kostru polních cest tvoří hlavní polní cesty L-C1 – L-C16, které zajišťují základní dopravní obslužnost extravilánu obce pro zemědělskou techniku a současně zajišťují průjezdnost do okolních katastrálních území. Celková délka hlavních polních cest v řešené části k.ú. Lubná u Kroměříže činí 7,76 km se záborem půdy 6,62 ha.

Z výše uvedených polních cest je 5,05 km stávajících případně navržených k rekonstrukci a 2,71 km hlavních polních cest je nově navržených. Celkově je v rámci návrhu systému polních cest navrženo 6,97 km hlavních polních cest ke zpevnění asfaltobetonem, 0,63 km je navrženo na zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem (MZK) a 0,16 km zpevnění penetrovaným makadamem. Parametry hlavních polních cest jsou navrženy s ohledem na požadavky hospodařících subjektů, v závislosti na jejich významu a s ohledem na stávající stav, a to v kategoriích P 4.5/30, P 4.0/30.

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 4 “.

Vedlejší polní cesty:

V rámci pozemkové úpravy je navrženo celkem 25 vedlejších polních cest s označením L-C20 – L-C44. Tyto polní cesty doplňují kostru hlavních polních cest tak, aby byla zajištěna základní dopravní dostupnost jednotlivých bloků orné půdy. Celková délka vedlejších polních cest je 9,597 km se záborem půdy 5,99 ha.

Z výše uvedených polních cest je 0,83 km stávajících, 2,027 km stávajících navržených k rekonstrukci a 6,74 km vedlejších polních cest je nově navržených. Celkově je v rámci návrhu systému polních cest navrženo 2,05 km vedlejších polních cest ke zpevnění asfaltobetonem, 4,767 km ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem (MZK) a 2,78 km ke zpevnění zatravněním. Parametry vedlejších polních cest jsou navrženy s ohledem na požadavky hospodařících subjektů a v závislosti na jejich významu, a to v kategoriích P 5,0/30, P 4,5/30, P 4,0/30.

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 5 “.

Doplňkové polní cesty:

V rámci pozemkové úpravy je navrženo celkem 63 doplňkových polních cest s označením 
L-C50 – L-C111. Tyto polní cesty doplňují kostru hlavních a vedlejších polních cest tak, aby byla zajištěna základní dopravní dostupnost jednotlivých pozemků a lokalit s předpokládanou sníženou intenzitou zemědělské dopravy. Celková délka vedlejších polních cest je 20,12 km se záborem půdy 9,83 ha.

Z výše uvedených polních cest je 1,14 km stávajících, 0,11 km stávajících navržených k rekonstrukci a 18,87 km je nově navrženo. Celkově je v rámci návrhu systému polních cest navrženo 1,92 km ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem, 0,11 km zpevnění penetrací a 18,09 km bude zpevněno zatravněním. Parametry doplňkových polních cest jsou navrženy s ohledem na požadavky hospodařících subjektů a v závislosti na jejich významu, a to v kategoriích P 4,5/30, P4,0/30, P 3/30.

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 6 “.

### 7.1.6.2.	Kategorizace polních cest

Na základě použitých metodických podkladů byla stanovena následující kategorizace polních cest:

polní cesty hlavní – zajišťují základní dopravní obslužnost území. Soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest a jsou napojeny na místní komunikace nebo silnice III. třídy nebo zajišťují propojení jednotlivých katastrálních území. Plní funkci protierozního prvku. Hlavní polní cesty jsou navrhovány jako jednopruhové s výhybnami v kategorii P4,5/30 a P4,0/30. Minimální příčný sklon vozovky je 3 % a sklon pláně 4 %. Zpevněný povrch hlavních polních cest je navržen z asfaltobetonu.

polní cesty vedlejší – slouží k dopravě s přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní a mohou být napojeny i na místní komunikace, stávající sjezdy z komunikace III. třídy. Vedlejší polní cesty jsou navrhovány jako jednopruhové v kategorii P5,0/30, P4,5/30 a P4,0/30. Minimální příčný sklon vozovky je 3 % a sklon pláně 4 %. Zpevněný povrch vedlejších polních cest je navrhován z asfaltobetonu a mechanicky zpevněného kameniva (MZK).

polní cesty doplňkové – slouží převážně k sezónnímu komunikačnímu propojení v rámci půdních celků, zpřístupňují pozemky jednotlivých vlastníků a zajištění přístupnosti k vybraným prvkům ÚSES. Nově navržené polní cesty a polní cesty určené k rekonstrukci jsou navrženy jako jednopruhové nezpevněné zatravněné (jen sezónně sjízdné) kategoriích P4,5/30, P4,0/30 a P3,0/30. Některé doplňkové polní cesty, u kterých se podle přání vlastníků bude předpokládat celoroční užívání, bude operativně změněno zpevnění jako zatravněné ze směsi štěrkodrti a zeminy v poměru 3:1.

Odvodnění polních cest:

Podélné odvodnění je navrhováno u hlavních a vedlejších polních cest dle místních podmínek jednostrannými cestními příkopy hloubky 60-80 cm min. 20 cm pod úrovní pláně vozovky, rigoly o šířce 60 cm a hloubce od 15 do 30 cm a případně podélným trativodem, který zabezpečí dostatečné odvodnění zemní pláně. Příčné odvodnění tělesa komunikace zajišťuje navržený jednostranný sklon zemní pláně minimálně 4 %, jednostranný sklon v koruně vozovky činí 3%. Navržené odvodnění vychází z nutnosti svedení povrchových vod a zvolený typ odvodnění je uveden v tabulkové části této kapitoly.

Konstrukce tělesa zpevněných polních cest:

Vzhledem k předpokládanému relativně malému dopravnímu zatížení bylo těleso polní cesty navrženo redukovanou metodou CBR podle Peltierova vztahu:

H = 100 + 150 x P0,5 x (M / M0)0,1 x 1 / (I + 5)

H = tloušťka zpevnění v cm

P = nápravový tlak na vozovku v t

I = kalifornský index únosnosti v %

M = dopravní zatížení v t.rok-1

M0 = srovnávací zatížení dle CBR = 100 000 t.rok-1

H = 100 + 150 x 100,5 x 0,88 / 10,5 = 48,14 cm = stanovená tloušťka tělesa 490 mm

Na základě tohoto výpočtu a konzultací se Sborem zástupců obce Lubná byly u zpevněných polních cest navrženy následující typy vozovek (viz vzorové příčné řezy):

zpevnění asfaltobetonem (asfaltobeton) - odpovídá katalogovému listu PN 5-2 Katalogu vozovek polních cest, Mze 2005

- ABS II 	(asfaltový beton střednězrnný)				tl.	   40 mm

- OKS I 	(obalované kamenivo střednězrnné) 				tl.	   60 mm

- ŠV	(vibrovaný štěrk)						tl.	 190 mm

- MZ	(mechanicky zpevněná zemina)				tl.	 200 mm

c e l k e m:									490 mm

zpevnění penetračním makadamem (penetrace) odpovídá katalogovému listu PN 6-1 Katalogu vozovek polních cest, Mze 2005

- 2 x nátěr živičný uzavírací ze silničního dehtu					1,8 kg/m2

- ŠV		(vibrovaný štěrk)					tl.	 200mm

- ŠD		(štěrkodrť)						tl.	 200 mm

- MZ		(mechanicky zpevněná zemina)			tl.	   90 mm

c e l k e m:									490 mm

zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem odpovídá katalogovému listu PN 6-5 Katalogu vozovek polních cest, Mze 2005

- zakalení krytu vozovky jemnozrným materiálem fr. 0-4mm		tl.	   10 mm

- MZK	(mechanicky zpevněné kamenivo) 				tl.	 180 mm

- ŠD	(štěrkodrť) 							tl.	 200 mm

- MZ	(mechanicky zpevněná zemina)				tl.	 100 mm

c e l k e m:									490 mm

Návrhová životnost vozovek je 15 let.

V případě nevhodných geologických podmínek bude, na základě IG posudku, provedeno dodatečné podpoření únosnosti zemní pláně ve vybraných úsecích polních cest. Při zpracování dalšího stupně dokumentace budou jednotlivé konstrukce dále upřesněny.

U polních cest navržených ke zpevnění štěrkopískem je vzhledem k předpokládanému nižšímu zatížení navržena u vedlejších polních cest tloušťka tělesa 300 mm. Těleso bude tvořeno zhutněnou zeminou se štěrkopískem v poměru 1 : 3 a zatravněním. U ostatních polních cest je navržena tloušťka tělesa 200 mm a těleso je tvořeno zhutněnou zeminou a zatravněním.

V rámci „Plánu společných zařízení“ bylo navrženo celkem 104 polních cest (včetně stávající sítě polních cest) o celkové délce 37,477 km a se záborem půdy 22,44 ha.

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 4,5,6“.

### 7.1.6.3.	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších polních cest

Tato kapitola je obsažena v rámci kapitoly kapitoly „7.1.14.1 Přílohy – Tabulková část“. Všechny cesty včetně podrobnější specifikace návrhových kategorií, zpevnění, odvodnění, výhyben a dalších, jsou rozděleny do přehledné tabulky hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest.

V této části průvodní zprávy je přistoupeno ke stručnému popisu hlavních a vedlejších polních cest.

Hlavní polní cesty:

Kostru polních cest tvoří hlavní polní cesty L-C1 – L-C16, které zajišťují základní dopravní obslužnost extravilánu obce pro zemědělskou techniku a současně zajišťují průjezdnost do okolních katastrálních území. Celková délka hlavních polních cest v k. ú. Lubná u Kroměříže je 7,76 km se záborem půdy 6,62 ha.

Stručná charakteristika hlavních polních cest:

hlavní polní cesta L-C1, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,18 km

- stávající hlavní polní cesta odbočující z komunikace III/36738 přes most M1 přes Trňák severovýchodním směrem v místní trati Doly. Cesta se po cca 180 m stáčí na most M2 a napojuje se na polní cestu v k.ú. Velké Těšany. Tato polní cesta je navržená k rekonstrukci a zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty je uvažováno v jednostranném sklonu. Sklony v koruně se rovnají 3 % a sklon zemní pláně je navržený jako 4%. K odvodnění zemní pláně je navržena podélná drenáž v trativodu a rigol nebo příkop podle později zpracované dokumentace při případné realizaci stavby.

Polní cesta nekříží žádné energetické sítě ani ochranná pásma dobývacího prostoru.

hlavní polní cesta L-C2 s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,91 km

- navržená hlavní polní cesta propojující hlavní polní cestu L-C4 s polní cestou v k.ú. Vrbka u Sulimova V-C3. Cesta rozděluje místní tratě Podmezek horní a Podmezek dolní. Tato cesta, respektive její směrové řešení vychází z historicky podložené polní cesty, která byla skoro ve stejných místech. Polní cesty je navržená na zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%. K odvodnění zemní pláně je navržena podélná drenáž v trativodu.

Polní cesta kříží nadzemní vedení ČEPS 400kV (č. V417) a 110 kV ve správě E.ON, orná půda byla meliorována v roce 1950.

hlavní polní cesta L-C3, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 1,98 km

- stávající hlavní polní cesta s částečnou přeložkou a nově navrženým úsekem začínající u hřbitova a pokračující západním směrem až po napojení na stávající úsek cesty, kde se stáčí severozápadně ke kat. hranici s k.ú. Lhotka u Kroměříže. Poté cesta lemuje kat. hranici až po místní lesní celek Boří. Kvůli směrovému vedení polní cesty dojde k překatastrování kat. hranice mezi k.ú. Lubná u Kroměříže a Lhotka u Kroměříže. Tato polní cesta je navržená k rekonstrukci a zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce.

Cesta ve své délce stoupá i klesá, kdy největší klesání 11,21 % je v rozmezí staničení 0,022 80–0,125 38 km. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky pravostranným nebo levostranným rigolem, který bude v nejnižších místech zaústěn do propustku. V místech trasy s větším podélným sklonem budou v koruně vozovky umístěny svodnice pro odvedení srážek mimo korunu vozovky.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta kříží nadzemní vedení 22kV E.ON a odvodnění orné půdy z roku 1930.

hlavní polní cesta L-C4, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,45 km

- stávající hlavní polní cesta začínající plynulým napojením na hlavní polní cestu v k.ú. Vbrka u Sulimova V-C4. Cesta se stáčí jižním směrem a potom přes most M4 přes Trňák. Napojuje se přes autobusovou točnu na komunikaci III/36738. Tato polní cesta je navržená k rekonstrukci a zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce. Tato polní cesta je hlavní propojkou společně s výše zmíněnou V-C4 s k.ú. Vrbka u Sulimova.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky pravostranným nebo levostranným rigolem podle konfigurace terénu. Místně je navržena cesta bez rigolu, pouze tam, kde to terén dovoluje. Rigoly budou zaústěny do propustků, které srážky převedou pod komunikací do recipienta nebo do míst s TTP.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta kříží nadzemní vedení 22kV E.ON a podzemní sdělovací vedení Telefónica O2.

hlavní polní cesta L-C5, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,24 km

- stávající hlavní polní cesta, která zpřístupňuje lokalitu Dubiny a stávající objekty bytové zástavby. Polní cesta začíná v k.ú. Újezdsko a pokračuje severovýchodním směrem až k malému rekreačnímu objektu.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží .

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta kříží nadzemní vedení EON NN (230V).

hlavní polní cesta L-C6, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,96 km

- stávající polní cesta na rozhraní místních částí Zajordání a Čtrtě. Podél stávající polní cesty je stará třešňová alej, která bude zachována. Polní cesta je navržená ke zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky levostranným rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní sdělovací vedení Telefónica O2, vodovodní přivaděč DN150 VAK Kroměříž, dobývací prostor Kostelany a soustavu odvodnění z roku 1983.

hlavní polní cesta V-C7, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,59 km

- nově navržená hlavní polní cesta v místní části Podširočí. Polní cesta je navržená jako spojnice hlavních polních cest L-C6 a L-C9. Polní cesta je navržená ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest. V celé délce je cesta lemována navrženou protierozní mezí, která bude mít svou vlastní parcelu. (L-PM9, L-PM10, L-PM11)

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruna vozovky rigolem nebo příkopem, podle následné projekční dokumentace  případě realizace.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v místě dobývacího prostoru Kostelany, konec trasy leží v pásmu odvodnění z roku 1983.

hlavní polní cesta L-C8, jednopruhová kat. P4,5/30, délka 0,13 km

- stávající polní cesta, který vychází z intravilánu a zpřístupňuje záhumenní cestu L-C9. Cesta je v úzké části mezi domy. Je tedy nereálný průjezd pro zemědělskou techniku. Cesta bude sloužit pro osobní automobily, bude přístupová k plánované bytové výstavbě. Polní cesta je navržená ke zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Případně v kombinaci MZK a žulová dlažba, protože šířka úvozu nedovoluje vybudování cestního příkopu. Před napojením na silnici III/36738 je umístěna dešťová vpust. V rámci PSZ je navrženo její rozšíření do podoby horské vpusti v celé šířce navrhované polní cesty.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

hlavní polní cesta L-C9, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,68 km

- stávající záhumenní polní cesta při západním okraji Lubné. Celá cesta je navržená k rekonstrukci a zpevnění asfaltobetonem.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky levostranným rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní sdělovací vedení Telefónica O2, leží v dobývacím prostoru Kostelany a ploše odvodněné roku 1983.

hlavní polní cesta L-C10, jednopruhová kat. P4,5/30, délka 0,16 km

- stávající polní cesta zpřístupňující výstavbu RD jihozápadně od intravilánu Lubné. Podél stávající polní cesty je stará třešňová alej, která bude zachována. Polní cesta je ve stávající podobě MZK, plán společných zařízení ji navrhuje v podobě zpevnění asfaltobetonu z důvodů plánovaného rozšíření výstavby rodinných domů. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky levostranným rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní vedení EON NN, STL plynovod RWE a přípojky vodovodu VAK Kroměříž

hlavní polní cesta L-C11, jednopruhová kat. P4,5/30, délka 0,07 km

- stávající polní cesta zpevněná asfaltobetonem, která zpřístupňuje areál fotbalového hřiště. Navazuje na cestu v intravilánu obce, při začátku trasy je umístěna horská vpust, která odvádí srážky mimo korunu vozovky a intravilán obce.

V rámci navazujících prací při realizaci PSZ je vhodná rekonstrukce horské vpusti.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní sdělovací vedení Telefónica O2, vodovodní přípojka VAK Kroměříž.

hlavní polní cesta L-C12, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,40 km

- stávající polní cesta navazující na L-C11 a vedoucí k půdnímu bloku Nad Obecním. Tato polní cesta je navržena zpevněné asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je v jedné své části navržena se zvýšenou niveletou cca. 1,5 m, tak aby cestní těleso vytvořilo násypem retenční prostor, který se bude zaplňovat při zahlcení propustku P16, který převádí potok Rybníček. Lokalita před navrhovaným umístěním násypu tělesa cesty je silně podmáčená a nevhodná pro zemědělskou činnost. Cesta dále pokračuje až po napojení na L-C40

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky levostranným rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22 kV.

hlavní polní cesta L-C13, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,42 km

- navržená polní cesta, která vychází z historických podkladů. Jde o cestu, která začíná v úvozu u areálu fotbalového hříště a pokračuje po hřebenu půdního bloku Rybníčky Losky až po napojení na polní cestu v k.ú. Vrbka V-C8. Polní cesta je navržená ke zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních polních cest.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace, která bude zpracována v případě realizace této polní cesty.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22 kV.

hlavní polní cesta L-C14, jednopruhová kat. P4,5/30, délka 0,39 km

- návrh na vybudování hlavní polní cesty zpřístupňující plochu určenou pro výstavbu RD. Polní cesta je navržená ke zpevnění asfaltobetonem v celé své délce.

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace, která bude zpracována v případě realizace stavby.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní sdělovací vedení Telefónica O2, podzemní přípojky k RD: VAK Kroměříž, el. vedení NN E.ON, RWE plynovod NTL

hlavní polní cesta L-C15, jednopruhová kat. P4,5/30, délka 0,16 km

- stávající polní cesta navazující na L-MK3 a pokračující až po napojení na L-C105. Cesta je vedena úvozem a v rámci plánu společných zařízení je navržena na zpevnění penetrací (penetrovaný makadam)

Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží a koruny vozovky levostranným rigolem nebo příkopem podle výsledků projektové dokumentace.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-1, penetrovaný makadam PN 6-1. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží podzemní sdělovací vedení Telefónica O2, vodovodní přivaděč DN150 VAK Kroměříž a soustavu odvodnění z roku 1983.

hlavní polní cesta L-C16, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,04 km

- stávající panelová cesta zpřístupňující těžební místo Moravských naftových dolů při hranici zájmového s k.ú. Kostelany. V rámci plánu společných zařízení není plánován žádný zásah technického rázu. Srážky infiltrují mimo korunu vozovky a mezi jednotlivé panely.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV a VTL plynovod ČEPS

Vedlejší polní cesty:

Vedlejší polní cesty tvoří doplnění sítě hlavních polních cest tak, aby byla zajištěna dopravní dostupnost zemědělských pozemků a ostatních zájmových lokalit. V řešeném území jsou navrženy vedlejší polní cesty L-C20 – L-C44. Celková délka hlavních polních cest v k. ú. Lubná u Kroměříže je 9,597 km se záborem půdy 6,04 ha.

Stručná charakteristika vedlejších polních cest:

vedlejší polní cesta L-C20, jednopruhová s výhybnami kat. P4,0/30, délka 0,95 km

- nově navržená vedlejší polní cesta v místní části Doly. Polní cesta začíná odbočením z hlavní polní cesty L-C1 a pokračuje podél stávající katastrální hranice s Velkými Těšany. Kryt vozovky je navržen z mechanicky zpevněného zeminy s příměsí kameniva a následném zatravnění.

Odvodnění vozovky je navrženo levostranným příkopem nebo rigolem, podle výsledků projekční dokumentace k realizaci této cesty. Podél této cesty je navržen biokoridor dle platného územního plánu. Biokoridor je navržen jako spůlný, druhá polovina je navržena v k.ú. Velké Těšany.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, nachází se v místě meliorovaném kolem roku 1983.

vedlejší polní cesta L-C21, jednopruhová s výhybnou kat. P4,0/30, délka 0,38 km

- návrh na obnovení polní cesty v místě U studýnky, která se napojuje na polní cestu v k.ú. Vrbka u Sulimova V-C17. Kryt vozovky je navržen z mechanicky zpevněného kameniva.

Odvodnění pláně je navrženo pravostranným příkopem nebo rigolem, podle výsledků projekční dokumentace k realizaci této cesty.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, nachází se na hranici evidovaného ložiska cihlářských surovin Bařice-Velké Těšany č. 3 199500.

vedlejší polní cesta L-C22, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,15 km

- vedlejší polní cesta navržená na celkovou rekonstrukci (obnovu) v místní části Podmezek horní (půdní blok Příčky) Polní cesta zde byla a plnila svou funkci až do kolektivizace zemědělství, je logickým obnovením zpřístupnění pozemků. Polní cesta začíná napojením na hlavní polní cestu L-C2, dále pokračuje podél navržené meze L-PM1 až po kat. hranici s Vrbkou, kde se napojuje na polní cestu V-C18. Kryt vozovky je navržen z hutněné zeminy se štěrkodrtí a následným osetí v tloušťce 5 cm.

Odvodnění pláně je navrženo levostranným příkopem nebo rigolem, podle výsledků projekční dokumentace k realizaci této cesty.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase dotýká ochranného pásma ČEPS 400kV-V417.

vedlejší polní cesta L-C23, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,30 km

- stávající polní cesta v lokalitě Čtvrtě. Odbočuje z místní komunikace L-MK2 a končí napojením na navrhovanou polní cestu L-C3 Kryt vozovky je navržen ke zpevnění asfaltobetonem. Přístup do záhumenních zahrad. Průjezd pro zemědělskou techniku je omezen stávajícími ploty zahrad. Odvodnění koruny vozovky je navrženo příkopem a podélným trativodem.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta kříží přípojky u zástavby, NN E.ON, plynovod RWE, VAK Kroměříž a O2 Telefónica a.s.

vedlejší polní cesta L-C24, jednopruhová s výhybnami kat. P4,5/30, délka 0,71 km

- vedlejší polní cesta navržená v místní části Čtvrtě. Polní cesta začíná odbočkou z místní komunikace L-MK2 a pokračuje podél poldru v Lubné (Poldr1) dále až po napojení na polní cestu L-C25. Polní cesta je navržená na zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem (MZK).

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, nachází se v území odvodněném v roce 1972.

vedlejší polní cesta L-C25, jednopruhová s výhybnami kat. P4,0/30, délka 0,45 km

- vedlejší polní cesta navržená v místní části Čtvrtě. Polní cesta začíná odbočkou z hlavní polní cesty L-C3 a končí napojením na L-C24. Tato cesta je navržena ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem. Odvodnění zemní pláně je navrženo podélnou drenáží, a srážky rigolem. Podrobnější řešení odvodnění bude navrhnuto v rámci prováděcího projektu, v případě realizace této polní cesty.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, nachází se na hranici meliorované plochy orné půdy z roku 1972.

vedlejší polní cesta L-C26, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,28 km

- návrh polní cesty v místní části Dubiny. Polní cesta navazuje na L-C5 a pokračuje až po napojení s polní cestou L-C71. Vozovka je navržena jako zpevněná mechanicky zpevněným kamenivem. Hlavní funkcí této cesty bude zpřístupnění lesních porostů kolem Ploštinového potoka.

Podle katalogu vozovek (Mze., 2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť.

vedlejší polní cesta L-C27, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,53 km

- stávající vedlejší polní cesty v lokalitě Čenče – osada. Polní cesta navazuje na L-C28. Tato cesta je navržena ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem (MZK). Cesta bude zpřístupňovat osadu v Čenčích, která je ač u Kostelan, spadá do k.ú. Lubná u Kroměříže. Odvodnění zemní pláně je navrženo podélnou drenáží, srážky budou přeronem přes korunu vozovky zasakovat do okolní plochy.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C28, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,34 km

- návrh vedlejší polní cesty v lokalitě Čenče. Polní cesta začíná napojením na L-C6 a pokračuje podél kat. hranice s Kostelany až po napojení na L-C27. Tato cesta je navržena zpevněná mechanicky zpevněným kamenivem (MZK). Zasáknutí srážek bude řešeno podél trasy. Cesta vede po místním hřebenu.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží na hranici odvodněné plochy z roku 1983 a v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C29, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,38 km

- návrh vedlejší polní cesty na hranici půdních bloku Čenče a Zajordání. Polní cesta začíná napojením na L-C6 a lemuje severním směrem stávající fragmenty meze L-PM8. Tato cesta je navržena jako zatravněná. Zasáknutí srážek bude řešeno v trase cesty.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží na hranici odvodněné plochy z roku 1983 a v dobývacím prostoru Kostelany, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C30, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,11 km

- stávající vedlejší polní cesta, která zpřístupňuje pronajaté plochy TTP, na kterých hospodaří p. Vlček v místní části Stráně. Polní cesta začíná napojením na L-C9 a pokračuje západním směrem cca 110 m. Polní cesta je navržená na zpevnění MZK.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C31, jednopruhová s výhybnami kat. P4,0/30, délka 0,28 km

- navržená polní cesta, je vedena po rozhraní kultur v místní části Kamence. Polní cesta začíná napojením na L-C32 a končí napojením na L-C88. Polní cesta je navržená na zpevnění zatravněním. Předpokládána infiltrace do cestního tělesa.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C32, jednopruhová s výhybnami kat. P4,0/30, délka 0,28 km

- navržená polní cesta, je vedena v místní části Kamence a Stráně. Polní cesta začíná napojením na L-C16 a končí napojením na L-C87. Polní cesta je navržená na zpevnění směsí štěrkodrti se zeminou a následném zatravnění. Předpokládána infiltrace do cestního tělesa a příkop podle případné prováděcí dokumentace při realizaci.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase protíná ochranné pásmo nadzemního vedení 22kV E.ON, dotýká se meliorovaného území z roku 1930 a leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C33, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,25 km

- navržená polní cesta, je vedena v místní části Buřáčky a Žlíbky. Polní cesta začíná napojením na L-C32 a končí napojením na L-C35. Cesta lemuje místní lesní porost Doubrava. Polní cesta je navržená na zpevnění zatravněním. Předpokládána infiltrace do cestního tělesa.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C34, jednopruhová kat. P4,0/30, délka 0,49 km

- navržená polní cesta, je vedena v místě terénního zlomu mezi místními tratěmi Kamence a Buřáčky. Polní cesta začíná napojením na L-C33 a končí na konci půdního bloku Kamence. Cesta je navržená jako zatravněná, kdy v místech kde není lemována stávajícími porosty mezí, jsou tyto meze nově navržené (L-PM16, L-PM17). Cesta bude mít tedy i protierozní funkci. V místě terénní deprese, kam stékají přívalové srážky z honu kamence bude cesta opevněna kamenným pohozem z makadamu, který po zapojení travního drnu bude dostatečně vázán do koruny cesty. (suchý brod L-SB1)

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, prochází pouze po území meliorovaném v roce 1930 a leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C35, jednopruhová s výhybnami kat. P4,0/30, délka 0,49 km

- navržená polní cesta, je vedena jihozápadním směrem v lokalitě Žlíbky. Polní cesta začíná napojením na L-C10 a končí napojením na lesní cestu mimo obvod pozemkové úpravy. Cesta je navržená ke zpevnění směsí šterkodrti se zeminou a následném zatravněním. V trase cesty je navrženo zpevnění v podobě suchého brodu L-SB2, který bude převádět přívalové srážky z honu Kamence na přilehlé TTP a následně do koryta bezejmenného toku při hranici lesního komplexu.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase podélně lemuje STL plynovod RWE, nachází se v území odvodněném z let 1930 a 1972 a v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C36, jednopruhová P4,0/30, délka 0,12 km

- stávající vedlejší polní cesta začíná napojením na stávající cestu L-C10 a pokračuje jižním směrem přes propustek P13 k vodní nádrži Lubná a dále do lesního celku. Cesta je navržená na zpevnění MZK. Odvodnění pláně je řešeno trativodem, příkop nebo rigol podle navrženého stavu při zpracování prováděcí projektové dokumentace.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C37, jednopruhová P4,0/30, délka 0,16 km

- stávající polní cesta podél Trňáku pod nádrží v Lubné. Polní cesta začíná napojením na L-C36 a končí napojením na lesní cestu L-C38. Cesta je navržená ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem, a to kvůli výhledu na zastavění zbytku lokality bytovou zástavbou. Trasa cesty prochází přes Trňák propustkem P14. Odvodnění je řešeno podélným trativodem.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C38, jednopruhová P4,0/30, délka 0,22 km

- stávající polní cesta v místní části Žáky, která pokračuje směrem k hrázi MVN v Lubné. Polní cesta začíná napojením na místní komunikaci L-MK6 a končí napojením na lesní cestu L-C39. Cesta je navržená ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem, a to kvůli zpřístupnění hráze pro údržbu těžší mechanizací. Trasa cesty prochází přes nově navržený propustek L-P65. Odvodnění je navrženo podélným trativodem a rigolem

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť, leží v dobývacím prostoru Kostelany.

vedlejší polní cesta L-C39, jednopruhová P4,0/30, délka 0,24 km

- stávající polní cesta v místní části Žáky, která směrově pokračuje z L-C38. Cesta je navržená ke zpevnění zatravněním. Odvodnění není uvažováno, předpokládá se infiltrace do cestního tělesa.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase nekříží žádnou energetickou síť.

vedlejší polní cesta L-C40, jednopruhová P5,0/30, délka 0,47 km

- částečně stávající polní cesta navržená na rekonstrukci a zpevnění asfaltobetonem v celé své délce. Ke zpevnění je přistoupeno k plánované bytové výstavbě v místní části Nad obecním. Cesta vychází z intravilánu obce podél plotů a domů stávající zástavby, poté se stáčí východním směrem po hraně kultur TTP a orná půda až po napojení na L-C12 a L-C41. Odvodnění je navrženo podélným trativodem a rigolem nebo příkopem podle prováděcí dokumentace v případě realizace této stavby.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV a přípojky síti u zástavby, NN E.ON, RWE plynovod a O2 Telefónica.

vedlejší polní cesta L-C41, jednopruhová P4,0/30, délka 0,20 km

- nově navržená vedlejší polní cesta, která začíná napojením na L-C12 a končí na kat. hranici s Vrbkou, kde cesta pokračuje pod označením V-C23. Cesta je navržená jako zatravněná, o odvodnění není uvažováno, předpokládá se infiltrace do půdního profilu nebo odtok příčným přeronem do okolních TTP.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-7. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV.

vedlejší polní cesta L-C42, jednopruhová P4,0/30, délka 0,31 km

- nově navržená vedlejší polní cesta v lokalitě Odežlebí, která začíná napojením na silnici III/36738 a končí napojením na V-C22 v k.ú. Vrbka u Sulimova. Tato cesta je navržena ke zpevnění mechanicky zpevněným kamenivem (MZK). Cesta bude tvořit pevně stanovenou plochu, kde se začíná terén svažovat k Hradskému potoku. Odvodnění cesty je navrženo příkopem.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV.

vedlejší polní cesta L-C43, jednopruhová P4,0/30, délka 0,31 km

- stávající polní cesta navržená na zpevnění MZK v celé své délce s výhledem na možnou bytovou zástavbu v této lokalitě. Cesta začíná odbočením z L-C15 a pokračuje jižním směrem přes propustek P10 k pile v Lubné. Cesta je vedena z velké části v násypu, proto není uvažováno o vybudování příkopů. Celkově problematika odvodnění bude řešena v případě realizace této rekonstrukce.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 6-5. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 4% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV a odvodněném území z roku 1967.

vedlejší polní cesta L-C44, jednopruhová s výhybnami P4,5/30, délka 0,18 km

- stávající polní cesta navržená na zpevnění asfaltobetonem navazuje na polní cesty vedené v k.ú. Vrbka u Sulimova pod označením V-C20 a V-C21. Cesta je zahrnuta do nově zamýšlené sítě zpevněných hlavních a vedlejších polních cest, tak aby zemědělská mechanizace tyto cesty mohla používat celoročně a těžké stroje nemusely zajíždět do intravilánu obce. Odvodnění zemní pláně je navrženo podélnou drenáží. Příkop ani rigol není zamýšlen z toho důvodu, že nad cestou bude svodný příkop V-SP4a, V-SP4b a L-SP9. Díky morfologii terénu budou srážky přeronem stékat z komunikace do přilehlého zatravněného pásu a dále na ornou plochu.

V nejnižším místě cesty je umístěn propustek L-P69, který bude převádět srážky zachycené ve výše zmíněných svodných příkopech. Propustek vyúsťuje do zatravněné údolnice (L-SP8) se stabilizačními příčnými prvky.

Komunikace je řešena v samostatné kapitole 10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací.

Podle katalogu vozovek (Mze.,2005) odpovídá navrhované zpevnění katalogovému listu PN 5-2. Těleso cesty bude jednostranného sklonu se sklonem v koruně 3% a sklonem zemní pláně 4%.

Polní cesta ve své trase kříží nadzemní vedení E.ON 22kV.

### 7.1.6.4.	Objekty na cestní síti

Trubní propustky:

Návrh dimenze nových trubních propustků u polních cest vychází z ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, kde jsou stanoveny tyto jmenovité světlosti trub:

- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m

- 600 mm pro délku propustku od 6,00 m do 10 m a pro délku propustku přes 10 m při sklonu propustku nad 2 %

- 800 mm pro délku propustku přes 10 m při sklonu propustku do 2 %

Přičemž u nově navržených propustků bylo v exponovanějších lokalitách přistoupeno k návrhu větších dimenzí.

V prováděcí dokumentaci pro stavební povolení je nutné provedení podrobných hydrotechnických výpočtů (v odůvodněných případech na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu) tak, aby byla zajištěna optimální světlost trub u jednotlivých propustků (v případě nutnosti je možné použití rámového propustku). V odůvodněných případech lze (v případě napojení na silnice III. třídy po projednání se správcem komunikace) navrženou dimenzi propustku snížit a minimalizovat tak náklady na realizaci. Zároveň je možné v rámci zpracování podrobné projektové dokumentace propustek doplnit, případně přesunout na vhodnější místo.

Na základě posouzení aktuálního stavu při zpracování realizační dokumentace lze zvážit možnost rekonstrukce, v lokalitě se nalézá několik stávajících propustků, které svou funkci neplní z důvodu zanesení sedimenty – tyto propustky bude nutno pročistit a tím obnovit jejich funkci v systému odvodnění komunikací.

V rámci pozemkové úpravy bylo v k. ú. Lubná u Kroměříže řešeno celkem 60 propustků, z toho je 23 stávajících (P1 – P37), 37 navržených (L-P50 – V-P86). (viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 1,2,3“).

Mosty:

| Dotčené mostky, lávky– k. ú. Lubná u Kroměříže |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení | Stručný popis | Technický stav |
| M 1 | Přemostění vodního toku Trňák hlavní polní cestou L-C1, zajišťující napojení polní cesty na silnici III/36738. Most je tvořen svislou nosnou konstrukcí vyzděnou z kamenných bloků, vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB konstrukcí s pojízdnou plochou pravděpodobně betonovou, zanesenou vrstvou ornice. Most je opatřen kovovým zábradlím. | Ucházející - provést udržovací práce (ochrana kovového zábradlí nátěrem před korozí, oprava degradovaných betonových konstrukcí, odstranit náletový porost a ornici z povrchu mostovky |
| M 2 | Přemostění Těšanského potoka v severní části k.ú. Lubná na hranici s k.ú. Velké Těšany. Převedení hlavní polní cesty L-C1. Most je tvořen železobetonovou konstrukcí a opatřen kovovým zábradlím. Koryto toku opevněno. Za mostem je situován vodní stupeň s vývařištěm. | Dobrý - nutno provést udržovací práce. Vykácení náletových dřevin atd. |
| M 3 | Přemostění vodního toku (Vrbecký potok) v severní části k.ú. Lubná. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z kamenů, vodorovná deska je tvořena ŽB. Průtočný profil je částečně zanesen. Most je používán pro příležitostný přejezd mezi ornými plochami. | Neuspokojivý -nosná konstrukce je narušena zvětráváním ŽB, lokálně narušena prasklinami, chybí zábradlí, pojízdná plocha rozrušena |
| M 4 | Přemostění vodního toku Trňák, při severním okraji intravilánu obce v blízkosti autobusové točny, hlavní polní cestou L-C4. Svislé i vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Na mostě zjištěny trhliny v nosné konstrukci. Opatřen ocelovým zábradlím. Pojezdový povrch je tvořen drtí frakce 4-6 mm. | Neuspokojivý -nutné posouzení statiky, následná oprava. |
| M 5 | Přemostění vodního toku Trňák. Severovýchodní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Bez zábradlí. | Dobrý |
| M 6 | Přemostění vodního toku Trňák místní komunikací (L-MK1). Východní okraj obce Lubná. Železobetonová konstrukce se zábradlím. Přemostění cca 10 m. | Dobrý - nutné běžné udržovací práce. |
| M 7 | Přemostění vodního toku Trňák. východní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Bez zábradlí. | Dobrý |
| M 8 | Přemostění vodního toku Trňák. východní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Se dřevěným zábradlím. | Dobrý |
| Označení | Stručný popis | Technický stav |
| M 9 | Přemostění vodního toku Trňák místní komunikací (L-MK3). Východní okraj obce Lubná. Železobetonová konstrukce se zábradlím. Přemostění cca 10 m. | Dobrý - nutné běžné udržovací práce. |
| M 10 | Přemostění vodního toku Trňák, východní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Bez zábradlí. | Dobrý |
| M 11 | Přemostění vodního toku Trňák místní komunikací (L-MK5). Východní okraj obce Lubná. Železobetonová konstrukce se zábradlím. Přemostění cca 10 m. | Dobrý - nutné běžné udržovací práce. |
| M 12 | Přemostění vodního toku Trňá, východní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Bez zábradlí. Délka cca 10 m, šířka 1,5-2 m. | Dobrý |
| M 13 | Přemostění vodního toku Trňák, východní okraj intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Délka cca 10 m, šířka 1,5-2 m. | Dobrý |
| M 14 | Přemostění vodního toku Trňák u východního okraje intravilánu. Soukromý mostek s ocelovou nosnou konstrukcí a pochůznou dřevěnou plochou pro pěší. Délka cca 10 m, šířka 1,5-2 m. | Dobrý |
| M 15 | Přemostění levostranného přítoku Trňáku z lokality Rybníčky. východní okraj intravilánu. Celodřevěný mostek vybudovaný v roce 2009, ukotvený na betonových patkách. Délka cca 10 m, šířka 1,5-2 m. | Nový- vynikající |
| M 16 | Přemostění levostranného přítoku Trňáku z lokality Rybníčky při východní hranici intravilánu. Rámový mostek, nově vybudovaný, opevněné zavazovací křídla kameny do betonu. Zpřístupňuje místní komunikaci (MO6) ze silnice III/36738. | Dobrý |

Hospodářské sjezdy:

V rámci KPÚ nejsou hospodářské sjezdy jako samostatné objekty navrhovány. V případě potřeby zajištění přístupu na zemědělské pozemky z hlavních polních cest a silnic je předpokládáno, že budou hospodářské sjezdy zbudovány v místech napojení vedlejších a ostatních polních cest 
(i v případě, že dotčená vedlejší nebo polní cesta nebude zbudována souběžně). V jiných místech lze hospodářský sjezd zbudovat pouze výjimečně po projednání s vlastníky přilehlých pozemků (pokud není dostatečná šířka pozemku hlavní polní cesty). Hospodářské sjezdy je nutno budovat dle stejných pravidel jako trubní propustky i s ohledem na řešení odtoku vody z území. V rámci mapy plánu společných zařízení jsou zakresleny stávající hospodářské sjezdy S1 – S14 (dle číslování převzaté z Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu), které mají v současnosti většinou charakter dočasné stavby a výhledově bude nutná jejich rekonstrukce dle výše uvedených podmínek.

### 7.1.6.5.	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 4,5,6,7“.

### 7.1.6.6.	Náklady na opatření ke zpřístupnění a celkový přehled cestní sítě

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 8, 9“.

## 7.1.7.	Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu – 
návrh protierozních opatření

### 7.1.7.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně ZPF

Návrh opatření k ochraně zemědělského půdního fondu byl zpracován na základě výsledků průzkumu ochrany ZPF (kap. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu). V rámci tohoto průzkumu byly v jednotlivých lokalitách stanoveny odtokové linie, na kterých byl pomocí univerzální rovnice dle Wischmeier–Smitha vypočten průměrný roční smyv půdy (v [t/ha.rok]), který kvantifikuje míru erozního ohrožení daných lokalit vodní erozí.

Hloubka půdy byla stanovena pomocí aktualizované mapy BPEJ 1: 5 000, dle které byla na základě Sbírky zákonů č. 546/2002, Částka 190, stanovena přípustná ztráta ornice v zájmovém území v povoleném rozmezí 4 místy 10 [t/ha.rok].

Pro fázi pozemkové úpravy „Analýza současného stavu“ byla určena jako limitní hodnota ztráty ornice 4 [t/ha.rok]. V místech, kde není erozním smyvem ohrožen intravilán obcí, je možné připustit hodnotu erozního smyvu 10 [t/ha.rok]. Tyto hodnoty jsou převzaty i do Plánu společných zařízení.

Z výpočtů bylo patrné, že v k.ú. Lubná u Kroměříže erozní smyv překročil limit 4 t.ha-1 ve 27 případech, a to na liniích soustředěného odtoku č. 2_1, 5_1, 5_2b, 5_3, 7_1c, 10_2, 11_1, 11_2, 12_1, 12_2, 14_2, 14_3, 14_4, 15_2, 15_3, 15_4, 18_1, 18_3, 18_5, 20_1, 20_2, 21_1, 21_5, 21_6, 21_9, 23_2, 24_1.

Na základě zpracovaného návrhu plánu společných zařízení byly zrevidovány jednotlivé odtokové linie (viz 7.3.3 Mapa erozního ohrožení – čísla odtokových linií jsou převzata z Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu) a na těchto liniích pak byla novým výpočtem průměrného ročního smyvu posouzena účinnost jednotlivých opatření.

Z Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu, kap. „1.1.1.6.2.2.1 Větrná eroze – výpočet“ vyplývá, že v rámci zájmového území téměř nedochází k projevům větrné eroze na zemědělsky využívané půdě. Z tohoto důvodu není v rámci zájmového území nutno uvažovat o technických opatřeních zaměřených na zamezení účinků větrné eroze. Stávající situace bude ještě zlepšena po realizaci jednotlivých prvků ÚSES, které zajistí alespoň částečné rozčlenění povrchu zájmového území a ještě více zamezí odnosu půdních částic větrem.

### 7.1.7.2.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně ZPF a jejich posouzení

Organizační protierozní opatření

Organizační opatření v k.ú. Lubná u Kroměříže lze spatřovat v následujícím doporučení pro hospodaření na zemědělské půdě. Pozemková úprava by měla v rámci realizovatelnosti návrhů opatření respektovat zájmy hospodařících subjektů, ale jen do takové míry, aby nebyl ohrožen zemědělský půdní fond a v neposlední řadě intravilán obcí přívalovými srážkami.

V zájmovém území lze doporučit zejména:

- protierozní rozmístění plodin – spočívá v umísťování plodin, které nedostatečně chrání půdu před účinky vodní eroze (širokořádkové plodiny) na pozemky se sklonem max. 8 % s tím, že v případě jejich pěstování doporučujeme i na těchto pozemcích zařazení víceletých pícnin do osevních postupů tak, aby byl jejich negativní účinek minimalizován. Je vhodné pro dané území (místní trať Vrchoviny, Újezdíky, Nad Obecním, Kamence, Zajordání, Čenče, Dubiny, Kopánky). Zejména lokalita Vrchoviny, Újezdíky a Nad Obecním nejsou vhodná pro pěstování širokořádkových plodin. Tyto lokality jsou svažité směrem do intravilánu obce, což umocňuje doporučení pěstovat pouze úzkořádkové plodiny s dostatečným důrazem na správnou zemědělskou praxi.

- pásové hospodaření – předpokládá střídání pásů plodin nedostatečně chránících půdu s pásy plodin, jejich protierozní účinnost je vyšší (nejlépe víceleté pícniny a trvalé travní porosty). Není navrženo.

- směr umístění pozemků – v lokalitách, kde to bylo možné vzhledem k charakteru vlastnické držby a požadavkům jednotlivých vlastníků, jsou vlastnické pozemky navrženy delší stranou ve směru vrstevnic. Při velkoplošném způsobu hospodaření taktéž doporučujeme tento způsob obdělávání pozemků. Umístění pozemků bude řešeno v etapě Návrh nového umístění pozemků.

- zatravnění (dočasné, trvalé) – je jedním z protierozně nejúčinnějších organizačně-agrotechnických opatření na orné půdě. Je navrženo na svažitých plochách orné půdy v místních částech Kopánky, Stráně, vhodné pro lokalitu Nad Obecním nechváleno sborem. Stávající zatravnění lokalit Kamence, Lípí, Nakládalova Kopanina, Žlíbky, Žáky.

- zalesnění – v rámci zájmového území nejsou navrženy lokality pro ochranné zalesnění (mimo prvky ÚSES) protierozního charakteru. V případě zájmu vlastníků však lze výsadby doporučit a to zejména v souladu s STG. Není navrženo.

- ochranné obdělávání půdy – je systém obdělávání, který na povrchu půdy zachovává minimálně 30 % rostlinných zbytků, které snižují vodní a větrnou erozi. Zejména se využívají bezorebné technologie zpracování půdy (kypřiče, kombinované secí stroje). Je vhodné pro dané území (místní trať Vrchoviny, Újezdíky, Nad Obecním, Kamence, Zajordání, Čenče, Dubiny a Kopánky). Tímto opatřením se dá předejít vysokému odnosu nejúrodnější složky ornice v době bez vegetačního krytu. Ve výše zmíněných lokalitách je toto opatření vřele doporučeno.

Agrotechnická a vegetační protierozní opatření

Agrotechnická opatření spočívají v doporučení k vrstevnicovému obdělávání a k ochrannému obdělávání půdy, jako výsev do ochranné plodiny nebo strniště.

Vrstevnicové obdělávání je doporučeno všude tam, kde to bude možné. Orba po vrstevnici je prvotním opatřením protierozní ochrany orné půdy, proto je tedy více než žádoucí. Orbu je samozřejmě vhodné provádět s otočnými pluhy, které překlápí brázdu do proti svahu. Omezí se tím sesouvání ornice ze svahu a v menší míře dochází k navrácení půdy zpět na původní místo.

Výsev do ochranné plodiny a ponechávání posklizňových zbytků je vhodné zejména v lokalitách, které jsou erozně náchylné. V k.ú. Lubná u Kroměříže to jsou zejména orné plochy v místních částech Vrchoviny, Újezdíky, Nad Obecním, Kamence, Zajordání, Čenče, Dubiny a Kopánky.

K vegetačním opatřením je řazen ochranný zatravněný (sedimentační) pás (L-PZ1) podél Vrbeckého potoka v šířce 5 m. Zatravněného pásu bude možné použít i pro zpřístupnění nově navržených parcel. Navržený pás přímo navazuje na břehovou hranu, ke které bylo doposud oráno, vznikaly břehové výtrže a erozní rýhy, které zasahovaly hluboko do orných ploch.

Technické protierozní opatření

Do této kategorie jsou zařazeny protierozní meze L-PM1 – L-PM19. Meze v celkové délce 4,56 km pří šířce od 3 do 6 metrů (max. 12 m) zaujímají plochu 2,03 ha. Jedná se o doprovodné výsadby podél stávajících nebo nově navržených polních cest. Rozptýlená zeleň již svou existencí a rozdělením velkých orných ploch vytvoří fungující systém protierozní ochrany půdy. Půjde o navrácení mezí do krajiny, stromořadí společně s keřovou výsadbou a zatravněním bude podstatnou složkou ochrany půdních celků před erozivními účinky srážek.

Navržené nebo stávající meze lemují tyto polní cesty: L-C2, L-C7, L-C18, L-C22, L-C25, 
L-C34, L-C66, L-C67, L-C88, L-C93.

Vždy je uvažováno o výsadbě druhově vhodných dřevin a keřů. Zejména pak třešeň ptačí (Prunus avium), trnka obecná (Prunus spinosa), hloh obecný (Crateagus laevigiata), líska obecná (Corylus avellana), dřín (Cornus mas) aj.

Vhodnou kombinací výše uvedených způsobů protierozní ochrany lze dosáhnout snížení ztrát kulturních vrstev půdy, a to i u pozemků, kde ztráty nepřekračují mezní hranici odnosu půdy, ale přesto jejich množství ohrožuje kvalitu místní recipientů a zvyšuje náklady na jejich údržbu. Tohoto by se docílilo za minima finančních prostředků při zachování základních produkčních funkcí krajiny.

V katastrálním území Lubná u Kroměříže je doporučeno zejména na svažitých pozemcích nepěstovat širokořádkové plodiny, v daných lokalitách také ponechat na povrchu půdy minimálně 30 % rostlinných zbytků s následující podmítkou. Toto opatření umožní zvýšení ochrany ZPF před účinky vodní eroze a zajistí šetrnější obdělávání poměrně kvalitních půd v řešeném území.

V lokalitách Nad Obecním, Kopánky a Stráně jsou v rámci plánu společných zařízení navrženy nejexponovanější části orné půdy k zatravnění. Tato problematika je nastíněna u jednotlivých odtokových linií.

Zatravnění naráží na nevoli vlastníků, kterým budou do lokality nově umístěny parcely. Na základě zkušeností z rozhovorů při projednávání nárokových listů, je reálná možnost na zatravnění těchto svahu poměrně malá. Většině vlastníků jde o to, aby nově navržené parcely mohli nadále pronajímat Zemědělskému podniku Kvasicko, aby tyto pozemky byly vedeny jako orná půda a aby ZP Kvasicko uzavřelo s vlastníky nové nájemní smlouvy na ornou půdu.

Posouzení účinnosti navrhovaných opatření k ochraně ZPF

Posouzení účinnosti opatření k ochraně ZPF bylo provedeno prostřednictvím programu „ERCN 2.0 – výpočet hodnot pro projekci pozemkových úprav“ – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ČR. Tento program vychází z metodiky ochrany zemědělské půdy před erozí, dle které smyv orniční vrstvy půdy určují faktory, jejichž kvantitativní účinek je vyjádřen rovnicí průměrného smyvu půdy [t/ha.rok] dle Wischmeier – Smitha, v této podobě:

G = R x K x L x S x C x P

Kde:		G = ztráta půdy v [t/ha.rok]

R = faktor erozní účinnosti deště

K = faktor náchylnosti půdy k erozi

L =  faktor délky svahu

S = faktor sklonu svahu

C = faktor ochranného vlivu svahu

P = faktor protierozních opatření

Do budoucna se v rámci zájmového území předpokládá erudované hospodaření na orné půdě, zohledňující organizační a agrotechnická opatření, která by měla být nedílnou součástí zemědělské praxe v dotčené krajině vrchovinného rázu. Z uvedeného důvodu bylo možné snížit hodnoty faktoru P v lokalitách, kde jsou organizační a agrotechnická opatření navržena, zejména pak obhospodařování po vrstevnici. Faktor C byl převzat z osevního plánu zaslaného od ZP Kvasicko, a.s.

Výpočet byl proveden na liniích převzatých z etapy „Rozbor současného stavu“, které byly rozčleněny trasami jednotlivých prvků ÚSES, prvky protierozní ochrany a polními cestami.

Odtokové linie jsou umístěny do uzavřených ploch půdních bloků vedených v LPIS, který zároveň udává míru a lokalizaci erozně ohrožené zemědělské půdy v rámci bloku. V celém zájmovém území se podle kódu BPEJ prolíná středně hluboká orná půda s hlubokou. Při výpočtu erozního smyvu byla hodnota 4 t/ha.rok počítána jako limitní (středně hluboká půda). Při níže uvedených výpočtech nebyla míra 10 t/ha.rok (hluboká půda) erozního smyvu překročena.

Tabelární zpracování vypočtených hodnot erozního smyvu

Legenda:

G  - celkový erozní smyv [t/ha.rok]

R  - faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  - faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  - faktor délky svahu [m]

S  - faktor sklonu svahu [%]

C  - faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  - faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li - délka linie [m]

hi - převýšení linie [m]

s  - sklon linie [%]

Odtoková linie č.: 2_1a

Celkový erozní smyv G = 1,59  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4    t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

29,67	1,5	0,34	5,06

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

29,67 	1,5 	5,06	0,34 	1,16 	0,46 	0,46  	 1    	19,07

Odtoková linie 2_1a vznikla rozdělením linie 2_1 na půdním bloku Doly v místní části U studýnky. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 2_1a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 2_1b

Celkový erozní smyv G = 5,73  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

8,33	0,5	0,22	6,00

137,55	12	0,34	8,72

92,19	8	0,29	8,68

63,53	3	0,34	4,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

301,6 	23,5 	7,79	0,32 	3,69 	0,79 	0,46  	0,7 	19,07

Linie 2_1b navazuje na výše uvedenou linii 2_1a v místní části Doly. K překročení erozního smyvu v této lokalitě došlo v důsledku pravidelného pěstování kukuřice na siláž nebo zrno. V dané lokalitě je vhodné dodržovat vrstevnicového obdělávání honu. V případě, že dojde k výsevu úzkořádkových plodin nebude erozní smyv překročen. Nutno také podotknout, že v dané části nedochází k ohrožení intravilánu obcí. Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 1_1 je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 2_1c

Celkový erozní smyv G = 1,63  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4    t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

78.43	3	0,34	3,83

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

78,43 	3 	3,83	0,34 	1,66 	0,33 	0,46  	 1    	19,07

Odtoková linie 2_1c vznikla rozdělením linie 2_1 na půdním bloku Doly.  Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 2_1c je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Odtoková linie č.: 5_1a

Celkový erozní smyv G = 3,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4    t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

163,95	16	0,34	9,76

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

163,95 	16 	9,76	0,34 	2,72 	1,13 	0,24  	0,7 	19,07

Odtoková linie 5_1a vznikla rozdělením linie 5_1 v místní části Podmezek horní a Podmezek dolní nově navrženou hlavní polní cestou L-C2 a přilehlou mezí L-PM1. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok v případě uvažování hospodaření po vrstevnici (P = 0,7) nebo pod malým odklonem od vrstevnice.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 2_1c je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 5_1b

Celkový erozní smyv G = 2,16  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4    t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

74,49	7,5	0,35	10,07

135,51	4	0,34	2,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

210 	11,5 	5,48	0,34 	3,08 	0,45 	0,24  	 1     	19,07

Odtoková linie 5_1b vznikla rozdělením linie 5_1 v místní části Podmezek horní a Podmezek dolní nově navrženou hlavní polní cestou L-C2 a přilehlou mezí L-PM1. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 2_1c je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 5_2b

Celkový erozní smyv G = 3,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

72,43	8	0,35	11,05

76,02	4,5	0,34	5,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

148,45 	12,5 	8,42	0,34 	2,59 	0,83 	0,24  	1  	19,07

Odtoková linie 5_2b vznikla rozdělením linie 5_2 v místní části Podmezek horní a Podmezek dolní nově navrženou hlavní polní cestou L-C2 a přilehlou mezí L-PM1. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 2_1c je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 5_3

Celkový erozní smyv G = 2,97  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

399,71	45	0,34	11,26

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

399,71 	45   	11,26	0,34   	4,25   	1,40   	0,11  	0,7 	19,07

Odtoková linie č. 5_3 je situována na půdním bloku v místní části Vrchoviny. V rámci osevního plánu je počítáno s opakováním výsevu vojtěšky a vrstevnicovém obhospodařování (P = 0,7).

Na půdním bloku (Vrchoviny), kde je situována odtoková linie č. 5_3 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 7_1c

Celkový erozní smyv G = 3,91  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57,05	4,5	0,34	7,89

52,58	4	0,35	7,61

14,65	0,5	0,34	3,41

144	12	0,3	8,33

80,98	7	0,34	8,64

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

349,26 	28 	8,02	0,33 	3,97 	0,87 	0,18  	 1     	19,07

Odtoková linie 7_1c vznikla rozdělením linie 7_1 v místní části Odežlebí nově navrženou protierozní mezí V-PM 18 (k.ú. Vrbka). Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 7_1c je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 10_2

Celkový erozní smyv G = 2,97  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

41,07	5	0,29	12,17

61,95	9	0,29	14,53

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

103,02 	14 	13,59	0,29 	2,16 	1,97 	0,18  	0,7 	19,07

Odtoková linie č. 10_2 je situována na půdním bloku v místní části Rybníčky, nad fotbalovým hřištěm v Lubné. V rámci osevního plánu je počítáno s nepěstováním širokořádkových plodin a vrstevnicovém obhospodařování (P = 0,7).

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 10_2 je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Odtoková linie č.: 11_1a

Celkový erozní smyv G = 6,35  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

104,20	15	0,34	14,40

74,27	10,5	0,34	14,14

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

178,47 	25,5 	14,29	0,34 	2,84 	2,03 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 11_1a vznikla rozdělením linie 11_1 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 11_1 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 11_1b

Celkový erozní smyv G = 2,55  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

150,11	12,5	0,34	8,33

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

150,11 	12,5 	8,33	0,34 	2,60 	0,89 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 11_1b vznikla rozdělením linie 11_1 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98 a erozně stabilizovanou údolnici v podobě svodného příkopu L-SP6. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 11_1 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

V případě realizace navržené zatravněné údolnice s příčnými stabilizačními prvky nehrozí v údolnici projevy eroze, ani při převedení povrchových vod svedených z cestního příkopu cesty L-C98.

Odtoková linie č.: 11_2a

Celkový erozní smyv G = 4,71  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

197,38	22,5	0,34	11,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

197,38 	22,5 	11,40	0,34 	2,99 	1,43 	0,17   	1 	19,07

Odtoková linie 11_2a vznikla rozdělením linie 11_2 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 11_2a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

V případě realizace navržené zatravněné údolnice s příčnými stabilizačními prvky nehrozí v údolnici projevy eroze, ani při převedení povrchových vod svedených z cestního příkopu cesty L-C98, erozní smyv na linii 11_2a nebude překročen.

Odtoková linie č.: 11_2b

Celkový erozní smyv G = 7,49  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

73,99	9	0,34	12,16

65,98	14	0,34	21,22

26	1,5	0,34	5,77

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

165,97 	24,5 	14,76	0,34 	2,74 	2,48 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 11_2b vznikla rozdělením linie 11_2 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98 Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 11_2b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

V případě realizace navržené zatravněné údolnice s příčnými stabilizačními prvky nehrozí v údolnici projevy eroze, ani při převedení povrchových vod svedených z cestního příkopu cesty L-C98, erozní smyv na linii 11_2a nebude překročen.

Odtoková linie č.: 12_1

Celkový erozní smyv G = 6,24  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

96,03	6	0,34	6,25

41,48	7	0,34	16,88

102,14	14	0,34	13,71

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

239,65 	27 	11,27	0,34 	3,29 	1,72 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 12_1 je v místní části Nad Obecním. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. Odtoková linie je umístěna nad intravilánem obce. Cestní příkop u cesty L-C97 je primární ochranou obce před přívalovými srážkami, povrchové vody odvádí do recipientu, Trňáku. Sekundárním opatřením je návrh svodného příkopu (L-SP3) v těsné blízkosti nad zahradami domů, příkop lichoběžníkového profilu srážky koncentruje, usazuje splachy z polí a následně převádí přes menší hrázku do jediného možného závěrového profilu v intravilánu obce, kanalizační vpust. Oproti stávajícímu stavu, bude množství povrchové vody přitékající do intravilánu obce podstatně sníženo.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 12_1a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Celý půdní blok Nad Obecním je značně svažitý a navíc směřuje do zastavěné části katastru. V plánu společných zařízení je navržen na zatravnění. Toto opatření ovšem naráží na nevoli vlastníků, kterým budou do lokality nově umístěny parcely. Na základě zkušeností z rozhovorů při projednávání nárokových listů, je reálná možnost na zatravnění tohoto svahu poměrně malá. Většině vlastníků jde o to, aby nově navržené parcely mohli nadále pronajímat Zemědělskému podniku Kvasicko, aby tyto pozemky byly vedeny jako orná půda, aby ZP Kvasicko uzavřelo s vlastníky nové nájemní smlouvy na ornou půdu.

Z tohoto faktu vychází i návrh PSZ, tedy kombinace nové sítě polních cest s cestními příkopy tak, aby byly škody na orné půdě minimalizovány.

Odtoková linie č.: 12_2a

Celkový erozní smyv G = 4,58  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

186,98	21,5	0,34	11,50

12,87	1	0,34	7,77

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

199,85 	22,5 	11,26	0,34 	3,01 	1,38 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 12_2a vznikla rozdělením linie 12_2 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. V místě umístění odtokové linie 12_2a platí stejná navržená opatření PSZ jako jsou uvedena u linie č. 12_1.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 12_2a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 12_2b

Celkový erozní smyv G = 5,65  t/ha.rok.

Cílový maximální smyv 4  t/ha.rok byl překročen.

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75,52	13	0,34	17,21

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

75,52 	13 	17,21	0,34 	1,85 	2,77 	0,17   	 1     	19,07

Odtoková linie 12_2b vznikla rozdělením linie 12_2 v místní části Nad Obecním nově navrženou polní cestou s cestním příkopem L-C98. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. V místě umístění odtokové linie 12_2a platí stejná navržená opatření PSZ jako jsou uvedena u linie č. 12_1.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 12_2b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí.

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Na ploše, kde je umístěna odtoková linie 12_2b je plánem společných zařízení navrženo zatravnění a převedení plochy na kulturu TTP. Jde o poměrně malý trojúhelník, který zadrží dostatek přívalových srážek a hlavně zabrání splachu orniční vrstvy do obce, respektive do svodného příkopu L-SP3.

Odtoková linie č.: 14_2

Celkový erozní smyv G = 3,40  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

133,95	17	0,34	12,69

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133,95 	17 	12,69	0,34 	2,46 	1,69 	0,18  	0,7 	19,07

Odtoková linie 14_2 vznikla úpravou délkových poměrů na základě návrhu PSZ v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. za předpokladu obhospodařování po vrstevnici. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 14_2 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 14_3a

Celkový erozní smyv G = 3,82  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

273,80	23,5	0,34	8,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

273,8 	23,5 	8,58	0,34 	3,52 	0,93 	0,18  	 1      	19,07

Odtoková linie 14_3a vznikla rozdělením odtokové linie 14_3 navrženou sítí polních cest a interakčním prvků v podobě protierozních mezí v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 14_3a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 14_3b

Celkový erozní smyv G = 3,49  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

89,97	10,5	0,34	11,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

89,97 	10,5 	11,67	0,34 	2,02 	1,48 	0,18  	 1      	19,07

Odtoková linie 14_3b vznikla rozdělením odtokové linie 14_3 navrženou sítí polních cest a interakčním prvků v podobě protierozních mezí v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 14_3b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 14_4a

Celkový erozní smyv G = 3,08  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57,35	5	0,25	8,72

66,65	7,5	0,34	11,25

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

124 	12,5 	10,08	0,30 	2,37 	1,26 	0,18  	 1      	19,07

Odtoková linie 14_4a vznikla rozdělením odtokové linie 14_4 nově navrženou polní cestou 
L-C32 v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 14_4a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 14_4b

Celkový erozní smyv G = 3,05  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

14,27	2,5	0,34	17,52

59,26	9,5	0,26	16,03

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

73,53 	12 	16,32	0,28 	1,82 	2,49 	0,18  	 0,7 	19,07

Odtoková linie 14_4b vznikla rozdělením odtokové linie 14_4 nově navrženou polní cestou 
L-C32 v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu vrstevnicového obdělávání pozemků. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 14_4b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 15_2

Celkový erozní smyv G = 3,90  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

213,15	25,5	0,34	11,96

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

213,15 	25,5 	11,96	0,34 	3,10 	1,54 	0,18  	0,7      	19,07

Odtoková linie 15_2 vznikla úpravou délkových poměrů na základě návrhu PSZ v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. za předpokladu obhospodařování po vrstevnici. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 15_2 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 15_3a

Celkový erozní smyv G = 4,96  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

247,16	32	0,34	12,95

13,5	2	0,37	14,81

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

260,66 	34 	13,04	0,34 	3,43 	1,77 	0,18  	0,7 	19,07

Odtoková linie 15_3a vznikla rozdělením odtokové linie 15_3 nově navrženou polní cestou 
L-C93 a interakčním prvkem L-IP13 v místní části Kamence. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání pozemků (P = 0,7).

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 15_3a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 15_3b

Celkový erozní smyv G = 3,94  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

53,15	7,5	0,37	14,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

53,15 	7,5 	14,11	0,37 	1,55 	2,00 	0,18  	 1      	19,07

Odtoková linie 15_3b vznikla rozdělením odtokové linie 15_3 nově navrženou polní cestou 
L-C93 a interakčním prvkem L-IP13 v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 15_3b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 15_4a

Celkový erozní smyv G = 3,27  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

150,17	18	0,34	11,99

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

150,17 	18 	11,99	0,34 	2,60 	1,54 	0,18   	0,7 	19,07

Odtoková linie 15_4a vznikla rozdělením odtokové linie 15_4 nově navrženou polní cestou 
L-C93 a interakčním prvkem L-IP14 v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu vrstevnicového obhospodařování orné půdy.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 15_4a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 15_4b

Celkový erozní smyv G = 2,85  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

62,17	9	0,34	14,48

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

62,17 	9 	14,48	0,34 	1,68 	2,08 	0,18   	0,7 	19,07

Odtoková linie 15_4b vznikla rozdělením odtokové linie 15_4 nově navrženou polní cestou 
L-C93 a interakčním prvkem L-IP14 v místní části Kamence. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu vrstevnicového obhospodařování orné půdy.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 15_4b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 16_1a

Celkový erozní smyv G = 2,79  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

38,03	3,5	0,34	9,20

43,31	5	0,34	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

81,34 	8,5 	10,45	0,34 	1,92 	1,32 	0,17   	1 	19,07

Odtoková linie 16_1a vznikla rozdělením linie 16_1 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM9. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_1a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_1b

Celkový erozní smyv G = 4,15  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

88,62	15	0,34	16,93

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

88,62 	15 	16,93	0,34 	2,00 	2,69 	0,17   	0,7 	19,07

Odtoková linie 16_1b vznikla rozdělením linie 16_1 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM9. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu vrstevnicového obdělávání. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_1b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 16_2a

Celkový erozní smyv G = 2,56  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

62,83	7	0,34	11,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

62,83 	7 	11,14	0,34 	1,68 	1,38 	0,17   	1 	19,07

Odtoková linie 16_2a vznikla rozdělením linie 16_2 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7, protierozní mezí L-PM9 a biokoridorem LBK 79. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_2a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_2b

Celkový erozní smyv G = 0,15  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

72,56	12	0,34	16,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

72,56 	12 	16,54	0,34 	1,81 	2,59 	0,005 	1 	19,07

Odtoková linie 16_2b vznikla rozdělením linie 16_2 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7, protierozní mezí L-PM9 a biokoridorem LBK 79. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_2b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_3a

Celkový erozní smyv G = 2,12  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

92,63	8	0,34	8,64

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

92,63 	8 	8,64	0,34 	2,05 	0,94 	0,17   	1 	19,07

Odtoková linie 16_3a vznikla rozdělením linie 16_3 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM10. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_3a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_3b

Celkový erozní smyv G = 3,24  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

132,27	17	0,34	12,85

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

132,27 	17 	12,85	0,34 	2,44 	1,72 	0,17   	0,7 	19,07

Odtoková linie 16_3b vznikla rozdělením linie 16_3 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM10. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_3b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_4a

Celkový erozní smyv G = 1,44  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

177,89	9	0,34	5,06

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

177,89 	9 	5,06	0,34 	2,84 	0,46 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 16_4a vznikla rozdělením linie 16_4 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM11. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_4a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_4b

Celkový erozní smyv G = 3,01  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

239,49	19	0,34	7,93

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

239,49 	19 	7,93	0,34 	3,29 	0,83 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 16_4b vznikla rozdělením linie 16_4 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM11. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_4b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_5a

Celkový erozní smyv G = 1,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

158,09	8	0,34	5,06

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

158,09 	8 	5,06	0,34 	2,67 	0,46 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 16_5a vznikla rozdělením linie 16_5 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM11. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_5a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 16_5b

Celkový erozní smyv G = 2,22  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

198,57	13,5	0,34	6,80

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

198,57 	13,5 	6,80	0,34 	3,00 	0,67 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 16_5b vznikla rozdělením linie 16_5 v místní části Podširočí a Čtvrtě nově navrženou hlavní polní cestou L-C7 a protierozní mezí L-PM11. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 16_5b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 17_1

Celkový erozní smyv G = 0,77  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145,26	5,5	0,34	3,79

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145,26 	5,5 	3,79	0,34 	2,12 	0,33 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 17_1 byla upravena délkově v návaznosti na návrh svodného příkopu L-SP3 nad intravilánem obce. Na odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 17_1 je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 18_1a

Celkový erozní smyv G = 1,44  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

62,8996	5	0,26	7,95

23,80	2	0,26	8,40

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

86,6996 	7 	8,07	0,26 	1,98 	0,86 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 18_1a vznikla rozdělením linie 18_1 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C74. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 18_1a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“.

Odtoková linie č.: 18_1b

Celkový erozní smyv G = 3,69  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145,73	12	0,26	8,23

185,42	17	0,34	9,17

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

331,15 	29 	8,76	0,30 	3,87 	0,98 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 18_1b vznikla rozdělením linie 18_1 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C74. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 18_1b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 18_3a

Celkový erozní smyv G = 0,93  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

162,24	7	0,34	4,31

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

162,24 	7 	4,31	0,34 	2,22 	0,38 	0,17  	 1     	19,07

Odtoková linie 18_3a vznikla rozdělením linie 18_3 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C74. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 18_3a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 18_3b

Celkový erozní smyv G = 4,15  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

188,29	17,5	0,34	9,29

69,45	13	0,26	18,72

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

442,04  	38  	8,60	0,33  	4,47  	1,24  	0,17  	0,7 	19,07

Odtoková linie 18_3b vznikla rozdělením linie 18_3 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C74. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 18_3b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 18_5

Celkový erozní smyv G = 3,78  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

64,93	10	0,26	15,40

87,53	12	0,34	13,71

17,17	2	0,3	11,65

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

169,63  	24  	14,15	0,31  	2,77  	1,94  	0,17  	0,7 	19,07

Odtoková linie 18_5 byla upravena v návaznosti na plán společných zařízení. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok při uvažování obhospodařování po vrstevnici.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 18_5 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 19_1a

Celkový erozní smyv G = 3,31  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

111,89	10,5	0,26	9,38

16,06	2	0,26	12,45

176,14	19	0,34	10,79

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

304,09 	31,5 	10,36	0,31 	3,71 	1,27 	0,17   	0,7 	19,07

Odtoková linie 19_1a vznikla rozdělením linie 19_1 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C75 a protierozní mezí L-PM7. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu obhospodařování po vrstevnicích. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 19_1a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 19_1b

Celkový erozní smyv G = 3,43  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

146,63	15	0,34	10,23

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

146,63 	15 	10,23	0,34 	2,57 	1,21 	0,17   	1 	19,07

Odtoková linie 19_1b vznikla rozdělením linie 19_1 v místní části Čenče nově navrženou polní cestou L-C75 a protierozní mezí L-PM7. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 19_1b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 19_2

Celkový erozní smyv G = 4,31  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

32,40	4	0,34	12,35

160	20,5	0,34	12,81

50,87	5,5	0,26	10,81

50,09	6	0,34	11,98

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

293,36 	36 	12,27	0,33 	3,64 	1,58 	0,17   	0,7 	19,07

Odtoková linie 19_2 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 19_2 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 20_1

Celkový erozní smyv G = 5,72  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

199,46	26	0,34	13,04

35,17	6	0,34	17,06

16,07	3	0,34	18,67

9,27	1	0,37	10,79

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

259,97  	36  	13,85	0,34  	3,43  	2,04  	0,18  	0,70 	19,07

Odtoková linie 20_1 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 20_1 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 20_2

Celkový erozní smyv G = 3,55  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

139,60	18	0,34	12,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

139,6 	18 	12,89	0,34 	2,51 	1,73 	0,18  	0,7 	19,07

Odtoková linie 20_2 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok za předpokladu obdělávání po vrstevnici.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 20_2 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 21_1

Celkový erozní smyv G = 5,75  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

89,53	10,5	0,34	11,73

12	2	0,34	16,67

78,59	13	0,18	16,54

6,40	0,5	0,3	7,81

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

186,52  	26  	13,94	0,27  	2,90  	2,14  	0,18  	 1     	19,07

Odtoková linie 21_1 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_1 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 21_3

Celkový erozní smyv G = 5,17  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

45,52	5	0,26	10,98

37,32	9,5	0,22	25,46

29,47	6,5	0,18	22,06

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

112,31   	21   	18,70	0,23   	2,25   	3,94   	0,19  	0,7 	19,07

Odtoková linie 21_3 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_3 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena. Celá lokalita v místní části Kopánky je velmi svažitá, proto je v plánu společných zařízení navržen na zatravnění. Toto opatření ovšem naráží na odpor vlastníků, kterým budou do lokality nově umístěny parcely. Na základě zkušeností z rozhovorů při projednávání nárokových listů, je reálná možnost na zatravnění tohoto svahu poměrně malá. Většině vlastníků jde o to, aby nově navržené parcely mohli nadále pronajímat Zemědělskému podniku Kvasicko a tyto pozemky byly vedeny jako orná půda. Tak aby ZP Kvasicko uzavřelo s vlastníky nové nájemní smlouvy na ornou půdu.

Odtoková linie č.: 21_4

Celkový erozní smyv G = 4,80  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

66,32	11	0,22	16,59

5,94	1	0,22	16,84

71,01	12	0,34	16,90

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

143,27   	24   	16,75	0,28   	2,54   	2,66   	0,19  	0,7 	19,07

Odtoková linie 21_4 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání. (p = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_4 je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok. Celá lokalita v místní části Kopánky je velmi svažitá, proto je v plánu společných zařízení navržen na zatravnění. Toto opatření ovšem naráží na odpor vlastníků, kterým budou do lokality nově umístěny parcely. Na základě zkušeností z rozhovorů při projednávání nárokových listů, je reálná možnost na zatravnění tohoto svahu poměrně malá. Většině vlastníků jde o to, aby nově navržené parcely mohli nadále pronajímat Zemědělskému podniku Kvasicko a tyto pozemky byly vedeny jako orná půda. Tak aby ZP Kvasicko uzavřelo s vlastníky nové nájemní smlouvy na ornou půdu.

Odtoková linie č.: 21_5a

Celkový erozní smyv G = 5,86  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

66,75	7	0,22	10,49

38,27	7,5	0,29	19,60

25,36	5	0,25	19,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130,38 	19,5 	14,96	0,25 	2,43 	2,66 	0,19  	 1      	19,07

Odtoková linie 21_5a vznikla rozdělením linie 21_5 v místní části Kopánky nově navrženou polní cestou L-C67 a protierozní mezí L-PM6. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_5a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena. Celá lokalita v místní části Kopánky je velmi svažitá, proto je v plánu společných zařízení navržen na zatravnění. Toto opatření ovšem naráží na odpor vlastníků, kterým budou do lokality nově umístěny parcely. Na základě zkušeností z rozhovorů při projednávání nárokových listů, je reálná možnost na zatravnění tohoto svahu poměrně malá. Většině vlastníků jde o to, aby nově navržené parcely mohli nadále pronajímat Zemědělskému podniku Kvasicko a tyto pozemky byly vedeny jako orná půda. Aby ZP Kvasicko uzavřelo s vlastníky nové nájemní smlouvy na ornou půdu.

Odtoková linie č.: 21_5b

Celkový erozní smyv G = 3,81  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

36,92	7	0,25	18,96

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

36,92 	7 	18,96	0,25 	1,29 	3,26 	0,19  	 1      	19,07

Odtoková linie 21_5b vznikla rozdělením linie 21_5 v místní části Kopánky nově navrženou polní cestou L-C67 a protierozní mezí L-PM6. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_5b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 21_6a

Celkový erozní smyv G = 3,55  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

136,57	17,5	0,22	12,81

91,17	6	0,29	6,58

21,51	2	0,34	9,30

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

249,25 	25,5 	10,23	0,26 	3,36 	1,12 	0,19  	 1      	19,07

Odtoková linie 21_6a vznikla rozdělením linie 21_6 v místní části Kopánky nově navrženou polní cestou L-C67 a protierozní mezí L-PM6. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_6a je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Odtoková linie č.: 21_6b

Celkový erozní smyv G = 5,60  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

56,86	8	0,34	14,07

83,12	13	0,22	15,64

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

139,98 	21 	15,00	0,27 	2,52 	2,27 	0,19  	 1      	19,07

Odtoková linie 21_6b vznikla rozdělením linie 21_6 v místní části Kopánky nově navrženou polní cestou L-C67 a protierozní mezí L-PM6. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_6b je v rámci LPIS evidováno opatření A2B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011.

„Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 21_7

Celkový erozní smyv G = 5,39  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

137,54	17	0,34	12,36

72,98	9,5	0,22	13,02

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

210,52   	26,5   	12,59	0,30   	3,08   	1,68   	0,26   	0,7 	19,07

Odtoková linie 21_7 byla přepočítána v rámci PSZ. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok i za předpokladu vrstevnicového obdělávání. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_7 je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 21_9a

Celkový erozní smyv G = 3,98  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

238,55	17	0,34	7,13

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

238,55 	17 	7,13	0,34 	3,28 	0,72 	0,26  	1  	19,07

Odtoková linie 21_9a vznikla rozdělením linie 21_9 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_9a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Odtoková linie č.: 21_9b

Celkový erozní smyv G = 6,96  t/ha.rok.

Maximální cílový smyv 4    t/ha.rok byl překročen (nemožnost využití návrhu TTP)

Maximální smyv 10 t/ha.rok nebyl překročen!

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

281,12	28	0,34	9,96

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

281,12 	28 	9,96	0,34 	3,56 	1,16 	0,26  	1  	19,07

Odtoková linie 21_9b vznikla rozdělením linie 21_9 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 21_9b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Srážky a smyv neohrožují intravilán obce. Při dodržení hospodaření v rámci LPIS bude výše erozního smyvu výrazně snížena, ne-li zcela stlačena pod maximální cílový smyv 4 t/ha.rok. Erozní smyv nepřekračuje mezní hodnotu 10 t/ha.rok.

Odtoková linie č.: 22_1a

Celkový erozní smyv G = 2,20  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

209,86	11	0,3	5,24

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

209,86 	11 	5,24	0,30 	3,08 	0,48 	0,26   	1 	19,07

Odtoková linie 22_1a vznikla rozdělením linie 22_1 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 22_1a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 22_1b

Celkový erozní smyv G = 3,51  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

284,86	24,5	0,3	8,60

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

284,86 	24,5 	8,60	0,30 	3,59 	0,94 	0,26   	0,7 	19,07

Odtoková linie 22_1b vznikla rozdělením linie 22_1 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok při vrstevnicovém hospodaření. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 22_1b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 23_1a

Celkový erozní smyv G = 2,98  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

37,1	1,5	0,29	4,04

44	2	0,34	4,55

231,49	18	0,3	7,78

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

312,59 	21,5 	6,88	0,30 	3,76 	0,76 	0,26   	0,7 	19,07

Odtoková linie 23_1a vznikla rozdělením linie 23_1 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok při vrstevnicovém obdělávání orné půdy. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 23_1a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 23_1b

Celkový erozní smyv G = 2,84  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135,61	13	0,3	9,59

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135,61 	13 	9,59	0,30 	2,48 	1,10 	0,26   	0,70 	19,07

Odtoková linie 23_1b vznikla rozdělením linie 23_1 v místní části Čtvrtě Lubná nově navrženou polní cestou L-C66 a protierozní mezí L-PM3. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok při vrstevnicovém obdělávání orné půdy. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 23_1b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 23_2a

Celkový erozní smyv G = 2,65  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

116,92	6	0,3	5,13

95,04	9,5	0,34	10,00

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

211,96 	15,5 	7,31	0,32 	3,09 	0,88 	0,16  	1  	19,07

Odtoková linie 23_2a vznikla rozdělením linie 23_2 v místní části Odelhocko nově navrženou polní cestou L-C65. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 23_2a je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 23_2b

Celkový erozní smyv G = 3,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

55,68	9,5	0,34	17,06

24,53	3,5	0,34	14,27

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

80,21 	13 	16,21	0,34 	1,90 	2,43 	0,16  	0,7 	19,07

Odtoková linie 23_2b vznikla rozdělením linie 23_2 v místní části Odelhocko nově navrženou polní cestou L-C65. Na této odtokové linii nedošlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok při vrstevnicovém obdělávání orné půdy. (P = 0,7)

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 23_2b je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Odtoková linie č.: 24_1

Celkový erozní smyv G = 0,10  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen.

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

132,02	14	0,34	10,60

49,97	4	0,34	8,00

li [m]		hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

181,99 	18 	9,89	0,34 	2,87 	1,11 	0,005 	1 	19,07

Odtoková linie 24_1 byla přepočítána v návaznosti na plán společných zařízení. Celá lokalita Stráně je velmi svažitá, případný splach z polí ohrožuje přímo komunikaci III/36738 z Lubné na Zlámanku. Proto je tato lokalita navržena na zatravnění. Na této odtokové linii došlo k překročení přípustného smyvu 4 t/ha.rok.

Na půdním bloku, kde je situována odtoková linie č. 24_1 je v rámci LPIS evidováno opatření B2 nabývající platnosti 1. 7. 2011. „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“

Vyhodnocení

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že dojde k překročení maximálního cílového erozního smyvu u odtokových linií č. 2_1b, 11_1a, 12_1, 12_2a, 12_2b, 15_3a, 16_1b, 18_3b, 19_2, 20_1, 21_1, 21_3, 21_4, 21_5a, 21_6b, 21_7, 21_9b i po návrhu plánu společných zařízení. Toto překročení není nikterak dramatické a při vzetí v úvahu výše uvedené povolené limity erozního smyvu pro půdy středně hluboké až hluboké (4 a 10 t/ha.rok), které se v zájmovém území vyskytují, lze konstatovat, že k překročení limitu erozního smyvu 10 t/ha.rok v zájmovém území nedojde.

Tyto linie jsou umístěny v půdních blocích, které respektují nově navrženou kostru uspořádání dle plánu společných zařízení v k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova. Je nutné konstatovat, že celý katastr obce je svažitého charakteru, kdy při stávajícím velkoplošném hospodaření bude k projevům eroze docházet podle právě zaseté plodiny.

I přes tento předpoklad bylo na daných plochách docíleno protierozními opatřeními k výraznému snížení projevů vodní eroze.

Dalším nezanedbatelným faktorem při protierozní ochraně území je plnění doporučení vyplývajících z databáze zemědělské půdy (půdních bloků) vedených v LPIS platných od 1. 7. 2011. Všechny půdní bloky jsou zahrnuty do opatření B2 a půdní bloky v místních částech Vrchoviny, Nad Obecním, Kamence, Zajordání, Čenče, Dubiny a Kopánky jsou zahrnuty v opatření A2B2.

B2: „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. “

A2B2: „Na části půdního bloku se vyskytuje plocha silně erozně ohrožené půdy a na části plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto musí být na takto označené ploše pěstovány plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

I. na plochách se silně erozně ohroženou půdou:

- nesmí být pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice

- porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí

V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin

II. na plochách s mírně erozně ohroženou půdou:

- širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií“

Při splnění těchto doporučení a při hospodaření v rámci zásad správné zemědělské praxe bude výše erozního smyvu výrazně snížena, na některých místech zcela stlačena pod výši 4 t/ha.rok.

### 7.1.7.3.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí jejich posouzení

Z Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu, kap. „1.1.1.6.2.2.1 Větrná eroze – výpočet“ vyplývá, že v rámci zájmového území téměř nedochází k projevům větrné eroze na zemědělsky využívané půdě. Z tohoto důvodu není v rámci zájmového území nutno uvažovat o technických opatřeních zaměřených na zamezení účinků větrné eroze. Stávající situace bude ještě zlepšena po realizaci jednotlivých prvků ÚSES, které zajistí alespoň částečné rozčlenění povrchu zájmového území a ještě více zamezí odnosu půdních částic větrem.

### 7.1.7.4.	Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Opatřením technického rázu je asanace sesuvů a utržených svahů. Tato opatření se v částech prolínají s kapitolou 7.1.8 Vodohospodářská opatření.

V zájmovém území jde o asanaci svahu na parcele č. 728/64, která spadá do návrhu svodného příkopu L-SP3. aj.

Tato kapitola je provázána s kapitolou 7.1.8. Vodohospodářská opatření.

V korytě přítoku Hradského potoka L-VT2 bylo vytipována místo vhodná pro vybudování menší gabionové přehrážky na vodním toku, které zpomalí nástup povodňové vlny, utlumí kinetickou energie vodního paprsku a vytvoří retenční prostor vhodný pro usazení splavenin. Po zanesení přehrážky může dojít k jejímu pročištění, ale taktéž může zůstat bez zásahu a bude tvořit stabilizační prvek v kynetě koryta toku. Pod přehrážkami bude opevněný vývar kamenným záhozem.

Dalším místem pro gabionovou přehrážku je lokalita Mannova mostu na Kostelanském potoce při kat. hranici s k.ú. Kostelany.

### 7.1.7.5.	Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 12“.

## 7.1.8.	Vodohospodářská opatření

### 7.1.8.1.	Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Vodohospodářská opatření v rámci k.ú. Lubná u Kroměříže jsou navržena na základě podrobných výsledků „Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu“. Respektují stávající vodohospodářská zařízení, která vhodně doplňují. Navržená vodohospodářská opatření plní nejen svoji základní funkci vodohospodářskou, ale také funkci půdoochrannou a ekologickou jako součást lokálních územních systémů ekologické stability.

V rámci návrhu vodohospodářských opatření bylo nutné řešit zejména ochranu před povrchovým soustředěným odtokem vod z přívalových dešťů z přilehlých orných ploch. V zájmovém území znatelně převládají orné plochy. Velkoplošné hospodaření s sebou nese riziko eroze, zanášení recipientů splaveninami a jinými negativními důsledky intenzivní zemědělského hospodaření. V rámci k.ú. Lubná u Kroměříže byla řešena ochrana intravilánu před povrchovým soustředěným odtokem vod z přívalových dešťů a provázanost těchto opatření v návaznosti na okolní katastrální území. Tato opatření jsou popsána v kapitole 7.1.8.2 Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry. Zvláštní kategorií jsou cestní příkopy a rigoly, které plní odvodňovací funkci území, ale jsou navrhovány v rozsahu návrhu sítě polních cest.

Při dimenzování opatření v rámci plánu společných zařízení byly použity metody odtokových křivek CN a dat získaných v rámci etapy: „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“. Při realizaci jednotlivých opatření je doporučeno zažádat o podklady ČHMÚ, které budou brány jako pevný datový vstup pro úpravu dimenzí navrhnutých opatření. Je třeba konstatovat, že projektovaná opatření jsou navrhována v dostatečných dimenzích tak, aby pojala Q100 vypočtenou metodou CN křivek.

Ve výkresové dokumentaci pro PSZ je potlačena nadřazenost vodních toků nad parcelami polních cest, aj. Nadřazenost vodních toků bude respektována při návrhu nového umístění pozemků.

### 7.1.8.2.	Přehled stávajících a navrhovaných vodohospodářských opatření

Drobné vodní toky

Vrbecký potok

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ 0,43 km

Vrbecký potok je pravostranným přítokem Trňáku. Vrbecký potok pramenící v k.ú. Vrbka u Sulimova přitéká do zájmového území v místní části Podmezek horní a Nivky (k.ú. Vrbka). Tok byl v minulosti meliorován, kdy byl směrově narovnán, byly vybudovány stupně, které jsou značně zdevastované a do toku byla zaústěna drenážní síť z roku 1970. Jako recipient splaškové kanalizace a přepadů ze septiků je Vrbecký potok poměrně znečištěn. V době „špičky“, kdy se pere, vaří aj. se vodní tok zabarví do šeda. V zájmovém území je niveleta toku mírnější než v k.ú. Vrbka. Ovšem i zde jsou patrné břehové nátrže, které jsou zapříčiněny nestabilním tvarem koryta a zemědělskou činností až po břehovou hranu toku.

Návrh opatření: oprava lichoběžníkového tvaru koryta, rekonstrukce vodních stupňů a jejich vhodné doplnění, sanace břehových nátrží a celková revitalizace okolí potoka. K tomuto faktu by měl napomoct navržený zatravněný pás v šířce cca. 5 m podél obou břehů potoka. (viz L-ZP1 – Protierozní ochrana území)

Trňák

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ 3,30 km

Hlavní recipient katastrálního území Lubná u Kroměříže. Vodní tok pramenící v lesích při jižním okraji zájmového území (Chřiby), který se přes malou vodní nádrž Lubná dostává k hranici intravilánu obce, kde je tok meliorován a opevněn panelovými deskami v celém průběhu obce až do jejího konce, tedy až za most M4. Po skončení meliorace se tok klikatí nivou se vzrostlou doprovodnou břehovou vegetací. Tok rotéká mezi kořenovými systémy stromů, spadeným větvovím a erozními splachy a sesuvy z okolních polí. Do toku je zaústěna přepadová kanalizace z obce.

Návrh opatření: Koryto toku před intravilánem obce je v dobrém technickém stavu, bylo zřejmě upravováno v rámci výstavby MVN Lubná. Revitalizace vodního toku podél intravilánu obce se jeví jako nemožná, z důvodu sevření panelového koryta výstavbou RD a oplocenými zahradami. Koryto toku za obcí je přírodě blízké, není navrženo žádné opatření v plánu společných zařízení. Podél doprovodné zeleně je navržena přístupová polní cesta L-C60, která bude zatravněná a bude plnit sedimentační a protierozní funkci.

Lhotský potok

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ 0,22 km

Lhotský potok je levostranným přítokem Trňáku na rozmezí místních částí Stráně a Odelhocko. Tok přitéká z k.ú. Lhotka u Kroměříže. V zájmovém území je tok napřímen a dno opevněno betonovými žlabovkami. Okolí toku bylo meliorováno kolem roku 1972, je teda možné předpokládat zaústění drenáží do potoka. Lhotský potok podtéká komunikaci III/36738 z Lubné na Zlámanku, a to propustkem P5. Po cca 68 metrech vtéká do Trňáku.

Návrh opatření: koryto toku je poměrně stabilní, dochází zde místy k pohybu betonových žlabovek. Tok protéká silně zamokřenou částí katastru. V případě úpravy toku je možné doplnit koryto toku o doprovodnou výsadbu. Jiné zásahy technického rázu nejsou plánovány.

Ploštinový potok s přítoky

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ 1,51 km

Ploštinový potok je levostranným přítokem Trňáku, pramenící na rozhraní kat. územi Lubná u Kroměříže a Kostelany. Ploštinový potok svádí srážky z místních částí Dubiny, Kopánky, Čenče, Čtvrtě, Zajordání a v neposlední řadě z poměrně značné výměry katastru Kostelany. Nelze se tedy divit, že nad intravilánem obce je vybudován poldr (Poldr1). Tento poldr splnil svou funkci při přívalových srážkách v roce 1997 a 2002. Nad stávajícím poldrem byl starší poldr, který byl protržen a čeká na svou rekonstrukci. V rámci PSZ bude navržena odpovídající parcela na základě získané projektové dokumentace pro rekonstrukci poldru Lubná SNII. Koryto toku je přírodě blízké, nebylo do něj nikterak necitlivě zasahováno a není tomu tak ani v návrhu PSZ. Vodní tok je doprovázen vzrostlými břehovými porosty, převážně z olše lepkavé (Alnus glutinosa), vrby křehké (Salix fragilis) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior).

Návrh opatření: V rámci návrhu nového umístění pozemků bude při zdárném průběhu jednání s vlastníky navržen nový pozemek pro rekonstrukci poldru č.2. Majetkově bude vypořádán také poldr č.1. na kterém jsou nutné udržovací práce. Niva potoka a doprovodný porost je částečně začleněn do ÚSES, a to lokálním biokoridorem LBK 78 a lokálním biocentrem LBC 71. Doprovodný porost je přírodě blízký, nevyžadující zásahy.

Kostelanský potok

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ 0,47 km

Kostelanský potok je pravostranným přítokem Trňáku pramenící v k.ú. Kostelany. Potok je recipientem pro místní části Kamence, Čtvrtě, Paseky, Podširočí a části území v k.ú. Kostelany. V zájmovém území protéká zalesněnou strží jižním směrem a končí v intravilánu obce soutokem s Trňákem. Tok je přírodního charakteru, bez znatelných zásahů člověka. Doprovodný porost je blízký potenciálnímu složení vegetace. Koryto potoka je přirozené, dotvářené erozivními procesy.

Návrh opatření: Na Kostelanském potoce je navržena gabionová přehrážka, v místech soutoku dvou větví toku. (místní název Manův most) a poldr (Poldr 6) nad cestou L-C32. Další opatření nejsou na toku navrhována. Technické řešení poldru je uvedeno v samostatné kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Těšanský potok

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 0,67 km

Pravostranný přítok Trňáku, který v zájmovém území vytváří hranici s k.ú. Velké Těšany. Potok teče jihozápadním směrem v směrově upraveném korytě. Pravděpodobně v rámci meliorace provedené v letech 1983. Tok je podle platného územního plánu zahrnutý do lokálního biokoridoru LBK 121.

Návrh opatření: Podél toku je vedena navrhovaná polní cesta L-C20 a biokoridor LBK 121. Polní cesta bude tvořit pevnou hranici pro břehovou hranu, která je nyní náchylná k výtržím z důvodů orby až k hraně potoka. V rámci realizace biokoridoru dojde k výsadbě doprovodné zeleně, která bude nedílnou součástí protierozní funkce v této části zájmového území.

L-VT1 – Bezejmenná vodoteč

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 0,67 km

Bezejmenný levostranný přítok Trňáku v místě pod vodní nádrží Lubná. Tok pramení v lesním komplexu Chřiby, pak lemuje hranici porostu, který je zároveň hranicí pozemkové úpravy (místní část Žlíbky). Vodní tok je menšího charakteru, proto nebude v rozsahu plánu společných zařízení navrhována parcela vodního toku. Na přilehlých TTP porostech byla provedeno odvodnění v roce 1972.

Návrh opatření: v rámci komplexní pozemkové úpravy nedojde k vymezení parcely vodního toku, bude řešeno mapovou značkou. Nejsou navrhovány žádná další opatření.

potok Rybníček

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 0,35 km

Pravostranný přítok Trňáku, který v zájmovém území vytváří hranici zájmového území s lesy mimo pozemkovou úpravu v části Rybníčky-Losky. Je recipientem části k.ú. Vrbka u Sulimova i Lubné u Kroměříže. Tok je ve své první části přírodního charakteru s vyvinutou potoční nivou a doprovodným porostem. Po zatrubnění protéká pod fotbalovým hřištěm a poté je zatrubněn i v intravilánu obce až po soutok s Trňákem.

Návrh opatření: Vodní tok bude upraven návrhem vyvýšení nivelety polní cesty L-C12, kdy dojde k vytvoření retenčního prostoru před násypem cesty. Vznikne charakterem menší poldr, který bude bránit intravilán obce před první vlnou přívalových srážek. Bude zde sedimentační prostor pro případný erozní splach z polí. Celý prostor před polní cestou bude začleněn do ÚSES.

Hradský potok

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 0,37 km

Pravostranný přítok Trňáku, který pramení v k.ú. Vrbka u Sulimova. Vtéká do intravilánu při jeho východní hranici. V průběhu tohoto roku bude zahájena výstavba poldru na tomto toku. V rámci PSZ je na tuto stavbu vyčleněna parcela a bude použita při návrhu nového uspořádání pozemků.

Návrh opatření: v rozsahu PSZ není navrhováno žádné opatření, je respektován stávající projekt na výstavbu poldru a doplňujících opatření na toku.

L-VT2

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 0,29 km

Pravostranný přítok Hradského potoka, který pramení v k.ú. Vrbka u Sulimova. Tok je přírodě blízký, se zapojeným doprovodným porostem.

Návrh opatření: Na toku je navržena jedna malá gabionová nebo srubová přehrážka, která bude mít za úkol utlumení energie toku a usazení případných splavenin před vlastním poldrem navrženým na Hradském potoce.

L-VT3

– číslo hydrologického pořadí 4-12-02-119, délka toku v zájmovém území KPÚ cca 1,90 km

Pravostranný přítok Trňáku občasného charakteru, pramenící v místní části Újezdíky. Vodní tok je patrný za déletrvajících dešťů nebo při zvýšené hladině podzemní vody.

Návrh opatření: v údolnici toku je plánováno zatravnění a příčné stabilizační prvky, polní cesty křížící údolnici se zvýšenou niveletou, která bude tvořit menší retenční prostor pro usazení splavenin.

Vodní plochy

V zájmovém území se nachází stávající vodní plocha MVN Lubná a tři navržené vodní plochy, které budou charakteru tůní o menší ploše.

MVN Lubná

Stávající vodní nádrž na Trňáku při jižní hranici zájmového území. Hráz s bočním přelivem. Nádrž náleží do rybářského revíru Morava 13a.

Přítok je plitkou potoční nivou, kde rostou vlhkomilné dřeviny snášející trvalé zaplavení kořenového systému. Západní břeh vodní nádrže tvoří lesní porost, na východní straně je menší remíz. Plán společných zařízení nenavrhuje žádné opatření v oblasti kolem MVN Lubná.

L-VP1 – tůň při návrhu Poldru 3

Navržená tůň o ploše cca. 600 m2, která je navrhnuta v místech z vysokou hladinou podzemní vody před navrhovaným vyvýšením polní cesty L-C12. Lokalita je celoročně podmáčená do té míry, že hrozí zapadnutí zemědělské techniky. Okolí tůně bude zatravněno a začleněno do ÚSES.

L-VP2 – tůň při návrhu Poldru 4

navržené dvě tůně v projektu stavby poldru na Hradském potoce, který se bude realizovat tento rok. Tůně mají dohromady výměru cca. 455 m2.

Opatření sloužící ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a ochrana intravilánu před přívalovými srážkami

Do této kapitoly lze zařadit plánovaný retenční prostor vytvořený v údolnici před intravilánem obce (lokalita Rybníčky a Ujezdíky), a to zvýšenou niveletou navrhovaných polních cest L-C12, 
L-C105. V nejnižším místě bude umístěn v násypu cesty propustek L-P84 o DN 400 a P16 o DN 400. Při zahlcení propustku bude vyvýšená polní cesta tvořit hráz a vytvoří retenční prostor pro extrémní srážkový úhrn a splachy z orné plochy. Dalšími opatřeními jsou poldry, tedy suché nádrže umístěné nad tokem, které se při zahlcení propustku začnou plnit a transformují povodňovou křivku. V zájmovém území je jeden stávající poldr (Poldr1) a pět navržených poldrů (výstavba, rekonstrukce, návrh)

Poldr3, 5, 6 jsou podrobněji řešeny v samostatné kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Poldr 1

Stávající poldr na Ploštinovém potoce. Pojezdná zemní hráz vydržela téměř plné zatopení při povodních v roce 1997 a 2002. V průběhu analýzy současného stavu a po konzultaci s Ing. Hladným ze ZVHS (Povodí Moravy) je doporučena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který není opevněn a téměř zaniká v koruně hráze. Dále je doporučena rekonstrukce propustku na vtoku, který je „utopen“ v zeleni a hlinitých nánosech. Doporučuje se rekonstrukce spočívající v rekonstrukci čela propustku a umístěni česlí na vtoku.

Další opatření v rozsahu PSZ nejsou navrhována. Při návrhu nového umístění pozemků bude řešeno vlastnictví pozemků pod hrází a v zátopové oblasti.

Poldr 2

Poldr byl ve stávajícím místě na Ploštinovém potoce vybudován. V minulosti bohužel došlo k jeho protržení a zbytky stavby pohltila vegetace a sedimenty. Na rekonstrukci poldru existuje projektová dokumentace, která byla při návrhu PSZ respektována. V návaznosti na situaci projektu byla vyčleněna plocha o dostatečné rozloze, která je započítána do PSZ.

Rekonstrukce poldru je odvislá od získání finančních prostředků pro realizaci stavby. Ve fázi pozemkové úpravy, návrh nového uspořádání pozemků, bude snaha vytvořit odpovídající parcelu pro realizaci rekonstrukce a získání potřebných finančních prostředků.

Poldr 3

Návrh retenčního prostoru před násypem tělesa polní cesty, který bude vykazovat funkce poldru. Retenční prostor začne být plněn při zahlcení propustku DN 400 v tělese cesty na toku Rybníček. V ose komunikace bude suchý brod, snížení nivelety cesty, které bude plnit funkci bezpečnostního přelivu. V místě zátopy je navržena tůň L-VP1. Celý prostor zátopy bude součástí ÚSES – IP místního významu.

Poldr je podrobněji řešen v samostatné kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Poldr 4

Návrh poldru na Hradském potoce, v letošním roce by měla být zahájena výstavba dle projektové dokumentace, která byla použita při umístění poldru v mapové příloze a vyčlenění dostatečné výměry v rámci PSZ. V rozsahu PSZ jsou navrženy gabionové přehrážky na Hradském potoce a jeho přítoku L-VT2.

Poldr 5

Navržený retenční prostor před zvýšenou niveletou polní cesty L-C105. Konstrukce poldru je obdobná jako u Poldru3. Před samotným poldrem je navržena zatravněná údolnice, která svádí povrchové srážky z velké plochy místních částí Odšenkovna (k.ú. Vrbka), Ujezdíky a část Vrchoviny. Za poldrem je navržena rekonstrukce koryta v podobě svodného příkopu L-SP7, do kterého je také zaústěn bezpečnostní přeliv umístěný v koruně hráze (snížená část polní cesty – suchý brod).

Poldr je podrobněji řešen v samostatné kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Poldr 6

Navržený poldr na Kostelanském potoce v místní části Stráně. Poldr je navržen s pojezdnou korunou, a to polní cestou L-C87. V tělese hráze bude umístěn propustek DN 600 (DN800), přičemž při jeho zahlcení začne plnit retenční prostor poldru až do výše bezpečnostního přelivu. Poldr bude sloužit k transformaci povodňové vlny při přívalových deštích, které budou koncentrovány na rozsáhlé ploše k.ú. Lubná a k.ú. Kostelany.

Poldr je podrobněji řešen v samostatné kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Další opatření v povodí

Dalšími opatřeními vodohospodářského charakteru jsou v zájmovém území svodné příkopy, které jsou v místech s velkým podélným sklonem doplněn o příčné zpomalovací prvky, 
L-SP1 až L-SP9. Příkopy jsou technickým opatřením sloužícím k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních nebo déle trvajících srážkových úhrnech nebo při rychlém tání sněhové pokrývky. Svodné příkopy jsou provázány na další opatření v rámci návrhu plánu společných zařízení. Není účelné posuzovat tyto stavby pouze jedním pohledem, jde o komplex opatření, které zároveň plní i jiné funkce, protierozní, ekologickou, dotvářejí celkový pohled člověka na krajinu – krajinářský (doprovodná výsadba).

Svodný příkop L-SP1

Návrh svodného příkopu při hranici intravilánu obce na SZ okraji. Navržený příkop, který lemuje ornou plochu (Čtvrtě). Příkop je součástí navržené polní cesty L-C23, která se napojuje na 
L-C24. Návrh příkopu je řešen v samostatné kapitole Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP2

Návrh rekonstrukce příkopu v lokalitě Zajordání, který začíná horskou vpustí L-P55 na polní cestě L-C6 a pokračuje podél polní cesty L-C81 do předhrází poldru1. Příkop není řešen v samostatné kapitole potřebných podélných a příčných řezů. Parcelně bude příkop součástí polní cesty L-C81.

Svodný příkop L-SP3

Návrh mělkého svodného příkopu, který bude lemovat navrženou polní cestu L-C86a při západním okraji intravilánu obce místní části Podširočí. Příkop bude po dokončení opatřen doprovodnou výsadbou stromů a keřových společenstev. Příkop je součástí kapitoly „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP4

Návrh svodného příkopu lemujícího polní cestu L-C86b při západním okraji intravilánu obce. Příkop navazuje na příkop L-SP3. Je tedy jeho logickým pokračováním až do Kostelanského potoka. Typově bude shodný s výše uvedeným příkopem L-SP3.

Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP5

Návrh svodného příkopu bezprostředně nad intravilánem obce v části nad Obecním. Tento příkop s částečným ohrázováním chrání zástavbu před přívalovými srážkami, které nezachytí cestní příkop navrhované polní cesty L-C97. Příkop je lichoběžníkového profilu, opevnění bude provedeno zatravněním a výsadbou keřů podél příkopu tak, aby docházelo k filtraci případných splachů z polí.

Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP6

Návrh svodného příkopu v údolnici místní části Nad Obecním. Erozně náchylná údolnice je navržena na zatravnění a zpevnění příčnými stabilizačními prvky. Do takto zabezpečené údolnice budou sváděny zachycené srážky z cestního příkopu polní cesty L-C98. Okolí údolnice v šířce 3 m na obě strany bude opatřeno doprovodnou výsadbou, která podpoří multifunkčnost daného příkopu.

Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP7

Návrh na rekonstrukci stávajícího příkopu, který svádí srážky z lokality Újezdíky a část z půdního bloku Vrchoviny. V návrhu je počítáno s rekonstrukcí na parametry vypočtené ERCN metodou. Příkop bude tvořit funkční celek s navrhovanou polní cestou L-C105.

Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP8

Svodný příkop, který respektuje stávající údolnici v půdním bloku Újezdíky. V návrhu PSZ je počítáno s vytvarováním údolnice do plytkého lichoběžníku, v niveletě budou umístěny příčné stabilizační prvky a okolí údolnice bude vhodně ozeleněno tak, aby se výsadbou podpořil vsak. Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Svodný příkop L-SP9

Návrh svodného příkopu lemující polní cestu L-C44, lichoběžníkového profilu. Příkop je dostatečně nadimenzován, aby provedl Q100. Před příkopem bude zatravněný pás, který bude plnit zasakovací a filtrační funkci. Příkop pokračuje v k.ú. Vrbka jako L-SP4a a L-SP4b. V nejnižším místě je navržen propustek L-P69, kterým budou srážky převáděny pod polní cestou L-C44 do svodného příkopu L-SP8. Příkop je zahrnut do výměry lokálního biokoridoru LBK 98.

Příkop je rozpracován v kapitole „10. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských děl a komunikací“.

Opatření k ochraně vodních zdrojů

V platné ÚPD jsou stanovena ochranná pásma prvního a druhého stupně vodního zdroje při areálu zemědělské výroby v k.ú. Lubná. Č.j. Vod. 235/1-1515/1990. Dle konzultace s ZP Kvasicko, není podzemní nádrž funkční, ochranná pásma je možno zrušit. Tento krok je nad rámec pozemkové úpravy.

### 7.1.8.3.	Náklady na vodohospodářská opatření

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 12“.

### 7.1.8.4.	Přehled vodohospodářských opatření

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 11“.

## 7.1.9. 	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – plán ÚSES

### 7.1.9.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – plán ÚSES vychází z výsledků etapy Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu a platné územně plánovací dokumentace. V průběhu zpracování Plánu společných zařízení byla postupně upřesňována poloha jednotlivých opatření tak, aby úzce navazovala na ostatní navržená společná zařízení, vhodně je doplňovala a zároveň respektovala požadavky kladené na funkčnost a provázanost lokálního ÚSES a jeho návaznost na vyšší úrovně ÚSES.

Stávající kostra ekologické stability byla doplněna nově navrženými prvky lokálního ÚSES tak, aby v případě realizace těchto prvků byl lokální územní systém ekologické stability plně funkční a umožňoval průchodnost krajiny pro organismy.

Kategorizace a základní parametry ÚSES

V katastrálním území Lubná u Kroměříž se nacházejí biokoridory lokálního významu LBK č. 77, 78, 79, 98, 121, 121 a lokální biocentra LBC 54, LBC 71 a LBC 73. Všechny prvky ÚSES jsou lokálního významu, jako jsou interakční prvky atd. Na území se vyskytují prvky normální, zamokřené a mokré hydrické řady.

Biocentrum (BC) – je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Jde o základní skladebné části ÚSES. Minimální velikost biocentra je 3 ha.

Biokoridor (BK) – je skladebná část ÚSES, která neumožňuje většině organismů trvalou existenci, ale umožňuje jejich migraci mezi biocentry. Charakter společenstva biokoridoru se odvíjí od charakteru společenstev biocenter, která biokoridor spojuje. Minimální šířka biokoridoru normální hydrické řady je 15 m (lesní společenstva) a hydrické řady zamokřené 20 m.

Interakční prvek (IP) – je skladebná část ÚSES, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dílčí, ale zásadní naplnění životních funkcí těch druhů organismů, které se zásadním způsobem podílejí na autoregulačních procesech v intenzívně využívaných a proto méně stabilních společenstvech. Minimální parametry nejsou stanoveny.

Potencionální stav společenstev ÚSES v zájmovém území

Potencionální stav společenstev představuje cílový stav jednotlivých skladebných částí ÚSES blízký původním přírodním společenstvům za daných ekologických podmínek. Tento cílový stav lze odvodit pomocí biogeografického členění území a stanovení skupin typů geobiocénů (STG).

Dle „Biogeografického členění České republiky“ (Culek a kol., 1996) se katastrální území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova rozkládají u hranice biogeografických regionů“, a to v Karpatské podprovincii. Jde o bioregion Ždánicko-Litenčický bioregion. Jižní hranici tvoří Chřibský bioregion.

Bioregion leží ve středu jižní Moravy, zabírá severní část geomorfologického celku Ždánický les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek Litenčická pahorkatina. Bioregion obepíná téměř ze všech stran Chřibský bioregion (3.2) a má plochu 928 km2. Bioregion je tvořen nízkou teplou pahorkatinou na měkkých vápnitých sedimentech. Bioregion tvoří přechod mezi typickými částmi západokarpatské a severopanonské podprovincie. Vyskytuje se zde řada mezních karpatských a panonských prvků, zvláště nelesní flóra je bohatá, s řadou různých migroelementů a floroelementů, převážně však kontinentálních. Dominuje zde 3., dubovo-bukový vegetační stupeň, reprezentovaný v nejvyšších částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. Na jižních svazích a v nižších polohách se vyskytuje 2., bukovo-dubový stupeň, odpovídající dubohabřinám. V současnosti jsou zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových lesů, převažuje orná půda, časté jsou sady.

Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps). Ptáci: mandelík hajní (Coracias garrulus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), lejsek malý (Ficedula parva), ťuhýk menší (Lanius minor). Obojživelníci: kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis). Měkkýši: hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis), p. keřová (C. hortensis).

(Culek a kol., 1996)

V zájmovém území Lubná u Kroměříže jsou vymezeny následující skupiny typů geobiocénů (STG).

STG jsou členěny pomocí třímístných kódů, přičemž první číselný znak značí vegetační stupeň, druhý písemný znak značí trofickou řadu stanoviště a třetí znak v pořadí značí hydrickou řadu.

Vymezení skupiny typu geobiocénu: (J. Löw a kol. - 1995):

1:  	Vegetační stupně

1    = dubový vegetační stupeň

2    = bukodubový vegetační stupeň

3    = dubobukový vegetační stupeň

4    = bukový vegetační stupeň

5    = jedlobukový vegetační stupeň

6    = smrkojedlobukový vegetační stupeň

7    = smrkový vegetační stupeň

8    = klečový vegetační stupeň

9    = alpínský vegetační stupeň

2:	 Trofická řada – minerální bohatost a kyselost půdy

A   = ologotrofní

B   = mezotrofní (středně bohatá)

C   = eutrofně nitrofilní (obohacena dusíkem)

D   = eutrofně bazická (živinami bohatá na bazických horninách)

Trofická meziřada

AB = oligotrofně mezotrofní

BC = mezotrofně nitrofilní

BD = mezotrofně bazická

3: 	Hydrická řada – vlhkostní režim půdy

1    = suchá

2    = omezená

3    = normální

4    = zamokřená

5    = trvale mokrá

5a – voda stagnující

5b – voda tekoucí

V zájmovém území se nacházejí tyto skupiny typů geobiocénu dle Vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu:

2B3 – Fagi – querceta typica (typické bukové doubravy)

Charakteristické rysy ekotopu:

Typické bukové doubravy zaujímají především svahy různé sklonitosti a plošiny v pahorkatinách a nižších vrchovinách, nejčastěji v rozmezí nadmořských výšek 200 až 400 m, na slunných expozicích vystupují až nad 500 m. Těžiště rozšíření je v teplé klimatické oblasti T 2 a mírně teplé MT 11, zasahují i do oblasti MT 10, v nejteplejší oblasti T 4, tj. v panonské oblasti jižní Moravy, zaujímají svahy severních expozic.

Geologické podloží tvoří nejrozmanitější mírně kyselé až neutrální horniny nejrůznějšího geologického původu, především bohatší ruly, žuly, fylity, amfibolity, diabasy, syenity, granodiority, droby, jílovce a pískovce, velmi často s překryvy svahovin. Půdními typy jsou mezotrofní kambizemě typické a luvizemě. Jedná se o půdy středně zásobené, převážně písčitohlinité, mírně až středně skeletovité, v letním období vysýchavé. Převládající humusovou formou je moder až mulový moder.

Přírodní stav biocenóz:

Hlavní dřevinou přirozených biocenóz je dub zimní (Quercus petraea agg.), významnou stálou příměs tvoří habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), který zde roste na hranici své ekologické amplitudy. Buk se zde nikdy nestává hlavní dřevinou, obvykle tvoří jednotlivou příměs, někdy se vyznačuje spádným kuželovitým kmenem. Nepravidelně mohou být přimíšeny lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). Keřové patro není souvisle vytvořeno, pouze ojediněle se vyskytují svída krvavá (Swida sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). V korunách dubů bývá častý ochmet evropský (Loranthus europaeus).

Ráz synusii podrostu udávají druhy trávovitého charakteru. Nejčastěji bývá dominantní lipnice hajní (Poa nemoralis), v Karpatech a v předhoří Českomoravské a Brněnské vrchoviny též ostřice chlupatá (Carex pilosa). Z dalších trávovitých druhů se často vyskytují lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), srha mnohomanželná (Dactylis polygama), strdivka nicí (Melica nutans), strdivka jednokvětá (M. uniflora), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), ostřice horská (Carex montana). Druhově pestře jsou zastoupeny mezofilní hájové byliny - zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), marulka klinopád (Clinopodium vulgare), silenka nicí (Silene nutans), hrachor černý (Lathyrus niger), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jahodník truskavec (Fragaria moschata), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) jestřábník zední (Hieracium murorurm) aj.,

Aktuální stav biocenóz

Takřka všechny segmenty typických bukových doubrav na plochém reliéfu a mírných svazích byly již od neolitu silně ovlivňovány zemědělstvím a v současné době jsou zde rozlehlé bloky polí. Travinná společenstva se vyskytují jen výjimečně, jedná se především o postagrární lada a polokulturní louky zpravidla svazu Arrhentherion. Druhově bohatá bývají křovinná společenstva lesních lemů a agrárních teras v polích, patřící do svazu Prunion spinosae. Především v okolí venkovských sídel jsou časté ovocné sady, v nichž z teplomilných dřevin bývá častý ořešák vlašský, kdežto meruňky a broskvoně se zde pěstují jen ojediněle.

3B3 – Querci-fageta typica (typická dubové bučiny)

Charakteristické rysy ekotopu:

Plošiny a mírné až střední svahy pahorkatin a vrchovin, s těžištěm výskytu v nadm. výškách 300-500 m, na slunných expozicích mohou vystupovat až k 600 m. Vyskytují se na mírně kyselých až neutrálních horninách často s překryvy svahovin a polygenetických hlín, místy i sprašových hlín. V rámci mírně teplých klimatických oblastí MT 9, MT 10 a MT 11 se jedná o polohy bez významných mezoklimatických odchylek. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě, často se vyskytují luvizemě, vzácněji i hnědozemě. Jedná se o půdy písčitohlinité až hlinité, minerálně středně zásobené, mírně kyselé. Převažující humusovou formou je typický moder. Jsou to půdy středně hluboké až hluboké, mírně až středně skeletovité, s vyrovnaným vlhkostním režimem, pouze v letním období někdy ve svrchní části mírně prosýchavé.

Přírodní stav biocenóz:

V synusii dřevin převažuje dobře vzrůstný buk (Fagus sylvatica). Vždy se vyskytuje nejméně jako ojedinělá příměs v hlavní úrovni dub zimní (Quercus petraea). Zastoupení dalších dřevin je nízké. V podúrovni je někdy hojnější habr (Carpinus betulus), do hlavní úrovně mohou jednotlivě zasahovat lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus). Na kontaktu s biocenózami 4. vegetačního stupně se místy uplatňovala i jedle (Abies alba). Keřové patro nebývá vyvinuto, ve stádiu zralosti se častěji uplatňuje pouze zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Synusie podrostu je tvořena takřka výhradně mezotrofními druhy. V Karpatech s přesahem do předhoří Drahanské a Českomoravské vrchoviny má synusie podrostu trávovitý ráz, dominantním druhem zde bývá ostřice chlupatá (Carex pilosa). V hercynské i karpatské části ČR bývá dominantní strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Pravidelně se vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nicí (Melica nutans), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), bika hajní (Luzula luzuloides) a ostřice prstnatá (Carex digitata). Typickou druhovou kombinaci dotvářejí byliny, k dominantám patří mařinka vonná (Galium odoratum), často též kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Pravidelně se vyskytují violka lesní (Viola reichenbachiana), lecha jarní (Lathyrus vernus), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia), sasanka hajní (Anemone nemorosa), mléčka zední (Mycelis muralis). Obvykle se vyskytuje i některý z heminitrofilních druhů, např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum).

Aktuální stav geobiocenóz:

Díky příznivým podmínkám pro zemědělské využití je převážná část typických dubových bučin na plošinách a mírných svazích přeměněna na pole. Na členitějším reliéfu jsou časté ovocné sady s převažujícími jabloněmi a švestkami, daří se zde ještě ořešáku vlašskému. Poměrně vzácně se zachovaly mezofilní trvalé travní porosty, zejména polokulturní ovsíkové louky. I ve společenstvech travinnobylinných lad převažuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), charakteristicky se zde vyskytují některé teplomilnější druhy  s těžištěm výskytu v nižších vegetačních stupních - např. mařinka psí (Asperula cynanchica), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), divizna rakouská (Verbascum austriacum), devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium), mochna jarní (Potentilla neumanniana) aj. V liniových dřevinných společenstvech na agrárních terasách a na lesních okrajích se ze stromů typicky uplatňují habr (Carpinus betulus) a babyka (Acer campestre), na rozdíl od lesních společenstev je druhově bohaté keřové patro, v němž obvykle dominuje trnka (Prunus spinosa), často se vyskytují růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus laevigata), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), líska obecná (Corylus avellana).

2-3 BC-C (4)5a – Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně)

Charakteristické rysy ekotopu:

Užší údolní nivy středních toků řek, potoční nivy a prameniště v pahorkatinách a vrchovinách obvykle do nadmořských výšek 300 až 350 m, v teplých a mírně teplých klimatických oblastech (T 2, MT 10, MT 11). Mezoklimaticky se jedná o chladnější polohy s častým výskytem mlh a pozdních i raných mrazů. Obvykle se jedná o inverzní polohy. Podloží obvykle tvoří pleistocenní a holocenní štěrkopísky, které bývají překryty různě mocnou vrstvou písčitohlinitých až hlinitých nivních sedimentů. Často dochází ke střídání vrstev s různou zrnitostí, které se ukládají při povodních. Z půdních typů převládá fluvizem typická a fluvizem glejová. V přirozených podmínkách dochází v jarním období ke krátkodobému zaplavování, v průběhu roku hladina podzemní vody kolísá (obvykle mezi 0,5 až 1,5 m), zpravidla bývá kolem 1 m hluboko. Převládajícím půdním typem pramenišť je humózní glej, zamokřovaný okysličenou vodou. Půdy jsou minerálně velmi dobře zásobené, propustné a po poklesu vody dobře provzdušněné. Vyznačují se příznivou humifikací, převládající formou je mul.

Přírodní stav biocenóz:

Stromové patro tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimíseny jsou vrby (Salix fragilis, S. alba a jejich kříženci), vzácněji i topoly (Populus nigra, P. tremula). V podúrovni často roste střemcha hroznovitá (Padus avium). Především v inverzních polohách s trvaleji vyšší vzdušnou vlhkostí se může přirozeně ojediněle vyskytovat i tzv. nížinný smrk (Picea abies). V keřovém patře zde rosou vrby (Salix caprea, na březích S. purpurea, S triandra, S. viminalis), hojně se vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaea), dále krušina olšová (Frangula alnus) a kalina obecná (Viburnum opulus).

V obvykle druhově bohaté synusii podrostu se mísí druhy mokřadní a vlhkomilné s druhy mezofilními, k dominantám patří druhy s nitrofilní tendencí. Nápadný je časný jarní aspekt s orsejem jarním (Ficaria bulbifera), sasankami (Anemone nemorosa, A. ranunculoides), mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium), blatouchem bahenním (Caltha palustris), křivatcem žlutým (Gagea lutea), plicníkem lékařským (Pulmonaria officinalis), prvosenkou vyšší (Primula elatior) aj. V letním aspektu patří k dominantám bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), dále se často vyskytují ptačince (Stellaria nemorum, S. holostea), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), potočník vzpřímený (Berula erecta), devětsil lékařský (Petasites hybridus), ostřice lesní (Carex sylvatica), kostřava obrovská (Festuca gigantea), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kuklík městský (Geum urbanum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a mnohé jiné. Pro jasanové olšiny n. st. je charakteristická velká pestrost typů fytocenóz, odrážející jednak rozmanitost hydrických a trofických vlastností půdy, jednak specifické vegetační poměry jednotlivých povodí, včetně regionálních zvláštností. Charakteristická je často také maloplošná mozaikovitost druhového složení synusie podrostu.

Typickými druhy pramenišť jsou ostřice oddálená (Carex remota), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), z mechorostů zejména měřík vlnitý (Plagiomnium undulatum).

Aktuální stav biocenóz:

Říční a potoční nivy této skupiny byly většinou v průběhu středověké kolonizace případně již i dříve odlesněny a využívány jako louky. Vznikla zde škála travinnobylinných společenstev, náležejících do svazů Alopecurion pratensis a Calthion. Fragmenty lesních společenstev zůstaly většinou zachovány jen jako úzké lemy břehových porostů, v nichž v různém vzájemném poměru rostla většina dřevin přirozené skladby. Ke změnám vodního režimu začalo docházet již ve středověku při budování mlýnských náhonů. V současné době jsou toky většinou napřímeny a zahloubeny a širší části niv často i zorněny, místy dokonce využívány jako stavební pozemky. Břehové porosty upravených toků mají často přírodě vzdálený charakter (výsadby euroamerických topolů) a jejich podrost bývá velmi silně ruderalizován. Naopak některé luční enklávy byly v posledních desetiletích ponechány ladem, stala se z nich mokřadní lada s dominancí tužebníku jilmového, skřípiny lesní a metlice trsnaté a postupně zarůstají náletem olše lepkavé. Bývalé luční enklávy v lesních úsecích potočních niv byly často nevhodně zalesněny smrkem.

(Buček, Lacina, 1999)

Návrh územního systému ekologické stability vychází ze Zásad územního rozvoje vydané krajským úřadem ve Zlíně (generel ÚSES). Dalším platným podkladem byly zpracované územní plány obcí Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova. Při návrhu ÚSES byla brána zvláštní zřetel na návaznost a provázání prvků ekologické stability do sousedních katastrálních území.

Při návrhu ÚSES bylo přistoupeno k částečným změnám oproti územnímu plánu obce tak, aby byla docílena provázanost (polyfunkčnost) návrhu územního systému ekologické stability s protierozními a protipovodňovými opatřeními. Jednotlivé části ÚSES a jejich provázanost jsou popsány níže.

Změny oproti územnímu plánu byly projednány se zástupci obce a také na odboru životního prostředí městského úřadu v Kroměříži. Změny byly při předjednání schváleny a zapracovány do plánu společných zařízení.

### 7.1.9.2.	Základní parametry plánu územního systému ekologické stability (ÚSES)

Plán ÚSES

Do plánu ÚSES je zahrnuto celkem 54 prvků o celkové výměře 21,01 ha a délce liniových opatření 12,75 km.

Je nutné uvést fakt o nedostatku obecní a státní půdy na realizaci všech opatření navržených v plánu společných zařízení. Jelikož byla pozemková úprava zahájena z podnětu občanů pro akutnost a nutnost řešení problematiky protierozní a protipovodňové ochrany obce Lubná dostává se řešení územního systému ekologické stability mimo hlavní úhel pohledu. Bohužel se pravděpodobně ve finančně pohnuté době nepodaří zajistit dostatečná suma na výkup pozemků k zajištění výměry pro realizaci všech prvků ÚSES.

Nově navržený stav bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení a k zapracování do změny územního plánu vyplývajícího z výsledků komplexní pozemkové úpravy.

Parcelně budou biocentra a biokoridory nachystány podle plánu společných zařízení. Při nedostatku výměry půdy budou nově navržené parcely ponechány soukromým vlastníkům v kultuře, která bude respektovat stávající stav.

Lokální biocentra (LBC)

Plán společných zařízení respektuje výčet lokálních biocenter uvedených v územních plánech. Jedná se o lokální biocentrum LBC 54 Trňák, LBC 71 Přídavek a LBC 73 U močidla. Nově navržené biocentra u Močidla a Trňák jsou doplněny o stávající funkční biocentrum Přídavek.

lokální biocentrum LBC 54 Trňák – výměra 5,25 ha (mimo parcely toku a zatravněných polních cest)

LBC Bařiny je situováno v místní části Podmezek dolní, kdy je sevřeno mezi komunikaci III/36738 a nově navrženou polní cestu L-C2. V návrhu plánu společných zařízení došlo k menší přeložce polohy biocentra oproti generelu ÚSES. Páteř biocentra tvoří vodní tok Trňák společně s doprovodným břehovým porostem. Rozšíření biocentra spočívá v návrhu na zalesnění silně podmáčené půdy při přítoku Lhotského potoka a také části orné půdy na Dolnim Podmezku. Biocentrum patří podle geobiocenologického členění do STG 2-3 BC-C (4)5a – Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně). Biocentrum nespadá ani se nekříží se žádnou energetickou sítí či plošným nalezištěm nerostných surovin.

návrh opatření: při optimistickém výhledu na výkup pozemků bude biocentrum vlastnicky a parcelně vypořádáno a navrženo v kultuře ostatní plocha – zeleň. Cílový stav společenstva je les, ploch biocentra bude tedy zalesněna vhodnými dřevinami podle STG. V případě, že se nepodaří výkupem půdy pokrýt potřebu pozemků, bude biocentrum zaneseno do územního plánu a pozemky zůstanou ve vlastnictví soukromých osob.

lokální biocentrum LBC 71 Přídavek – výměra stávající 2,77 ha, návrh 0,404 ha

Stávající biocentrum Přídavek v blízkosti Ploštinového potoka. Biocentrum je funkční, protože v místě je stávající smíšený porost se všemi etážemi dřevin. Nitro porostu tvoří strž v bukovém porostu, který je doplněn o další druhy dřevin. Do výměr uvedených v názvu biocentra není započítána plocha Ploštinového potoka.

návrh opatření: s výhledem na nové umístění pozemků dojde k ponechání vlastníků na stávajících místech. Je tedy zřejmé, že se bude v biocentru hospodařit podle potřeb jednotlivých vlastníků těch, kteří nepřijali lesní hospodářskou osnovu a její doporučení. V plánu společných zařízení je navrženo rozšíření plochy biocentra na zamokřenou a svažitou ornou půdu (výměra 0,404 ha) a její následné zalesnění vhodnými dřevinami podle STG.

lokální biocentrum LBC 73 U Močidla – výměra návrh 0,55 ha

Návrh přesunu LBC U močidla oproti územnímu plánu obce. Poloha navrhovaného biocentra je přesunuta do nivy Hradského potoka a do okolních doprovodných porostů. Plocha biocentra je navržena o rozšíření na část orné plochy tak, aby bylo vytvořeno klidové nitro biocentra (k.ú. Vrbka u Sulimova). Stávající porost biocentra je tvořen olšinami, jasany aj. Biocentrum patří podle geobiocenologického členění do STG 2-3 BC-C (4)5a – Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně). Cílový charakter společenstva je les.

návrh opatření: s výhledem na nové umístění pozemků dojde k ponechání vlastníků na stávajících místech. Je tedy zřejmé, že se bude v biocentru hospodařit podle potřeb jednotlivých vlastníků těch, kteří nepřijali lesní hospodářskou osnovu a její doporučení.

Lokální biokoridor (LBK)

lokální biokoridor LBK77 – délka 0,14 km

Lokální biokoridor vycházející z k.ú. Lhotka u Kroměříže podél Lhotského potoka. Napojuje se na biocentrum Trňák. Osou biokoridoru je již zmíněný Lhotský potok. Šířka opatření je navržena 20 m. V rámci PSZ je uvažováno o výsadbě doprovodného porostu podél výše zmíněného potoka. Biokoridor kříží sdělovací vedení Telefónica O2, Vodovodní přivaděč Lubná-Lhotka.

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG.

lokální biokoridor LBK78– délka 0,83 km

Lokální biokoridor spojující biocentrum LBC 70 Klínky (k.ú. Lhotka u Kroměříže) s biocentrem LBC 71 Přídavek. Velká část biokoridoru je situována v nivě Ploštinového potoka a jeho doprovodném porostu. Jen malá část v části Kopánky je pouze v územním plánu. Jde o krátké propojení mezi LBC Klínky a nivou Ploštinového potoka. Doprovodný porost Ploštinového potoka je přírodě blízký, nevyžadující významné zásahy. V trase biokoridoru je poldr 2, navržený na rekonstrukci z důvodu jeho protržení.

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG.

lokální biokoridor LBK79 – délka 0,75 km

Lokální biokoridor vycházející LBC 71 Přídavek jižním směrem k doprovodnému porostu Kostelanského potoka a poté jeho nivou proti směru toku do kat. území Kostelany. Šířka navrhované části biokoridoru přes půdní blok Zajordání a Podširočí je 20 m, tato šířka zahrnuje již zatravněnou polní cestu. Po navázání na doprovodný porost v nivě potoka je biokoridor směrově veden protisměru toku. Osou biokoridoru je již zmíněný Kostelanský potok. Šířka opatření je navržena 20 m. V rámci PSZ je navržena výsadba zeleně podél navržených polních cest L-C78, L-C82 a L-C83. Biokoridor kříží sdělovací vedení Telefónica O2, vodovodní přivaděč VAK Kroměříž Lubná – Kostelany. Celý biokoridor spadá do dobývacího prostoru Kostelany.

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG.

lokální biokoridor LBK98 – délka 0,16 km

Návrh lokálního biokoridoru vycházejícího z platného územního plánu s částečným přeložením tak, aby byl biokoridor polyfunkční a zároveň se ušetřila výměra potřebná pro PSZ. Biokoridor spojuje LBC 73 U Močidla s LBC 74 Trňák. Lokální biokoridor směrem od LBC 73 lemuje navrženou hlavní polní cesty V-C6. Do 20 metrové šíře biokoridoru je zahrnuta navržená protierozní mez V-PM14. Za komunikací III/36738 biokoridor dále pokračuje podél polní cesty V-C21 (k.ú. Vrbka), L-C44 a V-C20 (k.ú. Vrbka). Podél polní cesty, která je rozdělena stávající katastrální hranici je do šířky biokoridoru započítán i svodný příkop V-SP4a, V-SP4b (oba k.ú. Vrbka) a 
L-SP9, opět z důvodu polyfunkčnosti a šetření výměry půdy. Biokoridor v nynější době reprezentuje trnková mez, která tvoří hranu mezi jednotlivými půdními bloky (Odšenkovna a Újezdíky, Vrchoviny).

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. Cílový stav společenstva lesní. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG (2B3, 3B3). Jelikož v jenom místě dochází ke střetu s nadzemním vedením E.ON 22kV je v ochranném pásmu vedení povolena jen nízká keřová výsadba nebo úplné rozvolnění porostu.

lokální biokoridor LBK121 – délka 0,93 km

Lokální biokoridor vycházející z LBC 55 Bařiny jihozápadním směrem po hranici kat. území. Biokoridor je podle platného územního plánu veden jak v k.ú. Lubná, tak i v k.ú. Velké Těšany. Do biokoridoru ve stávající funkční části náleží niva Těšanského potoka s doprovodnými porosty. Těšanský potok byl v minulosti meliorován, je do něho zaústěna meliorace půdního bloku Doly. Orná plocha je využívána až k břehové hraně, dochází tedy k nátržím a projevům eroze. Realizací biokoridoru dojde k zabránění projevům eroze a dojde k vytvoření přírodě blízké migrační trasy pro živočichy.

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. V šířce biokoridoru je započítána navržená polní cesta L-C20. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG 2-3 BC-C (4)5a – Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně).

lokální biokoridor LBK122 – délka 0,99 km

Lokální stávající biokoridor spojující LBC 54 Trňák severním směrem do k.ú. Zlámka. Do biokoridoru je zahrnutý potok Trňák s doprovodným porostem a přilehlé plochy, které svou vysokou hladinou podzemní vody neumožňují zemědělské využití. Místy se daří sekat TTP, jinde je ponechána zeleň sukcesnímu vývoji.

návrh opatření: vytvoření odpovídající parcely, která při zajištění dostatečné výměry na PSZ bude převedena na obec. V šířce biokoridoru je započítán vodní tok Trňák. Zamokřené lokality je vhodné zalesnit a rozšířit tak porost v nivě potoka v rozsahu biokoridoru. Při návrhu ozelenění vycházet z dřevin vhodných pro dané STG 2-3 BC-C (4)5a – Fraxini-alneta inferiora (jasanové olšiny nižšího stupně).

Interakční prvky (IP)

V k. ú. Lubná u Kroměříže je řešeno celkem 45 interakčních prvků (z toho 24 stávajících). Celková délka liniových interakčních prvků je 9,12 km a výměra opatření na samostatných pozemcích činí 2,49 ha.

Z velké části se jedná o stávající nebo nově navržené doprovodné liniové porosty polních cest. Při návrhu jsou tyto porosty řazeny do kategorie protierozní ochrany půdy – protierozních mezí. Doprovodné porosty uvedené v kapitole protierozní ochrany nejsou parcelně vymezovány pod opatřeními ÚSES.

Podrobnější popis interakčních prvků je uveden v příloze „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část“.

Při realizaci interakčních prvků je doporučené respektovat vhodné složení dřevin vycházející ze skupin typů geobiocénů. Bylo by vhodné výsadbu provést ostrůvkovitým typem výsadby, kdy budou jednotlivé linie stromů doplněny o místní výsadbu keřových porostů. Při výsadbě je nutno také respektovat požadavky na rozhled při křížení jednotlivých polních cest.

Ostatní prvky ochrany přírody

Zájmové území v k.ú. Lubná u Kroměříže je při své jižní hranici určeno stávajícím lesním celkem spadajícím do Přírodního parku Chřiby a evropsky významného území soustavy NATURA 2000 CZ 0724091 Chřiby. Ochranné pásmo přírodního parku zasahuje cca 1 km do řešeného území. V k.ú. Lubná u Kroměříže je vedeno po hranici komunikace III/36738 Vrbka – Lubná a dále po polních cestách L-C23 a L-C3.

### 7.1.9.3.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

V rámci opatření k ochraně přírody a krajiny je nutná nejen realizace lokálního ÚSES, ale je třeba také zajistit celkově šetrné a trvale udržitelné využití krajiny v zájmovém území. Z tohoto důvodu je nutná zejména pravidelná údržba stávajících a případně realizovaných staveb a výsadeb. U nově navržených výsadeb je doporučena pětiletá péče (obzvláště je nutná důkladná ochrana nově vysázených porostů před okusy zvěří) od výsadby tak, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro rozvoj kvalitních a odolných porostů – do zajištění kultury.

Přesné určení STG v dané lokalitě a na základě toho stanovená druhová skladba bude předmětem prováděcí dokumentace (stejně jako zvolený typ výsadby a použitý sadební materiál). Zvláště u liniových výsadeb je žádoucí doplnění druhové skladby o původní ovocné dřeviny. Při výsadbách liniových prvků (biokoridory, liniové interakční prvky) jsou doporučeny zejména skupinové výsadby s mezilehlým zatravněním tak, aby byla zajištěna požadovaná přístupnost jednotlivých pozemků a nedocházelo ke zbytečnému poškozování výsadeb zemědělskou technikou.

Dále je nutné dodržování obhospodařování zemědělské půdy v duchu správné zemědělské praxe v součinnosti s pravidly vyplývajícími z evidence zemědělské půdy LPIS. Obzvláště s dodržováním protierozních osevních postupů a agrotechnických opatření.

### 7.1.9.4.	Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 14.“

### 7.1.9.5.	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Podrobná specifikace viz. kapitola „7.1.14.1 Přílohy – tabulková část, tab. č. 13.“

## 7.1.10.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

V rámci „Plánu společných zařízení“ bylo navrženo celkem 294 opatření jak stávajících, tak nově navržených (včetně propustků, mostů a suchých brodů). Celková výměra potřebná pro realizace opatření je 61,27 ha (včetně rezervy 2,0 ha). Z bilancí provedených na základě vstupních nároků obce a použitelných státních pozemků pro PSZ je pro PSZ k dispozici 34,34 ha.

K výše uvedeným výměrám vedl návrh plánu společných zařízení, který se snaží řešit všechny problémy vyskytující se v katastru. Zejména protierozní a protipovodňovou ochranu obce. Z uvedených výměr je patrné, že státní a obecní půda nepokrývá potřeby vznikající stávajícím plánem společných zařízení. K radikální minimalizaci výměry PSZ zpracovatel nepřistoupil, protože i tak jde o PSZ ve značně úsporné podobě. Proto bude výměra po konzultaci s pozemkovým úřadem zajištěna výkupem potřebné výměry půdy.

V případě, že se nepodaří vykoupit celkovou potřebnou výměru, je uvažováno o úspornější verzi, kdy bude výkupem zajištěna výměra potřebná na realizaci sítě polních cest, protierozních a vodohospodářských opatření. Zbylá opatření spadající do kategorie ÚSES budou parcelně navržena, avšak ponechána ve vlastnictví soukromých osob a subjektů v kultuře odpovídající stávajícímu (skutečnému) stavu. Současně je ponechána rezerva 2 ha na případné vynucené doplnění PSZ o další přístupové (doplňkové) polní cesty, jejichž potřeba může být vyvolána při návrhu nového umístění pozemků nebo k vyřešení problémů vzniklých v blízkosti intravilánu obce. Pokud by se však výměra z nějakého důvodu musela dále snižovat, již by nebylo možné zaručit, že jednotlivá opatření budou splňovat všechny cíle, které tento návrh společných zařízení má.

Tabulkový přehled výměr pro jednotlivé LV je uveden v příloze „7.1.14.1 Přílohy – Tabulková část, tab. č. 15, 16.“

## 7.1.11.	Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení

Do Plánu společných zařízení bylo zahrnuto celkem 215 dílčích opatření jak stávajících, tak nově navržených (včetně propustků). Na tato zařízení byla stanovena předběžná orientační cena realizací na cenové úrovni 1. čtvrtletí 2010. Celková suma představuje částku více jak 121,142 milionů Kč, z čehož největší podíl připadá na realizace polních cest – 100,414 milionu Kč (v tomto případě bude na zvážení při zpracování realizační dokumentace, zda nepoužít levnější metody zpevnění komunikací, než je navrhováno a doposud projednáno se sborem zástupců). Do této sumy je zahrnuta jak realizace nových opatření, tak samozřejmě také náklady na rekonstrukci a údržbu stávajících zařízení. Náklady na realizace nových opatření jsou samozřejmě vyšší jak náklady navržené na rekonstrukce a údržbu, ovšem význam a nutnost rekonstrukce stávajících zařízení je nedílnou součástí návrhu plánu společných zařízení. K této částce je třeba přičíst také cenu realizační dokumentace, která při výši cca. 2,5 % z ceny realizace představuje částku kolem 3,03 milionu Kč (při zadání realizační dokumentace bude cena upřesněna dle platných cenových předpisů – sazebník UNIKA). Cena realizací bude upřesněna při zpracování dalšího stupně dokumentace.

Z výše uvedené sumy je zřejmé, že je nutné stanovit priority postupu realizací a jednotlivá zařízení realizovat postupně, včetně dopracování realizační dokumentace.

Návrh priorit realizací bude po dohodě se sborem zástupců a zpracovatelem Komplexní pozemkové úpravy vypracován po dokončení etapy návrhu nového uspořádání pozemků, aby do něj mohly být zakomponovány veškeré další poznatky od jednotlivých vlastníků pozemků. Takto vypracovaný návrh priorit realizací bude sboru předložen k odsouhlasení. V budoucnu bude dále možné seznam priorit přehodnotit dle aktuálních požadavků obce, Sboru zástupců, aktuálním potřebám hospodářských subjektů v daném území a finančních možností investora. Postupně by měly následovat realizace zbývajících opatření Plánu společných zařízení v takovém souběhu a rozsahu, aby bylo zajištěno rovnoměrné zvýšení kvality dostupnosti jednotlivých hospodářských celků a zároveň zvyšování ekologické stability území.

Předběžná orientační cena jednotlivých navržených opatření plánu společných zařízení je uvedena  v kapitole „7.1.14.1 Přílohy – Tabulková část, tab. č. 18“.

## 7.1.12.	Soupis změn druhů pozemků

Bilance změn druhů pozemků vychází ze stanovení kultur pro jednotlivá společná zařízení. Tento návrh nového stavu je porovnán na sumu jednotlivých kultur pozemků vstupujících do pozemkové úpravy dle stavu evidence Katastru nemovitostí k 06/2011.

Bilance druhů pozemků, která byla navržena na základě návrhu druhů pozemků při návrhu plánu společných zařízení, je u pozemků zahrnutých do KPÚ a řešených podle §2 patrný pokles výměry orné půdy (-7,8%). Tento pokles je zapříčiněn návrhem nové sítě polních cest a protierozních a protipovodňových opatření. Nejvýraznější pokles (-20,7%) je zřejmý u vodních ploch, které jsou vedeny v KN. Pokles je zapříčiněn stabilizací meliorovaných toků. U výměry ovocných sadů a zahrad není pravděpodobná změna, všechny tyto pozemky přímo navazují na intravilán obce. Lesní pozemky budou taktéž ponechány ve stávající kultuře, je možná částečná změna na základě jednání s vlastníky při návrhu nového umístění pozemků. Nárůst o 126,5% je u ostatních ploch, kdy téměř všechna opatření PSZ budou navrhována v tomto druhu pozemků.

Pro změnu druhů pozemků dle schváleného Návrhu pozemkových úprav se v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.

Tabulkový přehled změn druhu pozemků je uveden v příloze „7.1.14.1 Přílohy – Tabulková část, tab. č. 17“.

## 7.1.13.	Doklady o projednání PSZ

Připomínky, požadavky a stanoviska podniků a fyzických, právnických osob a státní správy jsou v plném znění k nahlédnutí v kapitole „7.2. Plán společných zařízení – Doklady o projednání PSZ “.

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Zlín, Zarámí 88, 760 41, Zlín

Značka: 1038/BK/2011    						Datum: 7. 7. 2011

Podstoupeno CHKO Bílé Karpaty a Krajskému středisku Zlín

Po prostudování plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy a po místním šetření v terénu vydáváme následující vyjádření. Naše připomínky a požadavky se tákají realizace poldrů a přehrážek na vodních tocích.

Poldr 1: Jedná se o stávající poldr. V rámci KPÚ přeměnit na zvodnělý poldr, popř. v zátopě poldru vytvořit vodní prvky (tůně, mokřady) opatřené výsadbami, a to i v zátopě poldru.

Poldr 2: jedná se o stávající poldr s protrženou hrází. Hráz opravit a v zátopě ponechat současný mokřad. Do současného stavu zátopy nezasahovat, pouze vytvořit pomístně tůně.

Poldr 3: VT je pod místem plánovaného poldru zatrubněný. Poldr je možné vybudovat. Do zátopy nad mostkem, přes který vede polní cesta, nezasahovat. Je zde zachovalé přirozené koryto VT s podmáčenými lokalitami hodnotnými z pohledu ochrany přírody.

Polde 4: je již vybudován

Poldr 5:Plánovaný poldr je ve svodnici. Stavba je možná. Doporučrujeme zátopu a přilehlý pás okolo zátopy zatravnit. Terénní depresi (svodný průleh) nad poldrem doporučujeme rovněž zatravnit, popř doplnit keřovou výsadbou.    Uvedeno v PSZ.

Poldr 6: S tímto poldrem vzhledem k současnému zachovalému přírodnímu stavu zásadně z pohledu ochrany přírody a krajiny nesouhlasíme. Došlo by ke zhoršení ekologického a morfologického stavu VT, což je v rozporu s legislativou.

Se srubovými přehrážkami na vodních tocích zásadně nesouhlasíme kvůli zhoršení ekologického a morfologického stavu VT. V případě potřeby je možno zahlubování vodního toku řešit kamenným úrovňovým prahem.

Dále požadujeme zaslání dílčích projektových dokumentací na jednotlivé poldry.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny máme v obvodu PÚ následující zájmy.

Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru Buchlovské lesy – Spálený

Lokální biocentra propojená lokálními biokoridory

Natura 2000 – EVL Chřiby

Přírodní park Chřiby

- Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 64 Brno

Značka: 2070/11							Datum: 7. 6. 2011

Území lze považovat za území s možnými archeologickými nálezy, v případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí k tomu oprávněnou. S předstihem 30 dnů.

- ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p. 123, 170 04, Praha 7

Značka: 2222/PŘ/11							Datum: 9. 6. 2011

Bez připomínek, v zájmovém území se nenacházejí objekty ve správě ČEPRO, a.s.

- ČEPS a.s., Komárovská 12, 617 00 Brno

Značka: 913/11/BRN/211/16114/17.6.2011/Dvoř.			Datum: 17. 6. 2011

Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové soustavy 400kV s provozním označením V417. Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo.

Celé vyjádření je součástí kapitoly 7.2. Doklady o projednání PSZ.

- Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno

Značka: P11003642/561						Datum: 8. 6. 2011

Nemá žádných námitek proti provedení KPÚ.

- E.ON Česká republika, a.s., Regionální správa sítě VN, NN, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice

Značka: ……… 							 	Datum: 6. 6. 2011

K návrhu společných zařízení v souvislosti s pozemkovými úpravami máme následující stanovisko:

Některá z navržených společných zařízení kolidují s energetickým zařízením či jeho ochrannými pásmy. Požadujeme proto přizpůsobit tato kolidující společné zařízení energetickému zařízení – jeho umístění v terénu a předložit projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou k odsouhlasení. Před vlastní realizací je nutno projednat způsob provádění prací v ochranných pásmech venkovních a kabelových vedení a trasách venkovních vedení NN. Veškeré případné přeložky vedení či vyvolané úpravy energetických rozvodů budou řešeny v souladu s §47 zákona 458/200 Sb. v platném znění.

Zástupce E.ON byl opětovně zván emailem na schůzku s projektantem konanou dne 15.6. 2011 na PÚ Kroměříž, kam se nedostavil. Všechna opatření respektují vedení a ochranná pásma energetického vedení. V případech konfrontace, např. doprovodná výsadba, bude respektovat tato vedení a bude upravena dřevinná skladba v ochranném pásmu – nižší vzrůst.

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž,

Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

Značka:  				 				Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 449/1, 657 02 Brno

Značka: 2690/11/115						 	Datum: 20. 6. 2011

V uvedené lokalitě máme ve své správě plynovody a přípojky, stavbou dojde k narušení ochranného pásma našeho zařízení (viz. zákon 458/2000 Sb.). Jihomoravský plynárenská, a.s. souhlasí s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko vyjadřuje souhlas j uzavření veřejnoprávní smlouvy, jak pro umístění, tak pro povolení stavby souhlasíme se zjednodušeným územním řízením. Zemní práce budou probíhat v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Souhlas je podmíněn splněním níže uvedených podmínek. Před zahájením zemních prací si nechat vytyčit plynovod pracovníky JMP, a.s. Kontakt na vytyčení 602131960. Průběžně zvát pracovníky JMP, a.s. na kontrolu stanoviště a o kontrolách vést záznamy ve stavebním deníku.

Další podmínky uvedeny v originále vyjádření v kapitole 7.2. Doklady o projednání PSZ

u DN 500 – 40 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu

u DN 150 – 20 m na obě strany potrubí plynovodu

Průběh sítí byl zaslán také v digitální podobě

- Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kat. pracoviště Kroměříž, Oskol 41/3183, 767 01 Kroměříž

Značka: PUP-1/2005-708					 	Datum: 7. 7. 2011

Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálnímu pracovišti Kroměříž byla dne 02.06.2011 doručena žádost o vyjádření k rozpracované etapě „Plán společných zařízení“ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lubná u Kroměříže a v k.ú. Vrbka u Sulimova. V této věci Vám oznamujeme, že Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž nemá žádných připomínek k návrhu PSZ.

- Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín

Značka: PUP-1/2005-708    						Datum: 10. 6. 2011

Na základě zákona 139/2002 Sb., §6 odst. 6 zákona a §64 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů máme tyto požadavky:

– zástupce příslušného katastrálního pracoviště  bude zván na jednání a kontrolní dny týkající se katastru nemovitostí při provádění KPÚ

– podklady pro obnovu katastrálního operátu budou vypracovány v souladu s platnými právními předpisy a návody.

– mapa dřívější pozemkové evidence ve formě souvislého rastru katastrálního území v S–JTSK, předaný KP, bude dotransformována postupem podle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod a převod č.j. ČÚZK 6530/2007-22

– KÚ požaduje provedení revize bodů polohového bodového pole v rámci celého katastrálního území včetně vyhotovení hlášení závad a změn na bodech základního polohového pole a bodech podrobného polohového pole dle Návodu pro obnovu kat. operátu a převod č.j.ČÚZK 6530/20007-22 ze dne 20. 12. 2007 ve znění dodatků

– KÚ požaduje provedení doplnění podrobného polohového bodového pole v obvodu pozemkové úpravy (a po dohodě s KP i mimo toto území) podle bodu 2 Návodu.

–  a další

originál přiložen v přílohách 1.1.2 Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací

- Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kat. pracoviště Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 11 Uherské Hradiště

Značka: ----								Datum: -----

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 792/13, 767 01 Kroměříž

Značka: -------								Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Značka: KUZL 39890/2011	 						Datum: 13. 6. 2011

Z hlediska silnic II. a III. třídy k.ú. Lubná u Kroměříže prochází silnice III/36738 a k.ú. Vrbka u Sulimova procházejí silnice III/36735 a III/36738. Napojení polních cest na silnice III. třídy bude, dle plánu společných zařízení, realizováno v místech napojení stávajících polních cest. Souhlasíme s návrhem plánu společných zařízení zveřejněném na http:/www.geocentrum.cz ke dni 13. 6. 2011.

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Značka: KUZL 40014/2011		 				Datum: 30. 6. 2011

z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů: Dle § 48 odst. 3 zákona o lesích, je k vyjádření o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lubná u Kroměříže a k.ú. Vrbka u Sulimova příslušný orgán státní správy lesů MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kadlečík

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: V jižní části k. ú. Lubná u Kroměříže a rovněž i Vrbky u Sulimova se nachází evropsky významná lokalita EVL CZ0724091 Chřiby, kterou je nutné v rámci komplexních pozemkových úprav plně respektovat.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Novotná

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"): Krajský úřad jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb. požaduje předložení konkrétního návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ), neboť KPÚ mohou podléhat posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se zejména o doplnění informací týkajících se vodohospodářských opatření – velikost poldru, objemy vodních a retenčních nádrží apod. Výstupy z procesu posuzování vlivů na životní prostředí slouží jako odborný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (dle § 1 odstavce 3 citovaného zákona), tj. také rozhodnutí podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Vyřizuje: Ing. Miroslava Tomalová.

- Lesy ČR s.p., lesní správa Buchlovice, Buchlovice 289, 687 08 Buchlovice

Značka: LCR000615/2011						Datum: 8. 6. 2011

Nemá žádných požadavků, námitek ani připomínek.

- Lesy ČR s.p., oblastní správa toků, oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 18 Vsetín

Značka: LCR957/000006/2011, sp.zn. 9436				Datum: 17. 6. 2011

Po prostudování předložené žádosti a po konzultaci s projektantem dne 15. 6. 2011, správce vodního toku LP Trňáku v km 5,500 č.7, PP Trňáku v km 5,300 a přítok 05 Trňáku (ČHP 4-12-02-119) k předložené etapě Plánu společných zařízení nemá připomínky. Správce toku navrhuje změnu srubových přehrážek na drátokamenné přehrážky (gabiony).

Návrh upraven podle přání správce toku.

- LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 761 11 Lípa

Značka: -------								Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- MERO a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Značka:  								Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Manďák Pavel, Nerudova 2552/21, 761 01 Kroměříž

Značka: -------								Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Městský úřad Kroměříž –

a) odbor dopravy, Husovo náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž

Značka: MeUKM/038660/2011/02					Datum: 7. 6. 2011

V mapě plánu společných zařízení jsou vyznačeny polní cesty vč. napojení na silnice III. tříd, nejsou zřejmé parametry propustků v místech sjezdů z silnic, umístění výhyben na polních cestách. Z tohoto důvodu souhlasíme s plánem společných zařízení za splnění podmínek

• při zpracování návrhu polních cest musí být dodržena ČSN 736109 Projektování polních cest

• při napojení účelových komunikací na silnici III/36738, III/36735 musí být dodrženy podmínky §11 a §12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíh.

b) odbor rozvoje města, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Značka: MeUKM/001102/2011/05/Li 					Datum: 3. 6. 2011

Obec Vrbka u Sulimova má od 29.4.2010 vydaný územní plán obce. Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města, z územně plánovacího hlediska požaduje, aby komplexní pozemková úprava byla zpracována v souladu s tímto územním plánem. Pokud to nebude možné, je nutné zdůvodnit navržené řešení a zakreslit ho v samostatném koordinačním výkrese.

V koordinačním výkrese bude znázorněno v jakých plochách s rozdílným způsobem využití dochází při zpracování komplexní pozemkové úpravy ke změnám oproti platnému územnímu plánu. Jedná se zejména o komunikaci, protierozní opatření, prvky ÚSES, případně o umístění dalších společných zařízení.

V současné době probíhá pořizování změny č.1 územního plánu obce Lubná. Pořizovaný návrh změny územního plánu je k dispozici na Městském úřadě Kroměříž, odboru rozvoje města. Dále upozorňujeme, že změny jevů uvedených v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje jsou nepřípustné.

c) odbor stavební úřad, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Značka: ----------	 						Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

d) odbor životního prostředí, Husovo náměstí 33/11, 767 01 Kroměříž

Značka:  		 						Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Značka: 44983/ENV/11, 1071/570/11				 	Datum: 7. 6. 2011

Za státní správu geologie sdělujeme, že na katastrálním územmí Lubná u Kroměříže je evidováno výhradní ložisko ropy „Lubná-Kostelany“ a dále výhradní ložisko plynu „Lubná-Kostelany“. Pro obě tato ložisko byl stanoven společný dobývací prostor „Kostelany“. Do severní části katastrálního území Vrbka u Sulimova zasahuje výhradní ložisko cihlářské suroviny „Bařice – Velké Těšany“. Na uvedená ložiska nerostných surovin se vztahují zásady ochrany podle horního zákona.

Pouze pro úplnost za úsek ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) upozorňujeme, že záměr musí být projednán s orgánem ochrany ZPF a případné návrhy společných zařízení musí být následně posouzeny z hlediska dopadů na ZPF a opatřeny jeho souhlasným stanoviskem. Příslušný orgán ochrany ZPF je vymezen v § 15 písm. i) záko. č. 334/1994 Sb. o ohraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Při posuzování je přitom rozhodné, zda se záměr dotýká pozemků, které jsou součástí ZPF ve smyslu § 1 odst. 2, 3 uvedené právní normy.

- Moravské naftové doly, a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

Značka: 98/11								Datum: 24. 6. 2011

K Vaší žádosti o vyjádření a akci „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova“ sdělujeme, že zůstává v platnosti vyjádření ze dne 3. 8. 2009 vydané pod zn. 726-169/09.

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 761 01 Kroměříž

Značka: NPÚ-373/2133/2010						 Datum: 1. 6. 2011

Na katastrálním území obce Lubná se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, památkově chráněná území či jejich památková ochranná pásma. Na katastrálním území obce Vrbka se nachází pouze kulturní památka rej. č. 34039/7-6159 kříž na parcele 1184/1. Tato kulturní památka leží v intravilánu obce a nebude dotčena komplexní pozemkovou úpravou.

Celé k.ú. Lubná a Vrbka lze považovat za území s archeologickými nálezy. Při zásazích do terénu kontaktovat Archeologický ústav AV ČR

- Obecní úřad Bařice – Velké Těšany, Bařice 8, 767 01 Kroměříž

Značka: ………    				 			Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Halenkovice

Značka: ………    							Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Kostelany, Kostelany 129, 767 01 Kroměříž

Značka: ………    				 			Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Košíky, Košíky 172, 687 04 Traplice

Značka: ………    							Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Kvasice, Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměříž

Značka: ………    							Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice

Značka:  								Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Sulimov, Sulimov 51, 768 21 Kvasice

Značka: ………    							Datum: 4. 12. 2009

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obecní úřad Vrbka, Vrbka 69, 768 21 Kvasice

Značka: ………    							Datum: ------

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava – Mor. Ostrava

Značka: SBS 17807/2011/002					Datum: 20. 6. 2011

Postoupení podání a uvědomění o usnesení o tomto podání.

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Policie ČR, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž

Značka: KRPZ-30821/ČJ-2011-150806			 	Datum: 9. 6. 2011

K provedení společných zařízení, týkajících se dopravní dostupnosti řešených lokalit (síť hlavních, vedlejších a doplňkových polních cest) dopravní inspektorát nemá námitek.

Jednotlivé dopravní objekty v rámci dotčených lokalit (výstavba nebo úpravy polních cest, napojení těchto cest na stávající silniční síť, zřízení obslužných sjezdů na obhospodařované pozemky nebo řešení ostatních dopravních ploch a zařízení) budou řešeny dle podmínek stanovených věcně příslušnými technickými normami a podmínkami, a to ČSN 736109, 736102 a 736110 v platném znění, dále ust. § 12 VMDS ČR č. 104/1997 Sb., která je prováděcí vyhláškou z č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění v případě osazení dopravního značení v rámic některé ze zmíněných staveb.

Projektová dokumentace, zpracovaná odborným pracovištěm dle výše uvedených podmínek ke konkrétní stavbě nebo stavebnímu objektu, bude předložena zdejšímu dopravnímu inspektorátu ke konečnému vyjídření v rámci příslušného stavebního řízení.

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Značka: PM027521/2011-203/Kill					Datum: 28. 6. 2011

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí k předloženému záměru následující stanovisko.

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

II. Vyjádření správce vodního toku

Trňák 	- IDVT 10197306

Těšanský potok	- IDVT 10188849

Př. 02 Trňáku	- IDVT 10194386 (Vrbecký potok)

Př. 06 Trňáku	- IDVT 10200140

Kostelanský potok 	- IDVT 10200637

Př. 08 Trňáku 	- IDVT 10190520 a VN Lubná

jejichž správci včetně vodní nádrže jsme podle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění -§48, odstavec 2 (původní správce ZVHS – provoz Zlín, 763 02 Zlín, ul. Tečovská 1109, vedoucí Ing. Foukal, tel. 577102893), které se nacházejí na katastrálním území Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova, vydává povodí Moravy, s. p. k předloženému záměru jako účastník vodoprávního a správního řízení následující vyjádření:

Souhlasíme s navrhovaným záměrem za těchto podmínek:

• LBK 121 podél Těšanského potoka umístit tak, aby byl zajištěn přístup pro správce toku – splněno.

• Veškeré návrhy technického řešení stabilizačních, revitalizačních a záchytných prvků na jednotlivých tocích (Kostelanský potok, Vrbecký potok, a př. 06 Trňáku) je nutné projednat a odsouhlasit s přímým správcem.

• Navržené stabilizační prvky v průtočných profilech toků ze srubových konstrukcí požadujeme zaměnit za kamenné prvky. – splněno, navrženy gabionové přehrážky.

• V rámci protierozních a protipovodňových opatření doporučujeme doplnit lokalitu Odežlebí ještě o další záchytnou mez, zmírňující plošný odtok do Př. 06 Trňáku. – nezapracováno do PSZ

• Realizací jednotlivých protipovodňových a protierozních prvků nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku.

• Požadujeme, aby v rámci KPÚ byly v maximální míře řešeny majetkoprávní pozemkové vztahy ke svěřenému majetku na uvedených DVT a VN.

• Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že pozemkové úpravy v k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova přímo souvisí s výše jmenovanými drobnými vodními toky a vodní nádrží, hydrologické pořadí 4-12-02-119, provoz: 76302 Zlín, ul. Tečovská 1109.

• Řešení majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, adresa Povodí Moravy, s.p. závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště,  tel. 572 552716, kl.202, email: grebenickova@pmo.cz

- Pozemkový fond ČR, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Značka: 287199/2011							Datum: 15.6.2011

Na základě telefonického rozhovoru s projektantem, kdy bylo sděleno, že veškerá půda vstupující z LV10002 bude použita na společná zařízení pro KPÚ k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova, sdělujeme, že nemáme připomínky ke společných zařízením vycházejícím z KPÚ, současně upozorňujeme, že na společná zařízení by neměly být použity pozemky v SZÚ a ZÚ.

- RWE Transgas Net, s.r.o., (NET4GAS) Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha

Značka: 3018/11/OVP/N						Datum: 3. 6. 2011

Komplexní pozemková úprava nezasahuje do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu v naší správě.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno

Značka: 002421/11300/2011				 		Datum: 15. 7. 2011

Zájmovým územím zahrnutým do KPÚ v současné době procházejí nebo se ho okrajově dotýkají následující silnice:

III/36735	Kotojedy – Vrbka – Tabarky

III/36738 	Vrbka – Lubná – Zlámanka

III/36744	Kvasice – Nová Dědina – Kostelany

III/43220	 Jarohněvice – Kostelany – Babice

Vzhledem k tomu, že výše se výše uvedený záměr nenachází v zájmovém území stávající ani výhledové sítě silnic I. třídy, nemáme proti navrhované KPÚ na k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova námitek.

Současně připomínáme, že z hlediska dotčení silnic III. třídy je nutno si vyžádat stanovisko od jejich majetkového správce, jímž je SÚS Kroměřížska a od silničního správního úřadu, jímž je Odbor dopravy MěÚ Kroměříž.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín

Značka: SZ/17460/11/výstavba				 		Datum: 6. 6. 2011-06-21

Nemá připomínek, nevyskytují se stávající ani navrhované stavby silnic I. třídy.

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Značka: -------								Datum: -----

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy Kroměříž, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž

Značka: ŘSZK KM 5068/11-225					Datum: 16. 6. 2011

KPÚ se dotkne i silnic III/36735 a III/36738 v naší majetkové správě v k.ú. Lubná u Kroměříže a v k.ú. Vrbka u Sulimova, na které budou připojeny projektované polní cesty. V souladu s projednáním KPÚ dne 15.6.2011 na PÚ v kroměříži požadujeme zpevnění a bezprašnou úpravu sjezdů v délce minimálně 20 m, nájezdové oblouky o poloměrech odpovídajících použité zemědělské technice a odvedení povrchových vod mimo silniční těleso v místě napojení sjezdu, dodržet Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 SB. (v platném znění), § 10, §11 a vyhlášku č. 104/1997 Sb. (v platném znění), §1, §12 a předložení dokumentace pro stavební povolení úprav sjezdů.

- Telefónica O2, a.s. DLSS Zlín, Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno-Královo Pole

Značka:									Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno – Odloučené pracoviště Kroměříž, Husovo náměstí 535/21, 767 37 Kroměříž

Značka: UZSVM/BKM/3164/2011-BKM		 		Datum: 28. 6. 2011

K Vašemu oznámení o vystavení Plánu společných zařízení zpracovaného v rámci KPÚ k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova podáváme níže uvedené vyjádření. Vzhledem k předpokládanému převzetí pozemků, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zahrnutých do KPÚ k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova organizační složkou státu Pozemkovým úřadem Kroměříž, nemáme k vystavenému návrhu námitek.

- VERMIX, v.o.s., Lubná 45, 767 01 Kroměříž

Značka: ------							 	Datum: -----

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Značka:  								Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno

Značka: 2015/2010-1383-OSNM-Ro			 		Datum: 20. 6. 2011

VUSS Brno v současné době neeviduje v k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova žádné zájmy.

- Zemědělská vodohospodářská správa , pracoviště Kroměříž,

Křížovského 186, 767 01 Kroměříž

Značka: 								 	 Datum:

viz. Povodí Moravy

- Zemědělský podnik Kvasicko a.s., Trávník 123, 767 01 Kroměříž

Značka:    								 Datum:

Vyjádření nebylo ke dni dokončení etapy „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“ doručeno.

- Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno

Značka: ZKI-J-38/322/2011			 			Datum: 24. 6. 2011

ZKI nemá připomínky ani námitky k Plánu společných zařízení – KPÚ Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova a vyjadřuje souhlasné stanovisko.

Vypracoval: Ing. Petr Lerch

Olomouc, červenec 2011

## 7.1.14.	Přílohy

### 7.1.14.1. Tabulková část

Obsahuje tabelární přehled opatření v řešené části k.ú. Vrbka u Sulimova

Obsah:

- Propustky, vpusti

- Mosty a mostky

- Brody

- Polní cesty – hlavní

- Polní cesty – vedlejší

- Polní cesty – ostatní (doplňkové)

- Silnice a místní komunikace

- Předběžné stanovení ceny – polní cesty

- Předběžné stanovení ceny – propustky, vpusti aj.

- Protierozní opatření

- Vodohospodářská opatření

- Předběžné stanovení ceny – Protierozní a vodohospodářské opatření

- Územní systém ekologické stability

- Předběžné stanovení ceny – ÚSES

- Rekapitulace záboru půdy pro společná zařízení

- Bilance navržených kultur společných zařízení

- Bilance navržených kultur před a po KPÚ

- Předběžné stanovení ceny  - Rekapitulace

- Stanovení stupně ekologické zátěže (Stupeň ekologické stability – SES)

- Bilance vlastnictví společných zařízení

- Vyhodnocení záboru státní a obecní půdy při PSZ