Příloha č. 1 - Specifikace díla

Název díla: „Výsadba IP1 k VPC1 v k.ú. Mrázov“

Místo plnění: k.ú. Mrázov, obec Teplá, okres Cheb

Součástí stavby je kácení dřevin rostoucích mimo les (19 stromů), výsadba nové doprovodné zeleně Interakční prvek IP 1 – 53 stromů (podél cesty VPC 1). Dřeviny budou sázeny ve vzdálenosti 1,5 m od krajnice komunikace. Prostorové uspořádání výsadeb je znázorněno v příloze SO 801 Doprovodná zeleň IP1 situace 1 : 500. U vysázených stromů je počítáno s tříletou péčí o zeleň v samostatné smlouvě. V trase liniové zeleně. Dotčený pozemek p.p.č. 1045 v k.ú. Mrázov. Součástí jsou 3 sedáky pro dravce.

Název počet ks:

Malus – Jabloň 16 ks

Budou použity některé z následujících odrůd Astrachan (bílý, červený), Hetlina, Kardinal žíhaný, Bojkovo, Citronové zimní,

Gdaňský hranáč, Jeptiška, Panenské české, Řehtač soudkovitý, Strymka, Smiřické vzácné, Sudetská reneta

Prunus – Slivoň 19 ks

Budou použity některé z následujících odrůd ...Durancie, Wangenheimova

Prunus– Třešeň 18 ks

Budou použity některé z následujících odrůd ...Karešova, Kordia, Napoleonova

Postup výsadby:

• vyhloubeni jamky o průměru 0,4 m a hloubce 0,6 m

• k výsadbě budou použity 4-5 letých odrostů dřevin (180-200 cm)

• kořenový systém bude namočen na několik hodin až 1 den do vody

• stromy se zasadí do jamek, sazenice se přihnojí NPK v množství 100 g na sazenici a do jamky bude přidáno 120 g hydrogelu (super absorbent), který bude promíchán se zeminou

• osazeni 3 dřevěných impregnovaných kůlu O 50-70 mm dl. 180-220 cm, včetně uchyceni ke kůlu vazači jutovou páskou ve dvou výškových úrovních

• montáž lesnického pletiva na kůly, výška 150 cm

• bude provedena řádná zálivka

• sazenice budou vysazeny před vyrašením na jaře, nebo po opadu listí na podzim

• provedeni výchovného řezu, větve budou štěpovány

• pohozeni plochy štěpky v tl. 0,1 m

Křížení sítí a další podmínky

- dochází ke střetu křížení s nadzemním vedením VN 22 kVA nutno dodržet podmínky pro provedení prací v ochranném pásmu vedení VN (správce ČEZ Distribuce a.s.), dále Vzdušné vedení NN (správce ČEZ Distribuce a.s.)

- Součástí díla (platí pro obě stavby) je také zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu. Území, ve kterém se stavba pohybuje, je nutné pokládat za území s možnými archeologickými nálezy.

Výsadba stromů bude provedena v podzimním termínu (cca říjen až listopad).

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

Podrobná specifikace díla viz projektová dokumentace stavby „Polní cesty VPC1 a Interakčního prvku IP1 v k.ú. Mrázov zpracovaná firmou GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514 z 8/2023 a ověřená ve stavebním řízení včetně stavebního povolení vydaného Městským úřadem Mariánské Lázně, Stavebním úřadem dne 30. 10. 2023 č.j. STAV/23/4104/FK, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2023. Dále v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr