PŘÍLOHA - SPECIFIKACE

IGP pro soustavu tůní

Předmětem návrhu je soustava tůní na vodním toku, případně v těsném okolí. Předpokládá se provedení několika tůní vznikajících kombinací vyhloubení terénní deprese (hloubka cca 0,50-1,00 m) a nízké zemní hrázky (výška 1,00 m). Tůně jsou předběžně uvažovány průtočné na toku i boční mimo koryto toku. Pro potřeby návrhy je navrženo 5 kopaných (bagrovaných) sond do hloubky 3,00 m. V krajním případě lze hloubku sond snížit na 2,50 m. Sondy jsou navrženy v následujících souřadnicích:

S5 – v blízkosti toku, tůň (souřadnice: y = 591552.73, x = 1119340.07)

S6 – v blízkosti toku, tůň (souřadnice: y = 591538.58, x = 1119328.89)

S7 – v blízkosti toku, tůň (souřadnice: y = 591499.32, x = 1119310.20)

S8 – v blízkosti toku, tůň (souřadnice: y = 591487.73, x = 1119289.13)

S9 – v blízkosti toku, tůň (souřadnice: y = 591463.00, x = 1119282.55)

U sond dojde k indexaci zemin, k posouzení vhodnosti geologického profilu z hlediska provedení nízké zemní sypané homogenní hráze z pohledu propustnosti, z pohledu zdrojů místních zemin – zda lze výkopový materiál v lokalitě použít v násypu drobných zemních hrází tůní. Na základě propustnosti zemin a hladiny podzemní vody (primárně u sond S6 a S8) bude posouzena možnost provedení neprůtočných tůní napájených podzemní vodou.