Studie odtokových poměrů „Olešnicko“

– zmínky ohledně Lhoty u Olešnice

Str. 25 – Charakteristika zájmového území – vymezení zájmového území

Povodí IV. řádu 4-15-01-044 – zahrnuta pouze část.
Dotčené povodí se nachází k.ú. Lhota u Olešnice. Zmiňované k.ú. však není erozně ohroženo, zemědělská půda téměř v celém k.ú. využívána jako trvalé travní porosty. Ve zmiňovaném k.ú. se nachází kritický profil (ohroženost intravilánu povrchovým odtokem). Toto povodí je hodnoceno pouze v analýze (rozboru) území. Není řešeno v návrhové části.

Str. 27 – Charakteristika zájmového území - Ochrany přírody, krajiny a přírodních zdrojů

V západní části zájmového povodí se nachází maloplošné zvláště chráněné území Lhotské jalovce (k.ú. Lhota u Olešnice)

Str. 29 – Průzkum a analýza současného stavu území – krajinná struktura a využití území

V rámci analýzy území je posouzena i část Povodí IV. řádu 4-15-01-044obsahující katastrální území Lhota u Olešnice. Samotné území k.ú. Lhota u Olešnice však není erozně ohroženo (celé k.ú. je zatravněno) a v k.ú. se nenachází žádný kritický profil (ohrožení obce povrchovým odtokem vody).

Tab. 14. Druhy pozemků v zájmovém povodí + přilehlé povodí nad Lhotou u Olešnice (území s analýzou současného stavu)

| LandUse | Plocha [ha] |  |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] |
| Orná půda | 1277,9 | 37,6 |
| Lesy | 992,5 | 29,2 |
| Travní porosty | 842,1 | 24,7 |
| Vodní plochy | 2,3 | 0,1 |
| Rozptýlená zeleň | 129,2 | 3,8 |
| Zahrady | 87,1 | 2,6 |
| Intravilán | 68,7 | 2,0 |
| Ostatní plochy | 3,1 | 0,1 |
| Celkem | 3402,9 | 100 |

Tab. 17. Výměra půdních bloků v LPIS v zájmovém povodí + přilehlé povodí nad Lhotou u Olešnice (území s analýzou současného stavu)

| Kultura v LPIS | Plocha [ha] |  |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] |
| orná půda | 1555,9 | 68,3 |
| travní porost | 721,3 | 31,7 |
| celkem | 2277,1 | 100 |

Str. 62 – Návrh opatření – Cestní síť

Polní cesta C1
Vede západně nad Olešnicí. Navržena je ve 4 variantách vedení průběhu. Polní cestu lze rozdělit na 2 části. První část – od polní cesty Olešnice – Lhota Olešnice – po údolnici pod sjezdovkou. Druhá část od sjezdovky severním směrem po stávající polní cestu.

Poznámka: navržená cesta C 1 odpovídá v návrhu JPU Olečnice na Moravě navržené polní cestě CP 5.

Zhodnocení:

Z hlediska polyfunkčnosti navrhujeme realizaci polní cesty C 2 v kombinaci variant C 2a – C 2. Tedy přímé napojení na navrženou cestu C 1d a dále její vedení nad nádrží „Pod Sekyrou“ a dále podél průlehu PRU 4.

Obr. 22. Lokalizace a varianty polních cest C 1 a C 2

Obr. 23. Doporučený průběh vedení polních cest C 1 a C 2

Polní cesta C3

Cesta C 3 prochází západně pod Srstkovým vrchem údolnicí dolů a navazuje na silnici Křtěnov – Lhota u Olešnice. Část cesty je navržena i v návrhu JPU (CP 15). Při realizaci C 3 je nutné vyřešit odtok vody podél cesty příkopem, dále bezpečně převést vodu propustkem pod silnicí Křtěnov – Lhota u Olešnice a dále vést zatravněnou údolnicí do bezejmenné vodoteče západně pod Bartošovým kopcem.

Obr. 24. Lokalizace a polních cest C 3 a C 4

Str. 90 – Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ – katastrální území Lhota u Olešnice

Území dle analýzy současného stavu není ohroženo vodní ani větrnou erozí. Rovněž není ohroženo povrchovým odtokem. Téměř celé katastrální území obce je v současné době zatravněno a zalesněno. Z hlediska protierozní ochrany není nutné navrhovat jakékoliv opatření. Obvod případné KoPÚ nemusí přesahovat hranice k.ú.