Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Myslív u Všerub

Plán společných zařízení

Průvodní zpráva

Požadavky pro GTP

zadavatel: 			Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

zhotovitel:			allGEO s.r.o.

Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

vypracoval:			Ing. Apolín Jiří

odpovědný projektant:	Ing. Apolín Jiří

Plzeň, duben 2025

Požadavky na práce předběžného geotechnického průzkumu

Předběžný GTP bude sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování dokumentace vodohospodářských opatření a polních cest, které jsou zpracovávány v rámci plánu společných zařízení při pozemkové úpravě v k. ú. Myslív u Všerub. Jeho úkolem je objasnit geotechnické a hydrogeologické podmínky v daných lokalitách pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a geotechnická doporučení pro uvažované stavby.

Geotechnickým průzkumem zjišťujeme zejména:

- Geotechnické poměry v místě navrhovaných objektů

- Zatřídění zemin a skalních hornin v podloží hráze a v nalezišti sypanin do tříd těžitelnosti.

Dovolujeme si upozornit na možný výskyt systému odvodnění pozemků (drenáže) na pozemcích pod zamýšlenými sondami.

Požadavky na technické práce

Polní cesta HC1-R

Stávající hlavní polní cesta místy zpevněná, navržena k rekonstrukci.

Cesta je navržena v nové trase pod hrází Myslívského potoka v blízkosti zamokřených pozemků.

| Sonda | Souřadnice Y* | Souřadnice X* | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| S15 | 858591.98 | 1110319.21 | V polní cestě HC1-R |
| S16 | 858665.37 | 1110322.68 | V polní cestě HC1-R |
| S17 | 858707.98 | 1110304.41 | V polní cestě HC1-R |
| S18 | 858830.99 | 1110080.84 | V polní cestě HC1-R |
| S19 | 859006.98 | 1109837.90 | V polní cestě HC1-R |

*Souřadnice požadovaných sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a jsou orientační. Přesné umístění a provedení sond necháme na posouzení odborné osoby v terénu.

Polní cesta HC2-R

Stávající hlavní polní cesta místy zpevněná, navržena k rekonstrukci

| Sonda | Souřadnice Y* | Souřadnice X* | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| S20 | 858742.64 | 1109040.84 | V polní cestě HC2-R |
| S21 | 858809.08 | 1109394.70 | V polní cestě HC2-R |

*Souřadnice požadovaných sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a jsou orientační. Přesné umístění a provedení sond necháme na posouzení odborné osoby v terénu.

Polní cesta VC4-R

Stávající vedlejší polní cesta místy zpevněná, navržena k rekonstrukci

| Sonda | Souřadnice Y* | Souřadnice X* | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| S22 | 859474.90 | 1109369.25 | V polní cestě VC4-R |

*Souřadnice požadovaných sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a jsou orientační. Přesné umístění a provedení sond necháme na posouzení odborné osoby v terénu.

Polní cesta VC6-R

Stávající vedlejší polní cesta místy zpevněná, navržena k rekonstrukci

| Sonda | Souřadnice Y* | Souřadnice X* | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| S23 | 859711.97 | 1108468.15 | V polní cestě VC6-R |
| S24 | 859793.43 | 1108121.96 | V polní cestě VC6-R |
| S25 | 859878.40 | 1107821.80 | V polní cestě VC6-R |

*Souřadnice požadovaných sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a jsou orientační. Přesné umístění a provedení sond necháme na posouzení odborné osoby v terénu.

Vodohospodářská opaření

| Sonda | Souřadnice Y* | Souřadnice X* | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 858694.86 | 1109404.53 | Zátopa |
| S2 | 858343.83 | 1108301.71 | Val mokřadu |
| S3 | 858330.35 | 1108260.42 | Zátopa |
| S4 | 858282.29 | 1108243.01 | Zátopa |
| S5 | 859092.06 | 1109760.21 | Hráz/přeliv |
| S6 | 859106.62 | 1109740.41 | Výpusť |
| S7 | 859132.95 | 1109718.46 | Hráz/přeliv |
| S8 | 859012.81 | 1109591.06 | Zátopa/zemník |
| S9 | 859049.11 | 1109653.13 | Zátopa/zemník |
| S10 | 858966.55 | 1109633.11 | Zátopa/zemník |
| S11 | 858394.18 | 1108311.56 | Val mokřadu |
| S12 | 858422.97 | 1108308.34 | Zátopa |
| S13 | 858408.76 | 1108272.38 | Zátopa |
| S14 | 860084.99 | 1108310.09 | Sedimentační jímka |

*Souřadnice požadovaných sond jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a jsou orientační. Přesné umístění a provedení sond necháme na posouzení odborné osoby v terénu.

Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- požadovaná hloubka sondy

  - Pro polní cesty minimálně 2,0 m

  - Pro úsek HC1-R pod hrází Myslívského rybníka min 5,0 m (S16 a S17)

  - Pro zátopy minimálně 3,0 m

  - Pro hráze minimálně 5,0 m

- sondy vrtané

- shromáždění co nejúplnějších údajů o geotechnických a hydrologických poměrech

- ověření geologického složení základových půd a ověření mocnosti krycích vrstev

- stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik základových půd

- posouzení vhodnosti základových půd do případné hráze, předběžné ověření mocnosti, geologického složení a vhodnosti zemin krycích vrstev v prostoru zátopy a v prostoru cest, jakožto potenciálního zemníku pro stavbu tělesa hráze cest

- posouzení vhodnosti zemin a podloží pro vsakování zachycené vody z přívalových srážek

- hladina spodní vody

- ověření těžitelnosti

Grafická příloha

Zákres sond (1:5 000), podkladem základní mapa ČR