# Technická zpráva

Zakázka :

Výškopisné a polohopisné zaměření lokality pro vypracování projektové dokumentace

pro výstavbu polních cest HC9-R, DC 10-R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá.

Místo stavby: Středočeský kraj , okres Rakovník, obce Krupá , katastrální území Krupá.

Objednatel :

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Pobočka Rakovník

Lubenská 2250

269 01 Rakovník

Zhotovitel :

## GEOREAL spol. s r.o.

## Hálkova 12

## 301 00 Plzeň

Číslo zakázky : 159-2022

Předmět a rozsah zaměření :

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území dle zadání objednatele a požadavků projektanta.

Byly zaměřeny veškeré zpevněné i nezpevněné cesty,  svrchní i spodní hrany struh, betonové propustky, mostky, koleje nebo osa železnice,  veškeré povinné terénní hrany, paty, sjezdy, znaky inženýrských sítí, stromy s průměrem kmene nad 0,20 m, koruny asfaltové silnice a jednotlivé body v ploše terénu.

Použité geodetické metody  a přístroje :

Zaměření podrobných bodů výškopisu :

Podrobné body polohopisu a výškopisu byly převážně zaměřeny metodou  RTK – GNSS – CZEPOS a polární metodou s trigonometrickým určením výšek ze stanovisek určených  metodou GNSS. Měřická síť nebyla zřizována a trvale stabilizována.

Použité přístroje :

Trimble R12i (s.č.6026F00387)

Totální stanice Leica TCRA 1202 R300 s.č.224069

Souřadné systémy :

Poloha podrobných bodů výškopisu byla určena v souřadném systému S-JTSK.

Výšky byly určeny v systému Bpv.

Konstrukční práce :

Polohopisný a výškopisný plán byl vyhotoven v programu MicroStation v.8 a PowerCivil for Czech Republic V8i verze 08.11.09.790. Výkres byl konstruován v rovině 3D.  Do výkresu byly vygenerovány základní vrstevnice o ekvidistanci 1,0 m. Výkres byl vytvořen pro měřítko kresby 1:500.

Datum měření a zpracování :

Měřické a výpočetní práce provedl GEOREAL spol. s r.o. ve dnech 15.9. – 22.9.2022

Grafické zpracování výkresů provedl XXX  26.09.2022.

Objednavateli se předávají následující výsledky zeměměřických prací :

1x digitální paré obsahující :

- Technická zpráva – tisk (PDF)

- Seznam souřadnic (TXT)

- Výkresy zaměřené situace (DGN,PDF)

- Soubory ověření kulatým razítkem ÚOZI (TXT, p7s, tsr)

V Plzni dne 05.02.2025

Zpracoval:                    XXX

Kontroloval a ověřil:   XXX

č.o. 8/2025

05.02.2025