IGP pro KoPÚ Roudníky – specifikace

Pro zpracování plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Roudníky, je potřeba zpracovat inženýrskogeologický průzkum.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Inženýrsko-geologický průzkum je požadován z důvodu rekonstrukce a revitalizace stávající vodní nádrže Roudníky. Vodní nádrž se nachází na b.v.t. IDVT 10237174, který přitéká ze západu od obce Modlany. Vodní nadrž se nachází v k.ú. Roudníky.

V rámci navazujícího stupně – plánu společných zařízení (PSZ) budou ve stručnosti provedeny následující práce a projekční návrhy:

- detailní výškopisné zaměření současného stavu v okolí vodní nádrže Roudníky

- inženýrsko-geologický průzkum (posouzení tělesa hráze, posouzení vrstvy sedimentu,  
        posouzení založení nádrže)

- vybudování nového výpustného zařízení (požeráku)

- prověření kapacity bezpečnostního přelivu

- vyčištění a stabilizace břehové prostoru a tělesa hráze

- stabilizace přítokového koryta do prostoru nádrže

- stabilizace odtokového koryta za tělesem hráze

Technické řešení bude se správcem předem konzultováno. Konečné technické řešení včetně způsobu zachování minimálního zůstatkového průtoku pod MVN bude předloženo Povodí Ohře.

Inženýrsko – geologický průzkum bude proveden v prostoru vodní nádrže Roudníky, kde je plánována rekonstrukce a revitalizace.

Obsah Inženýrsko – geologického průzkumu:

  - ověření geologický, inženýrsko – geologických a hydrogeologických poměrů nádrže,

  - ověření a určení hloubky dna/nepropustného podloží v prostoru nádrže,

  - určení mocnosti sedimentu a jeho rozbor pro určení možnosti využití dle vyhlášky č. 
        273/2021 Sb. (skládka / materiál pro terénní úpravy)

  - posouzení stavu nádrže, břehového prostoru a hráze dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
      (mechanické vlastnosti zemin, hydrologické poměry s ohledem na nepropustnost dna   
       nádrže a podloží hráze, dotvarování tělesa hráze – sklony svahů, mýcení porostů, těsnící 
       vrstva, opevnění návodního svahu hráze)

Předpokládaný počet sond 6 včetně umístění:

Prostor zátopy nádrže – 2 sondy:

SONDA 4 (Y = 769909,39 ; X = 976018,11)

SONDA  3 (Y = 769834,66 ; X = 976061,22)

Prostor koruny/návodního svahu hráze – 2 sondy:

SONDA 1 (Y = 769781,58 ; X = 976074,24)

SONDA 2 (Y = 769804,86 ; X = 976098,37)

Břehový prostor nádrže – 2 sondy:

SONDA 5 (Y = 769860,30 ; X = 976070,97)

SONDA 6 (Y = 769813,41 ; X = 976033,67)

3