7.2. DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

- VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

- Technická zpráva

V Prostějově,	říjen 2010	Příloha:	7.2.3.B.

Vypracoval:	Ing. Miroslav Lošťák	Kopie č.

Obsah

B.1.	Popis území	3

B.2.	Architektonické začlenění	3

B.3.	Účel stavby	3

B.4.	Podklady pro návrh technického řešení	4

B.5.	Stavebně technické řešení vodních nádrží	4

1.	Základní údaje	4

2.	Hráz	4

3.	Vzorový příčný řez hrází	5

4.	Spodní výpust s požerákem	5

5.	Přívodní koryto k požeráku	5

6.	Bezpečnostní přeliv	5

7.	Úprava v zátopě	5

8.	Hydrotechnické výpočty	6

B.6.	Stavebně technické řešení protipovodňových opatření	8

1.	Vzorový příčný řez záchytných průlehů	8

2.	Směrové řešení	8

3.	Sklonové poměry	9

4.	Objekty	10

5.	Hydrotechnické výpočty	11

B.7.	Vliv na životní prostředí	13

B.8.	Doklady o projednání	13

B.9.	Zpráva o předběžném IGP	14

## Popis území

Při návrhu vodohospodářských opatření se muselo vycházet z následujících skutečností:

- zájmové území charakterizováno členitým reliéfem typu pahorkatiny o Ø nadmořské výšce 330 m

- zastavěné území obce leží v údolnici toku Šišemka

- prakticky veškeré skrážkové vody z katastrálního území přitékají a protékají intravilánem

- v území není v současné době žádná vodní nádrž

- větší část zemědělské půdy byla v minulosti odvodněna systematikou drenáží

- v území není vymezeno žádné pásmo hygienické ochrany vodního zdroje

- celé území je protkáno značným množstvím nadzemních a podzemních inženýrských sítí (VN, VVN, vodovod, středotlaký a vysokotlaký plynovod, sdělovací kabely, apod.)

- při návrhu vodohosp. opatření se dále musela respektovat ochranná pásma lesních pozemků a silnic.

## Architektonické začlenění

Dokumentace musí kromě technického řešení zahrnovat také urbanistické začlenění stavby do území a její architektonické a hmotné řešení celkového vzhledu.

Vodní nádrže

Jednotlivé objekty vodních nádrží jako jsou nápustné a výpustné zařízení, sdružený funkční objekt i vlastní těleso hráze budou výhledově začleněna do urbanizované krajiny jednak použitým přírodním materiálem (všechny dlažby jsou z lomového kamene) a dále i detailním návrhem doprovodné zeleně tak, aby uplatnění stavby z pohledově významných a veřejností navštěvovaných míst okolní krajiny bylo co nejpřijatelnější.

Záchytné průlehy

Dorovodná výsadba keřů a stromů na vzdušném svahu hrázek průlehů je navržena pro lepší začlenění do krajiny. Volba dřevin odpovídá jejich stanovištním podmínkám. Vegetační doprovod průlehů je velice důležitým krajinotvorným prvkem. Návrh výsadeb je proveden s maximálním ohledem na stávající vegetaci. Po provedených technických úpravách bude ve spolupráci s příslušnými odborníky zajištěna realizace nové výsadby a rekonstrukce doprovodných porostů.

Vzrostlý, udržovaný vegetační doprovod záchytných průlehů bude zemědělské krajině (bloky orné půdy) působit jako dominantní prvek.

## Účel stavby

Hlavním a zásadním problémem účelu vodohospodářských opatření, který byl stanoven členy sboru zástupců, byla protipovodňová ochrana obce. Plán společných zařízení řeší tyto části intravilánu:

- zastavěná část přiléhající trati „Záhumenky“

- zastavěná část ohrožována vodami z trati „Svárovy“

- zastavěná část ohrožována vodami z trati „Nad humny“

- zastavěná část ohrožována vodami z tratí „Díly“ a „Kráčiny“

Mimo protipovodňovou ochranu to byla v rámci vodohospodářských opatření řešena protipovodňová ochrana zemědělské půdy a zvýšení retenční schopnosti krajiny.

## Podklady pro návrh technického řešení

Pro návrh objektů vodních nádrží byly použity N-leté průtoku – stanovené oprávněným hydrologem Ing. Josefem Kotrncem (říjen 2010).

Pro návrh průtočných profilů záchytných průlehů a návrh jednotlivých objektů (trubních propustků, trubních kanálů, apod.) byly použity hydrotechnické výpočty dle :

- Hydraulika II, ČVUT Praha, Prof.Ing.Dr. Cyril Patočka

- Stokování a odvodnění, Vodohospodářské tabulky, VUT Brno, Doc.Šerek,

- Meliorační trubní kanály, Směrnice, Hydroprojekt Praha

## Stavebně technické řešení vodních nádrží

Z hlediska funkčního je možno navržené vodní nádrže zařadit jako krajinnotvorné nádrže a současně nádrže na ochranu bioty, pro zlepšení ekologických funkcí estetického účinku krajiny, optimalizaci vlhkostních poměrů v krajině, pro rozvoj vegetace, revitalizaci krajiny, apod.

### Základní údaje

N1		N2

Plocha hladiny při Ms ......................		0,67 ha		0,47 ha

Plocha hladiny při Mro ....................		0,98 ha		1,48 ha

Plocha hladiny při Mrn ....................		1,42 ha		1,66 ha

Objem hladiny při Ms ......................		9.130 m3	3.900 m3

Objem hladiny při Mro ....................		11.350 m3	27.600 m3

Objem hladiny při Mrn ....................		17.370 m3	33.900 m3

Hloubka vody při Ms .......................		2,0 m		1,6 m

Hloubka vody při Mro .....................		2,3 m		4,1 m

Hloubka vody při Mrn .....................		2,8 m		4,5 m

Průměrná hloubka vody při Ms ........		1,3 m		0,83 m

### Hráz

Zemní hráze jsou navrženy jako nehomogenní (zonální) dle ustanovení ČSN 75 2410). Jako násypový materiál do hráze bude použita zeminy z prostoru zátopy nádrže N1 ze vzdálenější části od hráze tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek proudění v podloží hráze. Požadavky na materiál pro stavbu hrází se řídí ustanoveními ČSN 75 2310, popř. ČSN 75 2410. Stabilizační zóna bude ze zemin S5/S3. Opevnění návodních svahů a vzdušních svahů bude z lomového kamene 125 – 250 mm.

Návrh hrází			N1			N2

šířka koruny 			4,0 m			4,0 m

sklon koruny hráze		0,0%			0,0%

sklon návodních svahů	1:3			1:3

sklon vzdušních svahů	1:2,5			1:2,5

délka hráze			100,2 m		101,3 m

kóta koruny hráze		317,2 m n.m.		330,00 m n.m.

směrové řešení		přímé			přímé

výškové řešení		parabol. oblouk	parabol. oblouk

kóta dna u paty hráze		313,31 m n.m.		324,30 m n.m.

kóta nejnižší založení hráze	312,18 m n.m.            320,40 m n.m.

### Vzorový příčný řez hrází

Základová rýha 	hloubka  N1	2,0 m

hloubka  N2	3,5 m

šířka základové spáry	4,0 m

sklon svahů	1:1

A Těsnící zóna 	sklon z návodní strany	1:3 (horní část 1:1)

sklon ze vzdušní strany	1:1,5 (horní část 1:1)

min. šířka v koruně hráze	3,33 m

B Stabilizační zóna 	na návodní straně mocnost vrstvy	1,05 m

na vzdušní straně mocnost vrstvy	viz. výkres

C Opevnění 	návodní a vzdušní líc hráze + koruna hráze

lomový kámen	125-250 mm

D Štěrkopískový filtr vzdušní strana svahu, umístění mezi 	těsnící a stabilizační zónu

tloušťka filtru	400 mm

frakce	0-22 mm

E Patní kamenný drén z lomového kamene	125-250 mm

rýha drénu o šířce ve dně	1,2 m

Ø hloubka	1,5 m

svahy rýhy	1:1

umístění drénu DN 160 .....................  0,5 m nade dnem rýhy

### Spodní výpust s požerákem

Nádrž je vybavena jednou spodní výpustí a požerákem, které jsou navrženy tak, aby při průchodu povodně převáděly do území pod hrází nejvýše neškodný odtok až do dosažení kóty hladiny v nádrži na hraně bezpečnostního přelivu (ČSN 752410 a ČSN 752340)

Kapacita spodní výpusti N1 = 4,1 m3/s, N2 = 1,65 m3/s

### Přívodní koryto k požeráku

Šířka dna přívodního koryta 0,6 m, svahy 1:1,5, hloubka 0,6 m, podélný sklon nivelety je 2%.

Před vtokem do požeráku bude dno z dlažby z lomového kamene 200 mm do betonu C30/37 s vyspárováním v délce 2,1 m, ukončení betonovým prahem  300x600 mm.

### Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přelivy jsou navrženy jako součást sdruženého funkčního objektu.

Dimenzován je na průtok 	N1 .......... Q100 17 m3/s

N2 .......... Q100 5 m3/s

Délka bezpečnostního přelivu N1 ……. 24,6 m

N2 ……. 10,0 m

Pro příznivější převádění vod bude vrch přelivu kruhově zaoblen.

kóta přelivu 	N1 ...........	315,60 m n.m.

N2 ........... 	328,50 m n.m.

### Úprava v zátopě

Dřeviny je nutno odstranit včetně pařezů a kořenů. Zemina pro stavbu hráze bude odebrána ze zemníku v N1, který je vyznačen v příčných řezech a situaci nádrže. Z plochy zemníku musí být nejdříve sejmuta ornice, která bude využita na ohumusování hráze a svahů.

Při provádění těžby zeminy v zemníku bude nutný dohled geologa, který stanoví rozsah těsnící vrstvy v ploše zátopy pro zamezení infiltrace akumulovaných vod do podloží.

### Hydrotechnické výpočty

Vodní nádrž N1 (Autorizovaný hydrolog Ing. Kotrnec):

ČHP :      4 - 12  - 02 – 087

Katastrální území : KLADNÍKY

Tok :                       ŠIŠEMKA (Lhotský potok – A = 26,72 km2)

Profil : VODNÍ NÁDRŽ „A“

v k.ú. Kladníky;  320  m nad mostem komunice Kladníky – Hlinsko; pod soutokem

s pravostranným přítokem  od „Doubravy“

Plocha povodí :    4,13 km2

Nadmořská výška profilu :   314,5 m.n.m.  (B p.v.)

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE (1931 – 1980) :

Průměrná srážka Pa                      635        mm

Průměrný průtok Qa                     0,019     m3/s

Specifický průměrný průtok qa    4,5         l/s.km2

X1)   Příčinné denní dešťové srážky utvářející PVQN :         hd,N

dny           1        2         5         10           20        50         100

mm          37      44       54        65          78        98          133

X2)   Nezbytně nutná doba pro dosažení příčinné dešťové srážky utvářející

PVQ50 až PVQ100 :

155 minut   (2 hodiny 35 minut)

X3)   N –leté průtoky v profile hráze

Roky        1         2         5        10         20       50         100

m3/s         2,5       4        6         8,5       11       14         17

průměrný dlouhodobý průtok  Qmax  :  4,2  m3/s

X4)   specifický průtok q100 z elementárních odtokových ploch pro povodí nad profilem

hráze, když  (A) je v hektarech:

0,652

Q100   =    0,33 . A              m3/s

(pak například Q100 při 40 hektarech je  6,6 m3/s  a při 50 hektarech je 4,3 m3/s)

X5)   Objem povodňové vlny (schematizované) pro profil hráze :

WPVQ100  =   0,42  mil.m3

Vodní nádrž N2 (Autorizovaný hydrolog Ing. Kotrnec):

ČHP :      4 - 12  - 02 – 087

Katastrální území : KLADNÍKY

Tok :                       Levostranný přítok ŠIŠEMKY (jižně Lhoty)

Profil : VODNÍ NÁDRŽ „B“

v k.ú. Kladníky;  670 m nad mostem komunikace  Kladníky – Lhota; 750 m nad

Šišemkou; 110 m pod soutokem obou pramenných ramen

Plocha povodí :    0,50 km2

Nadmořská výška profilu :   324,5 m.n.m.  (B p.v.)

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE (1931 – 1980) :

Průměrná srážka Pa                      620        mm

Průměrný průtok Qa                     0,0025   m3/s

Specifický průměrný průtok qa    4,4         l/s.km2

X1)   Příčinné denní dešťové srážky utvářející PVQN :         hd,N

dny            5             20        50       100

mm            53,5       64,5      97       132

X2)   Nezbytně nutná doba pro dosažení příčinné dešťové srážky utvářející

PVQ50 až PVQ100 :

152 minut   (2 hodiny 32 minut)

X3)   N –leté průtoky v profile hráze

Roky         2         5         20       50         100

m3/s         1,5       2          3         4            5

průměrný dlouhodobý průtok  Qmax  :  1,8  m3/s

X4)   specifický průtok q100 z elementárních odtokových ploch pro povodí nad profilem

hráze, když  (A) je v hektarech:

0,652

Q100   =    0,36 . A              m3/s

(pak například Q100 při 40 hektarech je  4,0 m3/s a při 10 hektarech je 1,6 m3/s

X5)   Objem povodňové vlny (schematizované) pro profil hráze :

WPVQ100  =   0,054  mil.m3

Parametry spodní výpusti N1  (III.A.1.15):

Q = S . μ . √2g . H = 0,503 . 0,66 . √2g . 2,8 = 4,1 m3/s

H = 2,8 m

návrh DN800 – kapacita spodní výpusti je 4,1 m3/s

Parametry spodní výpusti N2 (III.A.1.15):

Q = 1,3 m3/s

hl. vody H = 4,5 m

Q = S . μ . √2g . H = 0,126 . 0,66 . √2g . 4,5  = 1,65 m3/s

Návrh DN400 – kapacita spodní výpusti je 1,65 m3/s

Bezpečností přeliv N1:

Kruhové zaoblení koruny přelivu r = 0,4 m

přepadová výška zvolena h = 0,5 m

šířka spadiště a skluzu se předpokládá

Bo = 3,0 m pro měnný průtok q = 17 : 3 = 5,7 m2/s

předpokládaná výška i šířka spadiště vyhovují kritériu 4 h ≤ Bo

4 . 0,5 = 2,0 m ˂ B = 3,0 m

přepadový součinitel

pro h = 0,5 m

hr = 0,50,4 = 1,25	 je μ = 0,72 (příl. III.A.1.2.)

délka přelivu q = 0,7 (graf. III.A.1.3.)

L = 17 : 0,7 = 24,3 m

boční kontrakce, celkem 4 ks nezaoblené

0,1 . 1 . 4 . 0,5 = 0,2

délka přelivu

L = 24,3 + 0,2 = 24,5 m – navrženo 24,6 m

Bezpečností přeliv N2:

r = 0,25 m

h = 0,4 m

Bo = 1,6 m, q = 5,0 : 1,6 = 3,1 m2/s

4 h ≤ Bo

4 . 0,4 = 1,6 m = Bo = 1,6 m

přepadový součinitel

h = 0,4 m	 μ = 0,69

L = 5,0 : 0,515 = 9,7 m

q = 23 . 0,69 . 0,43/2 . √2g = 0,515 m2/s

boční konstrakce 4 ks

0,1 . 1 . 4 . 0,5 = 0,2 m

L = 9,7 + 0,2 = 9,9 m  navrhuji L = 10 m

## Stavebně technické řešení protipovodňových opatření

### Vzorový příčný řez záchytných průlehů

- šířka dna 0,6 m

- sklony svahů (břehů) 1:5

- šířka koruny hrázky 2 m

- příčný sklon koruny hrázky 4% ve směru svahu

- sklon vzdušného svahu hrázky 1:3

- odstranění ornice 200 mm

- humusování 100 mm

- osetí travním semenem

Uvedený příčný řez se vždy mění u navržených trubních propustků .

### Směrové řešení

Průleh PR1

km 0,000 – 		začátek úpravy, zaústění do toku Šišemka

km 0,02356 – 0,02856	oblouk vlevo		délka 5,0 m	R = 5,0 m

km 0,04327 – 0,05584	oblouk vpravo		délka 12,6 m	R = 6,0 m

km 0,07453 – 0,08771	oblouk vlevo		délka 13,2 m	R = 5,0 m

km 0,11091 – 0,12378	oblouk vpravo		délka 12,9 m	R = 5,0 m

km 0,14645 – 0,15940	oblouk vlevo		délka 12,9 m	R = 5,0 m

km 0,17771 – 0,19502	oblouk vpravo		délka 17,3 m	R = 7,0 m

km 0,32578 – 0,35723	oblouk vpravo		délka 31,4 m	R = 300,0 m

km 0,44098 – 0,46271	oblouk vlevo		délka 21,7 m	R = 100,0 m

km 0,50566 – 0,51594	oblouk vlevo		délka 10,3 m	R = 100,0 m

km 0,528 			konec úpravy, dno silničního příkopu

Průleh PR2

km 0,000			začátek úpravy, zaústění do toku Šišemka

km 0,16821 – 0,18301	oblouk vlevo		délka 14,8 m	R = 30,0 m

Průleh PR3

průleh tvoří zatravnění pás a záchytný příkop vedený podél cesty P2

Průleh PR4

viz. ktp. Protierozní opatření

Průleh PR5

km 0,000			začátek úpravy, zaústění do toku HOZ 1-36-1

km 0,01453 – 0,03287	oblouk vlevo		délka 18,3 m	R = 20,0 m

km 0,06255 – 0,07071	oblouk vlevo		délka 8,2 m	R = 10,0 m

km 0,08472 – 0,10017	oblouk vpravo		délka 15,4 m	R = 6,0 m

km 0,19212 – 0,20844	oblouk vlevo		délka 16,3 m	R = 6,0 m

km 0,27565 – 0,29289	oblouk vpravo		délka 17,2 m	R = 6,0 m

km 0,36811 – 0,38462	oblouk vlevo		délka 16,5 m	R = 6,0 m

km 0,45401 – 0,47056	oblouk vpravo		délka 16,1 m	R = 6,0 m

km 0,53928 – 0,55568	oblouk vlevo		délka 16,4 m	R = 6,0 m

km 0,62207 – 0,63875	oblouk vpravo		délka 16,7 m	R = 6,0 m

km 0,70346 – 0,72016	oblouk vlevo		délka 16,7 m	R = 6,0 m

Průleh PR6

Cestní příkop podél cesty P2, dále trubní kanál DN 1000

v trase stávajícího pozemku

km 0,000			zaústění do toku Šišemka

km 0,01084 – 0,03081	oblouk vpravo		délka 20,1 m	R = 40,0 m

Průleh PR7

km 0,000			začátek úpravy, zaústění do toku HOZ 1-36-1

km 0,04114 – 0,07623	oblouk vpravo		délka 35,1 m	R = 100,0 m

km 0,11671 – 0,15996	oblouk vpravo		délka 43,2 m	R = 40,0 m

km 0,25559 – 0,27807	oblouk vlevo		délka 22,5 m	R = 200,0

### Sklonové poměry

Niveleta dna průlehů je navržena tak, aby podélný spád byl minimální, se zasakovacími prostory, které budou sloužit k usazování splavenin a pro infiltraci vody do půdy.

Současně s tím byl kladen důraz na podchycení maximální plochy povodí pro odvedení přívalových srážek mimo ohrožené lokality.

Průleh PR1						%

km 0,000 – 0,023		podélný sklon		2,00

km 0,023 – 0,092		podélný sklon		6,49

km 0,092 – 0,184		podélný sklon		6,34

km 0,184 – 0,226		podélný sklon		1,00

Průleh PR2						%

km 0,000 – 0,00079		podélný sklon		89,48

km 0,00079 – 0,01972	podélný sklon		1,0

km 0,01972 – 0,03183	podélný sklon		41,25

km 0,03183 – 0,04442	podélný sklon		4,77

km 0,04492 – 0,07600	podélný sklon		21,47

km 0,076 – 0,151		podélný sklon		8,24

km 0,151 – 0,161		podélný sklon		2,0

km 0,161 – 0,168		podélný sklon		49,26

km 0,168 – 0,30286		podélný sklon		0,50

Průleh PR3

Sklonové poměry jsou ve výkresu cesty P2 – cestní příkop

Průleh PR5						%

km 0,000 – 0,050		podélný sklon		1,00

km 0,050 – 0,057		podélný sklon		33,33

km 0,057 – 0,468		podélný sklon		1,99

km 0,468 – 0,786		podélný sklon		2,78

Průleh PR6						%

km 0,000 – 0,00071		podélný sklon		43,34

km 0,00071 – 0,00721	podélný sklon		0,70

km 0,00721 – 0,051		podélný sklon		1,00

km 0,051 – 0,126		podélný sklon		3,18

km 0,126 – 0,18275		podélný sklon		6,53

Průleh PR7						%

km 0,000 – 0,012		podélný sklon		2,50

km 0,012 – 0,015		podélný sklon		33,33

km 0,015 – 0,043		podélný sklon		0,00

km 0,043 – 0,170		podélný sklon		5,47

km 0,170 – 0,181		podélný sklon		1,00

km 0,181 – 0,187		podélný sklon		41,40

km 0,187 – 0,197		podélný sklon		0,00

km 0,197 – 0,268		podélný sklon		6,02

km 0,268 – 0,305		podélný sklon		4,06

km 0,305 – 0,327		podélný sklon		1,60

### Objekty

Průleh PR1

km 0,000	zaústění do toku Šišemka

km 0,012	trubní propustek TP40, DN600/1500, dl. 22 m, cesta P24

km 0,021	přehrážka PRE1

km 0,219	trubní propustek TP39, DN800/1500, dl. 7,5 m, cesta P51

km 0,517	trubní propustek TP38, DN600/1500, dl. 10,0 m, silnice III/43421

km 0,530	chránička pro telefonní kabel

Průleh PR2

km 0,000		zaústění do toku Šišemka

km 0,000 – 0,159	trubní kanál DN 600

km 0,020		kontrolní šachta

km 0,032		kontrolní šachta

km 0,041		křížení cesty P54

km 0,044		křížení cesty P54

km 0,076		kontrolní šachta

km 0,151		kontrolní šachta

km 0,162		křížení polní cesty P1

km 0,302		křížení polní cesty P3

Průleh PR3

podél trasy záchytného příkopu jde vedení anodového územnění plynovodu (viz. situace)

Průleh PR4

- viz. kpt. Protierozní ochrana

Průleh PR5

km 0,000	zaústění do toku HOZ 1-36-1

km 0,035	křížení kabelu O2

km 0,036	křížení vedení nízkého napětí

km 0,043	křížení silnice III/43421, trubní propustek TP41

km 0,062	křížení STL plynovodu

Průleh PR6

km 0,000		zaústění do toku Šišemka

km 0,042		křížení STL plynovodu

km 0,042 – 0,182	trubní kanál DN 1000

km 0,045		křížení místní komunikace

km 0,058		křížení vedení NN

km 0,076		křížení vedení O2

km 0,180		křížení polní cesty P2

### Hydrotechnické výpočty

Průleh PR1

Dimenzování trubních propustků

TP40 (u potoka  Šišemka):

na Q20 = 0,28 m3/s

obyčejný vtok D = 0,846 . 0,280,4 = 0,51 m

navrhuji DN600

Q = 342 l/s, v = 1,75 m/s při I = 3%, h = 3,22 m, l = 20 m

Q = 3,48 . 0,82  3,2-0,8+0,03.20-1,1+0,51,78+0,57 = 2,25 m3

TP39 (křížení s cestou P23):

na Q100 = 0,81 m3/s

obyčejný vtok D = 0,846 . 0,810,4 = 0,78 m

navrhuji DN800

vodohospodářské tabulky I = 1,2%

Q = 916 l/s, v = 2,4 m/s

t =0,0211.20 m0,84/3 = 0,57

Průleh PR2

Výpočet Q100:

Sp = 6,4 ha

Lp = 250 m

i100 = 34

Ip = 20:250 =>8%

φN = 0,20 půdy střední

Q100 = 32 . 0,064 . 0,20 . 1,45 = 0,59

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | 0,48 | 0,59 |

vtok do trubního kanálu

kónický vtok nezahlcený

D = 0,734 . 0,630,4 = 0,59

Návrh DN600

Vodohospodářské tabulky DN600, kamenina

J = 1%

Q = 0,72 m3/s

v = 2,55 m/s

Částečné plnění:

QQ* = 	5902850 = 0,21

vv* = 0,8 => v = 0,8 . 10 = 8 m/s - vyhovuje pro kameninové trouby

J = 0,7% => Q = 0,601 m3/s, v = 2,13 m/s

Průleh PR5

Výpočet Q100:

Sp = 9,4 ha

Lp = 514 m

i100 = 18,9

Ip = 30:514 =>5,9%

φN = 0,22

Q100 = Sp . i100 . φN . a = 0,094 . 18,9 . 0,22 . 1,45 = 0,57 m3/s

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,50 |

Návrh TP41 na Q50 = 0,40 m3/s

ostrohranný vtok, vtok i výtok nezahlcený

D = 0,846 . 0,40,4 = 0,59 → navrhuji DN800 (čištění pod silnicí, dl. 10 m)

posouzení na Q100 = 0,57 m3/s

D = 0,846 . 0,570,4 = 0,68 => propustek převede i Q100

Průleh PR6

Výpočet Q100:

Sp = 24 ha

Lp = 650 m

i100 = 16,4

Ip = 35 m : 650 =>5,4%

φN = 0,22

Q100 = Sp . i100 . φN . a = 0,24 . 16,4 . 0,22 . 1,45 = 1,26 m3/s

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,42 | 0,59 | 0,92 |

Posouzení vtoku do DN ......  kanál

ostrohranný vtok

D = 0,846 . 1,260,4 = 0,93 m → navrhuji DN1000

Vodohospodářské tabulky DN 1000, beton

J = 1%

Q = 2,1 m3/s

v = 2,7 m/s

Částečné plnění:

QQ* = 	12602100 = 0,6

vv* = 1,05 => v = 1,05 . 2,7 = 2,84 m/s - vyhovuje pro bet. trtouby

J = 1,0% => Q = 1,26 m3/s, v = 2,84 m/s

## Vliv na životní prostředí

U všech staveb v rámci vodohospodářských opatření je navržen vegetační doprovod, který je velice důležitým krajinnotvorným prvkem. Vegetační doprovod podél průlehů a nádrží bude působit jako přirozený biokoridor mezi lesními celky – biocentry. Vegetační doprovod podél zastavěného území Kladníků představuje základní podmínku pro vytvoření klidových zón. Doprovodné porosty mají významnou hygienickou funkci při zachycování prachových částic, dále jako protihluková bariéra apod.

## Doklady o projednání

Návrh řešení vodohospodářských opatření byl podrobně projednáván se členy sboru zástpců KPÚ Kladníky. Největší důraz byl kladen na ochranu obce před lokálními povodněmi.

Viz. Dokladová část – zápisy z jednání sboru zástupců.

## Zpráva o předběžném IGP

IG dokumentace vrtaných sond – zpracoval Ing. Štěpán Farkaš

– viz. samostatná příloha

Provedené průzkumné práce

Vrtné práce byly realizovány v měsíci listopadu 2010 lehkou vrtnou soupravou Eijkelkamp. Vrtáno bylo rotačně spirálovým vrtákem bez výplachu (na sucho). Petrografický popis byl proveden bezprostředně během vrtných prací na základě makroskopického popisu vrtného jádra ve smyslu původní ČSN 72 1002 – Popis sond.

Popisy vrtů jsou uvedeny v příloze zprávy. Po zdokumentování vrtného jádra a zaměření hladiny podzemní vody byly průzkumné sondy likvidovány záhozem a terén byl upraven do původního stavu. Přehledná situace s vyznačením místa sond je uvedena v mapové příloze zprávy.

Podrobná část – výsledky průzkumných prací

Inženýrsko – geologické poměry

Na lokalitě byly zastiženy zeminy, které můžeme ze stratigrafického hlediska zařadit do kvartéru, pouze při bázi vrtané sondy byly patrně zastiženy jíly s vyšší plasticitou, které se patrně řadí do neogénu. Podle mapových podkladů tvoří hlubší podloží lokality kra Maleníku – spodnokarbonských drob a prachovců. V širším okolí lokality zde mohou být místy také zbytky neogenních sedimentů (nad nádrží N2 by měly být zbytky písčitých jílů a písků karpatu), v okolí údolní nivy a vodoteče také kamenivo písčité hlíny, případně i kamenito písčito jílovité eluvia podložních karbonských hornin, na úbočích a vrcholech svahů se nachází spraše a sprašové hlíny. Tyto zeminy však na lokalitě zastiženy nebyly – mělkými vrty do hloubky 3 m byly ověřeny jen fluviální až deluviofluviální uloženiny charakteru hlín a jílů, poměrně výrazně nasycené vodou. Prakticky v obou případech nádrží N1 a N2 je situace velmi podobná.

Uvedené typy zemin je možné klasifikovat jako jíly se střední plasticitou třídy F6, případně jako jíly s vysokou plasticitou třídy F8 podle původní ČSN 731001. Na lokalitě je nutné počítat s tím, že dochází k  faciálním změnám jednak v horizontálním, ale i vertikálním směru. Prakticky se jedná o přechody v rámci uvedených tříd jílovitých zemin.

V místě projektované nádrže N1 byla zastižena podzemní voda v relativní hloubce kolem 0,8 pod terénem, v případě hráze nádrže N2 byla podzemní voda zastižena ve dvou úrovních – mělká voda cca 0,9 m pod terénem a potom byla podzemní voda v úrovni 1,7 m pod terénem. Vlivem intenzivního sycení zemin podzemní vodou je nutné počítat s tuhou, ale i měkkou konzistenci zejména v úzkém pruhu podél údolní vodoteče. Měkká konzistence zeminy byla především v hloubkovém intervalu kolem 2 až 3 m pod terénem – viz popisy sond.

Při zemních pracích je tak nutné počítat s přítoky podzemní vody do výkopů, bude nutné vyřešit odvedení podzemních vod mimo stavební jámu, aby bylo možné založit a zhutnit těleso sypané hrází v obou případech. Přítoky vod mohou nastat i z přilehlých svahů.

Klasifikace zastižených typů zemin podle ČSN 731001:

Zastižené zeminy byly klasifikovány na základě makroskopického popisu vzorků zemin během provádění sondážních prací, následně byly tyto zeminy zatříděny podle původní ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy.

Z hlediska klasifikace se na lokalitě převážně jedná o třídu F6 – jíly, symbol zemin CL, CI – jíly s nízkou až se střední plasticitou.  Při vyšší plasticitě zemin přechází tyto zeminy do třídy F8 – jíly s vysokou plasticitou, symbol zeminy CH.

Tabulka č.1 : Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin třídy F6

| Název zeminy |  |  |  | Jíl s nízkou až střední plasticitou |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třída zeminy |  |  |  | F6 |  |  |
| Konzistence |  |  |  | měkká | Tuhá | pevná * |
| Modul přetvárnosti |  | Edef ( MPa ) |  | 2 - 3 | 3 – 6 | 6 – 8 |
| Soudržnost zeminy | - totální | cu ( kPa ) |  | 25 | 50 | 80 |
|  | - efektivní | cef ( kPa ) |  | 12 | 14 | 16 |
| Úhel vnitřního tření | - totální | u ( o ) |  | 0 |  |  |
|  | - efektivní | ef ( o ) |  | 17 – 21 |  |  |
| Poissonovo číslo |  |  |  | 0,40 |  |  |
| Převodní součinitel |  |  |  | 0,47 |  |  |
| Objemová tíha |  | ( kN.m-3 ) |  | 21,0 |  |  |

Lze předpokládat, že převážně budou na lokalitě zastiženy zeminy tuhé a měkké konzistence – viz výsledky vrtných prací. Pevná konzistence je spíš při povrchu vlivem vysušení svrchní vrstvy zeminy.

Klasifikace zeminy do tříd F6 a F8 je možné rozlišit pouze na základě laboratorních rozborů, které v rámci této etapy průzkumných prací nebyly provedeny. Proto jsou níže uvedeny i vlastnosti platné pro třídu F8 – jíly s vysokou plasticitou. Zejména ve spodní části fluviálního souvrství byly zastiženy jíly s vyšší plasticitou, které by do této skupiny mohly spadat.

Tabulka č.2 : Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin třídy F8

| Název zeminy |  |  |  | Jíl s vysokou plasticitou |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třída zeminy |  |  |  | F8 |  |  |
| Konzistence |  |  |  | měkká | tuhá | pevná * |
| Modul přetvárnosti |  | Edef ( MPa ) |  | 2 | 2 – 4 | 4 – 6 |
| Soudržnost zeminy | - totální | cu ( kPa ) |  | 20 | 40 | 80 |
|  | - efektivní | cef ( kPa ) |  | 6 | 8 | 10 |
| Úhel vnitřního tření | - totální | u ( o ) |  | 0 |  |  |
|  | - efektivní | ef ( o ) |  | 13 – 17 |  |  |
| Poissonovo číslo |  |  |  | 0,42 |  |  |
| Převodní součinitel |  |  |  | 0,37 |  |  |
| Objemová tíha |  | ( kN.m-3 ) |  | 20,5 |  |  |

*) pozn. : platí pro stupeň nasycení vyšší než 0,8

Místy nelze vyloučit výskyt měkké konzistence zeminy, jedná se převážně o nasycení povodňových hlín a jílů infiltrovanou vodou, která se soustřeďuje při místní erozní bázi a nad souvrstvím jílů s vyšší plasticitou. Tyto jíly s vyšší plasticitou tvoří hydrogeologický izolátor, nad kterým dochází k akumulaci infiltrovaných vod.

Pevná konzistence svrchní vrstvy může být výrazně ovlivněna a podmíněna klimatickými podmínkami – dotací vody do souvrství jemnozrnných zemin. Na lokalitě  může docházet ke kolísání v rámci konzistenčních tříd a k rychlým přechodům z tuhé (měkké ) do pevné konzistence a naopak.

Dále zde orientačně zde uvádím hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt ( kPa ), platné pro zeminy tříd F6 a F8:

Tabulka č.3 : Tabulková výpočtová únosnost zemin - Rdt

| Konzistence / Třída zeminy | Hodnoty Rdt |  |
| --- | --- | --- |
|  | F6 | F8 |
| měkká | 50 | 40 |
| tuhá | 100 | 80 |
| pevná | 200 | 160 |

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti u jemnozrnných zemin třídy F platí pro max. hloubku založení 0,8  -  1,5  metru a šířku základů  < 3 m. V uvedených hodnotách není započítáno efektivní přitížení nadloží a vztlak podzemní vody.

Zatřídění zemin podle ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže :

Zastižené jemnozrnné zeminy se řadí do skupiny jemnozrnných zemin, jedná se tyto typy zemin :

CL,CI	- jíly s nízkou a střední plasticitou

CH   	- jíly s vysokou plasticitou

Na základě zatřídění zemin podle uvedené normy lze pro tyto zeminy uvést následující charakteristiky zemin, které vychází z příslušných norem.

Tabulka č.4 : Vhodnost zemin pro různé zóny hutněných hrází

| Skupina zeminy | Homogenní hráz | Těsnící část | Stabilizační část |
| --- | --- | --- | --- |
| CL – CI | vhodná | velmi vhodná | nevhodná |
| CH | málo vhodná | málo vhodná | nevhodná |

Tabulka č. 5 : Orientační půdně mechanické vlastnosti zemin ( ČSN 752410 )

| Skupina | Proctor standard |  | Koeficient filtrace | Smyková pevnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max s ( t.m-3 ) | wopt ( % ) | k ( m.sec-1 ) | cef ( kPa ) | ef ( o ) |
| CL,CI | 1,66 - 1,84 | 14 - 19 | 1.10-7 - 1.10-10 | 25 | 25 |
| CH | 1,42 – 1,63 | 19,5 – 30,5 | 4.10-7 - 2.10-10 | 20 | 17 |

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro zeminy zhutněné na maximální objemovou hmotnost sušiny zjištěnou zkouškou Prostor standard.

Zeminy do těsnící části hráze mají dále splňovat tyto požadavky :

- čára zrnitosti leží v oblasti 2, popřípadě 1 ( obr. č.1 ČSN 73 6824 )

- obsah organických látek pod 5 % hmotnosti ( místy mohou být vyšší ! )

- mez tekutosti není větší než 50 %

- velikost ojedinělých zrn nepřesahuje 100 mm

- číslo plasticity ( zeminy skupiny ML, CL ) je větší než 8

Na lokalitě lze tyto uvedené požadavky podmínečně všechny splnit, při výběru zeminy je ale nutné postupovat místo od místa individuálně podle průběhu zemních prací podle charakteru zeminy. Jíly s vyšší plasticitou lze použít do středu hráze jako těsnící jádro, z hlediska zpracovatelnosti ( vysoký obsah vody, plasticita ) jsou však velmi obtížně zpracovatelné.

Klasifikace zastižených typů zemin podle ČSN 72 1002:

Zastižené zeminy lze z hlediska ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby zařadit  pod pořadové číslo 10 ( jíl se střední plasticitou ) podle přílohy A. Podle vhodnosti pro použití pro zpevněné plochy a příjezdové komunikace jsou tyto zeminy málo vhodné až nevhodné a lze je zařadit do skupiny VIII - X. Kapilární vzlínavost těchto zemin je střední až vysoká. Zpevněné plochy a příjezdové komunikace je nutno navrhovat na nebezpečně namrzavé a rozbřídavé podloží ve smyslu ČSN 72 1002.

Podzemní voda

S podzemní vodou je nutné počítat zejména v údolí místní vodoteče - byla zde zastižena měkká až tuhá konzistence zeminy způsobená akumulací infiltrovaných vod při údolnici do souvrství jemnozrnných zemin. Dále nelze vyloučit výskyt mělkých podpovrchových zvodní i v souvrství svahových zemin na úbočích přilehlých svahů.

Obecně jsou zastižené jemnozrnné jílovité zeminy velmi málo propustné až nepropustné, oběh podzemní vody je dán především druhotnou propustností zemin způsobenou dutinami po organismech, koříncích rostlin a podobně, případně místy i po vrstevních plochách – velmi jemné písčito prachovité polohy vrstvičky v souvrství jílovitých zemin.

Pro založení hráze ( zámku ) bude nutné počítat s odvedením mělkých podpovrchových vod a vod z údolnice – platí to pro obě lokality. Bude nutné počítat s čerpáním průsakových vod a jejich odvedením mimo staveniště.

Zemní práce

V rámci celé lokality doporučuji počítat s 3. třídou těžitelnosti ve smyslu ČSN 73 3050 - Zemní práce. Zastižené zeminy lze místy řadit i do třídy 1 či 2 podle uvedené normy, z důvodu plasticity a lepivosti však doporučuji zastižené zeminy klasifikovat jako 3. třídu.

Sklony stěn dočasných výkopů v jemnozrnných zeminách do hloubky cca 1 m je možno volit v poměru 1:0,25, případně téměř kolmé. V případě vyšších hloubek je nutné zajistit stěny lehkým příložným pažením z důvodu vysokého stupně nasycení zemin a možnosti vniku podzemní vody do výkopů. V údolnici je nutné počítat s přítoky podzemní vody mělce pod terénem a bude nutné snížit sklon výkopů nebo použít pažení.

Závěr.

Provedenými sondami N1 a N2 byly ověřeny zeminy a vrstevní sled v místě projektovaných nádrží N1 a N2 severně od obce Kladníky. Na lokalitě byly zastiženy zeminy výhradně jílovitého charakteru – hlíny a jíly, při bází i jíly s vyšší plasticitou.

Tyto zeminy jsou z hlediska stavby hráze použitelné jako dobrý těsnící materiál, je však nutné počítat s horší zpracovatelností jílů s vyšší plasticitou a s jemnozrnnými zeminami nasycenými vodou ze středu údolí. Pro stabilizační část hráze bude nutné zajistit materiál mimo vlastní lokalitu.

S podzemní vodou je nutné počítat zejména v pruhu podél obou vodotečí, kde dochází k akumulaci infiltrovaných vod – jedná se o místní erozní bázi. Povrchová voda může bezprostředně ovlivnit konzistenci a stupeň nasycení svrchní vrstvy zemin.