# Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov

## Investor: ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj                 Pobočka Zlín

#### Stavba: Protierozní příkopy a polní cesty v k.ú. Hostišová

#### Objekt: SO 101 - POLNÍ CESTA C10

Kraj: Zlínský

### Stupeň: Dokumentace  pro vydání stavebního povolení

### a provádění stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:                                                č. v.                                            A4

1. Technická zpráva		4

2. Situace	D 101-01	3

3. Podélný profil	D 101-02	3

4. Vzorové příčné řezy	 D 101.03	2

5. Vzorové příčné řezy	 D 101.04	2

6. Příčné řezy	 D 101.05	4

7. Liniové odvodnění 	D 101.06	1

8. Propustek - C10 A C11	D 101.07	3

9. Propustek - C10 A C12	D 101.08	3

10. Rozpočet - paré č.1 (výkaz výměr)

Vypracoval: Ing. Josef ŠICO

Zakázkové číslo: 2024/02/30

Počet vyhotovení:    6

Datum vyhotovení: 05/2024                                                       Číslo vyhotovení:

Technické řešení

Návrh trasy byl volen tak, aby kopíroval současnou vyjetou polní cestu. Trasa začíná jako pokračování místní komunikace v extravilánu obce, klesá západním směrem a končí křižovatkou s cestami C12 a C16.

Jedná se o vedlejší polní cestu v  kategorii P 4,0/20- volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,50 m), třída dopravního zatížení V - lehká.

Celková délka komunikace je 163,21 m, kryt je tvořen asfaltového betonu.

Před křížením s polní cestou C11 (km 0,071.67) je navržen betonový propustek DN 400 s horskou vpustí při vyústění propustku. Vzhledem k výškovým poměrům je nutné vodu z lapače splavenin odvést betonovou trubkou délky 7,3 m do výustního objektu a dále příkopou podél komunikace. Plocha kolem propustku bude zpevněna přídlažbou lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm C 16/20. Na konci úseku je pro odvedení srážkové vody navržen napříč polní cesty C 12 další betonový propustek DN 400.

Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 3,0%

Voda z komunikace je odvedena příčným a podélným sklonem komunikace do okolního terénu. Dešťová voda ze svahu nad touto komunikací je odvedena zpevněným příkopem a trativodem.

Rozsah objektu je následující :

Asfaltový beton – kryt komunikace………………..498 m2

Propustek DN 400, dl. 6,9 m ………………………...1 ks

Lapač splavenin………….…….……………………..1 ks

Propustek DN 400, dl. 9,4 m ………………………...1 ks

Betonová trouba DN 400 (výustní objekt)…..……...7,3 m

Zpevnění propustku…………………………………39 m2

Drenáž …………………...…….………………...164,0 m

Betonové liniové žlabovky…….……………………..6 m

Vegetační tvárnice…….…………………………….70 m

Zpevněný příkop - kamenná rovnanina……………..78 m

Příčné liniové žlaby dl. 3,25 m…….…….…………..8 ks

Ohumusování……………………..………………..500 m2

Konstrukce komunikace

Asfaltový beton střednězrněný ACO11 	           ČSN EN 13108-1	50mm

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,30 kg/m2   ČSN 73 6129

Obalované kamenivo                ACP 16+         	ČSN EN 13108-1                        80mm

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,50 kg/m2   ČSN 73 6129

Štěrk částečně vyplněn cem. maltou ŠCM        	ČSN 73 6127-1                       150 mm

Štěrkodrť fr. 0-63                              ŠD            	ČSN 73 6126-1                        200mm

Separační geotextilie 400g/m2  	                                                                           ------

Celkem        480mm

Na zemní pláni je požadována minimální hodnota únosnosti  Edef 2= 30 MPa.

Styčná spára na začátku úseku, jako všechny pracovní spáry, se provedou zařezáním a zalitím asfaltovou zálivkou.

Krajnice po obou stranách je nezpevněná. Po pravé straně je krajnice zatravněná  šířky 0,5m. Po levé straně plynule navazuje na zpevněný příkop hloubky 0,3 m.

Směrové řešení

Směrové řešení vychází z vymezené parcelace pro polní cestu a  konfigurace terénu. Tato větev je v celém úseku navržena v přímém směru.

Výškové řešení

Niveleta komunikace respektuje stávající terén, přičemž podélný profil se pohybuje v rozmezí 3,0% - 16,0%.

Příčný sklon

S ohledem na povrchovou úpravu konstrukce komunikace je navržen příčný sklon  jednostranný po celém úseku trasy  3%.

Odvodnění

V celé délce komunikace je navržena příkopa. Od začátku úseku po propustek ve staničení KM 0,071.67 je navržena zatravněná trojúhelníková příkopa ve sklonu 1:1,5 a hloubkou 0,3 m. Tato příkopa je zpevněna vegetačními tvárnicemi. Pro zachycení povrchových vod ze svahu nad cestou je od výustního objektu tohoto propustku příkop zpevněný. Ten má tvar pravidelného lichoběžníku s šířkou dna 0,5 m, sklony 1:1,5  a hloubkou 0,3 m. Příkop je tvořen kamennou rovnaninou tl. 200 mm uloženou do betonu C16/20 tl. 150 mm. Mezi horskou vpustí a výustním objektem jsou navrženy liniové žlabovky v délce 6,0 m.

Po 20-ti metrech jsou v celé trase napříč komunikací uloženy liniové žlaby z polymerbetonu. Liniové žlaby jsou navrženy 250 mm a na třídu dopravního zatížení D400. Jedná se o tvarovky z recyklovaného kompozitního materiálu délky 0,5 m, které se spojují speciálním vodotěsným tmelem. Výrobky musí být odolné proti nejrůznějším kapalinám, např. vodě se zimním chemickým posypem, benzínu, naftě atd.

Pro zachycení podpovrchových vod ze svahu nad cestou je navržena podélná drenáž. Je navrženo použití drenážních trubek PVC DN 150, zasypaných tříděným říčním štěrkem fr. 16-32 a obaleno separační netkanou geotextilií (min. 400 g/m2). Drenáž je zaústěna do zpevnění propustku na výtoku na konci cesty.

Před křížením s polní cestou C11 (km 0,071.67) je navržen betonový propustek DN 400 s monolitickým lapačem splavenin při vyústění propustku. Vzhledem k výškovým poměrům je nutné vodu z horské vpusti odvést betonovou trubkou délky 7,3 m do výustního objektu a dále zpevněnou příkopou podél komunikace. Plocha kolem propustku bude zpevněna přídlažbou lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm C 16/20. Propustek bude obetonován betonem C16/20 v tl. min. 200 mm. Propustek bude uložen na podkladních betonových prazích a na podkladním betonu C12/15. Lapač splavenin bude vytvořen na místě z betonu C 30/37, XF2 s ocelovou mříží 1,00 x 1,30 m. Tento lapač splavenin bude uložen na roznášení ŽB desce z betonu C20/25 a vyztuženou 2 x kari sítí AQ50, tl. 200 mm.

Na konci úseku je pro odvedení srážkové vody navržen napříč polní cesty C 12 další betonový propustek DN 400. Technologický postup výstavby bude totožný jako u prvního propustku s tím,že u tohoto propustku je nátok řešen sešikmenými čely 1 : 1,5.  Čela propustku budou zpevněna přídlažbou lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm C 16/20.

Zemní práce

Zemní práce tvoří odkopávky stávající polní cesty pro vložení konstrukce nové příjezdové komunikace zpevněné.

Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum. Těžitelnost zeminy přicházející v úvahu pro výkopové práce lze zařadit do 1. třídy rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133.

Zpětně se použije výkop do násypu na vyrovnání území mimo hlavní těleso cesty, pod zpětné ohumusování, příp. dorovnání svahů příkopů. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou investorem.

Veškeré práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050-Zemní práce a dle platných vyhlášek o bezpečnosti práce.

Ostatní plochy na dotčených pozemcích budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Pro předpokládanou únosnost vozovky je nezbytně nutné dodržet požadovanou únosnost pláně pro polní cesty, která je vyjádřená modulem přetvárnosti 30 MPa.

Do projektu je zahrnuta sanace podloží do hl.30cm  vápněním.

Způsob sanace bude určen na základě laboratorních zkoušek geologem tak, aby bylo docíleno únosnosti prokázané statickou zatěžovací zkouškou Edef,2 = min.30MPa.

Pokud by zkoušky prokázaly, že sanace vápnem je nedostatečná bude provedena výměna podloží vhodným nesoudržným materiálem na základě laboratorních zkoušek.

Svahy  násypu a příkopu se upraví ve sklonu 1:2 - 1,5.

Vytyčení trasy

Viz. část C. Situační výkresy, C.4 Speciální situační výkresy – vytyčovací výkres – textová část.

Dopravní značení

Není součástí projektové dokumentace.

Bezpečnost práce

Před započetím zemních prací nechá investor vytyčit všechny podzemní sítě. Zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně za stálého dozoru. Obnažené sítě budou podchyceny. Navrženou trasu křižuje stávající nadzemní el. vedení VN.

Všichni pracující musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce.

Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.ČÚBP a ČBU č. 324/1990 sb.