Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) v k.ú. Cheznovice

Podklady pro zadání veřejné zakázky, popis zájmového území

Údaje o k.ú. Cheznovice

Název:		Obec Cheznovice

Číslo k.ú.: 		651133

Kraj:   			Plzeňský

Okres:  		Rokycany, CZ0326, 3408

Obec:     		http://www.cheznovice.eu/

Číslo v e-agri: 	5250

Obec s rozšířenou působností: Městský úřad Rokycany - odbor životního prostředí, ZPF, lesního hospodářství, vodoprávního úřadu; odbor dopravy, odbor stavební a územního plánování) (http://www.rokycany.cz)

Pověřený stavební úřad:   Městský úřad Rokycany, odbor stavební

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, Srbova 79/I, 337 01 Rokycany: http://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Plzensky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Rokycany/Katastralni-pracoviste-Rokycany.aspx

Řešené území se nachází v Plzeňském kraji na hranici okresu Rokycany, kde přímo sousedí s okresem Beroun. Obec Cheznovice spravuje 1 katastrální území a to k.ú. Cheznovice.

Katastrální území Cheznovice sousedící:

- na západě s k.ú. Mýto v Čechách;

- na severu s k.ú. Kařízek;

- na východě s k.ú. Olešná u Hořovic (okres Beroun) – Obec Olešná přistoupila dne 19.6.2015 jako účastník řízení do komplexních pozemkových úprav Cheznovice (příl. č.3).

Celková výměra katastrálního území Cheznovice činí 780,7816 ha, z toho výměra zemědělské plochy činí 394,8038 ha. Další údaje (platné k 01.07.2016) jsou přiloženy ve statistice objektů. (příl. č.2).

Nadmořská výška v území: 480 m n. m.

Klimatická oblast: mírně teplá, vlhká.

Obec Cheznovice je připojena ke kanalizaci a vodovodu, chybí plynofikace.

Obec Cheznovice je členem Dobrovolného svazku obcí – Horní Berounka Povodí Klabavy.

V k.ú. Cheznovice se nachází zemědělsky obhospodařované pozemky orné půdy, trvalého travného porostu a dále i lesní pozemky, vodní plochy. Na zemědělských pozemcích hospodaří několik zemědělských subjektů.

Zahájení řízení o KoPÚ Cheznovice

KoPÚ v k.ú. Cheznovice byla zahájena dne 29.5.2015 a to veřejnou vyhláškou ze dne 13.5.2015 pod č.j. SPU 236897/2015 (příl. č.4).

Důvodem zahájení KoPÚ byly žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy a hlavní impuls od obce.

Cílem KoPÚ je zpřístupnění pozemků, uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům, odstranění nesouladů mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu.

V sousedních k.ú. nejsou zahájeny ani ukončeny komplexní pozemkové úpravy.

Pobočka Plzeň spolu s KP Rokycany rozšířila obvod pozemkových úprav i do navazujících částí k.ú. Mýto v Čechách.

Předpokládaný obvod KoPÚ Cheznovice

Stanovení předběžného obvodu KoPÚ bylo projednáno:

- se zástupci Obce Cheznovice - se starostou Josefem Kolářem dne 16.02.2016. Během jednání byli přítomní seznámeni s důvody zahájení KoPÚ a postupem řízení o pozemkových úpravách. Obvod KoPÚ bude zpřesněn na základě jednání s KP Rokycany a vysoutěženým zpracovatelem KoPÚ;

- s ředitelkou Katastrálního pracoviště Rokycany Ing. Hanou Stryalovou a Marií Zábranskou na Katastrálním pracovišti Rokycany dne 16.02.2016 a 11.08.2016. Na jednání byla předložena situace se zákresem obvodu, popis jednotlivých lokalit a celkový rozsah obvodu KoPÚ. Z jednání byl pořízen zápis s grafickou přílohou (příl. č.5);

- se zástupcem Obce Cheznovice – starostou Josefem Kolářem;

Obvod KoPÚ Cheznovice

Vnější obvod kopíruje hranice katastrálního území na východní a západní straně území. Vnější obvod stanoven po krajích komplexů lesních porostů. Rozsáhlé komplexy lesů jsou do obvodu KoPÚ vzaty jako neřešené pozemky. Do obvodu jsou z důvodu zpřístupnění pozemků přivzaty i navazující části v k.ú. Mýto v Čechách. Vzhledem k tomu, že k.ú. se nachází na hranicích okresu Rokycany s okresem Beroun a tudíž se nepředpokládá zahrnutí částí sousedních k.ú. v okrese Beroun do obvodu KoPÚ.

Vnitřní obvod tvoří převážně hranice parcel zastavěného území obce, které si KP Rokycany stanovil, z důvodu obnovy katastrálního operátu přepracováním. Dne 21.06.2016 byla vyhlášená platnost nové digitální katastrální mapy (DKM) na části katastrálního území (intravilánu) Cheznovice.

Do obvodu KoPÚ v k.ú. Cheznovice jsou zahrnuty:

-	zemědělské pozemky;

-	plochy navazující na intravilán;

-	menší části lesních pozemků (cca 8 % z výměry řešeného území)

Popis zájmového území

- od SZ po SV v celé šířce k.ú. protéká vodní tok Holoubkovský potok (správa Povodí Vltavy, s.p.). Z východní části území přitéká vodní tok Mílina (správa Lesů ČR), který vtéká do Holoubkovského potoka . Dále se v k.ú. Cheznovice nachází další bezejmenné toky bez určení správců. Správci vodních toků ve svých vyjádřeních požadují pozemky pod toky zaměřit, vymezit parcelními čísly a v návrhu přidělit do jejich vlastnictví (příl. č.6).

- na Holoubkovském potoce se nacházejí i objekty na toku – jezy.

- v intravilánu obce se naházejí 2 vodní nádrže ve správě Povodí Vltavy.

- v jižní části se nachází CHOPAV Brdy – chráněná oblast přirozené akumulace vod – nař. č.138/1973 Sb.

- přes areál Zbirožské a.s. u intravilánu obce se nachází hlavní vodovodní řady, průmyslové vodovody a čerpací stanice

- v severní části území se nachází vrt vody s ochranným pásmem vodního zdroje

- v řešeném území se také nachází dětské tábory a urnový háj

- do zájmového území zasahuje Přírodní park Trhoň

Řešené pozemky v obvodu KoPÚ:

lokalita č. 1 – převážně se jedná o bloky zemědělské půdy a menší lokality lesních pozemků a část parcel v zastavěné části obce i stav. pozemků mimo intravilán, rybníky, hřbitov, dětské tábory.

lokality č. 2, č. 3 a č. 4 – jedná se parcely v sousedních navazujících částech k.ú. Mýto v Čechách.

Pozemky mimo obvod KoPÚ:

V obvodu KoPÚ se nacházejí pozemky mimo obvod v rámci vnitřního obvodu - intravilánu obce, avšak s potřebou vyšetření hranic v terénu (ZPH).

Pozemky neřešené ve smyslu § 2, u nichž je třeba obnovit SGI:

-jedná se o lokality č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

Změna katastrálních hranic:

Při jednání s KP Rokycany, obcí Cheznovice, městem Mýto a Ing. Žofkou (OOKO) dojde ke změně katastrálních hranic mezi obcí Cheznovice a městem Mýto (lokality řešené č. 2, č. 3, č. 4).

Předpokládaný obvod

Předpokládaný obvod KoPÚ Cheznovice je vyznačen na situaci ortofotomapy (příl. č.1).

Z navrženého vyplývá:

- obvod KoPÚ zasahuje do sousedního katastrálního území Mýto v Čechách;

- jsou stanoveny 4 lokality řešeného území, v němž je vymezen vnitřní obvod (intravilán);

- hranice obvodu KoPÚ Cheznovice nesousedí s žádnou komplexní pozemkovou úpravou – budou tedy šetřeny veškeré hranice na obvodech.

Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ Cheznovice i s navazujícími částmi k.ú. Mýta v Čechách (pozemky řešené dle §2):  404 ha;

Předpokládaná výměra neřešeného území KoPÚ Cheznovice (pozemky neřešené dle §3) obnova SGI:  310 ha;

PBPP

Na základě obdržené informace od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany k bodovému poli je potřeba revize 31 bodů PBPP a 9-ti bodů ZPBP, celkem tedy 40 bodů k revizi (příl. č. 28).

Katastrální území sousedící s obvodem KoPÚ Cheznovice

k.ú. Mýto v Čechách (okres Rokycany) – mapa DKM;

k.ú. Kařízek (okres Rokycany) - mapa DKM;

k.ú. Olešná u Hořovic (okres Beroun) – mapa DKM;

Mapové podklady  (údaje platné k 7.8.2016)

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, Srbova 79, 337 01 Rokycany - Střed, http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Plzensky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Rokycany/Katastralni-pracoviste-Rokycany.aspx tel. č.: 371 510 011, IDDS: hhtiev9,e-mail: kp.rokycany@cuzk.cz

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun, http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Stredocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Beroun/Katastralni-pracoviste-Beroun.aspx,

tel. č.: 311 625 147, IDDS: 72fier5, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz

k.ú.: 651133 – Cheznovice  (okres Rokycany)

- Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

| Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DKM |  | 1:1000 | 21.06.2016 |  |  |
| THM-V |  | 1:2000 | 30.06.1978 |  | 70% území |
| THM-G |  | 1:2000 | 30.06.1978 | 21.06.2016 | 30 % území - dekadizace |
| S-SK GS |  | 1:2880 | 1839 | 30.06.1978 |  |

Sousední katastrální území:

k.ú.: 560014 – Mýto v Čechách  (okres Rokycany)

- Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

| Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DKM |  | 1:1000 | 18.12.2015 |  |  |
| DKM |  | 1:1000 | 18.12.2015 |  |  |
| THM-G |  | 1:2000 | 08.04.1974 | 18.12.2015 |  |
| ZMVM |  | 1:1000 | 08.04.1974 | 18.12.2015 | původ mapy THM |
| S-SK GS |  | 1:2880 | 1839 | 08.04.1974 |  |

| k.ú. 530361 – Kařízek (okres Rokycany) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace) Druh mapy; Právní moc; Měřítko; Platná od; Platná do; Poznámka. DKM; 1:1000; 26.09.2005. ZMVM; 1:2000; 04.12.1986; 26.09.2005. S-SK GS; 1:2880; 1839; 04.12.1986. |  |  |  |  |  |

k.ú. 531626 - Olešná u Hořovic (okres Beroun)

- Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

| Druh mapy | Právní moc | Měřítko | Platná od | Platná do | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DKM |  | 1:1000 | 18.04.2007 |  |  |
| ZMVM |  | 1:2000 | 15.12.1990 | 18.04.2007 |  |
| S-SK GS |  | 1:2880 | 1839 | 15.12.1990 |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duplicitní vlastnictví dle údajů KN se v řešeném území k.ú. Cheznovice nenachází duplicitně evidované vlastnictví.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací

Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice bylo zasláno dotčeným orgánům státní správy dne 27.05.2015:

- KP Katastrální pracoviště Rokycany: stanoveny podmínky k ochraně zájmů zeměměřictví a katastru ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. (č.j. PD-4462/2015-408, ze dne 05.10.2015) (příl. č. 7);

- Povodí Vltavy: je správcem Holoubkovského potoka IDVT 10100257. Drobný vodní tok IDVT 10257034 je prozatím ve správě Povodí Vltavy a v současné době je zažádáno o vyřazení tohoto chybně evidovaného vodního toku z centrální evidence vodních toků. Dále požadavek zaměření oparcelnění (příl. č. 8);

- Lesy ČR, s.p.- Lesní správa Přeštice: nemají konkrétní požadavky, výsledek dle jednání, bezejmenné toky ve správě(příl. č.9);

- Lesy ČR, s.p. – Lesní správa Konopiště: správci pozemků, zařadit ost. plochu č. 1464 do neřešených - příl. č.10);

- MěÚ Rokycany – odbor ŽP: zpracována revize generelu ÚSES, HOZ (příl. č.11);

- MěÚ Rokycany - odbor dopravy: působnost II. a III. tříd  (příl. č.12);

  - Krajský úřad Plzeňského kraje-Odbor ŽP: záměr je situován mimo významné lokality a ptačí oblasti (příl. č.13);

  - ÚZSVM: 	vypořádat příp. spoluvlastnictví, nesoulady druhů pozemků dle skutečného stavu, neeviduje žádného nedostatečně identifikovaného vlastníka (příl. č.14);

  - SPÚ, KPÚ – pozemky ve vlastnictví státu blokovat; zájem o vypořádání podílového spoluvlastnictví na LV 319, seznam pronajatých pozemků (příl. č.15);

  - SPÚ, KPÚ – v k.ú. jsou vyřešeny restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb. příl. č.16);

Územně plánovací dokumentace

Obec Cheznovice schválila v měsíci srpnu 2016 územní plán. Informace jsou dostupné na internetovém odkazu: http://www.rokycany.cz/projednavany-uzemni-plan-cheznovice/ds-50323/archiv=0&p1=33680; Obec Cheznovice má také vydané a účinné vymezení zastavěného území na celé k.ú. – k dispozici je na internetovém odkazu: http://www.rokycany.cz/vydane-a-ucinne-vymezeni-zastaveneho-uzemi-na-cele-k-u/ds-50069/archiv=0&p1=33680

Podklady zjištěné dle ZÚR Plzeňského kraje

V zájmovém území je vymezený regionální biokoridor RK 205. V zájmovém území se nachází vodní tok Holoubkovský potok a další toky a přítoky. Dále se zde nachází velkoplošná území ochrany krajiny - rybniční krajina. (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/zur/  (příl. č.17).

Podklady zjištěné z ÚAP Plzeňského kraje

Evidovaná zařízení v Územně analytických podkladech ORR KÚPK (Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje) – http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap/

Ostatní dokumentace a podklady

Cestní síť: v zájmovém území se nachází silnice II/117.

Vodní toky: v zájmovém území se nachází Holoubkovský potok, potok Mílina a další bezejmenné toky (příl. č.18).

Meliorace: v zájmovém území se vyskytují meliorované plochy a meliorační kanály (příl. č.19 a č. 20). Dále přikládáme mapu odtokových linií (příl. č.21).

Nitrátová směrnice: v zájmovém území je nařízené uložení hnojiv (příl. č.22).

Monitoring eroze zemědělské půdy a BPEJ

Erozní události v zájmovém území nebyly zaznamenány (http://80.188.198.212/mapserv/monitor/index.php).

V zájmovém území jsou pozemky zařazeny v kategorii neohrožených, mírně ohrožených a silně erozně ohrožených pozemků - údaj zjištěný dle LPIS (příl. č.23) a stanovená protierozní opatření (příl. č.24).

V území se vyskytují převážně hnědozemě, hnědozemě oglejené, ilimerizované půdy, hnědé půdy, mělké půdy, glejové půdy, gleje (BPEJ 7.22.13, 7.26.14, 7.26.51, 7.26.54, 7.29.14, 7.38.16, 7.38.46, 7.46.02, 7.46.13, 7.47.02, 7.47.12, 7.47.13, 7.50.11, 7.50.14, 7.64.01, 7.67.01, 7.68.11, 7.72.01, 7.73.11); celé zájmové území se nachází v 7. klimatickém regionu  (příl. č.25).

Předběžný návrh požadavků na společná zařízení

Obec Cheznovice má požadavky na společná zařízení:

Opatření ke zpřístupnění pozemků - stávající cestní síť polních cest není dostatečná, některé stávající cesty obtížně sjízdné. Při jednání se zástupci obce byly vytipovány možnosti k realizaci:

- lokalita „Na Hůrce“ - je nutné vyprojektovat opatření, které rozdělí tuto plochu a ochrání intravilán proti vodě z polí

- lokalita „Na Vartě“ – z polí v této lokality stéká voda na komunikace, navrhnout opatření proti vodě z polí

- lokalita „Krašovky“ – navrhnout opatření proti vodě z polí

Protierozní opatření – dle sdělení zástupců obce - při deštích přitéká znečištěná voda se splaveninami z lokality Na Hůrce a Na Vartě do zastavěné části obce, naplaveniny a voda zůstávají na komunikacích a způsobují problémy v dopravě. Požadavek na ochranné zatravnění v blízkosti zastavěné části obce a odvedení vody z polí mimo zastavěnou část obce.

Vodohospodářská opatření – opevněný příkop v délce 1990 m;

- v lokalitě „Žlebec“ je soukromým vlastníkem navržen rybník, v současné době je tento projekt ve fázi přípravných prací na PD.

Půda na společná zařízení, blokace státní půdy

V katastrálním území Cheznovice je na základě statistických údajů (data platná k 01.08.2016) evidováno na LV 10002 – 0,3902 ha - zemědělská půda (příl. č.26). Na LV 10001  - 63,0156 ha, z toho zemědělská půda činí 2,8367 ha (příl. č.27). Blokovány pozemky státní půdy jsou o celkové výměře 4,0679 ha.

Restituční nároky

Dne 27.05.2015 byla na SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zaslána žádost o sdělení, zda byly v zájmovém území k.ú. Cheznovice dokončeny restituce. Dle sdělení jsou restituční nároky vyřízeny.

Uživatelé zemědělské půdy

Zbirožská a.s. - 		ID 22238

Obec Cheznovice -		ID 78322

Štochlová Vendula -	ID 73881

Studie odtokových poměrů

V rámci přípravných prací (06/2016) byla zpracována Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. „Studie odtokových poměrů“ pro katastrální území Cheznovice, z níž vyplývá situace předběžného obvodu, která je zapracována ve stanovených předběžných obvodech KoPÚ Cheznovice s rozšířením do sousedních navazujících částí k.ú. Mýto v Čechách. Výsledek SoP je nutnost ochrany území před přívalovými srážkami a to realizací navržené polní cesty a opevněného příkopu po celé délce cca 1990 m a dalšími opatřeními, které vyplývají z této studie a to převážně v lokalitách Na Hůrce, Na Vartě a Krašovky.

Vítězný zpracovatel KoPÚ obdrží tuto studii po podepsání Smlouvy o dílo na zpracování návrhu KoPÚ Cheznovice.

Studie revitalizace Holoubkovského potoka

V rámci revitalizace Holoubkovského potoka v obci Cheznovice zpracovává firma ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové jednotlivé varianty návrhu úpravy revitalizace. Objednatel revitalizace Holoubkovského potoka je Povodí Vltavy, s.p.. V průběhu projednání návrhu plánu společných zařízení poskytne Povodí Vltavy výsledky studie pro zapracování do PSZ. Na pozemcích podél revitalizace zpracovatel KoPÚ zkusí navrhnout jako vlastníka obec Cheznovice, z důvodu navrženého biokoridoru kolem koryta potoka. Po ukončení KoPÚ by mělo dojít k realizaci revitalizace Holoubkovského potoka ze strany Povodí Vltavy, s.p..

Kontakty

Obec Cheznovice

sídlo:			Cheznovice 16, 337 01 Rokycany

telefon: 		371 793 407

e-mail (oficiální): 	cheznovice@volny.cz

www.cheznovice.eu

Starosta obce:	Josef Kolář, telefonní kontakt: 606 883 200

| Úřední hodiny: | Po, St: | 7.00–11.30 12.30–17.00 |
| --- | --- | --- |
|  | Út, Čt: | 7.00–11.30 12.30–15.30 |
|  | Pá: | 7.00–11.30 12.30–15.00 |

Kontakty na sousední obce

Město Mýto

sídlo:			Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto v Čechách

telefon:		371 750 390

e-mail (oficiální):	info@mestomyto.cz

http://mestomyto.cz/

Starosta města:	František Končel, telefonní kontakt: 602 486 503

Úřední hodiny:

·         PO 08:00-12:00 a 13:00-17:00 platební a úřední hodiny

·         	ÚT 08:00-12:00 a 13:00-14:30

·         	ST 08:00-12:00 a 13:00-17:00 platební a úřední hodiny

·         	ČT 08:00-12:00 a 13:00-14:30

·         	PÁ 08:00-12:00 a 13:00-14:30

Obec Olešná – obec přistoupila jako účastník řízení

sídlo: 			Olešná č.p. 104, 267 64

telefon:		311 572 231

e-mail (oficiální):	obec.olesna@volny.cz

http://www.olesna-be.cz/obec/o-obci/

Starostka obce: 	Lenka Hasmanová, telefonní kontakt: 724 178 166

Úřední hodiny: 	Pondělí	7.00-17.00

Středa		7.00-17.00

Celkové shrnutí:

- v navazujících k.ú. nejsou zahájeny ani ukončeny komplexní pozemkové úpravy;

- předpokládaný obvod KoPÚ je vyznačen v situaci na ortofotomapě;

- předpokládané výměry: 	řešené pozemky – 404 ha

neřešené pozemky – 310 ha;

- mapové podklady:

k.ú. 651133 – Cheznovice

k.ú. 560014 – Mýto v Čechách

k.ú. 530361 – Kařízek

k.ú. 531626 – Olešná u Hořovic;

- obec Cheznovice schválila návrh územního plánu v srpnu 2016;

- v zájmovém území je nařízené uložení hnojiv;

- v zájmovém území byla zpracována firmou GeoVision s.r.o. revize Generelů územních systémů ekologické stability v okrese Rokycany.

- v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území a není zde registrován žádný významných krajinný prvek;

- v zájmovém území jsou pozemky zařazeny v kategorii neohrožených, mírně ohrožených a silně erozně ohrožených pozemků a stanovená protierozní opatření dle LPIS;

- v k.ú. Cheznovice není provedena aktualizace BPEJ;

- Povodí Vltavy zpracovává v současné době projekt Studie revitalizace Holoubkovského potoka;

- v území je dle sdělení obce Cheznovice nutnost navrhnout protierozní opatří a to především v krizových lokalitách Na Hůrce, Na Vartě, Krašovky;

- lokalitě „Žlebec“ je soukromým vlastníkem navržen rybník, v současné době je tento projekt ve fázi přípravných prací na PD;

- na LV 10002 je evidováno 0,3902 ha - zemědělská půd; na LV 10001 je evidováno 63,0156 ha, z toho zemědělská půda činí 2,8367 ha; v zájmovém území jsou blokovány pozemky se státní půdou o celkové výměře 4,0679 ha;

- v k.ú. jsou vyřešeny restituční nároky podle zákona č. 229/1991 Sb.;

- nebyl uplatněn nárok k vydání majetku církve na pozemky dle zákona č. 428/2012 Sb.;

- dle údajů KN se v řešeném území k.ú. Cheznovice nenachází duplicitně evidované vlastnictví;

- uživatelé půdy – v zájmovém území je 1 velkoplošný uživatel, dále obec Cheznovice a 1 soukromí zemědělec;

- polní cesty – doplnit stávající cestní síť po schválení PSZ o nově navržené cesty;

- protierozní opatření – navrhnout protierozní opatření v PSZ na erozně ohrožených lokalitách;

- do řešeného území spadá i areál Zbirožská a.s., kde se nacházejí pozemky, které se musí s vlastníky vypořádat;

V Plzni, dne 26.8.2016

Jaroslava Šrámková

odborný referent

Pobočka Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

tel.č. : +420 727 956 818

e-mail: j.sramkova@spucr.cz