Příloha č. 1 – Specifikace díla

Dílo je členěno na dvě samostatné stavby:

1. Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Hranice u Nových Hradů

Jedná se o připojení pozemku parc. č. 902 v obci Hranice na místní komunikaci parc. č. 931. Nový vjezd na pozemek bude vybudován v místě stávajícího příkopu mezi hranicí pozemku a komunikace parc. č. 931. Tato komunikace má v tomto místě šířku zpevnění cca 3,0 m. Nové napojení na komunikaci bude provedeno v šířce 4,0 m a délce 5,55 m. Povrch vjezdu bude dlážděný, na krajích opatřený obrubou jako vodícím prvkem při pojíždění, spára v napojení na MK bude zaříznuta a vyplněna asfaltovou zálivkou.

2. Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Dříteň

Jedná se o připojení pozemku parc. č. 1033/5 v obci Velice z cesty parc. č. 1028. Pozemek par.č.1033/5 nemá zřízený žádný přístup a proto je navrženo napojení sjezdem přes stoku parc. č. 1032 z cesty parc. č. 1028. Nový sjezd na pozemek bude vybudován v místě stávající stoky mezi hranicí pozemku a cestou. Nové napojení na pozemek cesty bude provedeno sjezdem o šířce 4,0 m a délce 3,75 m. Povrch vjezdu bude dlážděný, na krajích opatřený obrubou jako vodícím prvkem při pojíždění, na začátku a konci bude dlažba zapřena do betonových prahů.