A) Průvodní zpráva

# Identifikační údaje

## Zadavatel:

ČR Mze Pozemkový úřad Frýdek-Místek

## Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

# Charakteristika území navrhovaných staveb

Zájmové území je málo členité, charakteristické pro Oderskou bránu. Nachází se v původní široké nivě řek Odry, Ondřejnice a Lubiny s holocenními fluviálními, převážně písčitohlinitými sedimenty. Nejvyšší bod je v jihozápadním výběžku katastrálního území (230 m.n.m.), nejnižší je v severní části území u soutoku Ondřejnice a Odry (221 m.n.m).

Celkově lze krajinu označit za vlastní kulturní, s převládající zemědělskou výrobou. V zájmovém území není výrazná morfologická dominanta. Nejvýznamnějšími krajinotvornými prvky jsou řeky Odra, Lubina a Ondřejnice se svými břehovými porosty a několika slepými rameny. Lesní porosty v zájmovém území v podstatě nejsou. Vhodné by bylo rozšíření lužních lesů podél řek a umožnění přirozeného vývoje a meandrování řek. Zřetelné je ovlivnění intenzifikací zemědělství ve 20. století, kdy ubylo trvalých travních porostů, remízků a jiné rozptýlené zeleně v krajině, řeky a potoky byly narovnány a břehové porosty s lužními lesy zredukovány na minimum. Původně podmáčené plochy byly za účelem intenzivního obhospodařování odvodněny systematickou drenáží.

Z krajinářského hlediska nejcennější je severní a severozápadní část území, kde se zachovala alespoň část rozptýlené zeleně, širší břehové porosty a kde cca 50% zemědělského půdního fondu tvoří trvalé travní porosty. V rozptýlené zeleni se nachází dub letní, lípa srdčitá, vrby, javory, jasany, jilmy, topol osika, olše, svída, ptačí zob, dřín, aj. v doprovodných porostech toků převažují vrby.

Původní zástavba obce byla v 18. a 19. století rozdělena na Malou Košatku, Velkou Košatku a Košatku Mlýn. V současnosti jsou Malá a Velké Košatka funkčně spojeny, jako Malá Košatka je označována část zástavby u kravína (ve směru na Starou ves n. O.) a oddělenou zůstává část Mlýn na okraji k.ú., která patří převážnou většinou území do k.ú. Petřvaldík.  Rozptýlená zástavba se v řešeném území vyskytuje omezeně.

# Předmět dokumentace

V rámci zpracování KPÚ v katastrálním území Košatka nad Odrou je navržena síť polních cest. Pro zpřístupnění nově rozmístěných pozemků v celém katastru bylo zpracováno formou podélných a příčných profilů 5 polních cest. Jedná se o polní cesty  C1, C5, C11, C13 a C14 o celkové délce 4,604 280 km..

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Účelem staveb je zpřístupnění pozemků. Ke zpevnění byly navrženy pouze cesty hlavní, které jsou nejvíce využívané. V současnosti jsou zde často vyjeté koleje, vzhledem k vysoké hladině podzemních vod dochází ve vlhčích obdobích k podmáčení vyjeté trasy, kde je tendence tato místa objíždět, čímž se znehodnocují okolní pozemky. Zpevněním cest dojde také k výraznému snížení prašnosti v okolí zastavěné části obce.

# Výchozí podklady pro návrh staveb

- Základní geodetické a majetkoprávní

Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ

Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb

Zaměření současného stavu – polohopis i výškopis

Mapové

Základní mapa ČR 1: 10 000, ČÚZAK 1998

digitální rastrové mapy ZABAGED

# Zásady návrhu

Zpracovatel již v analýze současného stavu vyhodnotil současně užívanou síť polních cest, včetně jejich napojení na silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť.

Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy, SÚS Moravskoslezského kraje a Policie ČR. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce. Současně musí celková cestní síť zajišťovat zpřístupnění veškerých navržených pozemků, zpracovatel nebude zajišťovat přístup na pozemky pomocí břemen.

# Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení na stavební objekty

Hlavní polní cesta C1, P4,5/30, délka 776,64 m

Hlavní polní cesta C5, P4,5/30, délka 1645,90 m

Hlavní polní cesta C11, P4,5/30, délka 842,96 m

Hlavní polní cesta C13, P4,5/30, délka 536,22 m

Hlavní polní cesta C14, P4,5/30, délka 802,80 m

# Údaje o souladu s ÚPD

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, jejíž součástí je k.ú. Košatka, nemá v současnosti schválený územní plán. Jako podklady byly použity: Stará Ves nad Ondřejnicí, Průzkumy a rozbory, podklad pro zpracování územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., 2007 a Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, I. návrh územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., říjen 2008. Dokumentace PSZ a DTR vycházela z těchto územně plánovacích dokumentací.

# Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčených zařízení

Plán společných zařízení byl projednáván se sborem zástupců ve dnech 9.12.2009, 13.4.2011, 16.5.2011, 10.8. 2011, 10.10.2011. Zastupitelstvo obce schválilo PSZ 10.10. 2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva, stanoviska DOSS a správců dotčených zařízení jsou doložena v PSZ, kapitole 7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení.