B) Technická zpráva

# Opatření ke zlepšení vodních poměrů

Cestní příkop CP1 – travnatý, délka 147 m, podél cesty C3, realizace je nutná při stavbě cesty C1

Cestní příkop CP16 – travnatý, délka 132 m, podél cesty C35 a silnice III/4805, realizace je nutná při stavbě cesty C11

Svodný příkop O6 – travnatý, délka 284 m

## Popis území

Zájmové území je málo členité, charakteristické pro Oderskou bránu. Nachází se v původní široké nivě řek Odry, Ondřejnice a Lubiny s holocenními fluviálními, převážně písčitohlinitými sedimenty. Nejvyšší bod je v jihozápadním výběžku katastrálního území (230 m.n.m.), nejnižší je v severní části území u soutoku Ondřejnice a Odry (221 m.n.m).

Celkově lze krajinu označit za vlastní kulturní, s převládající zemědělskou výrobou. V zájmovém území není výrazná morfologická dominanta. Nejvýznamnějšími krajinotvornými prvky jsou řeky Odra, Lubina a Ondřejnice se svými břehovými porosty a několika slepými rameny. Lesní porosty v zájmovém území v podstatě nejsou. Vhodné by bylo rozšíření lužních lesů podél řek a umožnění přirozeného vývoje a meandrování řek. Zřetelné je ovlivnění intenzifikací zemědělství ve 20. století, kdy ubylo trvalých travních porostů, remízků a jiné rozptýlené zeleně v krajině, řeky a potoky byly narovnány a břehové porosty s lužními lesy zredukovány na minimum. Původně podmáčené plochy byly za účelem intenzivního obhospodařování odvodněny systematickou drenáží.

Z krajinářského hlediska nejcennější je severní a severozápadní část území, kde se zachovala alespoň část rozptýlené zeleně, širší břehové porosty a kde cca 50% zemědělského půdního fondu tvoří trvalé travní porosty. V rozptýlené zeleni se nachází dub letní, lípa srdčitá, vrby, javory, jasany, jilmy, topol osika, olše, svída, ptačí zob, dřín, aj. v doprovodných porostech toků převažují vrby.

V místech všech tří staveb se nachází meliorační odvodnění, jehož funkce musí být ochráněna.. CP1 leží v území CHKO Poodří, přičemž část tohoto příkopu rovněž v Ptačí oblasti Poodří. Sklon terénu v místech umístění příkopů dosahuje od 0,2 do 1,6 %.

## Architektonické začlenění navržené stavby(souboru staveb)

Příkopy budou zatravněny.

Stavba je navržena tak, aby v maximální možné míře doplňovala místní krajinný ráz.

## Účel stavby (souboru staveb)

Předmětem dokumentace jsou opatření ke zlepšení vodních poměrů, která jsou součástí plánu společných zařízení a vyžadují bližší určení záboru půdy. Navržené příkopy budou odvodňovat dopravní stavby a podmáčená místa. Voda z příkopů bude bezpečně odváděna do recipientů – drobných vodních toků nebo melioračních odpadů.

Účelem stavby je ochrana cestní sítě, bezpečné odvedení povrchových vod z cestních příkopů (CP1, CP16) a povrchové vody z lokality Zahumny (O6).

## Podklady pro návrh technického řešení

Denní srážkové úhrny (metodika ÚVTIZ 5/1992) stanice Příbor

| N (let) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hs,24,N ( mm ) | 47,4 | 61,7 | 70,9 | 80,5 | 92,2 | 101,4 |

### Stavebně technické řešení

Cestní příkop CP1

Cestní příkop CP1 bude odvádět vodu z cestního příkopu CP2 cesty C1 od trubního propustku P1 pod silnicí III/4804 podél cesty C3 do drobného vodního toku O1. Zaústění příkopu do melioračního odpadu O1 bude opevněno kamenem i na protějším břehu. Velikost povodí příkopu je 0,132 km2, hodnota návrhového průtoku v uzávěrovém profilu (místo zaústění) je 
Q20 = 0,092 m3.s-1. Příkop bude ohumusován a zatravněn, bude mít tvar jednoduchého lichoběžníku, sklon svahů 1:1,5, šířka ve dně 0,5 m, o sklonu nivelety 0,34%, hladina vody při Q20 bude do 30 cm, hloubka příkopu min. 0,5 m, maximálně 1 m, délka příkopu 147 m.

Cestní příkop CP16

Cestní příkop CP16 bude odvádět vodu z cestního příkopu CP 14 cesty C11 od trubního propustku P19 podél stávající cesty C35, u připojení na silnici bude voda provedena pod cestou C35 příčným odvodňovacím žlabem P32 a bude pokračovat mezi silnicí a plotem stávajícím příkopem, který bude pročištěn a prohlouben, do drobného vodního toku O5. Zaústění příkopu do DVT O5 bude opevněno kamenem i na protějším břehu. V části u silnice, kde dochází k ohybu příkopu bude příkop opevněn lomovým kamenem, tak aby bylo ochráněno těleso silnice. Velikost povodí příkopu je 0,29 km2, hodnota návrhového průtoku v uzávěrovém profilu (místo zaústění) je Q10 = 0,505 m3.s-1. Příkop bude ohumusován a zatravněn, bude mít tvar jednoduchého lichoběžníku, sklon svahů 1:1 (km 0,000 – 0,050) a 1:1,5 (km 0,063 – 0,132),  šířka ve dně 0,5 m, o sklonu nivelety 1,6 % (km 0,000 – 0,050) a 1,02 % (km 0,063 – 0,132). Hladina vody při Q10 bude do 45 cm, hloubka příkopu min. 0,5 m, maximálně 1,45 m (způsobeno tvarem terénu), délka příkopu 132 m.

Je navržen nový příčný odvodňovací žlab přes cestu C35, dimenzován na 
Q10 = 0,505 m3.s-1, rozměr žlabu 0,4 x 0,9 m, hloubka vody před objektem 0,96 m, sklon 0,05.

Svodný příkop O6

Obnova příkopu, který byl v minulosti zasypán a rozorán. Příkop bude odvodňovat část polí v lokalitě Zahumny. Příkop je navržen v délce 285 m, ve tvaru jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 0,5 m, hloubka 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, sklon nivelety 0,56 %, dimenzovaný na Q5 = 0,194 m3.s-1, velikost povodí příkopu je 0,065 km2, hladina vody při Q5 je do 0,3 m.. Příkop bude zaústěn mimo obvod KPÚ do trub, které ústí do odpadu O4. Objekty v obvodu KPÚ nejsou.

### Hydrotechnické výpočty

Příčné profily příkopů byly stanoveny výpočtem pro návrhové průtoky Qn. Pro představu uvádíme komsumční křivky pro navržený příčný profil příkopů. Z uvedených křivek je možné ověřit kapacitu navrhovaných profilů.

Cestní příkop CP1

Cestní příkop CP16, km 0,000 – 0,050

Cestní příkop CP16, km 0,063 – 0,132

Svodný příkop O6

### Popis vlivu stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k žádnému zhoršení současného stavu. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.

- Doklady o projednání

Plán společných zařízení byl projednáván se sborem zástupců ve dnech 9.12.2009, 13.4.2011, 16.5.2011, 10.8. 2011, 10.10.2011. Zastupitelstvo obce schválilo PSZ 10.10. 2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva, stanoviska DOSS a správců dotčených zařízení jsou doložena v PSZ, kapitole 7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení.

- Fotodokumentace

Viz. 7.4.2_B_1.4.1 a PSZ.

- Zpráva o předběžném IGP

Geologická data byla poskytnuta Českou geologickou službou – Geofond a jsou uvedena v kapitole 7.4.1

Grafické přílohy

Komplexní přehlednou mapou všech staveb a objektů je mapa plánu společných zařízení, příloha PSZ 7.2.4.

7.4.2_F 1.1 CP1 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 1.2 CP1 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 1.3 CP1 Příčný profil 1:100

7.4.2_F 2.1 CP16 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 2.2 CP16 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 2.3 CP16 Příčný profil 1:100

7.4.2_F 3.1 O6 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 3.2 O6 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 3.3 O6 Příčný profil 1:100

SEZNAM PŘÍLOH

7.4.2_A 	Průvodní zpráva

7.4.2_B 	Technická zpráva

7.4.2_C 	Doklady o projednání (viz. 7.1.9)

7.4.2_D 	Fotodokumentace (viz. 7.4.2_B a 7.1)

7.4.2_E 	IGP (viz. 7.4.1_E)

7.4.2_F 1.1 	CP1 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 1.2 	CP1 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 1.3 	CP1 Příčný profil 1:100

7.4.2_F 2.1 	CP16 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 2.2 	CP16 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 2.3 	CP16 Příčný profil 1:100

7.4.2_F 3.1	O6 Přehledná situace 1:1000

7.4.2_F 3.2 	O6 Podélný profil 1:1000/100

7.4.2_F 3.3 	O6 Příčný profil 1:100

OBSAH DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

7.4.1 POTŘEBNÉ PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY KOMUNIKACÍ PRO STANOVENÍ PLOCHY ZÁBORU PŮDY

7.4.2  POTŘEBNÉ PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO STANOVENÍ PLOCHY ZÁBORU PŮDY